零陵爱尔眼科医院建设项目

环境影响报告表

（送审稿）

评价单位：湖南大自然环保科技有限公司

建设单位：零陵爱尔眼科医院

2019年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	30

七、环境影响分析	32

八、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	48

九、结论与建议	50

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：监测点位布置图

附图3：水域功能区划图

附图4：环境保护目标图

附图5：项目平面布置图

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：监测报告

附件4：房屋租赁合同

附表：

建设项目环境保护审批基础信息表

大气环境自查表

地表水环境影响评价自查表

风险评价自查表

环境风险自查表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 零陵爱尔眼科医院建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芜湖远翔天祐投资管理中心（有限合伙） |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 许丹 |  |  |  | 联系人 | 谭慧超 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省永州市零陵区南津北路 4号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13762999978 |  | 传真 |  | / | 邮编 | 425000 |  |
| 建设地点 | 湖南省永州市零陵区南津北路 4号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建R改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | Q8415 专科医院 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 404 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 800 | 其中：环保投资（万元） |  | 56 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 7.0% |
| 评价经费 | / | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年8月 |  |  |
| 工程内容及规模 - 项目由来 目前零陵区的眼科市场开发程度不高，很多眼科项目都还没有开展，发展潜力很大。造成这种状况的大致原因有：老百姓的医疗意识不强、眼科医疗资源的分布不均等原因，造成眼科患者外流至永州（冷水滩区）、衡阳、长沙乃至广州、北京等地。总体来看，永州市零陵区的经济在湖南省的总体排名虽然位居中下游，但永州市零陵区地域面积广，人口基数较大，对周边县城也有一定的辐射能力，未来的发展潜力巨大。 爱尔眼科医院集团股份有限公司是国内首家荣获“中国驰名商标”的眼科机构， 也是中国最大的眼科连锁机构。零陵爱尔眼科医院项目的实施，可以完善公司在湖南地区的医院网络布局，更好的发挥规模优势，同时为了更好的服务于众多眼科疾病的患者，方便患者就近就医，填补爱尔眼科医疗市场的空白。 零陵眼科医院旨在打造专业级眼科医院。根据现代化医院整体设计规范和“卫生、安静、交通”三个方面的基本要求以及永州市零陵区医疗机构设置规划进行选址。目前基本确定零陵爱尔眼科医院建于湖南省永州市零陵区南津北路 4号，并将根据卫生行政主管部门的要求和指导意见，使之达到现代化专业眼科医院的各项要求。 零陵爱尔眼科医院位于湖南省永州市零陵区南津北路 4号，是一个集眼科（包括白内障、青光眼、眼屈光、眼底病、斜弱视专科、眼预防保健科、眼视光即医学验光配镜及视力矫正、眼整形科、小儿眼科、眼外伤）、耳鼻喉科、内科门诊、中医科（眼科专业、中西医结合科）、院感科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科等为一体的专业机构。设有 40 张病床，门诊量约为 80 人次/天。项目总占地面积为 404平方米，建筑面积为2168平方米（共6层）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目属于三十八、专业技术服务业中医院、专科防治院（所、站）、疗养院等其他卫生机构，项目设置骨科医院床位40张，应编制环境影响报告表。为此，零陵爱尔眼科医院特委托湖南大自然环保科技有限公司承担“零陵爱尔眼科医院建设项目”的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关人员对项目场址（项目地理位置详见附图1）及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响评价报告表的编制工作。本报告不包括辐射相关评价。 2、项目基本情况 （1）项目名称：零陵爱尔眼科医院建设项目； （2）建设性质：新建 （2）建设单位：芜湖远翔天祐投资管理中心（有限合伙）； （3）建设地点：湖南省永州市零陵区南津北路 4号；经度111.630782，纬度：26.231358； （4）占地面积：404m2； （5）项目投资：项目总投资800万元，其中环保投资44.4万元，占总投资的0.16%。 3、建设内容及规模 （1）建设规模 建设内容：总建筑面积2168m2；项目建成后，主要诊疗科目包括白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤、医学验光配镜等眼全科诊疗。其中：医学影像科涉及的相关医疗辐射设备，其辐射影响由建设单位委托有资质环评单位对该类设备产生的附属影响及附属防护与管理另行环境影响评价，不在本次环境影响评价范围内。 设有 40张病床，门诊量约为 80人次/天，年出入院人次14600人； （2）建设周期：本项目原鑫隆宾馆私人用房，项目建设内容主要是对租赁房屋进行装修和简单的分割，并购置相应的医疗设备。建设周期约 6 个月，预计在 2020 年 4 月初建成投入使用。 （3）建设内容 主要建设内容为主要功能设白内障诊室、眼外伤诊室、青光眼诊室、屈光眼肌病诊室、角膜病诊室、眼肿瘤和整形诊室、眼底病诊室、眼预防保健诊室、注射室、治疗室、手术室、病房、配镜中心等及相关配套设施建设。项目主要工程建设内容表1-1，项目各项经济指标详见表1-2。 表 1-1 项目主要工程建设内容表 工程名称; 内容; 功能设置. 主体工程; 一层; 综合门诊、药房、存库间、库房、验光室、小儿门诊、小儿检查区、制镜魔镜室、消防控制室、投药间、佩戴/斜弱训练室、分诊台、镜展区、医疗废物暂存间（10㎡）及消防控制室，建筑面积404㎡。. 二层; 男女卫生间、视野计、电生理、A/B超、UBM、治疗室、缓冲室、屈光咨询/门诊、市场部库房、市场部办公室，信息机房、等候区、检查区、生化临检、处置室、办公室、紧急淋浴、更衣室、建筑面积418㎡. 三层; 病房、治疗准备间、缓冲间、医生办公室、抢救室、医生值班室、处置室、检查室、治疗室，建筑面积345㎡. 四层; 病房、库房、污物间，建筑面积345㎡. 五层; 病房、综合办公室、视频会议室、CEO办公室、院长办公室、财务部，建筑面积336㎡. 六层; 医生办公室、男女更衣室、手术区-麻醉复苏间、无菌、药品消耗间、应急消毒间、办公室、患者准备间、灭菌物品接收发放间、手术等候区/宣教区、库房、污染器械收集暂存间（5㎡），建筑面积301㎡. 辅助工程; 办公用房1层; 位于五层综合办公室、视频会议室、CEO办公室、院长办公室、财务部等，建筑面积463㎡. 危废暂存间; 位于一层，东北侧. 公用工程; 给水; 市政自来水供给，病房、手术室和饮用热水由分体式电加热热水器提供. 排水; 雨污分流，检测废水经单独集中收集中处理进入和其他废水一同进入医院污水处理站预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的预处理标准通过市政污水管网排入向家亭污水处理. 供电; 永州市零陵区国家电网提供，380/220V，柴油发电机独立位于配电房内，主要用于消防、手术室等停电时的应急电源. 通风通冷; 机械通风，分体空调. 环保工程; 废水处理; 医疗废水设预处理污水处理室1间，位于一层，占地面积10m2，处理能力25m³/d，工艺为“水调节池+混凝沉淀+消毒”. 检测废水经单独集中收集中处理进入和其他废水一同进入医院污水处理站预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的预处理标准通过市政污水管网排入向家亭污水处理. 废气处理; 150kw备用发电机燃油尾气排气系统1套（15m高）. 污水处理站各池体加盖密封，污水处理室设臭气收集排放管道通过15m排气筒排放. 固体废物; 危险废物; 医疗废物暂存间1间，1层，占地面积10m2. 生活垃圾; 若干垃圾桶，由零陵区环卫单位处理处置. 噪声治理; 隔声、减震、降噪. 表1-2 项目主要技术经济指标一览表 项目; 指标; 单位. 占地面积; 404; m2. 总建筑面积; 2168; m2. 床位数; 40; 张. 劳动定员; 31; 人. 建设项目运营期使用的主要设备详见表 1-3。 表1-3主要设备清单 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 品牌. 一、; 综合验光设备. 1; 全自动综合验光组合; AOS1100+RT2100+CP770; 2; NIDEK. 二、; 制镜设备. 2; 全自动磨边机(含中心定位仪）; LE-1200S; 1; NIDEK. 3; 焦度计; CLM-7000B; 佳乐普. LM-600P; NIDEK. 4; 瞳距仪; PM-700; NIDEK. 镜片箱等其他设备. 三、; 门诊设备. 5; 裂隙灯; S280C; 4; 上海美沃. 6; 直接检眼镜; YZ6H; 4; 苏州六六. 7; 带状光检影镜; YZ24; 2; 苏州六六. 8; 视功能检查设备. 9; 电脑验光仪（带台）; 2; 尼德克. 10; 电脑非接触眼压计; 2; 尼德克. 11; 特殊检查设备. 四、; 眼用A/B超. 12; 索维. 13; 心电图仪; CM1200B; 1; 深圳科曼. 14; 角膜地形图; CT-6; 1; 高视雷蒙. 五、. 15; 角膜曲率计; YZ38; 1; 苏州六六. 视野计; APS-6000BER; 1; 康华视明. 16; 数码裂隙灯; TSL-5; 1; 高视雷蒙. 17; S390L; 1; 上海美沃. 18. 19; 光明干断层扫描仪; 尼德克. Spectralis; 1; 海德堡. 20; 眼科光学生物测量仪; IOL Master500; 1; ZEISS. 21; 角膜内皮计数分析仪; EM-3000; 1; TOMEY. 22; 电生理; 1; 重庆国特. 23; 手术室设备. 24; 手术显微镜; OMS-90; 1; TOPCON. 25; 手术显微镜; OMS-800ST; 1; TOPCON. 26; 超声乳化仪; centurion; 1; 爱尔康. 27; laureate; 1. 28; 电动手术台; JS-2032; 2; 苏州今思. 六、; 气动手术椅; 2; 苏州今思. 29; 冷光灯（单孔）; KLOIL.YL; 1; 江苏科凌. 30; 无影灯; KL05L.III; 1; 江苏科凌. 七、; 心电监护仪; CT-80; 1; 深圳科曼. 31; 空气消毒机; KXGF090A; 1; 武汉吉星. 32; 干燥箱; 202-0AB; 泰斯特. 消毒设备; 1. 33; 快速消毒锅; SK-2000; 1; 科特. 34; 快速消毒锅; SK-5000; 1; 科特. 35; 高压气枪水枪; JK-88; 江苏岱洛. 36; 常规检查设备. 37; 电热恒温培养箱; DRP-9052; 长沙金字塔. 38; 电热恒温水浴锅; DK-S24. 39; 台式低速离心机; TD-4. 40; 生物显微镜; SMART. 八、; 紫外线消毒车; DS-4; 长沙湘安. 41; 电动吸痰器; 7E-A. 42; 简易呼吸气囊; 台湾. 43; 全自动生化分析仪; BS220. 九、; 全自动血液分析仪; BC2800. 44; 尿液分析仪; 优利特180. 45; 血凝分析仪; 优利特 双通道. 46; 病床、不锈钢器械（柜、车类）; 国林; 长沙国林. 47; OPD分析议; NIDEK; 1. 48; 泪道内窥镜系统; HK-2000; 杭州杰睿. 根据建设单位提供资料，本项目主要设备见表1-3。项目不涉及放射性医疗设备，本次环评不对辐射进行环境影响评价，如后续医院增加放射性医疗设备，建设单位应委托有相关资质的单位另行开展。另医院采用一次电脑成像技术，无洗印废液产生，化验室采用全自动生化分析仪，无含氰化氢的有毒废弃物产生。 3、原辅料、能源、消毒剂使用 本项目主要原辅料及能源消耗见表1-4，毒剂消耗见表1-5。 表1-4 主要原辅料及能源消耗情况 序号; 原辅料名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 各类药品; 批; 若干（视经营情况）; 外购. 2; 医疗器具（纱布、器具等）. 3; 消毒剂. 序号; 能源名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 水; 吨; 8865.05; 市政自来水厂. 2; 电; 度电; 146064.95; 市政电网. 表1-5 消毒剂使用情况 序号; 消毒所用种类、名称; 有效成分; 使用部位; 年用量（kg/a）; 贮存地点; 日常贮存量（kg）; 废弃物去向. 1; 医用酒精; 乙醇; 器械消毒; 15; 仓库; 5; 医疗废物. 2; 强力消毒剂; 漂白粉; 各科室地面消毒; 15; 仓库; 5; 污水. 3; 消毒水; 次氯酸钠; 卫生间消毒; 20; 仓库; 5; 污水. 4; 洗手液; 表面活性剂; 各科室及卫生间洗手消毒; 10; 仓库; 5; 污水. 5; 含氯消毒剂; 二氧化氯; 污水处理; 20; 仓库; 10; 污水. 4、职工定员与工作制度 服务班制及劳动定员：医院内医务人员合计 31人，医院有少数人员倒班，年工作时间为 365 天，营业时间为：正常门诊 8：00—17：30，同时提供 24 小时急诊服务，约3人在医院住宿，医院不设食堂餐厅。 5、公用工程 ###### （1）给水 项目给水源自零陵区自来水厂，其水量、水质均可满足本项目的要求。 ②项目不设洗衣房，本项目营运期总用水量为8865.05m3∕a，用水主要包括医务人员生活用水、病房用水、门诊病人用水、医疗器具清洗废水、陪护人员生活污水和检验用水等，参照《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014）及类比，项目营运期具体用水情况见表1-5： 表1-5 项目营运期给水测算表 用水单位; 用水定额; 用水单位数; 使用时间（天）; 用水量(m³/d). 日用水量; 年用水量. 住院病房; 300L/d; 40床; 365; 12; 4380. 门诊病人; 20L/d·人; 80（人）; 365; 1.6; 584. 医务人员用水; 80L/d（非住宿）; 28（人）; 365; 2.24; 817.6. 150L/d（住宿）; 3（人）; 365; 0.45; 134.25. 医疗器具清洗废水; 2.00m3/d; /; 365; 2.0; 730. 陪护人员生活污水; 150L/d（住宿）; 40（人）; 365; 6; 2190. 检测用水; 1L/d·人; 80人; 365; 0.08; 29.2. 合计; /; 24.37; 8865.05. ###### （2）排水 本项目场区采用雨污分流排水体制，雨水通过场区雨水管网收集后集中排入市政雨水管，最终排入湘江； 本项目营运期废水产生量为7535.29t/a，项目医疗废水进入污水处理站处理（食堂段设隔油池、检测废水经单独集中收集中和预处理）达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的预处理标准通过市政污水管网排入向家亭污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级B标准后，最终排入湘江。 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册，医院污染物产生、排放系数，医院的废水产生量按照用水量的85%计。 表1-6 项目运营期用水及排水情况一览表 用水单位; 日用水量（t/d）; 年用水量（t/a）; 排污系数; 日损耗量（t/d）; 年损耗量（t/a）; 日排水量（t/d）; 年排水量（t/a）. 住院病房; 12; 4380; 0.85; 1.8; 675; 10.2; 3723. 门诊病人; 1.6; 584; 0.24; 87.6; 1.36; 496.4. 医务人员用水; 2.69; 951.85; 0.4; 124.78; 2.29; 809.07. 医疗器具清洗废水; 2.0; 730; 0.3; 109.5; 1.7; 620.5. 陪护人员生活污水; 6; 2190; 0.9; 328.5; 5.1; 1861.5. 检测用水; 0.08; 29.2; 0.012; 4.68; 0.068; 24.82. 合计; 24.37; 8865.05; /; 3.652; 1330.06; 20.718; 7535.29. 图1-1 项目水平衡图（单位：t/ a） ###### （3）供电 本项目由区域电网供电，配柴油发电机，主要为消防负荷、门诊、医技、急诊及应急照明等供电。 ###### （4）暖通系统（医院不设锅炉供热，不集中供热） ①空调系统：项目夏季制冷、冬季制暖采用分体式空调，各空调外机置于建筑物外侧。 ②热水系统：每层设置电热水机和饮水机，为职工、就诊病人及陪同家属提供热水。 ###### （5）消防系统 设置室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统及手提式灭火器系统。 6、项目选址符合性 根据永州市卫生和计划生育委员会文件关于印发《永州市卫生和计划生育委员会行政审批流程》（试行的通知）（永卫计发【2018】77号）中第十一条第4点即：二级以下医疗机构设置审批与执业登记“两证合一”。卫生行政部门不再核发《设置医疗机构批准书》，仅在执行登记时发放《医疗机构执业许可证》。在申请执业登记前，举办人应对设置医疗的选址布局、功能定位、服务方式、诊疗科目、人员配备、床位数量、设备设施等事项。在申请执业登记时，申请人应当提交《医疗机构管理条例实施细则》第二十五条第一款第二项至第七项规定的材料（不含验资证明）。卫生行政部门受理医疗机构执业登记申请后，应当对申请登记的医疗机构基本情况进行公示，并按照《医疗机构管理条例实施细则》第二十六进行审核；审核合格的，发给《医疗执业许可证》；不合格的，将审核结果和不予批准的理由以书面形式通知申请人。 本项目为医疗设施建设项目，项目位于湖南省永州市零陵区南津北路 4号空置大楼，共6层，根据现场踏勘，项目西侧紧邻南津北路 ，隔南津北路为中国人民保险（距离为 25.0m）；北侧为商业街；东侧为金树林幼儿园；南侧为湖南省双牌水库管理局。本项目建成运营后主要以眼科疾病治疗为主，项目区内仅进行相关的输液、医学检验、化验及眼科手术，无传染病科室/病房。日常运营期间产生的污染物较小，且采取相关防治措施治理后，污染物可达标排放，对周围环境影响不大。项目周边环境不会对本项目的运营产制约因素。区域配套的基础设施已基本建成，可满足项目日常运营需求。因此，项目与周围环境相容性较好，选址合理。 7、平面合理性分析 本项目在平面设计中，兼顾了用房的边界形态和道路走向，分析了人流、排污路线的相互关系。该项目建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便、通风条件良好， 项目离周边住宅区有一定距离，环境相对安静。该项目楼层布置都能较好地满足了眼科医院的总平面功能要求。项目各部门相对独立，方便了病人入院治疗，其功能分区比较明确，项目平面图布置基本合理。详见附图项目总平面布置图。 8、政策符合性 本项目是以专科医疗服务活动为主的建设项目，开设眼科、耳鼻喉科，属于教育、文化、卫生、体育服务业中的医疗卫生服务设施建设，为《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013 年修订）鼓励类项目，同时项目投产后，具有较好的经济效益和发展前景，对当地经济有带动作用，因此项目建设与国家的产业政策相一致。所属用地不属于《禁止用地项目目录（2012 年本）》禁止用地项目，不属于《限制用地项目目录（2012 年本》限 制用地项目，项目符合国家产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目位于湖南省永州市零陵区南津北路 4号空置大楼，共6层，本项目租赁场地为空置的，无原有遗留污染环境问题，公共基础设施如水电、道路和绿化设施齐全，建设条件良好，无历史遗留环境问题。 项目附近无名胜古迹、旅游景点、生态保护区及野生动物保护区，项目所在地无遗留固废污染与废水污染源，空气质量良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 永州位于湖南省西南部，东连郴州，南界广东连州，西接广西桂林，北邻衡阳、邵阳，地理位置为北纬24°39′—26°51′，东经111°06′—112°21′，全市总面积2.24万平方公里。南北相距最长245公里，东西相间最宽144公里。 零陵区地处永州市北部湘江与潇水汇合处，地理座标为北纬25°51′至26°26′，东经111°10′至111°56′，是永州市中心城区之一。潇、湘二水贯穿全境，建设中的洛湛铁路穿越其境，207、322国道和1830省道及衡昆高速公路在区内纵横交错，永州机场已开通长沙、广州航线，水陆空交通十分方便。 本项目位于湖南省永州市零陵区南津北路 4号空置大楼。项目具体位置详见附图1。 2、地形、地貌、地质和土壤 永州市地势西南部高，东北部及中部较低。境内都庞岭、越城岭屏障于西北，萌渚岭、九嶷山雄踞于东南，阳明山、紫金山拦腰穿插于东西，将全市分成南北两大块——零祁、宁道两大盆地，即形成三山围夹两盆地，呈现向东倾斜的“山”字形地貌总轮廓。 项目拟建地处于永冷盆地中的江河冲积平原——楚江圩平原，视野开阔，地势比较平坦，土质深厚(一般厚度2-6米)而肥沃。江河冲击平原内之低矮丘陵是由河流冲积物发育而成，起伏不大。地质为海相沉积的碳酸盐岩，结构和土壤属粘土砂砾层稳定类型，地基承载力＞147kpa，90%用地坡度＜15°。根据国家地震局1976年资料，零陵区地震裂度＜6°。土壤母岩有砂岩、板页岩、紫砂页岩、石灰岩、第四纪红土和河流冲积物，但以第四纪红土和石灰岩风化土比较多。在下古生界(寒武纪、奥陶纪、志留纪)和上古生界(泥盆、石灰、三迭纪)，由于地壳运动和海浸，成为大陆架。中生界(三迭纪、侏罗纪、白垩纪)后期，由于燕山运动，海水大规模退去后，浅海成为陆地。在二迭纪以前，地层以浅海沉积物为主。白垩纪以后，地层以陆相盆地沉积物为主。 拟建地土壤主要为灰岩红壤和灰岩黄红壤粘土。工程区内未发现溶洞和塌陷。地质结构和土壤属稳定类型，对工程无不良影响。根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2001)，永州市地震动峰值加速度分区为0.05g，对照地震裂度VI度。 3、气候、气象 （1）地面气象资料 ①气候特征 拟建项目所在地属中亚热带季风湿润气候，夏季炎热，春寒冬冷，冬夏长、春秋短。主要气候特征为：气候资源丰富，温、光、水基本同季，有利于农作物和植被生长；气候类型多样，主体层次明显；气候年际和季节变化大，低温冷寒明显，旱涝比较频繁，是自然灾害多发区。 ②地面气象要素 下表给出了零陵区历年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果。 表2-1 零陵区历年气温、气压、湿度、降水量、蒸发量统计表 月份 项目; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 年平均(或全年). 气温(℃); 6.2; 7.7; 12.4; 18.0; 22.6; 26.1; 29.8; 28.8; 25.1; 19.4; 13.3; 8.3; 18.1. 气压(hpa); 1004.7; 1001.8; 997.4; 996.1; 994.7; 994.5; 993.9; 994.3; 995.1; 996.8; 1001.8; 1003.8; 997.9. 相对湿度(%); 80; 82; 84; 83; 82; 80; 72; 74; 75; 76; 79; 79; 79. 降水量(mm); 67.4; 72.5; 113; 211.4; 233.2; 179.3; 114.7; 124.4; 48.7; 78.3; 71.7; 56.0; 1381.0. 蒸发量(mm); 49.9; 49.0; 73.4; 103.3; 122.4; 161.9; 242.6; 209.2; 173.2; 131.4; 83.3; 61.0; 1460.6. 日照量(h); 76.2; 57.1; 73.3; 98.4; 118.0; 158.7; 261.2; 234.2; 180.0; 143.5; 120.4; 104.1; 1623.1. （2）风向风速 评价地区盛行NE风，频率为18%，其次为NNE、N及S风，频率分别为11%和10%和8%。全年静风频率为22%，ESE、SE、SSE、WSW和W五向的风频很小，合计仅为8%。NW和WNW风的频率为0%。 项目所在地年平均风速为2.4m/s，一年中以七月风速为最大，10、11、12、1、2等五个月的风速较小，因此在冬季不利于大气污染物扩散。一天中白天风速大，夜间风速小，最大风速出现在中午12点左右。 表2-2 零陵区风向频率及风速统计表 风 向; N; NNE; NE; ENE; E; ESE; SE; SSE; S. 风频(%); 10; 11; 18; 7; 4; 2; 1; 2; 8. 风速(m/s); 2.9; 3.0; 3.6; 2.1; 2.4; 2; 2.2; 2.3; 3.3. 风 向; SSW; SW; WSW; W; WNW; NW; NWN; G; 平均. 风频(%); 6; 4; 1; 1; 0; 0; 3; 22; /. 风速(m/s); 3.7; 4.4; 3.1; 2.8; /; /; 2.0; /; 2.4. （3）逆温情况 低空气温的垂直分布，对大气污染物的扩散、稀释影响很大。当气温随高度增加而递减时，有利于大气污染物向空间的扩散、稀释；但当气温随高度增加而增加时，即出现逆温过程，不利于大气污染物的扩散稀释，容易形成“熏烟”现象，造成近地层大气污染。 根据永州市气象站观测资料分析，拟建地附近以贴地辐射逆温为主，夏季逆温自19时开始至次日6时开始消散，平均强度1.2℃/100m，逆温平均厚度160m，逆温最大厚度250m；冬季逆温自19时开始至次日9时开始消散，逆温强度1.3℃/100m，逆温平均厚度200m，逆温最大厚度350m。 4、水文 潇水河发源于湖南省永州市蓝山县野猪山南部，是湘江水系最大支流。潇水源头南行至江华县境内名东河，在沱江镇与发源于萌渚岭西麓的西河汇合成沱水，至道县后称潇水，流经双牌，于零陵区萍岛汇入湘江。 潇水河全长354km，落差504m，平均坡降1.42‰，全流域面积12099km2，多年平均径流量104.4亿m3。潇水流域内集水面积大于10km2，河长5km以上的支流有308条，其中集雨面积大于100km2的有21条，大于300 km2的有9条。 项目所在地地处潇水河下游，区间面积为1530km2，河长66.3km，河宽一般为200-350m不等，河道弯曲。流域内平均降水量为1381.0mm。据水文站水文资料统计，潇水河下游百年一遇最高洪水位为108.1m，最大洪水流量为6460m3/s，百年一遇最低洪水位为92.72m，最小水流量为25.1m3/s，多年平均流量为320.45m3/s。 5、植被 永州市属亚热带常绿阔叶林区，系本省植物资源富集地区。全境共有维管束植物232科、1003属、2712种，有乔木树种127科、429属、1542种。有国家一级保护植6种，国家二级保护植物13种，国家三级保护植物27种，省级保护植物29种。 据调查，项目周边未发现珍稀动植物。 6、文物保护 据调查，项目拟建地周围无风景名胜区和文物古迹。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境） 1、项目所在区域环境的功能属性 项目所在区域环境的功能属性见下表。 表3-1 项目所在地环境功能区划 序号; 环境功能区划名称; 所属类别或是否属于该功能区. 1; 水环境功能区划; 所在区域湘江执行《地表水环境质量标准》（GB388-2002）的II类标准；. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 3; 声环境功能区划; 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3069-2008）2类区标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否自然保护区、风景保护区; 否. 6; 是否水库库区; 否. 7; 是否属于饮用水源保护区; 否. 8; 是否属于污水处理厂纳污范围; 否. 2、环境空气质量状况 本项目环境空气质量功能规划为“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中的二级标准。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)6.2.1 基本污染物环境质量现状数据“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续 1 年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”的规定；引用的数据为近 3 年的数据，满足引用要求。故本次评价收集了项目评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据，选取 2018 年为本评价的基准年，本项目位于永州市中心城区零陵区，属于永州市中心城区范围内，能代表本项目周边环境质量现状，根据永州市环境保护局发布的《永州市环境质量简报》(2018 年 1 月至 2018 年 12 月)数据进行了统计，全年监测总天数 363 天，优良天数为 317 天，达标率为 87.3%，超标天数为 46 天，超标率为 12.7%。其中首要污染物为 SO2 的有 0 次，为 NO2 的有 3 次，为 PM10 的有 55 次，为 CO的有 0 次，为 O3 的有 49 次，为 PM2.5 的有 126 次。2018 年全年零陵区环保局常规大气监测点的六个基本项目监测数据详见下表。 表3-2 永州市区域环境空气质量现状评价表 点位; 监测因子; 年评价指标; 监测浓度 （年平均 值）; 标准值（年平均值）; 占标率 （%）; 达标情况. 零陵区环 保局空气 监测站 (坐标： E111.623 62039、 N26.2334 7938); PM10; 年平均质量 浓度; 68ug/m; 70ug/m; 97.14%; 达标. PM2.5; 42ug/m3; 35ug/m3; 120%; 不达标. 二氧化硫; 10ug/m3; 60ug/m3; 16.67%; 达标. 二氧化氮; 25ug/m3; 40ug/m3; 62.5%; 达标. 臭氧; 日最大 8h 第 90 百分位; 126ug/m; 160ug/m; 78.75%; 达标. 一氧化碳; CO 第95 百分 值; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30%; 达标. 由上表监测结果统计可见，零陵区城区近一年常规大气污染物 SO2、NO2 和PM10 的年均浓度、CO 的 24 小时平均第 95 百分位数以及O3 的最大 8 小时平均第90 百分位数均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 29 号)要求。评价区域PM2.5 年均浓度不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其修改单要求。项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。监测数据客观的反应了永州市中心城区环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着永州市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放大量的二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，通过部分行业大气排放执行特别限值标准等清洗空气行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 - 水环境质量现状 （1）根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求，地表水环境现状调查优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。区域水系水环境功能区或水功能区水质达标状况评价结论，水环境控制单元或断面（国控/省控/市控）水质达标状况评价结论，以下是采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息，见表3-3和表3-4： 表3-3 2019年6月、7月和8月江河考核断面水质状况一览表 所属流域; 监测时间; 所在河流名称; 所在城市; 所在地区（县是区）; 断面名称; 水质类别; 主要污染物（超标倍数）. 湘江流域; 6月; 湘江; 永州市; 零陵区; 大夫庙; II; /. 石期河; 珠山镇蒿草塘村; III; /. 潇水; 异蛇山庄; II; /. 潇水; 诸葛庙; II; /. 7月; 湘江; 大夫庙; II; /. 石期河; 珠山镇蒿草塘村; III; /. 潇水; 异蛇山庄; II; /. 潇水; 诸葛庙; II; /. 8月; 湘江; 大夫庙; II; /. 石期河; 珠山镇蒿草塘村; III; /. 潇水; 异蛇山庄; II; /. 潇水; 诸葛庙; II; /. 由上表可知2019年6月、7月和8月零陵区考核断面的水质均无超标因子。 表3-4 2019年6月、7月和8月零陵区地表水断面水质状况一览表 月份; 断面名称; 所在河流; 考核县（区）; 断面属性/级别; 水质类别（21项）; 达标率（%）. 本月; 上月; 上年同期. 6月; 诸葛庙; 湘江潇水; 零陵区; 国控; II类; II类; II类; 100. 老埠头; 湘江; 零陵区; 省控; II类; II类; II类; 100. 7月; 诸葛庙; 湘江潇水; 零陵区; 国控; II类; II类; II类; 100. 老埠头; 湘江; 零陵区; 省控; II类; II类; II类; 100. 8月; 诸葛庙; 湘江潇水; 零陵区; 国控; II类; II类; II类; 100. 老埠头; 湘江; 零陵区; 省控; II类; II类; II类; 100. 由上表可知2019年6月、7月和8月零陵区2个考核断面的水质类别均II类；无超标因子，区域环境良好。 （2）引用数据 本次评价期间引用向家亭污水处理厂常规监测数据，监测时间为2018年10月18日～2018年10月20日。监测因子分别为pH、COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、氯化物。 根据区域内的地表水系分布状况和拟建项目废水排放路径，共设置了4个监测断面。监测断面的设置见表3-5。 表3-5 地表水现状监测断面设置一览表 断面号; 河流名称; 断面位置; 断面功能; 备注. 1#; 潇水; 向家亭污水处理厂排放口入潇水上游500m; 对照断面; 引用常规监测数据. 2#; 潇水; 向家亭污水处理厂排放口入潇水下游2500m; 混合断面. （2）评价标准与评价方法 潇水水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。评价方法采用超标率、最大超标倍数法进行评价。 （3）监测结果统计与评价 监测结果统计详见下表3-6所示。 表3-6 地表水水质监测评价结果表 单位：pH无量纲，其它mg/L 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超标倍数; Ⅲ类标准值. W1; PH; 7.31-7.36; /; 0; /; 6~9. 化学需氧量; 16-19; 18; 0; /; ≤20. 五日生化需氧量; 2.0-3.8; 3; 0; /; ≤4. 粪大肠菌群（个/L）; 2600-7000; 5000; 0; /; ≤10000. 氯化物; 35.8-41; 38.6; 0; /; 250. 氨氮; 0.157-0.189; 0.178; 0; /; ≤1.0. 总磷; 0.06-0.12; 0.09; 0; /; ≤0.2. 总氮; 0.56-0.7; 0.62; 0; /; ≤1.0. 石油类; 0.04; 0.04; 0; /; ≤0.05. W2; PH; 7.29-7.38; /; 0; /; 6~9. 化学需氧量; 10-16; 14; 0; /; ≤20. 五日生化需氧量; 2.4-3.1; 2.8; 0; /; ≤4. 粪大肠菌群（个/L）; 3300-9400; 6200; 0; /; ≤10000. 氯化物; 42.0-44.1; 43.4; 0; /; 250. 氨氮; 0.151-0.184; 0.162; 0; /; ≤1.0. 总磷; 0.08-0.16; 0.12; 0; /; ≤0.2. 总氮; 0.6-0.68; 0.63; 0; /; ≤1.0. 石油类; 0.04-0.05; 0.045; 0; /; ≤0.05. 从表3-6中可看出，评价范围内潇水水质因子现状指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准要求，项目周边水环境较好。 3、声环境质量现状 为了解本项目区域的声环境质量现状，环评单位委托湖南中昊环境监测有限公司于2019年10月17日至18日对项目所在区域声环境进行了监测。 （1）监测点布设：项目场界共设4个噪声监测点。 （2）监测时间：2019年10月17日至18日； （3）监测因子：等效连续A声级 Leq； （4）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定方法和要求执行； （5）监测结果及评价。 评价标准执行GB3096—2008《声环境质量标准》2类标准。评价方法按《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009）中的相关规范进行。评价方法采用和标准直接比较，分析是否超标，声环境现状评价，声环境监测和评价结果见下表。 表3-7 区域环境噪声监测结果 单位：dB（A） 序号; 测点名称; 测试时间; 测试结果/Leq〔dB(A)〕; 是否 达标; 执行标准. 昼间; 夜间. 1; N1厂界东侧1m; 2019.10.17; 55; 46; 是; GB3096－2008 2类（昼间60dB；夜间50dB）. 2019.10.18; 52; 46; 是. 2; N2厂界南侧1m; 2019.10.17; 51; 46; 是. 2019.10.18; 52; 46; 是. 3; N3厂界西侧1m; 2019.10.17; 56; 48; 是. 2019.10.18; 56; 48; 是. 4; N4厂界北侧1m; 2019.10.17; 52; 45; 是. 2019.10.18; 53; 45; 是. 监测结果表明，厂界四周昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，项目所在地区域声环境质量现状良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目位于湖南省永州市零陵区南津北路 4号空置大楼。。项目主要环境保护目标见表3-8。 表3-8 主要保护对象一览表 环境要素; 保护对象; 坐标; 相对项目方位及距离; 功能及规模; 保护级别. X; Y. 环境空气; 永州市零陵区畜牧水产局; 111.629667; 26.232277; 西北面151m; 工作人员（约50人）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级. 中信嘉园; 111.630079; 26.232600; 西北面147m; 居住（约400户，1200人）. 永州九中; 111.629571; 26.235253; 西北面445m; 师生（约6000人）. 玫瑰花园; 111.626213; 26.231908; 西北面457m; 居住（约1200户，4200人）. 荷叶塘学校; 111.630570; 26.232229; 北面124m; 师生（约3000人）. 永州职业技术学院; 111.631519; 26.232244; 东北面125m; 师生（约22000人）. 七巧板幼儿园; 111.632369; 26.232818; 东北面226m; 师生（约300人）. 金树林幼儿园; 111.630963; 26.231457; 东面54m; 师生（200人）. 双牌水库管理局; 111.630784; 26.231121; 南面22m; 工作人员（约20人）. 袁大辉诊所; 111.631902; 26.230849; 东南面124m; 工作人员（约10人）. 黄古山幼儿园; 111.635293; 26.231224; 东南面448m; 师生（约200人）. 抚育幼儿园; 111.634550; 26.230701; 东南面372m; 师生（约250人）. 金鹰幼儿园; 111.634415; 26.230026; 东南面389m; 师生（约300人）. 零陵区妇幼保健院; 111.632134; 26.230237; 东南面172m; 工作人员（约150人）. 工人文化宫; 111.631033; 26.229943; 南面161m; 工作人员（约30人）. 盛俊林诊所; 111.630425; 26.229381; 南面226m; 工作人员（约10人）. 零陵古城展示中心; 111.631139; 26.227740; 南面402m; 工作人员（约50人）. 体育馆; 111.631935; 26.227398; 南面464m; 工作人员（约30人）. 监察大队; 111.629074; 26.230119; 西南面212m; 工作人员（约35人）. 祥荣花园; 111.629360; 26.229678; 西南面232m; 居住（约800户，2400人）. 零陵区培萃幼儿园; 111.629083; 26.229219; 西南面286m; 师生（约320人）. 黄古山小学; 111.629512; 26.228773; 西南面320m; 师生（约2500人）. 零陵区文化局; 111.627544; 26.229776; 西南面368m; 工作人员（约50人）. 地表水; 湘江; /; /; 西侧7.65km; 渔业，农灌渠区，IV类; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准. 声环境; 永州市零陵区畜牧水产局; 111.629667; 26.232277; 西北面151m; 工作人员（约50人）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 中信嘉园; 111.630079; 26.232600; 西北面147m; 居住（约400户，1200人）. 荷叶塘学校; 111.630570; 26.232229; 北面124m; 师生（约3000人）. 永州职业技术学院; 111.631519; 26.232244; 东北面125m; 师生（约22000人）. 金树林幼儿园; 111.630963; 26.231457; 东面54m; 师生（200人）. 双牌水库管理局; 111.630784; 26.231121; 南面22m; 工作人员（约20人）. 袁大辉诊所; 111.631902; 26.230849; 东南面124m; 工作人员（约10人）. 零陵区妇幼保健院; 111.632134; 26.230237; 东南面172m; 工作人员（约150人）. 工人文化宫; 111.631033; 26.229943; 南面161m; 工作人员（约30人）. 生态环境; 项目拟建地及周边500m范围内的植被、土壤、景观等。.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 环境空气：本项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其中，氨气、硫化氢质量标准参考《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的标准值，标准值见表4-1。 表4-1 环境空气二级标准污染物浓度限值 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 执行标准. 二氧化硫（SO2）; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 24小时平均; 150. TSP; 24小时平均; 300. 氨气; 1小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的标准值. 硫化氢; 1小时平均; 10. 2、地表水：潇水“娘子岭水厂取水口下游200m至下游萍岛与湘江汇合处”河段为工业用水区、湘江“芝山萍岛上端至老埠头”河段为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准； 表4-2 地表水环境质量执行标准 单位mg/l(pH除外) 标 准 类 别; 项目; IV类标准值. GB3838-2002; pH; 6～9. 化学需氧量（CODCr）; ≤30. BOD5; ≤6. 氨氮; ≤1.5. 石油类; ≤0.5. 总磷; ≤0.3. 地下水：本项目评价区域地下水下执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017中的Ⅲ类标准，标准值见表4-3。 表4-3 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 单位mg/L 序号; 项目; 单位; Ⅲ类标准. 1; pH值; 无量纲; 6～9. 2; CODcr; mg/L; ≤20. 3; BOD5; mg/L; ≤4. 4; NH3-N; mg/L; ≤1.0. 5; 总磷; mg/L; ≤0.2（湖、库0.05）. 6; 总氮; mg/L; ≤1.0. 7; 石油类; mg/L; ≤0.05. 8; 挥发酚; mg/L; ≤0.005. - 3、声环境 本项目位于市本项目位于湖南省永州市零陵区南津北路 4号空置大楼，区域以商住为主，结合项目周边环境现状条件，项目西南侧区域执行《声环境质量标准》（GB3096- 2008）4a类标准，其他区域执行2类标准。具体见下表4-4。 表4-4 声环境质量标准 LAeq：dB 标准类别; 等效A声级dB（A）. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 地上停车场汽车尾气和备用发电机排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；垃圾站恶臭执行《恶臭污染物排放标准值》（GB14554-93）的二级标准。具体详见表 4-5~4-7。 表4-5 《大气物污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物名称; 最高允许排放速率，Kg/h; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. H=15m，D=0.3m. 颗粒物; 3.5; 120; 1.0. SO2; 2.6; 550; 0.4. NOx; 0.77; 240; 0.12. 表 4-6《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 序号; 控制项目; 最高允许排放速率，Kg/h; 厂界标准值（mg/m3）. H=15m,D=0.3m. 1; 氨（mg/m3）; 4.9; 1.3. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.33; 0.06. 3; 臭气浓度（无量纲）; 2000; 20. 2、废水 项目医疗废水进入污水处理站处理（检测废水经单独集中收集中和预处理）达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的预处理标准通过市政污水管网排入向家亭污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准后，最终排入湘江。 表4-7 医疗机构水污染物排放标准 单位：mg/L 序号; 污染物名称; 标准值. 1; pH; 6～9. 2; CODCr; 250. 3; SS; 60. 4; BOD5; 100. 5; 石油类; 20. 6; 总汞; 0.05. 7; 总铬; 1.5. 8; 总银; 0.5. 9; 总氰化物; 0.5. 10; 挥发酚; 1.0. 11; 阴离子表面活性剂; 10. 12; 氨氮; /. 13; 粪大肠菌群数; 500. 14; 总余氯; 2~8. 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。. 表4-8 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单 标准 项目; pH值; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 动植物油. （GB18918-2002）中一级A标准; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤1; ≤1. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准限值详见表4-9。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 项目所在区域声环境执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2 类标准, 交通干线一侧（西南侧）执行4a类标准。 表4-10 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 单位：Leq dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废物 医疗废物收集、暂时贮存、转运和处置按《医疗废物管理条例》的要求执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；医院内污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4后医疗机构污泥控制标准。 表4-11 医疗机构污泥控制标准 控制项目; 限值. 粪大肠杆菌数(MPN/g); ≤100. 蛔虫卵死亡率（%）; >95. 来源：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准. |
| 总量控制指标 | 废水：本项目营运期废水产生量为7535.29t/a，项目医疗废水进入污水处理站处理（检测废水经单独集中收集中和预处理）达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的预处理标准通过市政污水管网排入向家亭污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准后，最终排入湘江，其排放总量已纳入向家亭污水处理厂中，因此，不需再单独申请总量控制。 废气：以无组织形式排放，不作总量控制，只作考核量考核。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示） - 5.1.1施工期工艺流程分析 施工期工艺流程见图 5-1。 有机废气、固废、噪声 噪声、固废 装饰工程 设备安装 工程竣工 图 5-1 施工期工艺流程及产污节点图 施工期主要污染工序 本项目位于湖南省永州市零陵区南津北路 4号空置大楼，共6层，本项目租赁场地为空置。零陵爱尔眼科医院的建设，施工期不涉及具体土建施工，主要是对大楼进行内部装修和设备安装，仅施工期存在装修设备产生的机械噪声和装修过程产生的建筑垃圾及施工人员产生的少量生活垃圾和生活污水，由于装修时间较短，其产生量较少，本环评不予进行，具体核算，仅提出污染防治措施。 5.1.2营运期工艺流程及产污节点图： 图5-2 营运期污染物产生与处理情况 营运期主要污染工序 1、废气 本项目废气主要为食堂油烟、备用发电机废气、停车场废气、危废暂存间异味、及污水处理站恶臭。 （1）备用发电机废气 本项目设置1台150kW的柴油发电机作为一级负荷备用电源。应急柴油发电机组与市电设有机械联锁和电气联锁，当两路10kV 电源同时中断供电时，能在15秒内自动启动柴油发电机组对一级负荷供电。本项目用电为高州市政电网供电，停电率低，供电保证率为99%，即每年使用约90小时。另外，根据备用发电机保养管理规定，发电机“每2周需空载运行10分钟，每半年带负载运行半小时”，则每年试运行约6小时。因此，本项目备用发电机按每年总运行96小时计。 根据《普通柴油》（GB252-2015），柴油发电机组采用含硫量不大于0.005%、灰分不大于0.01%的柴油作燃料，单位耗油量按189g/kW•h计，则项目备用发电机耗油共2.723t/a。1kg轻柴油产生的烟气量约为11Nm3，一般柴油内燃机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8≈20Nm3，则废气量共为54460m3/a。 参照燃料燃烧排放污染物物料衡算方法计算，其SO2、NOx、烟尘产生量计算方法如下： SO2：Cso2=2×B×S 式中：Cso2—二氧化硫排放量，kg；B—消耗的燃料量，kg；S—燃料中的全硫分含量，%；本项目取0.005%； NOx：CNOx=1.63×B×（N×β+0.000938） 式中：CNOx—氮氧化物排放量，kg；B—消耗的燃料量，kg；N—燃料中的含氮量，%；本项目取值0.02%；β—燃料中氮的转化率，%；本项目选30%。 烟尘：C烟尘=B×A×（1-η） 式中：C烟尘—烟尘排放量，kg；B—消耗的燃料量，kg；A—燃料中的灰分含量，%；本项目取值0.01%；η—除尘器的总效率，%；本项目选0。 发电机废气经管道通过15m排气筒排放，《大气物污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒高度没有高出周围的200m半径范围的建筑5m以上，应按其高度对应的排放速率限值的50%执行，经计算，本项目备用发电机的大气污染物产生量可见下表5-2。 表5-2 备用发电机燃烧柴油主要大气污染物产生及排放量 废气量; 污染物; NOx; SO2; 烟尘. 54460m3/a; 产生及排放浓度（mg/m3）; 81; 5; 5. 产生及排放速率（kg/h）; 0.046; 0.003; 0.003. 产生量及排放量（t/a）; 0.0044; 0.00027; 0.00027. 排放浓度标准（mg/m3）; 240; 550; 120. 排放速率标准（kg/h）; 1.75; 1.3; 0.385. 达标情况; -; 达标; 达标; 达标. （2）停车场车辆废气 项目在医院道路地面一侧空地设置少量停车位。汽车尾气中主要污染物为CO、NOx 和 HC，尾气排放量与汽车出入频次和数量有关。项目地面停车场所在地开阔，汽车尾气易于扩散，不会对周边居民点及周围环境造成明显影响。 （3）固废暂存间废气 医疗固废暂存间产生的废气主要为存放的医疗废物未及时处理产生的异味，建设方应委托相关医疗废物处理公司及时清理医疗固废，减少医疗固废在场地内的存放时间，减少异味的产生，同时通过在固废暂存间处设置排风扇进行通风换气，对环境影响较小。 （4）污水处理站臭气 污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质。主要成分为硫化氢、氨、挥发酸、硫醇类等物质。本项目废水治理设施采用地埋式的水处理构筑物，臭味的主要发生部位有：调节池、好氧池、沉淀池、消毒池、污泥池等。项目污水处理站拟建于项目的东侧，采用地埋式的水处理构筑物，并且在各池体上方均设置密封池盖。恶臭污染物对环境空气的污染排放，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站废气排放标准，选择氨、硫化氢为评价因子。 区域全年主导风为北风，污水处理站位于项目全年主导风向的侧风向，且项目污水处理站设置于单独的隔断间，项目污水处理站规模较小（25m3/d），并对各处理设施加盖密封，各处理设施上层空间内产生的废气集中设置专用排气管收集，设计合理的抽风量使各处理设施内处于负压状态，可有效防止废气无组织排放，通过排气管道收集后经15m排气筒排放）。 根据美国EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理 1.00g 的BOD5， 可产生0.0031g 的NH3 和0.00021g 的H2S。本项目污水处理站建成后，年运行时间为8760h。项目建成投入使用后，污水处理站 BOD5 去除约为量 0.38t/a。则污水处理站恶臭气体中的NH3 产生量为1.178kg/a、产生速率为 0.000134kg/h，H2S 产生量为 0.0798kg/a、产生速率为 0.0000091kg/h。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）第6.3.6.1条：“医院污水处理工程废气应进行适当的处理（如活性炭吸附等方法）后排放，不宜直接排放。”项目拟建的污水处站为地埋式污水处理站，盖顶上预留进、出气口，用引风机将废气引至活性炭吸附装置脱臭以后通过15m排气筒排放，排放高度约15.00m。根据《城市污水处理厂除臭技术》（尹军、王晓玲等，环境污染治理技术与设备，2006，7(8)，91～94），在活性炭吸附饱和前，其除臭效率稳定，比水清洗法好，平均净化率超过90%，经常用于低浓度臭气物质。同时，对活性炭吸附设备厂家进行调查，该类除臭设备设计吸附效率均在90% 以上，本项目臭气浓度低，产生量小，每季度更换一次活性炭，可确保活性炭平均吸附效率达到90%。本项目污水处理站恶臭气体污染物排放情况见表5-3。 表5-3：项目污水处理站恶臭气体有组织排放情况一览表 排放时段; 排气筒参数; 污染物; 产生情况; 处理措施; 处理效率; 排放情况; 排放标准 (排放速率); 达标分析. 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 (mg/m3); 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 (mg/m3). 全部工程; D=0.30m H=15.00m Q=1000.00m3/h; NH3; 0.000134; 0.134; 活性炭吸附; 90%; 0.0000134; 0.0134; 4.9kg/h; 达标. H2S; 0.0000091; 0.0091; 90%; 0.0000009; 0.000911; 0.33kg/h; 达标. 项目污水处理站产生的臭气净化后，通过15.00m排气筒排放的NH3、H2S排放速率及排放浓度均符合《恶臭污染物排放浓度》（GB14544-93）表2中的标准限值。 本项目污水处理设备为成套密闭设备，污水处理站臭气经收集净化处理后集中排放， 故不存在无组织排放问题。污水处理站周边NH3、H2S能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度” 2、废水 本项目废水主要为住院病房、门诊病人、医务人员用水、医疗器具清洗废水、陪护人员生活污水及检测用水。 A. 住院病床废水 本项目共设置床位40张（集中浴室、厕所、盥洗），用水按 300L/床·日计，则用水量为 12.00m3/d、4380.00m3/a。污水产生量按用水量的 85%计，则住院病床污水产生量为10.2m3/d、3723.00m3/a。 B. 门诊废水 根据建设单位提供的资料，项目运营期间预计日最大接诊人数为80 人，就诊人员用水取 20L/人·次，则用水量为 1.6m3/d、584m3/a。污水产生量按用水量的 85%计，则门诊污水产生量为 1.36m3/d、496.4m3/a。 C.医务人员废水 项目运营期劳动定员31人，其中3人住宿。参照《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014）中“非住宿人员用水按每人80L/d计算、住宿人员按每人150L/d计算”，则生活用水量为2.69m3/d、951.85m3/a；生活污水产生量按用水量的85%计，则污水产生量为4.437m3/d、1619.505m3/a。 - 医疗器具清洗废水 项目治疗室、诊断室、化验室内设有清洗面盆，主要用于部分医疗器具的清洗，根据建设单位提供的资料，其医疗器具清洗用水量较小，约为 2.00m3/d、730.00m3/a。废水产生系数按85%计，则废水产生量为1.7m3/d、620.50m3/a。 D. 陪护人员生活污水 医院每张住院病床陪护人员以 1 人计，则陪护人员为 40 人/日，参照《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014）中“非住宿人员用水按每人80L/d计算、住宿人员按每人150L/d计算”，则项目病床陪护人员生活用水量为 6.0m3/d、2091.00m3/a；污水产生量按用水量的 85%计，废水产生量为 5.1m3/d、1861.5m3/a。 E. 检测用水 项目医院内设置检验科，检验科属于特殊科室，检验科主要采用酶作为实验介质，不在医院内自制酶介质，因此不会产生含氰、含铬等重金属废水。废水主要产生于设备清洗阶段，产生的废水主要为碱性废水；检验科每天就诊人次为80人次，按照 1L/人计，则用水量约为 0.08m3/d。废水产生按用水量的 85%计算，则废水产生量为 0.068m3/d（24.82m3/a）。检验科废水用特定容器（0.5m3）收集后进行预处理，检验科废水加酸性试剂中和预处理后，进入化粪池预处理，再进入污水处理站进行处理。 医院污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的预处理标准通过市政污水管网排入向家亭污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级B标准后，最终排入湘江 综上所述，项目用水量为24.37m3/d，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册，医院污染物产生、排放系数，医院的废水产生量按照用水量的85%计，则项目产生的医疗废水量为20.718m3/d，7535.29m3/a 由于本项目为眼科专科医院，同规模医院项目排放污水的量、污染物种类及其浓度与一般的城市生活污水性质相似，根据同类工程医疗废水污染物产生浓度，结合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的参考数据，确定本项目外排综合废水水质为 CODcr 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 120mg/L、NH4-N 40mg/L、粪大肠杆菌 3.0×108 个/L。本项目废水排入医院拟建污水处理站进行处理。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），非传染性医院拟建的污水处理站采用“一级强化处理+二氧化氯消毒”工艺。 废水污染物产生浓度以及产生量详见表 5-4。 表 5-4 废水污染物产生浓度以及产生量 污染源 名称; 废水量; 污染因子; 产生 浓度; 产生量; 治理措施; 消减量; 排放 浓度; 排放量. (mg/L); (t/a); (t/a); (mg/L); （t/a）. 医疗废水; 7535.29t/a; PH; 6~9; /; 水调节池+混凝沉淀+消毒; /; 6~9; /. CODcr; 300; 2.26; 0.46; 250; 1.88. BOD5; 150; 1.13; 0.47; 100; 0.75. 氨氮; 40; 0.30; 0.12; 30; 0.23. SS; 120; 0.90; 0.555; 60; 0.45. 粪大肠菌群数*; 3.0×108; -; -; 5000; -. 总余氯; /; -; -; 5; -. 注：*粪大肠菌群数单位为个/L。 医院生活污水与医疗废水经处理后，医院污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的预处理标准通过市政污水管网排入向家亭污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级B标准后，最终排入湘江。 （3）声环境污染源分析 本项目营运期主要的噪声源为污水处理设备运行噪声、空调挂机、进出车辆及人流等。根据对同类设备的类比，确定主要声源的噪声等级如下，其噪声强度见下表： 表5-5 项目主要设备噪声一览表 设备名称; 设备位置; 产生特性; 噪声值范围dB. 柴油发电机; 发电机房; 间断; 80~85. 水泵; 污水处理站; 连续; 75~80. 空调挂机; 各住院病房、办公室; 连续; 70~75. 人流; 医院内; 连续; 65~70. 车辆; 医院外; 连续; 65~70. （4）固体废物污染源分析 医院是人群及患者活动、治疗、检查和生活的集中场所，在正常运营过程中产生的固体废物包括一般生活垃圾、医疗固体废物、污水处理站产生的污泥等。其产生及排放情况为： （1） 一般生活垃圾 医院拟设病床 40 张，陪护人员按照 1:1 来计为40 人，医院工作人员 31人， 共约111人，产生生活垃圾按0.5kg/人计，生活垃圾产生量为55.5kg/d；门诊垃圾按每日每人次产生 0.2kg 计，以每天门诊人数 80 人计，产生生活垃圾量为16kg/d；则医院生活垃圾量为 71.5kg/d，每年工作日按照 365 天计算，则产生的生活垃圾量为 26.1t/a。 （2）医疗固体废弃物 医院产生的医疗废物属于《国家危险废物名录》危险废物名录中编号为 HW01 类特殊危险废物，废物代码为 831-001-01~831-005-01。根据卫计委和环保部联合制定的《医疗废物分类目录》中将医疗垃圾分为五类。 根据零陵爱尔眼科医院设置情况，类比调查确定本项目产生的医疗废物主要包括以下五类： a、感染性废物（废物代码为 831-001-01）：主要包括门诊、急诊和病房产生的被病人血液、体液、排泄物污染的物品，如棉球、棉签、纱布等各种敷料，一次性使用的卫生用品、医疗用品及医疗器械，废弃的被服及其他被病人污染的物品，各种废弃的医学病理标本、废弃血液、血清等。 b、损伤性废物（废物代码为 831-002-01）：主要包括医用针头、缝合针、手术刀、玻璃试管等。 c、病理性废物（废物代码为 831-003-01）：在诊疗过程中产生的人体废弃物等，包括：人体组织、器官。 d、化学性废物（废物代码为 831-004-01）：来自临床实验室，如诊断或实验工作、清洁与消毒过程中产生的废弃的 84、戊二醛等化学消毒剂及废弃的温度计等。 e、药物性废物（废物代码为 831-005-01）：主要是过期、淘汰、变质或者被污染的药品等药物性废物。 按照《第一次全国污染物普查城镇生活源产排污系数手册》，本评价病房医疗废物取 0.52kg/床位·d；类比业内同类医院医疗废物产生量，门诊医疗废物取 0.05kg/人次。 本项目共有病床 40 张，门诊人数约 80 人/d，则项目医疗废物年产量约为24.8kg/d，则项目医疗废物年产量约为9.052t/a。 医院拟将医疗废物暂存间设置在医院一楼，并在医院内部设置若干生活垃圾收集桶，收集和暂存医院产生的生活垃圾和医疗固废。生活垃圾收集后由临湘市环卫部门统一清运；医疗固废通过一楼后方出口（设在医院北侧，无需经过办公区和居名生活区），委托有资质的单位定期收集后进行无害化处置。 （3） 污水处理系统污泥及栅渣 污水处理污泥主要为医院污水处理站产生的栅渣和沉淀池污泥。本项目为眼科医院，污水处理过程中产生含有大量致病菌、病毒等沉淀分离出来形成的污泥， 污泥必须经过脱水消毒后才能处理处置。 根据《国家危险废物名录》（2016），医院污水处理系统产生的污泥属于危险固废，名录编号为 HW01。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污泥应按照危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置。 通常该类污水处理工艺每处理 1500m3 污水产生的污泥量约为 1t（含水率99%），拟建项目废水量约为 7535.29t/a，项目污泥产生量约 5.02t/a，换算成干污泥约为 0.0502t/a（干基），污水处理站污泥委托有资质的单位收集后进行无害化处置，根据实际产生量，由委托单位定期采用专用转运车从处理装置直接抽运后进行处置，本项目现场不设置污泥处理处置装置。 （4）废活性炭 污水处理站废弃吸附产生废活性炭，为保证处理效果，按每3个月更换一次，预计废活性炭产生量为0.30t/a。医院污水处理站臭气处理产生的废活性炭属危险废物（HW49），更换后委托有资质的单位处理处置。 项目营运期固废产生、排放情况详见表 5-6。 表 5-6 项目固废产生、排放情况一览表 名称; 来源; 性质; 产生量（t/a）; 处理方式. 生活垃圾; 病房、陪护人及医护人员; 一般 固废; 26.1; 环卫部门统一处理. 医疗固体废物; 病理科、病房、检验室等; 危险固废; 9.052; 医疗固废在医疗废物暂存间暂存，污泥直接抽取， 定期由有资质的单位进行无害化处置. 污水处理污泥; 污水处理站; 危险固废; 5.02. 废活性炭; 医院污水处理站臭气处理产生的废活性炭; 危险固废; 0.3. 表5-7 项目危险废物危险特性一览表 项目危废; 废物类别; 行业来源; 废物代码; 危险废物; 危险特征. 医疗固体废物; HW01; 卫生; 831-001-01~831-005-01; 感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物及药物性废物; 毒性、感染性. 污水处理污泥; HW01; 卫生; 831-001-0; 含有大量致病菌、病毒等沉淀分离出来形成的污泥; 毒性、感染性. 废活性炭; （HW49）; 非特定行业; 900-041-49; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 毒性、感染性. 表5-8 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 医疗固体废物; HW01; 831-001-01~831-005-01; 9.052; 感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物及药物性废物; 固体; 含油有机质; 含油有机质; 两天; 毒性; 送有资质单位利用处置. 2; 污水处理污泥; HW01; 831-001-0; 5.02; 含有大量致病菌、病毒等沉淀分离出来形成的污泥; 固体; 大量致病菌、病毒等的物质; 大量致病菌、病毒等; 3个月; 毒性、感染性. 3; 废活性炭; （HW49）; 900-041-49; 0.3; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 固体; 含有或沾染毒性、感染性物质; 含有或沾染毒性、感染性物质; 3个月; 毒性、易燃性.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 备用发电机废气 | SO2 | 0.00027 t/a，5 mg/m3 | 0.00027 t/a，5 mg/m3 |
|  |  |  | NOX | 0.0044 t/a，81 mg/m3 | 0.0044 t/a，81 mg/m3 |
|  |  |  | 烟尘 | 0.00027 t/a，5 mg/m3 | 0.00027 t/a，5 mg/m3 |
|  |  | 停车场 | 废气 THC NOx | 少量 | 少量 |
|  |  | 固废暂存间 | H2S、NH3 | 少量 | 少量 |
|  |  | 污水处理站臭气 | NH3 | 1.178kg/a，0.134mg/m3 | 0.1178kg/a，0.0134 mg/m3 |
|  |  |  | H2S | 0.0798kg/a，0.0091 mg/m3 | 0.00798kg/a,0.000911mg/m3 |
| 水污 染物 | 营 运 期 | 医疗废水7535.29m3/a | CODcr | 300mg/L,2.26t/a | 250mg/L，1.88t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L,1.13/a | 100mg/L，0.75t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 40mg/L,0.30t/a | 30mg/L，0.23t/a |
|  |  |  | SS | 120mg/L,0.9t/a | 60mg/L，0.45t/a |
| 固 体 废 物 | 营 运 期 | 一般固体废物 | 生活垃圾 | 26.1 | 由环卫部门清运 |
|  |  | 危险废物 | 医疗固体废物 | 9.052 | 交由有资质的单位进行处理 |
|  |  |  | 污水处理污泥 | 5.02 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.3 |  |
| 噪 声 | 营 运 期 | 医院 | 空调、水泵 、汽车、人流等 | 65~85dB(A) | 昼间：≤55dB(A) 夜间：≤45dB(A) |
| 主要生态影响：项目选址周围已为人居环境，无珍稀保护动植物，无各类保护区、风景区，只要运营期各类污染物能够达标排放，对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1营运期环境影响分析： 7.1.1废气影响分析 项目营运期废气主要是建成后的大气污染源主要是污水处理站臭气、食堂油烟废气、备用发电机尾气、停车场废气等。 （1）大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018要求，对项目产生的废气进行影响分析。 1）污染源强 拟建项目有组织废气产生的环节主要是污水处理站臭气和备用发电机尾气 有组织废气预测参数：根据工程分析，正常工况下，排气筒出口处环境空气评价因子排放源强及预测参数见表7-2。 按照《环境影响评价技术导则 气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，评价等级采用估算模式进行计算，模式中污染源的确定主要以连续性排放污染物为主进行计算。根据工程分析结果，计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=CiC0i×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值； 2）评价因子和评价标准筛选 项目评价因子和评价标准筛选见下表。 评价工作等级按表7-1的分级判据进行划分，最大地面浓度占标率Pi按上式计算，如污染物i大于1，取P值中最大者（Pmax）。 表7-1 大气评价工作等级划分 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表 7-2 排气筒排放源强及排放参数 预测因 子; 排气筒 高度（m）; 排气筒 内径（m）; 烟气出 口流量; 烟气出 口温度oC; 年排放 小时数h; 排放工 况; 排放速 率kg/h; 小时评 价标准mg/m3. m3/h; m3/s. PM10; 15; 0.3; 567; 2.47; 30; 96; 正常; 0.003; 0.5. SO2; 15; 0.3; 30; 0.003; 0.5. NOx; 15; 0.3; 30; 0.046; 0.25. H2S; 15; 0.3; 1000; 4.36; 30; 8670; 0.0000009; 0.0009. 氨; 15; 0.3; 1000; 30; 0.0000134; 0.0134. 表7-3 评价因子和评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 450.0; 《大气污染物综合排放标准详解》P244. H2S; 二类限区; 一小时; 10.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. 氨; 二类限区; 日均; 200.0; GB 3095-2012. SO2; 二类限区; 一小时; 500.0; GB 3095-2012. NOx; 二类限区; 一小时; 250.0; GB 3095-2012. （3）估算模型参数 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.5 °C. 最低环境温度; -7°C. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 否. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表7-5 有组织排放污染源估算模型计算结果表 距源中心下风向距离（m）; SO2; NO2; PM10; H2S; NH3. 预测浓度（mg/m3）; 占标率P（%）; 预测浓度（mg/m3）; 占标率P（%）; 预测浓度（mg/m3）; 占标率P（%）; 预测浓度（mg/m3）; 占标率P（%）; 预测浓度; 占标率P（%）. （mg/m3）. 1; 2.61E-05; 0.01; 4.07E-04; 0.16; 2.61E-05; 0.01; 4.50E-09; 0; 6.70E-08; 0. 25; 3.29E-04; 0.07; 5.13E-03; 2.05; 3.29E-04; 0.07; 7.70E-08; 0; 1.15E-06; 0. 50; 6.31E-04; 0.13; 9.85E-03; 3.94; 6.31E-04; 0.14; 1.46E-07; 0; 2.17E-06; 0. 75; 4.93E-04; 0.1; 7.70E-03; 3.08; 4.93E-04; 0.11; 1.28E-07; 0; 1.91E-06; 0. 100; 4.93E-04; 0.1; 7.69E-03; 3.08; 4.93E-04; 0.11; 1.24E-07; 0; 1.84E-06; 0. 125; 4.24E-04; 0.08; 6.62E-03; 2.65; 4.24E-04; 0.09; 1.14E-07; 0; 1.69E-06; 0. 150; 3.56E-04; 0.07; 5.56E-03; 2.22; 3.56E-04; 0.08; 9.94E-08; 0; 1.48E-06; 0. 175; 3.01E-04; 0.06; 4.69E-03; 1.88; 3.01E-04; 0.07; 8.61E-08; 0; 1.28E-06; 0. 200; 3.33E-04; 0.07; 5.19E-03; 2.08; 3.33E-04; 0.07; 8.74E-08; 0; 1.30E-06; 0. 225; 3.44E-04; 0.07; 5.36E-03; 2.14; 3.44E-04; 0.08; 9.39E-08; 0; 1.40E-06; 0. 250; 3.41E-04; 0.07; 5.32E-03; 2.13; 3.41E-04; 0.08; 9.56E-08; 0; 1.42E-06; 0. 275; 3.30E-04; 0.07; 5.15E-03; 2.06; 3.30E-04; 0.07; 9.43E-08; 0; 1.40E-06; 0. 300; 3.15E-04; 0.06; 4.91E-03; 1.97; 3.15E-04; 0.07; 9.13E-08; 0; 1.36E-06; 0. 下风向最大浓度及占标率; 6.31E-04; 0.13; 9.85E-03; 3.94; 6.31E-04; 0.14; 1.46E-07; 0; 2.17E-06; 0. 下风向最大浓度落地距离/m; 50; 50; 50; 50; 50. D10%最远距离/m; /; /; /; /; /. 根据AERSCREEN估算结果，项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax=3.94%，小于10%，确定大气评价等级为二级，不进行进一步预测和评价。项目废气正常排放对周围大气环境及敏感点影响较小。 - 大气环境分析 ①备用发电机燃油废气 建设单位拟设1台功率为 150KW 的柴油发电机，放置在门诊住院楼一楼的配电室，燃油尾气经管道引至楼顶排放，排放高度15m。根据工程分析，项目柴油发电机的废气各污染物排放速率、排放浓度和排气筒高度均可达到《大气物污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（其中速率严格50%）。且零陵区城区极少停电柴油发电机使用率极低，外排废气量及污染物很少， SO2、NOx、颗粒物等污染物由此带来的环境影响程度轻微，对周围大气环境及敏感点的影响不明显。 ②停车场车辆废气 项目在医院道路地面一侧空地设置少量停车位，车辆尾气排放中的主要污染物为NOx、CO、HC，产生浓度较低，建议项目运营期加强停车和出入管理、减少塞车，减少废气的产生，少量的废气经大气扩散稀释后对周围大气环境不会产生明显影响。 ④固废暂存间废气 医疗固废暂存间产生的废气，通过委托各固废处置单位及时清理医疗固废，减少医疗固废在场地内的存放时间，减少异味的产生，同时通过在固废暂存间处设置排风扇进行通风换气，对环境影响较小。 ⑤污水处理站臭气 污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质。主要成分为硫化氢、氨、挥发酸、硫醇类等物质，臭味的主要发生部位有：调节池、好氧池、沉淀池、消毒池、污泥池等。项目污水处理站拟建于项目的东北角，本项目污水处理站采用地埋式的水处理构筑物，并且在调节池、好氧池、沉淀池、消毒池、污泥池上方均设置密封池盖。 区域全年主导风为北风，项目污水处理站拟建于项目场址的侧风向，且项目污水处理站设置于单独的室内，并对各处理池体加盖密封，各处理设施上层空间内产生的废气集中设置专用排气管收集，设计合理的抽风量使各处理设施内处于负压状态，可有效防止废气无组织排放，通过排气管道收集的废气引至病房楼顶排放。项目废气排放口与最近敏感目标距离15m，符合《医院污水处理设计规范》（2004.5.1）“8.0.2 医院污水处理站应独立设置，与居民区建筑物的距离不宜小于10m”要求，本报告认为医院废水处理设施排放的臭气浓度非常小，对周围环境造成影响较小。 7.1.2水环境影响分析 （1）废水处理措施 本项目属专科医院，不设置传染科室，不收治传染病人，运行过程中产生的废水为非传染病医院废水，不含特殊性质医院废水。医院生活污水与医疗废水经处理后，医院污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的预处理标准通过市政污水管网排入向家亭污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级B标准后，最终排入湘江。 本项目自建污水处理站采用一体化污水处理系统，污水处理工艺为“调节池+沉淀池+兼氧池+消毒废水处理工艺”。本项目产生的医疗废水经调节沉淀后进入消毒池进行消毒，最终通过市政污水管网排入湘江，污水处理装置处理规模为25m3/d。 医院污水处理的具体工艺流程见图 7-1。 图7-1本项目污水处理工艺流程图 ### 工艺流程说明： 废水经医院排水管道进入污水处理设施的调节池，调节池前部设置自动格栅，去除污水中的纱布、胶布、塑料袋等固体医疗垃圾，以防止水中较大物体进入后续单元，造成管道、水泵、填料等污水处理设施阻塞，从而保证设备、设施正常运行。而这些拦下来的固体医疗垃圾，收集起来统一收集处置。 污水经格栅去除较大固态物质后，进入调节池。医院污染水的水质、水量波动很大，必须通过调节池对水质、水量进行调节，以保证后续单元连续、稳定的运行；再经沉淀池沉淀后由污水泵提升至氧化池，而后，污水中所含绝大部分有机物得到充分降解，然而，污水中还含有少量老化、脱落的生物膜碎片、悬浮物、小颗粒等污物，还需进行固液分离，所以，氧化池的出水又自流进入沉淀池进行净化处理，清水进入消毒池消毒后排出，沉淀污泥部分回流，剩余通过污泥泵排入沉淀池，消毒装置采用自动固体药剂接触溶解器，能够根据污水量的大小自动调节，消毒剂采用的是二氧化氯消毒。 医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。各种消毒方法的综合比较见表7-3。 表7-3 常用消毒方法比较 消毒方法; 优点; 缺点; 消毒效果. 氯Cl2; 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。; 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。. 次氯酸钠 NaOCl; 无毒，运行、管理无危险性。; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的PH值升高。; 与Cl2杀菌效果相同。. 二氧化氯 ClO2; 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。; ClO2运行、管理技术成熟，但只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。; 较Cl2杀菌效果好。. 臭氧O3; 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。; 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。; 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。. 紫外线; 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。; 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。; 效果好. 根据本项目特点，比选评价认为，采用二氧化氯消毒工艺，具有简单便捷、高效、便于管理和实现自动化等优点。二氧化氯对大肠杆菌、细菌等有很好的杀灭作用，且二氧化氯具有强氧化性，可对污水中某些化学物质有效氧化，可进一步改善水质和除臭除异味。 （2）废水处理设施可行性分析 1）废水处理规模 本项目医疗废水产生量为为20.718m3/d，本评价为适合水量波动和考虑事故废水的处理，按1.2的系数设计处理规模，本工程设计的处理能力为25m3/d，能够满足处理水量的要求。 2）污水处理工艺技术可行性分析 本项目废水主要为医疗废水，主要成分的有机物、悬浮物、油脂、pH等都与常见生活污水相似，但门诊和住院病人排水因沾染病人的血、尿、便而具有传染性，有些污水还含有某些有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。根据《医院污水处理技术指南》中相关要求以及《医院污水处理工程技术规范》，本项目医疗废水采取一级强化处理工艺，该系统抗冲击负荷能力高，运行稳定；容积负荷高，占地面积小；运行管理简单，在技术上是成熟的、可靠的。本污水处理站进水水质较为稳定，经处理后出水水质可以保证废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理标准排入零陵区向家亭污水处理厂。 零陵区向家亭污水处理厂于2017年建设，其设计规模为10万立方米/日，于2017年开始升级改造，并完善配套管网，预计于2020年初投入运营。采用较为先进的污水处理工艺脱氮除磷和高效沉淀池转盘过滤处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。本项目属于该污水处理厂纳污范围，本项目产生污水量为20.718m3/d，约占向家亭污水处理厂处理规模的0.021%，所占比例较小，因此，本项目排放的污水对向家亭污水处理厂处理负荷的冲击较小。 - 综合废水处理可行性分析 - 由零陵爱尔眼科医院的污水处理工程经验分析进行推导，本项目外排废水中主要污染物为 COD、SS、氨氮、BOD5 和粪大肠菌等，废水主要污染因子浓度为 COD300mg/L、BOD5 150mg/L、氨氮40mg/L、SS120mg/L、粪大肠菌群：5000 MPN/L， 污水处理站对各污染物的处理效果如下表： - 表 7-1 项目废水处理后达标情况 项目; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 粪大肠菌群数. 进水浓度; 350mg/L; 150mg/L; 40mg/L; 120mg/L; 3.0×108MPN/L. 排放浓度; 250 mg/L; 100 mg/L; 30 mg/L; 60 mg/L; 5000 MPN/L. 排放标准; 250 mg/L; 100 mg/L; - mg/L; 60 mg/L; 5000 MPN/L. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. - 由上表可知，项目废水经过污水处理站处理后，能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，医院采取的污水处理工艺可行，措施可行。 7.1.3声环境影响分析 （1）本项目公辅设备对周围敏感点的影响分析 本项目营运期主要的噪声源为污水处理设备运行噪声、空调挂机、进出车辆及人流等。根据对同类设备的类比，确定主要声源的噪声等级如下，其噪声强度见下表： 表5-5 项目主要设备噪声一览表 设备名称; 设备位置; 产生特性; 噪声值范围dB; 降噪措施. 柴油发电机; 发电机房; 间断; 80~85; 安装隔声门、墙体隔声、选用低噪声设备及减震垫等措施. 水泵; 污水处理站; 连续; 75~80; 安装隔声门、墙体隔声、选用低噪 声设备及减震垫等措施. 空调挂机; 各住院病房、办公室; 连续; 70~75; 选用低噪声设备、安装减震垫、房间墙体隔声. 人流; 医院内; 连续; 65~70; 房间墙体隔声. 车辆; 医院外; 连续; 65~70; 房间墙体隔声. （2）设备噪声 本项目备用柴油发电机噪声源强约80~85dB（A），设置在地下室专用设备用房内，安装隔声门、窗，并采取消声、减震等措施，其隔声量能达到20dB（A）以上，备用柴油发电机噪声到达机房外约为65dB(A)，噪声在场界有超标现象。备用柴油发电机只有在市电停电时为手术室提供备用电源，本地区停电的情况很少。所以项目营运期备用柴油发电机产生的噪声不会对周围的敏感点造成明显的不利影响。 项目污水处理系统水泵选用低噪声水泵噪声源强约60~70dB（A），经基础减震措施，且装置位于水下，噪声值可以降低10 dB(A)以上，对周围环境敏感点影响不明显。 项目使用的空调机组冷却塔位于楼顶，运行产生一定的噪声，通过选用低噪声设备，合理安置，经过距离衰减后对周围居民影响小。 （3）社会噪声 医院作为公共场所，人员来往时可能会产生影响周围环境的嘈杂声，这类噪声声级一班在65~75 dB（A）。该类噪声在建筑物内部产生，用过加强管理、距离衰减等，对周围敏感点的影响小。 综上所述，项目营运期噪声对周围环境的影响小。 （4）防治措施： 医院运营期的噪声源主要为备用发电机、空调挂机、医院来往病人、污水处理站设备运行及车辆的嘈杂噪声等。 就诊人群噪声贡献值较小，可采取强化门、窗等简单的隔声措施，同时，医院应加强管理，做到夜间就医人员避免高声扰民，其噪声不会对敏感点（病房、居民等）造成不良的影响。 备用发电机和污水站的水泵应安装在专门设备房内，并采取有效的隔声、隔振措施，同时在设备选型上选用低噪声设备；水泵采用低转速、机械密封型且运行噪音低的， 基础采用减振器柔性安装，吸水管及出水管上均安装可曲绕橡胶柔性接头。 本项目拟建医院采用隔声效果好的门窗以及污水处理站的设备在采用隔声、隔振等措施处理后，四周噪声昼间低于 60dB(A)，夜间低于 50dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准的要求，对周围声环境影响较小，措施可行。 7.1.4固体废物影响分析 本项目产生的固体废物根据其性质可分为：生活垃圾和医疗危险废物二类。 （1） 生活垃圾 项目营运期产生的生活垃圾主要来源于行政医务人员和就诊人员产生的生活垃圾，平均年产生量 26.1t。产生的生活垃圾主要为一般的生活废弃物，成分简单， 收集后直接交由当地环卫部门处置，环境影响不大。 （2）医疗危险固废 ①医疗固废 医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。项目营运期产生医疗废物约为9.052t/a。 ②污水处理站污泥 针对废水处理站产生的污泥，应按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准，当粪大肠菌群数≤100MPN/kg时，污泥才可进行清掏，清掏后的污泥经污泥压滤机脱水后在消毒池内投加石灰或漂白粉法消毒后交由危废处理资质单位定时收运并进行无害化处理。本项目产生的污泥量为5.02 t/a ③ 废活性炭 污水处理站废弃吸附产生废活性炭，为保证处理效果，按每3个月更换一次，预计废活性炭产生量为0.30t/a。医院污水处理站臭气处理产生的废活性炭属危险废物（HW49），更换后委托有资质的单位处理处置。 （3）固体废物防治措施 - 本项目严格按照《医疗废物管理条例》及有关配套制度、文件的规定，对医疗废物进行收集处理。 （一）医疗废物处理措施要求： 项目医疗垃圾、过期药品属于《国家危险废物名录（2016）》，医疗废物属于危险废物，编号为HW01，全部按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）暂存后处置。处理处置措施要求如下： 1）医疗废物分类收集 根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理；按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及时分类收集医疗废物。 2）收集容器符合规定要求 医疗废物收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》(环发[2003]188号)要求。 3）暂时贮存设施设置 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》规定，医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： ①远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； ②应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施 ③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施； ④地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤易于清洁和消毒；避免阳光直射； ⑥设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑦暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 4）暂贮时间 ①《危险废物贮存污染控制标准》规定医院产生的临床废物常温下贮存期不得超过1天，于5摄氏度以下冷藏，不得超过7天；《医疗卫生机构医疗废物管理办法》规定医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 ②拟建项目医疗废物做到日产日清，暂贮时间为1天。 5）暂存医疗废物的交接 本项目医疗废物交永州市医疗废物处置有限公司进行最终处置，医疗废物交接过程中必须严格执行以下规定： ①盛装医疗废物的塑料袋或者利器盒一旦达到2/3体积后，收集至医疗废物储存间；医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。 ②对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。 ③拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 ④医疗废物储存间应该尽量避开人群活动区域，且与普通生活垃圾收集箱相隔一定的安全距离，医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 ⑤医疗废物集中贮存时间最长不得超过2天。在夏季，容易导致废物腐败发臭，贮存场所应优先选择在通风和阴凉的地方，同时应与废物处置单位加强沟通和联系，尽可能做到日产日清 ⑥医院医疗废物管理者应加强集中贮存的内部管理和监督检查频次，确保所有医疗废物不会流入社会。 6）医疗废物的运输 ①医疗废物运送应当使用专用车辆。 ②车辆厢体应与驾驶室分离并密闭； ③厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒； ④厢体材料防水、耐腐蚀，厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。 ⑤运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217）。 ⑥医疗废物运输车辆按指定的运输路线行驶。 综上所述，本项目固体废物均可得到妥善处理，环境影响较小，各项处理措施合理可行。 7）事故应急措施 发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防污染扩大；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具应进行消毒；工作人员还需做好卫生安全防护善后工作。 处理工作结束后，医疗卫生机构应对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 综上，本项目认真落实本评价提出的环保治理措施和建议后，生活垃圾及医疗废物得到合理处置，固体废物实现零排放，在收集、储存以及转运处置中不会对环境产生二次污染。 - 7.1.5环境风险影响分析 7.1.5.1风险等级确认 本项目不设置柴油储存设施，不存在柴油泄漏、火灾爆炸等环境风险。项目无爆破，不涉及危化品的生产和加工，本项目主要环境风险为事故排水污染地表水体。 根据 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表 7.2-1 确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价； 风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 7.2-1 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. A 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169－2018)中关于风险评价工作等级判定有关规定：项目不属于环境敏感地区，不涉及危化品的生产和加工， 项目工程不需爆破，无危化品，无重大危险源。根据上述表格，本项目环境风险潜势属于Ⅰ类，评价工作等级为简单分析。 7.1.5.2风险分析 本项目环境风险潜势为I，环境风险评价等级为：简单分析。相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。项目环境风险简单分析内容见下表： 表7.2-2建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 零陵爱尔眼科医院项目. 建设地点; （湖南）省; （永州）市; （零陵区）县; （）镇. 地理坐标; 经度; 111.863217; 纬度; 26.580319. 主要危险物质及分布; ①化学品运输、储存、装卸过程逸散、泄漏风险事故 ②污水处理站发生故障，导致污水处理不达标，导致环境风险事件。 ③医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 消毒剂、灭菌剂、医疗废物和废液等发生泄漏事故后，处理不当使得有害 物质下渗污染土壤及地下水；废水事故排放，若未控制在厂区内，污染周 边地表水环境或对污水处理厂正常运行造成冲击. 风险防范措施要求; 加强对废水处理设施的运行管理，定期进行检修，确保正常运行；危废储 存间设防渗托盘，周边设置围堰。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目为眼科医疗项目，事故排水等存在环境风险。该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。. 7.1.5.3环境风险事故排放影响分析 （1）化学品运输、储存、装卸泄露风险分析 1）本项目原材料及成品运输方式采用陆运，在装卸、运输过程可能潜在的风险事故如： ① 运输过程中因意外交通事故，可能造成化学药品流出或逸出，导致运输人员和周围人员中毒，造成局部环境污染。 ② 运输过程中因长时间震动可造成可化学药品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。 2）化学品贮存、使用过程 本项目使用化学品由人工输送至使用点，在贮存、使用过程可能潜在的风险事故如： ① 由于贮存装置破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染。 ② 在使用过程中由于操作人员工作不当造成化学品泄露。 3）危险化学品泄露防范措施： 对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品中涉及到的剧毒化学品必须向永州市零陵区公安局申请领取购买凭证，凭证购买。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。储存单位应当将储存剧毒化学品以及其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。而对于精神药品和麻醉药品，则根据《精神药品管理办法》和《麻醉药品管理办法》中要求购买、储存、使用，其检查监督由卫生部门管理。 要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。医用乙醇设专门的乙醇存放库，不会对医疗环境产生重大影响。 （2）废水事故排放风险分析 医疗废水中的病原微生物主要有病原性细菌，肠道病毒、蠕虫卵和原虫四类。具体包括沙门氏菌属痢疾杆菌、霍乱弧菌、致病性大肠杆菌、传染性肝炎病毒、脊髓灰质炎病毒、柯萨基病毒、蛔虫卵、钩虫卵、血吸虫卵、阿米巴原虫。我国大多数医疗废水中细菌总数每毫升达几百万至几千万个，其中大肠菌群数每毫升污水大多在20万个以上，肠道致病菌检出率达 30%～100%，医院每天排出约20.718吨医疗废水，这些废水如不能及时进入自设的污水处理站处理，而是通过医院污水管道直接进入市政污水管网，将对向家亭污水处理厂带来冲击；由于地势原因，暴雨季节可能造成院内积水，尤其是院内地下楼层积水后可能导致地下楼层各功能单元厕所涌水，该水属于医疗废水，若该废水直接涌出外排，将导致院内废水横流，部分水直接进入雨水管道、部分水往低洼处横流， 对院内及下游水体影响较大。 1）废水事故防范措施： ①由于紧急事故造成污水处理设施停止运行时，应立即报告当地环保部门。 ②发生废水事故性排放时，立即通知医院内各用水部门，采取停止或减少用水的措施， 以达到减少废水排放量的目的。 ③加强对污水处理站设备的检查、维护，确保设备的正常运转。由于废水事故性排放主要是粪大肠菌群超标，因此要求医院在污水处理站的日常运行管理中，严格加强消毒处理，消毒剂必须足量，禁止出现不投或少投消毒剂的现象。 ④污水处理站各废水构筑物、连通管路严格做好防腐防渗措施。 ⑤设置废水事故应急池。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），非传染病医院污水处理工程应急事故池不小于日排放量的 30%。项目污水排放量 27.7545t/d，则事故应急池有效容积至少 10m3。 （3）医疗废物贮存和运输泄漏事故风险分析 医疗废物含有大量的致病菌、病毒、放射性物质以及较多的化学毒物等，具有极强的传染性、生物病毒性和腐蚀性，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，对医疗废物的疏忽管理、处置不当，不仅会污染环境，会造成对水体、大气、土壤的污染，而且可能导致传染性疾病的流行，直接危害人们的身体健康。医疗垃圾由于携带病菌的数量巨大，种类繁多，具有空间传染、急性传染、交叉传染和潜伏传染等特征，其危害性更大。其具体危害性有以下几种： ① 物理危害：物理危害主要是指来自锐利的物品，如碎玻璃、注射器、一次性手术刀和刀片等。物理危害的问题不在于他们本身造成的伤害，而是入侵了人体的防护屏障，从而使各类病菌进入人体。 ② 化学危害：包括可燃性、反应性和毒性。 ③ 微生物危害：医疗废物的微生物危害来自于被病菌污染的物质。最典型的例子是传染源的培养基和传染病人的废物。 医疗废物贮存和运输泄漏事故预防措施： ①分类收集、运送与暂时贮存 （A）项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。 （B）项目应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物： a.根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内； b.在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷； c.感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明； d.废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行； e.化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置； f.批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置； g.医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理； h.隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统； i.隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封； j.放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 （C）项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 （D）盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 （E）包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 （G）盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 （H）运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。 （I）运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。 （J）运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 （K）运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。 每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 （L）项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 （M）项目建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： a.远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； b.有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； c.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施； d.防止渗漏和雨水冲刷； e.易于清洁和消毒； f.避免阳光直射； g设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 （N）暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 （O）项目应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 （P）项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 （Q）医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 （R）禁止项目及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 （S）自行处置医疗废物的，应当符合以下基本要求： a.使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物应当消毒并作毁形处理； b.能够焚烧的，应当及时焚烧； c.不能焚烧的，应当消毒后集中填埋。 （T）医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施： a.确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度； b.组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理； c.对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响； d.采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染； e、对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒； f、工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，项目应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 ②人员培训和职业安全防护 A、项目应当对本机构工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 B、医疗废物相关工作人员和管理人员应当达到以下要求： a.掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的医疗废物管理的规章制度、工作流程和各项工作要求； b.掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序； c.掌握医疗废物分类中的安全知识、专业技术、职业卫生安全防护等知识； d.掌握在医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施； e.掌握发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处理措施。 C、项目应当根据接触医疗废物种类及风险大小的不同，采取适宜、有效的职业卫生防护措施，为机构内从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存和处置等工作的人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。 D、项目工作人员在工作中发生被医疗废物刺伤、擦伤等伤害时，应当采取相应的处理措施，并及时报告机构内的相关部门。 7.1.5.4应急措施和应急预案 （1）应急预案 ① 应急预案的一般内容与管理要求 建议本项目制订详细的事故应急预案，将应急预案要点细化列入，并上报当地政府，其主要内容和要求见表7-5。 ② 应急计划 A、机构与指责 除政府主管机关和职能部门外，医院应： a.成立安全领导小组和应急指挥部门：明确其负责人和组成人员，规定其指责，包括制定并实施应急计划，组建应急队伍和组织应急行动，发布和解除应急信号，通报事故情况，必要时请求支援，组织抢修抢建，分析事故原因并作出处理； b.组织应急专业队：包括消防、清污、救护等，并明确其职责。 B、应急报告程序和通讯联络系统 应急报告程序，包括医院内部的报告程序和要点，外部的报告程序和要点。 列出医院安全领导小组、应急指挥部、应急专业队负责人名单及联络方式和政府主管机关、职责部门、友好单位以及社区负责人名单及联络方式。 表7-8 环境事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危险废物暂存区及运输沿线环境保护目标、污水处理站环境保护目标。. 2; 应急组织机构、人员; 医院、地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序。. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. ③ 应急程序 A、确定应急等级 根据污染事故危害程度和区域，区分一般、重大、特大事故，决定应急行动等级、规模、方法和器材。 B、重点保护敏感区域 敏感区域，如自来水厂取水口、工农业用水点、学校、医院、水源保护区等。 C、应急程序 应急程序包括报警、接报、发出应急救援命令、应急救援行动、现场处置、结束应急行动。 a.报警 事故发生后立即打报警电话，报警内容包括：事故详细地点、现场伤亡人员数量、事故原因、性质、危害程度、事故的现状、采取的措施、其他相关情况。 b.接报 接报人一般由值班人员担任，其任务是：接到报警电话后，问清报告人姓名和联系电话；事故发生时间、地点、事故原因、事故性质、危害程度、范围等； 做好记录；通知救援队伍；向上级报告。 c.发出应急救援命令 当事故规模较小（无人员伤亡、事故情况简单、现场救援力量充分）、接警人员熟悉救援部署的情况下，救援命令可由接警值班人员直接发出。当事故规模较大，具有同时通知各救援分队的通讯手段时，也可由接警值班人员直接发出救援命令。当事故情况复杂难以判断，应报告指挥中心，由指挥中心分别通知。无论何种情况，接报人员在发出救援通知后，必须报告指挥中心（指挥部）。 d.应急救援行动 接到应急救援命令后，确定选择相应专业应急预案，制定并组织实施。 监督抢险、抢救人员穿戴好防护用品。 应急疏散人员，进入相应岗位。建立疏散和营救遇险者可以进入的安全区域。 事故处理（危险排除、工程抢险、灭火等）。 现场救护，现场处置等。 具体程序见图7-2。 图7-2 事故应急程序示意图 D、应急行动 包括及时控制事故源和防止扩大，抢救受害人员组织民众撤离消除 包括及时控制事故源和防止扩大，抢救受害人员组织民众撤离消除 包括及时控制事故源和防止扩大，抢救受害人员组织民众撤离消除 危害后果等。 E、应急设备和器材清单 包括消防、医疗急救污染物 包括消防、医疗急救污染物 包括消防、医疗急救污染物 处理和置、通讯联络交运输等设备器 处理和置、通讯联络交运输等设备器 处理和置、通讯联络交运输等设备器材。 （2）医疗废物贮存和运输泄漏事故应急措施 医院发生医疗废物导致传染及传播或者有证据证明传染病传播的事故有可能发生时，应当按照《传染病防治法》及有关规定报告，并采取相应措施。 当发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应按照以下要求及时采取紧急处理措施。 ① 确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间，影响范围及严重程度； ② 组织有关人员对发生医疗废物泄漏、扩散的现场处理； ③ 对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响。 ④ 采取适当的安全处置措施，对泄漏及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处理，必要时封锁污染区域，以防扩大污染。 ⑤ 对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒。 ⑥ 工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施、预防类似事件发生。 （3）废水非正常排放应急措施 从项目总体出发，建立完善的医疗废水、雨水(初、后期)、事故消防水等切换、排放系统，防止事故污水向环境转移。 当发生传染病疫情时应对医院污水处理采取下列紧急措施： A.门诊病房病人的排泄物、分泌物应就地消毒处理后排入医院污水处理工程； B.医院污水处理可根据疫情发展增加消毒剂的投加点或投加量。 7.1.5.5风险评价结论 项目潜在环境事故医疗废水泄漏、医疗垃圾泄漏。医院应加强管理，搞好劳动保护，落实设备、管件的维修管理工作，采取积极的风险防范措施，降低事故发生的概率。本评价认为，只要采取适当的防范措施，在事故发生时依照应急预案即时处理，项目造成的风险是可控制的。 医院应结合自身实际情况，委托相关单位编制完成医院的应急预案工作，确保事故状态下风险可控。 综上所述，项目风险处于可接受的水平，做好各类风险防范措施的前提下，从防范风险角度分析是可行的。 - 7.1.6土壤环境影响分析评价 本项目生产过程中所产生的中间产品等可能引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，导致土壤质量恶化。本次土壤环境评价根据环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）进行土壤环境影响分析评价，以便于为企业的管理提供科学依据。 （1）土壤环境影响评价项目类别 本项目占地面积约为0.0404hm2，属于小型≦5hm2，且按照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）（2019年7月1日实施）附录A中本项目为项目属于其他行业，为IV类项目。 （2）污染影响型敏感程度判别 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度判别依据见下表7.2-3 表7.2-3污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标地. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标地. 不敏感; 其他情况. 本项目为建筑用地，周边土壤环境敏感程度为不敏感，所在区域不属于生态环境敏感地区，为不敏感区域。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)，根据建设项目对土壤环境可能产生的影响，将土壤环境影响类型划分为生态影响型和污染影响型，其中土壤环境生态影响型重点指土壤环境的盐化、酸化、碱化等，因此，本项目土壤环境生态影响型为污染影响型，项目土壤环境污染影响型工作级别判别见表7.2-4。 表7.2-4 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. - 对照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中有要求，本项目可不开展土壤环境影响评价工作，不需要设置评价范围。 - 土壤环境保护措施与对策应包括： ①为防止污染物渗入土壤，应根据相关标准规范要求，对设备设施采用相应的措施，以防止土壤环境污染。 - ②本项目涉及大气沉降影响，占地范围内应加强绿化，以种植具有较强吸附能力的本土植物为主； ③污水处理站和隔油池应重点防渗，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。 通过采取以上措施，本项目完成后将能有效的防止污染物渗入土壤中污染土壤环境，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。 结合本次土壤环境评价，确定在落实土壤保护措施与对策的前提下，本项目对土壤环境造成的影响可以接受。 7.2项目选址合理性分析 （1）与产业政策的符合性分析 本项目为专科骨科医院+养老建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本)）（2013修正）》中鼓励类：第三十六项教育、文化、卫生、体育服务业中第29条医疗卫生服务设施建设；第三使其项其他服务业中第10条养老服务，因此，本项目符合国家及地方产业政策的要求。 （2）选址合理性分析 项目拟建于位于湖南省永州市零陵区南津北路 4号空置大楼，共6层，位于城区，参照《综合医院建筑设计规范》，该规范中明确医院的选址应遵守以下几点： 1）交通方便，宜面临两条城市道路； 2）便于利用城市基础设施； 3）环境安静，远离污染源； 4）地形力求规整； 5）远离易燃、易爆物品的生产和贮存区；并远离高压线路及其设施； 6）不应邻近少年儿童活动密集场所。 对照以上原则，项目西南侧紧邻滨湖路，隔滨湖路为白竹湖广场（距离为 25.0m）；西北面为港记甜品屋；西南侧为福源堂大药房；东北侧紧邻幸福路交通方便。选址所在地基本上符合医疗预防保健网和当地建设统一规划的要求，场址交通方便，能满足病人的转诊、物资和设备的运送等所需的交通条件和相对较近的交通距离；项目区域内可利用的现有公共资源齐全，给排水、供电、通讯、网络等基础设施完备，能保障医疗工作的顺利开展，同时为病人、病人家属、医院职工提供良好的生活保障和社会服务，能满足能源供应、信息交流、医疗及生活保障的需要。项目周边没有污染型企业，高压线路及其设施；项目四周没有幼儿园、小学等少年儿童活动密集场所。 综上所述，本项目通过采取以上环保措施选址是基本合理的。 （3）平面布局合理性分析 本项目在平面设计中，兼顾了用房的边界形态和道路走向，分析了人流、排污路线的相互关系。该项目建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便、通风条件良好， 项目离周边住宅区有一定距离，环境相对安静。该项目楼层布置都能较好地满足了眼科医院的总平面功能要求。项目各部门相对独立，方便了病人入院治疗，其功能分区比较明确，项目平面图布置基本合理。。 7.3“三线一单”符合性分析 - （1）生态保护红线 本项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评 [2016]150 号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境 准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。 - ①本项目与生态保护红线符合性分析 - 本项目不涉及被划入的生态红线内的管控区域，因此，建设项目与该区域生态红线规划符合。 - ②本项目与环境质量底线符合性分析 - 根据环境质量现状调查可知，零陵区城区近一年（2018年）常规大气污染物中各项因子《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日均值要求；SO2、NO2、臭氧、一氧化碳、PM10的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，PM2.5年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，超标倍数分别为0.2，因此项目所在区域属于不达标区，项目为医院建设，产生的污染物主要为少量臭气，不外排颗粒物，因此项目实施后区域污染物排放总量不会新增，对环境空气影响在可控范围内；项目所在区域地表水水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求、声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 综上所述，本项目采取措施后污染物排放不会改变相应环境功能区划，不会突破当地环境质量底线要求。 （3）本项目与资源利用上线符合性分析 项目位于零陵区城区，项目用水来源为市政自来水，使用量较小，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求。本项目用电由市政电网供应，能够满足本项目的用电要求。因此，项目与资源利用上线符合。 （4）本项目与环境准入负面清单符合性分析 本项目属于专科医院，该行业不属于当地环境准入负面清单行业内容。 综上，经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。 综上所述，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。根据上述可知，本项目选址、建设可行。 7.4环境监测计划 环境监测是为环境管理服务的一项重要制度。通过环境监测，及时了解企事业单位的环境状况，不断完善、改进污染防治措施，提高清洁生产水平，是实现企业环境管理定量化、规范化的重要技术支持。建立一套完善而行的有效的环境监测计划是企业环境保护工作的重要组成部分。 污染源监测是贯彻环境保护法规、执行环境标准、计算工业污染物排放量、分析企业排放污染物对周围环境影响的重要手段。企业通过对污染源的监测，可以了解和掌握本企业的排污特性，为制定污染控制措施提供依据。同时，根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境保护标准管理办法》，各企业应对向外环境排放污染物的污染源进行定期监测，判断是否符合各项污染物质的排放标准。 项目可委托有资质的检测单位进行监测。通过污染源的监测，分析建设项目污染物排放规律，为制定污染源控制措施提供依据。监测工作计划表见表7-8。 表7-14 监测工作计划表 类别; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 废水; 总排口; 废水流量，pH、SS、BOD5、 CODcr、NH3-N、氨氮、粪大肠菌群; 每半年一次. 废气; 污水处理站上、下风向; 氨、硫化氢; 每半年一次. 噪声; 医院厂界; 噪声; 每年一次. 7.5环保投资估算 本项目总投资800万元，其中环保投资为59万元，占总投资的7.0%，环保投资估算表具体见下表7.2-5。 表7.2-5 环保投资及估算一览表 污染源; 治理项目; 环保治理措施; 资金 （万元）. 营运期; 废气; 污水处理站恶臭气体; 池体封闭地埋式，活性炭+15m排气筒排放; 6. 固废暂存间废气; 排风扇; 1. 柴油发电机废气; 一次性纸制过滤器，+15m排气筒排放; 1. 汽车尾气; 自然通风; /. 废水; 医院医疗废水; 自建污水处理设施（调节池+混凝沉淀+消毒污水处理工艺），处理能力为25t/d; 32. 生活污水; 隔油池（6m3）; 4. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，经消声、隔声和减震处理，合理布局设备; 3. 固废; 医疗废物; 建设医疗固废暂存间（10m2），并做防漏防渗、防风、防雨措施; 5. 一般固废（生活垃圾）; 垃圾桶若干、并做防漏防渗、防风、防雨措施; 1. 风险防范措施; 设置1个事故收集池（10m3），收集池采取防渗、防漏、防雨淋措施; 3. 总计; 56. 7.2.10环保竣工环保验收 为指导建设单位加强项目的环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，将项目 环境保护措施、环保竣工验收的主要内容、要求列表如下： 表7.2-6 环保竣工验收一览表 项目; 污染源; 验收内容; 验收标准. 废气治理; 备用发电机尾气; 轻柴油+15m高排气筒; 《大气物污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 废水处理站废气; 池体封闭地埋式，四周设置绿化隔离带; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 废水治理; 雨水; 雨污分流系统; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中预处理标准. 医疗废水; 隔油池（6m3）、中和池（0.5m3）、自建污水处理设施（调节池+混凝沉淀+消毒污水处理工艺），处理能力为33t/d; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2 排放标准. 噪声治理; 设备噪声; 设备减振底座、采用柔性接头、消声器、绿化隔离带，设置噪声环境保护图形标志牌。; 达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准. 固废处理; 医疗固废暂存间; 设置医疗固废暂存间1个，面积约10m2，采取防渗措施，容器加盖，定期消毒; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）. 污水处理站污泥; 污水处理站的污泥、栅渣采用二氧化氯消毒，浓缩脱水后，委托有处理资质的医疗固废处理单位进行处置；废活性炭委托有资质的单位处理; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4后医疗机构污泥控制标准. 生活垃圾; 若干个垃圾桶，须有防流失、防渗漏等措施。; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 风险防范措施; 设置1个事故收集池（10m3），收集池采取防渗、防漏、防雨淋措施; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 废水处理站废气 |  | 封闭式设置+15m高排气筒 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3 |
|  | 停车位 | 汽车尾气 | 自然通风、机动车应注意维护保养，停车后熄火 | 达标排放 |
|  | 备用发电机废气 | SO2、烟尘、NO2 | 选择优质设备和燃油+15m高排气筒 |  |
|  | 固废暂存间废气 | NH3、H2S等 | 排风扇 |  |
| 水污 染物 | 医疗废水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数、余氯 | 隔油池（6m3）、中和池（0.5m3）、自建污水处理设施（调节池+混凝沉淀+消毒污水处理工艺），处理能力为25t/d | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2 排放标准 |
| 固体 废物 | 医疗 | 医疗固废 | 经消毒后定期送有资质的单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订） |
|  | 污水处理站、废活性炭 | 污泥、废活性炭 | 清掏后的污泥经污泥压滤机脱水后采用二氧化氯消毒后和废活性炭交由危废处理资质单位定时收运并进行无害化处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4后医疗机构污泥控制标准 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 医院 | 设备噪声 | 隔声、减震 | 达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

1、结论 1、项目概况 本项目总投资800万元，建设位于湖南省永州市零陵区南津北路 4号空置大楼，共6层，项目总占地面积为 404平方米，建筑面积为2168平方米，建设内容为：集眼科（包括白内障、青光眼、眼屈光、眼底病、斜弱视专科、眼预防保健科、眼视光即医学验光配镜及视力矫正、眼整形科、小儿眼科、眼外伤）、耳鼻喉科、内科门诊、中医科（眼科专业、中西医结合科）、院感科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科等为一体的专业机构。设有 40 张病床，门诊量约为80 人次/天。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 监测资料统计结果表明：零陵区城区近一年常规大气污染物中SO2、NO2、臭氧、一氧化碳、PM10的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，PM2.5年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，超标倍数分别为0.2，因此项目所在区域属于不达标区。 （2）地表水环境质量现状 监测资料统计结果表明：2019年6月、7月和8月零陵区2个考核断面的水质类别均II类；无超标因子，区域环境良好；引用向家亭污水处理厂常规监测数据，水质因子现状指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准要求，项目周边水环境较好。 （3）声环境质量现状 监测资料统计结果表明：项目场界东、西、南、北面昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，项目所在区域声环境质量良好。 （5）生态环境现状 根据现场踏勘结果表明：项目所在区域为城区，土地开发利用程度较高。由于受人类活动干扰较频繁，植被以人工植被为主，地表覆盖物以荒地、草地为主，根据现场实地调查和收集的相关资料，评价范围未发现国家重点保护野生植物和古木大树分布，区域内存在鸟类以及青蛙、鼠类等小型动物，不存在国家级或省级保护动物，生态环境一般。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 ①备用发电机燃油废气 建设单位拟设1台功率为 150KW 的柴油发电机，放置在门诊住院楼一楼的配电室，燃油尾气经管道引至楼顶排放，排放高度15m。根据工程分析，项目柴油发电机的废气各污染物排放速率、排放浓度和排气筒高度均可达到《大气物污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（其中速率严格50%）。且零陵区城区内极少停电柴油发电机使用率极低，外排废气量及污染物很少， SO2、NOx、颗粒物等污染物由此带来的环境影响程度轻微，对周围大气环境及敏感点的影响不明显。 ②停车场车辆废气 本项目共设10个汽车停车位，车辆尾气排放中的主要污染物为NOx、CO、HC，产生浓度较低，建议项目运营期加强停车和出入管理、减少塞车，减少废气的产生，少量的废气经大气扩散稀释后对周围大气环境不会产生明显影响。 ③固废暂存间废气 医疗固废暂存间产生的废气，通过委托各固废处置单位及时清理医疗固废，减少医疗固废在场地内的存放时间，减少异味的产生，同时通过在固废暂存间处设置排风扇进行通风换气，对环境影响较小。 ④污水处理站臭气 项目污水处理站拟建于项目的东北角，本项目污水处理站采用地埋式的水处理构筑物，并且在调节池、好氧池、沉淀池、消毒池、污泥池上方均设置密封池盖。各处理设施上层空间内产生的废气集中设置专用排气管收集，设计合理的抽风量使各处理设施内处于负压状态，可有效防止废气无组织排放，通过排气管道收集的废气引至病房楼顶排放。项目废气排放口与最近敏感目标距离15m，符合《医院污水处理设计规范》（2004.5.1）“8.0.2 医院污水处理站应独立设置，与居民区建筑物的距离不宜小于10m”要求，本报告认为医院废水处理设施排放的臭气浓度非常小，对周围环境造成影响较小。 （2）地表水环境影响分析结论 本项目场区内排水实行雨污分流，营运期废水涉及的水污染源主要为医疗废水，包含住院病房、门诊急诊病人、医务人员、陪护人员用水、检验废水，排放量为7535.29m3/a（20.718m³/d），经污水管网收集后进入场区自建污水处理站处理（食堂段设隔油池、检测废水经单独集中收集中和预处理）达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的预处理标准通过市政污水管网排入向家亭污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准后，最终排入潇水，对地表水环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 本项目营运期主要噪声源来自污水处理系统水泵运行噪声、空调噪声、门诊噪声、以及备用发电机产生的噪声，经过隔声、减震、绿化等措施后，对周围居民影响较小。 （4）固体废物环境影响分析结论 本项目营运期固体废物主要为医疗废物和生活垃圾，生活垃圾由当地环卫部门集中处置；医疗废物属危险固废，须按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内；建设单位对医疗废物的管理应严格执行《医疗废物管理条例》。针对废水处理站产生的污泥，应按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准，当粪大肠菌群数≤100MPN/kg时，污泥才可进行清掏，清掏后的污泥经污泥压滤机脱水后在消毒池内二氧化氯后交由危废处理资质单位定时收运并进行无害化处理；废活性炭交由危废处理资质单位定时收运并进行无害化处理。 4、产业政策符合性分析 本项目为专科骨科医院+养老建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本)）（2013修正）》中鼓励类：第三十六项教育、文化、卫生、体育服务业中第29条医疗卫生服务设施建设；第三使其项其他服务业中第10条养老服务，因此，本项目符合国家及地方产业政策的要求。 5、项目选址合理性分析 项目拟建于湖南省永州市零陵区南津北路 4号空置大楼，位于城区，参照《综合医院建筑设计规范》，该规范中明确医院的选址应遵守以下几点： 1）交通方便，宜面临两条城市道路； 2）便于利用城市基础设施； 3）环境安静，远离污染源； 4）地形力求规整； 5）远离易燃、易爆物品的生产和贮存区；并远离高压线路及其设施； 6）不应邻近少年儿童活动密集场所。 对照以上原则，项目西侧紧邻南津北路 ，隔南津北路为中国人民保险（距离为 25.0m）；北侧为商业街；东侧为金树林幼儿园；南侧为湖南省双牌水库管理局，交通方便。选址所在地基本上符合医疗预防保健网和当地建设统一规划的要求，场址交通方便，能满足病人的转诊、物资和设备的运送等所需的交通条件和相对较近的交通距离；项目区域内可利用的现有公共资源齐全，给排水、供电、通讯、网络等基础设施完备，能保障医疗工作的顺利开展，同时为病人、病人家属、医院职工提供良好的生活保障和社会服务，能满足能源供应、信息交流、医疗及生活保障的需要。项目周边没有污染型企业，高压线路及其设施；项目四周没有幼儿园、小学等少年儿童活动密集场所。 综上所述，本项目通过采取以上环保措施选址是基本合理的。 6、总平面布局合理性分析 本项目在平面设计中，兼顾了用房的边界形态和道路走向，分析了人流、排污路线的相互关系。该项目建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便、通风条件良好， 项目离周边住宅区有一定距离，环境相对安静。该项目楼层布置都能较好地满足了眼科医院的总平面功能要求。项目各部门相对独立，方便了病人入院治疗，其功能分区比较明确，项目平面图布置基本合理。详见附图项目总平面布置图。 7、三线一单符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评 [2016]150 号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境 准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。 （1）本项目与生态保护红线符合性分析 本项目不涉及被划入的生态红线内的管控区域，因此，建设项目与该区域生态红线规划符合。 （2）本项目与环境质量底线符合性分析 根据环境质量现状调查可知，零陵区城区近一年常规大气污染物中各项因子《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日均值要求； SO2、NO2、臭氧、一氧化碳、、PM10的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，PM2.5年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，超标倍数分别为0.2，因此项目所在区域属于不达标区，项目为医院建设，产生的污染物主要为少量臭气，不外排颗粒物，因此项目实施后区域污染物排放总量不会新增，对环境空气影响在可控范围内；项目所在区域地表水水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求、声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 综上所述，本项目采取措施后污染物排放不会改变相应环境功能区划，不会突破当地环境质量底线要求。 （3）本项目与资源利用上线符合性分析 项目位于零陵区城区，项目用水来源为市政自来水，使用量较小，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求。本项目用电由市政电网供应，能够满足本项目的用电要求。因此，项目与资源利用上线符合。 （4）本项目与环境准入负面清单符合性分析 本项目属于专科医院，该行业不属于当地环境准入负面清单行业内容。 综上，经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。 综上所述，项目域外环境相容，本项目选址基本合理。 8、 综合结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，切实做到“三同时”，对周边环境影响小，无明显的环境制约因素。因此，从环保角度分析，本项目的建设可行。 二、建议 （1）在施工过程中应注意文明施工，落实评价提出的施工废气、废水、噪声、固体废物污染控制措施。 （2）各项废水、废气、噪声治理设施必须委托有资质的单位设计、施工，确保工程质量。 （3）建议方必须加强对环境保护工作的管理，特别是针对可能产生医疗废物、废水风险事故，要加强管理力度和落实风险防范措施，建设废水事故池，防范发生风险事故。 （4）对危险废物实行从收集、运送、贮存、外运的全过程管理，新建符合要求的危险废物贮存设施，对项目产生的医疗废物交由由资质的单位进行处置。 （5）拟建项目应加强对环保设施及生产设备的管理，避免出现因设备故障而引起的污染物非正常排放。 （6）严格执行“三同时”制度，项目实施前，须及时将由专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经环保管理部门验收合格后方可投入运营。