建设项目环境影响报告表

(送审稿)

项目名称：永州市零陵区冶金加油站建设项目

建设单位（盖章）：永州市零陵区冶金加油站(普通合伙)

湖南绿鸿环境科技有限公司

编制日期：2020年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	10

环境质量状况	16

评价适用标准	22

建设项目工程分析	26

项目主要污染物产生及预计排放情况	38

环境影响分析	39

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	73

结论与建议	74

附件：

1、环评委托书

2、项目国土使用权证

3、建设项目环境影响评价监测资料质量保证单、监测单位计量认证证书

4、建设用地规划许可证

- 永州市零陵区公安消防大队消防监督检查记录

- 项目安全条件审查意见书及安评结论

- 成品油零售经营批准证书

- 危险化学品经营许可证

- 生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表

10、永州市零陵区环保局责令改正违法行为决定书及缴费单

附图：

1、项目地理位置图

2、项目总平面布置及分区防渗图

3、本项目四至图及与周边敏感点位置关系图

4、项目环境质量现状监测布点图

5、项目区水系图、水环境功能区划图

6、项目主要周边及场区现状图片

- 附表：建设项目环评审批基础信息表

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 永州市零陵区冶金加油站建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 永州市零陵区冶金加油站(普通合伙) |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蒋小荣 |  |  | 联系人 |  | 蒋小荣 |  |
| 通讯地址 | 永州市零陵区朝阳办事处青角井村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13907463559 |  | 传真 | — |  | 邮政编码 | 425100 |
| 建设地点 | 永州市零陵区朝阳办事处青角井村、康济大道西侧 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | — |  |  | 批准文号 | — |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | F5264机动车燃料零售 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2622 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 314.6 |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保 投资（万元） |  | 31.2 | 环保投资占总投资比例 |  | 31.2% |
| 评价经费 (万元) | — |  |  | 预期投产 日期 | 2002年8月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景及任务由来 随着市场经济的快速发展和改革开放的不断深入，社会经济与城市建设得到迅猛发展，尤其是近几年来机动车保有量快速增长，使得成品油的消费量也逐年递增。为适应社会经济发展的要求，满足广大消费者的需要。永州市零陵区冶金加油站（普通合伙）拟投资100万元在永州市零陵区朝阳办事处青角井村、康济大道西侧新建一座三级加油站。本项目已取得了湖南省商务厅成品油零售经营批准证书(编号为:湘油零售证书第1001021号，详见附件)，批准永州市零陵区冶金加油站（普通合伙）从事成品油零售业务。 根据建设方提供的资料，永州市零陵区冶金加油站于2002年8月建成并投产，2016年加油站地下油罐全部更新为SF双层罐，加油站自投产以来无环境纠纷及环境污染事故发生，为未批先建项目，建设单位已接受了当地环保部门的处罚(详见附件10)。依据环境保护部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函[2018]31号）和永州市零陵区环境保护局责令改正违法行为决定书(详见附件)，建设单位依法完善环评手续，本项目次环评将结合实际生产情况，重点对生产过程中存在的环境问题进行分析，并提出整改方案，为建设单位及环保管理部门提供参考。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等中的有关规定，本项目必须执行环境影响评价制度，永州市零陵区冶金加油站(普通合伙)委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作。接受业主委托后，我公司对项目现场及周围进行了实地踏勘和环境状况初步调查和资料收集工作，并依据项目特性编制了本项目环境影响报告表。 2、建设内容及规模 根据建设单位提供资料，本加油站拟经营机动车燃料零售，配套杂货店经营零售、洗车区，项目北侧洗车区设置半自动洗车机4台套，是加油站配套设施，提供进站加油部分车辆外壳清洗。 该项目由主体工程、储运工程、公用工程、环保工程等组成，项目组成详见下表。 表1-1 项目组成一览表 工程组成; 工程名称; 主要内容; 备注. 主体工程; 加油区; 设8台双枪加油机，其中汽油加油机5台，柴油加油机3台，每台加油机按加油品种单独设置进油管。; 已建. 洗车区; 72㎡、位于站区北侧，设4台洗车机; 已建. 辅助工程; 站房; 包括办公、营业大厅、值班室、发配电室、卫生间等、罩棚、配套建有消防设施等。三面实体围墙采用非燃烧实体围墙，墙高2.2米，站区绿化采用非油性草皮。; 已建. 储运工程; 埋地储罐区; 设4个埋地油罐，埋地油罐采用SF双层钢质储罐，其中1个50m3柴油罐（柴油折半计入油罐总容积）、1个20m3、2个10m3汽油罐; 已建. 仓储运输; 项目油品采用油罐车运输，不修建专用供油管道; /. 公用工程; 给水工程; 由市政供水; 已建. 供电工程; 由城镇供电电网供给，设有柴油发电机组一套，作为应急电源; 已建. 消防工程; 按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)要求配置; 已建. 卫生间; 设于站区西南面，分男、女卫生间; 已建. 环保工程; 废水处理; 雨水收集沟、污水管网、隔油池(容积4m3)、1座地埋式生化设施; 已建. 废气处理; 配备1套卸油和加油油气回收装置、1套油气回收在线监测系统; 新增油气回收在线监测系统. 噪声; 减震垫、绿化; 已建. 固体废物; 固体废物：固体废物存放点; 已建. 生活垃圾、含油抹布及手套由生活垃圾收集桶收集后，由环卫部门统一处理；加油站油罐废油渣、隔油池油泥由有资质单位集中处置; 已建. 地下水水质监控井; 1个; 新增. 水封井; 1个; 新增. 本项目总用地面积2622m2，建构筑物建筑面积1040m2，绿化面积314.6m2。本项目主要技术经济指标见下表。 表1-2 本项目主要技术经济指标一览表 项目名称; 单位; 数量; 备注. 用地面积; m2; 2622; /. 建(构)筑物面积; m2; 1040; /. 其中; 罩棚一建筑面积; m2; 312; 罩棚高度8m. 罩棚二建筑面积; m2; 117.6; 罩棚高度6m. 站房建筑面积; m2; 312; 2F. 附属用房; m2; 85; 1F. 加油机（潜油泵式）; 台; 8; 8台双枪双油品自吸泵式加油机. 埋地油罐区; m2; 141.4; 0＃柴油罐1个，92＃汽油罐2个、95＃汽油罐1个. 洗车区; m2; 72. 建筑物占地面积; m2; 667.50; /. 建筑系数; %; 69.53; /. 容积率; 0.87; /. 绿地率; %; 12; 绿化面积为314.6m2. 总投资; 万元; 100; /. 3、项目主要设备 本项目所需设备均采购正规或专业厂家，不存在国家淘汰或限制类设备。项目主要生产设备见下表： 表1-3 项目主要设备组成一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 柴油储罐; 50立方; 1个; SF双层钢质储罐（卧式）. 2; 汽油储罐; 20立方; 1个; SF双层钢质储罐（卧式）. 3; 汽油储罐; 10立方; 2个; SF双层钢质储罐（卧式）. 4; 潜油泵卡机连接加油机; 潜油型; 8台; 双枪双油品自吸泵式加油机. 5; 加油油气回收系统; 1套. 6; 卸油油气回收系统; 1套. 7; 潜油泵; 2台; 组合件. 8; 静电接地报警仪; 1个; 油罐区. 9; 高液位检测报警仪; 1套; 油罐区. 10; 视频监控设施; 1套; 站区. 11; 管道侧漏报警器; 1套; 加油区. 12; 双层罐渗漏在线监控系统; 1套; 站区. 13; 石棉灭火毯; 3块. 14; 消防沙; 2m3; 1座; 油罐区. 15; 灭火器; 在埋地油罐区设1台50kg推车式干粉灭火器，在加油区域每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。其他建筑按《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140配备。. 4、年销售油量 本项目设置4个储油罐于地下(2个10m3、1个10m3汽油储罐和 1个50m3柴油储罐)，油罐总容量为65m3（柴油折半计）；根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014修订版)对加油站的等级划分作出详细规定，总容积≤90m3为三级加油站，因此本加油站等级划分为三级加油站，主要经营92#汽油、95#汽油、0#柴油成品油。每年销售92＃、95＃无铅汽油250吨、250吨及0＃柴油约500吨，项目经营产品及年销售量见表1-4。 表1-4 项目经营产品及年销售量一览表 序号; 物料名称; 规格; 销售量; 运输方式; 来源. 1; 柴油; 0＃; 500t; 油罐车、公路; 外购. 2; 汽油; 92＃; 250t; 油罐车、公路. 95＃; 250t; 油罐车、公路. 2017年1月1日开始，全国将统一供用五标准油品，本加站销售汽油(92号和95号)。 主要原辅材料理化性质分析： ①柴油 柴油又称油渣，是石油提炼后的一种油质的产物。它由不同的碳氢化合物混合组成。它的主要成分是含10到22个碳原子的链烷、环烷或芳烃。柴油的化学和物理特性位于汽油和重油之间，沸点在170℃至390℃间，比重为0.82-0.845kg/l。项目销售的柴油主要为0#柴油。0#柴油为粘性的棕色液体，熔点-18℃，沸点在282-338℃，闪点38℃，引燃湿度257℃，相对密度0.87-0.90（水=1）之间，属低毒物类物质，主要有麻醉和刺激作用。柴油禁忌物为强氧化剂及卤素，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大，主要有麻醉和刺激作用。未见职业中毒的报道。毒性健康影响：柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。柴油废气，内燃机燃烧柴油所产生的废气常能严重污染环境。废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如4-苯并芘。柴油对人体侵入途径：皮肤吸收为主、呼吸道吸入。 ②汽油 无色或淡黄易挥发液体，具有特殊臭味。闪点-60 ℃，自然点250 ℃，沸点30 -205 ℃，易燃。是应用于点燃式发动机（即汽油）的专料。密度一般在 0.71 -0.75g/cm3之间。汽油按用途分航空汽油与车用汽油，在加站销售的一般为车用汽油。本项目销售92号和95号汽油。 5、项目场站等级 永州市零陵区冶金加油站共设4个储油罐，其中50m3的0#柴油罐1个，10m3的92#汽油罐2个，20m3的95#汽油罐1个，油罐储存总容积65m3（柴油折半计）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版），本项目属于三级加油站。 表1-5 加油站等级划分（GB50156-2012，2014年版） 等级; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150<V≦210; V≦50. 二级; 90<V≦150; V≦50. 三级; V≦90; 汽油罐V≦30，柴油罐V≦50. 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 6、公用辅助工程 (1)给排水 本项目供水主要包括职工生活用水、顾客用水、汽车清洗用水，饮用水使用瓶装水，站内生活、生产用水来源于当地市政管网。 生活用水：项目有5名员工在场内住宿（宿舍设置有洗浴设施），其它员工不住宿，员工生活用水量参照《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)，在厂内住宿员工(5人)用水定额取145L/人·d，不在厂内住宿员工(15人)用水定额取80L/人·d，则职工生活用水量约1.925m3/d（702.63m3/a）。 外来人员用水：外来人员用水主要外来加油人员冲厕和洗手用水，类比同类型加油站项目及结合本项目实际情况，每天以60人次计，用水量取3L/人次(厕所用水)，则公共卫生间用水量为0.18m3/d（65.7m3/a）。 洗车用水：根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），轿车清洗用水为40L/（辆·次），载重汽车清洗用水定额为120L/(辆·次)。本项目在站区北侧设有洗车棚，项目运行后平均每天洗车量约为40辆轿车，无大型客车及货车洗车。则洗车用水量约为1.6m3/d，584m³/a。污水产生系数以85%计，则洗车废水产生量约为1.36m3/d，496.4m3/a。 综上，项目水量平衡情况详见表1-6。 表1-6 项目水量平衡表（单位：m3/d） 名称; 用水标准; 数量; 用水量; 排污系数; 污水产生量. 生活用水; 员工用水; 食宿; 145L/人·d; 5人; 0.725; 0.85; 0.616. 不住宿; 80L/人·d; 15人; 1.2; 0.85; 1.02. 司乘人员用水; 3L/人·次; 60人/天; 0.18; 0.85; 0.153. 洗车用水; 40L/辆·次; 40辆/天; 1.6; 0.85; 1.36. 合计; /; /; 3.705; /; 3.149. 排水：排水系统采用雨污分流，加油区（罩棚下投射范围）设截污沟。项目厨房废水经隔油池处理后与生活污水一并排入地埋式生化设施处理后用作厂区内绿化和项目周边景观用水，不外排。初期雨水、洗车废水经自建污水处理系统（废水处理工艺为格栅+隔油池+沉淀池+砂滤器+回用池）处理后回用于站内绿化和车辆清洗，不外排。 为防止汽车撒漏的油污随雨水进入水环境，项目站内设置有隔油沉淀池，前期雨水进入隔油沉淀池处理后回用，后期雨水通过收集后排入项目附近水塘。 (2)供电方式：本项目供电负荷为三级，电源采用380/220V，由城镇供电电网供给，接入本项目发配电室，同时在发配电室配备1台发电机（应急所用）。 (3)消防 加油站设计规模为三级加油站，在消防上应满足三级加油站的要求，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014年局部修订版)：每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。三级加油站应配置灭火毯2块、沙子2m3。其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。同时加油站消防也可依托当地消防站。 7、劳动定员及工作制度 全站定员20人，年工作365日。管理人员一班制，销售人员采用三班制24小时在岗；站内设有住宿，仅给夜班职工使用，站内设有厨房 (站内厨房只对员工使用，不对外营业)。 8、项目总平面布置分析 根据项目总平面布置图(详见附图2)，站区内地势平坦，采用水泥混凝土铺设路面。加油站为半敞开式，面向进出口面向东面道路一侧敞开，其他三面采用2.2米高非燃烧实体围墙，场站进、出分开设置，站内设2车道，供车辆进、出使用，道路宽度满足汽车行驶安全要求。贮罐区位于站区中部，罩棚位于项目东、西面，南侧布置4座埋地式卧式贮罐。站房布置在站区的中部，加油机位于贮罐区北侧。一排2台布列在加油岛上，8机16枪，总图布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014年局部修订版)、《建设设计防火规范》（GB50016-2006）有关要求（总平面布置图具体见附图）。洗车区设在加油站用地北侧。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目选址于永州市零陵区朝阳办事处青角井村、康济大道西侧，西临新G207，东临康济大道。本项目于2002年8月建成并投产，系补办环评手续。根据现场踏勘，各项环保措施已基本到位，项目污染物排放、已采取的措施等情况见下表。 表 1-7 项目污染物产生情况、采取的措施一览表 污染物类型; 来源; 主要污染物; 现状处理措施; 是否符合要求. 生活污水; 员工日常生活和顾客; COD、 BOD5、NH3-N、SS、 动植物油; 厨房废水与生活污水一并进入化粪池处理，再经地埋式生化设施处理后排入市政管网; 是. 洗车废水; 进站加油部分车辆外壳清洗; SS、石油类; 洗车废水经沉淀后排入下水道; 否. 生活垃圾; 员工日常 生活; /; 收集后由环卫部门定期清运，不外排; 是. 油泥; 油罐区; /; 3-5年清除一次，属于危险固废，清理时由清理单位带走集中处置，无需暂存; 是. 隔油池废油; 隔油沉淀 池; /; 属于危险固废，清理时由清理单位带走集中处置，无需暂存; 是. 噪声; 设备运行; /; 采取隔声、减震等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类和4a类（临路一侧）标准; 是. 油气; 油罐区、加油区; 非甲烷总烃; 设置有二级油气回收系统，类比同规模加油站，周界外非甲烷总烃浓度小于4.0mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 标准油气回收装置处非甲烷总烃浓度限值参考《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值25g/m3标准; 是. 备用发电机 废气; 备用发电 机; SO2、NOX 和烟尘; 发电机组燃油尾气通过内置专用烟道 引至所在建筑物楼顶; 是. 油烟废气; 食堂; 油烟; 经抽油烟机后外排; 否. 地下水; 地下水监测井; /; 未设置地下水监测井; 否. 项目于2002年8月建成投运，2016年加油站地下油罐全部更新为SF双层罐，投运以来生产设施及环保设施一直运行正常，经调查核实，该站运营期间未发生过环境污染事故和环保投诉纠纷。原项目存在的主要环境问题及整改措施如下： （1）危险废物的处置不符合环保要求，未设置符合要求的危险废物暂存间，危险废物暂存设施不规范，未签订危废处置合同。整改措施：建设符合要求的危废暂存间一间，危险废物委托有资质的单位处理，并签订危废处置合同。 （2）站内雨污分流不彻底，项目初期雨水经收集后排入站外雨水沟、洗车废水经沉淀后排入下水道。整改措施：进一步完善厂内雨污分流，近期项目洗车用水经自建污水处理系统(格栅+隔油池+沉淀池+砂滤器+回用池)处理后用于站内绿化和车辆清洗，不外排；隔油池定时利用刮油刮泥设备对池内浮油进行分离回收，回收后的废油由隔油池集油管排出，桶装收集后暂存于厂内危废间，定期交由有资质的单位清运处置。 （3）生活污水由化粪池收集后排入下水道。整改措施：近期生活污水须经地埋式一体化污水处理设施处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准用于站内绿化和周边景观用水。 (4)食堂油烟废气经抽油烟机后外排，整改措施：安装油烟净化装置后引至所在建筑物高于楼顶3米排放。 (5)根据加油站地下水污染防治技术指南，处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。项目加油站未设置地下水监测井，不符合《加油站地下水污染防治技术指南》(试行)。整改措施：在加油站内设置1个地下水监测井。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置及交通 永州市位于湖南省西南部，东连郴州，南界广东连州，西接广西桂林，北邻衡阳、邵阳，地理位置北纬24°39′至26°51′，东经111°06′至112°21′。 零陵区位于湘江上游，湘江与潇水汇合处。北与永州市区另一中心城区永州市冷水滩区相连接，南界双牌县，西北接东安县，西接广西区全州县，东抵祁阳县。地理坐标为东经110°10′-111°56′，北纬25°51′-26°26′。永州市零陵区位置独特，交通便捷，基础设施日趋完善。南临两广，北通洞庭，西望云贵，东接衡岳；零陵处于华中、华南两大经济区域的结合部。207国道、322国道、G72国家高速公路（泉南高速）、二广高速公路（在永州境内分别叫邵永高速公路和永蓝高速公路）、永连公路、洛湛铁路 都贯穿零陵区全境。零陵城区距湘桂铁路永州火车站18千米，距洛湛铁路永州火车南站(零陵火车站)2千米，距永州零陵机场7千米。 本项目位于永州市零陵区朝阳办事处青角井村、康济大道西侧，厂区中心坐标为E111.617270、N26.193620，具体地理位置详见附图1。 2、地形、地质、地貌及地震 永州市地势西南部高，东北部及中部较低。境内都庞岭、越城岭屏障于西北，萌渚岭、九嶷山雄踞于东南，阳明山、紫金山拦腰插于东西，将全市分成南北两大块—零祁、宁道两大盆地，即形成三山围夹两盆地，呈现向东倾斜的“山”字形地貌轮廓。 零陵区地势是西南部较高，东北及中部较低，境内都庞岭、越城岭屏障于西北；萌渚岭、九嶷山雄踞于东南，阳明山、紫金山拦腰穿插于东西，将全市分成南北两大块—零祁、宁道两大盆地。即形成三山围夹两盆地，呈现向东倾斜的“山”字形地貌总轮廓。 项目位于零陵区西南部，所在区域属丘陵岗地区，路线走廊带总体呈东南-西北走向。黄海高程变化范围为90～190m，为山坡与山坳冲沟交错，自然坡度在10-30°；山顶与山地高差相距多在30-40米左右，最高的相差50多米左右。 区内地层发育比较齐全，从奥陶系至第四系（除志留系外）均有出露。主要沉积建造为沉积碎屑岩和碳酸盐岩类建造，分别占20%和70%，其它为第四系履土松散层，占8%，另外还有少量的硅质岩类，极少量的浅变质岩。《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），项目区域抗震设防烈度为6度，本区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。 3、气候、气象 零陵区属中亚热带大陆性季风湿润气候区，热量丰富，雨量充沛；春暖夏热，秋凉冬冷，四季分明，气候的年际和季节变化大。近五年平均气温18.2℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-5.0℃；年平均相对湿度79%，年降水量1490.0mm；年蒸发量949.3mm；零陵区年平均风速为2.8m/s，一年中以七月风速为最大，10、11、12、1、2等五个月的风速较小，因此在冬季不利于大气污染物扩散。一天中白天风速大，夜间风速小，最大风速出现在中午12点左右。评价地区盛行NE风，频率为18%，其次为NNE、N及S风，频率分别为11%和10%和8%。全年静风频率为22%，ESE、SE、SSE、WSW和W五向的风频很小，合计仅为8%。NW和WNW风的频率为0%。 地面气象资料：距项目最近的气象站为永州市气象站，气象站编号为57866，属于国家气象观测站基本站。距拟建项目约为2.5km，地理环境与气候条件与厂址所在地基本一致。与项目所在地的距离小于50km，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中有关规定，其满足项目大气环境影响预测要求。 其主要气象指标详见下表。 表3-1 主要气象指标一览表 项 目; 参 数; 项 目; 参 数. 年平均气压; 1003Pa; 年平均气温; 17.9℃. 一月份平均气温; 5.8℃; 七月份平均气温; 29.44℃. 极端最低气温; -7℃; 极端最高气温; 43.7℃. 年平均日照数; 1620h; 历年平均霜日; 13.9d. 历年平均雪日; 8.8d; 历年空气平均绝对湿度; 18.2度mb. 历年空气相对湿度; 80%; 全年主导风向; NNE风. 历年最大风速; 27.7m/s（1973年）; 平均风速; 2.8m/s. 表3-2 永州市气象站主要气象要素统计表 月份 项目; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 全年. 气温 (℃); 平均; 6.6; 9.0; 12.7; 19.1; 22.5; 26.2; 28.9; 27.1; 24.5; 19.3; 14.7; 7.3; 18.2. 极端 最高; 25.9; 27.7; 29.9; 36.0; 34.9; 37.3; 39.7; 39.7; 37.0; 35.9; 33.6; 24.9; 39.7. 极端 最低; -3.6; -0.8; -0.4; 6.5; 9.4; 18.3; 21.7; 18.7; 16.0; 7.7; 3.6; -5.0; -5.0. 平均气压 (hpa); 1003.5; 1001.3; 998.4; 993.0; 989.1; 985.2; 984.8; 986.4; 992.4; 998.7; 1001.5; 1006.1; 995.0. 平均相对湿度(%); 82; 83; 81; 80; 82; 81; 73; 79; 77; 75; 75; 77; 79. 降水量(mm); 81.9; 103.4; 132.8; 161.6; 266.3; 203.2; 126.9; 162.2; 30.2; 62.6; 81.9; 77.0; 1490.0. 蒸发量 (mm); 31.6; 35.0; 46.3; 76.3; 80.0; 98.0; 149.3; 124.5; 103.4; 89.6; 67.0; 48.3; 949.3. (1)风向 风对大气污染物的扩散和迁移方向起着决定性的作用。表5.2-3是永州市气象站风向频率统计表，图3-1为风向频率玫瑰图。 从表3-3、图3-1中可以看出：永州市常年主导风为NE风，年出现频率为14.9%。冬季(1月)以NNE风为主，出现频率22.4%；春季(4月)以NE风为主，出现频率13.6%； 夏季(7月)以S风为主，出现频率20.0%；秋季(10月)以NNE、NE风为主，出现频率均为18.6%。全年静风频率8.8%，夏季静风频率较低为4.8%，其它季节为10%左右。 表3-3 永州市气象站全年及四季风向频率 单位：% 风向 月份; N; NNE; NE; ENE; E; ESE; SE; SSE; S; SSW; SW; WSW; W; WNW; NW; NNW; C. 冬季 (1月); 10.2; 22.4; 22.0; 9.2; 2.8; 1.0; 1.2; 2.8; 4.6; 2.6; 2.2; 2.0; 1.8; 0.8; 0.6; 3.8; 11.0. 春季 (4月); 6.6; 11.6; 13.6; 8.2; 2.6; 1.6; 2.8; 7.0; 12.6; 8.2; 7.8; 2.2; 2.4; 2.0; 2.2; 2.8; 8.4. 夏季 (7月); 2.8; 3.2; 5.4; 2.6; 4.2; 2.0; 3.0; 16.0; 20.0; 12.0; 8.8; 5.6; 2.8; 1.2; 2.6; 2.8; 4.8. 秋季 (10月); 5.6; 18.6; 18.6; 7.6; 5.4; 1.4; 1.2; 5.8; 8.6; 4.6; 2.2; 2.4; 1.2; 1.2; 1.2; 3.8; 10.8. 全年; 6.3; 14.0; 14.9; 6.9; 3.8; 1.5; 2.1; 7.9; 11.5; 6.9; 5.3; 3.1; 2.1; 1.3; 1.7; 3.3; 8.8. 图3-1 评价地区风向玫瑰图 (2)风速 永州市气象站近5年各月平均风速统计值见表3-4，各月平均风速变化曲线见图3-2。 表3-4 永州市气象站各月平均风速 月份; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 年. 平均风速(m/s); 2.6; 3.0; 2.9; 3.1; 2.7; 2.5; 3.0; 2.9; 2.7; 2.7; 2.8; 3.0; 2.4. 图3-2 永州市气象站年平均风速变化曲线图 由表3-4、图3-2可见，永州市多年平均风速为2.8m/s。月平均风速的变化规律为4月风速较大，为3.1 m/s；其它月份平均风速在2.6-3.0m/s的范围内波动。 永州市气象站各风速段风向出现频率见表3-5。 表3-5 各风速段风向出现频率 单位：% 风向 风速段 (m/s); N; NNE; NE; ENE; E; ESE; SE; SSE; S; SSW; SW; WSW; W; WNW; NW; NNW; 合计. 0.5-0.9; 0.3; 0.3; 0.6; 0.5; 0.5; 0.2; 0.2; 0.7; 0.7; 0.9; 0.4; 0.3; 0.3; 0.5; 0.4; 0.8; 7.6. 1.0-1.9; 1.0; 1.6; 1.3; 1.3; 0.8; 0.6; 0.6; 2.3; 1.7; 2.7; 0.9; 0.9; 0.6; 0.8; 0.9; 2.0; 20.0. 2.0-2.9; 2.2; 4.6; 2.9; 2.3; 1.2; 0.5; 0.4; 3.0; 1.2; 3.8; 1.4; 1.6; 0.5; 0.4; 0.7; 1.9; 28.6. 3.0-3.9; 2.2; 6.9; 4.2; 2.5; 0.5; 0; 0; 2.3; 0.7; 1.5; 0.6; 0.3; 0.2; 0.1; 0; 0.8; 22.8. 4.0-5.9; 1.5; 6.7; 4.0; 1.8; 0.2; 0; 0; 2.3; 0.3; 0.5; 0.2; 0.2; 0; 0; 0; 0.2; 17.9. ≥6.0; 0.3; 1.3; 0.8; 0.2; 0; 0; 0; 0.5; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 3.1. (3)大气稳定度 大气稳定度对污染物扩散有较大影响，是表征大气扩散、稀释的重要参数。根据《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ/T2.2-93)附录B中B1推荐的大气稳定度分级方法，通过对永州市气象站逐日总云量、低云量和风速资料的统计，得到各季及全年各类大气稳定度频率，详见表3-6。 由表3-6可见，该地春、夏、秋、冬及全年均以D类稳定度为主，频率分别为58.7 %、34.9%、52.7%、65.3%和52.9%。全年不稳定类占19.4%，稳定类占27.8 %。 表3-6 永州市气象站各季及全年大气稳定度分类统计表 稳定度 时间 频率; A; B; C; D; E; F. 冬季(1月); 0.8; 6.3; 4.1; 65.3; 16.4; 7.0. 春季(4月); 1.8; 7.5; 8.9; 58.7; 14.7; 8.3. 夏季(7月); 1.9; 11.6; 18.0; 34.9; 18.3; 15.3. 秋季(10月); 1.3; 8.9; 6.1; 52.7; 18.0; 12.9. 全年; 1.5; 8.6; 9.3; 52.9; 16.9; 10.9. 4、水文 零陵境内年平均降水量1270.2mm，年均蒸发量1677.1mm，平均径流深度734.8mm。河流属湘江流域水系，共有大中河流25条。 零陵区地表水水系发育，河流分布均匀。湘江横贯全城，地表水主要来源于天然降雨，水量充沛。地下水类型近期特征分为三种：一是第四系的孔隙潜水含水层，由第四系冲积相砂，砂卵石组成，零星分布湘江沿岸附近，受气降不补给，排泄湘江，水量充沛；二是基层裂隙潜水含水层，分布广；三是碳酸岩类中的岩溶水含水层。 项目区域内较大水系有为潇水，潇水是湘江上游最大的支流。古名深水，又名营水，东晋以后改名潇水。潇水因其水流清绿幽深蘸得名，《水经注·湘水》说：“潇者，水清深也。”发源于湖南省蓝山县紫良瑶族乡野狗山麓，蜿蜒曲折，流经江华瑶族自治县、江永县、道县、双牌县，汇集西河、消江、伏水、永明河、宁远河，在湖南永州城区附近转了一个大弯，留下香零山、朝阳岩等许多美丽景点后，于永州市零陵区萍岛注入湘江。永州因此得到“潇湘”的雅称。 潇水全长354公里，流域面积12099.09平方公里，河流坡降0.76‰。零陵区境内流长39.2公里。流域平均宽度56米，最大宽98米，多年平均流量约为345m3/s。形状系数0.26，不对称系数0.25，水量50.51亿立方米。 根据DB43/023-2005和2016年12月湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水源保护区划定方案的通知(湘政函【2016】176号)，项目北面1000米处潇水“诸葛庙渡口至娘子岭水厂取水口下游200米”长约2800米水域”为一级饮用水水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体标准，西北面2450米潇水“娘子岭水厂取水口下游200米至萍岛湘江汇合处”河段，为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准(水体功能区划图详见附图)。本项目排水采用雨污分流制，加油区（罩棚下投射范围）设有截水沟，站内初期雨水、洗车废水收集后经自建污水处理系统(格栅+隔油池+沉淀池+砂滤器+回用池)处理后用于站内绿化和车辆清洗，不外排；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于站内绿化及周边景观用水，不得排入饮用水水源保护区。 5、植被状况与土壤 零陵区属华南植物系北界，主要植被类型有阔叶林、常绿阔叶林、针阔混交林、竹林、灌木林、乔灌混交林和以油茶为主的经济林。全区植物有7大类，其中乔灌木84科、230属、669种、藤木51种、草本104种，优势树种为杉木、马尾松、湿地松、毛竹、油茶、柑桔等。根据零陵区资源统计年报数据，全区森林总面积114574公顷，其中有林地89125公顷，疏林地1491公顷，灌木林12669公顷，苗圃71公顷，森林覆盖率58.5%。 项目所在地的土壤类型为红壤，植被以杂草、杉木、松类等为主。经现场踏勘，本项目拟建地附近无珍稀国家保护动植物、自然景观和文物古迹。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 本次环评环境质量现状数据采用资料收集法与现场监测两种方式，项目地下水、声环境质量现状监测委托湖南精科检测有限公司进行现场监测。建设项目环境影响评价现状环境资料质量保证单详见附件。 1、环境空气质量现状 (1)达标区判定 本项目位于永州市中心城区的零陵区，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1基本污染物环境质量现状数据“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。故本次评价收集了项目评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据，选取2018年为本评价的基准年，本项目位于永州市零陵区，属于永州市中心城区范围内，能代表本项目周边环境质量现状。根据永州市环境保护局发布的《永州市环境质量简报》(2018年1月至2018年12月)数据进行了统计，全年监测总天数363天，优良天数为317天，达标率为87.3%，超标天数为46天，超标率为12.7%。其中首要污染物为SO2的有0次，为NO2的有3次，为PM10的有55次，为CO的有0次，为O3的有49次，为PM2.5的有126次。零陵区2018年大气常规监测点空气质量监测的二氧化硫（SO2）的年均浓度10μg/m3、二氧化氮（NO2）25μg/m3、一氧化碳（CO）的24小时平均第95百分位数1.2mg/m3、臭氧（O3）的最大8小时平均第90百分位数126μg/m3、可吸入颗粒物（PM10）68μg/m3、细颗粒物（PM2.5）42μg/m3；评价区域SO2、NO2和PM10的年均浓度、CO的24小时平均第95百分位数以及O3的最大8小时平均第90百分位数均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）要求。评价区域PM2.5年均浓度不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）要求。项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。监测数据客观的反应了永州市中心城区环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着永州市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放大量的二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，通过部分行业大气排放执行特别限值标准等清洗空气行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 (2)历史监测资料 为进一步了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价收集了永州市环境监测站在零陵区湖南科技学院大气常规监测点2016年12月监测数据进行环境空气质量现状评价。零陵区湖南科技学院大气监测点位于项目区西北侧1.0km处，由于本项目沿线主要为城郊环境，距离和监测时间均符合导则引用的规定，故大气常规监测点的数据可以反映本项目环境空气质量现状。监测因子为TSP、PM10、SO2、PM2.5，评价标准为《环境空气质量标准》GB3095-2012及其2018年修改单中二级标准，监测结果详见下表： 表3-1 环境空气质量现状监测结果 单位：μg/m3 污染物; 监测点; 零陵区湖南科技学院监测点; GB3095-2012及其2018年修改单中二级标准. SO224小时平均浓度; 浓度范围（μg/m3）; 5-51; 150μg/m3. 平均值（μg/m3）; 23.2. 单因子污染指数; 0.033-0.34. NO224小时平均浓度; 浓度范围（μg/m3）; 14-39; 80μg/m3. 平均值（μg/m3）; 24.8. 单因子污染指数; 0.175-0.4875. PM1024小时平均浓度; 浓度范围（μg/m3）; 35-130; 150μg/m3. 平均值（μg/m3）; 87.8. 单因子污染指数; 0.23-0.87. PM2.524小时平均浓度; 浓度范围（μg/m3）; 30-72; 75μg/m3. 平均值（μg/m3）; 56.2. 单因子污染指数; 0.4-0.96. 由上表监测结果可知，项目区域环境空气2016年12月零陵区湖南科技学院大气常规监测点SO2、NO2和PM10、PM2.5日监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准值要求。 (3)为了更好地掌握建设项目地区的大气环境质量情况，本次环评还收集了湖南坤诚检测技术有限公司2018年5月14日-5月20日对永州市零陵区华利编织厂年产200万个塑料编织袋建设项目上风向居民、项目下风向居民的非甲烷总烃(距离本项目东面约1.6km)进行了现状监测，时间和距离均符合导则的引用要求，监测结果见下表： 表3-2 项目环境空气非甲烷总烃监测结果 监测点位; 监测点坐标/m; 非甲烷总烃监测结果(mg/m3). X; Y. 监测项目上风向居民; 563697; 2897534; 0.96~1.21. 监测项目下风向居民; 563642; 2897018; 1.04~1.14. 由上表监测结果可知，项目区各大气监测点非甲烷总烃的最大一次浓度监测值均满足《大气污染物综合排放标准详解》中“2.0mg/m3”标准值要求。 2、水环境质量现状 （1）地表水环境质量现状 根据永州市环境质量简报2018年12月总第204期，2018年12月份诸葛庙饮用水源地水质均达到《地表水环境质量》(GB3838-2002)Ⅱ类水质标准，水质达标率100%。为进一步了解项目区的地表水环境质量情况，本次环评收集了2018年10月18日～20日潇水向家亭污水处理厂排放口入潇水上游500m、潇水向家亭污水处理厂排放口入潇水下游500m。具体监测结果见表3-3。 表3-3 地表水环境现状监测统计表 单位：mg/L 监测断面; 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; 石油类. 1#; 浓度; 7.65-7.80; 14-16; 3.3-3.5; 0.555-0.568; 0.10-0.13; 0.02-0.03. 平均值; /; 15; 3.4; 0.56; 0.12; 0.03. 标准值; 6-9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5. 2#; 浓度; 7.84-7.9; 19-21; 3.4-3.6; 0.718-0.730; 0.15-0.17; 0.08-0.09. 平均值; /; 20; 3.5; 0.725; 0.16; 0.08. 标准值; 6-9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5. 由上表监测结果表明：评价范围内潇水水质因子现状指标均满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002）Ⅳ类水标准要求。 - 地下水环境质量现状 为了解项目区的地下水环境质量情况，委托湖南精科检测有限公司于2019年3月26日对项目附近水井水质进行监测，监测结果见表3-4。 表3-4 地下水环境质量监测结果一览表 单位：mg/L 监测点位; 采样时间; 监测结果 (单位：除注明外，其它均为mg/L，pH无量纲，水温：℃). pH; 水温; 氨氮; 石油类; 硝酸盐. 项目南面700米处水井; 2019.3.26; 6.67; 13.2; 0.161; 0.01L; 0.894. (GB/T14848-2017)Ⅲ类标准值; 6.5～8.5; /; ≤0.5; /; ≤20. 由上表知，本项目区域地下水各监测因子均能达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 2019年3月26日-27日，委托湖南精科检测有限公司对项目场界四周、项目东面最近一户居民楼的声环境质量现状进行了现场监测。监测结果见表3-5。 表3-5 场界声环境监测结果统计表 编号; 监测点; 监测值; 达标情况; 评价标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1东厂界外1米; 2019.3.26; 57.8; 45.8; 达标; 达标; 70; 55. 2019.3.27; 58.0; 46.0; 达标; 达标; 70; 55. N2南厂界外1米; 2019.3.26; 55.1; 44.2; 达标; 达标; 60; 60. 2019.3.27; 54.8; 44.9; 达标; 达标; 60; 60. N3西厂界外1米; 2019.3.26; 56.2; 44.5; 达标; 达标; 60; 60. 2019.3.27; 55.8; 44.7; 达标; 达标; 60; 60. N4北厂界外1米; 2019.3.26; 54.6; 43.9; 达标; 达标; 60; 60. 2019.3.27; 54.3; 44.1; 达标; 达标; 60; 60. N5项目东面最近一户居民楼; 2019.3.26; 54.7; 44.1; 达标; 达标; 60; 60. 2019.3.27; 53.4; 44.4; 达标; 达标; 60; 60. 由上表噪声监测结果可知，项目南、西、北厂界、项目东面最近一户居民楼昼夜噪声值均能满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求，项目地东厂界昼夜噪声值满足《声环境质量标准》GB3096-2008中4a类标准要求。 4、生态环境现状 项目拟建地为城郊，项目周边主要为商住楼与未开发用地，生态环境质量一般。评价范围内无野生珍稀濒危动植物和其它文物古迹保护单位。项目主要周边及场地环境现状照片见附图。 5、土壤环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)中6.2.2.3 表4 污染影响型评价工作等级划分表，本项目属于土壤环境影响评价项目类别中的Ⅲ类，项目用地范围周边：西临新G207，东临康济大道，北面为围墙，隔围墙为商住楼，南面为公交车站，因此，判定项目所在地的敏感程度为较敏感，根据(HJ964-2018)污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目性质及区域环境特点，确定本评价环境保护目标见下表，主要环境保护目标见附图。 表3-6 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 坐标/m; 功能及规模; 相对位置; 保护级别. X; Y. 大气 环境; 大塘庙村 胡家居民; 220588; 3070865; 居住（6户、20人）; 西北570-860m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准. 项目东面陈家湾居民; 220588; 3070865; 居住（27户、60人）; 东面42-500m. 南电南花园; 220588; 3070865; 居住（50户、160人）; 东北930m. 南津渡街道诸葛庙村; 220588; 3070865; 居住（100户、3200人）; 南面400-1100m. 青角井村新屋杨家; 220588; 3070865; 居住（10户、32人）; 西南570m. 青角井村老屋杨家; 220588; 3070865; 居住（3户、10人）; 西南1050m. 双济桥村; 220588; 3070865; 居住（12户、38人）; 西南2.3km-2.5km. 贾家村; 220588; 3070865; 居住（18户、58人）; 西南1600m. 岭上村; 220588; 3070865; 居住（5户、16人）; 西南1550m. 诸葛庙村张家湾居民; 220588; 3070865; 居住，（9户、29人）; 西北面1100m. 永州工商职业学校西校区; 220588; 3070865; 学校，教职工约120人，学生2000余人; 西北面1640m. 湖南科技学院; 220588; 3070866; 学校，教职工约1100人，学生19000余人; 西北面2200m. 码头街居民; 220588; 3070865; 居住，(25户、80人); 北面610m. 沙沟湾社区居民; 220588; 3070865; 居住，（30户、96人）; 北面230-900m. 单屋里; 220588; 3070865; 居住，（5户、16人）; 西南575m. 老屋杨家; 220588; 3070865; 居住，（7户、23人）; 南900m. 声环境; 项目东面陈家湾居民; 居住（12户、38人）; 东面42-200m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 地表水环境; 潇水“诸葛庙渡口至娘子岭水厂取水口下游200米”; 长约2800米水域，一级饮用水水源保护区; 北面1000m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类. 潇水“娘子岭水厂取水口下游200米至萍岛湘江汇合处”; 3.9km，农业用水区; 西北面2450m; (GB3838-2002) Ⅳ类. 项目西面水塘; 景观用水; 东面540m; (GB3838-2002) Ⅴ类. 地下水环境; 项目3km范围内地下水井; /; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类. 生态 环境; 项目拟建地及周边500m范围内的植被、土壤、景观等。. 注：表中的距离均为本项目与环境保护目标的最近距离。

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见下表。 表4-1 环境空气二级标准污染物浓度限值(摘录部分) 单位：μg/m3 污染物名称; 取样时间; 浓度限值. 二氧化硫（SO2）; 1小时平均; 500. 24小时平均; 150. 年平均; 60. 二氧化氮（NO2）; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 一氧化碳; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 臭氧; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐限值“2mg/m3”作为标准值。 2、水环境质量标准 (1)地表水：根据DB43/023-2005和2016年12月湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水源保护区划定方案的通知(湘政函【2016】176号)，项目西北面2450米处潇水“娘子岭水厂取水口下游200米至萍岛湘江汇合处”执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准；项目西面水塘为景观用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准，具体值见表4-2。 表4-2 GB3838-2002 质量标准值(摘录部分) 单位：mg/l 项目; pH; 水温; COD; BOD; 总磷; DO; 氨氮; 石油类. (GB3838-2002)Ⅲ类; 6-9; 人为造成的环境水温变化应限制在周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2; ≤20; ≤4; ≤0.2; ≥5; ≤1.0; ≤0.05. (GB3838-2002)Ⅴ类; ≤40; ≤10; ≤0.4; ≥2; ≤2.0; ≤1.0. (2)地下水：评价区域地下水执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017中的Ⅲ类标准，标准值见下表。 表4-3 《地下水质量标准》Ⅲ类标准(摘录部分) 单位mg/L 项目; pH; 硝酸盐; 氯化物; 硫酸盐; NH3-N; 总大肠菌群(个/L); 石油类. 标准值; 6.5-8.5; ≤20; ≤; ≤250; ≤0.5; ≤3.0; /. 3、声环境质量标准 临城市干道两侧红线 35 m内区域执行《声环境质量标准》（GB3096 GB3096 -2008 ）4a类标准；城市干道两侧红线外35 m外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表4-4 环境噪声标准值 等效声级Leq：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 4a类; 70; 55. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染排放标准 项目运营期油气（非甲烷总烃）排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值；卸油油气、储油油气、加油油气、油气回收装置油气执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中的相关标准。 按照储油、加油油气排放控制标准的实施区域和时限，位于城市建成区的加油站应安装处理装置。 表4-5 废气排放控制标准限值 类型; 执行排放标准; 污染因子及排放控制. 处理装置的油气; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）; 油气排放浓度≤25g/m3、排放口距地平面高度应不低于4m，排放浓度每年至少检查1次. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准; 最高允许排放浓度120 mg/m3，无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3. 备用发电机燃油废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，标准限值详见表4-6。 表4-6 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控限值. 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度. SO2; 550; 15; 2.6; 周界外浓度最高点; 0.4. NOx; 240; 15; 0.77; 周界外浓度最高点; 0.12. 烟尘; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水排放标准 近期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准；远期向家亭污水处理厂纳污管网完善至本项目区域内时，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，向家亭污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级标准A标准，其标准值详见表4-7、表4-8。 表4-7 污水综合排放标准（GB8978-1996） 单位：mg/L(pH值除外) 项目类别; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 一级标准; 6-9; 100; 20; 70; 15; 10. 三级标准; 6-9; 500; 300; 400; -; 100. 表4-8 GB18918-2002中一级标准A标准（部分） 单位：mg/L(pH值除外) 项目类别; pH; 色度; COD; BOD5; NH3-N; SS. 标准值; 6-9; 30; 50; 10; 5(8); 10. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 4、固体废物：执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18598-2001)及其2013 年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单中的标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按国家对污染物排放总量控制指标的要求，在核算基础上，提出工程污染物总量控制建议指标，是建设项目环境影响评价的任务之一，污染物总量控制建议指标应包括国家规定的指标和项目特征污染物。并结合本项目工程特征，建议项目建成后主要外排大气为加油站产生的非甲烷总烃。根据国家发展改革委、环保部、财政部联合制定了《挥发性有机物排污收费试点办法》，环评建议将非甲烷总烃作为总量控制指标纳入。 ①水污染物控制指标：本项目含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一并入地埋式生化设施处理后用于站地绿化和周边景观用水，不外排。因此无需申请水总量控制指标。 ②大气总量控制指标：根据工程分析，本项目非甲烷总烃排放量为0.271t/a，根据国家发展改革委、环保部、财政部联合制定了《挥发性有机物排污收费试点办法》，环评建议将非甲烷总烃作为总量控制指标纳入。因此，核定本项目非甲烷总烃总量控制指标为0.271t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述： (1)施工期工艺流程： 在本次环评工作开展之前，项目选址布局已经成型，本项目主体工程及相关配套设施已建成并投入运营，前段施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题。 (2)营运期工艺流程及产污节点如下： 废气 噪声、废气 废气 油罐车 密闭式卸油 加油出售 埋地储油罐 各油类 图5-1 营运期产污节点图 工艺流程简述：加油站营运期的工艺主要包括卸油、储油和加油，其中流程如下： 卸油：油罐车将油品运至本加油站内，本站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油罐车到达加油站油罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸。卸油前，核对罐车与储罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油，卸油时流速控制在3m/s以内。油品卸完后，拆卸油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止15min后，发动油品罐车缓慢驶离油罐区。每个油罐均设置1 根通气管（共4根，无缝钢管，每根通气管管口均设置机械呼吸阀和阻火透气帽，通气管排气口离地高度为4m）。卸油时，机械呼吸阀的负压阀盖起到阻止油气外泄的作用，规定其工作负压为200~500Pa。 储油：对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存。 加油：项目设置8台16 枪加油机，每台加油机单独设置进油管。工作人员根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误后，提枪加油。提枪加油时，控制系统启动潜油泵将油品泵入加油枪内向车辆加油。加油完毕后收枪复位，控制系统终止潜油泵运行。加油时，机械呼吸阀的工作负压为1500~2000Pa。加油系统采用的是自吸式加油机，为了使每次加油停止时不使汽油倒流到油罐内和管道进气，以免下次加油时再抽真空，影响加油精度，故在每个罐的出油管的底部安装底阀，防止其滴漏。柴油的卸油和加油过程与汽油基本相同。 2、油气回收系统 本项目拟设一套两次油气回收系统：即卸油油气回收系统和加油油气回收系统。 （1）卸油油气回收系统 汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本油站通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理，回收效率可达到95%。 图5-2 一次油气回收系统基本原理图 （2）加油油气回收系统 汽车加油过程中，将原来箱口散溢的气通经回收管线输送至储罐实现加油与气等体积置换，回收效率可达到 95%。加油及油气回收工艺如下： 图 5-3 二次油气回收系统基本原理图 为了保证油品质量，定期（3年）对储油罐进行清洗。建设单位委托专业公司进行清理，清理产生的废油渣及废液由专业清理公司拉走处置。 项目主要产污环节：①加油棚清洗废水及职工的生活污水，洗车棚车辆清洗会产生洗车废水；②油罐车装卸、加油作业过程中挥发的有机废气以及进出加油站的车辆排放的尾气；③油气回收系统的回收泵运行产生的机械噪声及进出站车辆的交通噪声；④油罐内清理出的沉积油渣，隔油池废油、油渣危险废物及生活垃圾。

主要污染工序： 1、施工期主要污染工序 在本次环评工作开展之前，项目选址布局已经成型，本项目主体工程及相关配套设施已建成并投入运营，前段施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题。本次评价不再对施工期进行评价。 2、营运期主要污染工序 (1)废气 加油站废气主要为油罐大小呼吸、油罐车卸油、储油、加油作业等过程挥发的油气(非甲烷总烃)、柴油发电机运行时产生的废气及进出加油站的车辆排放的尾气。 1)油气 汽油及柴油属于易挥发的烃类（本项目以非甲烷总烃作为评价因子），加油站对大气环境的污染，主要是在卸油、储油、加油过程中由于操作和管理不善，不可避免地存在跑、冒、滴、漏现象以及储油罐的“大呼吸”、“小呼吸”损失，加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境。 ①油罐车卸料、储油罐装料时油气挥发：油品通过罐车运输至加油站内，装油（尤其是顶部装油）时，油品深入罐内的鹤管中高速流出，对罐车内壁和油品液面造成一定的冲击，使液体发生喷射和飞溅，引起油品液面强烈波动和搅动，加速了油品表面的蒸发速度；同时向下喷射的油品会使油罐内气相空间的气体发生强烈对流，使油罐车内油气浓度迅速上升并且很快达到饱和状态，高浓度的油气迅速充满罐车内的气相空间，储油罐中油品液面的上升驱使高浓度油气向外排放，由此形成装油损耗，产生油气挥发。 ②储罐大呼吸损失 储罐大呼吸损失是指油罐车卸油、储罐进油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，这部分油气为储罐大呼吸损失。项目储罐均为地埋卧式储罐，查阅《散装液态石油产品损耗标准》及参考有关资料可知，储油罐大呼吸汽、柴油会分别产生0.23%、0.05%的油气。 为降低日常运营过程中的油品损失，对油罐区实行可视化监控管理极为重要。本项目在每个油罐顶部设置防爆雷达液位计用于测量罐体内液体的液位，同时项目设置防爆电缆用于传输信号，光电感应器智能检测阀门的开关状态，全面监控加油站各设备运转情况，将油品损失降到最低。 ③储罐小呼吸损失 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，称为小呼吸损失。项目储罐均为地埋卧式储罐，贮存过程储罐内温度变化很小，产生的油气损失量极小，根据《散装液态石油产品损耗标准》及参考有关资料可知，储油罐小呼吸汽、柴油会分别产生0.16%、0.01%的油气。 ④加油作业损失 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。本项目加油站加油枪具有自封功能，在此前提下，本项目加油机作业时汽、柴油会分别产生0.29%、0.08%的油气。 ⑤在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品跑冒滴漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、工人操作水平等诸多因素有关，类比同型加油站，汽油、柴油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量分别为0.084kg/m3·通过量、0.017kg/m3·通过量。本项目总油品销售量1000t（汽油年销售量为500t，柴油年销售量为500t），汽油的密度按0.75g/mL、柴油密度按0.88g/mL计，则项目加油过程汽油和柴油跑、冒、滴、漏损失量分别为56kg/a、10kg/a。 现有治理措施： 1）本项目加油站采用地埋式储油罐，油罐密闭性好，顶部应有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不应小于0.3m，确保储油罐罐室内温度比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。 2）本项目加油站采用密闭卸油方式，可以较大程度的减少卸油过程中非甲烷总烃的排放。类比同类采用自流密闭卸油方式卸油系统的加油站，其地下油罐排放的油气约95%以上可被回收至油罐车内，最大程度减少储油罐大呼吸及油罐车卸油过程的油气蒸发损耗。 3）本项目加油站采用自封式加油枪加油，可以一定程度上减少加油过程中非甲烷总烃的排放。 4）安装一次和二次油气回收系统（OPW分散式） ①一次油气回收系统 油罐车在加油站卸油时，随着新的油料进入地下油罐，罐中的油蒸汽就会排入空气中。一次油气回收系统主要针对这一部分逃逸蒸汽而设计的，它是指在油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油气循环的卸油过程。主要由卸油管、回气管、快速接头等将油罐车和地下储油罐组成密闭系统，通过真空压力阀保持系统密闭，在卸油的同时将地下储油罐里的油气自动平衡地置换到油罐车内。一次油气回收系统基本原理图详见图5-2。 ②二次油气回收系统 二次油气回收系统属于真空辅助式系统，其工作原理主要是利用外加的辅助动力如真空电动机或同步叶片涡轮式真空泵，在加油运转时产生约1200~1400pa的真空压力，再通过回收罐、回收枪将油罐逃逸出来的油气回收，这种系统操作需要加油枪和加油口的密合。主要分为集中式和分散式。本项目采用OPW分散式二次油气回收系统对加油过程中的油气挥发进行收集。分散式二次油气回收系统由油气回收加油枪、真空泵、拉断阀、油气分离器、反向同轴胶管等组成，真空泵安装在加油机内，加油时，根据油泵信号启动真空泵，进入工作状态，回收油气，停止加油时，油泵信号中断，真空泵关闭，气液比（A/L）0.8～1.4：1，其油气回收效率大于90%。二次油气回收系统基本原理图详见图5-2。 综上，根据该加油站销售量可知，项目汽油500t/a，柴油500t/a，本项目拟卸油车安装卸油油气回收装置并于加油机配备加油油气回收装置，油气回收装置油气回收效率约为95%。则项目油气排放情况详见表5-1。 表5-1 项目油气（非甲烷总烃）产排量汇总表 项目; 排放系数; 通过量或转过量（t/a）; 烃排放量（t/a）. 汽油; 储油罐; 大呼吸损失; 0.23%; 500; 0.0575. 小呼吸损失; 0.16%; 0.04. 加油站; 加油机作业损失; 0.29%; 0.0725. 加油跑冒滴漏; 0.084kg/m3·通过量; 0.056. 柴油; 储油罐; 大呼吸损失; 0.05%; 500; 0.0125. 小呼吸损失; 0.01%; 0.0025. 加油站; 加油机作业损失; 0.08%; 0.02. 加油跑冒滴漏; 0.017kg/m3·通过量; 0.01. 合计; 1000; 0.271. 环评要求：为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，加油站应加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。 2)机动车辆尾气 加油站进出的机动车辆排放的尾气主要污染因子为CO、HC、NOx、SO2，废气排放与车型、车况和车辆等有关，同时因汽车行驶状况而有较大差别，难以定量计算。本项目周边绿地较多且环境开阔，机动车尾气通过自然扩散排放，且汽车启动时间较短，废气产生量小，机动车尾气可实现达标排放。无需整改。 3)厨房油烟 项目厨房燃料使用灌装液化气等清洁能源作为燃料，污染物产生量较小。 项目厨房主要为项目员工提供餐饮，以下按就餐人数20人分析，项目每人每日消耗食油约为30g/d·人，则项目烹饪过程食油消耗量为0.21kg/a。厨房所排油烟废气中油烟含量相对较低，一般占耗油量的1.2%，则项目产生的油烟量约为0.0025kg/a。 4)柴油发电机运行时产生的废气 本项目使用1台功率为22.25KW柴油发电机作为备用电源，置于专用的发电机房内，额定燃油量为33.5L/h。根据浙江大学编辑的《内燃机环境保护学》中有关数据，柴油发电机燃烧废气污染物包括SO2、烟尘和NOx，排放浓度分别为49.2mg/m3、12.3mg/ m3、159mg/m3。鉴于柴油发电机主要是用于临时停电应急供电，日常使用频率较低，且污染物排放浓度较低，经专用烟道在屋顶高空排放。无需整改。 (2)废水污染源分析 项目建成后，站区的排水系统采用雨污分流。本项目运输罐车的清洗由提供方进行定期清洗，不产生罐车清洗废水；项目地下双层钢质储油罐定期清洗由具备相关资质的专业清洗公司清洗，清洗频率为3-5年/次，每清理油泥量约0.04t。项目油罐清洗委托专业清洗单位进行，清洗过程产生的油泥由直接带走集中处置，不在站内暂存。 加油站滴洒在地面的油品，轻油很快都在空气中挥发散逸，残留油品按操作规程用抹布擦干净，基本无含油污水排出，站内初期雨水、洗车废水收集后经自建污水处理系统(格栅+隔油池+沉淀池+砂滤器+回用池)处理后用于站内绿化和车辆清洗，不外排，因此项目废水主要为职工产生的生活污水和公厕废水、厨房产生的含油废水。 生活污水：本项目职工定员20人，仅留5人在厂区食宿，根据《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)，不在厂内住宿员工(15人)用水定额取80L/人·d ；在厂内住宿员工(5人)用水定额取 145L/人·d ，则职工生活用水量约1.925m3/d（702.63m3/a）；生活污水排水系数按85%计，则生活污水排放量为597.23m3/a（1.636m3/d）。类比已建成同类型的加油站及结合本项目实际情况，每天以60人次计，用水量取3L/人次(厕所用水)，则外来人员公厕用水量0.18m3/d（65.7m3/a），污水排水系数按85%计，污水排放量为55.85t/a。生活污水及公厕排污量共计为653.08t/a，其中COD产生浓度为260mg/l，产生量为0.062t/a；NH3-N产生浓度为35mg/l，产生量为0.008t/a。 现有治理措施：本项目已建一个有效容积4m3化粪池，生活污水由化粪池进行收集后经朝阳大道市政污水管网。 环评要求：近期生活污水须经地埋式一体化污水处理设施处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准用于站内绿化和周边景观用水；化粪池应定期清掏，清运过程注意防漏、防洒，保持站区和运输路线的环境整洁。 洗车用水：根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），轿车清洗用水为40L/（辆·次），载重汽车清洗用水定额为120L/（辆·次）。项目运行后平均每天洗车量约为40辆轿车，无大型客车及货车洗车。则洗车用水量约为1.6m3/d，584m³/a。污水产生系数以85%计，则洗车废水产生量约为1.36m3/d，496.4m3/a。建一个有效容积4m3隔油池，洗车废水经隔油池隔油后经市政污水管网，隔油池定时利用刮油刮泥设备对池内浮油进行分离回收，回收后的废油由隔油池集油管排出，桶装收集后暂存于厂内危废间，定期交由有资质的单位清运处置。 环评要求：近期项目洗车用水经自建污水处理系统(格栅+隔油池+沉淀池+砂滤器+回用池)处理后用于站内绿化和车辆清洗，不外排；隔油池定时利用刮油刮泥设备对池内浮油进行分离回收，回收后的废油由隔油池集油管排出，桶装收集后暂存于厂内危废间，定期交由有资质的单位清运处置。远期待向家亭污水处理厂纳污管网完善至本项目区域内时，项目生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 初期雨水：由于加油过程中难免出现少量洒漏情况，加油区域地面会有少量油污，下雨时加油区附近雨水径流会携带少量油污，若不处理可能会对地表水产生一定影响。根据初期雨水量公式： Q=q×ψ×F 其中：Q─雨水设计流量，单位为（L/s）； ψ─径流系数，取ψ=0.9； F─汇水面积（hm2），根据实际情况，以项目区除站房及辅助用房、绿化及罩棚的周围面积计算，为0.1481hm2。 q—暴雨强度，单位为L/（s·hm2） q=892（1+0.671gP）/t0.57 P—设计重现期，取1年 t—降雨历时（min），取15min。 经计算，则q为190.54L/（s·hm2），则Q为25.4L/s。初期雨水含石油类和悬浮物浓度较高，因此需收集处理达标后，才可排放。该废水污染物大致浓度为 COD50-200mg/L、SS 600-1000mg/L、石油类10-30mg/L，废水中污染物产生量为 COD 0.78t/a，SS3.9t/a，石油类0.085t/a。为防止汽车撒漏的油污随雨水进入环境，本评价要求前期需进入站内自建污水处理系统(格栅+隔油池+沉淀池+砂滤器+回用池)处理后用于站内绿化和车辆清洗，不外排。 环评要求：在项目站内西侧绿化带内设置有 1座地埋式污水处理系统，站内初期雨水经沟收集后经自建污水处理系统(格栅+隔油池+沉淀池+砂滤器+回用池)处理后用于站内绿化和车辆清洗，不外排。隔油池定时利用刮油刮泥设备对池内浮油进行分离回收，回收后的废油由隔油池集油管排出，桶装收集后暂存于厂内危废间，定期交由有资质的单位清运处置。 (3)地下水污染物排放及治理 本项目用水采用自来水，项目厨房废水经隔油池处理后与生活污水一并排入地埋式生化设施处理后用作站内绿化和项目周边景观用水；本项目的建设有可能对地下水水质造成一定的影响；本项目的汽油、柴油储罐均位于地下，可能存在罐体事故破裂，油品进入地下水污染环境。 污染物进入地下水的途径主要是由降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对地下水造成污染的途径主要有：油罐区、加油罩棚、柴油发电机房、污水处理设施及管道等污水下渗对地下水造成的污染。 为有效规避地下水环境污染的风险，应做好地下水污染预防措施，应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。本项目拟采取的地下水的防治措施如下所述： 1)源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 2)分区防治措施 将全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区域： 重点防渗区包括：储油罐区、隔油池、生活污水生化池及管道。 一般防渗区包括：卸油平台、加油罩棚区以及站内道路。 非防渗区包括：站房、绿化用地。 ①对重点污染区防渗措施： a、柴油发电机房设置在站房北侧，地面要求进行防渗、防腐处理。 b、站房也要对地面进行防渗、防腐处理。项目采用混凝土+HDPE膜进行防渗处理，重点污染防治区各单元防渗性能不低于6.0m厚，渗透系数应≤1×10-7 cm/s。 c、油罐区修建五面实体罐池，内壁采用“六胶两布”防渗处理，对埋地油罐内外表面采取特别加强级防腐。 ②对一般污染区防渗措施： 一般防渗区地面采取粘土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化。 综上所述，在采取上述防渗、防腐处理措施后，项目对地下水基本不会造成明显影响。 (4)噪声 项目噪声源主要为油气回收系统的回收泵运行产生的机械噪声及进出站车辆的交通噪声、备用柴油发电机。根据建设单位提供的资料，项目拟采用低噪声的回收泵，其1米处噪声级小于55dB(A)，站内进出的车辆速度较慢，其1米处噪声级小于70dB(A)。备用柴油发电机设在专门的设备房内，其噪声源强为95-105 dB(A)。 根据湖南精科检测有限公司于2019年3月26日-27日对永州市零陵区冶金加油站四周厂界及东面最近一户居民住宅处进行的现状监测数据，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周边居民影响不大，不会产生扰民影响。 (5)固体废物 固体废物主要为职工产生的生活垃圾、少量油罐清洗产生的废油水和油罐废油渣、擦拭残留油品的抹布及手套、餐厨垃圾。 ①生活垃圾排放量按0.5kg/人•d计，则该加油站员工每天产生的生活垃圾量为10kg，年产生垃圾量为3.65t；根据本项目加油站销售量可知，加油站每天给约60辆车加油，司乘人员按60人/天计，生活垃圾按每人0.1kg/d计，则司乘人员产生生活垃圾为6kg/d；本项目总计产生生活垃圾16kg/d，5.84t/a。 现有治理措施：本项目生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门进行处理。 本项目生活垃圾处理措施符合环保要求，无需整改，环评要求，生活垃圾日产日清，分类收集后交当地环卫部门清运处置。 ②含油抹布及手套：本项目含有抹布和手套的产生量约为2kg/a，属于危险废物（代码：900-041-49），根据《国家危险废物名录》（2016年版）中“危险废物豁免管理清单”：废弃的含油抹布及手套在混入生活垃圾条件下，可以全程不按危险废物管理，同生活垃圾一并由环卫部门统一清运处理。 ③油泥：地下储罐经过长期使用，在罐底积累的油泥需定时清除，油泥属于《国 家危险废物名录》(2016年)所列的危险废物(编号HW08)，项目地下双层钢质储油罐清洗频率为三至五年一次，每年清理油泥量约0.04t。项目油罐清洗委托专业清洗单位进行，清洗过程产生的油泥由直接带走集中处置，不在站内暂存。 ④隔油池废油：场地冲洗水和初期雨水在隔油沉淀池经处理会产生一定量废油，产生量 0.1t/a，隔油池废油属于《国家危险物名录》(2016年)所列的危险废物 （危险废物编号 HW08），项目隔油池清理由总公司委托专业人员采用吸毯或活性炭吸附去油，产生的废毯和废活性炭由清理人员带走集中处置不在站内暂存。 现有环境问题:本项目暂未设置规范的危废暂存间收集危险废物，且未委托有资质的单位进行处理未签订危废处置合同。 环评要求：建设一间符合规范的危废暂存间，危险废物由专用收集桶分类收集后暂存于危废间，定期交由有资质的单位进行清运处置，并签订危废处置合同，必须按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定报批危险废物转移计划。 ⑤餐厨垃圾：项目厨房餐厨垃圾主要为废弃的蔬菜、肉类清洗过程中产生少量 不能使用的废弃物以及剩饭菜等，项目餐厨垃圾产生量约0.7t/a。厨房产生的餐厨垃圾统一用餐厨桶收集，餐厨垃圾委托专业单位回收集中处理。 现有环境问题:本项目餐厨垃圾暂未委托专业单位回收集中处理，未签订回收处置合同。 环评要求：餐厨垃圾暂委托专业单位回收集中处理，并签订回收处置合同。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 储存、装卸、运输、加油 | 非甲烷总烃 | 637.18kg/a | 31.86kg/a |
|  | 厨房 | 油烟 | 少量 | 少量 |
|  | 加油车辆 | 汽车尾气 | 无组织排放，少量 | 无组织排放，少量 |
|  | 柴油发电机尾气 | SO2、烟尘和NOx | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水653.08t/a | COD | 产生浓度:260mg/l 产生量:0.062t/a | 含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一并入地埋式生化设施处理后用于站地绿化和周边景观用水，不外排 |
|  |  | NH3-N | 产生浓度：20mg/l 产生量：0.008t/a |  |
|  | 洗车废水 | SS、石油类 | 496.4m3/a | 初期雨水、洗车废水经自建污水处理系统处理后回用于站内绿化和车辆清洗，不外排 |
|  | 初期雨水 | SS、石油类 | 25.4L/s |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾、含油抹布及手套 | 5.842t/a | 0 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 0.7t/a | 0 |
|  | 工业固废 | 油罐废油渣和废油水 | 0.04t(3-5年清除一次) | 清洗废水、废油渣由油罐专业清洗公司全部拉走集中处理 |
|  |  | 隔油池废油 | 0.1t/a | 0 |
| 噪声 | 车辆、加油机等 | 噪声 | 车辆行驶：65-85dB(A)、鸣喇叭：75-105dB(A)，加油泵等设备噪声：60-70dB(A) | 65-85dB(A) |
| 主要生态影响 本项目施工期对区域生态环境影响较小，运营期“三废”得到了有效处理，不会对项目所在地的生态环境造成不良影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 由于本项目施工期已结束，施工期影响随之消除。故本次环评不再对施工期环境影响进行详细的评述。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 (1)评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据建设项目影响类型、污水排放量、排放方式，受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等确定评价等级，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》的规定，本项目水环境评价等级为三级B，评价等级判定见表7-7。根据HJ 2.3-2018第7.1.2条规定：水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。水污染影响型三级B评价主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价。 表7-7 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; --. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三 级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 综上，站内初期雨水、洗车废水收集后经自建污水处理系统(格栅+隔油池+沉淀池+砂滤器+回用池)处理后用于站内绿化和车辆清洗，不外排。本项目运输罐车的清洗由提供方进行定期清洗，不产生罐车清洗废水；地下双层钢质储油罐的定期清洗由具备相关资质的专业清洗公司清洗，所产生的废水、废油渣由油罐专业清洗公司全部拉走集中处理；生活污水须经地埋式一体化污水处理设施处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准用于站内绿化和周边景观用水，不外排。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定表注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。本项目水环境评价等级为三级B，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。 - 项目废水处理措施的可行性分析：排水系统采用雨污分流，站内绿化和车辆清洗用水对水质要求不高，废水经处理后可循环回用。站内初期雨水、洗车废水收集后首先利用机械格栅去除废水中存在的大颗粒SS和漂浮物后进入隔油池，隔油池处理含油废水的基本原理是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进入沉淀池，利用水的自然沉淀或混凝沉淀的作用来除去水中的悬浮物。再进入砂滤器过滤去除水中各种悬浮物、微生物、以及其他微细颗粒，最终达到降低水浊度；最后排入回用水池回用于站内绿化和车辆清洗用水。 - 本项目营运期废水主要为职工生活污水以及外来人员冲厕和洗手废水，职工生活污水产生量为597.23t/a；公厕污水排放量为55.85t/a；则生活污水及公厕用水最大排污量为653.08t/a。本环评建议建设单位在新建一座地埋式生化设施，间隙产生的地面冲洗水经隔油沉淀后与生活污水混合排入地埋式生化设施处理后用于站地绿化和周边景观用水，不外排。主要污染物产生浓度及产生量为：COD：260mg/L，0.17t/a；BOD5：180mg/L，0.118t/a；SS：200mg/L，0.131t/a；NH3-N：20mg/L，0.013t/a；动植物油：20mg/L，0.013t/a。经隔油池+一体化污水处理设施处理后废水中污染物浓度及排放量为COD：100mg/L，0.065t/a；BOD5：20mg/L，0.013t/a；SS：30mg/L，0.02t/a；NH3-N：15mg/L，0.01t/a；动植物油：10mg/L，0.007t/a。 厂区绿化面积约314.6m2，参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388-2014)，绿化用水量按照2L/d，则绿化用水量约0.63m3/d，项目西面水塘水域面积为4826.9m2，水深约为2-3m，为景观用水，项目营运期污水产生量为3.149m3/d；故项目生活污水处理达标后全部可用于绿化用水和周边景观用水，同时建议项目节约用水。 综上，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，污水对地表水环境影响小。地表水环境影响评价自查表见下表。 (2)对土壤和地下水的影响分析 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 R；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 R. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 £；其他 R; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 R； pH值 R；热污染 □；富营养化 □；其他 £; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B R; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 R；其他 □; 拟替代的污染源□; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 R. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 R；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 R；冬季 £; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 R. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 £；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 R；冰封期 春季 R；夏季 □；秋季 R；冬季 □; 水行政主管部门 R；补充监测 £；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 £；夏季 £；秋季 R；冬季 □; （水温、pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类）; 监测断面或点位个数 （2）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（3.0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 £；Ⅲ类 R；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 £；夏季 □；秋季 R；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 R；不达标 £ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 R；不达标 £ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 £：达标 R；不达标 £ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 R 不达标区 £. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （/）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD、NH3-N）; （/）; （/）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）; （/）; （/）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施 R；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 R；自动 □；无监测 □; 手动 R；自动 □；无监测 □. 监测点位; （/）; （/）. 监测因子; （/）; （/）. 污染物排放清单; R. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水导则》（HJ601-2016），加油站建设项目属于Ⅱ类建设项目，应开展地下水评价。地下水评价等级见下表。 表7-1 地下水环境评价工作等级 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 根据《环境影响评价技术导则地下水导则》（HJ601-2016）“表1 地下水环境敏感程度分级表”中的敏感程度的分级，本项目周边居民饮用水源为自来水，所在区域不属于分散式饮用水水源地，不属于集中式饮用水水源准保护区及及补给径流区、特殊地下水资源保护区及分布区，为不敏感区，同时建设项目属于Ⅱ类建设项目。根据上述评价工作等级分级表，本项目地下水评价工作等级为三级。 本项目用水采用自来水，项目厨房废水经隔油池处理后与生活污水一并排入地埋式生化设施处理后用作厂区内绿化和项目周边景观用水；故项目排水未与地下水有直接联系。 项目在正常工况下，不会污染地下水。加油站储油罐区对油罐的防漏和土壤的防渗问题最为关键，防止油站的油料跑、冒、滴、漏产生的渗漏进入土壤和区域地下水而造成污染影响。储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染是相当的严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法使用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程。石油类渗入区域土壤以及地下水产生的污染将是不可逆转的，其污染的影响将是长期的。 3)地下水污染防治措施 地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放。 主要包括在工艺、管道、设备及相关构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏；尽量“可视化”，做到污染物“早发现、早处理”。 ①输送油品的设备法兰及接管法兰的密封面和垫片适当提高密封等级，必要时采用焊接连接。设备的排净及排空口不采用螺纹密封结构，且不直接排放。 ②输送油品的泵选用无密封泵。所有输送油品的离心泵及回转泵采用机械密封，对输送重组分介质的离心泵及回转泵，适当提高密封等级（如增加停车密封、干气密封或采用串联密封等措施）。所有转动设备均提供集液盆式底座，并能将集液全部收集并集中排放。 ③双层管道应符合以下要求：a、双层管道的内层管应符合有关规定；b、采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求；c、采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm；d、双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通；e、双层管道系统的最低点应设检漏点；f、双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现；g、管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。 ④埋地工艺管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 ⑤储罐应设置具有高液位报警功能的液位仪。 ⑥管沟、危废暂存间进行重点防渗（重点防渗区渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），防渗材料采用2.0mmHDPE膜+防渗混凝土。危险废物暂存间地面基础须进行防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。同时要求设计有堵截泄漏的围堰。 ⑦定期对管道、设备、油、污水储存及处理构筑物检查，确保无“跑、冒、滴、漏”现象发生。 ⑧项目在站内地下水流向下游方向设置规范的地下水监测井一座，且与埋地油罐距离不应超过30m，并定期委托环境监测机构对地下水进行常规监测，确保地下水环境不受污染。 ⑨本项目应按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的有关规定，委托环境机构定期进行地下水日常监测。本项目常规监测因子和地下水日常监测因子及频次具体内容如下： 表7-2 地下水环境监测计划一览表 监测项目; 监测布点; 监测因子; 监测频次. 地下水监测; 本项目在站内地下水流向下游方向设置1个地下水监测井; 定性检测（肉眼观测、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法）; 1次/季度. 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚; 定性检测发现地下水存在油品污染时，立即启动；未发现问题则1次/季度. ①工程措施 项目在实施过程中对废水产生源点采取严格的防渗措施，项目各废水产排点均进行地面硬化处理，同时采取必要的事故废水收集措施，排水管网定期巡检，杜绝地下水污染隐患。 防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程。包括两部分内容：一是全站污染区参照相应标准要求铺设防渗层，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中；二是全站污染区防渗层内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，妥善处理。 本项目地下水防渗共分为重点防渗区、一般防渗区2个区，具体分区见表7-3。 表7-3 地下水防渗分区表 序号; 区域名称; 分区类别; 防渗措施. 1; 办公生活区以及站内道路; 一般防渗区; 水泥地坪硬化. 2; 卸油平台、加油区、储油罐区、污水处理系统、隔油池及管道; 重点防渗区; 2.0mmHDPE膜+防渗混凝土，防渗系数要求不低于1.0×10-10cm/s. ②管理措施 加强生产和设备运行管理，从原料产品储存、运输、污染处理设施等全过程控制产品泄露，采取行之有效的防渗措施，定期检查污染源项地下水保护设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。 本项目埋地油罐采用SF双层油罐，其回填料应符合规范要求，并按相关要求做好相应的防渗处理。可采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。环评对本项目地下水防治提出以下要求：①油罐采用防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做了“六胶两布”防渗防腐处理；在地下双层钢质储油罐周围设计了防渗漏检查孔、检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供了条件；还在储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。②加强设备检查与维护，防止油品的跑、冒、滴、漏；③加强日常监测与管理，杜绝项目含油废水直接外排。 项目采用的储油罐厚7mm，在埋地前，设备外表面及防护设施等均按《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923-1998)的规定除锈，除锈后按《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-96)的规定，刷氧煤沥青特加强级防腐，其干膜厚度不小于0.8mm。另外，埋地油罐在埋地前已建好水泥防渗池，油罐直接埋于防渗池中，地面设有观察井。一但发现油品外泄，可立即采取措施防止事故蔓延。综上，通过分区防渗措施后，项目各区域不会对地下水造成影响。 2、土壤环境影响分析与评价 本项目为加油站项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)中附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于土壤环境影响评价项目类别中的Ⅲ类。由于本项目占地规模≤5hm2，项目用地范围周边：西临新G207，东临康济大道，北面为围墙，隔围墙为商住楼，南面为公交车站，因此，判定项目所在地的敏感程度为较敏感，经查阅《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)中6.2.2.3 表4 污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。污染影响型评价工作等级划分表详见下表。 表7-4 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 3、环境空气影响分析 (1)油气 1)储罐小呼吸损失：项目储罐均为地埋卧式储罐，贮存过程储罐内温度变化很小，产生的小呼吸油气损失量极小，且项目所处位置，四周较开阔，通风条件良好，油气可以很快扩散稀释，对周围环境小。 2)项目加卸油时油罐大呼吸损耗的油气：经油气回收装置收集后排放量较小，且该部分油气的影响仅在加卸油过程才存在，项目所处位置，四周开阔，通风条件良好，卸油完成后，油气很快得到扩散稀释，油气影响将很快消失，因此，项目油罐大呼吸损耗的油气对周围环境影响较小。 3)加油作业损失：主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，且项目所处位置，四周较开阔，通风条件良好，油气可以很快扩散稀释，对周围环境小。 (2)估算模式 根据《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2018)中第5章相关大气评价等级判定相关内容要求，本环评采用估算模式对大气环境影响评价等级进行判定。其相关预测参数值见表7-5、表7-6。 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 56.14万人(2017年末). 最高环境温度℃; 39.7. 最低环境温度℃; -5.0. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离; /. 岸线方向; /. 筛选气象：项目所在地的气温记录最低-5℃，最高39.7℃，允许使用的最小风速为0.5m/s，测风高度10m，地表摩擦速度U*不进行调整。 地面特征参数：不对地面分扇区；地面时间周期按季；AERMET通用地表类型为城市；AERMET通用地表湿度为潮湿气候。 表7-6 筛选气象地面特征参数表 序号; 扇区; 时段; 正午反照率; BOWEN; 粗糙度. 1; 0-360; 冬季（12,1,2）*; 0.35; 0.5; 1. 2; 0-360; 春季（3,4,5）; 0.14; 0.5; 1. 3; 0-360; 夏季（6,7,8）; 0.16; 1; 1. 4; 0-360; 秋季（9,10,11）; 0.18; 1; 1. 表7-7 评价因子和评价标准表（小时均值） 评价因子; 标准值(mg/m3); 标准来源. 非甲烷总烃; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 预测源强参数见表7-8，估算结果见表7-9。 表7-8 面源估算模式计算参数 项目; 排放速率（kg/h）; 面源长度(m); 面源宽度(m); 有效排放高度 (m); 大气 稳定度; 最小风速; 排放 工况. 非甲烷总烃; 0.031; 38; 28; 2; 中性; 0.5; 正常. 表7-9 非甲烷总烃不同距离下的浓度增量与占标率 距离(m); 非甲烷总烃. 浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 10; 115.06; 5.75. 22; 130.6; 6.53. 25; 119.88; 5.99. 42; 51.264; 2.56. 50; 39.699; 1.98. 100; 14.818; 0.74. 150; 8.403201; 0.42. 200; 5.6288; 0.28. 225; 4.7801; 0.24. 250; 4.1297; 0.21. 300; 3.2092; 0.16. 400; 2.159; 0.11. 500; 1.5932; 0.08. 600; 1.2387; 0.06. 700; 1.0016; 0.05. 800; 0.8334; 0.04. 900; 0.70875; 0.04. 1000; 0.61319; 0.03. 1500; 0.35149; 0.02. 2000; 0.23693; 0.01. 2500; 0.17452; 0.01. 项目油气（非甲烷总烃）在22米处的浓度增量最高，浓度为130.6μg/m3，占标率为6.53%<10%，经自然扩散后，非甲烷总烃浓度增量下降明显，确定评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 表7-10 项目非甲烷总烃在敏感点最大浓度增量距离与估算结果 预测点; 距离(m); 非甲烷总烃. 浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 项目东面陈家湾居民; 42; 51.264; 2.56. 项目北面沙沟湾社区居民; 230; 4.7801; 0.24. 根据以上预测结果可知，离项目厂界最近距离的敏感点东面居民42m处的民宅(距离油罐区约50m)，其非甲烷总烃浓度增量为51.264μg/m3，占标率为2.56%；距离项目厂界230m处的北面居民(距离油罐区约238m)，其非甲烷总烃浓度增量为4.7801μg/m3，占标率为0.24%；均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准要求。因此，非甲烷总烃对本项目项目东面陈家湾、项目北面沙沟湾社区居民及周边环境空气质量影响较小。 综上，大气环境影响评价自查表详见下表。 表7-11 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长5-50km□; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500-2000t/a□; ＜500t/aR. 评价因子; 基本污染物（TSP） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准; 附录D R; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区 R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测£. 现状评价; 达标区£; 不达标区R. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源R 现有污染源£; 拟替代的污染源£; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他£. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5-50km□; 边长=5km£. 预测因子; 预测因子（TSP、非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5£. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%£; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%£; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（0.5）h; C非正常占标率≤100%£; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标£; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; K＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：(PM10、非甲烷总烃); 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（SO2、PM10、NO2、非甲烷总烃）; 监测点位数（2）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物：(0)t/a; VOCs：(0.271)t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. (2)大气环境防护距离 项目大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） “8.7.5.1对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”的规定，结合本项目表7-4预测结果可知，本项目新增污染源正常排放下污染物贡献值叠加值均满足相应环境质量标准要求，因此，建设项目不设置大气环境防护区域。无组织排放大气污染物可满足环境控制要求。 根据《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007规定，应采取以下控制措施： 1)卸油油气排放控制 ①应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。②卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖。③连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油。④所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀。⑤连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。⑥未采取加油和储油油气回收技术措施的加油站，卸油时应将量油孔和其他可能造成气体短路的部位密封，保证卸油产生的油气密闭置换到油罐汽车罐内。 2)储油油气排放控制 所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气。 3)加油油气排放控制 ①加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。②油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%。③新、改、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。④加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。⑤油气回收系统供应商应向有关设计、管理和使用单位提供技术评估报告、操作规程和其他相关技术资料。⑥应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。⑦当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。 根据《永州市大气污染防治行动计划》，所有加油站均要安装油气回收装置，开展VOCS的综合治理。项目按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）和《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求，在卸油和加油时，采用密闭收集为基础的油气回收方法进行了控制。该系统的作用是将加油站在卸油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送至储油库中回收变成汽油。类比同类加油站，经处理后的油气排放浓度远小于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值25mg/Nm3的标准。 综上，为减少挥发烃对大气的污染，可采用不同的储油设备及油罐装卸料工艺，来减少烃类气体的排放量。另外还可通过使用较好的呼吸阀，设置卸油和加油油气回收系统，大幅度地减少烃类有机物的排放量。只要控制措施到位，加油站油气等污染较少，对大气污染小。 由于本项目属于易燃易爆行业，所以本评价要求站内必须做好以下大气防护安全措施以及大气治理措施： 1)应遵循加油站内部安全距离要求，地埋式储存油罐旁边设立警告牌，防止事故的发生；气瓶车停车位四周拟设链式活动防撞栏。 2)加油机顶棚不应采用可燃材料建造，车辆入口和出口应分开设置，且站内道路不应采用沥青路面等等； 3)严禁将油罐设在室内、地下室内及半地下室内，加油机必须露天设置，以杜绝油罐、加油机万一发生泄漏，油气在室内集聚达到爆炸浓度，造成火灾爆炸事故； 4)油罐车卸油必须采用密闭式卸油方式，油罐进油管应向下伸至距罐底0.2m处，最大限度地防止油品入罐时的油气挥发； 5)汽油罐与柴油罐通气管应分开设置，管口应高于地面4m以上（沿建筑物墙柱向上敷设时应高出建筑物顶面1.5m），以防止挥发性油气在地面集聚，达到爆炸浓度。同时，油罐通气管口应安装阻火器，以防止火星从管口进入油罐，造成油罐火灾爆炸事故； 6)每个储油罐上设置通气管，同时安装阻火器，油罐埋至地下0.5m处，四周填砂充实；地表上种植草坪，采用密闭卸油，卸油管与油罐进油管要求快速连接； 7)设备及油罐装卸工艺的影响 根据有关资料，加油站采用的设备及油罐装卸采取的工艺不同，烃类有害气体的排放量也不同。具体如下： ①根据资料记载，内浮顶油罐大呼吸排气的油气浓度只有拱顶式油罐的7%；小呼吸排出的气体中油气浓度只有拱顶式储油罐油气浓度的0.01%。因此，采用内浮顶式储油罐代替拱顶式储油罐可使柴、汽油呼吸损失减少93%左右。 ②采用地埋式工艺安放储油罐，有助于保持油罐的恒温，减少烃类物质的排放。 通过以上分析，本项目运营期在加油站油罐车进行卸油时，将在短时间内（每月1-3次，每次20-60分钟），对距离项目周边空气环境产生一定影响。但通过采取先进的设备和装卸工艺，以及加强管理，可以尽量减小其影响并将其控制在相关标准允许的范围内。 8)对进出该区域的汽车，要求按规定用无铅汽油，同时安装尾气净化设施控制汽车尾气污染；对管理人员进行交通疏导方面的技能培训或安排专职交通疏导人员，及时合理地疏导汽车的出入，尽量保持站内通畅，减少汽车尾气对四周环境的影响。 综上，采取以上措施后，分析认为项目营运期对大气的影响很小。 (2)机动车辆尾气：机动车辆尾气主要是机动车辆在启动过程中的怠速及慢速(5km/h)行驶时排放的废气，进出车辆的尾气排放量较少，本项目厂区处于宽敞地带，通风条件较好，汽车尾气随大气扩散稀释，对周围大气环境影响小。 (3)备用柴油发电机产生的烟气：项目配备1台柴油发电机作为项目备用电源，主要是用于临时停电应急供电，日常使用频率较低，且污染物排放浓度较低；项目所在地永州市零陵区供电比较正常， 因此备用柴油发电机的启次数不多。由于使含硫量低的轻质柴油，在加强运行操作管理的情况下，燃烧较为完全，柴油发电机烟气经专用烟道在屋顶高空达标排放，对外环境影响小。 (4)厨房油烟：项目厨房设置在远离加油区的辅助用房内，根据业主提供的初步资料，厨房煮食产生的废气为饮食油烟，因项目厨房用餐人数只有20人，类似于家庭小型烹煮人，本项目配套烟罩面积小于1.1m2，不适用于《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB18483-2001)。项目厨房油烟经抽油烟机收集后排放，对周边环境影响较小。 4、声环境影响分析 项目噪声源主要为油气回收系统的回收泵运行产生的机械噪声及进出站车辆的交通噪声、柴油发电机。为了减轻噪声对加油站周边声环境的影响，项目拟选用的油气回收泵为低噪声设备，进出站的机动车辆均为慢速行驶，业主单位在加油站入口处设置了减速带及禁止鸣笛标志。柴油发电机设在专门的设备房内，设备房采用吸声消声材料处理。所有有振动的设备均设减振基础或吊架，接管设柔性减振接头。建设单位对噪声较大的机房拟采用特殊处理以将其与建筑的其他部分隔离，包括采用双层墙夹吸音材料、双道门等。且发电机仅在停电时运行，使用频率较低。因此，对居民点及周围空气环境影响小。项目南面、北面、西面设置了围墙，设备机械噪声及车辆交通噪声经墙体阻隔及空间距离衰减后，项目四周厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准，对周边声环境贡献值低，对周围环境影响较小。 5、固体废物影响 职工日常活动产生生活垃圾量为5.84t/a，含有抹布和手套的产生量约为2kg/a，废弃的含油抹布及手套在混入生活垃圾条件下，可以全程不按危险废物管理，同生活垃圾一并由环卫部门统一清运处理，得到妥善处置；项目餐厨垃圾产生量约0.7t/a，统一用餐厨垃圾桶收集后委托专业单位回收集中处理。项目地下双层钢质储油罐清理油泥量约 0.04t/a。油泥属于《国家危险废物名录》(2016年)所列的危险废物(编号HW08)，项目油罐清洗委托专业清洗单位进行，清洗过程产生的油泥由直接带走集中处置，不在站内暂存。隔油池废油产生量 0.1t/a，隔油池废油属于《国家危险物名录》(2016年)所列的危险废物 (危险废物编号 HW08)，项目隔油池清理由总公司委托专业人员采用吸毯或活性炭吸附去油，产生的废毯和废活性炭由清理人员带走集中处置不在站内暂存。经采取以上措施后，固废对周围环境影响较小。 6、环境风险分析及防范措施 本项目主要风险来自汽油、柴油的泄漏和火灾可能带来的环境影响。本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，并结合本项目实际情况，对本项目可能发生的事故进行风险识别，同时针对最大可信风险事故对环境造成的影响进行分析及评价，对此提出事故应急处理计划和应急预案，以减少或控制本项目事故发生频率，减少事故风险对环境的危害。 (1)项目风险调查 加油站主要经营汽油及柴油的销售，按《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)对本项目涉及的物质进行危险性识别，筛选环境风险评价因子。本项目主要设计的风险评价因子为汽油、柴油，汽油和柴油主要的理化性质及危险特性见表7-12、表7-13。 表7-12 汽油的理化性质及危险特性表 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表7-13 柴油的理化性质及危险特性表 标 识; 中文名: 柴油; 英文名：Diesel oil；Diesel fuel. 分子式：/; 分子量：/; 分子式：/. 危规号：/; RTECS号：; 危规号：/. 理 化 性 质; 性状：稍有粘性的棕色液体. 熔点(℃)：-18; 溶解性：/. 沸点(℃)：282-338; 饱和蒸气压(kPa)：/. 临界温度(℃)： /; 相对密度：(水=1)：0.84-0.9，（0＃柴油0.84-0.86）； (空气=1)：/. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃烧性：助燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳. 闪点(℃)：38; 最小引燃能量(mJ)：. 爆炸极限(V%)：/; 稳定性：稳定; 爆炸极限(V%)：/. 自燃温度(℃)：257; 禁忌物：强氧化剂、卤素。. 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 标准; 车间卫生标准：中国MAC(mg/m3)/；短时接触容许浓度限值 (mg/m3)：/. 毒性; LD50：/ LC50：/. 对人 体危害; 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 环境危害; 对环境有危害，对水体和大气可造成污染. 急 救; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。. 防 护; 工程控制：密闭操作，注意通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿一般作业防护服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄 漏 处 理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮 运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 2)风险识别及风险场所识别 风险识别：本项目主要为汽油、柴油销售。汽油属易燃易爆物质，其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火或高热容易引起火灾爆炸，对附近的人群健康和动植物正常生长造成危害，造成环境污染事故。柴油属可燃液体，闪点较高，一般情况下不容易引起火灾爆炸等危害。因此本项目主要危险因素为汽油、柴油的泄露和汽油的火灾、爆炸。 风险场所识别：项目风险场所主要为储罐区、加油棚及卸油点。 ①储罐区：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。 ②加油棚：加油棚为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。 ③卸油作业点：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 (2)风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一中危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质是，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=∑qi/Qi 式中：qi——每种危险物质的最大存在总量，t； Qi——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，该Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1对主要化学品进行重大危险源辨识，具体情况详见下表。 表7-14 风险因子计算表 序号; 原料名称; 危险性分类; 临界量（t）; 最大储存量(t); 比值Qi. 1; 汽油; 易燃液体; 2500; 45; 0.018. 2; 柴油; 易燃液体; 2500; 36; 0.0144. 注：上表成品油储罐冲装系数取0.9，汽油密度取0.79，柴油密度取0.85。 由上表的辨识结果：拟建项目Q=0.0324，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C确定，该项目环境风险潜势为Ⅰ. 评价等级：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分表（表7-22）可知，本项目潜势为Ⅰ时环境风险仅进行简单分析即可。 评价工作等级判别见下表。 表7-15 评价工作级别判定表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. (3)事故类型分析 本工程的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、加油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 1)火灾与爆炸 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：油类泄漏或油气蒸发；有足够的空气助燃；油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。 造成火灾及爆炸的原因： ①加油作业人员操作不当，其他人员不能遵守加油站的相关规定，导致油品发生火灾或爆炸事故； ②跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气周围汽油密度较大，达到爆炸极限，遇火源可能产生的事故； ③避雷系统缺陷产生的雷击火花，造成油品发生火灾或爆炸事故。 2)油罐溢出、泄漏事故 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下： ①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出； ②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出； ③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下： ①输油管道腐蚀致使油类泄漏； ②由于施工而破坏输油管道； ③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏； ④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 (4)风险分析 1)火灾事故影响分析 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014年局部修订版)，采用卧式油罐埋地设置比较安全。卧式油罐的火灾，均在打开人孔盖后在人孔口部燃烧，火势不大，用小型灭火器就可迅速扑灭。其主要原因是罐内的油蒸气浓度均处于爆炸极限以下，因此燃烧时不会爆炸。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少，即使油罐发生着火，也容易扑救，影响一般局限于加油站场区内，对周边环境影响小。 2)油罐溢出、泄漏影响分析 本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行设计与施工，储油罐周围修建防油堤，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。项目油罐较小，均为30m3，若发生事故，溢出、泄漏油量较少，由于受防油堤的保护，渗漏出的成品油将被收集在防油堤内，只要加强防油堤的防渗漏设计，溢出、泄漏油量将被收集到防油堤内，不会对周边地表水体产生不利影响。 储油设施的事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水、滑坡等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。 这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。对油库及加油站由于自然灾害引起环境污染的防治，最好的办法是采取预防的措施。 ①对地质结构进行勘察，避免将油库建在断裂带上，给油库及加油站的正常运行埋下隐患； ②严格设计规范，提高油库基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生渗漏。 ③对易发生泄露的部位实行定期巡查制度，及时发现问题并解决问题。 ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 ⑤建立健全的安全、环境管理系统及高效的安全机制，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ⑥油罐采用双层罐，同时可采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面采用防渗防腐材料处理；下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染；储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。 加油区及场地采用抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实。对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的。 含油废水外渗对周边的影响： 站区场地冲洗废水及初期雨水外渗时会对周边土壤、潇水、地下水环境造成油污染。建设方现对站区路面、隔油池及沉淀池采用混凝土防渗处理，可以有效防止站区含油废水外渗对周边环境的影响，要求建设方在储油罐边设置了观测井。 3)对大气环境的污染风险 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，可及时发现储油罐渗漏，因此油品渗漏量较小，且储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 4)急性中毒 由于柴油对人体也有一定的危害性，一旦出现大量油品泄漏，不但会引发火灾爆炸事故，也有可能发生急性中毒事故。 5)防雷装置 加油站已经安装规定的防雷装置，避免雷雨天容易造成设备损坏，如果产生电火花，就容易引起火灾。 加油站属易燃易爆场所，如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是汽、柴油泄露，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。 6)加油站着火或爆炸对环境的影响 本项目加油站油罐区如发生燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染。油罐区和加油站爆炸或着火事故是存在的，建设单位应把储油设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保油罐区和油站不发生火险。 (5)事故防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生，项目还应加强安全管理。因此，项目在运营中应按以下方面不断加强安全管理： 1)购买的设备应具有相应资质的生产单位的合格产品，设计安装应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），2014年局部修订版要求。 2)放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。 3)油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。 4)加油站设置符合标准的灭火设施，防腐设计及建设符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012，2014年局部修订版中的相关要求。 5)装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 6)建议设置地埋油罐的防渗池，在油罐外围起到二次防渗保护作用，防渗池应采用防渗混凝土浇注为一体。 7)加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄露对周围大气、土壤、水环境造成危害。 8)建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 9)对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。 10)做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。建议消防配备：8台加油机至少应设置不少于8只4kg手提式干粉灭火器或4只8kg手提式干粉灭火器；地下储罐设35kg推车式干粉灭火器1个，同时配备灭火毯2块，沙子2m3。 11)加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 12)从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在以后的经营过程中根据AQ3010-2007《加油站作业安全规范》对本站安全管理要求进行完善。 13)加油站安全评价：本项目已取得了永州市安全生产监督管理局《永州市零陵区冶金加油站安全条件审查意见书》(永安监危化项目安条审字[2016]16号)：项目位于永州市零陵区朝阳办事处青角井村，同意本项目通过安全条件审查。本环评建议项目防护距离以安全预评价报告中的安全防护距离为准，项目建设单位严格落实好安全预评价报告及其安全条件审查意见书的内容并采取相应的安全防范措施。 (6)风险管理要求 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： 1)加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 2)把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来。 3)对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 4)建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 (7)应急预案 1)加油站火灾爆炸应急预案 A、预案启动 ①加油站发生火灾爆炸事件时，本预案开始启动。本预案涉及的火灾爆炸事件指加油站要害（重点）部位、关键装置、储存设施、输送管线、在工作场所内的运输油品的汽车等交通工具发生的火灾爆炸事件。 ②当事态扩大，加油站应急小组无法控制且危及应急人员生命安全时，应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域警戒，等待分公司应急指挥中心和政府救援机构到来，配合做好抢险工作。 B、应急储备物资 ①消防器材：灭火器（35kg推车式干粉灭火器、4kg干粉灭火器、4kg二氧化碳灭火器）、石棉被、消防沙、消防铲、防爆应急工具等 ②急救物资：急救箱、药品、绷带、警戒线等。 C、应急方案分类 表7-16 油罐车罐口起火扑救方案 油罐车罐口起火扑救方案; 指挥长; 人员; 第一步; 第二步; 第三步. 驾驶员; 立即停止卸油作业; 关闭卸油阀门，拆下卸油胶管，防止管线连接处油品跑冒滴漏引起更大火灾; 根据情况用石棉被、黄沙覆盖或围堵附近下水道口，防止油品跑冒渗漏. 计量员; 立即使用就近灭火器、石棉被等灭火器材到油罐车罐口处迅速灭火; 同时大声报告火警，以求支援。. 应急 抢险员; 立即停止加油作业; 速度赶到起火处，使用灭火器、石棉被等配合灭火. 疏散 救护员; 切断加油站电源、停止营业，疏散站内加油车辆和无关人员; 对现场受伤者实施救护，及时送往医院; 保证加油站进出口和消防通道畅通，迎接政府应急抢救人员. 通讯 联络员; 立即按响加油站警报器; 立即向上一级应急指挥中心报告，视火情向119、120报警。; 负责火场工作中所有的物质、器材的保障. 表7-17 加油现场车辆起火扑救方案 加油站现场车辆起火扑救方案; 指挥长; 人员; 第一步; 第二步; 第三步. 应急 抢险员; 立即停止加油作业，准备消防器材; 若车辆电器短路或其它原因引起火灾时，立即将车推出站外; 使用消防器材进行扑救. 若车辆油箱口着火，立即停止加油，用石棉被或其它覆盖物将油箱口堵严，窒息灭火. 若摩托车发动机着火时，应立即停止加油，先设法将油箱盖盖上。; 使用消防器材扑救. 疏散 救护员; 切断加油站电源、停止营业，疏散站内加油车辆和无关人员; 对现场受伤者实施救护，及时送往医院; 保证加油站进出口和消防通道畅通，迎接政府应急抢救人员. 通讯 联络员; 立即按响加油站警报器; 立即向上一级应急指挥中心报告，视火情向119、120报警。; 负责火场工作中所有的物质、器材的保障. 表7-18 电器设备起火扑救方案 电 器 设 备 起 火 扑 救 方 案; 指挥长; 人员; 第一步; 第二步; 第三步. 疏散 救护员; 切断加油站电源、停止营业，疏散站内加油车辆和无关人员; 对现场受伤者实施救护，及时送往医院; 保证加油站进出口和消防通道畅通，迎接政府应急抢救人员. 应急 抢险员; 立即停止加油作业，准备消防器材，切断起火电器的电源; 立即取下就近灭火器、石棉被等灭火器材迅速将火扑灭。严禁用泡沫灭火器或水（包括湿棉被）等进行灭火。. 疏散 救护员; 立即停止加油作业，准备消防器材，当无法切断起火电器电源时; 灭火者应身着耐火绝缘鞋、服装、防止身体直接接触电源附近金属、电线、地面、墙柱等，以免触电。; 用干粉灭火机或二氧化碳灭火机直接向闸门、开关、电线或电动机上的火源喷射灭火。创造条件，尽快切断电源，然后全面灭火。. 通讯 联络员; 立即按响加油站警报器; 立即向上一级应急指挥中心报告，视火情向119、120报警。; 负责火场工作中所有的物质、器材的保障. 2)加油站跑冒油品应急预案 A、预案启动条件 ①加油站发生油品泄漏事件时，本预案开始启动。本预案涉及的油品泄漏事件指在加油站发生的成品油管线、容器泄漏事件。 ②当事态扩大，加油站应急小组无法控制且危及应急人员生命安全时，应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域警戒，等待分公司应急指挥中心和政府救援机构到来，配合做好抢险工作。 ③当油品泄漏引发火灾爆炸时，立即启动《火灾爆炸应急预案》。 B、应急储备物资 ①消防器材：灭火器（35kg推车式干粉灭火器、4kg干粉灭火器、4kg二氧化碳灭火器）、石棉被、消防沙、消防铲、防爆应急工具等。 ②急救物资：铝质或铜质容器、吸油毡、棉纱、防护手套、急救箱、药品、绷带、警戒线等。 C、应急方案分类 表7-19 卸油过程中发生跑冒油应急方案 卸油过 程中发生跑冒油应急方案; 指挥员; 人员; 第一步; 第二步; 第三步. 驾驶员; 立即停止卸油作业; 关闭卸油阀门，拆下卸油胶管，防止管线连接处油品跑冒滴漏; 根据情况将车辆推出卸油现场到安全区域. 疏散 救护员; 立即按响加油站警报器，划定危险区域、警戒范围并实施警戒，严防火种入内; 疏散加油站内加油车辆和无关人员、保证加油站进出口和消防通道畅通; 负责加油站危险区域警戒，迎接政府应急抢救人员. 疏散 救护员; 立即按响加油站警报器，划定危险区域、警戒范围并实施警戒，严防火种入内; 疏散加油站内加油车辆和无关人员、保证加油站进出口和消防通道畅通; 负责加油站危险区域警戒，迎接政府应急抢救人员. 应急 抢险员; 停止加油作业，做好自身防护，准备好消防器材和抢救物资，根据情况用石棉被、黄沙覆盖或围堵附近下水道口，防止油品跑冒渗漏至站外。; 跑冒油料较少时，用消防沙直接覆盖吸收泄漏油料。如果跑冒油品较多，用铝制容制、棉纱、吸油毡、锯末等进行回收，严禁用铁制、化纤、塑料等易产生静电火花的器具进行回收; 用消防沙等覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净，用清水将地面泄漏余油冲洗，回收至就近的隔油池，并将妥善处理吸油物品及油迹，防止造成新的污染. 计量员; 指挥回收现场的跑冒油品，向指挥汇报油品跑冒情况; 检查卸油区及站周边排水系统是否有油品泄漏，计量确定跑、冒油损失数量，做好记录台帐。. 通信 联络员; 立即按响加油站警报器; 立即向上一级应急指挥中心报告，视危险程度向119、120报警。; 负责应急工作中所有的物质、器材的保障. 表7-20 油罐渗漏应急方案 油罐渗漏应急方案; 指挥员; 人员; 第一步; 第二步; 第三步. 计量员; 经核对发现油罐渗漏后，及时向站长（指挥）报告; 站长接到报告视情况轻重，速度组织复查，查实后向上级主管部门报告具体情况; 停止渗漏油罐相对应的加油机加油. 应急 抢救员; 采取现场安全防范措施; 根据分公司应急指挥中心制定的方案，将渗漏油罐油品输转到其他容器内. 疏散 救护员; 划定危险区域、警戒范围并实施警戒; 疏散加油站内加油车辆和无关人员、保证加油站进出口和消防通道畅通. 表7-21 管线渗漏造成跑冒应急方案 管线渗漏应急方案; 指挥员; 人员; 第一步; 第二步; 第三步. 计量员; 经核对发现管线渗漏后，及时向站长（指挥员）报告; 站长接到报告视情况轻重，速度组织复查，查实后向上级主管部门报告具体情况。; 停止渗漏管线相对应的加油机加油. 应急抢救员; 采取现场安全防范措施; 根据分公司应急指挥中心制定的方案，做好自己的工作. 疏散救护员; 划定危险区域、警戒范围并实施警戒; 疏散加油站内加油车辆和无关人员、保证加油站进出口和消防通道畅通. 7-22 加油时跑冒油应急方案 加油时跑冒油应急方案; 指挥员; 人员; 第一步; 第二步; 第三步. 疏散救护员; 立即根据实际情况，划定危险区域、警戒范围并实施警戒，防止火种入内; 疏散危险区域的车辆和无关人员. 应急抢险员; 停止加油作业，准备好消防器材，将事件报告加油站领班或站长; 清理中跑冒油现场，防止跑冒油料发生火灾事故，; 站长或领班与顾客协商跑冒油料所带来的损失并妥善处理，向顾客道歉. 通信联络员; 立即按响加油站警报器; 立即向上一级应急指挥中心报告，视危险程度向119、120报警。; 负责应急工作中所有的物质、器材的保障. 3)风险分析结论 本项目为新建项目，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出来的环境风险措施与管理的要求实施，员工严格遵照国家有关规定生产、操作，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低。在采取相应的预防措施，并加强管理后预计本项目发生各类事故的机率很小，环境风险影响属可接受水平。 根据以上分析内容，本项目环境风险简单分析内容及环境风险评价自查表见下表。 表7-23 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 汽油; 柴油. 存在总量/t; 45; 36. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数_140_人; 5km范围内人口数_/_人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; _______人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1□; F2□; F3£. 环境敏感目标分级; S1□; S2□; S3£. 地下水; 地下水功能敏感性; G1□; G2□; G3□. 包气带防污性能; D1□; D2□; D3□. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q＜1£; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q＞100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4£. P值; P1□; P2□; P3□; P4£. 环境敏感程度; 大气; E1□; E2R; E3□. 地表水; E1□; E2□; E3£. 地下水; E1□; E2□; E3□. 环境风险潜势; IV+□; IV□; III□; II£; IR. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级£; 简单分析R. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害R; 易燃易爆R. 环境风险类型; 泄漏R; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放R. 影响途径; 大气R; 地表水R; 地下水□. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法R. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX□; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围_/__m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围_/__m. 地表水; 最近环境敏感目标_/__，到达时间__/_h. 地下水; 下游厂区边界到达时间_/_d. 最近环境敏感目标_/_，到达时间__/_d. 重点风险防范措施; （1）放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。 （2）油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。 （3）装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 （4）双层油罐夹层设置渗漏检测系统，含检测仪、报警系统等，发现泄漏及时采取措施。 （5）按有关规范要求，在油罐区设置油品泄漏观测井，本项目自建供水水井兼作检测井。 （6）加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄漏对周围大气、土壤、水环境造成危害。 （7）建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 （8）对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。 （9）做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火，按《汽车加油站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）和《建筑灭火配置设计规范》（GB50140-2005）要求配备必要的消防器材。 （10）加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在今后经营过程中根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）对本站安全管理要求进行完善。本项目运行过程中存在着火灾、爆炸、油罐溢出、泄漏等风险，建设单位必须严格按照有关规范标准的要求对储罐进行监控和管理，同时做好油品的仓储、运输管理。在严格落实安评安全措施及本评价所提出的安全设施其他相应的安全对策后，可将项目风险事故发生概率及事故对周围环境影响降至最低。 (11)发生火灾事故时应关闭地面雨水转向阀，事故救援后地面冲洗产生的废水经隔油池处理后排入市政污水管网，禁止含油污水直接排入周边雨水管网； (12)事故应急池及处置措施； (13)事故应急预案备案、演习； (14)主要应急应变措施。. 评价结论与建议; 根据本项目的原辅料清单以及生产工艺，项目建成运行后可能的环境风险事故为泄露、火灾爆炸，危险物质为汽油、柴油，主要分布于油罐及加油机，在采取严格有效的事故防范措施并制定相应的应急预案的基础上，可将本项目的事故概率和事故情况的环境影响降至最低，不会影响周边环境以及敏感点正常生活. 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项. 7、项目环保设施竣工验收及环保投资 依据《建设项目环境保护设计规定》，环保设施包括：凡属污染治理和环境保护所需的设施装置；属生产工艺需要又为环境保护服务的工程设施；为保证生产有良好的环境所采取的防火防爆、绿化设施等。根据以上原则，项目设计中的环保措施包括废气处理措施、废水治理措施、废弃物处理措施和消防措施、厂区绿化等。本项目总投资100万元，其中环保投资31.2万元，占工程总投资的31.2%。本项目环保设施竣工验收内容及环保投资详见下表。 表7-24 项目环保设施竣工验收内容及环保投资一览表 阶段; 验收内容; 环保投资 (万元); 验收 要求. 运营阶段; 噪声; 设立减速带和禁鸣标志，采用专门的设备房，并采用吸声消声材料；发电机座设有良好的减震垫；进、尾气管进出机房处用软接; 3.6; 达到设计和环评报告中提出的要求. 废气; 油气回收装置、密闭卸油装置，油气回收在线监测系统; 8.6. 备用柴油发电机：经专用烟道在屋顶高空达标排放; 0.4. 厨房油烟经油烟机收集后排放; 0.6. 废水; 隔油池（4m3）、化粪池、地埋式污水处理设施（4m3）、罩棚边缘地面设有排水沟、埋地油罐应设有水泥防渗池，地面设有观察井; 10.8. 地下水监控井; 建在油罐下方砖混槽内; 0.5. 固体废物; 生活垃圾、含油抹布及手套统一收集，送垃圾填埋场填埋; 1.2. 餐厨垃圾; 用餐厨桶收集，委托专业单位回收集中处理; 0.5. 油罐区油泥; 委托专业清洗单位进行，清洗过程产生的油泥由直接带走集中处置; 2. 隔油池废油; 由总公司委托专业人员采用吸毯或活性炭吸附去油，产生的废毯和活由清理人员带走集中处置不在站内暂存. 风险防范; 采取防火、防爆等措施，配备灭火器、灭火毯，设置干沙池；设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志等; 3. 合计; 31.2. 8、产业政策符合性分析 本项目主要从事柴油、汽油的零售，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》(国家发改委第2013年第21号令)，本项目的生产能力、工艺和产品均不属于该目录中限制或淘汰之列；同时项目也不属于国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月23日发布的《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中所列禁止或限制的工艺技术、装备的建设项目。因此，本项日建设符合国家和地方的产业政策。 9、规划相符性与选址合理性 本项目用地不在城市规划范围内，根据永州市零陵区城乡规划分局出具的建设项目选址证明(详见附件)，本项目建设符合城乡规划的要求。本项目已取得了湖南省商务厅成品油零售经营批准证书(编号为:湘油零售证书第1001021号，详见附件)，批准永州市零陵区冶金加油站（普通合伙）从事成品油零售业务。 根据《湖南省成品油分销（零售）体系“十三五”行业发展规划》，“依据对成品油消费规模、汽车保有量预测的基础上，分别对现有加油站及规模进行合理调整，对新增加油站及规模进行科学规划，使加油站总量和供油能力有较大增加，适应社会经济发展需要”。本项目符合湖南省成品油分销（零售）体系“十三五”规划。 项目东临康济大道，西边线距新G207 11m，交通便利；项目周边50m内无公共建筑物、明火或散发火花地点、架空通信线及民用建筑物；项目区环境敏感程度低；项目选址基本符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012，2014年局部修订版，选址较为合理。 10、与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）的符合性分析： 根据项目外环境关系和项目总平面布置图，本项目符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订版）中“4、站址选择”明确规定了加油站的站址选择要求，详见下表。 表7-25 本项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》对比表 序号; 规范要求; 本项目; 备注. 1; 加油站的站址选择，应符合城乡规 划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。; 本项目选址符合永州市城市总体规划，满足环境保护和防火安全要求，位于交通便利的新G207西侧。; 符合. 2; 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油站、CNG 加气母站；在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油站、CNG 加气母站。; 本项目位于永州市零陵区郊区，不属于城区中心，且本加油站属于二级站; 符合. 3; 城市建成区内的加油站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。; 本项目位于新G207西侧11m处，北面为乡村公路，南面及东面均为荒山，隔荒山有部分民房，基本符合规范要求。; 基本符合. 4; 架空电力线路不应跨越加油站的加油作业区。; 无电力架空线跨越加油站的加油作业区; 符合. 本项目的选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订版）中规定中站址选择。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订版)，只要站内各设施满足规范中表5.0.13-1要求的安全距离，项目在此建设加油站是符合规范要求的。 本项目汽油、柴油设备与站外建(构)筑物的防火间距与规范要求对比情况见表7-26、表7-27。 表7-26 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距(m) 站外建（构）筑物; 站内汽油设备. 埋地油罐; 加油机、通气管管口. 二级站. 无油气回收系统; 有卸油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统; 无油气回收系统; 有卸油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统. 重要公共建筑物; 50; 40; 35; 50; 40; 35. 明火地点或散发火花地点; 25; 20; 17.5; 18; 14.5; 12.5. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 20; 16; 14; 16; 13; 11. 二类保护物; 16; 13; 11; 12; 9.5; 8.5. 三类保护物; 12; 9.5; 8.5; 10; 8; 7. 甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐; 22; 17.5; 15.5; 18; 14.5; 12.5. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 16; 13; 11; 15; 12; 10.5. 室外变配电站; 22; 18; 15.5; 18; 14.5; 12.5. 铁路; 22; 17.5; 15.5; 22; 17.5; 15.5. 城市道路; 快速路、主干路; 8; 6.5; 5.5; 6; 5; 5. 次干路、支路; 6; 5; 5; 5; 5; 5. 架空通信线; 5; 5. 架空电力线路; 无绝缘层; 1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 6.5. 有绝缘层; 0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m; 5. 表7-27 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距(m) 站外建（构）筑物; 站内柴油设备. 埋地油罐; 加油机、 通气管管口. 一级站; 二级站; 三级站. 重要公共建筑物; 25; 25; 25; 25. 明火地点或散发火花地点; 12.5; 12.5; 10; 10. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 6; 6; 6; 6. 二类保护物; 6; 6; 6; 6. 三类保护物; 6; 6; 6; 6. 甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐; 12.5; 11; 9; 9. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 9; 9; 9; 9. 室外变配电站; 15; 12.5; 12.5; 12.5. 铁路; 15; 15; 15; 15. 城市 道路; 快速路、主干路; 3; 3; 3; 3. 次干路、支路; 3; 3; 3; 3. 架空通信线; 0.75倍杆高，且不应小于5m; 5; 5; 5. 架空电 力线路; 无绝缘层; 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 6.5; 6.5. 有绝缘层; 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m; 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m; 5; 5. 注：1室外变、配电站指电力系统电压为35 KV-500KV，且每台变压器容量在10MV•A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。 2表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。 3 与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）尚不应小于50m。 4 一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%，并不得小于6m。 由表7-22、表7-23可知，本项目的工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距与规范要求对比情况可以看出，本项目工艺设备与站外建（构）筑物的防火间距均满足相关规范要求。若今后有调整规划，建设项目与加油站的安全距离将依据标准《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）第4.0.4条、第4.0.5条中加油站汽油和柴油设备与站外建筑物的安全距离进行规划，以保证该加油站的安全。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014年局部修订版)和永州市安全生产监督管理局出具的《永州市零陵区冶金加油站安全条件审查意见书》(详见附件)：项目位于永州市零陵区朝阳办事处青角井村，同意本项目通过安全条件审查。项目建成后与相邻站外的设施安全距离能符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014年局部修订版)标准要求，不会对周边居民的生产、生活构成安全危害；周边环境不会对本项目构成安全危害；该建设项目符合国家有关安全法律、法规、规范和标准的要求。本项目选址符合安全要求。本环评要求项目建设单位应严格落实好安全预评价报告及其安全条件审查意见书的内容并采取相应的安全防范措施。 同时评价要求：城建规划部门在对本项目周边用地进行用地审批时应根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014年局部修订版)与本项目内的设备保持足够的防火间距。 12、项目总平面布置及其合理性分析 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014年局部修订版)，本项目平面布置合理性分析详见下表。 表7-28 加油站平面布置原则相符性分析 序号; 规范要求; 本项目; 备注. 1; 车辆入口和出口分开设置; 加油站的出口和入口均分开设置; 符合. 2; 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外; 加油站的场地坡度设计均为0.5%，设计坡向站外道路; 符合. 3; 加油作业区内的停车位和道路路面不应用沥青面; 加油站的场区路面均为水泥砼面层; 符合. 4; 加油作业区内，不得有“ 明火地点”或“散发火花地点”; 加油站的加油作业区均不存在上述地点; 符合. 5; 站内设施之间的防火距离不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中表5.0.13-2; 规定 项目东边线距新G207 11m；项目周边50m内无公共建筑物、明火或散发火花地点、架空通信线及民用建筑物；项目区无电力架空线穿过; 基本符合. 选址合理性分析：本项目根据 “分区合理、工艺流畅、物流短捷”的原则，结合拟建场地的用地条件和服务流程需要，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对站区平面布置进行了统筹安排（详见附图）。本项目按火灾危险性分类属于甲类场所，站区平面布局严格按现行防火规范的有关规定布置。在满足有关规范要求的最小防火间距以及进出车辆的回车场地的前提下，做到布局合理，布置紧凑，节约用地面积。 根据项目平面布置图，总图设计严格按规范进行，并满足工艺流程需要，平面布置力求功能分区合理，生产安全，管理方便，工艺装置区的布置满足防火距离要求。 本项目站内主要设施之间的防火距离与规范要求对比情况见下表。 表7-29 本项目站内主要设施之间的防火距离（实际距离/标准要求） 单位：m 集中放散管管口; 埋地油罐（汽油）; 埋地油罐（柴油）; 通气管口; 加油机; 站区围; 城市道路（快速路、主干路）. 集中放散管管口; —; 22.2/6; 16.4/4; 8.6/6; 14.1/6; 15.2/3; 25/10. 储气井; —; 24.9/6; 18.2/4; 38.9/8; 16.3/6; 12.3/3; 57.3/12. 加机; —; 36.9/4; 36.9/3; 56.6/8; 52.0/4; 16/6. 埋地油罐（汽油）; 22.2/6; 0.9/0.5; 0.9/0.5; —; 12.0/3; 20/5. 埋地油罐（柴油）; 16.4/4; 0.9/0.5; 0.9/0.5; —; —; 16.8/2; 18/3. 通气管口; 8.6/6; —; —; —; —; 3.4/3; 21/5. 加油机; 14.1/6; —; —; —; —; 16/5. 站区围墙; 15.2/3; 12.0/3; 16.82; 3.4/3; —; —; —. 城市道路（快速路、主道）; 25/10; 20/5; 18/3; 21/5; 16/5; —; —. 注：“-”代表无防火距离。 根据上表内容及《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订版），本项目站内主要设施之间的防火距离满足相关要求。 环评要求：今后在本项目防火距离内不得新建学校、居民住宅等环境敏感点，同时厂区东面居民、北面居民距加油站的安全距离要在11m以上，方可满足《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求。 综上，站区各功能相对独立，减小彼此干扰，对周围环境影响较小。本项目总平面布置合理。 13、与大气污染防治相关管理规定的符合性分析： 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号)中推进挥发性有机物污染治理：限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。本项目配备卸油和加油油气回收装置，因此符合大气污染防治相关管理规定。 14、与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析： 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》(公告2013年第31号)中（八）在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括：1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备；3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。本项目在油类的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施与《挥发性有机物污染防治技术政策》是一致的。 15、与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》符合性分析： 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（2017年3月）要求，处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。本项目拟在储油区埋地油罐附近设置一个地下水监测井。因此与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》相符。 16、湖南省“蓝天保卫战”实施方案符合性分析 根据《湖南省“蓝天保卫战”实施方案》(2018~2020年)文件要求，积极开展原油成品油码头、油罐车、储油库、加油站油气回收工作，并保证回收设施稳定运行，到2019年，完成全省6000多家加油站油气回收装置建设、改造，年销售汽油量大于5000吨的加油站，要安装油气回收在线监测设备，本项目配备有油气回收系统及油气排放处理装置，因此，满足《湖南省“蓝天保卫战”实施方案》(2018~2020年)要求。 17、与根据《湖南省VOCs污染防治三年行动实施方案(2018-2020年)》符合性分析 《湖南省VOCs污染防治三年行动实施方案(2018-2020年)》（湘环发[2018] 11号），第四大条、第（二）条、 第12条“提高燃油品质，加强油气回收治理”相关要求：全面推进汽油储油库、油罐车、加油站油气回收治理改造，减少油品周转次数，在储油库推广使用冷凝法等高效回收方法，加强运行监管，油气回收率提高到90%以上，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。本项目配备有油气回收系统及油气排放处理装置，因此，满足湘环发〔2018〕11号要求。 18、与生态保护红线相符性分析 本项目位于永州市零陵区朝阳办事处青角井村，经核查和对比，本项目不涉及被划入的生态红线范围内，因此，建设项目与该区域生态红线规划符合。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 储存、装卸、运输、加油 | 非甲烷总烃 | 加油系统为密闭状态，逸漏量很少，且为无组织排放。本项目废气经油气回收系统回收处理后排放。 | ≤25g/m3 |
|  | 备用柴油发电机 | 烟气 | 应急备用电源，经专用烟道在屋顶高空达标排放 | 满足 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准 |
|  | 加油车辆 | 汽车尾气 | 加强管理 |  |
|  | 厨房 | 油烟 | 经油烟机收集后楼顶排放 | 减少影响 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 经隔油池处理后再经地埋式生化设施处理 | 回用于站地绿化和周边景观用水，不外排 |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  | 洗车废水 | SS | 初期雨水、洗车废水经自建污水处理系统处理 | 回用于站内绿化和车辆清洗，不外排 |
|  | 初期雨水 | 石油类 |  |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾、含油抹布及手套 | 固体废物 | 统一收集，送垃圾填埋场填埋 | 固废均能得到妥善处置，对周边环境影响小 |
|  | 厨房 | 餐厨垃圾 | 委托专业单位回收集中处理 | 减少影响 |
|  | 油罐区 | 油泥和 油罐清洗含油废水 | 清洗废水、废油渣由油罐专业清洗公司全部拉走集中处理 | 减少影响 |
|  | 隔油池废油 | 隔油池废油 | 交清理单位直接带走集中处置 | 减少影响 |
| 噪声 | 车辆、 加油机 | 噪声 | 限速，夜间禁鸣 | 达到 (GB12348-2008)2类标准 |
|  | 备用柴油发电机 | 噪声 | 采用专门的设备房，并采用吸声消声材料；发电机座设有良好的减振措施；进、尾气管进出机房处用软接 | 达到 (GB12348-2008)2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 1、项目建设过程中尽量减少对地表植被的破坏，项目建成后加强项目区绿化，恢复施工造成的裸露地面，提高植被覆盖率； 2、工程施工时，尽可能减少土石方开挖量，防止和减少水土流失。 综上，采取上述保护措施，区域生态环境可得到改善和恢复。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论： 1、项目概况 永州市零陵区冶金加油站建设项目位于永州市零陵区朝阳办事处青角井村、康济大道西侧，地理位置优越，项目的建设能够满足市场需求。本项目总用地面积为2622m2，总建筑面积1040m2。项目设8台双枪双油品自吸泵式加油机，地下双层钢质储油罐4个（3个汽油，1个柴油），总容量合计为65m3（柴油折半计），为三级加油站；年销售汽油500吨和柴油约500吨。项目北侧洗车区设置半自动洗车机4台套，是加油站配套设施，提供进站加油部分车辆外壳清洗。 本项目总投资100万元，其中环保投资31.2万元，占总投资的31.2%。 2、规划相符性与选址合理性 本项目符合湖南省成品油“十三五”要求，本项目用地不在城市规划范围内，根据永州市零陵区城乡规划分局出具的建设项目选址证明，本项目建设符合城乡规划的要求。本项目已取得了湖南省商务厅成品油零售经营批准证书(编号为:湘油零售证书第1001021号，详见附件)，批准永州市零陵区冶金加油站（普通合伙）从事成品油零售业务。 项目东临康济大道，西边线距新G207 11m，交通便利；项目周边50m内无公共建筑物、明火或散发火花地点、架空通信线及民用建筑物；项目区环境敏感程度低；项目选址基本符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012，2014年局部修订版，选址较为合理。 与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订版）的符合性分析：本项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订版）中规定中站址选择。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订版)，只要站内各设施满足规范中表5.0.13-1要求的安全距离，项目在此建设加油站是符合规范要求的。本项目的工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距与规范要求对比情况可以看出，本项目工艺设备均与站外建（构）筑物的防火间距均满足相关规范要求。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014年局部修订版)和永州市安全生产监督管理局出具的《永州市零陵区冶金加油站安全条件审查意见书》：项目位于永州市零陵区朝阳办事处青角井村，同意本项目通过安全条件审查。项目建成后与相邻站外的设施安全距离能符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014年局部修订版)标准要求，不会对周边居民的生产、生活构成安全危害；周边环境不会对本项目构成安全危害；该建设项目符合国家有关安全法律、法规、规范和标准的要求。本项目选址符合安全要求。本环评要求项目建设单位应严格落实好安全预评价报告及其安全条件审查意见书的内容并采取相应的安全防范措施。 同时评价要求：城建规划部门在对本项目周边用地进行用地审批时应根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014年局部修订版)与本项目内的设备保持足够的防火间距。 本项目符合大气污染防治相关管理规定、《挥发性有机物污染防治技术政策》、《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》、《湖南省“蓝天保卫战”实施方案》(2018~2020年)、《湖南省VOCs污染防治三年行动实施方案(2018-2020年)》的相关要求。 3、环境质量现状结论 项目拟建地的环境空气、水环境、声环境质量现状良好，生态环境质量一般。 4、环境影响评价结论 (1)施工期环境影响 由于本项目施工期已结束，施工期影响随之消除。 (2)营运期对环境的影响 1)对水环境的影响分析 ①本项目排水系统采用雨污分流，运输罐车的清洗由提供方进行定期清洗，不产生罐车清洗废水；储油罐的定期清洗由具备相关资质的专业清洗公司清洗，所产生的废水、废油渣由油罐专业清洗公司全部拉走集中处理；站内初期雨水、洗车废水收集后经自建污水处理系统(格栅+隔油池+沉淀池+砂滤器+回用池)处理后用于站内绿化和车辆清洗，不外排。因此，本项目营运期废水主要为职工生活污水及公厕污水，间隙产生的地面冲洗水经隔油沉淀后与生活污水混合排入地埋式生化设施处理后用于站地绿化和周边景观用水，不外排。总的来说，项目产生污水对地表水环境影响小。 ②对地下水和土壤的影响分析 本项目用水采用自来水，项目厨房废水经隔油池处理后与生活污水一并排入地埋式生化设施处理后用作厂区内绿化和项目周边景观用水；故项目排水未与地下水有直接联系。地埋式储油罐一旦发生渗漏，会对地下水源和土壤造成污染，影响人体健康。项目采用了良好的储油设备，在实施过程中对废水产生源点采取严格的防渗措施，项目各废水产排点均进行地面硬化处理，同时采取必要的事故废水收集措施，排水管网定期巡检，杜绝地下水污染隐患。加强生产和设备运行管理，从原料产品储存、运输、污染处理设施等全过程控制产品泄露，采取行之有效的防渗措施，定期检查污染源项地下水保护设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。一旦发现油品外泄，可立即采取措施防止事故蔓延，因此对地下水源和土壤影响较小。 2)对环境空气的影响分析 油料在储存、装卸、运输以及加注到汽车油箱中的每一个环节，都会有油气逸散挥发，如果控制不当进入大气环境，对环境空气造成一定的影响。但在采用了国家标准及本报告提出的污染控制措施后，经计算，项目非甲烷总烃浓度无超标点，无需设置大气环境防护距离。为减少挥发烃对大气的污染，可采用不同的储油设备及油罐装卸料工艺，来减少烃类气体的排放量。另外还可通过使用较好的呼吸阀，设置卸油和加油油气回收系统，大幅度地减少烃类有机物的排放量。只要控制措施到位，本项目建设对周边大气环境影响小。 大气环境防护距离：由估算结果可知，项目大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） “8.7.5.1对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”的规定，结合本项目无组织预测结果可知，本项目新增污染源正常排放下污染物贡献值叠加值均满足相应环境质量标准要求。 3)对声环境的影响分析：项目营运期噪声主要为油气回收系统的回收泵运行产生的机械噪声及进出站车辆的交通噪声、柴油发电机。为了减轻噪声对加油站周边声环境的影响，项目拟选用的油气回收泵为低噪声设备，业主单位在加油站入口处设置了减速及禁止鸣笛标志，柴油发电机设在专门的设备房内，设备房采用吸声消声材料处理。所有有振动的设备均设减振基础或吊架，接管设柔性减振接头。建设单位对噪声较大的机房拟采用特殊处理以将其与建筑的其他部分隔离，包括采用双层墙夹吸音材料、双道门等。且发电机仅在停电时运行，使用频率较低。因此，对居民点及周围空气环境影响小。尽量降低营业期噪声对周围声环境的影响。项目南面、北面、西面设置了围墙，设备机械噪声及车辆交通噪声经墙体阻隔及空间距离衰减后，项目边界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，项目对周边声环境贡献值低，对周围环境影响较小。 4)固废：职工日常活动产生生活垃圾量为5.84t/a。垃圾集中收集后送生活垃圾填埋场卫生填埋，得到妥善处置；项目餐厨垃圾产生量约0.7t/a，统一用餐厨桶收集， 餐厨垃圾委托专业单位回收集中处理。项目地下双层钢质储油罐清理油泥量约 0.04t/a，项目油罐清洗委托专业清洗单位进行，清洗过程产生的油泥由直接带走集中处置，不在站内暂存。隔油池废油产生量 0.1t/a，项目隔油池清理由总公司委托专业人员采用吸毯或活性炭吸附去油，产生的废毯和活由清理人员带走集中处置不在站内暂存。采取以上措施后，固废对周围环境影响较小。 5、环境风险防范及安全评价 只要建设单位严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012，2014年局部修订版的要求，该项目员工严格遵照国家有关规定生产、操作，加强站区安全管理、完善事故应急预案的基础上发生危害事故的几率是很小的。 本项目可能发生事故的类型主要有：储罐溢出、泄漏事故，加油机火灾、爆炸事故，其中以储罐溢出、泄露事故对环境的影响最为严重。在采取相应的风险预防措施，并加强管理后预计本项目发生各类事故的机率很小，环境风险影响属可接受水平。 安全评价：本项目已取得了永州市安全生产监督管理局《永州市零陵区冶金加油站安全条件审查意见书》：项目位于永州市零陵区朝阳办事处青角井村，同意本项目通过安全条件审查。项目建成后与相邻站外的设施安全距离能符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014年局部修订版)标准要求，不会对周边居民的生产、生活构成安全危害；周边环境不会对本项目构成安全危害；该建设项目符合国家有关安全法律、法规、规范和标准的要求。本项目选址符合安全要求。本环评要求项目建设单位应严格落实好安全预评价报告及其安全条件审查意见书的内容并采取相应的安全防范措施。 6、总量控制 按国家对污染物排放总量控制指标的要求，在核算基础上，提出工程污染物总量控制建议指标，是建设项目环境影响评价的任务之一，污染物总量控制建议指标应包括国家规定的指标和项目特征污染物。并结合本项目工程特征，确定本项目的总量控制因子为废水为COD、氨氮。废气：VOCS。 ①水污染物控制指标：本项目含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一并入地埋式生化设施处理后用于站地绿化和周边景观用水，不外排。初期雨水、洗车废水经自建污水处理系统处理后回用于站内绿化和车辆清洗，不外排。因此无需申请水总量指标。 ②大气总量控制指标：根据工程分析，本项目VOCS（以非甲烷总烃计）排放量为0.271t/a，因此，建议本项目VOCS（以非甲烷总烃计）总量控制指标为0.271t/a。 7、评价结论 综上所述，永州市零陵区冶金加油站建设项目符合国家产业和相关政策，交通便利，选址较为合理。该项目建设有一定经济效益和社会效益，对促进区域公路运输业的发展和地方经济发展是积极意义。项目建设会对环境产生一定的影响，但只要加强环境管理，落实好相关的环保措施和风险防范措施，确保污染物达标排放，则项目的建设和正常运营不会对周围环境产生大的影响。因此，从环境保护的角度审议，该项目建设是可行的。 二、建议： (1)必须坚持环境保护“三同时”制度，做到主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投产。自主开展环境保护竣工验收，验收合格后方能正式投入生产。 (2)运营过程中，企业应切实加强环境治理设施的维护与管理，以满足治理效果达到标准要求，杜绝事故排放对环境造成的危害。 (3)搞好厂内的绿化与环境卫生，配合环保部门做好环保工作。 (4)加强安全管理严格岗位责任，平时应加强管理，减少跑、冒、滴、漏，同时加油站应注意日常消防等工作，不能出现漏油、火灾等恶性事故；预防火灾、爆炸事故的发生。消防、安全生产严格按消防部门和安全生产监督管理部门的要求执行。加强对职工的安全生产教育和劳动保护，在生产过程中采取多种防触电、防污染等各种职业安全卫生防护措施。 (5)因突发事故产生的汽、柴油的泄漏，应立即采取有效措施，以减小渗透及扩散范围。 (6)根据《永州市大气污染防治行动计划》，所有加油站均要安装油气回收装置，开展VOCS的综合治理。