零陵区富家桥镇永富山苍籽加工厂山苍籽加工项目

环境影响报告表

- (送审稿)

编制单位：深圳市星月之光环保科技有限公司

建设单位：零陵区富家桥镇永富山苍籽加工厂

编制时间：二〇一九年十二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目    录

1.	建设项目基本情况	1

2.	建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

3.	环境质量状况	8

4.	评价适用标准	11

5.	建设项目工程分析	12

6.	项目主要污染物产生及预计排放情况	18

7.	环境影响分析	19

8.	建设项目采取的防治措施及预期治理效果	34

9.	结论与建议	34

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、项目水系图

附图3、项目监测布点及周边环境图

附图4、项目现场踏察图

附图5、项目平面布置图

附件：

附件1、委托书

附件2：质量保证单

附件3：营业执照

附件4：土地租赁合同

附件5：投资协议

附件6：申请报告

附表:

建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 零陵区富家桥镇永富山苍籽加工厂山苍籽加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 零陵区富家桥镇永富山苍籽加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谢平亮 |  |  |  | 联系人 | 谢平亮 |  |  |
| 通讯地址 | 零陵区黄田铺镇名山岭村6组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17674903711 |  |  | 邮政编码 |  | 425100 |  |  |
| 建设地点 | 零陵区黄田铺镇名山岭村6组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 食用植物油加工（C1331） |  |
| 占地面积（m2） | 5336 |  | 绿化面积（m2） |  |  |  | --- |  |
| 总投资 （万元） | 600 | 其中：环保投资（万元） | 67.1 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 | 11.18% |
| 营运日期 |  |  | 2020年6月 |  |  |  |  |  |
| - 项目由来： 根据具有生产原料产地优势以及产品用途广泛等特点，通过市场调查以及投资分析，为满足市场需要，零陵区富家桥镇永富山苍籽加工厂投资600万元建设山苍籽加工项目，厂址位于零陵区黄田铺镇名山岭村6组。项目建设规模为年生产山苍籽油35吨。 为了加强环境管理，制定完善的环境保护措施，减轻项目建设和生产对当地环境的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》及国家有关建设项目环境管理规定，并且本项目位于违规建设项目的清理名单中，零陵区富家桥镇永富山苍籽加工厂委托深圳市星月之光环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织相关技术人员进行了现场踏勘、类比调查、收集相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关环保政策、技术规范及导则的要求，编制了零陵区富家桥镇永富山苍籽加工厂山苍籽加工项目环境影响报告表。 - 工程内容及规模 1.1 工程内容及规模 - 项目名称：零陵区富家桥镇永富山苍籽加工厂山苍籽加工项目 - 建设单位：零陵区富家桥镇永富山苍籽加工厂 - 建设性质：新建 - 建设地点：零陵区黄田铺镇名山岭村6组，地埋坐标：北纬26.1938，东经111.4496。 - 本项目位于零陵区黄田铺镇名山岭村6组，总占地面积为5336m2，建筑面积2600m2，项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程、储运工程、绿化工程等构成。详细建设内容见表1-1. - 工程建设内容及规模如表1-1所示。 表1-1 工程建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 规模. 主体工程; 生产车间; 建筑面积1700m2，年产35吨山苍籽油生产线。. 辅助工程; 锅炉房; 建筑面积100m2. 办公生活用房; 建筑面积216m2，主要设置办公室。. 卫生间; 建筑面积50m2. 储运工程; 仓库; 包括原料仓库、成品仓库，建筑面积584m2。. 公用 工程; 供水; 给水水源为自挖井水。厂区内消防给水与生产、生活给水系统分开敷设，消防给水为独立系统。. 排水; 排水采用雨污分流制。蒸馏废水经沉淀池处理后与生活污水一并经地理式污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)后用于周边农灌。. 供电; 由黄田铺镇电网提供。. 环保工程; 废水治理; 蒸馏废水经沉淀池处理后与生活污水一并经地理式污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)后回用于周边农灌。. 废气治理; 锅炉以苍山籽渣为原料，锅炉烟气经水膜脱硫除尘处理后经高40m的烟囱排放；. 噪声治理; 通过优化总平面布置、车间墙体隔声、种植树木、修建围墙、加强管理、选用低噪声设备，高噪声设备安装减振垫或隔声装置等措施，可保证厂界噪声达标。. 固废处理; 炉灰给周围农户用于农田作无机肥；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理。 山苍籽渣储存池（要求搭建厂棚，并进行防渗、防漏，并设置排水沟，容积不小于4m3）. 1.2 产品方案 - 表1-2 产品方案和生产规模一览表 序号; 产品名称; 年产量(吨/; ). 产品用途及流向1; 山苍籽油; 35; 外售永州山香香料有限公司. 1.3 主要设备 - 主要设备详见下表： - 表1-3 主要设备清单一览表 序号; 名称; 型号; 数量（台）. 1; 蒸馏罐; Φ80mm*120m; 52个. 2; 冷却槽; 6*1.8*1.2; 4个. 3; 油水分离器; --; 4个. 4; 锅炉; 10t/h; 1台. 1.4 主要原辅材料及能源消耗 - 表1-4 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 原料; 山苍籽; 700t/a; 出油率5%，周边农户采购. 2; 能源消耗; 生物质燃料（成型颗粒）; 67.2t/a; 外购，原料设置密闭厂房. 水; 1215.2t/a; 井水. 电; 1万kw·h/a; 村镇供电所供给. 1.5 公用工程 - 1.5.1 供电 - 本项目供电由黄田铺镇供电所供给。 - 1.5.2 给排水 本工程用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），本项目总用水量为1215.2m3/a，具体见下表1-5。 表1-5 项目用水量一览表 序号; 用水单位; 用水规模; 用水标准; 年用水量（吨）; 年排水量（吨）; 备注. 1; 办公、生活; 5人; 50L/人·d; 10; 8; 以40天计. 2; 蒸馏工序; 40天; /; 245; 196; 加入水量与原料用量的比值为7:20. 3; 锅炉; 4t/h; /; 960; 28.8; 软水装置再生废水以用水的3%计. 5; 锅炉除尘; /; 1t/d; 30（0.2t新鲜水）+28.8t锅炉软化再生水. 合计; /; 1215.2（新鲜水）; 232.8. (3)排水工程 厂区实行雨污分流 ，雨水经厂区雨水沟排至东面无名小溪。 蒸馏工序废水产生量按照水量的80%进行估算，蒸馏工序废水产生量为6.5m3/d即196m3/a，生活污水产生量按照用水量的80%进行估算，生活污水产生量为0.2m3/d即8m3/a，蒸馏工序废水在油水分离工序与产品分离出来，经隔油沉淀池收集处理后与生活污水一并经地理式污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)后回用于周边农灌。 - 1.5.3 供热 本项目加热用一台10t的燃生物质蒸汽锅炉。锅炉燃烧方式为层燃炉，锅炉年运行时间40天，每天满负荷运行约8小时，其余时间通过炉内余温供热。锅炉以成型生物质颗粒燃料为燃料。根据业主前期生产经验1小时需生物质280kg，锅炉年运行时间为240小时，年耗生物质67.2吨。燃烧低发热量约为16.74MJ/kg；燃料含硫率为0.01%，燃烧效率约为80%。蒸汽锅炉烟气经水膜除尘后通过40m高的烟囱排放后达到《锅炉大气污染排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃煤锅炉标准排放要求。 1.6 劳动定员及生产制度 - 本项目劳动定员5人，每年工作40天，每天1班制，每班8小时。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1 地理位置 永州位于湖南省西南部，东连郴州，南界广东连州，西接广西桂林，北邻衡阳、邵阳，地理位置为北纬24°39′—26°51′，东经111°06′—112°21′，全市总面积2.24万平方公里。南北相距最长245公里，东西相间最宽144公里。 零陵区地处永州市北缘，地理位置东经111°11′～111°56′、北纬25°51′～25°26′，东靠祁阳，南连双牌，西接东安，北与冷水滩接壤，西南与广西省全州县毗邻，总面积1959.11km2。本区潇水纵贯南北，洛湛铁路、衡昆高速公路、207与322国道穿越境内，城区北面10km有蔡家埠机场，交通运输十分便利。 - 项目位于零陵区黄田铺镇名山岭村6组，地埋坐标：北纬26.1938，东经111.4496，地理位置详见附图一。 2.2 地质、地形、地貌、土壤 永州市地势西南部高，东北部及中部较低。境内都庞岭、越城岭屏障于西北，萌渚岭、九嶷山雄踞于东南，阳明山、紫金山拦腰穿插于东西，将全市分成南北两大块——零祁、宁道两大盆地，即形成三山围夹两盆地，呈现向东倾斜的“山”字形地貌总轮廓。 零陵区地处南岭山地向洞庭湖平原过度的零祁盆地初始地。地质为海相沉积的碳酸岩，土壤为灰岩红壤和灰岩黄红壤，地质结构和土壤属稳定类型。本区地处都庞岭北麓，地貌以岗地为主，山地、丘陵、平原、盆地俱全。地势南高北低，东、南、西三面群山环绕，北为湘江河谷，中间丘岗起伏。大部分区域海拔高度在300-800m之间，相对高差约500m。 根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001），永州市地震动峰值加速度分区为0.05g，对照地震裂度Ⅵ度，本项目设计可不考虑地震设防或简易设防。 - 项目所在地周围主要为丘陵，地势较为平坦。 2.3 气候、气象特征 零陵区属中亚热带大陆性季风湿润气候区，热量丰富，雨量充沛；春暖夏热，秋凉冬冷，四季分明，气候的年际和季节变化大。近五年平均气温18.2℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-5.0℃；年平均相对湿度79%，年降水量1490.0mm；年蒸发量949.3mm；年平均风速2.8m/s，全年主导风为NE风，出现频率14.9%，年静风频率8.8%。 2.4 水文 湘江是永州境内最大的过境河，为长江主要支流之一。发源于湖南省永州市海拔近2000米的九嶷山脚蓝山县野狗山麓，上游称潇水，零陵以北开始称湘江，向东流经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙，至湘阴县入洞庭湖后归长江。全长817公里，流域面积92,300平方公里。上游水急滩多，中下游水量丰富，水流平稳。干支流大部可通航，旧时是两湖与两广的重要交通运输线路。湘江在永州市内流程227.2公里，自然落差55.3米，水量丰富，水流深，水质好，终年可通航.是境内重要的水陆交通命脉和工农业生产及人民生活用水的源泉。湘江多年平均流量691.1m3/s，最大流量17700m3/s，最小流量44m3/s。 2.5 生物多样性 永州市属亚热带常绿阔叶林区，系本省植物资源富集地区。全境共有维管束植物232科、1003属、2712种，有乔木树种127科、429属、1542种。有国家一级保护植6种，国家二级保护植物13种，国家三级保护植物27种，省级保护植物29种。 - 据调查，项目区附近无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等特殊生态敏感区。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见下表： 表3-1 项目选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 属两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 3.2 环境空气质量 根据永州市生态环境局发布的2018年度环境质量报告中相关数据进行判定，其判定结果如下。 表3-2 永州市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年均浓度; 22; 40; 55; 达标. PM10; 年均浓度; 67; 70; 95.7; 达标. PM2.5; 年均浓度; 45; 36; 128; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 最大8小时; 129; 160; 80.6; 达标. 上表结果表面项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。 3.3 地表水质量 根据永州市环境监测站《环境质量简报》，发布永州市2019年5月份水环境质量状况：2019年5月41个地表水监测断面，其中国控地表水断面4个，省控地表水断面35个，2019年新增地表水断面2个，地表水水质评价指标为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标，所有监测断面（国控地表水断面根据采测分离数据统计）均达标，达标率为100%。 3.4 声环境 - 本次委托湖南中骏高新科技股份有限公司于2019年12月25日对项目四周场界噪声进行了声环境质量监测，监测结果见下表： 表3-3 项目厂界点噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 监测日期; 监测时间; Leq; 标准值. 厂界东; 2019年12月25日; 昼; 52.8; 60. 夜; 44.1; 50. 厂界南; 昼; 53.9; 60. 夜; 41.4; 50. 厂界西; 昼; 52.4; 60. 夜; 42.5; 50. 厂界北; 昼; 52.0; 60. 夜; 41.3; 50. 从上表可知，项目地声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类声环境功能区标准。 3.5 环境敏感点及环境保护目标 表3-4 主要环境保护目标列表 类别; 保护目标; 与项目相对位置; 规模; 保护级别. 大气环境; 窦家; 东 900m; 约12户; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准. 李家; 南 500m; 约50户. 许禾田; 西1300m; 约4户. 刘家; 北 510m; 约13户. 声环境; 厂界200m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水环境; 无名小溪（向北9公里流入湘江）; 东面 390m; 小河农灌用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 生态环境; 附近植被; /; 保护区域植被，严禁乱砍滥伐.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1）地表水环境质量 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 2）空气环境质量 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 3）声环境质量 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1）废气 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的无组织排放监控浓度限制，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表2中的燃煤锅炉标准限值。 2）废水 执行《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)。 3）噪声 建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类。 4）固废废物：一般工业固体废物（一类固废）执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的标准；生活垃圾：执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 总量指标： 废气：SO2：0.0073t/a NOx：0.069t/a 废水：无 总量来源：通过合法渠道获得。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 图5-1 工艺流程及污染环节图 工艺流程说明： 本项目以外购的山苍籽做为山苍籽油加工原料。原料送至蒸馏器进行水蒸气蒸馏，蒸出液经过冷却器冷凝后进入油水分离器。油水分离器将冷凝处理的液体，根据其油与水的比重不同，进行适当的低速移动，使其自然分开油重沉底，水轻上浮溢出。分离出的粗油进入粗油箱静置，将水分离出来，而分离出的水经沉淀池收集。 污染源强分析 一、施工期污染源 施工期主要污染物有建筑施工噪声、施工扬尘、建筑垃圾、施工废水以及施工人员的生活污水与生活垃圾等。本项目施工期产污环节流程详见图2。 图5-2 项目施工工艺流程及污染环节图 1、废气 1）施工粉尘及扬尘：场地平整及土石方施工过程中因破坏了地表结构，易造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。 施工车辆运输产生的扬尘强度受施工道路结构及道路粉尘覆盖量影响，类比同类房地产施工场地，车辆行驶于泥土路面而扬起的灰土，其浓度可达到1~3g/m3，影响范围在50m左右。 2）燃油废气：运输车辆行驶将产生汽车尾气、施工机械运行时将产生废气，主要含有THC、CO、NO2等污染物。 2、废水 施工过程中产生的废水主要有施工废水、施工人员生活污水。 1）施工废水主要包括打桩阶段的泥浆废水、结构阶段混凝土养护废水、各种车辆冲洗水、施工作业场地含泥雨水。施工废水主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水随意排放会造成排水系统堵塞，必须妥善处置，施工废水经沉淀池澄清后可循环使用。 2）施工人员的生活污水，施工期间，施工人员均租住在项目附近的居民家中，施工人员产生的生活污水量估算值为平均1m3/d，生活污水的主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油。 3、噪声 施工期噪声污染源包括施工机械噪声及交通运输噪声。 1）项目施工期间，作业机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生较大的影响，施工机械噪声一般大于80dB(A)，但冲击式打桩机、混凝土振动器的噪声高达95dB(A)，是影响施工区的主要噪声源。 表5-1 主要施工机械设备的噪声源强 施工阶段; 施工机械; 5米处测量声级（dBA）. 土石方阶段; 推土机; 83. 挖掘机; 85. 自卸卡车; 80. 装载机; 83. 打桩阶段 （人工灌孔桩）; 风镐; 95. 空压机; 90. 结构阶段; 振捣棒; 90. 电锯; 95. 空压机; 88. 升降机; 80. 装修阶段; 电钻; 95. 木工电刨; 90. 磨光机; 95. 2）建筑材料运输时，噪声级一般为80-85dB(A)，运输车辆产生的噪声将对运输道路沿线环境造成影响。 4、固体废物 施工期固废主要为场地平整产生的施工弃渣，建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 1）土方：根据项目工程设计方案，项目需要挖方0.05万m3（自然方），填方0.04万m3，弃方量为0.01万m3，弃方用于厂区内景观造型，土石方可做到场内平衡。 2）建筑垃圾 建筑垃圾主要来自建筑装修过程中产生的碎石、废木料、废金属等杂物。本项目建筑装修过程的建筑垃圾产生量按每100m2建筑面积产生0.5t估算，施工期建筑垃圾产生量约13t，施工产生的建筑垃圾向永州市基建渣土事务中心报批统一处置，按中心要求运至指定消纳场消纳。 3）生活垃圾 施工及工地管理人员按30人计，工地生活垃圾产生量平均按0.2kg/人.d计，则产生量为6kg/d左右。 5、水土流失 水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。水土流失使土地生产力下降、耕地破坏、河道淤积、洪涝和地质灾害、水质下降、植被破坏，使生态环境恶化，对社会、经济发展产生负面影响。 本项目施工期间平整场地，要进行开挖，并且开挖面较大，在挖土方处会产生水土流失的现象，流失的泥沙进入附近下水管道，可能淤积管道。造成水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌等自然因素以及工程施工等人为因素。就本项目而言，产生水土流失的主要因素是降雨和工程施工。在正常降雨的条件下，工程施工是导致水土流失发生、发展并加剧的根源。 二、营运期工程分析 1大气污染源 根据收集的资料和同类型山苍籽油生产特点，本项目生产过程中主要的污大气污染源为锅炉烟气。 本项目蒸汽杀菌供热采用蒸汽锅炉加热，原来采用成型生物质颗粒燃料作为燃料，根据业主提供的资料可知，本项目燃料消耗量为67.2t/a。蒸汽锅炉日运行约8h，其余时间封火保温。 根据《环境统计手册》以及杭州能源协会等编制的《能源管理与节能实用手册》所提供的资料，生物质的低位发热量约3000 kcal/kg，含硫量小于0.08％，含C50%、含氧45%，含灰量小于1%。污染物的确定以一吨柴片估算，废气产生系数：6240.28m3/吨原料，二氧化硫产生系数：17Skg/吨原料（本项目S取0.08），烟尘产生系数：0.5 kg /吨原料，氮氧化物产生系数：1.02kg/吨原料。 则本项目废气产生量：41.93万标m3； 二氧化硫产生量：0.091t/a，217.9mg/ m3； 烟尘产生量0.0336t/a，80.1 mg/ m3； 氮氧化物产生量:0.069t/a，163.5 mg/ m3。 本项目厂区设置了水膜除尘处理锅炉燃生物质烟气，烟气经处理后通过高40m的烟囱排放。脱硫效率达到20%，除尘效率应达到98%，则通过除尘处理后，锅炉燃生物质烟气中SO2排放量0.0073t/a，排放浓度174.32mg/Nm3；NOx的排放量为0.069t/a，排放浓度为163.5 mg/m3；烟尘排放量为0.0007t/a，排放浓度1.602mg/Nm3。 项目锅炉燃生物质污染物产生量和排放情况见表 表5-2 项目燃生物质锅炉烟气产生及排放情况一览表 项目; 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 去除效率; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 限制（mg/m3）. 10t/h蒸汽锅炉; 烟气量; 41.93万m3/a; /; 41.93万m3/a; --. SO2; 0.091; 217.9; 20%; 0.0073; 174.32; 300. NOx; 0.069; 163.5; 0; 0.069; 163.5; 300. 烟尘; 0.0336; 80.1; 98%; 0.0007; 1.602; 50. 2水污染源 本项目产生的废水主要是锅炉废水、蒸馏废水和生活污水， （1）锅炉废水 锅炉废水主要为软水装置再生废水以及锅炉除尘水，软水装置再生废水以用水的3%计约为28.8t/a，回用于锅炉除尘用水，锅炉除尘用水循环使用，每天补充1t，其中新鲜水0.2t/a, 软水装置再生废水28.8t/a。无锅炉废水外排。 (2)蒸馏工序废水 生产用水主要为蒸馏工序用水，根据业主提供资料，本项目蒸馏工序加入水量与原料用量的比值为7:20,，蒸馏工序用水量为245t/a，污水排污系数按0.8计算，则蒸馏工序废水排放量为196m3/a。生活废水中的主要污染物为COD、BOD及氨氮等。类比相关废水中污染因子的源强，本项目蒸馏废水中各污染因子的源强为：COD500mg/L、BOD320mg/L、氨氮35mg/L，SS700mg/L。 (3)员工生活污水 根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》及业主提供的资料，本项目劳动定员5人，用水量按50L/人•d计，工作时间按40天计，生活用水量为10m3/a，污水排污系数按0.8计算，则生活废水排放量为8m3/a。生活废水中的主要污染物为COD、BOD及氨氮等。类比生活废水中污染因子的源强，本项目生活废水中各污染因子的源强为：COD300mg/L、BOD200mg/L、氨氮35mg/L。 表5-3 废水产生及排放情况表 废水类型; 废水量（t/a）; 主要污染物; 未处理前; 处理后（地理式一体化污水处理设施）. 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活废水; 8; COD; 300; 0.002; 处理达《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)后用于周边农灌. BOD5; 200; 0.001. SS; 200; 0.001. 氨氮; 35; 0.0002. 蒸馏废水; 196; COD; 500; 0.098. BOD5; 320; 0.063. SS; 700; 0.137. 氨氮; 40; 0.008. 3、噪声污染源 项目所用生产机械主要为油水分离器、风机和水泵等，生产设备位于室内，生产设备对周围环境的噪声影响较小。具体源强见表5-4。 表5-4 主要噪声源分布及源强情况 序号; 主要产噪设备; 噪声值（dB(A)）. 1; 油水分离器; 70~75. 2; 水泵; 80~85. 3; 锅炉风机; 70~80. 4 固体废弃物污染源 项目产生的固体废物主要包括生产废物和生活垃圾，其中生产废物主要包括：山苍籽渣和锅炉灰。 项目固体废物产生及处置情况见表5-5。 表5-5 项目固体废物产生及处置情况 编号; 来源; 名称; 产生量（t/a）; 性质; 处置方式. 1; 蒸馏; 山苍籽渣; 70; 一般固废; 外售作有机肥料. 2; 锅炉; 锅炉灰; 2.5; 一般固废; 交给当地农户做农肥使用. 3; 职工生活（0.3kg/人·天）; 生活垃圾; 0.06; 一般废物; 由当地环卫部门负责清运处理.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） |  | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 锅炉房 | 烟尘 | 0.0336t/a 80.1mg/m3 |  | 0.0007t/a 1.602mg/m3 |
|  |  | SO2 | 0.091t/a 217.9mg/m3 |  | 0.0073t/a 174.32mg/m3 |
|  |  | NOx | 0.069t/a 163.5 mg/m3 |  | 0.069t/a 163.5 mg/m3 |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 8m3/a |  | 废水达到《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)后用于周边农灌 |
|  |  | CODCr | 488mg/L | 0.1t/a |  |
|  |  | BOD5 | 313mg/L | 0.065t/a |  |
|  |  | NH3-N | 39.7mg/L | 0.008t/a |  |
|  |  | SS | 671mg/L | 0.14t/a |  |
|  | 蒸馏废水（196 m3/a） | COD | 500 mg/L | 0.098 t/a |  |
|  |  | BOD5 | 320 mg/L | 0.063 t/a |  |
|  |  | SS | 700 mg/L | 0.137 t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 40 mg/L | 0.008 t/a |  |
| 固体废 弃物 | 蒸馏 | 山苍籽渣 | 70 t/a |  | 外售作有机肥料 |
|  | 锅炉 | 锅炉灰 | 2.5 t/a |  | 交给当地农户做农肥使用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.06 t/a |  | 由当地环卫部门负责清运处理 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源有油水分离器、水泵和锅炉风机等，其源强约为70~85dB(A)。 通过选用低噪音设备，置于室内操作、利用建筑物隔声屏蔽，加强维护和检修保养，合理布局等措施处理后，外排噪声达到相应功能区限值。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目的建设对生态环境产生的影响主要为施工期扰动地表造成水土流失量的加大，对当地生态环境会产生一定的影响。项目拟采取排水、硬化、绿化等措施，以最大限度地降低项目建设对当地生态环境所产生的不利影响。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

7.1 施工期环境影响简要分析： 7.1.1 施工期大气环境影响分析及污染防治措施 1）大气环境影响分析 施工期的大气污染物主要有施工扬尘，燃油机械废气和装修废气。 ①施工期扬尘主要产生于地基开挖、管线铺设、弃土、建材装卸、车辆行驶等作业。据有关资料显示，施工场地扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围也在100m左右，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表13为施工场地洒水抑尘试验结果。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.71. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 表7.1-1可知：每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20m~50m，若在施工区出口处设置渣土车冲洗设施，则可进一步降低扬尘的产生量。 ②汽车尾气和施工机械排放的尾气主要污染物有CO、NOx、HC等，可能导致施工场地局部范围内空气质量下降，这些气体扩散后其浓度会迅速降低，影响范围小，其尾气污染物最大浓度落点距边界的距离不超过150m，且浓度值均在GB3095-2012标准之内。由于工程施工高峰期空气污染物的排放强度较低，因此，工程施工产生的大气污染物对施工区及周边空气环境影响较小。 ③装修阶段产生的废气主要是从油漆中挥发出的有机物，这些有机物排放周期短，且作业点分散。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，油漆工序完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能入住；由于装修时采用的油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，居住后也要注意室内空气的流畅，须进行专项环境治理，如采用甲醛清除剂等。 2）废气污染控制措施 ①扬尘控制措施 项目施工应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《湖南省建筑施工扬尘污染综合治理工作的实施意见》对施工扬尘进行防治。 项目施工应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）对施工扬尘进行防治。 1、施工工地出入口必须设立环境保护监督栏。 2、整个施工期必须设置2名的专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。 3、施工工地周围按要求设置2.0m以上的硬质密闭围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡必须在三通一平前完成，于道路用地起点和终点各设置1个进出口。 4、施工期间，当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气污染指数80~100时应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数大于100时，应加密保洁。建筑施工工地内及工地周围道路必须洒水，每天不得少于5次，降低施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。 5、超过2天的渣土堆、裸地以及施工场地内堆放的水泥、灰土、砂石等粉状粒状建筑材料应使用防尘布覆盖或喷涂凝固剂等方式防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘2m长为宜，所有的粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 6、在项目施工生产区设置1个洗车台，对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗台周边设置防溢座、导流渠等设施；冲洗点必须配置清洗机和2名清洗员（一边一人），洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，道路硬化宽度大于5m。连接进出口的道路必须保洁，保洁的长度不小于40m。 7、在土方开挖、运输过程中，应按需要进行排水、土壁支撑的工作。为减少渣土运输扬尘对环境的污染，渣土必须实行封闭运输，运输车辆应具备封闭式加盖装置。调运渣土的车辆必须在夜间22点至凌晨6点之间进行作业，且按制定路线行驶和规定的地点倾倒；调运渣土的车辆必须将车辆清洗干净，严禁夹带泥沙。在运输路线选取上，应选择沿线敏感点少的路段，尽可能不要从居民点经过。 8、装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应进行覆盖，覆盖边缘应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 9、外购商品沥青和混凝土，不得在施工现场进行沥青熬制和设置混凝土拌和站。 10、拆迁工程应设置局部围挡、采用局部覆盖和洒水降尘措施，拆迁后的废建筑材料应尽量回收综合利用，建筑渣土可在场地内回填。 11、建筑施工工程完工后，应在30天内完成渣土清理和绿化、硬化防尘工作。 12、建设垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，必须设置临时堆放场，并采取围挡、覆盖等防尘措施。 13、市政施工工程完工后，应在10天内完成渣土清理并采取防尘措施。 14、建筑施工场所平整土地后3个月内暂不施工的裸露地面，必须进行覆盖和简易绿化等防尘措施。 15、选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气达到有关标准，保持车身清洁，防止运输过程中泥土脱落。 16、加强施工人员的劳动保护工作，配发相应的防护装备。 17、合理安排施工时间，风力达到5级（含5级）以上时，禁止施工。 为减少施工扬尘对周围环境的影响，建设单位应合理布置挡灰围墙的位置和高度，辅以其他行之有效的措施，如每天洒水4～5次，可使扬尘造成的TSP污染距离缩小到20～50m范围，在场地开挖过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，对施工场地内松散、干涸的表土和废弃建筑物，也应经常洒水，回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。通过采取扬尘防范措施，可有效降低扬尘对周围环境的影响。 ②汽车尾气及燃油机械废气控制措施 施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 ③装修废气控制措施 为减轻施工期建筑装饰过程中涂料有机溶剂挥发对环境空气造成影响，在施工过程中应加强对建筑物进行通风处理，建议各办公楼装修时使用环保型装饰材料，油漆、涂料等，装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的限值要求。 7.1.2 施工期水环境影响分析及污染防治措施 1）水环境影响分析 施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。 ①施工废水主要有混凝土养护水，运输车辆冲洗废水等，施工废水主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水随意排放会造成排水系统堵塞，必须妥善处置，施工废水经沉淀池澄清后可循环使用。 ②施工人员生活污水产生于施工人员生活过程中，污水中主要含SS、CODcr、BOD5、NH3-N等，由于本项目施工人员大部分租住在项目附近的居民家中，施工工地生活污水排放量不大，建议将施工人员生活污水经化粪池处理后用于周边农灌。 2）水污染控制措施 ①施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，建议在施工区车辆出口处，设置施工车辆清洗设施和一个20m3的沉淀池，冲洗废水经过沉淀处理后，上清液回用作为洗车水或道路洒水降尘。 ②施工人员生活污水经化粪池处理后用于周边农灌。 ③做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。 7.1.3施工期声环境影响分析及污染防治措施 1）声环境影响分析 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖土机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。施工机械中，噪声最高的为电锯、电钻。 2）施工噪声预测模式 本次评价采用下列公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值： LA(r)＝LA(r0)－Ader＝LA(r0)－20 lg(r /r0) 式中：LA（r）—距离声源r处的A声级； LA（r0）—参考位置r0处的A声级； r —参考点与声源之间的距离； r0 —预测点与声源之间的距离； 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： 式中，Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级。 Leq总＝10lg(i=1n100.1Leqi) 3）预测结果 根据以上预测方法，按不同施工阶段施工机械组合作业情况，在未采取任何降噪措施的情况下，得出不同施工阶段不同距离处的噪声预测值。 限于施工计划和施工设备等资料不够详尽，现将施工中使用较频繁的集中主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设昼间5台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。 ①施工期单台机械设备噪声预测值 具体预测值见表7-2。 表7-2 单台机械设备的噪声预测值 单位：dB(A) 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 推土机; 83; 77; 71; 65; 61.4; 57; 53.5; 51; 47.4; 44.9. 装载机; 83; 77; 71; 65; 61.4; 57; 53.5; 51; 47.4; 44.9. 挖掘机; 85; 79; 73; 67; 63.4; 59; 55.5; 53; 49.4; 46.9. 卡车; 80; 74; 68; 62; 58.4; 54; 50.5; 48; 43.4; 40.9. 振捣棒; 90; 84; 78; 72; 68.4; 64; 60.5; 58; 53.4; 50.9. ②施工期多台机械设备噪声预测值 根据上述预测公式，不计空气等影响，噪声预测结果见表7-3。 表 7-3 多台机械设备同时运转的噪声预测值 单位：dB(A) 距离（m）; 5; 10; 20; 40; 60; 100; 150; 200; 300; 400. 昼间噪声预测值; 92.6; 86.6; 80.6; 74.6; 71.0; 66.6; 63.1; 60.6; 56.4; 53.9. 从上表可以看出，施工噪声对距施工场地150m之内的环境影响较大。在距声源200m处，单台施工机械产生的噪声能够达到GB3096-2008中2类标准，而当多台机械设备同时运转时，距声源200m处，有超标现象。因此，施工单位应尽可能采取有效的降噪措施，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备，以减轻由施工给周围环境带来的影响。 2）噪声污染控制措施 施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，除必须连续作业的工序外，晚上不得施工，如必须施工则需报永州市生态环境局同意并公示后方可进行，日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。 7.1.4 施工期固体废物影响分析及污染防治措施 1）固体废物影响分析 施工期的固体废物主要为施工开挖产生的弃土弃渣、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 建筑垃圾主要来自建筑装修过程中产生的碎石、废木料、废金属等杂物。本项目建筑垃圾的处置严格按《城市建筑垃圾管理规定》的要求向城市渣土办申报，及时清运至指定的建筑垃圾消纳场，对周边环境影响较小。 施工期生活垃圾集中堆放，严禁乱扔乱弃、污染环境，并定期清运至城市垃圾处理场，对周边环境影响较小。 2）固体废物污染防治措施 ①在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃1渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。 ②建议对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的水土保持措施，在本项目施工后期用于项目区绿化用土。 ③施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等。根据项目区施工地布置情况，在临时生活区附近设置1个临时垃圾收集站，垃圾站有效容积应达到2m3。由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，并配套必要的清扫工具。垃圾清运可委托市环卫部门进行，由环卫部门定期清运，每周清运3~4次，清运的垃圾应运至永州市垃圾填埋场集中处理，其表层应及时覆盖渣土，防止苍蝇蚊虫孳生。 ④建筑垃圾处置严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，按照永州市渣土管理部门要求，及时清运至永州市建筑垃圾消纳场所。 ⑤项目产生的弃方向永州市基建渣土事务中心报批统一处置，按中心要求运至指定消纳场消纳。 7.1.5 施工期生态影响及保护措施 项目占地地表植被覆盖率一般，施工过程中将对地表现有植被进行清除，由于区域内无珍稀动、植物分布，施工对植被影响总体较小，且施工后期将对用地区建筑空隙地进行植被恢复与绿化，届时受施工破坏的植被将得到一定程度的恢复。 建设方在施工之前应委托相关资质单位编制水土保持方案，并在施工期实施水土保持方案措施，能够有效减少水土流失。该项目建设过程中应对区块施工工地和开采土石方工地采取多种措施，有效控制区域水土流失： （1）本项目水土流失的防治，从总体上讲，应采取工程和植物措施有机结合，临时防护措施相辅佐，建立水土流失综合防治体系。以工程措施为先导，充分发挥工程措施的控制性和速效性，保证短时间内遏制或减少水土流失，再利用水保林草和土地整治措施蓄水保土，保护新生地表，实现水土流水彻底防治； （2）本项目水土保持措施总体布局：项目区水土流失防治按照“三同时”制度进行。水土保持措施布设应以全面的观点来进行，做到先全局，后局部，先重点，后一般，不重不漏，轻重急缓，区别对待，其总的的防治思想为：工程措施和植物措施有机结合； （3）本项目水土流失防治重点区为土石方开挖区、回填区和临时堆土区等，应采取工程措施与植物措施有机结合，点、线、面水土流失综合防治，充分发挥工程措施的时效性，保证在短期内遏制或减少水土流失； （4）根据工期进度和规划分区，修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治，既有利于阻挡水、土外流，又有利于施工管理； （5）逐级修建护坡，并在边坡及平台植树、种草，增加土壤抗侵蚀能力，对边坡的裸石必须清除以消除隐患、确保安全。项目山体开挖工作完毕后，应随着开采进展及时开展土地复垦和复土植被工作，并在挖掘后的山体下方修建防护边坡。在挖掘后的山体上方筑截水沟，两侧筑排水沟，减少雨水下渗冲刷。 增加临时排水措施和沉砂池工程。本项目全面扰动地表，施工期土体裸露面积大、裸露时间长，应采取有效措施，控制水土流失。项目区内布置挡土墙、沉砂池、截水沟、排水沟等，并通过新生裸露地表种植林草和园林绿化措施，形成立体综合防治体系。 7.2 营运期环境影响分析： - 水环境 本项目锅炉废水主要为软水装置再生废水以及锅炉除尘水，软水装置再生废水以用水的3%计约为28.8t/a，回用于锅炉除尘用水，锅炉除尘用水循环使用，每天补充1t，其中新鲜水0.2t/a, 软水装置再生废水28.8t/a。无锅炉废水外排。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目运营中产生的废水主要为生活污水及蒸馏废水，废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，蒸馏废水隔油池处理后与生活污水一并经地理式污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)后回用于周边农灌。因此本项目地表水评价等级为三级B。 主要污染因子为CODcr、油类、SS、脂肪酸钠等。考虑到本次蒸馏废水水量较小，本次设计蒸馏废水与生活污水合并处置，设置一套处理规模（10t/a）的地埋式微动力一体化污水处理设备处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）后，回用于周边农灌。 处理工艺如下： 图7-1 配套污水处理措施处理工艺流程图 本工程采用生物膜法：缺氧----好氧(A/0)处理工艺。A/O即缺氧+好氧生物接触氧化法是一种成熟的生物处理工艺，具有容积负荷高、生物降解速度快、占地面积小、基建投资和运行费用低等优点，可替代原有城市污水处理采用的普通活性污泥法，特别适用于中、高浓度工业废水的处理，且投资省、占地少、处理效率高。该工艺采用生物接触氧化和沉淀相结合的方法，工艺成熟、可靠。设备中沉淀污泥，一部分污泥中由于溶解氧的作用进一步得到氧化分解，一部分气提至沉砂沉淀池内，系统污泥只需定期在沉砂沉淀池中抽吸。系统中风机、潜污泵等主要控制设备的工作程序输进PLC机，达到自动工作，以减少操作工作量，并可减少不必要的人为损坏。 项目生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后回用于周边农灌。 本项目周边有大量农田菜地以及种植基地，本项目区域内暂无城镇污水处理设施，且本项目污水量较小，通过地埋式一体化污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后回用于周边农灌可行。 7.2.2 大气环境 （1）锅炉废气 锅炉烟气产生量为41.93万m3/a，SO2产生浓度为217.9mg/m3，NOx产生浓度为163.5 mg/m3，烟尘浓度为80.1mg/m3。为减少SO2和烟尘等的排放量，需对锅炉烟气采取除尘脱硫处理。 本项目对锅炉烟气采用水膜除尘设备处理。水膜除尘器工作原理是：含尘气体由筒体下部顺切向引入，旋转上升，尘粒受离心力作用而被分离，抛向筒体内壁，被筒体内壁流动的水膜层所吸附，随水流到底部锥体，经排尘口卸出。水膜层的形成是由布置在筒体的上部几个喷嘴、将水顺切向喷至器壁。这样，在筒体内壁始终覆盖一层旋转向下流动的很薄水膜，达到提高除尘效果的目的。 该设备对SO2的去除率达到20%，烟尘的去除率达到98%，处理后的锅炉烟气通过40m高的烟囱外排。采取以上环保措施后，外排锅炉烟气中SO2和NOX、烟尘浓度分别为174.32mg/m3、163.5 mg/m3、1.602mg/m3，可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准限值（二氧化硫300 mg/m3，氮氧化物300 mg/m3，颗粒物50 mg/m3）。其中，SO2、NOX和烟尘的排放量分别为0.0073t/a、0.069t/a和0.0007t/a，锅炉废气排放对周围环境影响较小。 （2）影响预测 为了确切了解项目无组织废气排放对区域大气环境的影响程度，根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的估算模式对项目排放影响程度进行估算。 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-4 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 锅炉烟气; 111.4496; 26.1938; 136; 40.0; 0.3; 15.0; 11.0; 烟尘; 0.0007; t/a. SO2; 0.0073; t/a. NOX; 0.069; t/a. 4、评级工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下7-5。 表7-5 正常工况估算模式预测结果表 污染源; 预测质量浓度/（mg/m3）; Pmax（%）; 最大落地浓度距离（m）; 评价等级. 点源; 锅炉烟气; 烟尘; 0.0001393; 0.03; 0.03; 三级. SO2; 0.0005438; 0.109; 298; 三级. NOX; 0.001249; 0.624; 298; 三级. 由上述预测结果可知，本项目正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）最大为0.624%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为三级，不设置大气防护距离。 7.2.3 固体废弃物 运营期产生的固体废物主要为：蒸馏产生的山苍籽渣，锅炉灰以及职工生活垃圾。 生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理； 山苍籽渣收集后外售作有机肥料，环评要求对出渣口的山苍籽渣压滤后由密闭输送带输送至储存池，压滤产生的废水进地埋式一体化污水处理设施处理达标后回用于周边农灌，储存池要求进行防渗、防漏，并设置排水沟，山苍籽渣定期外售有机肥厂作农肥。储存池容积储存量至少满足半个月的渣量。容积不小于4m3。 锅炉灰定期清理后交由当地农户做农肥使用。项目产生的固体废物对项目周边环境影响较小。 综上分析，以上固体废物防治措施，符合固体废物处理处置的无害化、资源化、减量化的基本要求，措施可行。 7.2.4 声环境 项目噪声源分布较广，主要噪声源是生产车间内生产过程设备噪声如油水分离机、锅炉风机和水泵等产生的机械噪声，噪声值均在70-85dB（A）。 为了确保厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值内，建议项目拟采取以下噪音防治措施： （1）高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响； （2）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； （3）在车间外搞好绿化和修建围墙，利用其屏蔽作用阻隔噪声传播。 根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻隔及建筑屏障的衰减综合而成。通过以上措施，机器在运行时产生的噪声经过隔声、距离衰减，昼夜间厂区四周噪声级均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准。 7.2.7 风险分析 本项目为山苍籽加工项目，不涉及危险化学品的储存，产生的固体废物得到妥善处置，无易燃易爆危险品，根据《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2018）本项目不存在重大风险源，但仍需要按照国家有关规范设置消防设施，各种用电设备均按照国家的有关标准做好接零接地保护。操作工人上岗前进行必要的专业技术培训，并制定详细的操作规程。工作人员进行日常的设备维护、保养和检修时，需要按照安全规程操作，防治意外事件的发生。 废气非正常排放：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN，项目锅炉废气在水膜除尘设备完全失效的情况下最大落地浓度NOX占标率（Pmax）最大为0.624%，不会造成环境功能区超标。 建议企业完善突发环境事件应急预案，加强监控和管理，减少风险发生的概率。 7.2.8 产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（国家发展和改革委员会2013 年第21 号令）中鼓励类“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”；符合国家法律法规及当地环保部门的要求，因此本项目符合国家产业政策。 7.2.9 选址合理性分析 项目所在地周边较空旷，环境敏感度较低。本项目产生的噪声及粉尘经距离衰减、大气稀释扩散后，对周围环境影响较小，项目1000m周围内无国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景区、自然保护区等特殊敏感点，厂区所在地水、电供应有保证，交通便利，满足该项目需求。 本项目所在地按环境功能区划，空气环境质量为二类区，水环境质量为III类水域、声环境质量为2类区。根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，尚有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 环境影响分析结果表明，项目废气及噪声对周边环境的影响可满足环保要求，本项目建成后，不会使区域污染物显著增加，与所在地环境功能区划基本符合。 根据对比零陵区生态红线保护范围，本项目不在零陵区生态红线保护范围内。通过对比《湖南省水土流失重点预防区和重点治理区图表》，本项目不在水土流失保护区范围内。 项目产生废气、噪声等影响采取防治措施后，可以达标排放。综上认为，项目选址是合理的。 7.2.9 平面布置合理性分析 本项目平面布置较为简单，沿厂区西面道路设置出入口，厂区西部设置办公生产区，锅炉房位于生产车间东北部，主要建筑物四周均设置环形道路，以满足交通运输及消防安全要求，总平面布置在充分满足流水作业生产工艺流程的前提下，结合场地地形、环境条件和交通运输，统筹安排，合理布局，有机组织生产设施和行政生活设施。 7.2.10 “三线一单”相符性分析 生态保护红线：根据零陵区生态红线保护范围，本项目所属区域不涉及生态保护红线； 环境质量底线：根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目各项污染物不会改变项目所在区域环境质量等级，不触及环境质量底线。 资源利用上线：本项目消耗的能源不大，且生产废水循环使用，用水较小，项目建设不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不触及资源利用上线。 负面清单：目前永州市暂未制定负面清单，本项目符合国家产业政策。 7.3 环保投资 本项目环保投资估算详见下表7-6： 表7-6 环保投资估算表 类别; 环保设施名称; 投资估算（万元）. 施工期环境保护; 施工废水、扬尘与噪声污染防治; 20. 噪声; 减振、隔声设施设备; 5. 固体废物; 固体废物处理设施（垃圾桶）及垃圾清运; 1. 山苍籽渣储存池（要求搭建厂棚，并进行防渗、防漏，并设置排水沟，容积不小于4m3）; 2. 废水; 生活污水：化粪池; 0.1. 厂区雨污分流; 2. 蒸馏废水：隔油沉淀水池，50m3; 2. 地理式一体化污水处理设施（10t/d）; 20. 事故池（50m3）; 5. 废气; 水膜除尘设施+40m高烟囱; 10. 合计; 67.1. 该项目所涉及到的各项环保措施必须按照“三同时”的要求落实到位，各项环保措施“三同时”验收项目见表7-7： 表7-7 环境保护“三同时”竣工验收一览表 验收类别; 验收内容; 验收标准. 废水; 厂区雨污分流、隔油沉淀水池50m3，地埋式污水处理设施（规模10m3/d） 事故池50m3; 《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005). 锅炉烟气; 一套水膜除尘设备、 一根40m高烟囱; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2、标准. 噪声; 减振、隔声设施设备; 达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。. 固体废物; 垃圾桶、山苍籽渣储存池（要求搭建厂棚，并进行防渗、防漏，并设置排水沟，容积不小于4m3）; /. 7.4 环境管理与监测计划 （1）环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》以及《建设项目环境保护管理办法》所规定的环境保护管理权限，项目的环境管理机构职责是根据项目的环境影响报告表提出各项环保要求，并负责工程的环保设施的验收，同时对本项目在营运期的各项环保措施的落实实施进行具体的监督和指导管理。 业主单位内部应设立环境保护科室和环保监测实验室，负责和协调公司内日常的环保管理及主要污染源、三废治理设施运行工况的监测工作。保证在各项环保设施经验收达标后投入营运，保证各类设施的正常运转和各类污染物的达标排放，同时配合各级环保管理和监督部门实施对项目的环保情况进行监督管理。 1、根据国家和地方环境保护、安全生产等方面的法律、法规、标准以及其他要求，制定企业环境管理、安全生产的规章制度，并及时跟踪相关的法律、法规及条例，修改和完善企业的环境管理和安全生产的规章制度，并向企业负责人提供基地环境管理及生产等方面有益的建议，使得企业的生产和经营活动始终符合国家和地方的环境保护方面要求。 2、开展日常的环境监测工作，包括项目污染源统计、环境监测计划实施、排污口规范化的整治、应急预案报备、清洁生产审核等。 3、检查和监督全厂污染治理设施的运行情况，确保企业投入一定的环保专项资金，用于污染治理设施的维护和更新，保证污染治理设施的正常运转。 4、负责处理各类环境和安全事故，组织和实施事故应急和善后处理工作。 5、负责与当地环保部门的沟通和联络，向当地环保部门统计汇报污染产生和排放情况、环保设施的运行结果，落实环保部门对本厂环境保护和管理有关的要求。 6、负责环境保护知识的宣传，制定相应的培训计划，提高职工自觉的环保意识 7、要求建设单位安排专人负责落实相关环保措施，确保污染防治设施正常运行，确保污染物达标排放。 （2）环境监测计划 ①污染源监测 为掌握污染源变化动态，本项目营运后应对其污染源、可能影响范围内的空气、水体、噪声环境进行定期监测，以动态掌握可能受影响范围内的环境质量状况进行定期监测。 ②监测方法 监测方法按《环境监测技术规范》执行。 ③实施机构 建议委托第三方有资质单位承担监测任务。 本项目监测内容计划见表7-8。 表7-8 常规监测项目内容计划 监测项目; 监测内容; 监测负责单位; 监测频次; 监测站点. 废气; 锅炉烟囱：SO2、NOX、烟尘; 委托第三方监测单位; 半年一次; 锅炉烟气排口. 噪声; 等效连续A声级： 四周厂界：昼间60dB，夜间50dB; 委托第三方监测单位; 半年一次; 厂界.

# 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉废气 | SO2、NOx、烟尘 | 一套水膜除尘设备、 一根40m高烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准 |
| 水 污 染 物 | 蒸馏工序 | COD、SS等 | 地埋式一体污水处理设施 | 《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005) |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 蒸馏 | 山苍籽渣 | 外售作有机肥料 | 实现“资源化、无害化”， 对周围环境影响较小 |
|  | 锅炉 | 锅炉灰渣 | 清理后交当地农户做农肥使用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 暂存收集后委托环卫部门及时清运 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备；建筑隔声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准 |
| 其 他 | —— |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 营运期废气、废水、噪声、固废经治理达标后排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

9.1 总结论 9.1.1 项目概况 零陵区富家桥镇永富山苍籽加工厂山苍籽加工项目位于零陵区黄田铺镇名山岭村6组，总占地面积为5336m2，建筑面积2600m2，总投资600万元，设计生产规模为年生产山苍籽油35吨。 9.1.2 环境质量现状评价 通过对当地环境质量现状的监测：根据永州市生态环境局发布的2018年度环境质量报告中相关数据表面项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5；声环境符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类声环境功能区标准；根据永州市环境监测站《环境质量简报》，发布永州市2019年5月份水环境质量状况：2019年5月41个地表水监测断面，其中国控地表水断面4个，省控地表水断面35个，2019年新增地表水断面2个，地表水水质评价指标为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标，所有监测断面（国控地表水断面根据采测分离数据统计）均达标，达标率为100%。 9.1.3 环境影响分析及环保措施 1) 废水 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目运营中产生的废水主要为生活污水及蒸馏废水，废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，蒸馏废水隔油池处理后与生活污水一并经地理式污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)后回用于周边农灌。 2) 废气 本项目的废气主要为燃生物质锅炉产生的锅炉烟气。锅炉烟气经水膜除尘处理后经40m高的烟囱排放。除尘效率达到98%，则锅炉烟气能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准限值。因此，废气排放对周围环境影响较小。 3) 噪声 项目生产设备产生的噪声经过厂房隔声、基础减震和距离衰减处理，噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求，对当地声影响影响较小。 4) 固体废物 生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理；山苍籽渣收集后外售作有机肥料；锅炉灰定期清理后交由当地农户做农肥使用。 经上述处理后，营运期间产生的固体废物对周围环境不产生直接影响。 9.1.4 选址合理性分析 本项目位于零陵区黄田铺镇名山岭村6组，项目所在地周边较空旷，环境敏感度较低。本项目产生的噪声及粉尘经距离衰减、大气稀释扩散后，对周围环境影响较小，项目1000m周围内无国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景区、自然保护区等特殊敏感点，厂区所在地水、电供应有保证，交通便利，满足该项目需求。 综合上述，从环保角度考虑，本项目选址合理。 9.1.5 公众参与结论 从公众参与调查结果来看，被调查对象均对本项目有一定的了解，被调查公众和团体对本项目均持支持态度。 9.1.6 综合 综上所述，本项目符合国家的产业政策及当地的建设规划，选址合理，建设单位只要严格执行“三同时”制度及相关的环保法律法规，通过全面严格实施本报告提出的环保措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度考虑，项目的建设是可行的。 9.2 建议 1）公司应加强环保管理，建立健全生产环保规章制度和污染源管理档案，保证工程的污染治理措施正常运行。 2）加强员工的安全教育，安全操作、定期检查生产设备，保证生产设备安全稳定的运行。 3）工程建设完工后，务必经环境保护行政主管部门验收合格后方可投入运营。 上述评价结果是根据本项目的规模、布局、经营内容、原辅材料用量及与此对应的排放情况等基础上得出的，如果布局、规模、经营内容和排污情况等有所变化，应按环保部门要求另行申报。