建设项目环境影响报告表

项目名称：    年产300吨环保炭建设项目

建设单位： 零陵区富家桥镇炜发环保炭厂（盖章）

编制日期： 2020年3月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1	建设项目基本情况	1

2	自然环境简况	6

3	环境质量状况	9

4	评价适用标准	13

5	工程分析	15

6	项目主要污染物产生及预计排放情况	25

7	环境影响分析	26

8	建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	44

9	评价结论	45

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目周边环境及监测布点图

附图三  总平面布置示意图

附图四  项目现场踏察图

附件：

附件一  委托书

附件二  营业执照

附件三  租赁合同

附件四  监测数据及质保单

附表：

附表1  建设项目环境保护审批基础信息表

附表2  建设项目大气环境影响评价自查表

附表3  建设项目地表水环境影响评价自查表

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产300吨环保炭建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 零陵区富家桥镇炜发环保炭厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 卿姣玲 |  |  | 联系人 |  | 卿姣玲 |  |  |  |
| 通讯地址 | 零陵区富家桥镇富家桥村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13517460147 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 425100 |  |
| 建设地点 | 零陵区富家桥镇富家桥村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代号 |  |  | C4220 非金属废料和碎屑的加工处理 |  |  |
| 占地面积(m2) | 3000 |  |  | 绿化面积(m2) |  |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 | 环保投资 (万元) |  | 21 |  |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 7 |
| 评价经费 (万元) |  | 预投产日期 |  | 预计2020年6月投产 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 任务由来 机制环保炭与普通原木炭相比，具有机械强度好，含碳量高，发热量大，灰分小，燃烧时间长，且无烟无味无污染等特性，因此，在市场上的用途越来越广泛，前景非常广阔，零陵区富家桥镇炜发环保炭厂为抓住这一市场机遇，拟投资300万元在零陵区富家桥镇富家桥村建设年产300吨环保炭建设项目。 本项目租用富家桥镇富家桥村一空置厂房作为生产用地，占地面积约3000m2，建筑面积约2000m2，主要建设原料堆场、加工区及成品库等。建成后形成规模：年产300吨环保炭。项目预计2020年6月投入运营。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号)中“86废旧资源（生物质）加工、再生利用中—生物质”，须编制环境影响报告表。零陵区富家桥镇炜发环保炭厂委托湖南博然创新环保科技限公司进行该项目环境影响评价工作，我公司承担任务后以工程设计文件为依据，通过对工程所在地进行环境现状查勘，进一步收集了相关环境背景资料。评价单位在上述工作的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《年产300吨环保炭建设项目环境影响报告表》。 - 项目建设内容 - 项目概况： 项目名称：年产300吨环保炭建设项目 建设性质：新建 建设单位：零陵区富家桥镇炜发环保炭厂 建设地点：零陵区富家桥镇富家桥村（经度：111°36'22.56"，纬度：26°05'53.51"）。 总投资：300万元 周边环境：项目地厂界南面约5m处（已租赁，作为本项目的生活区）、北面约50m处、西北面约70m处各有一户居民，均已作公参调查，均同意本项目的建设；西北面620m处为潇水支流。 - 主要建设内容 本项目租用富家桥镇富家桥村一空置厂房作为生产用地，占地面积约3000m2，建筑面积约2000m2，主要建设原料堆场、加工区及成品库及配套设施等。主要建设内容见表1.2-1。 表1.2-1 项目建设内容一览表 项目; 建筑（设施）; 功能设计及规模. 主体工程; 原料堆放; 总建筑面积600m2，布置在项目北侧，建设为密闭堆场，主要作为原料堆放. 加工区; 总建筑面积800m2，布置在项目西侧、西南侧，建设为密闭车间，主要设置破碎车间、烘干车间、制棒车间、炭化车间等. 成品库; 总建筑面积500m2，布置在项目东南侧，建设为密闭堆场，主要作为成品堆放. 配套工程; 办公生活区; 位于项目地东北面，一层，建筑面积为100m2，砖混结构，主要用于员工休息及办公。. 公用工程; 供电; 当地供电所供应. 供水; 自凿水井. 排水; 室外实施雨污分流；生活污水经一体化污水处理设施处理达标后用于厂区周边林地灌溉，不外排. 环保工程; 生活垃圾; 配套垃圾桶. 一般工业固废; 一般固废暂存间，设置在成品堆场的东北角（10m2）. 危险废物; 设置危废暂存间，设置在成品堆场的东北角（10m2）. 废气; 炭化炉废气以及烘干废气：采用水膜除尘（65%）+15米高排气筒排放；. 粉碎粉尘：采用集气系统（85%）+布袋除尘器（98%）处理. 噪声; 墙体隔声、绿化. 废水; 生活污水经一体化污水处理设施（1m3/d）处理达标后用于厂区周边林地灌溉，不外排. - 主要生产设备 项目主要设备详见下表1.2-2： 表1.2-2 主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 1; 滚筒烘干机; 10m*1m; 1台; /. 2; 滚动筛; 间隙1cm; 1台; /. 3; 气流分离机; 20m*0.6m; 1组; /. 4; 生物质制棒机; 22Kw; 3台; /. 5; 粉碎机; 30Kw; 1台; /. 6; 燃料棒炭化炉; 1.2m*1.0m; 24个; 每个炭化炉中配置一个内胆，炭化完成后，木炭在炉中自然冷却1天，冷却后出炭，每天出炭12炉，每炉单次产量约为120kg. 7; 加热窑炉; /; 1座; 燃料为成型生物质颗粒. 8; 皮带输送机; /; 1台; /. 9; 布袋除尘器; 风量为1000m3/h; 1套; 处理效率98%. 10; 水膜除尘器; /; 1套; 处理效率65%. - 原辅材料及产品方案 （1）项目原辅材料消耗详见下表： 表1.2-3 原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 杉木屑; 吨; 700; 外购，含水率约35%. 2; 竹木屑; 吨; 454; 外购，含水率约35%. 3; 生物质颗粒; 吨; 60; 外购，成型生物质颗粒. 4; 纸箱; 个; 24000; 尺寸：25*25*46cm3. 5; 水; t; 413; 自凿水井. 6; 电; 万度; 20; 当地供电所供应. 本项目原辅材料均按要求合法外购，不乱砍滥伐等。 通过查询相关资料，蒸发一吨水所需热量约为336000KJ，本项目原料用量为1154t/a，含水率为35%，经烘干后，含水率为10%以下，则烘干工序烘干的水量约为321t/a，经计算，项目每年烘干水分需要的热量为25777584kcal/a。项目加热炉所使用的成型生物质的热值约为4000kcal/kg，根据经验数据，加热炉的热效率约为40%，因此，项目理论所需成型生物质用量约为25.78t/a。建设单位考虑到烘干时木屑吸热等因素并参照同类项目，生物质颗粒年预计消耗量约为60t/a。 （2）产品方案 项目产品情况见表1.2-4。 表1.2-4 主要产品情况一览表 产品名称; 单位; 数量; 备注. 环保炭; t; 300; 六棱柱形，圆柱型、中间为2-4公分空心形状；外径36-40mm，长420mm（可定制）；采用纸箱包装. - 总平面布局 项目场区生活区、生产区分开。进场道路位于项目地东北侧，生活区位于厂区东北侧，其中北面设置原料堆场，西南面设置产品堆场，西面、西南面设置为生产区。项目区周边设置适当的绿化。具体平面布局详见附图3平面布置图。 - 配套设施 （1）给水 本项目用水主要为生活用水水源为自凿水井。 （2）排水 本项目采用雨污分流，根据项目场地总体地势，雨水经厂区设置的雨水沟进入周边的自然沟渠；生活污水经一体化污水处理设施处理达标后用于厂区周边林地灌溉，不外排。 （3）供电系统 由当地电网提供。 - 劳动定员 项目职工人数：15人，为周边居民，2人在厂内看厂，其余员工均不在厂内食宿。 生产制度：年生产280天，一班制，每班工作8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （1）与项目有关的原有污染情况 本项目位于零陵区富家桥镇富家桥村，租用富家桥镇富家桥村一空置厂房作为生产用地，为新建项目，因此，不存在与项目有关的原有污染情况。 （2）项目周边主要环境问题 项目周边主要环境问题为周边居民生活产生的生活垃圾及生活废水等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 永州位于北纬24°39′至26°51′，东经111°06′至112°21’之间，东连郴州，南界广东连州，西接广西桂林，北邻衡阳、邵阳。湘江经西向东穿越零祁盆地，潇水自南至北纵贯全境。南北相距最长245公里，东西相间最宽144公里。全市面积2.24万平方公里，居全省第二位。人口560万，是我国瑶民的主要聚居地和瑶文化的发祥地之一。辖零陵、冷水滩两区和祁阳、东安、双牌、道县、江永、宁远、蓝山、新田、江华九县。境内湘桂铁路横贯东西，322、207国道及九条省道在境内纵横交错，永州至广东连州二级公路、湘桂铁路、洛湛铁路、衡昆高速公路和湘江水道形成区域间的交通枢纽，北可到达华中重镇武汉，北上中原，东出华东。西南向可以直通西南部大各省区，并可从广西北海、防城和广东湛江出海，是中原和华东地区通往大西南的通道。永州机场已开通长沙、海口航线。永州市市区座落在潇湘二水汇流处和湘桂线冷水滩站。整个市区分为相对独立的零陵、冷水滩两个区，两区边界直线距离17公里，由湘江和联城公路零陵大道将两城区联接在一起，呈哑铃形框架，构成“潇湘第一城”独特的城市风貌。 零陵区地处永州市北部湘江与潇水汇合处，地理座标为北纬25°51′～26°26′，东径111°10′～111°56′，是永州市中心城区之一。潇湘二水贯穿全境，建设中的洛湛铁路穿越其境，207、322国道和1830省道及衡昆高速公路在区内纵横交错，永州机场已开通航线，水陆空交通十分方便。 项目厂址位于零陵区富家桥镇富家桥村。地理位置见附图1。 - 地形、地貌、地质 永州市地处西南东三面环山、向东北开口的马蹄形盆地的南缘。境内地貌复杂多样，奇峰秀岭逶迤蜿蜒，河川溪涧纵横交错，山岗盆地相间分布。在全市3366.55万亩土地总面积中，平原478.67万亩，占14.29%；岗地596.87万亩，占17.81%；丘陵486.3万亩，占4.51%；山地1656.68万亩，占49.45%。从总体上看，全市大体呈现“七山半水分半田，一分道路和庄园”的格局。 零陵区地处南岭山地向洞庭湖平原过度的零祁盆地初始地。地质为海相沉积的碳酸岩，土壤为灰岩红壤和灰岩黄红壤，地质结构和土壤属稳定类型。本区地处都庞岭北麓，地貌以岗地为主，山地、丘陵、平原、盆地俱全。地势南高北低，东、南、西三面群山环绕，北为湘江河谷，中间丘岗起伏。大部分区域海拔高度在300-800m之间，相对高差约500m。 项目区地质构造为白垩系红色岩层与二叠系灰岩呈现角度不整合接触，无大的断裂构造通过。按地质剖面由上至下分别有：耕植土层、洪积土层、冲积土层、残积土层、第四系（Q）、亚粘土和砾石。项目区域属构造侵蚀剥蚀丘岗地貌，波状起伏地形、岗地平缓，坡角5-10 度。地层岩性属于江南古陆的武陵雪峰分区，元古界地层分布最广，古生界以寒武系、奥陶系、石灰系、二迭系海相地层为主，中生界、新生界则以陆相沉积为特征。出露岩性有松散土层、砾岩、砂岩、泥灰岩、灰岩、粘土岩、板岩、变质砂岩等。地表分布有第四系（Q）、第三系（N）与上侏罗——白垩系地层，主要由黄土、粘土、亚粘土砾石组成。第四纪坡积及残积地层分布面广，肌肤覆盖全线，局部地带为低洼沟谷地。项目所在地主要为第四纪风化红土，厂区较为平整。 根据2001版中国地震局颁发的中国地震动参数区划图，厂址所在区域地震动峰值加速度为<0.05g（相当于地震烈度<6度区）地震动反应谱特征周期为0.35s，为区域构造相对稳定地块。 - 气候、气象 永州市零陵区属中亚热带大陆性季风湿润气候区，热量丰富，雨量充沛；春暖夏热，秋凉冬冷，四季分明，气候的年际和季节变化大。近五年平均气温18.2℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-5.0℃；年平均相对湿度79%，年降水量1490.0mm；年蒸发量949.3mm；年平均风速2.8m/s，全年主导风为NE 风，出现频率14.9%，年静风频率8.8%。 - 水文 项目所在地的河流主要有湘江（潇水）。 潇水发源于永州市蓝山县野狗山，经江华水口、沱江镇，过界牌流入道县境内，北流而下经双牌至零陵区萍岛后称湘江，全流域面积12099km2。永州市零陵区地处潇水下游末端，河源至零陵城区约321km，流经市区长度为25km，流经市中心长度为11km，河床宽150-250m，河槽深10-15m，多年平均流量331.0m3/s，河床平均坡降0.76%，历年最高水位106.72m（大西门处），最低水位98.70m（大西门处），平均水位99.25m。 - 动植物资源 潇水流域气候适宜，水资源丰富，水体中鱼饵料生物及鱼类资源也较为丰富。根据相关资料，区域水体中饵料生物分为浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物、周丛生物五类。浮游植物常见种类有硅藻、绿藻和蓝藻等。浮游动物常见种类有变形虫、龟甲轮和异足猛水蚤等。底栖动物常见种类有件蚬、环棱螺、端沟蜷、实螺等。水生维管束植物有苦草、轮叶黑藻、水蜈蚣、鸭舌草、芦苇等。 潇水流域水系发达，鱼类资源丰富，种群结构复杂。永州市零陵区水生动物有4科54属77种，常见的主要经济鱼类有青鱼、草鱼、鲤鱼、鳙鱼、鲶鱼等余种，泥鳅、黄鳝、蟹、鳖、螺蚌等小水产资源也比较丰富。据调查，愚溪河、潇水评价河段内无国家和省级保护的珍稀鱼类资源。 零陵区属华南植物系北界，主要植被类型有阔叶林、常绿阔叶林、针阔混交林、竹林、灌木林、乔灌混交林和以油茶为主的经济林。全区植物有7大类，其中乔灌木84科、230属、669种、藤木51种、草本104种，优势树种为杉木、马尾松、湿地松、毛竹、油茶、柑桔等。根据零陵区资源统计年报数据，全区森林总面积114574公顷，其中有林地89125公顷，疏林地1491公顷，灌木林12669公顷，苗圃71公顷，森林覆盖率58.5%。 项目区域动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无列入国家重点保护名录的珍稀野生动物分布，野生动物主要为常见种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙以及一些鸟类有燕、喜鹊、麻雀、布谷、猫头鹰等等。 评价区内植物资源比较丰富，木本植物主要有马尾松、樟树、杉木、槐树、泡洞、茶树、枫杨、桃、梨、橘子树等；草本植物主要有狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、蒲公英等。乔木植物的优势种类为马尾松、樟树、杉木、枫香。经济作物有油茶、桔等。 经调查，本项目所在地评价范围内无野生珍稀濒危动植物和文物古迹保护单位。

- 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（空气环境、地面水、声环境等） - 空气环境现状调查与评价 本项目位于零陵区富家桥镇富家桥村，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单： 1、项目所在区域环境质量达标情况 为了解永州市零陵区环境空气质量现状，本次环评收集了《永州市环境质量简报》中2018年12月及全年的基本因子的监测数据，监测结果见表3.1-1。 表3.1-1 区域环境空气质量现状评价表（零陵区） 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 68; 70; 97.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. CO; 年平均质量浓度; 0.7; 4; 17.5; 达标. O3; 年8h平均质量浓度; 77; 160; 48.1; 达标. 单位：µg/m3（CO为mg/m3）. 表3.1-1可见，永州市零陵区中心城区近一年常规大气污染物中各项因子《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日均值要求；SO2、NO2、PM10的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，PM2.5年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求。PM2.5、PM10是永州市中心的主要污染因子。监测数据客观的反应了永州市中心城区环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着永州市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放大量的二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《永州市“蓝天保卫战”三年行动计划2018-2020年》，通过部分行业大气排放执行特别限值标准等清洗空气行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 本项目运营过程中环保炭生产线破碎、筛分工序破碎粉尘经集气系统收集至布袋除尘器处理；环保炭生产线烘干废气、炭化废气采取水膜除尘进行处理后，通过15m高排气筒排放。项目环保炭生产线原料运输、装卸、堆存过程产生的粉尘，经堆场设置为三面围墙+顶棚设置。产生的废气经采取措施处理后，均可以做到达标排放，对该区域的环境空气质量影响较小，不会影响该区域的环境功能，在可以接受的范围内。 2、区域基本污染物环境质量现状 本次评价委托湖南中雁环保科技有限公司于2019年10月22日-28日对项目地及项目地下风向进行大气环境质量现状监测。 （1）监测因子、监测频次与评价标准 监测因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5，连续监测7天，监测日均值。 评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单。 （2）监测点位： 表3.1-2 大气环境监测点位 监测点位; 监测点坐标; 相对方位及距离. X; Y. G1; 2887854.88; 37560648.18; 项目地：厂内 0m. G2; 2887824.17; 37559664.04; 下风向：西南面 540m唐家村. （3）监测结果与评价 监测结果与分析统计情况详见下表。 表3.1-3 基本污染物环境质量现状 单位：ug/m3 污染物; 监测点; G1; G2; 二级标准. SO2 24小时平均浓度; 浓度范围; 31-41; 22-32; 150. 平均值; 36.3; 27.7. 超标率; 0; 0. NO2 24小时平均浓度; 浓度范围; 27-36; 18-26; 80. 平均值; 31.6; 21.4. 超标率; 0; 0. PM10 24小时平均浓度; 浓度范围; 60-74; 49-59; 150. 平均值; 66.9; 53.3. 超标率; 0; 0. PM2.5 24小时平均浓度; 浓度范围; 43-52; 32-40; 75. 平均值; 46.7; 36.6. 超标率; 0; 0. 从表3.1-3可知，评价区域大气环境质量良好，SO2、NO2、PM10、PM2.5监测值超标率均为0，达到GB3095-2012中二级标准及2018年修改单。 - 地表水环境现状调查与评价 本次评价委托湖南中雁环保科技有限公司于2019年10月26日-28日对项目地西北面潇水支流的水质现状进行监测。 （1）监测项目：PH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS。 （2）监测时间点位：本项目西北面潇水支流。 （3）监测方法：《环境监测技术规范》（地表水部分） （4）监测及评价结果列于表3.2-1。 表3.2-1 水质监测结果 （单位：mg/L，pH无量纲） 断面; 项目; pH; BOD5; CODCr; 氨氮; SS; TP. 西北面潇水支流; 浓度范围; 8.24-8.33; 2.8-3.5; 12-17; 0.0822-0.104; 18-19; 0.02. 平均值; /; 3.1; 14.3; 0.093; 18.7; 0.02. Ⅲ类标准; 6-9; ≤4; ≤20; ≤1.0; /; ≤0.2. 由上表监测数据可知，监测期间，项目周边水体本项目西北面潇水支流各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 - 环境噪声现状调查与评价 本评价于2019年10月22日—2019年10月23日对厂界外1m处进行噪声监测监测。 （1）监测时间和频率：时间为2天，白天和夜晚各监测一次，监测结果列于表3.3-1。 （2）监测点：项目四周厂界1m处。 （3）评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （4）评价方法：比较法，将监测值与评价标准比较评价。 （5）监测质量控制：噪声监测声级计应经省级计量部门检定，并在有效使用期间内。 测量前后应对声级计进行校准，灵敏度相差不大于0.5dB（A）。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s时停止测试。 结果表示方法：等效（连续）声级Leq。 其中： 式中：Li——某一时刻t的声级； T——测量时间。 表3.3-1 声环境监测结果 单位：dB(A) 测点位置; 2019年10月22日; 2019年10月23日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1# 项目地东; 49.3; 38.2; 49.1; 38.4. 2# 项目地南; 49.3; 38.1; 50.0; 38.6. 3# 项目地西; 49.8; 38.2; 49.7; 38.1. 4# 项目地北; 52.2; 38.5; 51.9; 38.4. 2类标准值; 昼间≤60，夜间≤50. 由上表可知，各厂界声环境质量现状值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 - 主要环境保护目标(列出名单及保护级别): （1）环境保护目标 表3.4-1 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂区方位; 相对厂区距离/m. X; Y. 唐家村; 2887824.17; 37559664.04; 居民; 约20户，64人; 二类; 西南面; 540. 陶家村; 2888169.97; 37560238.78; 居民; 约7户，22人; 二类; 西北面; 330. 富家桥村; 2888074.61; 37561173.19; 居民; 约10户，32人; 二类; 东北面; 410. 富家桥村; 2887901.88; 37560629.89; 居民; 1户; 二类; 北面; 50. 2887836.50; 37560667.72; 居民; 1户（已租赁）; 二类; 南面; 5. 2887912.59; 37560552.04; 居民; 1户; 二类; 西北面; 70. 表3.4-2 地表水环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护要求; 相对厂区方位; 相对厂址距离/m; 相对厂址高差/m; 与项目废水排放口相对距离/m. X; Y. 潇水支流; 2888350.49; 37560141.52; 农业用水，（GB3838-2002）III类; 东北; 620; -31; /.

- 价适用标准

| 环境质量标准 | 1）环境空气质量评价：项目区域内执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单。 2）地表水环境质量评价：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3）声环境评价：项目区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1）污水排放标准：生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。 2）大气污染物排放标准：破碎粉尘、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级及无组织标准；炭化炉、加热窑炉烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表3；二氧化硫参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉限值。 表4.1-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物名称; 有组织排放; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）. 氮氧化物; 240; 0.77; 15; 0.12. 颗粒物; 120; 3.5; 15; 1.0. 表4.1-2 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表3 污染物名称; 有组织排放烟（粉）尘最高允许浓度（mg/m3）; 无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度（mg/m3）. 其他炉窑; 200; 5. 表4.1-3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 污染物名称; 排放限值（mg/m3）. 二氧化硫; 300. 3）噪声控制标准：营运期噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4）建筑垃圾、一般工业固体废弃执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单。 |
| 总量控制指标 | 根据国家总量控制的精神，全省主要对SO2、NOX、CODCr及氨氮实行总量控制。根据上述环保要求，并结合企业实际产生及排污情况，本次评价建议本项目总量控制指标为： 废气：NOX：0.094t/a，SO2：0.118t/a。 总量核算： 根据建设单位提供的资料，项目加热炉燃料为生物质成型燃料，年使用量60t。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中附录F锅炉产排污系数——表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数”、《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）中的以生物质为燃料、层燃炉的燃烧方式中的产排污数据。每燃烧1吨生物质燃料产生工业废气量6240.28Nm3（直排），废气经水膜除尘器除尘后，产生工业废气量为6552.29Nm3/t，则锅炉废气量为60t×6552.29Nm3/t-原料=393137.4Nm3。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值SO2排放浓度为300mg/m3，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放浓度值为240mg/m3。计算得到SO2、NOx的产生量如下： 工业废气量=60t×6552.29Nm3/t-原料=393137.4Nm3 SO2=300mg/m3×393137.4Nm3/t-=0.118t/a NOx=240mg/m3×393137.4Nm3/t-=0.094t/a 表4.1-4 总量控制污染物核算表 项目; 排放标准; 建议总量控制指标. SO2; 参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放标准; 0.118t/a. NOx; 参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 0.094t/a. 总量控制指标来源由建设单位调剂交易获得。 |

- 工程分析

工艺流程简述： 施工期的工艺流程及产污情况图示见图5-1。 粉尘、固废、噪声 固废、噪声、粉尘 废水、噪声、废气 废气、噪声 拆除现有 主体工程 装饰工程 设备安装 图5-1 施工期主要流程及产污环节 本项目施工期间的拆除现有工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。 营运期的工艺流程及产污情况图示见图5-2。 噪声、粉尘 冷 却 噪声 粉碎 来料 烘 干 制 棒 炭 化 加热炉 包装成品入库 炭化烟气+木焦油、木醋液、固废 生物质 木焦油、木醋液 废气（SO2、NO2、烟尘）、 固废 滚动筛 小于1cm 大于1cm 噪声、粉尘 热量 炭化烟气+木焦油、木醋液 布袋除尘器处理 余 热 水膜除尘器+15m高排气筒 气体燃烧炉 废液收集器 图5-2 营运期生产工艺流程及污染节点图 工艺说明： （1）滚动筛、粉碎：外购原料通过皮带输送机输送至滚动筛进行筛分，粒径小于1cm的物料进入滚筒烘干机进行烘干；粒径大于1cm的物料返回粉碎机进行粉碎，粉碎后的物料进入滚筒烘干机进行烘干。筛分、粉碎工序会产生一定量的粉尘、噪声。 （2）烘干：采用滚筒烘干机对物料进行烘干，采用炭化炉产生的炭化烟气（或添加成型生物质燃料）在加热窑炉内燃烧热量烘干物料，项目物料含水率约为35%，烘干温度80℃左右，烘干时间约为1h，将物料含水率降低至10%以下。 本项目采用滚筒烘干机，由加热炉提供热源。加热炉燃料有两种：成型生物质颗粒燃料和炭化炉产生的炭化烟气（主要成分为甲烷、一氧化碳、丁烷、二氧化碳等）。加热炉采用燃烧生物质燃料，燃烧产生高温气流。炭化炉与滚筒烘干机的加热炉采用管道相连接，炭化产生的炭化烟气引至加热炉后点燃，产生高温气流。高温气流与原料一同进入烘干机，在高速热气流输送中，将原料中的水分蒸发。烘干后的原料和产生的水汽被风机吸走，经过气流分离器，进行水汽和干料的分离。在气流分离器中木渣通过离心力作用被分离出来落入料箱，在料箱里被送料机直接送入制棒机中进行固化成型。废气采用水膜除尘后由15m高排气筒排放。 （3）制棒 制棒工序是在高温、高压条件下通过3台制棒机将木渣制成棒状固体燃料。其工作原理是利用木渣固有的特性，将干燥后的木渣输入制棒机，在电机的带动下，推进器高速旋转，用自身的螺旋将原料带入成型筒，成型筒使用电通过加热圈加温，使原料中的木质素成分软化，粘合能力增强，再加之推进器头道螺旋的高强度挤压，最终得到带中心孔的半成品—薪棒，本项目成型过程中不采用粘合剂，密封进行。 （4）炭化 成型棒由人工运至炭化炉进行炭化，项目共设置24个炭化炉，每个炭化炉中配置一个内胆，分批次进行炭化，每批次有12个炭化炉进行炭化，每天出炭12炉，每炉单次产量约为120kg。 炭化炉是将半成品薪棒在缺氧的条件下干馏成木炭的主要设备，其工作原理是半成品薪棒在缺氧的条件下燃烧而分解生成炭化烟气、木焦油、木醋液和黑色物质木炭。薪棒在炭化炉内的变化过程为：点火自然→加热脱水干燥→高温分解→材料表面炭化烟气燃烧→分解加剧→黑色物质木炭+炭化烟气+木焦油、木醋液。烘干工序工作时，炭化烟气、木焦油、木醋液在加热炉内燃烧为炭化过程供热；烘干工序停止工作时，炭化烟气、木焦油、木醋液经气体燃烧炉点燃处理后，剩余炭化烟气经水膜除尘处理后通过15m高排气筒排放。木醋液、木焦油流入废液收集器，按危废要求管理、储存，作为副产品外售。 炭化工序分为干燥阶段、预炭化阶段、炭化阶段。 ①干燥阶段：木屑棒中的水分在外热和本身薪棒燃烧所产生的热量进行蒸发，时间约为1-2h。炉温上升到约160℃。此时薪棒的化学组成几乎没有变化。 ②预炭化阶段：薪棒自身燃烧产生的热量分解比较不稳定的组分半纤维素，时间约为2-3h。炉温上升至160℃—280℃之间。 ③炭化阶段：占主要组成部分的纤维素和木炭素开始剧烈热解，时间约为4-5h，这个阶段的温度为280℃—400℃。炭化炉采用闷烧的形式即在缺氧条件下进行炭化处理，以燃烧木质本身。 （5）冷却：炭化完成后，木炭在炭化炉内密封缺氧自然冷却，冷却时长约1天半，取出木炭后的内胆再次装入薪棒进行下一次炭化。 （6）包装：冷却后木炭进行纸箱包装入库待售。 物料平衡： 根据曲伟业2011年6月发表在《黑龙江环境通报》上的文章《木炭窑废气治理方法研究》木炭窑热解木材过程中会得到固体、液体（冷凝后）、气体4种产物： 固体产物：热解后得到的固体产物为木炭，约为原料的40%。 液体产物：木炭窑排除的气体经冷凝分离后可得到含有木醋液和木焦油的液体。该液体除含有大量水分外，还含有有机酸、醇类、酮类、酯类、醛类、酚类、芳香族化合物等200余种有机物。约为45%，其中含水约为22.5%。 气体产物（木煤气）：含有CO2、SO2、NOx、CO、甲烷、乙烯等物质的不能冷凝的气体，约为15%。 固体残渣：因本项目先制成薪棒再烧制木炭，故杂质均残留在产品环保碳中，无固废产生。 表5-1 项目炭化产物一览表 原料（t/a）; 绝干原料（t/a）; 炭化产物; 产生量（t/a）. 1154 含水率35%; 750; 固体物质; 环保炭; 300. 液体物质; 水分; 168.5. 木醋液; 56. 木焦油; 113. 气体物质; 木煤气（炭化烟气）; 112.5. 固体残渣（产品环保炭中的杂质）; /. 来料 烘 干 制 棒 炭 化 加热炉 粉尘 交资质单位处理 木醋液、木焦油 SO2、NO2、烟尘 粉碎 炭化烟气、 木醋液、木焦油 、 布袋除尘器 水膜除尘器 15m高排气筒 气流分离器 成型生物质 余热 、 废液收集器 气体燃烧炉 炭化烟气、 木醋液、木焦油 、 图5-3 物流、气流路线图 - 施工期主要污染 施工期主要污染是施工场地扬尘、施工机械及运输车辆尾气、装修粉尘、装修废气、施工期生活废水、施工废水、施工机械噪声、建筑垃圾、弃土等，但其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。 - 废水污染分析 施工过程中产生的废水主要有施工废水、施工人员生活污水。 （1）施工废水主要包括打桩阶段的泥浆废水、结构阶段混凝土养护废水及各种车辆冲洗水。施工废水主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水随意排放会造成排水系统堵塞，必须妥善处置，施工废水经沉淀池澄清后可循环使用。 （2）施工人员的生活污水，施工期施工人数高峰期约20人，施工人员大部分租住在项目附近的居民家中，工地设置简易旱厕。污水排放量按50L/人·天计，施工人员产生的生活污水量估算值为平均1m3/d，生活污水的主要污染物CODCr、BOD5、SS、NH3-N，各污染物的产生浓度及产生量详见下表： 表5.1-1 施工期生活污水产生情况一览表 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度(mg/L); 300; 160; 200; 30. 产生量(kg/d); 0.3; 0.16; 0.2; 0.03. - 施工期粉尘及废气污染分析 施工阶段的大气污染物主要来自现有建筑拆除、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘以及装修的油漆废气。 （1）施工粉尘及扬尘：场地平整及土石方施工过程中因破坏了地表结构，易造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。 施工车辆运输产生的扬尘强度受施工道路结构及道路粉尘覆盖量影响，类比同类房地产施工场地，车辆行驶于泥土路面而扬起的灰土，其浓度可达到1~3g/m3，影响范围在50m左右。 （2）燃油废气：运输车辆行驶将产生汽车尾气、施工机械运行时将产生废气，主要含有THC、CO、NOX等污染物。 - 施工期噪声污染源分析 施工期噪声污染源包括施工机械噪声及交通运输噪声。 （1）项目施工期间，作业机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生较大的影响，施工机械噪声一般声源小于85dB(A)，但冲击式打桩机、混凝土振动器的噪声高达95dB(A)，是影响施工区的主要噪声源。 （2）建筑材料运输时，噪声级一般为75-85dB(A)，运输车辆产生的噪声将对运输道路沿线环境造成影响。 - 施工期固废污染源分析 施工阶段的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和土建施工产生的建筑垃圾。 （1）生活垃圾 生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工人员以20人计，则生活垃圾产生量为10kg/d。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要来自施工场地的建筑垃圾及建筑装修过程中产生的碎石、废木料、废金属等杂物。施工产生的建筑垃圾按30kg/m2计，本项目总建筑面积为2000m2，施工期建筑垃圾产生总量为60t。 - 营运期污染源强分析 - 废水 本项目在生产过程中不产生废水，主要废水为生活污水。 （1）水膜除尘用水 根据业主提供资料，水膜除尘用水量为3m3/d，水膜除尘器全天运行，在此过程中损耗蒸发约为20%，剩余80%全部经过管道进入循环水池（位于水膜除尘器旁，约20m3）循环使用。则每天需补充新鲜用水约0.6m3/d，168m3/a。 （2）生活用水 项目用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），本项目在厂内食宿的员工2人，用水量取145L/人·d，其余均不在厂区食宿，用水量取45L/人·d，项目生活用水量为0.875m3/d，245m3/a（年工作280天），排水量以用水量的85%计，为208.25m3/a。生活污水的主要污染物CODCr、BOD5、SS、NH3-N。参考相关资料，本生活污水污染物排放情况列见表5.2-1。 表5.2-1 营运期生活污水产生及排放情况 废水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水 208.25m3/a; 处理前; 产生浓度（mg/L）; 300; 180; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.062; 0.037; 0.042; 0.006. 一体化污水处理设施处理后; 排放浓度（mg/L）; 100; 20; 70; 15. 排放量（t/a）; 0.021; 0.004; 0.015; 0.003. 生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，用于厂区周边林地灌溉。 - 废气 本项目废气主要为原料运输、装卸、堆存过程产生的粉尘，破碎筛分粉尘，加热炉废气（SO2、NO2、烟尘），制棒废气，炭化废气等。 （1）原料运输、装卸、堆存过程产生的粉尘 项目原料运输、装卸、堆存过程粉尘的产生量与物料的粒径、湿度、物料转运的速度、落差及生产操作管理等有关。本项目使用的原料存放在原料堆放仓内，根据《散逸性工业粉尘控制技术》中“木材加工厂—锯末堆的进料、出料、装卸、和储存过程”粉尘排放系数为0.5kg/t原料木屑，本项目原料用量为1154t/a，因此，项目原料运输、装卸、堆存过程粉尘产生量为0.577t/a。项目原料进料含水率约为35%，储存在密闭堆场内，控制率约为80%，外排粉尘量为0.115t/a，呈无组织排放。 （2）破碎、筛分粉尘 本项目生产过程中产生的颗粒物主要为竹木屑、杉木屑等原材料在筛分、破碎等生产过程会产生一定量的粉尘。经类比《洪江市龙船塘生物环保炭厂年产1000吨环保机制炭建设项目环境影响报告表》（怀化市环境保护局于2018年11月对其进行批复，文号为怀环审［2018］106号）中破碎、筛分粉尘产生情况，该项目生产规模为：年产1000吨环保机制炭，工艺跟本项目基本一致，该项目破碎筛分物料量约为3000t/a，破碎、筛分粉尘产生的粉尘量为3t/a。本项目年筛分、破碎物料量为1154t/a，筛分、破碎粉尘产生量约为1.154t/a，要求筛分、破碎机在产污部位上方安装集气罩，集气效率为85%（收集量为0.981t/a，浓度为437.95mg/m3），通过引风系统（总风量为1000m3/h）引入布袋除尘装置（除尘效率98%以上），处理后粉尘排放量0.02t/a，排放速率为0.009kg/h，排放浓度为8.93mg/m3。散逸的粉尘量为0.173t/a，在车间呈无组织排放，通过加强车间通风，工组人员佩戴口罩，来减少粉尘的影响。 （3）烘干废气 为加强资源利用率，充分利用炭化炉的余热，减少烘干系统的生物质燃料使用量。本项目在烘干工序、制棒工序与炭化工序同时运行时，通过三通烟气管道将炭化炉产生的炭化烟气引入烘干系统，且通过烟气管道将制棒产生的废气引入烘干系统与生物质燃料一并作为烘干系统燃料。项目炭化窑产生炭化烟气、木焦油、木醋液等在燃烧烟道内燃烧，充分燃烧产生物质为CO2和水。由于项目烘干炉、制棒机每天运行8h，炭化炉每天运行约12h，则当烘干机、制棒机停止工作时，剩余炭化烟气本项目设置一台气体燃烧炉，用于燃烧多余炭化废气。 ①生物质燃料燃烧废气（烘干工序和制棒工序运行时） 项目加热炉的热量一部分由炭化过程产生的炭化烟气燃烧供给，一部分通过燃烧生物质供热，根据建设单位提供的技术资料，年需成型生物质燃料为60t/a。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中附录F锅炉产排污系数——表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数”、《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）中的以生物质为燃料、层燃炉的燃烧方式中的产排污数据。 表5.2-2 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质; 层燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240.28; 有末端治理; 6552.29. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①; 直排; 17S. 烟尘（成型燃料）; 千克/吨-原料; 0.5; 水膜除尘; /. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02; 直排; 1.02. 注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。生物质中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。本项目使用的生物质的的含硫量（S％）为0.07％，则S=0.07。 经计算，生物质燃烧烟气中各污染物的产生量及浓度见表5.2-3。 表5.2-3 燃生物质废气污染物产排情况一览表 项目; 烟气量; SO2; 烟尘; NOx. 产生量; 393137.4m3/a; 0.071t/a; 0.03t/a; 0.061t/a. 产生浓度（mg/m3）; /; 180.6; 76.31; 155.16. 处理措施; 水膜除尘（除尘率65%）. 排放量（t/a）; 393137.4m3/a; 0.071t/a; 0.011; 0.061t/a. 排放浓度（mg/m3）; /; 180.6; 26.71; 155.16. 排放标准（mg/m3）; 300; 200; 240. 达标情况; 达标; 达标; 达标. ②制棒废气 项目在制棒等生产过程中会产生少量的粉尘，但项目制棒工序为密闭式进行，因此，粉尘基本上不会外排至外环境中，对周围环境影响较小。 ③炭化废气（烘干工序和制棒工序停运时） 项目炭化过程产生的气体产物（木煤气）和烟尘，由于气化原材料不同，木煤气成分也不尽相同，一般原材料中挥发酚越高，燃气的一氧化炭和甲烷含量越高，热值就越高，但是燃气的热值并不是按挥发酚的含量成比例增加，挥发酚中除了气体成分外还包括木焦油和合成水，这些成分高时则燃气热值就低。参考《气相色谱分析木煤气组分》(中国林科院林产化工研究所蒋剑春，金淳)、《木煤气在烤烟上的应用》(中国科学院黑龙江农业现代化研究所邢如意，亢文福)和《民用木煤气的研究》(中国林科院林业化工研究所金淳，应浩，张进平，雷振天，郑文辉，陆宝瑛，黄丽娟)，木煤气平均成分见下表。 表5.2-4 木煤气表 项目; H2; O2; N2; CO; CH4; CO2; H2O. 含量（%）; 9.317; 0.055; 44.68; 28.573; 2.25; 14.811; 0.314. 炭化废气指烘干工序停止工作时，炭化工序产生的炭化烟气和自然冷却过程中炭化炉内的炭化烟气经气体燃烧炉点燃处理后产生的废气。经气体燃烧炉点燃处理后的燃烧产物为二氧化碳和水及夹带的少量烟尘。根据类比《洪江市龙船塘生物环保炭厂年产1000吨环保机制炭建设项目环境影响报告表》（怀化市环境保护局于2018年11月对其进行批复，文号为怀环审［2018］106号），本项目炭化工序烟尘产生量约0.3t/a，根据建设单位提供技术资料，炭化炉出气口变频风机风量为1000-2000m3/h，烟尘产生最大浓度为133.93mg/m3，经过水膜除尘后，烟尘排放量为0.105t/a，排放浓度为46.88mg/m3，由15m高排气筒外排。 项目废气产生及排放情况见下表。 表5.2-5 项目废气产生排放情况表 污染源强; 产生情况; 采取措施（处理效率）; 排放情况; 备注. 原料运输、装卸、堆存过程; 粉尘; 0.577t/a; 堆场密闭（80%）; 0.115t/a; 无组织排放. 破碎、筛分工序; 粉尘; 收集的; 0.981t/a，437.95mg/m3; 收集系统（85%收集）+布袋除尘器（98%），风量1000m3/h; 0.02t/a，8.93mg/m3; 无组织排放. 散逸的; 0.173t/a; 加强车间通风换气; 0.173t/a. 烘干工序; SO2; 0.071t/a，180.6mg/m3; 废气量393137.4m3/a; 麻石水膜除尘（65%）; 0.071t/a，180.6mg/m3; 15m高排气筒. 烟尘; 0.03t/a，76.31mg/m3; 0.011t/a，26.71mg/m3. NOx; 0.061t/a，155.16mg/m3; 0.061t/a，155.16mg/m3. 炭化工序; 烟尘; 0.3t/a，133.93mg/m3; 风量1000-2000m3/h; 0.105t/a，46.88mg/m3. - 噪声 本项目主要为设备噪声，主要来源于滚筒烘干机、气流分离机、制棒机、滚动筛、粉碎机、风机等生产设备工作时产生的噪声等。其噪声级为70～85dB(A)。 表5.2-6 项目噪声污染源统计表 序号; 噪声源; 所在位置; 数量; 声级dB(A). 1; 滚筒烘干机; 加工区—烘干车间; 1; 70-80. 2; 气流分离机; 加工区—烘干车间; 1; 70-80. 3; 制棒机; 加工区—制棒车间; 3; 70-75. 4; 粉碎机; 加工区—破碎车间; 1; 75-85. 5; 风机; 加工区; 2; 75-85. 6; 滚动筛; 加工区—破碎车间; 1; 70-75. 5.2.4 固体废物 本项目固体废物主要为回收粉尘、不合格产品、冷凝后的木醋液、木焦油、加热炉炉渣、生活垃圾等。 （1）生活垃圾 本项目职工15人，其中2人在厂内食宿，生活垃圾产生量按1.0kg/（d·人）计算，其余人员均不在本项目内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）计算，生活垃圾产生量为8.5kg/d，2.38t/a。 （2）回收粉尘 项目经布袋除尘器回收粉尘的量为0.961t/a，经收集后返回生产工艺。 （3）不合格产品 本项目环保炭在分选工序会产生少量的次品，产生的碎炭量约为成品炭的1%，约为3t/a，经收集后返回生产工艺作燃料使用。 （4）冷凝后的木焦油、木醋液 项目炭化窑产生木煤气、木焦油、木醋液等在燃烧烟道内燃烧，充分燃烧产生物质为CO2和水。少量未被燃烧的木焦油、木醋液（未被燃烧的木焦油、木醋液量为产生量的10%，约为16.9t/a）冷凝后，经废液收集器收集，定期交由有资质单位处置。 根据《木醋液的成分分析》（徐社阳，陈就记，曹德榕·《广州化学》·2006年），木醋液中主要成分为水、乙酸、酚类、酮类等化合物。采用防渗防漏的专用容器盛装密封，定期交由有资质单位处置。 按照《国家危险废物名录2016》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）规定，木焦油均属于HW11精（蒸）馏残渣“非特定行业热解过程产生的废焦油状残留物”，代码为 HW11（900-013-11），木焦油为危险固体废物。 焦油主要成分为烃类、酚类、酸类等化合物。木焦油广泛应用于化工、医药、合成橡胶等行业，作为其原辅料使用。因此，本项目冷凝后的木焦油经废液收集器收集，采用防渗防漏的专用容器盛装密封，定期交由有资质单位处置。 （5）加热炉炉渣 根据生物质燃料的成分分析得，灰分的含量为5%，本项目年燃生物质燃料60吨，则炉渣产生量约3t/a。经收集后外售处理。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 208.25m3/a | COD |  | 300mg/L；0.062t/a | 100mg/L；0.021t/a |
|  |  | BOD5 |  | 180mg/L；0.037t/a | 20mg/L；0.004t/a |
|  |  | SS |  | 200mg/L；0.042t/a | 70mg/L；0.015t/a |
|  |  | NH3-N |  | 30mg/L；0.006t/a | 15mg/L；0.003t/a |
| 大气污染物 | 原料运输、装卸、堆存过程 | 粉尘 |  | 0.577t/a | 0.115t/a |
|  | 破碎、筛分工序 | 粉尘 | 收集的 | 0.981t/a，437.95mg/m3 | 0.02t/a，8.93mg/m3 |
|  |  |  | 散逸的 | 0.173t/a | 0.173t/a |
|  | 烘干工序 | SO2 |  | 0.071t/a，180.6mg/m3 | 0.071t/a，180.6mg/m3 |
|  |  | 烟尘 |  | 0.03t/a，76.31mg/m3 | 0.011t/a，26.71mg/m3 |
|  |  | NOX |  | 0.061t/a，155.16mg/m3 | 0.061t/a，155.16mg/m3 |
|  | 炭化工序 | 烟尘 |  | 0.3t/a，133.93mg/m3 | 0.105t/a，46.88mg/m3 |
| 固体废物 | 员 工 | 生活垃圾 |  | 8.5kg/d，2.38t/a | 交由环卫部门处理 |
|  | 破碎工序 | 回收粉尘 |  | 0.961t/a | 返回生产工艺 |
|  | 包装工序 | 不合格产品 |  | 3t/a | 返回生产工艺作燃料使用 |
|  | 炭化工序 | 冷凝后的木醋液 |  | 16.9t/a | 交由有资质单位处置 |
|  |  | 冷凝后的木焦油 |  |  |  |
|  | 加热炉 | 炉渣 |  | 3t/a | 外售 |
| 噪声 | 主要为设备噪声，噪声产生在70~85dB(A) |  |  |  | 昼间：60 dB(A) 夜间：50 dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 工程施工期间会对施工区域和城市生态景观造成短期破坏，如建筑材料堆放中的临时占地，基础工程开挖、填土方作业带来的水土流失等，但其影响范围和程度有限。 厂区绿化系统可以改善部分生态环境，防污、减噪、滞尘，具有缓冲、调节等环境功能。在绿色植物的物种配置上，宜乔、灌、草结合。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 施工期环境影响分析 - 施工期水环境影响分析及污染防治措施 施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。 ①施工废水主要有混凝土养护水，运输车辆冲洗废水等，施工废水主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。因此，施工方应在场地内设置沉砂池，对施工废水、雨天在施工场地形成的地面径流进行沉淀处理，并在排水口设置土工布，拦截大的块状物以及泥沙，沉淀处理后可回用于施工，以减轻施工废水对环境的影响。 ②施工人员生活污水产生于施工人员生活过程中，污水中主要污染物CODCr、BOD5、SS、NH3-N等，由于本项目施工人员要部分居住在附近村庄，生活污水经厂区设置的简易旱厕收集后作有机肥用于周边农田施肥。 （2）水污染控制措施 ①施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，建议在施工区车辆出口处，设置施工车辆清洗设施和一个20m3的沉淀池，冲洗废水经过沉淀处理后，上清液回用作为洗车水或道路洒水降尘。 ②施工人员生活污水经厂区设置的简易旱厕收集后作有机肥用于周边农田施肥。 ③做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。 - 施工期大气环境影响分析及污染防治措施 1、大气环境影响分析 施工期的大气污染物主要有施工扬尘，燃油机械废气和装修废气。 （1）施工期扬尘主要在施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按扬尘产生的原因可分为风力扬尘和动力扬尘。据有关资料显示，施工场地扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围也在100m左右，如果在施工期间对车辆对项目施工期的扬尘经行定期洒水，施工场界设置围墙，以降低扬尘的排放量；若在施工区出口处设置渣土车冲洗设施，则可进一步降低扬尘的产生量。 （2）汽车尾气和施工机械排放的尾气主要污染物有CO、NOx、HC等，可能导致施工场地局部范围内空气质量下降，这些气体扩散后其浓度会迅速降低，影响范围小，其尾气污染物最大浓度落点距边界的距离不超过150m，且浓度值均在GB3095-1996标准之内。由于工程施工高峰期空气污染物的排放强度较低，因此，工程施工产生的大气污染物对施工区及周边空气环境影响较小。 2、废气污染控制措施 （1）扬尘控制措施 ①及时硬化进场施工道路路面，定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 ②在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。 ③渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置，对开出的渣土车辆进行清洗，以减少渣土沿路洒落。 ④对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。 （2）汽车尾气及燃油机械废气控制措施 施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 - 施工期声环境影响分析及污染防治措施 施工期对声环境的影响主要来自施工机械噪声，其次是交通噪声和人为噪声。机械噪声主要由施工机械运行所造成，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强（特别是冲击式打桩机）。 施工噪声可视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：Lp — 距声源r米处的噪声预测值，dB(A)； Lp0 — 距声源r0米处的参考点的声级，dB(A)； r0 — 参考点与声源的距离（5m或1m），m。 预测结果见下表7.1-1。 表7.1-1 施工机械噪声源强及其对不同距离声环境影响预测结果 机械类型; 源强; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机（破碎）; 90; 76; 70; 64; 63; 58; 50; 46; 44. 装载机; 90; 76; 70; 64; 63; 58; 50; 46; 44. 混凝土振动器; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49. 空压机; 85; 71; 65; 59; 53; 51; 45; 41; 39. 大型载重机; 89; 75; 69; 63; 57; 55; 49; 45; 43. 冲击式打桩机; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49. 混凝土输送泵; 90; 76; 70; 64; 63; 58; 50; 46; 44. 由表7.1-1可以看出，在只考虑空气、距离对噪声的衰减影响情况下，项目各个施工阶段昼间施工期20m处能够达到排放标准要求。若是夜间施工情况下，需要180m处才能达到排放标准要求。 距项目最近的敏感点为南面约5m处（已租赁）、北面约50m处、西北面约70m处各有一户富家桥村居民，此3户居民均已作公参调查，均同意本项目的建设。本项目晚上禁止施工，以免影响周围的声环境质量。 （2）噪声污染控制措施 ①选用低噪声施工设备。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 ②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ③施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工。 ④尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。 ⑤施工运输车辆行驶时应控制速度行驶，减少鸣笛。 - 施工期固体废物影响分析及污染防治措施 （1）固体废物影响分析 施工期固废主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 ①施工过程中在场地平整时产生的土方，将直接用于地面回填，且挖填方基本平衡。 ②建筑垃圾主要来自建筑过程中产生的碎石、砖、废木料、废金属等杂物。本项目建筑垃圾应尽量在施工场地域内用于回填或道路的铺设并及时压实，对周边环境影响较小。 ③施工期生活垃圾集中堆放，严禁乱扔乱弃、污染环境，并定期清运至环卫部门，对周边环境影响较小。 （2）固体废物污染防治措施 ①在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。 ②建议对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的水土保持措施，在本项目施工后期用于项目区绿化用土。 ③施工期生活垃圾由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，并配套必要的清扫工具。妥善处理，定期清运由环卫部门。 ④施工过程中的建筑垃圾废弃的砖瓦碎石和渣土应尽量在施工场地域内用于回填或道路的铺设并及时压实；对于不能用于回收固体废物，应与有关部门联系，运往指定的地点堆放、处置，不能随意弃置堆放。 - 营运期环境影响分析 - 水环境影响分析 （1）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7.2-1。 表7.2-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 项目生活污水经一体化污水处理设施处理达标后回用于厂区周边林地灌溉，废水不外排；本项目水膜除尘用水循环使用，不外排至外环境，因此本项目地表水评价等级为三级B。 （2）水污染控制和水环境影响措施有效性分析 由工程分析可得，本项目水膜除尘用水循环使用，不外排至外环境；项目产生生活污水量为208.25m3/a，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等，经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准后用于厂区周边林地灌溉，废水不外排，对周边地表水环境影响可接受。 本项目建成后废水总排水量为208.25m3/a，主要污染因子为CODCr、SS、NH3-N等。 本项目生活污水污染物排放情况列见下表。 表7.2-2 营运期生活污水产生及排放情况 废水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水 208.25m3/a; 处理前; 产生浓度（mg/L）; 300; 180; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.062; 0.037; 0.042; 0.006. 一体化污水处理设施处理后; 排放浓度（mg/L）; 100; 20; 70; 15. 排放量（t/a）; 0.021; 0.004; 0.015; 0.003. （GB8978-1996）中一级标准; 100; 20; 70; 15. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，用于厂区周边林地灌溉。 项目西面、南面的林地范围较广，可以消纳本项目产生的生活污水，因此，本项目生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，用于厂区周边林地灌溉是可行的。 （4）污染源排放量核算 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7.2-3。 表7.2-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD、NH3-N、SS; 用于厂区周边林地灌溉; 不外排; 1#; 一体化污水处理设施; 厌氧（化粪池）; 用于厂区周边林地灌溉，不外排. （4）项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表7.2-4。 表7.2-4 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996). 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 一级标准; 100. BOD; 20. SS; 70. NH3-N; 15. （5）地表水环境影响评价自查 地表水环境影响评价自查表见附表3。 - 大气环境影响分析 （1）大气评价等级判定 按《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模式中AERSCREEN 估算模型计算项目污染源的最大环境影响。其中Pi 的计算公式为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，100%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。 环境空气评价工作等级判断标准见下表7.2-6。 表7.2-6 环境空气评价工作等级判据一览表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7.2-7，所采用的污染物评价标准见表7.2-8。 表7.2-7 项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.7. 最低环境温度/℃; -5.0. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7.2-8 评价因子和评价标准表（小时均值） 评价因子; 功能区; 标准值; 标准来源. SO2; 二类限区; 150ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NOx; 二类限区; 80ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 烟尘; 二类限区; 150ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. TSP; 二类限区; 300ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 项目主要污染物参数详见表7.2-9： 表7.2-9 项目主要污染物参数表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 烟气量 (m3/h). 排气筒（烘干工序运行时）; 111°36'21.02"; 26°05'53.23"; 145.0; 15.0; 0.1; 25.0; 175.51; SO2; 0.032; kg/h. 烟尘; 0.005; kg/h. NOx; 0.027; kg/h. 排气筒（烘干工序停运时）; 145.0; 15.0; 0.1; 25.0; 1000-1500; 烟尘; 0.047; kg/h. 表7.2-10 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 长度; 宽度; 有效高度. 面源; 原料堆场; 111°36'22.51"; 26°05'54.11"; 145.0; 30.0; 20.0; 5.0; TSP; 0.051; kg/h. 破碎区; 111°36'21.25"; 26°05'53.96"; 145.0; 15.0; 10.0; 5.0; TSP; 0.086; kg/h. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7.2-11 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m); 评价等级. 排气筒（烘干工序运行时）; SO2; 0.5; 1.048; 0.21; /; 三级. 烟尘; 0.45; 0.3; 0.07; 三级. NOx; 0.2; 0.9; 0.45; 三级. 排气筒（烘干工序停运时）; 烟尘; 0.45; 1.55; 0.34; /; 三级. 原料堆场; TSP; 0.9; 13.91; 1.55; /; 二级. 破碎区; TSP; 0.9; 30.49; 3.39; /; 二级. 由上述预测结果可知，本项目正常工况下破碎区产生的粉尘无组织排放最大落地浓度占标率（Pmax）最大为3.39%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级。 评价范围：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。 （2）影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （3）大气环境影响评价结论与建议 ①大气环境影响评价结论 项目大气环境影响评价等级为二级，根据工程分析以及上述估算结果可知，项目有组织、无组织排放粉尘浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级及无组织标准限值；项目有组织二氧化硫、氮氧化物排放浓度能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉限值；炭化炉、加热窑炉烟尘排放浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表3中标准。 项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放最大落地浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中排放限值。 综上分析，项目大气环境影响可接受。 （4）大气污染治理措施可行性分析 ①破碎粉尘处理措施可行性分析 布袋除尘器的除尘效率是与它的除尘机理分不开的。含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。 本项目破碎经布袋除尘器处理后，粉尘排放浓度为8.93mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级及无组织标准限值，故本项目采取布袋除尘器处理破碎产生的粉尘是可行的。 ②烘干废气、炭化废气处理措施可行性分析 本项目烘干废气、炭化废气均采取水膜除尘进行处理。水膜除尘器是由筒体、轻质浮球、喷嘴、除雾器等组成。筒体内下边是栅板，栅板上放置一定数量的小球，球层上边有喷嘴把喷淋液雾化后喷淋到小球表面，再上边又有一层小球和喷嘴，最上边是脱水器。筒体是浮球塔的基本构架，一般筒体是由碳钢制成，内衬防腐材料，防腐材料可用耐蚀玻璃钢；也可以用聚丙烯制作筒体外包一层玻璃钢。是一种依靠强大的离心力的作用把烟尘中的尘粒甩向水膜壁，被侧壁不断流下的水冲走，从而除掉尘粒的除尘器产品。 本项目烘干废气、炭化废气经水膜除尘处理后，烟尘排放浓度为26.71mg/m3，《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中标准，烘干工序停运时，炭化烟尘经水膜除尘处理后，烟尘排放浓度为46.88mg/m3，《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中标准。故本项目采取水膜除尘处理烘干废气、炭化废气是可行的。 （5）大气污染物排放量核算 项目大气污染物排放情况见下表。 表7.2-12 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 排气筒（烘干工序运行时）; 烟尘; 26.71; 0.005; 0.011. SO2; 180.6; 0.032; 0.071. NOx; 155.16; 0.007; 0.061. 2; 排气筒（烘干工序停运时）; 烟尘; 46.88; 0.047; 0.105. 一般排放口合计; 烟尘; 0.116. SO2; 0.071. NOx; 0.061. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 烟尘; 0.116. SO2; 0.071. NOx; 0.061. 表7.2-13 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产物环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 原料堆场; 堆存过程; 粉尘; 洒水抑尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级及无组织标准限值; 1000; 0.115. 2; 破碎车间; 破碎、筛分工序; 粉尘; 布袋除尘器; 1000; 0.193. 无组织排放总计; 粉尘; 0.308. 表7.2-14 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 粉尘; 0.308. 2; 烟尘; 0.116. 3; SO2; 0.071. 4; NOx; 0.061. （6）项目无组织废气对周边环境的影响分析 项目原料运输、装卸、堆存过程产生的粉尘与物料的粒径、湿度、物料转运的速度、落差及生产操作管理等有关。项目原料含水率较高，装卸、堆存过程均在堆场内进行，粉尘呈无组织排放，堆场为三面围墙+顶棚设置，外散至空气中的粉尘较小，经上述预测分析可知，项目产生的粉尘对周边环境的影响较小。 （7）大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见附表2。 - 声环境影响分析 本项目主要为设备噪声，主要来源于滚筒烘干机、气流分离机、制棒机、滚动筛、粉碎机、风机等生产设备工作时产生的噪声等。其噪声级为70～85dB(A)。车间为钢棚结构，通过采取基础减振、建筑隔声等措施，预计衰减量为15dB(A)。 表7.2-15 主要噪声源强表 单位：dB（A） 编号; 噪声源; 数量; 墙体隔声后声功率级dB(A); 多台设备运营叠加后声功率级dB(A). 1; 滚筒烘干机; 1; 65; 65. 2; 气流分离机; 1; 65; 65. 3; 制棒机; 3; 60; 64.5. 4; 粉碎机; 1; 70; 70. 5; 风机; 2; 70; 73. 6; 滚动筛; 1; 60; 60. 利用距离传播衰减模式预测设备噪声在不同距离处的噪声值，预测模式如下： 根据距离衰减模式： Lp（r）=Lp（ro）-20lg（r/ro） 式中：r、ro—距声源的距离，m； Lp（r）、Lp（ro）—r、ro处的等效声级强度，dB(A)； 根据项目各设备的布置，利用上述噪声预测公式进行预测点昼间噪声。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ24-2009）中章节9.2：进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，改扩建项目以工程噪声贡献值与受到的现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。本项目为新建项目，因此，以工程噪声贡献值作为评价量。选用六五软件工作室按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ24-2009）中开发的噪声预测软件噪声环评助手，可计算多个噪声源对预测区域的影响。预测结果见下图噪声预测等声线图。 图7-1 噪声预测等声线图 预测结果显示，项目在采取墙体隔声等措施后，本项目昼间噪声厂界噪声贡献值在18.5-35之间，均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求【昼间dB（A）：60】。 表7.2-16 项目运行期厂界1m处的预测值统计表（dB(A)） 编号; 方位; 各边界贡献值（dB(A)）; 各方位现状监测值; 叠加值. 1; 东面; 18.5; 51.1; 51.11. 2; 南面; 34.5; 51.2; 51.27. 3; 西面; 33; 51.3; 51.34. 4; 北面; 34; 50.4; 50.46. 从上表7.2-16叠加结果可知，项目产生的噪声经预测后的贡献值，与厂界的现状值叠加后可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，因此，项目噪声对周边敏感点的影响较小。 从环保角度出发，本环评建议采取以下措施： （1）生产车间应合理布置，噪声较大的设备放置在厂房的中间，减小生产设备产生的噪声对外界的影响； （2）在工艺设备选型时，应选用低噪声、节能型的先进设备，对震动大的设备采取相应的减震措施； （3）定期保养和维护生产设备，减少机械摩擦、磨损和振动，降低噪声强度； （4）项目区周边加强绿化，减少噪声的传播。 - 固体废物环境影响评价 本项目固体废物主要为回收粉尘、不合格产品、冷凝后的木醋液、木焦油、加热炉炉渣、生活垃圾等。 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾经垃圾桶收集后，定期交由当地环卫部门统一处理。 （2）一般工业固废 布袋除尘器回收粉尘经收集后返回生产工艺；环保炭在分选工序产生的次品经收集后返回生产工艺作燃料使用；加热炉炉渣外售处理。 （3）冷凝后的木醋液、木焦油 冷凝后的木醋液、木焦油按危险废物进行管理，管理保存，采用防渗防漏的专用容器盛装密封，定期交由有资质单位处置。 综合所述，项目固体废物在采取以上措施后，均得到合理、安全无害化处置，对周围环境影响较小。 为防止危险废物随处堆放和保证危险废物能够及时得到合理外运处置，根据GB18596-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其它相关规定，本评价对危险废物暂存点提出如下要求： ①盛装危险废物的容器上必须粘贴标签，装载容器的材质要满足相应的强度要求，容器材质和衬里要与危险废物相容（不互相反应），且必须完好无损，定期对包装容器进行检查，发现破损应及时采取措施，本项目危险固体废物暂存点应设有泄漏液体收集装置，以收集容器破损时泄漏的废液体； ②危险固体废物暂存点应铺设耐腐蚀的硬化地面且表面无裂缝，同时设置围堰； ③危险废物临时贮存场所要防风、防雨、防晒，危险废物贮存场所应配备消防设备委派专人看管； ④危废暂存场所需设置标示牌；厂内必须做好危险废物情况的记录记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、废物出库日期及接收单位名称； ⑤制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。 - 产业政策和选址合理性分析 （1）产业政策的符合性分析 本项目为废旧资源利用行业项目，符合相关准入条件和规模要求。根据国家《产业结构调整指导目录》(2011年本)（2013年修正），本项目不属于该目录中的限制类或淘汰类项目。因此本项目的建设符合国家现行产业政策要求。 对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。 （3）选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下：①项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求；②厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求；③该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点；④项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是基本合理的。 - 风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，并结合本项目实际情况，对本项目可能发生的事故进行风险识别，同时针对最大可信风险事故对环境造成的影响进行分析及评价，对此提出事故应急处理计划和应急预案，以减少或控制本项目事故发生频率，减少事故风险对环境的危害。 （1）评价依据 ①风险调查 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目涉及的物质进行危险性识别，筛选环境风险评价因子。本项目原辅材料不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的物质，不存在危险性因子。主要危险为布袋除尘器故障，造成粉尘大量外散，对周围环境造成影响。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1对主要化学品进行重大危险源辨识，因本项目原辅材料不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的物质，不直接使用附录B.1对主要化学品纯物质，故项目风险潜势为I。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分表可知，本项目潜势为Ⅰ时环境风险仅进行简单分析即可。 （2）建设项目环境风险简单分析 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表7.2-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产300吨环保炭建设项目. 建设地点; 零陵区富家桥镇富家桥村. 地理坐标; 东经111°36'22.56"，北纬26°05'53.51". 主要危险物质及分布; 本项目不涉及风险导则附录B中风险物质，主要危险为环保设施故障、危废泄露. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：环保设施故障、危废泄露。 危害后果：①环保设施故障，造成粉尘大量外散，对周围环境造成影响。 ②危废泄露，造成车间、厂区的地面污染，对周围水体造成影响。. 风险防范措施要求; 风险防范措施： ①应严格按照安全规范及国家相关规定加强安全监督管理。生产期间须在火灾防范方面制定严格、全面的防火规定措施，例如在车间内严禁吸烟，对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配等，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。生产车间内须配备常用灭火器、消火栓等。并派专人经常巡视，确保安全存放。 ②当环保设施发生故障时，导致粉尘外散，导致车间外一定范围内环境空气质量下降，需停产维修，修复后再重新进行生产。 ③项目危废暂存间地面均须进行硬化、防渗、防腐处理。危险废物暂存点必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）进行设置，做好“三防”措施，设置明显的专用标志，定期委托有资质单位进行收运和处理，危险废物的转移实行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。 ④必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建议企业建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。对过时的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、法规有关规定予以补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。严格防火制度，并配备一定数量的消防设施。认真作好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。 应急要求： 针对本项目可能发生的环保设施故障、火灾等事故，简要提出如下应急措施： ①应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由冷水滩区政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。 ②完善应急预案，应急卡应上墙。 ③细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 ④环保设施故障时，应及时停止生产线运行直至环保设施恢复正常运行。 ⑤危废（废矿物油）泄露时，应按要求对泄露的废矿物油进行收集，并按要求处理。其他危废泄露时，也应及时收集处置。 ⑥定期安排有关人员进行培训与演练。. 填表说明:无. - 项目环境保护投资估算 项目总投资300万元，其中环保投资为21万元，所占比例为7％。环保投资估算表见下表7.4-1，建设单位自主验收如下表7.4-2。 表7.4-1 环保投资估算表 项 目; 污染源; 投资（万元）; 治理措施. 废水处理; 生活污水; 2; 一体化污水处理设施（1m3/d）. 废气处理; 原料堆存过程粉尘; /（计入建设工程中）; 密闭堆场. 破碎粉尘; 5; 收集系统（85%）+布袋除尘器（98%）. 烘干废气; 10; 水膜除尘（65%）+15m高的排气筒. 炭化废气. 固废处理; 生活垃圾; 2; 垃圾桶（根据厂区实际情况设置）. 一般工业固废; 设置固废暂存间（设置在成品堆场的东北角，10m2）. 危险废物; 设置危废暂存间，设置在成品堆场的东北角（10m2）. 噪声处理; 车间内; 2; 墙体隔声、合理布局、绿化等. 合计; /; 21; /. 表7.4-2 建设单位自主验收一览表 项目; 环境保护措施及检查内容; 位置; 验收标准. 废水（生活污水）; 一体化污水处理设施（1m3/d）; 厂区东北角; （GB8978-1996）中一级标准. 设备噪声; 墙体隔声、合理布局、绿化等; 生产车间; （GB12348-2008）2类标准. 废气; 原料堆存过程粉尘; 密闭堆场；; 原料堆场; 粉尘、氮氧化物达到（GB16297-1996）中的排放限值； 二氧化硫排放浓度达到（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉限值； 炭化炉、加热窑炉烟尘排放浓度达到（GB9078-1996）表2、表3中标准. 破碎粉尘; 收集系统（85%）+布袋除尘器（98%）; 碎料车间. 烘干废气; 水膜除尘（65%）+15m高的排气筒; 加工区. 炭化废气. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶; 根据厂区实际情况设置; 妥善处理. 一般工业固废; 设置固废暂存间（10m2）; 设置在成品堆场的东北角. 危废; 设置危废暂存间（10m2）; 设置在成品堆场的东北角. - 环境管理、环境监测 - 环境管理 环境管理是环境保护领域的重要手段。为了认真贯彻执行国家有关的环境保护法律、法规，经调查了解，目前项目还未形成完善的环境管理制度，本评价要求建设单位在以后生产活动中应做好以下几方面的环境管理工作： （1）建立完善的环境管理机构，确定各部门及岗位的环境保护目标和可量化的指标。借以促进全体员工参与到环境保护工作之中。 （2）明确环保专职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护规章制度。如岗位责任制、操作规程、安全制度、环境设施管理规定等，对员工进行定期和不定期的环境保护知识培训，提高职工的环境保护意识，保证环境管理和环保工作顺利进行。 （3）落实好项目的环保设计方案，増加环保投入，切实按照设计要求实施，确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。 （4）建立污染源档案，并优化污染防治措施。按照上级环保部们的规范建立本企业有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况的档案，并按照有关规定编制各种报告与报表，并负责向上级领导及环保部门呈报。 （5）检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保部门处理与项目有关的环境问题，维护好公众利益。 （6）建立运行台账（包括物料进出、运行情况、污染措施维修情况等）、固废和危废台账，并保留三年记录。 7.5.2 排污单位自行监测计划 建设单位根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的要求，制定监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的环境监测机构进行代其开展自行监测。 新建排污单位应当在投入生产或者使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。 监测内容：污染物排放监测；周边环境质量影响监测；关键工艺参数监测；污染治理设施处理效果监测。 （1）污染物排放监测 表7.5-1 污染物排放监测工作计划表 要素; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 项目厂界上风向、下风向; SO2、NO2、PM10、TSP; 每年一次. 排气筒出口; SO2、NO2、烟尘; 每半年一次. 废水; 污水排放口; PH、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类; 每年一次. 噪声; 厂界; LAeq; 每季度一次，每次各点昼间监测一次. （2）监测管理 排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。 排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原料运输、装卸、堆存过程 | 粉尘 | 密闭堆场 | 粉尘、氮氧化物（GB16297-1996）中的排放限值； 二氧化硫排放浓度达到（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉限值； 炭化炉、加热窑炉烟尘排放浓度达到（GB9078-1996）表2、表3中标准 |
|  | 破碎、筛分工序 |  | 收集系统+布袋除尘器 |  |
|  | 烘干工序 | NOX、烟尘、SO2 | 水膜除尘器+15m高排气筒排放 |  |
|  | 炭化工序 |  |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 一体化污水处理设施 | （GB8978-1996）中一级标准 |
| 固体废物 | 员工 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 妥善处理 |
|  | 破碎工序 | 回收粉尘 | 返回生产工艺 | 综合利用 |
|  | 包装工序 | 不合格产品 | 返回生产工艺作燃料使用 |  |
|  | 炭化工序 | 冷凝后的木醋液 | 交由有资质单位处置 | 综合利用 |
|  |  | 冷凝后的木焦油 |  |  |
|  | 加热炉 | 炉渣 | 外售 |  |
| 噪声 | 墙体隔声，合理布局，绿化，减少对周围环境的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期治理效果： （1）合理厂区内的生产布局，防治内环境的污染。 （2）按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 （3）实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增效的目标。 |  |  |  |  |

- 评价结论

- 评价结论 - 项目概况 零陵区富家桥镇炜发环保炭厂位于零陵区富家桥镇富家桥村，本项目用地面积约3000m2，建筑面积约2000m2，主要建设原料堆场、加工区及成品库等。建成后形成规模：年产300吨环保炭。 - 本项目建设可行性分析 （1）产业政策的符合性分析 本项目为废旧资源利用行业项目，符合相关准入条件和规模要求。根据国家《产业结构调整指导目录》(2011年本)（2013年修正），本项目不属于该目录中的限制类或淘汰类项目。因此本项目的建设符合国家现行产业政策要求。 对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。 （2）选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下：①项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求；②厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求；③该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点；④项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是基本合理的。 - 环境质量现状 （1）环境空气质量现状 监测结果表明，监测期间各监测因子没有出现超标现象，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。因此，该监测数据可以代表本项目区域内的大气环境空气质量。 （2）地表水环境质量现状 由监测数据可知，西北面潇水支流在监测期间，监测断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水质量状况良好。 （3）声环境质量现状 由监测结果可知，各厂界声环境质量现状值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 - 环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目破碎粉尘经集气系统收集至布袋除尘器处理。烘干废气、炭化废气采取水膜除尘进行处理后，通过15m高排气筒排放。项目原料运输、装卸、堆存过程产生的粉尘，经堆场设置密闭堆场，因此，可以减少外排的粉尘量，减少对周围环境的影响。 （2）水环境影响分析 本项目在生产过程中不产生废水。主要废水为生活污水。项目生活污水经一体化污水处理设施处理达标后回用于厂区周边林地灌溉，废水不外排；本项目水膜除尘用水循环使用，不外排至外环境，对周边水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目主要为设备噪声，通过采取墙体隔声、合理布局、绿化等措施，噪声经距离衰减后可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 （4）固体废物环境影响分析 生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理。布袋除尘器回收粉尘经收集后返回生产工艺；加热炉炉渣外售处理；环保炭在分选工序产生的次品经收集后返回生产工艺作燃料使用；冷凝后的木醋液、木焦油按危险废物进行管理，管理保存，采用防渗防漏的专用容器盛装密封，交由有资质单位处置。 综合所述，项目固体废物在采取以上措施后，均得到合理、安全无害化处置，对周围环境影响较小。 - 综合评价结论 综上所述，项目符合国家产业政策的要求，选址合理。该项目的建设，能够带动地区经济发展。对产生的废气、污水、噪声、固废采取措施治理后，废气、废水和噪声能够做到达标排放，固体废物得到安全有效的处置，对环境的影响可以接受，不会降低当地的环境功能。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。 - 建 议 1）加强对环保工作的管理，要认真落实“三同时”制度。 2）加强项目的施工安全管理和消防管理，消除安全隐患，杜绝安全事故发生。 3）加强企业管理，建立环保考核指标体系，提高企业管理水平，确保环保设施的正常运行和污染物的达标排放。 4）加强企业安全生产管理，减少安全隐患，杜绝安全事故。