国环评证乙字第2706号

建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：年产200万个塑料编织袋建设项目

建设单位（盖章）：永州市零陵区华正编织厂

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：2020年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

建设项目基本情况	4

建设项目所在地自然环境及社会简况	12

环境质量状况	13

评价适用标准	23

建设项目工程分析	32

项目主要污染物产生及预计排放情况	43

环境影响分析	45

项目拟采取的防治措施及预期治理效果	64

结论与建议	66

附件：

附件1  环评委托书

附件2  永州市零陵区华正编织厂营业执照

附件3  厂房租赁合同

附件4  永州市零陵区环境保护区行政处罚决定书

附件5  环境现状监测质量保证单

附件6  废气监测报告

附件7  配合搬迁承诺函

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  项目主要环境保护目标图

附图4  项目大气、噪声、地下水监测布点及地表水监测断面图

附图5  项目主要周边及场区现状图片

附图6  项目周边水文图

附图7  零陵区南津渡水厂饮用水源保护区划分图

附表：

附表1   建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产200万个塑料编织袋建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 永州市零陵区华正编织厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 金夫涂 |  |  |  | 联系人 |  | 杨学武 |  |
| 通讯地址 | 湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15226378575 |  |  | 传真 |  | —— | 邮政编码 | 425100 |
| 建设地点 | 湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批部门 | — |  |  |  | 批准文号 |  | — |  |
| 建设性质 | 新建（补办） |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C2923塑料丝、绳及编织品制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 6000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 1200 |  |
| 总投资 (万元) | 100 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 26 |  | 环保投资占总投资比例(％) | 26 |
| 评价经费(万元) |  | — |  |  | 投产日期 |  | 2012年5月 |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 由于国民经济持续稳定发展，对各种塑料编织品的需求也同步增长。国内塑料制品市场未来需求主要集中在农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。塑料编织袋的产量和用量近几年每年都在以20%－30%的速度递增。 在此背景下，永州市零陵区宝成编织厂抓住市场机遇，于2012年5月投资100万元在湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区建设“年产200万个塑料编织袋建设项目”，根据现场踏勘，项目南面30m为南津渡电站引水渠道（道路阻隔），根据2016年12月湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水源保护区划定方案的通知（湘政函【2016】176号），项目南面（道路阻隔）南津渡电站引水渠道为一级饮用水源保护区“南津渡电站引水渠道出口至南津渡电站引水渠道进口，长约4000米水域”执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体标准并进行陆域保护区划定（详见附图7零陵区南津渡水厂饮用水源保护区划分图）；考虑到历史原因，项目建设饮用水源保护区前，且项目在新划定的饮用水水源陆域保护区范围外，在满足不向饮用水水源保护区范围内排水及其他环保要求的前提下，可办理环评手续。 项目未批先建，永州市零陵区环境保护局于2016年10月28日和2020年3月16日分别对本项目下达行政处罚决定书（详见附件4），2017年建设单位更改为永州市零陵区华利编织厂，因合伙人股份变动，2019年1月建设单位更改为永州市零陵区华正编织厂，法人由林日团变更为金夫涂，目前项目未收到环保投诉，本项目为补办环评，环评中将结合实际生产情况，重点对生产过程中存在的环境问题进行分析，并提出整改方案，为建设单位及环保管理部门提供参考。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目属于十八、橡胶和塑料制品业中47塑料制品制造，项目生产原料为新料（聚丙烯），应编制环境影响报告表。为此，2018年5月永州市零陵区华利编织厂（现改为永州市零陵区华正编织厂）特委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担“年产200万个塑料编织袋建设项目”的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关人员对项目场址（项目地理位置详见附图1）及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响评价报告表的编制工作。 2、项目概况 2.1建设内容 （1）项目名称：年产200万个塑料编织袋建设项目 （2）建设单位：永州市零陵区华正编织厂 （3）建设地点：湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区 （4）项目总占地面积：6000m2 （4）项目总投资：100万元 （5）工程内容及规模 本项目建设位于湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区，总占地面积为6000m2，总建筑面积为4100m2，主要建设内容为：3栋1F生产车间（含原料仓库）总建筑面积为2600m2、1栋1F成品仓库总建筑面积为1200m2、1栋1办公楼300m2，同时建设电力、给排水、绿化、道路等配套工程。项目工程组成见表1、主要经济技术指标见表2。 =表1-1工程组成一览表 工程名称; 建设项目; 规模; 基本情况. 主体工程; 生产车间; 3栋1F，总建筑面积为2600m2; 砖混结构，主要作为原料仓库、塑料袋生产，其中原料仓库建筑面积为300m2，生产车间建筑面积为2300m2. 辅助工程; 成品仓库; 1栋1F，总建筑面积为1200m2; 砖混结构，仓库一半作为生产车间，一半作为成品仓库. 办公楼; 1栋1F，总建筑面积为300m2; 砖混结构，主要用于办公. 公用工程; 供水; 自凿地下水井. 供电; 南津渡电站统一供电提供，380/220V，厂区建设配电房（15m2）. 道路; 包括场区道路、人行道及消防通道. 消防; 建设消防水池，配备灭火器材. 环保工程; 废水处理设施; 雨污分流系统、生活污水：化粪池（15m3）地埋式一体化（2t/d）. 废气处理设施; 一套集气罩+活性炭+光氧净化装置+15高排气气筒排放. 噪声处理设施; 隔声、减震垫、消声等措施. 固废处理设施; 垃圾桶（若干）、一般固废暂存间（10m2）、危险固废暂存间（20m2）. 表1-2 主要经济技术指标一览表 序号; 指 标 名 称; 单 位; 指 标; 备注. 1; 项目总占地面积; m2; 6000. 2; 总建筑面积; m2; 4100; /. 3; 基地面积; m2; 4100; /. 4; 容积率; -; 0.68; /. 5; 建筑密度; %; 68.33; /. 6; 绿地率; %; 20; /. 7; 总投资; 万元; 100; /. 2.2生产内容及规模 本项目年产200万个塑料编织袋，具体情况详见表1-3。 表1-3 项目生产内容、规模一览表 产品名称; 单位; 数量; 规格. 塑料编织袋; 个; 40万; 100cm×110cm. 40万; 100cm×120cm. 40万; 110cm×130cm. 40万; 120cm×150cm. 40万; 130cm×150cm. 2.3项目原、辅材料消耗情况 本项目主要原材料为聚丙烯（新料）辅料为打包绳和缝线，均由供应商的汽车运至本厂；生产中所用能源主要为水、电，详细情况见表1-4。 表1-4项目主要原、辅材料及能源消耗量一览表 序号; 名称; 年耗量; 厂区最大贮存量; 来源及运输. 1; 聚丙烯（新料）; 300t/a; 30t; 外购，岳阳市. 2; 打包绳; 5t/a; 0.5t; 外购，永州. 3; 缝线; 5t/a; 0.5t. 10; 水; 1503t/a; /; 厂区地下水井. 11; 电; 30kW.h/a; /; 南津渡电站电网. 聚丙烯：由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。通常为半透明物色固体，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化，故熔点高达167℃，热分解温度为350～380℃，耐热；密度为0.9 g/cm3，是最轻的通用塑料。耐腐蚀、抗张强度30Mpa。缺点为耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。 2.4项目主要生产及辅助设备 项目主要生产及辅助设备见表1-5。 表1-5 项目主要生产及辅助设备设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 规格; 数量. 1; 平模拉丝机组; 台; 浙江胜龙机械有限公司; 2. 2; 收卷机; 台; 浙江胜龙机械有限公司; 2. 3; 圆织机; 台; 浙江群利机械有限公司; 60. 4; 切缝一体机; 台; 温州塑峰机械厂; 8. 5; 自动打包机; 台; DB-850; 1. 6; 塑料破碎机; 台; 浙江胜龙机械有限公司; 1. 2.5劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为30人，每天工作8小时，年工300天，员工均不在厂区食宿。 2.6给水 本项目厂区用水来源于厂区地下水井。 本项目营运期总用水量为1503m3∕a，主要包括生产过程中冷却水、员生活用水、绿化用水等，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）及类比，项目营运期具体用水情况见表1-6： 表1-6 项目营运期给水测算表 序号; 用水名称; 用水定额; 用水 单位数; 使用 时间 （天）; 用水量; 排水量. 日用水量m3/d; 年用水量 m3/a; 年排水量（m3）. 1; 员工生活用水（不在厂区食宿）; 45L/cap·d; 30人; 300; 1.35; 405; 344.25. 2; 冷却水; 1.5m3/d; /; 300; 1.5; 450; 0. 3; 绿化用水; 60L/m2·月; 1200m2; 9月; 2.4; 648; 0. 合计; 5.25; 1503; 344.25. 2.7排水 本项目采用雨污分流排水体制，排水系统分为室内、室外排水系统和雨水集排系统。室内排水采用单立管排水系统，室内污水经排水管道接至室外。 本项目冷却水经冷却后循环使用，不外排，营运期废水主要为生活污水，产生量为344.25m3/a（1.148m3/d），经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，回用于厂区绿化和浇灌周边山地，不外排。 2.8供电 本项目由南津渡电站电网供电，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相五线制供电；配电方式按照用电性质及需要采用放射式，通过变压器将电送至用电区，经配电系统向用电设施提供动力和照明负荷供电。 2.9供热、制冷 本项目办公楼采用家用分体式空调进行供热制冷，厂区不设锅炉，生产均使用电能。 2.10消防 本项目消防设计按照《建筑设计防火规范（GBJ16-2006》进行设计，工程按一级耐火等级设计。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目建设位于湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区，于2012年5月投入营运，根据现场踏勘，项目南面为乡道，北面和东面为山地，西面20m处为沙沟湾居民点，本项目存在的主要环境问题主要为： 1、项目存在的主要环境问题： （1）废气 本项目营运期拉丝机融化（加热）和废边角料回收融化（加热）过程中产生的有机废气（非甲烷总烃），建设单位已委托山东奥莱斯特环保设备有限公司在拉丝机和边角料回收融化工序安装一套活性炭+光氧净化装置处理，根据山东奥莱斯特环保设备有限公司提供的监测数据（详见附件7），项目有机废气排放口非甲烷总烃浓度为5.28mg/m3，可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准（非甲烷总烃最高允许排放浓度100mg/m3。 （2）废水 项目营运期无生产性废水，聚丙烯加热融化挤膜和边角料回收融化成型过程中使用的冷却水经冷却池冷却后循环使用，不外排，目前厂区员工生活污水经化粪池熟化后用于浇灌周边山地，因项目南面南津渡电站引水渠道为一级饮用水源保护区，项目员工人数较多，生活污水用作农肥，对水环境会造成一定影响，环评建议厂区建设地埋式一体化污水处理设备，员工生活污水经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后通过自建污水干管，回用于厂区绿化和浇灌周边山地。 （3）噪声 本项目营运期产生的噪声来源于平模拉丝机、塑料破碎机、收卷机、圆织机、切缝一体机等设备，经湖南坤诚检测技术有限公司监测结果表3-7表明，项目场界东、西、南、北面昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)），因此，本项目营运期噪声对周边声环境影响较小。 （4）固体废弃物 本项目营运期产生的固废主要为不合格塑料丝带、次品袋和员工生活垃圾，根据现场踏勘，厂区生活垃圾和不合格塑料丝带、次品袋均得到有效处理，对周围环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境及社会简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1. 地理位置 永州位于湖南省西南部，东连郴州，南界广东连州，西接广西桂林，北邻衡阳、邵阳，地理位置为北纬24°39′-26°51′，东经111°06′-112°21′，全市总面积2.24万平方公里。南北相距最长245公里，东西相间最宽144公里。 零陵区地处永州市北缘，地理位置东经111°11′～111°56′、北纬25°51′～25°26′，东靠祁阳，南连双牌，西接东安，北与冷水滩接壤，西南与广西省全州县毗邻，总面积1959.11km。本区潇水纵贯南北，洛湛铁路、衡昆高速公路、207与322国道穿越境内，城区2北面10km有零陵机场，交通运输十分便利。 本项目建设位于湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区（ 北纬 26.19227394，东经111.63808286），项目南面为乡道，距国道G207仅2km，交通便利，地理位置详见附图1。 2. 地形、地貌、地质 永州市地势西南部高，东北部及中部较低。境内都庞岭、越城岭屏障于西北，萌渚岭、九嶷山雄踞于东南，阳明山、紫金山拦腰穿插于东西，将全市分成南北两大块——零祁、宁道两大盆地，即形成三山围夹两盆地，呈现向东倾斜的“山”字形地貌总轮廓。 零陵区地处南岭山地向洞庭湖平原过度的零祁盆地初始地。地质为海相沉积的碳酸岩，土壤为灰岩红壤和灰岩黄红壤，地质结构和土壤属稳定类型。本区地处都庞岭北麓，地貌以岗地为主，山地、丘陵、平原、盆地俱全。地势南高北低，东、南、西三面群山环绕，北为湘江河谷，中间丘岗起伏。大部分区域海拔高度在300-800m之间，相对高差约500m。 区内地层发育比较齐全，从奥陶系至第四系（除志留系外）均有出露。主要沉积建造为沉积碎屑岩和碳酸盐岩类建造，分别占20%和70%，其它为第四系履土松散层，占8%，另外还有少量的硅质岩类，极少量的浅变质岩。《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），公路沿线抗震设防烈度为6度，本区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。 项目建设地地势较为平坦，地层分布均匀，岩土种类较为单一，性质变化幅度较小，区域内地质构造简单，未见滑坡、溶洞等不良地质现象。 3. 气象特征 零陵区属中亚热带大陆性季风湿润气候区，热量丰富，雨量充沛；春暖夏热，秋凉冬冷，四季分明，气候的年际和季节变化大。近五年平均气温18.2℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-5.0℃；年平均相对湿度79%，年降水量1490.0mm；年蒸发量949.3mm；年平均风速2.8m/s，全年主导风为NE风，出现频率14.9%，年静风频率8.8%。 4. 水文特征 永州境内的水系主要有以下三个特征：一是河流纵横，呈树枝状分布。全市绝大多数河流从西北、中部、南部三大山系发源，穿山绕岭，逐级汇流，形成树枝状流域网，汇集于潇湘二水，最后从零祁盆地东北口流出，注入洞庭湖。二是河流水量大，易涨易涸。全市河流总水量占全省河流年均总水量的11.1%。其水源主要靠自然降水，因而年内各季的水位变化大。春末夏初的暴雨期，各河流会出现短期洪汛，水位差在5～18米，径流量超过正常值的几倍甚至几十倍。而秋冬枯旱时，河流就会涸浅，有的甚至会断流。三是河床坡降大，谷深流急。南岭山地相对高差大，地势比降达2.7～20%。穿越这里的河流下切，河道窄而切割深，水流湍急，落差集中。永州的主要河流有湘江、潇水、宁远河、白水、祁水、芦洪江、石期河、永明河等。 永州市零陵区地处潇水河流域下游，地表水系主要有湘江和潇水。 潇水发源于永州市蓝山县野狗岭，经江华水口、沱江镇，过界牌流入道县境内，北流而下经双牌至零陵区萍岛汇入湘江，全流域面积12099平方公里。永州市零陵区位于潇水下游末端，河源至零陵城区约321公里，流经市区长度为25公里，流经市中心长度为11公里，河床宽150-250米，河槽深10-15米，多年平均流量331.0立方米/秒，河床平均坡降0.76%，历年最高水位106.72米（大西门处），最低水位98.70米（大西门处），平均水位99.25米（大西门处）。 本项目南面30m为南津渡电站引水渠道（道路阻隔）东面240m为潇水，根据2016年12月湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水源保护区划定方案的通知（湘政函【2016】176号），项目南面南津渡电站引水渠道为一级饮用水源保护区“南津渡电站引水渠道出口至南津渡电站引水渠道进口，长约4000米水域”执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体标准，东面潇水为“南津渡大坝至诸葛庙渡口”属于农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 5．植被状况 永州市属湘南植被区，植被属中亚热带常绿阔叶林。多数地段为山岗丘陵地带,由于垦殖历史长，植被次生性强，岗地有成片的人工马尾松林、杉木林等,常绿阔叶林仅零星分布，森林覆盖率30%左右。经过漫长的物竞天择和人工选优，已经形成了以松、杉、竹、柑橘、油茶等为主的优势树种。农田以水田为主，农作物种类繁多，包含了粮、油、果、蔬等，主要有水稻、红薯、大豆、玉米、油菜、花生等。经济类农产品有柑橘、甘蔗、烟草、茶叶等。 经调查，项目评价范围内主要植被为樟树、杉树、灌木、杂草，水生物主要为草鱼、鲤鱼、鲫鱼、泥鳅，无珍稀动植物。区内除樟树为国家二级保护植物外，未发无珍稀濒危野生植物以及野生珍稀濒危动物种类，无原有污染物，无文物古迹保护单位。 6．生物多样性 永州市属湘南植被区，植被属中亚热带常绿阔叶林。多数地段为山岗丘陵地带,由于垦殖历史长，植被次生性强，岗地有成片的人工马尾松林、杉木林等,常绿阔叶林仅零星分布，森林覆盖率30%左右。经过漫长的物竞天择和人工选优，已经形成了以松、杉、竹、柑橘、油茶等为主的优势树种。农田以水田为主，农作物种类繁多，包含了粮、油、果、蔬等，主要有水稻、红薯、大豆、玉米、油菜、花生等。经济类农产品有柑橘、甘蔗、烟草、茶叶等。 零陵区动物有哺乳类、两栖类、爬行类、经济昆虫等常见物种等。列入国家Ⅱ级保护动物有穿山甲等。列入省级保护动物有青蛙、泽蛙、中国石龙子、蝮蛇、乌梢蛇、银环蛇、烙铁头、白鹭、鹌鹑、竹鸡等。 经调查，本项目建设地位于湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区，区域基本上已开发，根据现场踏勘，项目评价范围内无自然保护区和重点文物保护单位，区内未见国家法定珍稀物种。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） - 环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境空气达标判定 本项目环境空气质量功能规划为“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中的二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1基本污染物环境质量现状数据“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。本次评价收集了近一年永州市环境质量月报数据，本项目位于永州市零陵区南津渡电站工业园（朝阳办事处沙沟湾社区），属于永州市中心城区范围内，故本项目环评期间收集了永州市中心城区近一年环境质量月报监测数据（均为月均值）能代表本项目周边环境质量现状，监测数据详见下表3-1。 表3-1 2018年永州市环境空气质量状况 (单位：μg/m3） 监测因子; 年评价指标; 监测浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 67ug/m; 70ug/m; 95.7%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 45ug/m3; 35ug/m3; 128%; 不达标. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 12ug/m3; 60ug/m3; 20%; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 22ug/m3; 40ug/m3; 55%; 达标. 臭氧; 日最大8h第90百分位; 129ug/m; 160ug/m; 80.6%; 达标. 一氧化碳; CO第95百分值; 1mg/m3; 4mg/m3; 25%; 达标. 由表3-1可见，评价区域SO2、NO2和PM10的年均浓度、CO的24小时平均第95百分位数以及O3的最大8小时平均第90百分位数均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）要求。评价区域PM2.5年均浓度不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）要求。项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。监测数据客观的反应了永州市中心城区环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着永州市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放大量的二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，通过部分行业大气排放执行特别限值标准等清洗空气行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 （2）各大气污染物环境质量现状调查与评价 ①监测因子 环境空气质量现状监测因子为SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃。 ②采样点设置见表3-1。 表3-1 大气现状监测点 序号; 点位. G1; 项目建设地上风向350m. G2; 项目建设地上风向250m. ③监测时间及监测频率 湖南坤诚检测技术有限公司于2018年5月14日至5月20日进行大气环境质量现状监测，监测7天，PM10监测日均浓度，SO2、NO2监测小时浓度，非甲烷总烃监测小时均浓度，采样时间按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中二级标准要求执行，具体监测结果见3-2。 表3-2 大气环境质量现状监测结果表 单位（μg/m3） 监测点; 监测因子; （小时）日浓度范围（mg/m3）; GB3095-2012中二级标准限值（mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）. G1项目建设地上风向350m; SO2; 4~5; 150; 0; 0. NO2; 3~5; 80; 0; 0. PM10; 22~33; 150; 0; 0. 非甲烷总烃; 0.96~1.21; 2; 0; 0. G2项目建设地上风向250m; SO2; 5~6; 0.15; 0; 0. NO2; 4~8; 0.08; 0; 0. PM10; 25~38; 0.15; 0; 0. 非甲烷总烃; 1.04~1.14; 2; 0; 0. 根据表3-2可知，项目建设地上风向和项目建设地下风向监测点的SO2、NO2、 非甲烷总烃小时浓度值、PM10日均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目本项目南面30m为南津渡电站引水渠道（道路阻隔），东面240m为潇水，为了解南津渡电站引水渠道和潇水地表水环境质量现状，委托湖南坤诚检测技术有限公司对南津渡电站引水渠和潇水监测断面进行监测。 ①监测因子 水质监测项目为：pH、CODcr、BOD5、溶解氧、石油类、动植物油、SS、氨氮、LAS、总磷、粪大肠菌群共11项。 ②监测点位 表3-3 地表水质监测断面布设情况 监测断面; 监测断面位置. S1; 项目建设地南面距南津渡电站引水渠最近处上游500m（南津渡电站引水渠断面）. S2; 项目建设地东北面距潇水最近处（潇水断面）. S3; 南津渡大坝下游500m（潇水断面）. ③监测时间 湖南坤诚检测技术有限公司于2018年5月16日-18日对S1南津渡电站引水渠、S2、S3潇水监测断面进行监测。 ④监测结果 现状监测统计结果见表3-4。 表3-4 地表水环境质量现状监测数据统计结果 单位： mg/L 监测断面; 监测项目; 浓度范围 （mg/L); 超标数（个）; 超标率（％）; 最大超标倍数; 标准值 （mg/L). S1项目建设地南面距南津渡电站引水渠最近处上游500m（南津渡电站引水渠断面）; pH; 7.02~7.09; 0; 0; 0; ≤6-9. CODcr; 10~14; 0; 0; 0; ≤15. BOD5; 2.4~2.9; 0; 0; 0; ≤3. 溶解氧; 6.17~6.42; 0; 0; 0; ≥5. NH3-N; 0.487~0.498; 0; 0; 0; ≤0.5. TP; 0.03~0.04; 0; 0; 0; ≤0.1. 石油类; 0.03~0.04; 0; 0; 0; ≤0.05. LAS; 0.10~0.15; 0; 0; 0; ≤0.2. SS; 13~14; 0; 0; 0; /. 动植物油; 0.01; 0; 0; 0; /. 粪大肠杆菌; 1200~1400; 0; 0; 0; ≤2000. S3南津渡大坝下游500m（潇水断面）; pH; 7.10~7.15; 0; 0; 0; ≤6-9. CODcr; 14; 0; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.4~2.8; 0; 0; 0; ≤4. 溶解氧; 6.374~6.51; 0; 0; 0; ≥5. NH3-N; 0.482~0.498; 0; 0; 0; ≤1.0. TP; 0.06~0.07; 0; 0; 0; ≤0.1. 石油类; 0.03~0.04; 0; 0; 0; ≤0.05. LAS; 0.11~0.16; 0; 0; 0; ≤0.2. SS; 13~15; 0; 0; 0; /. 动植物油; 0.01~0.03; 0; 0; 0; /. 粪大肠杆菌; 1100~1300; 0; 0; 0; ≤10000. S2项目建设地东北面距潇水最近处（潇水断面）; pH; 7.08~7.12; 0; 0; 0; ≤6-9. CODcr; 14~16; 0; 0; 0; ≤20. BOD5; 3.2~3.8; 0; 0; 0; ≤4. 溶解氧; 6.27~6.49; 0; 0; 0; ≥5. NH3-N; 0.832~0.854; 0; 0; 0; ≤1.0. TP; 0.14~0.16; 0; 0; 0; ≤0.2. 石油类; 0.03; 0; 0; 0; ≤0.05. LAS; 0.12~0.15; 0; 0; 0; ≤0.2. SS; 19~20; 0; 0; 0; /. 动植物油; 0.01~0.03; 0; 0; 0; /. 粪大肠杆菌; 2800~3500; 0; 0; 0; ≤10000. 由上表3-4监测结果可知，S1南津渡电站引水渠监测断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求，S2、S3潇水监测断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 3、地下水环境质量现状 ①监测因子 水质监测项目为：pH、高锰酸盐指数、总硬度、溶解性总固体、NH3-N、总大肠菌群、硝酸盐。 ②监测点位布设见表3-5。 表3-5 地下水质监测点布设情况 序号; 监测点位置. D1; 项目厂区自打水井. ③监测时间及频率 湖南坤诚检测技术有限公司于2018年5月16日对项目场区自打水井，水质进行进行监测，监测结果见表3-6。 表3-6 地下水环境质量监测结果一览表 单位：mg/L 监测点; 监测因子; 监测浓度; GB/T14848-93中Ⅲ类标准限值（mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）. D1项目厂区自打地下水水井; PH; 6.87（无量纲）; 6.5~8.5; /; /. 高锰酸盐指数; 1.0; ≤3.0; 0; 0. 总硬度; 254; ≤450. NH3-N; 0.121; ≤0.5; 0; 0. 总大肠菌群; 未检出; ≤3.0; 0; 0. 硝酸盐; 3.62; ≤20; 0; 0. 从表3-6可看出，监测期间项目厂区自打地下水水井的水质各监测因子均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类水质要求。 4、声环境质量现状 ①监测项目：LAeq ②监测点位、时间 为了解项目周围声环境的影响情况，湖南坤诚检测技术有限公司于2018年5月16~17日对本项目东、南、西、北厂界外1m进行噪声实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次，监测结果见表3-7。 表3-7 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 监测日期; 监测结果; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1#场界东; 2018.4.7; 54.3; 47.1; 60; 50; 是. 2018.4.8; 53.9; 45.9; 60; 50; 是. N2#场界南; 2018.4.7; 52.7; 45.1; 60; 50; 是. 2018.4.8; 54.8; 45.5; 60; 50; 是. N3#场界西; 2018.4.7; 54.9; 44.7; 60; 50; 是. 2018.4.8; 53.1; 43.9; 60; 50; 是. N4#场界北; 2018.4.7; 53.9; 44.0; 60; 50; 是. 2018.4.8; 54.7; 44.6; 60; 50; 是. 由表3-7声环境质量现状监测结果表明，项目东、南、西、北面噪声昼夜均符合《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，项目所在区域声环境质量情况良好。 5、生态环境 （1）项目所在地植被现状 本项目位于湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区，本区属华中地区中亚热带湿润气候型向北亚热带的过渡性地带，地理成分错综复杂，加之雨量充沛，光照时间长，故适合各种植物生长、发育、繁衍。现有陆生植物类型以栽培的樟科（Laruaceae）、壳斗科（Fagaceae）、山茶科（Theaceae）、山矾科（Symplocaceae）、楝科（Meliaceae）、冬青科（Aquifoliaceae）、无患子科（Sapindaceae）、木兰科（Magnoliaceae）和刚竹属（Phyllostachys）植物为主。 项目所在区域土地开发利用程度较高。由于受人类活动干扰较频繁，项目周围植被以人工植被为主，地表覆盖物以荒地、林地为主，森林覆盖率较低。主要农作物有蔬菜和水稻等作物，林地以经济果木林为主。常见主要树种有樟树、桂花树、红继木、女贞、杜鹃等树种为主。根据现场实地调查和收集的相关资料，评价范围除人工种植的樟树为国家二级保护植物，未发现国家重点保护野生植物和古木大树分布。 （2）动物 按照中国动物地理区划，项目区划属东洋界，中印亚界，华中区，东部丘陵平原亚区。构成本区生物地理动物群的主体为水禽，而绝大多数为迁徙性鸟类，区系特征较为复杂。 由于本项目所在地土地开发利用程度较高，受人类活动的影响，区内已无大中型陆生野生动物分布。区内现有野生动物以鸟类、蛙类、蛇类、蜥蜴类、鼠类等农田和河流地带常见的小型动物为主，无珍稀保护动物，评价范围未发现国家重点保护动植物分布。 主要保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区，根据现场实地踏勘结果，结合项目排污特点、区域环境情况以及零陵区环境保护规划和功能区划分要求，其主要环境保护目标见表3-8，项目周边环境保护目标图详见附图。 表3-8 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 坐标; 功能及规模; 相对位置; 保护级别. 经度; 纬度. 大气 环境; 沙沟湾居民点1; 111.636842; 26.192352; 居住，（10户、40人）; 西面20m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中二级标准. 沙沟湾居民点4; 111.631969; 26.197348; 居住，（10户、40人）; 西北面660m. 沙沟湾居民点5; 111.627070; 26.197316; 居住，（40户、160人）; 西北面1100m. 朝阳农科队; 111.628526; 26.192732; 行政，20人; 西北面830m. 沙沟湾居民点3; 111.632743; 26.193817; 居住，（25户、100人; 西南面390m. 沙沟湾居民点2; 111.637186; 26.189860; 居住，（11户、44人）; 南面120m. 陶家村居民点; 111.639409; 26.187145; 居住，（60户、240人）; 东南面400m. 新埠头居民点1; 111.642955; 26.190888; 居住，（40户、200人）; 东面430m. 地表水环境; 南津渡电站引水渠道“南津渡电站引水渠道出口至南津渡电站引水渠道进口”; 111.637276; 26.191219; 长约4000米水域，一级饮用水水源保护区; 南面30m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类. 潇水“南津渡大坝至诸葛庙渡口”; 111.641564; 26.192391; 25km，农业用水区; 东面240m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 项目西北面水塘; 111.636825; 26.194451; 渔业用水; 西北面160m. 地下水环境; 项目周边地下水; /; /; /; /; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类. 声环境; 沙沟湾居民点1; 111.636842; 26.192352; 居住，（10户、40人）; 西面20m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 沙沟湾居民点2; 111.637186; 26.189860; 居住，（11户、44人）; 南面120m. 生态 环境; 项目拟建地及周边500m范围内的植被、土壤、景观等。. 注：表中的距离均为本项目距离保护目标的最近距离。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气：本项目环境空气PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃小时质量标准执行，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 执行标准. 二氧化硫（SO2）; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 24小时平均; 150. TSP; 24小时平均; 300. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 参照《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃小时质量标准. 2、地表水环境 根据2016年12月湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水源保护区划定方案的通知（湘政函【2016】176号），项目南面南津渡电站引水渠道为一级饮用水源保护区“南津渡电站引水渠道出口至南津渡电站引水渠道进口，长约4000米水域”执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体标准，东面潇水为农业用水“南津渡大坝至诸葛庙渡口”总长25千米河道水域”执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准值见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准限值 单位：mg/L 环境质量标准; 评价因子及标准限值（单位：mg/L）. pH; COD; TP; 氨氮; BOD5; 石油类; LAS; 粪大肠菌群. GB3838-2002Ⅱ类标准; 6~9; ≤15; ≤0.1; ≤0.5; ≤3; ≤0.05; ≤0.2; ≤2000. GB3838-2002Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤0.2; ≤1.0; ≤4; ≤0.05; ≤0.2; ≤10000. 3、声环境质量标准 本项目位于湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区，执行《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，噪声限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 本项目营运期项目颗粒物、非甲烷总烃有组织排放废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准；项目颗粒物、非甲烷总烃厂界大气污染物浓度限值执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准；恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒(m); 二级 (kg/h); 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 表4-5 恶臭污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 厂界标准值（mg/m3）. 氨; 1.5. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20. 2、水污染物 本项目营运期废水主要为生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，回用于厂区绿化和浇灌周边山地，排放标准详见4-6。 表4--6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L 标准 项目; pH值; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 动植物油. （GB8978-1996）表4中一级标; 6-9; ≤100; ≤20; ≤70; ≤15; ≤5; ≤10. 3、噪声 本项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，排放标准详见4-6。 表4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 污染物排放标准; 昼间; 夜间. (GB12348-2008）2类; 60; 50. 4、固废 本项目营运期一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)2013年修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）；生活垃圾处理处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据本项目工程分析可知，本项目营运期不涉及气型总量控制指标，水型污染物：本项目营运期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，回用于厂区绿化和浇灌周边山地，不外排，因此，本项目不需单独设置总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

# 工艺流程简述 施工期工艺流程： 在本次环评工作开展之前，项目选址布局已经成型，本项目主体工程及相关配套设施已建成并投入运营，前段施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题。 营运期工艺流程： 1、编制袋生产工艺流程及产污节点图 图5-1 编织袋生产工艺流程及产污节点图 编织袋生产工艺流程简介： ① 原料：本项目原料为聚丙烯颗粒新料； ②拉丝：将聚丙烯颗粒加入拉丝机，加热至约180℃融化，挤成薄膜经循环水箱冷却成型，再进行剖丝、拉伸形成扁丝。工艺中主要是在加热融化聚丙烯的过程中有少量有机废气产生； ③绕丝：将扁丝绕城线圈； ④剪切、缝边：项目采用切缝一体机，将条带状编织带按一定规格进行剪切经过缝底折角就完成了编织袋的生产； ⑤打包：生产好的编制袋采用自动打包机进行打包； ⑥废边角料回收：项目生产绕丝工序中会产生废丝，经收集后进行融化、成型，切段成颗粒后作为原料回收利用。 污染工序及主要污染物： 1、施工期主要污染工序及主要污染物 由于本项目主体工程、公用辅助工程均建成并投入运营，通过现场踏勘和调查了解，施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题。故本次环评不再对施工期污染因子进行分析。 2、营运期主要污染工序及主要污染物 本项目营运期产生的污染物有废气、废水、噪声和固体废弃物。 2.1废气 本项目营运期废气主要为拉丝机融化（加热）和废边角料回收融化（加热）过程中产生的有机废气、臭气、边角料回收破碎产生的粉尘和运输车辆汽车尾气。 （1）有机废气 项目所用原料主要为聚丙烯，由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，据有关资料，其加热到300℃以上会产生分解废气，本项目生产过程中拉丝融化工序和边角料回收融化工序需加热，加热温度为180℃，塑料粒子不会分解，无分解废气产生，但塑料原料在受热情况下，塑料中残存未聚合的反应单体挥发至空气中，从而形成有机废气。由于塑料加热温度一般控制在塑料原料允许的范围内，在拉丝机融化和废边角料回收融化等加热过程产生大气污染物主要为非甲烷总烃。非甲烷总烃产生量根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t·原料；根据生产规模可知，项目年使用聚丙烯原料为300t/a，则非甲烷总烃产生量为0.105t/a，根据现场踏勘，目前建设单位已委托山东奥莱斯特环保设备有限公司在拉丝机和边角料回收融化工序安装一套活性炭+光氧净化装置处理（集气效率90%，风机风量3000m3/h，活性炭吸附+光氧净化处理效率约为 80%），厂区非甲烷废气经活性炭+光氧净化装置处理后，无组织排放量为0.011t/a，有组织排放量为0.019t/a，排放浓度约为2.66mg/m3，排放速率0.008kg/h。 表5-1 拉丝、废边角料回收融化工序非甲烷总烃产、排情况 污染源; 污染物; 排气量 (Nm3/h); 处理前; 处理 措施; 处理效率(%); 处理后. 产生量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 产生浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放 速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3). 拉丝、废边角料回收融化工序; 非甲烷总烃; 3000; 0.105; 0.044; 146.66; 1套活性炭吸附+光氧净化处理装置; 80; 0.019; 0.008; 2.66. 注：项目年工作300天，每天工作8小时，年工作2400小时。 （2）臭气（异味） 根据与同类企业的对照比较可知，塑料制品行业在融化加热过程中会产生异味，即恶臭污染物，聚丙烯本身的理化性质为无毒、无味、无臭，但在加热融化过程中，有带剌激性气味的恶臭产生。本项目在塑料加热期间也会不可避免地会产生少量的臭气，其组成成分多为上述挥发性单体有机气体，产生的臭气浓度＜50（无量纲），建设单位在拉丝机和边角料回收融化工序上方设集气罩，采取活性炭+光氧净化装置处理后通过15米高排气筒达标排放，恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求。 （3）废边角料回收破碎粉尘 项目在废边角料破碎、制粒过程会产生粉尘，类比同类项目《永州市九晨塑业有限公司年产9600万个塑料编织袋建设项目》（该项目生产工艺与本项目相同，有类比性），每破碎10000t塑料，产生粉尘量为0.6t计算；本项目破碎废边角料约60t/a，则本项目粉尘产生量为3.6kg/a。 （4）运输车辆汽车尾气 本项目运输车辆产生的废气，主要含有CO、NOx、HC等污染物，废气排放局限于运输沿线，为非连续性的污染源，排放量小，且运输路线地势开阔，易于扩散。 2.2废水 本项目营运期用水主要为聚丙烯加热融化挤膜和边角料回收融化成型过程中使用的冷却水和员工生活污水。 （1）冷却水 本项目聚丙烯加热融化挤膜和边角料回收融化成型过程中需用水进行冷却，根据建设单位提供资料，项目冷却水用量为60t/a，循环使用，不外排，因循环过程损耗，每天补新鲜水1.5m3/d，项目年生产300天，则根据计算，项目冷却水年循环量为18000t/a，补充用水量为450t/a。 （2）生活污水 本项目劳动定员30人，年工作300天，工作制度为一班八小时制，员工均不在厂区食宿，每人用水量按45L/cap·d计，则生活用水量为405m3/a（1.35m3/d），排水量按用水量的85%计，则本项目排水量为344.25m3/a（1.148m3/d），主要污染物为CODcr350mg/L、BOD5180mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、动植物油20mg/L等，经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后通过自建污水干管，回用于厂区绿化和浇灌周边山地，不外排。 表5-2 本项目废水产生、消减及排放情况 污染源; 废水量; 污染因子; 产生 浓度; 产生量; 治理措施; 排放浓度; 排放量; （GB8978-1996）表4中一级标. 名称; (m3/a); (mg/l); (t/a); (mg/l); （t/a）. 员工生活污水; 344.25; COD; 300; 0.10; 地埋式一体化; 90; 0.03; 100. BOD5; 180; 0.06; 15; 0.01; 20. SS; 200; 0.07; 50; 0.02; 70. 氨氮; 30; 0.01; 10; 0.001; 15. 动植物油; 10; 0.001; 5; 0.00 1; 10. 2.3噪声 本项目营运期噪声主要来自平模拉丝机、塑料破碎机、收卷机、圆织机、切缝一体机等设备噪声，原材料及产品装卸噪声及运输车辆噪声，噪声源强为70~85dB(A)之间，具体见表5-3。 表5-3 项目营运期机械设备噪声一览表 序号; 声源设备; 源强值; 噪声性质; 备注. 1; 平模拉丝机; 65~70; 间接性; 生产车间. 2; 塑料破碎机; 80~85; 间接性; 生产车间. 3; 收卷机; 65~70; 间接性; 生产车间. 4; 圆织机; 65~75; 间接性; 生产车间. 5; 切缝一体机; 75~80; 间接性; 生产车间. 6; 风机; 70~85; 间接性; 生产车间. 7; 车辆运输噪声; 65~85; 间接性; 厂区道路. 8; 产品装卸噪声; 60~85; 间接性; 装卸区. 2.4固体废物 本项目营运期固体废物包括废边角料、废活性炭、废紫外线灯管、废润滑油和生活垃圾。 - （1）一般固废 - ①废边角料 本项目在生产过程中会产生不合格的塑料丝带和次品袋，根据项目实际情况，每年产生量约为60t；收集后经过加热融化，冷却后再破碎成聚丙烯颗粒物，作为原料返回生产流程重新利用。 （2）危险废物 ②废活性炭、废灯管 本项目有机废气采用活性炭+光氧净化装置处理，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭吸附容量一般为25%（250kg/t），本项目被活性炭吸附的非甲烷总烃量为约为0.105t/a，活性炭用量为0.42 t/a，产生废活性炭总量为0.525t/a，光氧净化中紫外线灯管使用过程中会损坏，需定期更换，废紫外线灯管0.01t/a，根据查询《国家危险废物名录》（2016年），废活性炭属于HW49其它废物，危规号为900-041-49；废紫外线灯管属于HW29含汞废物，危规号为900-023-29，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 ③废润滑油 本项目生产设备需使用润滑油，将会产0.005t/a的润滑油，属于《国家危险废物名录》中编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 （3）生活垃圾 本项目运营期生活垃圾主要来自员工产生的生活垃圾。其中员工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，劳动定员30人，则员工生活垃圾量为15kg/d（4.5t/a），经统一收集，委托环卫部门处理。 表5-4 项目固体废物统计表 序号; 类别; 产生源; 产生量; 废物性质. 1; 废边角料; 编织袋生产; 60t/a; 一般固废. 2; 生活垃圾; 工作人员; 4.5t/a. 3; 废活性炭; 活性炭吸附装置; 0.525t/a; 危险固废. 4; 废紫外线灯管; 光氧净化装置; 0.01t/a. 5; 废润滑油; 生产设备; 0.005t/a.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 拉丝机融化（加热）和废边角料回收融化（加热） | 非甲烷总烃 | 146.66mg/m3；0.105t/a | 2.66mg/m3；0.019t/a |
|  |  | 恶臭 | / | ＜50（无量纲），少量 |
|  | 边角料破碎 | 粉尘 | 3.6kg/a；无组织排放 | 3.6kg/a；无组织排放 |
|  | 运输车辆 | CO、NOx、HC | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 水污染物 | 员工生活污水（344.25t/a） | CODcr | 300mg/L；0.1t/a | 90mg/L；0.03t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L；0.06t/a | 15mg/L；0.01t/a |
|  |  | SS | 200mg/L；0.01t/a | 50mg/L；0.02t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L；0.01t/a | 10mg/L；0.001t/a |
|  |  | 动植物油 | 10mg/L；0.001t/a | 5mg/L；0.001t/a |
| 固体废物 | 编织袋生产 | 废边角料 | 60t/a | 收集后经过加热融化，冷却后再破碎成聚丙烯颗粒物，作为原料返回生产流程重新利用 |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 经统一收集，委托环卫部门处理 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 0.525t/a | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 |
|  | 光氧净化装置 | 废紫外线灯管 | 0.01t/a |  |
|  | 生产设备 | 废润滑油 | 0.005t/a |  |
| 噪声 | 平模拉丝机、塑料破碎机、收卷机、圆织机等设备 | 机械噪声 | 70~85dB(A) | 昼间：≤60dB(A) 夜间：≤50dB(A |
| 主要生态影响 本项目位于湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区，项目主体工程及相关配套设施已建成并投入运营前，段施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题，通过绿化种植，可实现生态环境影响的最小化。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

# 施工期环境影响分析 由于本项目主体工程、公用辅助工程均建成并投入运营，通过现场踏勘和调查了解，施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题。故本次环评不再对施工期环境影响进行详细的评述。 2、营运期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为拉丝机融化（加热）和废边角料回收融化（加热）过程中产生的有机废气、边角料回收破碎产生的粉尘和运输车辆汽车尾气。 （1）有组织排放废气 ①有机废气 本年项目编织袋生产过程中拉丝融化和边角料回收融化工序需加热，塑料原料在受热情况下，塑料中残存未聚合的反应单体挥发至空气中，从而形成有机废气，主要为非甲烷总烃。根据工程分析，项目非甲烷总烃产生量为0.105t/a，根据现场踏勘，目前建设单位已委托山东奥莱斯特环保设备有限公司在拉丝机和边角料回收融化工序安装一套活性炭+光氧净化装置处理（集气效率90%，风机风量3000m3/h，活性炭吸附效率约为 80%），厂区非甲烷废气经活性炭+光氧净化装置处理后，无组织排放量为0.011t/a，有组织排放量为0.019t/a，排放浓度2.66mg/m3，排放速率0.008kg/h。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，新污染源排气筒不低于15m，同时还应高出项目周围200m半径内建筑5m以上，本项目周围200m半径内最高建筑为10m，排气筒设计高度为不能低于15m，项目有机废气排气筒为15m高，可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中浓度限值的要求（非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3，排放速率≤10kg/h），对周围环境影响较小。 编织袋加热熔化有机废气处理可行性： ①有废气处理工艺处理工艺 本项目有机废气产生点主要为加热融化拉丝和边角料回收融化，项目在融化拉丝机和边角料回收融化工序采取集气罩对有机废气进行收集，收集至活性炭+光氧净化装置处理后由15米高排气筒排放，建设项目融化拉丝过程有组织废气收集与处理方式见下图。 图7-1 废气处理工艺流程图 ②有废气处理工艺处理工方案比选 建设项目融化拉丝过程产生的有组织废气，主要污染物为非甲烷总烃。目前，工业非甲烷总烃治理工艺主要有吸附法、吸收法、燃烧法、生物法、低温等离子技术等。吸附法选择目前在工业上应用最广泛的活性炭吸附法，燃烧法选择热力燃烧和催化燃烧，生物法选择生物洗涤塔，与吸收法及低温等离子体技术进行方案比选，具体见下表。 表7-1 VOCs废气处理多方案比选 序 号; 处理 技术; 技术原理; 典型 工艺; 浓度范围; 去除 效率; 优点; 缺点; 投资及维护成本; 适应行业. 1; 吸附法; 利用固体吸附剂对气体混合物中各组分吸附选择性的不同而分离气体混合; 活性炭吸附塔、固定床、分子筛转轮吸附装置; 低浓度有机废气; 70~90%; ①适用范围广，几乎对各个行业有机废气均有一定的去除效率 ②技术成熟 ③一次性投资费用低; ①二次污染 ②难于监管 ③处理效率一般在70~90%之间; 一次投资在3~20万之间，日常维护费用低; 绝大多数排放VOC的行业. 2; 生物法治理技术; 利用微生物对废气污染物的分解作用去除污染物; 生物过滤床、生物洗涤床、生物底滤床; 大风量、低浓度小风量、高浓度负荷高、产酸; 70% 左右; ①不存在二次污染 ②设备简单 ③投资及运行费用低; ①普适性较低 ②日常维护管理复杂，需配专门人员 ③处理效率不高; 投资及运行费用较低; 微生物选择性极好，且不会造成中毒的有机废气的处理. 3; 等离子体净化技术; 利用介质放电所产生的等离子体以极快的速度反复轰击废气中的气体分子，打开污染物的化学键，使其分解为小分子安全物质; 低温等离子体废气处理系统; 低浓度（300mg/m3以下）; 小于 70%; ①不存在二次污染 ②设备简单 ③投资及运行费用低; ①反应器设计难度大 ②处理效率低; 一次性投资10万元以上; 适用于轻工、化工、制药、印刷、皮革、家具、汽车、喷涂等行业。. 4; 光催化净化技术; 利用紫外光照射及催化剂的光催化性，氧化分解VOC分子; UV-光解催化氧化技术; 以苯系物、有机烃、恶臭类为主的挥发性有机化合物污染物浓度：不大于300mg/m3。; 70~90%; ①反应条件温和（常温、常压），催化剂无毒，能耗低，操作简便 ②投资相对较小，一般中型以上企业均能承担 ③可以实现自动化操作，日常维护简单温度，无需设专人维护，只需做定期检查即可 ④光解—催化氧化设备内无任何机械动作，无噪音，运行安静; 对于中低浓度的有机废气有较好的处理效果，但对于高浓度有机废气，处理能力有限，一般处理浓度不应大于300mg/m3; 一次性投资10万元以上; 化工、金属及木制品表面喷漆、印刷等行业. 5; 冷凝法; 利用物质在不同温度下具有不同的饱和蒸汽压的性质，采用降低系统温度或提高系统压力，使处于蒸汽状态的污染物冷凝从废气中分离出来; 冷凝回流装置; 高浓度有机废气; 65% 以下; ①能够回收有价值物料 ②设备简单，投资低; ①废气经处理后一般仍需进行深度处理 ②二次污染; 投资较低; 石油、化工行业. 6; 吸收法; 采用吸收剂，通过吸收装置利用废气各种组分在吸收剂中的溶解度差异使废气中的有害组分被吸收; 喷淋塔; 风量大、浓度低，以VOC为主要成分并含有无机物、颗粒等的复杂废气; 可达90%以上; ①去除率高而稳定，原料成本低 ②不需要对废气进行预处理，运行成本低 ③性能稳定、吸收时间长、吸收率大; ①易产生二次污染 ②一次投资十万以上，对于小型企业有一定的压力; 一次投资十万以上，日常维护费用低; 喷漆、印刷、家具制造等. 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）：“对于1000ppm-5000ppm的中等浓度VOCS废气，具备回收价值的宜采用吸附技术回收有机溶剂，不具备回收价值的可采用催化燃烧、RTO炉高温焚烧等技术净化后达标排放。当采用热力焚烧技术进行净化，宜对燃烧后的热量回收利用。对于1000 ppm以下的低浓度VOCS废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理， 无回收价值时优先采用吸附浓缩-高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放。” 建设项目融化拉丝工序和边角料回收融化工序有机废气最高产生浓度为146.66mg/m3，属于低浓度有机废气，且废气均不具备回收价值。根据综合比较项目选择“活性炭+光氧净化”设施处理，活性炭+光氧净化能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率可达99.9%以上，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93）。无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。 ③废气处理措施技术可行性分析 根据项目废气排放特征，考虑去除效率、运行费用等，本项目有机废气采用活性炭+光氧净化设施处理有机废气。 活性炭吸附原理： 活性炭是一种多孔的含碳物质，其发达的空隙结构使它具有很大的表面积，炭粒中还有更细小的孔--毛细管，这种毛细管具有很强吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(杂质)充分接触，当空气中的有毒气体与活性炭接触，活性炭孔周围强大的吸附力场会立即将有毒气体分子吸入孔内，所以活性炭具有极强的吸附能力，去除率可以达到80%以上。废气处理装置中的活性炭建议每2个月更换一次，作为危废交由有资质单位处置。 本项目废气中所含非甲烷总烃的量和浓度均较低，经活性炭进一步吸附处理后，完全可以实现达标排放。 光解净化原理： ①光解净化工艺利用特制的高能高臭氧紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子键，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等。 ②利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 ③恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。 ④利用高能光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。 图7-2 光氧净化工艺原理图解图 本项目排放的有机废气产生浓度为146.66mg/m3，风量为3000m3/h，为中低浓度、中小风量的有机废气，根据《湖南省包装印刷业VOCS排放量测算技术指南（试行）》中，活性炭+光氧净化去除有机废气的效率为80%以上。 因此，采取活性炭+光氧净化处理有机废气是合理可行的。 （2）臭气（异味） 根据与同类企业的对照比较可知，塑料制品行业在融化加热过程中会产生异味，即恶臭污染物，聚丙烯本身的理化性质为无毒、无味、无臭，但在加热融化过程中，有带剌激性气味的恶臭产生。本项目在塑料加热期间也会不可避免地会产生少量的臭气，其组成成分多为上述挥发性单体有机气体，产生的臭气浓度＜50（无量纲），建设单位在拉丝机和边角料回收融化工序上方设集气罩，采取活性炭+光氧净化装置处理后通过15米高排气筒达标排放，恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求。 （3）废边角料回收破碎粉尘 项目在废边角料破碎、制粒过程会产生粉尘，类比同类项目《永州市九晨塑业有限公司年产9600万个塑料编织袋建设项目》（该项目生产工艺与本项目相同，有类比性），每破碎10000t塑料，产生粉尘量为0.6t计算；本项目破碎废边角料约60t/a，则本项目粉尘产生量为3.6kg/a，呈无组织排放，因项目粉尘产生量较小， 根据类比同类项目，车间粉尘无组织排放周界外浓度最高点小于1.0mg/m3，对周围环境影响较小，通过加强车间加强通风，有利于大气污染物扩散，降低对工作人员的危害。 （4）运输车辆汽车尾气 本项目运输车辆产生的废气，主要含有CO、NOx、HC等污染物，废气排放局限于运输沿线，为非连续性的污染源，排放量小，且运输路线地势开阔，易于扩散。 综上所述，采取上述措施后本项目营运期所产生的大气污染物对区域大气环境的影响较小。 （5）大气污染物环境影响预测及评价 ①地面气象资料 距项目最近的气象站为永州市零陵区气象站，气象站编号为57864，属于国家气象观测站一般站。距拟建项目约为4km，地理环境与气候条件与厂址所在地基本一致。与项目所在地的距离小于50km，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中有关规定，其满足项目大气环境影响预测要求。 根据永州市零陵区气象观测站近20多年气象资料，永州市零陵区主要气象指标如下： 表7-2 项目区主要气象指标一览表 项 目; 参 数; 项 目; 参 数. 年平均水汽压; 17.9 hPa; 年平均气温; 18.2℃. 一月份平均气温; 6.4℃之间; 七月份平均气温; 29.4℃. 极端最低气温; -5℃; 极端最高气温; 39.7℃. 年平均日照数; 1620h; 历年平均霜日; 13.9d. 历年平均雪日; 8.8d; 历年空气平均绝对湿度; 18.2度mb. 历年空气相对湿度; 79%; 全年主导风向; NE. 历年最大风速; 26 m/s; 平均风速; 2.8m/s. ②预测因子及评价标准 根据工程分析，确定本项目的预测因子为非甲烷总烃等。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），预测因子评价标准见下表： 表7-3 环境影响预测因子及评价标准一览表 序号; 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 1; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 参照《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃小时质量标准. 备注：TSP1h平均质量浓度限值根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2.1条“仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值、年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值”的规定进行折算。. ③预测范围 预测范围同评价范围，即以项目厂址为中心，边长5km区域。 ④预测周期 选取评价基准年2018年作为预测周期，预测时段取连续1年。 ⑤预测模型 选取估算模型AERSCEEEN估算模型进行预测。 ⑥预测参数选取 根据项目所在地地形和环境气象调查结果，本次评价估算模型参数取值如下： 表 7-4 估算模型参数一览表 序号; 参数; 取值. 1; 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 2; 最高环境温度/℃; 39.7℃. 3; 最低环境温度/℃; -5℃. 4; 土地利用类型; 农村. 5; 区域湿度条件; 湿润区. 6; 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率/m; 90. 7; 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ⑦污染源调查 根据工程分析，项目有组织、无组织正常排放排放参数分别见表7-5、表 7-6，非正常排放排放参数见表7-7。 表7-5 项目有组织排放参数一览表 点源编号; 名称; 坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度; 非甲烷总烃. P1; 1#排气筒; 111.638175; 26.192004; 114; 15; 0.4; 9.06; 20; 2400; 正常; 0.008. 注：项目年工作300天，每天工作8小时，年工作2400小时。 表 7-6 项目无组织排放参数一览表 点源编号; 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北方向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. A1; 生产车间; /; 70; 60; 100; 5; 2400; 正常; 颗粒物：0.0015. 非甲烷总烃：0.0045. 表 7-7 项目非正常排放参数一览表 点源编号; 非常常排放源; 非正常排放原因; 坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 烟气流速/（m/s）; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 排放工况; 源强（kg/h）. 经度; 经度. 1; 1#排气筒; 工艺废气处理装置故障; 111.638175; 26.192004; 114; 15; 9.06; 0.4; 20; 0.5; 1; 非正常; 非甲烷总烃：0.044. ⑧预测结果 正常工况下对项目有组织、无组织预测结果统计详见表7-8、7-9，非正常情况下项目有组织废气预测结果详见表7-10。 表7-8 正常工况有组织废气预测结果一览表 污染源名称; 污染源; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax; Pmax; Pmax出现距离. (μg/m3); (%); (m). P1; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 2000; 1.8628; 0.09; 74. 表 7-9 正常工况无组织废气预测结果一览表 污染源名称; 污染源; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax; Pmax; Pmax出现距离. (μg/m3); (%); (m). A1; 生产车间; 颗粒物; 900; 1.4166; 0.16; 135. 非甲烷总烃; 2000; 4.4265; 0.22; 135. 表 7-10 非正常排放预测结果一览表 污染源名称; 污染源; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax; Pmax; Pmax出现距离. (μg/m3); (%); (m). P1; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 2000; 0.01033; 0.52; 74. 由表7-8、表7-9估算结果和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的评价等级判定要求可知，本项目各污染物的Pmax最大值出现为矩形面源排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.22%，Cmax为4.4265ug/m3，1%≦Pmax<10%环境空气影响评价等级为二级，总体来说，本项目有组织、无组织排放的废气不会造成环境功能区超标，对敏感目标的影响不大。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 正常排放情况下排放的污染物最大落地浓度均较小，最大占标率均小于10%，对大气环境的影响可以接受。 非正常排放情况下，污染物最大落地浓度的占标率为0.52%，对大气环境会造成一定影响，建设单位应确保污染防治措施的稳定运行，杜绝非正常事故的发生，以减少对环境的影响。 本环评拟从下面几个方面建议建设单位做好防范工作： ①平时注意及时对活性炭和紫外线灯管进行更换维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行，确保不发生非正常排放； ②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 ③当建设项目废气处理装置发生故障时，建设单位应立即停止此工段的生产，及时维修处理设备，以使得对周围大气环境的影响降到最低。 综上，大气环境影响评价自查表详见下表。 表7-11 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级£; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长5-50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500-2000t/a□; ＜500t/a£. 评价因子; 基本污染物（TSP） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据; 现状补充监测£. 现状评价; 达标区£; 不达标区R. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源; 拟替代的污染源; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5-50km□; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（TSP、非甲烷总烃、氨、硫化氢）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（0.5）h; C非正常占标率≤100%; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标R; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; K＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP、非甲烷总烃）; 有组织废气监测£ 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（SO2、PM10、NO2、O3、CO、TVOC）; 监测点位数（3）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物：（0.0036）t/a; VOCs：（0.03）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. （6）大气环境防护距离 项目大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） “8.7.5.1对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”的规定，结合本项目7-8预测结果可知，本项目污染源正常排放下污染物满足相应环境质量标准要求，因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。 （7）主要大气污染物排放量核算 项目主要大气污染物排放量核算根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.8.7污染物排放量核算要求，结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）排放口划分有关规定进行核算。 本项目大气污染物有组织排放量见下表： 表7-11 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/(t/a). 一般排放口. 1; P1; 非甲烷总烃; 2.66; 0.008; 0.019t. 本项目大气污染物无组织排放量见下表： 表 7-12 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 项目年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度（mg/m3）. 1; A1; 拉丝、废边角料回收融化工序; 非甲烷总烃; 1套活性炭+光氧净化装置; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准; 4.0; 0.011t/a. 2; A1; 废边角料回收破碎; 颗粒物; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准; 1.0; 0.0036t/a. （8）年排放量核算 本项目大气污染物年排放量见下表： 表 7-13 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 非甲烷总烃; 0.03. 2; 颗粒物; 0.0036. 2.2水环境影响分析 （一）地表水环境影响分析 （1）项目污水排放情况 根据工程分析，本项目营运期产生冷却水经冷却塔冷却后循环使用，不外排，废水污染源主要为生活污水，产生量为344.25m3/a（1.148m3/d），废水主要污染物为CODcr、BOD、氨氮、SS、动植物油等，经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后通过自建污水干管，回用于厂区绿化和浇灌周边山地，禁止外排。 （2）污水处理工艺 本项目进入污水处理系统的废水主要为生活污水，生活污水中污染物产生浓度分别为CODcr：300mg/L、BOD5：180mg/L、氨氮：30mg/L、动植物油：10mg/L、SS：200mg/L，环评建议本项目污水采用地埋式一体化污水处理设备处理，同时为保证本项目废水达标排放，污水处理站日处理规模设计按项目废水产生量的1.2倍设计，设计污水处理工程的最大处理能力应不小于2t/d，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，生活污水进入调节池预处理，进生物氧化接触池中微生物将废水氧化分解，沉淀池将生物接触氧化池的出水进行沉淀，进入清水池，出水水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值，出水浓度为CODcr≤100mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤70mg/L、氨氮≤15mg/L、动植物油≤10mg/L， 结合本厂预计废水产生量以及平面布置情况，污水处理站拟建于办公楼西面。具体废水处理工艺流程见图7-3。 图7-3 本项目污水处理工艺流程图 （3）废水预处理效果 根据《生物接触氧化污水处理工程技术规范》（HJ2009-2011），本项目污水处理预期效果见表7-14所示。 表7-14 污水预期处理效果一览表 序号; 项目; CODcr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; NH3-N （mg/L）; SS （mg/L）; 动植物油（mg/L）. 1; 进水; 300; 180; 30; 200; 10. 2; 生物接触氧化; 去除率; 75%; 90%; 50%; 85%; 50. 出 水; 75; 18; 15; 30; 5. 3; （GB8978-1996）中的一级标准; 出水标准; ≤100; ≤20; ≤15; ≤70; 10. 本项目产生的污水主要为生活污水，污染因子主要为COD、BOD5、氨氮、SS，本项目污水处理工艺根据废水水质，按照经济合理、技术先进、运行可靠、确保达标排放的设计原则，采用“生物接触氧化”处理工艺，出水水质按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，由表7-4可知，项目生活污水经自建地埋式一体化污水处理系统（生物接触氧化废水处理工艺）处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。 （4）废水不外排可行性分析 本项目营运期仅产生生活污水，废水排放量为344.25m3/a（1.148m3/d），经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后通过自建污水干管，回用于厂区绿化，本项目厂区绿化面积为1200m2，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014），绿化用水量为60L/m2·月，考虑雨季，年浇灌9个月，年绿化用水量为648m3，绿化用水量大于厂区生活污水排放量，项目厂区绿化可消纳员工生活污水，同时厂区东面有大片山地可用于浇灌，可保证厂区员工生活污水不外排，考虑雨季厂区绿化无需浇灌，环评要求建设单位修建清水池，容量为20m2，可连续贮存15天左右的生活污水，因此本项目废水回用不外排可行。 （5）地表水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，地表水导则将地表水环境影响评价工作分为一、二、三级A、三级B，评价工作等级按表7-15的分级判据进行划分。 表7-15 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价工作等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200或W<6000. 三级B; 间接排放; —. 项目运行期间产生的废水主要为员工生活污水，经统一收集后经自建地埋式一体化处理达到《污水排放综合标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后回用于厂区绿化和浇灌周边山地，不直接排入外水体，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 表 7-16 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 R；水文要素影响型 £. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 R. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 £；其他 R; 水温 □；径流 □；水域面积 R. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物；pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 R; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 R. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级 A £；三级 BR; 一级 □；二级 □；三级 R. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 £；在建 □；拟建 £；其他 R; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 R. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 £；平水期 R；枯水期 □；冰封期 □ 春季 £；夏季 £；秋季 □；冬季 R; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 £；其他 R. 区域水资源开发利用状况; 未开发 R；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 R；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 R; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 £；其他 R. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 R；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 R; （ COD、BOD5、氨氮 ）; 监测断面或点位个数（1 ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（3）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （ COD、氨氮）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 R；Ⅲ类R；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 R 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （ /）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD、NH3-N）; （0）; （）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 R；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 £；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 R；自动 □；无监测 □; 手动R；自动 □；无监测 □. 监测点位; （南津渡电站引水渠、潇水 ）; （厂区废水间接排放口）. 监测因子; （pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、动植物油、SS、粪大肠杆菌 ）; （COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油）. 污染物排放清单. 评估结论; 可以接受R；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. （二）地下水环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“ N轻工—116塑料制品制造”中其它，报告表属于Ⅳ类项目地下水环境影响评价项目类别。本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 2.3土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于其它行业属于Ⅳ类项目，详见表7-17。 表 7-17 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 其他行业; 全部. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中4.2.2Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 2.4声环境影响分析 本项目营运期噪声主要来源于平模拉丝机、塑料破碎机、收卷机、圆织机、切缝一体机等设备噪声，原材料及产品装卸噪声及运输车辆噪声，噪声源强为70~85dB（A）之间，项目选址位于湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区，周围居民点较小，最近敏感点为西面20m沙沟湾居民点，距离较近，目前本项目噪声通过隔声、减震等措施后，根据湖南坤诚检测技术有限公司于2018年5月16、17日对本项目东、南、西、北厂界外1m进行噪声实测结果可知，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)），项目营运期噪声对周围环境影响不大，为进一步减少项目营运期噪声周边环境的影响，环评建议采取以下噪声防治措施： ①从声源上：在噪声较大的设备基础上安装橡胶隔振垫或减振器，并加装隔声罩或设于隔音间内；在风机的进、出口处安装阻性消声器； ②从设备布局及围护结构方面：合理布置高噪声的设备位置，噪声大的设备尽量安装在远离保护目标的位置，利用墙壁隔声车间墙壁可加装高效吸声材料； ③防止通过固体震动传播的震动性噪声，应在震动体的基础和地板、墙壁联接处设隔震或减震装置或防震结构； ④定期维护：定期对生产设备进行检修，确保设备正常运转，避免设备故障导致的事故排放对周边敏感目标产生影响； ⑤严格控制生产时间，中午12:00~14:00，夜间22:00~8:00不得进行生产，在经营过程中，合理安排生产工序，避免多台设备同时运行所产生的噪声叠加造成超标排放； ⑥保持良好的交通秩序，加强停车场内车辆管理，尤其在场站的进出口处，应设立明显的减速禁鸣标记，杜绝车辆在场内的鸣喇叭现象，停车场内保持低速行驶； 夜间禁止运输，装卸货物；停车场进出站口均远离周边居民区，最大程度减轻车辆噪声对周边居民的影响。 ⑦场区进出口设施禁止鸣笛标志，车辆进出严禁鸣笛。 2.5固体废物环境影响分析 本项目营运期固体废物包括废边角料、废活性炭、废紫外线灯管、废润滑油和生活垃圾。 （1）一般固废 本项目营运期生产过程中产生的不合格塑料丝带和次品袋收集后经过加热融化，冷却后再破碎成聚丙烯颗粒物，作为原料返回生产流程重新利用；员工生活垃圾经统一收集，委托环卫部门处理。 （2）危险固废 本项目营运期产生的危险固废主要为废活性炭、废紫外线灯管和废润滑油，根据查询《国家危险废物名录》（2016年），废活性炭属于HW49其它废物，危规号为900-041-49；废紫外线灯管属于HW29含汞废物，危规号为900-023-29；废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08，本项目在生产车间东北角设置20m2危险固废暂存间，将项目营运期产生的危险固废暂存于危险固废间，定期送至危险废物处理资质的单位进行无害化处理。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，本项目危废贮存场所应按以下要求设置： ①产生危废的车间，必须设置专用的危废收集容器，产生的危废随时放置在容器中，绝不能和其他废物一起混合收集，贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡 墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ②对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 ③危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、 防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ④危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用 2mm 的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 ⑤地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造； 危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于 1×10-10cm/s。 ⑥公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 ⑦按月统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 运输注意事项： 危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。危废的外运应委托有危险化学品运输质资的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质，有危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；危险废物运输的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专业设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；夏季最好早晚运输。运输时所用的 槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、 高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；公路运输时要按规定路 线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 本项目固废得到了合理处置和处理，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001））和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，对周边环境影响较小。 - 3、风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 为全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》[环发〔2005〕152号]的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群、生物的健康和生命安全。本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 3.1评价依据 3.1.1风险调查 本项目为塑料编织袋生产，风险性物质识别的范围主要涉及塑料编织袋生产过程、储运、公用工程以及环保工程等环节，结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表2中危险化学品类别及其说明，本项目生产过程不涉及危险化学品，项目实施后全厂主要有毒有害物质见下表： 表7-18 项目实施后全厂主要有毒有害物质一览表 名称; 危险性; 最大储存量; 年使用量; 临界量; Q. 聚丙烯（新料）; 易燃; 30t; 300t/a; /; 0. 3.1.2风险潜势初判 根据HJ169-2018附录B有关规定：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2，... ，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目生产过程中无《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B1中规定的有毒物质，项目的环境风险潜势为Ⅰ。 3.1.3评价等级 根据HJ169-2018中4.3风险评价等级划分见下表： 7-19 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ级，因此风险评价工作等级为简单分析。 3.1.4环境风险识别 项目物质风险识别情况见下表： 表7-20 项目物质风险识别表 名称; 理化性质; 燃烧性; 爆炸性; 毒性; 腐蚀性; 判定结果. 聚丙烯; 无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度为0.9-0.91g/m3，成型温度：160-220℃：在水中的吸水率为0.01%，分子量约8万~15万。; 易燃; /; /; /; 不是有毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 项目各功能单元的潜在环境风险事故分析见表。 表7-21 项目各功能单元潜在的环境风险事故一览表 事故类型; 事故原因; 危险物质向环境转移的可能途径; 影响程度. 火灾引发的次生环境事件; 存在高温、明火; 燃烧后产物进入大气、消防废水外排进入地表水; 遇明火，燃烧引发火灾事故，对外界影响较大. 污染防治措施故障; 设备故障造成污染防治措施不能正常运行; 废水未经处理无法回用，回用池储存满后外排; 废水无法回用对外界环境影响较小. 3.2环境分析分析 根据环境风险识别，本项目发生环境风险类型主要为火灾及废水、排放事故。 3.2.1火灾环境影响分析 聚丙烯原料燃烧后的产物有CO2、H2O，若燃烧不充分，能有少量的一氧化碳和碳颗粒出现。同时在火灾过程中，废塑料的燃烧会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害。 3.2.2燃烧释放有毒气体对环境的影响分析 （1）燃烧释放有毒气体分析 在火灾条件下，任何塑料燃烧都会产生有毒气体，其主要成分是一氧化碳，但是化学成分不同的塑料燃烧时产生的有毒气体的种类不同，以碳、氢、氧为主要组成元素的塑料燃烧产生的有毒气体主要是一氧化碳，在火势猛烈时，这种气体最具危险性。同时也要考虑其他易燃物质遇热燃烧后产生的其他烃类气体，酚类气体、苯环，尤其需要特别考虑阻燃剂燃烧后产生的有毒的卤气、卤化氢、二噁英，这些气体与一氧化碳混合制毒性更大。 燃烧熔滴一般情况下，只有热塑性塑料制品才在受热时熔化和流动，产生可燃烧的熔滴，而热固性塑料制品燃烧不产生熔滴。燃烧熔滴的出现会加速火势蔓延，对安全疏散及灭火都有影响。燃烧熔滴可能带来两种结果，一是塑料从火焰区熔化外流并阻止再燃烧，二是容地燃烧并产生柏油一样的滴落物。后一种结果出现的可能性更大。 （2）有毒气体对环境的影响 当火灾发生时，塑料燃烧产生的烟气短时间内会对厂内员工有较大的影响，并随着时间扩散，对项目周边的企业和居民产生一定影响。各种影响如下： 塑料燃烧时产生的烟气中含有大量的一氧化碳，一氧化碳随空气进入人体后，经肺泡进入血液循环，能与血液中红细胞的血红蛋白，血液外的肌红蛋白和含二价铁的细胞呼吸酶等形成可逆性结合。高浓度一氧化碳可引起急性中毒，中毒者经常出现脉弱，呼吸变慢等精神性衰弱症状。燃烧事故发生后，先是对近距离目标影响最大，且危害程度也大，随着时间的推移，逐渐对远处产生影响，但危害程度逐渐减小。 塑料燃烧产生的烟气浓度影响范围非常广，参考类比其他企业燃烧事故，烟气浓度范围可达 3000~10000m，将对厂区周边企业及居民产生一定影响。 有毒烟气能在极短的时间快速进入密闭空间，可以使人窒息死亡。例如燃烧废旧塑料，能产生二噁英，并且在短时间内对人体危害较大。二噁英进入人体的途径主要有呼吸道、皮肤和消化道。它能够导致严重的皮肤损伤性疾病，具有强烈的致癌、致畸作用，同时还具有生殖毒性、免疫毒性和内分泌毒性。这种情况对工厂内居住的工人影响较大，应特别注意。 其他苯环、烃类气体、分类气体也有部分为毒性气体，对人体有一定的危害。 因此，环评要求：建设单位应制定有详细的易燃品贮存、转移措施及火灾应急预案。采取以“安全第一，预防为主”的工作方针，对员工进行消防知识、相关法律法规以及安全常识的培训。切实做好防火工作，发生火灾时应预案的应急措施进行补救和人员疏散，将火灾带来的而损失控制在最低程度。 3.2.3废水事故排放风险分析 （1）废水排放情况 本项目营运期废水污染源主要为生活污水，产生量为344.25m3/a（1.148m3/d），拟采用地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后通过自建污水干管，回用于厂区绿化和浇灌周边山地。 （2）废水处理过程中的事故因素 在一般情况下，废水处理过程中出现事故的主要原因有两个方面：一是由于操作人员疏忽或处理能力不强导致，在日常工作中未能控制好各处理单元的各项参数要求，这是较为常见的现象。二是由于机械设备老化、未及时进行维修、更换等因素导致废水处理系统的部件发生故障。 （3）废水事故排放影响分析 拟建项目废水处理系统包括格栅、调节池、生物接触氧化池、沉淀池、清水池，上述废水处理设施采用地埋式结构，若池体发生垮塌或损坏，废水出现事故排放，项目所在区域最近地表水体为南面30m南津渡电站引水渠道和东面240m潇水，根据项目所在地地势，项目东面为山林阻隔，废水事故排出后山坡截留后一般不会外排至东面潇水，本次评价主要分析废水事故排放状态下连续下雨或暴雨情况，废水外排至南津渡电站引水渠道，对南津渡电站引水渠道水质影响，根据工程分析项目主要为员工生活污水，产生量为1.148m3/d，废水量较小，且项目废水处理设施建设位于厂区东面，距南津渡电站引水渠约为80m，若废水处理设施发生事故，废水通过土壤吸收阻隔后，外排至南津渡电站引水渠道水量较小，且自来水厂取水口位于本项目上游，项目废水排放不会危及城市取水口安全，同时根据监测数据结果表明项目建设地南面距南津渡电站引水渠最近处上游500m（南津渡电站引水渠断面）COD平均浓度为11.66mg/L；NH3-N平均浓度为0.49mg/L均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求，且有较好的环境容量，不会改变其现状水域功能，但会对河水水质产生不良影响，因此仍须杜绝事故排放，一旦发生事故，将项目废水暂存于事故池，禁止废水未经处理直接外排。 （4）废水事故防范措施 本项目厂区拟采取以下措施来避免事故性排污风险的发生： ①厂区的排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入污水处理装置，导致污水处理装置满负荷运行。 ②污水处理池周围设置截水沟，防止废水事故排放。 ③废水收集、贮存设施均采取了防渗防漏措施。 （5）废水事故排放对策 ①防止设备故障 处理站使用的机泵、阀门、电器及仪表等在运行中发生故障，将会导致废水处理操作事故。这种事故发生概率较高。对此类事故的应急措施主要是，对易损设备采取多套备用设计。在运行期间，需要操作人员经常巡回检查，及时对这些设备进行维修保养，减少设备故障率，若万一故障发生时，对废水的处置，应启动系统缓冲和回流设备，将不合格出水重新处理，直至满足排放标准。 ②防止处理后水质未达标 经处理站处理的出水水质，必须满足国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后才允许回用。 处理站应当在满足排放标准要求的基础上进行设计。因此，发生出水不达标的概率相对较小。 如果一旦发生处理后水质不达标的情况，必须立即关闭排水系统，停止排水并且同时采用相应的重新处理措施，必要时停止生产，以限制处理站的进水，直到处理后水质满足排放标准要求。 ③废水处理应急措施 为了防止废水处理过程中出现污水外排事故，以及采取有效手段进行事故应急处置，在本项目废水处理站的设计过程中，需注意以下几点： 1）提高事故缓冲能力 为了在事故状态下迅速恢复处理站的正常工作，应在主要水工构筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相当的处理设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等），一旦出现废水处理设施事故排放的情况，应迅速采取措施，调用废水提升泵，将泄漏的废水回收提升至处理设施内，以尽可能减小废水事故排放的影响。同时项目设置事故应急池，按7天的废水量设计确定规模为10m3，废水处理站在发生事故后，废水进入事故池中暂存，并立即对污水处理站进行停产检修。 2） 合理确定工艺参数 对于各处理单元进水量、水质、停留时间、负荷强度等主要设计参数，进行认真计算和合理确定，必须确保处理效果的可行性。 3）选用先进、稳定、可靠的设备 在建设过程中，对于处理站各种机械、电器、仪表等设备、必须选择品质优、故障率低、满足设计要求，适于长期运行及便于维修保养的产品。对于关键部位，必须并联安装一套以上的备用设备，并有足够备件进行维修更新。 4）加强事故监控 在岗操作人员必须严格按处理站规章制度作业，定期巡检、调节保养及联系维修更换等。及时发现各种可能引起废水处理异常运行的苗头，并在有关人员配合下消除事故隐患。 5）保证处理站运行效果 对于废水处理站主要工艺单元，必须装配流量、水质等自动分析监控仪器、并辅以定期人工取样测定。对于厂内外其它与废水处理有关的分析仪表讯号，必须与处理站数据作同步分析，以便操作人员参考及时进行操作调整。 在制订生产计划和进行生产调度时，必须认真考虑废水处理站的实际状况，在处理站或生产过程出现异常时，便于协调采取相应处置措施。 6）其它风险防范措施 （1）加强设施的维护和管理，加强排水管道的巡查，及时发现问题及时解决。排水管道堵塞、破裂和接头处破损造成废水外溢时，应立即关闭污水处理站排水口闸门，将废水排至事故池，并立即组织人员抢修。 （2）加强对废水处理设施的运行管理，一旦出现事故性排放，立即停止处理出水排放，废水进事故池储存，并返回污水处理站处理，排除故障后，再进行正常运行，不允许废水不经处理直接排放。 废水处理事故防范的原则是：未经处理达标的废水严禁外排。 3.2.4事故应急预案 本项目环境风险评价等级为简单分析，厂区内无危险化学品储存，应当编制《环境应急预案》。目前公司尚未建立环境应急预案，应尽快依据《国家突发环境事件应急预案》、《湖南省突发环境事件应急预案》、《道县突发环境事件应急预案》等相关要求建立环境应急预案，以下应急预案框架供建设单位参考： 1）应急计划区：对厂区平面布置进行介绍，对项目生产、使用、贮存和运输化学危险品的数量、危险性质及可能引起重大事故进行初步分析，详细说明厂区危险化学品的数量及分布，确定应急计划区并给出分布图。 2）指挥机构及人员：主要包括指挥人员的名单、职责、临时替代者，不同事故时的不同指挥地点，常规值班表。 3）预案分级响应条件：根据工程特征，规定预案的级别及分级响应程序。 4）应急救援保障：规定并明确应急设施、设备与器材，并落实专人管理。 5）报警、通讯联络方式：主要包括事故报警电话、通讯、联络方式、较远距离的信号联络，突发停电、雷电暴雨等特殊情况下的报警、通讯、联络。 6）应急措施：包括两个方面，一是应急环境监测、抢险、救援和控制措施，由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部提供决策依据；二是应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材，包括事故现场、临近区域及控制防火区域，明确控制和清除污染措施及相应设备。 制定不同事故时不同救援方案和程序（例如火灾爆炸应急方案和程序、停水、电、气应急措施等），并配有清晰的图示，明确职工自救、互救方法，规定伤员转运途中的医护技术要求，制定医护人员的常规值班表、详细地址和联络途径，确定现场急救点并设置明显标志。 ①人员撤离计划：包括人员紧急撤离、疏散，应急计量控制及撤离组织计划，明确事故现场、工厂临近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，制定医疗救护程序。详细规定本厂事故情况下紧急集结地点及周边居民区的紧急集结点，确定紧急事故情况下的安全疏散路线。 ②事故应急救援关闭程序与恢复措施：规定应急状态终止程序，提出事故现场善后处理和恢复措施及临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 ③应急培训计划：应急计划制定后，要定期安排人员进行培训与演练，必要时包括附近的居民。 ④公众教育和信息：对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 应急预案编制后应由建设单位负责组织专家及有关部门人员进行应急预案评估，报当地环保部门备案，每天定期开展应急演练，并和郭河镇及双牌县等有关事故应急求援部门建立正常的定期联系。 主要应急应变措施： （1）火灾、爆炸应急措施 发现火灾人员立即向部门领导和总调中心报告；报告时讲明火灾地点、着火物品、火势大小及周围的情况，值班员组织岗位人员用灭火器、消火栓、水管组织灭火；尽量将周围易燃易爆物品转移或隔离；根据火势大小、严重程度，决定疏散现场人员到安全区；总调中心值班员接到报告后，立即向公司应急指挥中心报告和打“119”电话报警；组织义务消防小组迅速集结，增援灭火；指挥抢险小组配戴空气呼吸器紧急抢救受困（伤）人员和疏散现场无关人员，划出警戒线；医疗急救小组对抢救出来的受伤人员进行现场救治；联络小组负责公司应急救援指挥小组的通讯联络和信息传递工作；机动小组集结待命，随时准备投入救援战斗；后勤保障小组要保证应急救援物资及时运到现场，协助应急救援指挥小组做好其他后勤保障工作；负责派人到公司大门接消防队，带消防队到达火灾现场；消防队到达火灾现场后，由消防队负责指挥灭火。公司应急救援指挥小组协助做好其他工作。 （2）废水处理站应急方案 厂区污水处理站发生的事故多为操作运行不当，或污染物浓度突然变化或污水处理站发生故障，把废水排入暂存池，并且应立即停止生产，检查污水站发生事故的原因，待故障排除，污水处理设施恢复正常后再重新生产。当污水输送管道发生破裂时，应立即停止污水输送，积极抢修，并把废水存于暂存池中，若管道修复时间较长，应立即停止生产，待管道修复后重新生产。此外，停产检修期间需进行试压检查，日常应加强巡查，管系统均安装压力表，日常记录、发现压力异常进行检查，发现泄漏立即修复。实施事后应急监测，对项目附近地表水进行连续监测。事故后总结、通告。 具体应急预案见下表： 事故应急预案：建设项目应急预案主要内容见表7-22。 表7-22 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：仓库环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 3.3环境风险分析结论 根据本项目的原辅料清单以及生产工艺，项目建成运行后可能的环境风险事故为火灾，不涉及重大风险源且事故风险概率极低，在采取严格有效的事故防范措施并制定相应的应急预案的基础上，可将本项目的事故概率和事故情况的环境影响降至最低，不会影响周边环境以及敏感点正常生活。 根据以上分析内容，本项目环境风险简单分析内容及环境风险评价自查表见下表。 表7-23 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 聚丙烯原料. 存在总量/t; 30. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数288人; 5km范围内人口数2万人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; _______人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1□; F2□; F3£. 环境敏感目标分级; S1□; S2□; S3£. 地下水; 地下水功能敏感性; G1□; G2□; G3□. 包气带防污性能; D1□; D2□; D3□. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q＜1£; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q＞100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4£. P值; P1□; P2□; P3□; P4£. 环境敏感程度; 大气; E1□; E2R; E3□. 地表水; E1□; E2□; E3£. 地下水; E1□; E2□; E3□. 环境风险潜势; IV+□; IV□; III□; II£; IR. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级£; 简单分析R. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害£; 易燃易爆R. 环境风险类型; 泄漏R; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□. 影响途径; 大气R; 地表水R; 地下水□. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法R. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX□; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围_/__m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围_/__m. 地表水; 最近环境敏感目标_/__，到达时间__/_h. 地下水; 下游厂区边界到达时间_/_d. 最近环境敏感目标_/_，到达时间__/_d. 重点风险 防范措施; 1、总图布置和建筑安全措施； 2、贮存过程风险防范措施； 3、工艺技术设计安全防范措施； 4、污染防治设施的风险防范措施； 5、事故应急池及处置措施； 6、事故应急预案备案、演习； 7、主要应急应变措施。. 评价结论与建议; 根据本项目的原辅料清单以及生产工艺，项目建成运行后可能的环境风险事故为火灾，不涉及重大风险源且事故风险概率极低，在采取严格有效的事故防范措施并制定相应的应急预案的基础上，可将本项目的事故概率和事故情况的环境影响降至最低，不会影响周边环境以及敏感点正常生活. 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项. 4、国家产业政策符合性分析 永州市零陵区华正编织厂建设的年产200万个塑料编织袋建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的项目，因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 5、项目选址、规划合理性分析 项目位于湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区，项目南面为乡道，北面和东面为山地，西面20m处为沙沟湾居民点，区域交通优越，项目所在地具有适宜的地形、工程地质、供电、给排水等条件，区域无遗留环境问题。 本项目所在地大气环境中的SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃等监测因子均满足相应的标准，未出现超标现象，项目所在区域大气环境质量现状良好。项目南面南津渡电站引水渠、东北面潇水和南津渡大坝下游500m潇水断面各水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ、Ⅲ类标准，水质现状符合水功能区划要求。拟建项目周边噪声监测点昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）的2类标准的要求，项目所在区域声环境质量现状良好，项目的建设对周边环境影响较小。 本项目于2012年5月建设，2016年12月湖南省人民政府发布《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水源保护区划定方案的通知（湘政函【2016】》176号），将项目南面南津渡电站引水渠道“南津渡电站引水渠道出口至南津渡电站引水渠道进口，长约4000米水域”划分为一级饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体标准，2016年12月零陵区人民政府发布《零陵区饮用水源划分公示》（网址http://www.cnll.gov.cn/Item/15703.aspx），对南津渡电站引水渠饮用水源保护区进行陆域保护区划定，“南津渡电站引水渠道出口至南津渡电站引水渠道进口”一级保护区水域边界纵深50米。有防洪堤以防洪堤迎水坡顶为界，遇道路以道路路肩为界。对照饮用水源保护区进行陆域保护区划定，本项目不属于饮用水水源陆域保护区（详见附图7 零陵区南津渡水厂饮用水源保护区划分图）但根据《永州市城市总体规划》（2001-2020），本项目土地性质为城市防护绿地，项目用地不符合规划要求，环评建议本项目另行选址，陆续进行搬迁，本项目在湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区为临时过渡性生产，若政府对该区域进行重新规划或根据发展需要要求永州市零陵区华正编织厂搬迁，建设单位承诺将按照政府的相关要求搬迁至其它地方（承诺函详见附件）。 6、本项目与生态保护红线符合性分析 本项目不涉及被划入的生态红线内的管控区域，因此，建设项目与该区域生态红线规划符合。 7、总平面布局合理性分析 本项目总占地面积为6000m2，建设根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规定，总平面布置根据生产需求合理布置，项目按功能进行分区，分办公区和生产区。办公区：位于厂区南面，生产区：靠近厂区北面，从西向东依次布置仓库、生产车间、原料车间等，根据项目平面布置图及周围的环境情况，考虑项目生产过程中会产生有机废气和噪声，因此将生产区和高噪声设备布置于场地的中部，项目仓库位于西面，有机废气排气筒布置在厂房北面，远离西面和南面居民点，减少项目生产噪声和废气对周围居民点的影响，为了保持厂区内车流畅通，便于产品出入和装卸，本项目在厂区设置装卸区和1个出入口，装卸区位于厂区中部，主出入口位于厂区东南角，连接项目南面乡道，便于厂区原辅材料和成品塑料袋运输，因此，总体来说，该项目平面布置功能区分较明显，与周围环境协调性较好，整个项目平面布局较为合理。（总平面布置示意图详见附图2）。 - 8、环保投资 - 项目总投资100万元，资金全部由企业自筹；其中环保投资23万元，环保投资占总投资的23%。项目环保投资分项估算见表7-24。 表7-24 项目环保投资一览表 单位：万元 阶段; 项目; 污染处理措施; 投资额; 备注. 营运期; 废气处理; 拉丝机融化（加热）和废边角料回收融化（加热）; 集气罩+活性炭+光氧净化装置+15m高排气筒; 10; 已建. 废水处理; 雨水; 雨污分流; 1; 已建. 生活污水; 化粪池（15m3）、地埋式一体化（2t/a）; 5; 化粪池已建. 冷却水; 冷却池（30m3）; 1; 已建. 噪声处理; 隔声、减震垫; 1; 已建. 固废处理; 垃圾桶、一般固废暂存间、危险固废暂存间; 2; 垃圾桶、一般固废暂存间已建. 绿化; 绿地率20%; 3; 已建. 合计; --; 23; /. - 9、环境管理与监测计划 （1）营运期环境管理 拟建项目必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须配备专管环保的工作人员，特别注意对污水、废气和工业固废的监督管理，保证达标排放和符合环保要求。统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运行中产生的问题需即时制定相应对策，加强与环境保护部门的联系与配合，结合环境监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。一旦发生环保污染事故、人身健康危害，要速与当地环保、环卫、市政、公安、医疗等部门密切结合，及时消除影响，防治环境污染，保证人员的安全。环境污染要及时做出应急处理。以下几项具体工作应特别注意抓好。 （1）加强对员工环境意识的宣传教育，特别是领导层的环保意识要加强，应将市场建设与环境保护结合在一起来综合考虑。 （2）加强管理，实行垃圾分类回收，做好绿化工作。 （3）环保负责人员应定期对大气污染防治措和环保设施进行检查、维护、保养、保证高效、正常运行。 （4）制订营运期环境监测计划，并负责组织实施。 （5）环保专职人员应定期对生产设备进行检查、维护、保养、保证设施的正常运行。 （2）监测计划 为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放和总量控制的环保政策，营运期对重点污染应进行监测，可委托专业监测机构进行监督性监测，以便及时客观准确的掌握生产中污染物的排放情况，及时发现和处理非正常排放和事故性排放等环境问题。 根据工程分析，应进行定期监测的污染源和污染物如下。 表7-25 项目日常监督性监测计划 污染物; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 拉丝机融化（加热）和废边角料回收融化（加热）; 排气筒; 非甲烷总烃; 每年监测1次. 拉丝机融化（加热）和废边角料回收融化（加热）、废边角料回收破碎; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 每年监测1次. 废水; 生活污水; 总排污口; CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 每年监测1次. 噪声; 设备噪声; 东侧厂界外1m; Leq(A); 每年监测1次. 西侧厂界外1m. 南侧厂界外1m. 北侧厂界外1m. 10、建设项目环境保护设施竣工验收 本项目环境保护设施竣工验收见表7-26。 表7-26 本项目竣工验收一览表 项目; 污染源; 验收内容; 验收标准. 废气治理; 拉丝机融化（加热）和废边角料回收融化（加热）; 集气罩+活性炭+光氧净化装置+15m高排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准. 废水治理; 雨水; 雨污分流; /. 冷却水; 冷却池（30m3）; 循环使用，不外排. 生活污水; 化粪池（15m3）、地埋式一体化（2t/a）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准. 水膜除尘废水; 沉淀池（15m3）. 固废处理; 员工生活垃圾; 垃圾桶; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 不合格塑料丝带、次品袋; 一般固废暂存间（10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)2013年修改单；. 废活性炭、废紫外线灯管 废润滑油; 危险固废暂存间（10m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 噪声治理; 生产设备噪声; 消声器、减震垫、吸声材料; 达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的2类标准.

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 拉丝机融化（加热）和废边角料回收融化（加热） | 非甲烷总烃、臭气 | 集气罩+活性炭+光氧净化装置+15m高排气筒 | 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准 |
|  | 边角料破碎 | 粉尘 | 加强通风 |  |
|  | 运输车辆 | CO、NOx、HC | 加强厂区绿化 | 达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准 |
| 水 污染物 | 生活污水 | COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油 | 化粪池（15m3）、地埋式一体化（2t/a） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
| 固体 废物 | 编织袋生产 | 废边角料 | 收集后经过加热融化，冷却后再破碎成聚丙烯颗粒物，作为原料返回生产流程重新利用 | 固体废物得到综合利用和合理处置，处置率达100%，不外排 |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 经统一收集，委托环卫部门处理 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 |  |
|  | 光氧净化装置 | 废紫外线灯管 |  |  |
|  | 生产设备 | 废润滑油 |  |  |
| 噪声 | 生产车间 | 机械噪声 | 设备应选用优质低噪声设备、对高噪声设备进行隔声、减震措施 | 厂界噪声达到(GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准限值要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区，项目主体工程及相关配套设施已建成并投入运营前，段施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题，通过绿化种植，可实现生态环境影响的最小化。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目总投资100万元，建设位于湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区，总占地面积为6000m2，总建筑面积为4100m2，主要建设内容为：3栋1F生产车间（含原料仓库）总建筑面积为2600m2、1栋1F成品仓库总建筑面积为1200m2、1栋1办公楼300m2，同时建设电力、给排水、绿化、道路等配套工程。产品方案：年产200万个塑料编织袋。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 监测资料统计结果表明：永州市城区近一年常规大气污染物中PM10、SO2、NO2、臭氧、一氧化碳的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，PM2.5、年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，超标倍数分别为28倍，因此项目所在区域属于不达标区。 补充监测项目建设地上风向和下风向监测点的SO2、NO2、 非甲烷总烃小时浓度值，PM10日均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（（2018年修改单））中二级标准。 （2）地表水环境质量现状 监测资料统计结果表明：S1南津渡电站引水渠监测断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求，S2、S3潇水监测断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 （3）地下水环境质量现状 监测资料统计结果表明：监测期间项目厂区自打地下水水井的水质各监测因子均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类水质要求。 （4）声环境质量现状 监测资料统计结果表明：项目东、南、西、北面噪声昼夜均符合《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准。 （5）生态环境现状 本项目位于湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区，土地开发利用程度较高受人类活动的影响，区内已无大中型陆生野生动物分布。区内现有野生动物以鸟类、蛙类、蛇类、蜥蜴类、鼠类等农田和河流地带常见的小型动物为主，无珍稀保护动物，评价范围未发现国家重点保护动植物分布。 3、环境影响分析结论 3.1施工期环境影响分析结论 在本次环评工作开展之前，项目选址布局已经成型，本项目主体工程及相关配套设施已建成并投入运营，前段施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题。 3.2营运期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目编织袋生产过程中拉丝融化和边角料回收融化工序需加热过程中产生的有机废气（非甲烷总烃），建设已在拉丝机和边角料回收融化工序安装一套活性炭+光氧净化装置处理（集气效率90%，风机风量3000m3/h，活性炭吸附效率约为 80%），厂区非甲烷废气经活性炭+光氧净化装置处理通过15m高排气筒排放后，无组织排放量为0.011t/a，有组织排放量为0.019t/a，排放浓度2.66mg/m3，排放速率0.008kg/h。可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中浓度限值的要求对周围环境影响较小；项目废边角料破碎、制粒过程会产生粉尘量较小，一般沉降在车间内，通过加强车间加强通风，对周围环境影响较小；运输车辆产生的废气局限于运输沿线，为非连续性的污染源，排放量小，且运输路线地势开阔，易于扩散，对周围环境影响较小。 （2）地表水环境影响分析结论 根据工程分析，本项目营运期产生冷却水循环使用，不外排，废水污染源主要为生活污水，经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后通过自建污水干管，回用于厂区绿化和浇灌周边山地，不外排，对水环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 本项目营运期噪声主要来源于平模拉丝机、塑料破碎机、收卷机、圆织机、切缝一体机等设备噪声，噪声源强为70~85dB(A)之间，目前本项目噪声通过隔声、减震等措施后，根据湖南坤诚检测技术有限公司于2018年5月16、17日对本项目东、南、西、北厂界外1m进行噪声实测结果可知，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，对周围环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析结论 ①一般固废 本项目营运期生产过程中产生的不合格塑料丝带和次品袋收集后经过加热融化，冷却后再破碎成聚丙烯颗粒物，作为原料返回生产流程重新利用；员工生活垃圾经统一收集，委托环卫部门处理。 ②危险固废 本项目营运期产生的危险固废主要为废活性炭、废紫外线灯管和废润滑油，根据查询《国家危险废物名录》（2016年），废活性炭属于HW49其它废物，危规号为900-041-49；废紫外线灯管属于HW29含汞废物，危规号为900-023-29； 废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08，本项目在生产车间东北角设置20m2危险固废暂存间，将项目营运期产生的危险固废暂存于危险固废间，定期送至危险废物处理资质的单位进行无害化处理。 4、国家产业政策符合性分析 永州市零陵区华正编织厂建设的年产200万个塑料编织袋建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的项目，因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 5、项目选址、规划合理性分析 项目位于湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区，项目南面为乡道，北面和东面为山地，西面20m处为沙沟湾居民点，区域交通优越，项目所在地具有适宜的地形、工程地质、供电、给排水等条件，区域无遗留环境问题。 本项目所在地大气环境中的SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃等监测因子均满足相应的标准，未出现超标现象，项目所在区域大气环境质量现状良好。项目南面南津渡电站引水渠、东北面潇水和南津渡大坝下游500m潇水断面各水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ、Ⅲ类标准，水质现状符合水功能区划要求。拟建项目周边噪声监测点昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）的2类标准的要求，项目所在区域声环境质量现状良好，项目的建设对周边环境影响较小。 本项目于2012年5月建设，2016年12月湖南省人民政府发布《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水源保护区划定方案的通知（湘政函【2016】》176号），将项目南面南津渡电站引水渠道“南津渡电站引水渠道出口至南津渡电站引水渠道进口，长约4000米水域”划分为一级饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体标准，2016年12月零陵区人民政府发布《零陵区饮用水源划分公示》（网址http://www.cnll.gov.cn/Item/15703.aspx），对南津渡电站引水渠饮用水源保护区进行陆域保护区划定，“南津渡电站引水渠道出口至南津渡电站引水渠道进口”一级保护区水域边界纵深50米。有防洪堤以防洪堤迎水坡顶为界，遇道路以道路路肩为界。对照饮用水源保护区进行陆域保护区划定，本项目不属于饮用水水源陆域保护区（详见附图7 零陵区南津渡水厂饮用水源保护区划分图）但根据《永州市城市总体规划》（2001-2020），本项目土地性质为城市防护绿地，项目用地不符合规划要求，环评建议本项目另行选址，陆续进行搬迁，本项目在湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区为临时过渡性生产，若政府对该区域进行重新规划或根据发展需要要求永州市零陵区华正编织厂搬迁，建设单位承诺将按照政府的相关要求搬迁至其它地方（承诺函详见附件）。 6、本项目与生态保护红线符合性分析 本项目不涉及被划入的生态红线内的管控区域，因此，建设项目与该区域生态红线规划符合。 7、总平面布局合理性分析 本项目总占地面积为6000m2，建设根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规定，总平面布置根据生产需求合理布置，项目按功能进行分区，分办公区和生产区。办公区：位于厂区南面，生产区：靠近厂区北面，从西向东依次布置仓库、生产车间、原料车间等，根据项目平面布置图及周围的环境情况，考虑项目生产过程中会产生有机废气和噪声，因此将生产区和高噪声设备布置于场地的中部，项目仓库位于西面，有机废气排气筒布置在厂房北面，远离西面和南面居民点，减少项目生产噪声和废气对周围居民点的影响，为了保持厂区内车流畅通，便于产品出入和装卸，本项目在厂区设置装卸区和1个出入口，装卸区位于厂区中部，主出入口位于厂区东南角，连接项目南面乡道，便于厂区原辅材料和成品塑料袋运输，因此，总体来说，该项目平面布置功能区分较明显，与周围环境协调性较好，整个项目平面布局较为合理。（总平面布置示意图详见附图2）。 8、 综合结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，建设方在认真落实本报告表提出的各项污染防治措施治理和生态保护措施的前提下，可以实现污染物达标排放或得到有效处置，对周围环境影响较小，但根据《永州市城市总体规划》（2001-2020），本项目土地性质为城市防护绿地，用地不符合规划要求，环评建议本项目另行选址，陆续进行搬迁。 二、建议 1、重视职工的岗位操作培训，提高工人素质、安全意识和风险防范能力，规范操作，定期对有机废气处理系统、污水处理设施等各类设备进行保养、检查和维修，确保环保设施的正常运行。 2、加强管理， 废油漆桶等危废以及一般固废严禁随意堆放，应集中收集暂存于危险固废间。 3、设专人负责对于危险废物的收集、转运工作，并负责危险废物登记和档案资料的管理工作。