建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：中国石化销售股份有限公司湖南永州神仙岭加油站建设项目

建设单位：     中国石化销售股份有限公司湖南永州石油分公司

编制日期：2020年4月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目    录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

3、环境质量状况	11

4、评价适用标准	17

5、建设项目工程分析	18

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

7、环境影响分析	30

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	61

9、结论与建议	63

附 图：

附图一   项目地理位置示意图

附图二   项目敏感点及监测点位示意图

附图三   项目平面布置示意图

附图四   项目四至图

附 件：

附件一   环评委托书

附件二   营业执照

附件三   商务主管部门意见

附件四   发改委批复

附件五   安全生产监督管理局批复

附件六   永州市应急管理局审查意见

附件七   监测数据及质保

附表：

附表1 建设项目环评审批基础信息表

附表2 建设项目大气环境影响评价自查表

附表3 地表水环境影响评价自查表

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司湖南永州神仙岭加油站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石化销售股份有限公司湖南永州石油分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 潘晓卿 |  |  | 联系人 |  | 秦莉 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省永州市零陵区芝山北路（芝山北路与荔枝路交叉口东南） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13874619123 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 425000 |  |
| 建设地点 | 湖南省永州市零陵区芝山北路（芝山北路与荔枝路交叉口东南） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代号 |  | F5265机动车燃油零售 |  |  |
| 占地面积(m2) | 2360 |  |  |  | 绿化率(%) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 1180 | 环保投资 (万元) |  |  | 36.5 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 3.09 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  |
| 工程内容及规模 ## 一、一、项目由来 中国石化销售股份有限公司湖南永州神仙岭加油站位于湖南省永州市零陵区芝山北路（芝山北路与荔枝路交叉口东南），属“城市型”加油站，总投资1180万元，总占地面积2360m2，总建筑面积690.59m2，主要从事成品油零售业务（包括0#柴油、92#汽油、95#汽油、98#汽油），设有4个加油岛、4台潜油泵型双枪双油品加油机、3个30m3卧式SF双层汽油罐（92#汽油、95#汽油、98#汽油）、1个30m3卧式SF双层柴油罐（0#柴油）、站房、辅助用房及其他配套工程。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令 第44号)及2018年4月28日修正中“四十 社会事业与服务业-124、加油、加气站”类别中的“新建、扩建”，因此，该项目需编制报告表。为此，中国石化销售股份有限公司湖南永州石油分公司委托湖南博然创新环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，通过现场踏勘、环境现状调查、收集相关资料的基础上，根据环境影响评价技术导则的规定编制了本项目环境影响报告表。 二、建设内容 1、建设项目概况 项目名称：中国石化销售股份有限公司湖南永州神仙岭加油站建设项目； 建设单位：中国石化销售股份有限公司湖南永州石油分公司； 建设性质：新建； 建设地点：湖南省永州市零陵区芝山北路（芝山北路与荔枝路交叉口东南）； 总投资：1180万元。 项目用地及周边环境现状：根据现场调查，项目东侧为空地，西侧为芝山北路，南侧、北侧为居民房，详见附图四。 2、项目建设内容及规模 （1）主要建设内容 本项目总占地面积约为2360m2，总建筑面积约为690.59m2，设一层站房1栋，建筑面积约为195.64m2，设营业间、办公室、值班室、储存室、员工厕所；加油区罩棚，建筑面积约304.75m2（投影面积约为609.5m2），设4个加油岛，配备4台潜油泵型双枪双油品加油机；油罐区，设有3个30m3卧式SF双层汽油罐（92#汽油、95#汽油、98#汽油）、1个30m3卧式SF双层柴油罐（0#柴油）；双层辅助用房1栋，建筑面积190.2m2，1F设公共厕所、活动室、配电室、发电室，2F设休息室、学习室、活动室。本项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 主要建设内容一览表 工程内容; 名称; 工程规模; 工程结构; 备注. 主体工程; 站房; 建筑面积195.64m2; 1栋1层， 砖混结构; 设营业间、办公室、值班室、储存室、员工厕所. 加油区 罩棚; 建筑面积304.75m2; 钢网架 结构; 设4个加油岛，配备4台潜油泵型双枪双油品加油机. 油罐区; /; /; 设3个30m3卧式SF双层汽油罐（92#汽油、95#汽油、98#汽油）、1个30m3卧式SF双层柴油罐（0#柴油）. 辅助用房; 建筑面积190.2m2; 1栋2层，砖混结构; 1F设公共厕所、活动室、配电室、发电室；2F设休息室、学习室、活动室. 公共工程; 供电工程; 项目电源由市政电网引入，设有柴油发电机组一套， 作为应急电源. 供水工程; 城市供水系统. 消防工程; 推车式干粉灭火器2个；泡沫灭火器4个；手提式干粉灭火器10个；二氧化碳灭火器2个；灭火毯4张；消防沙2m3；消防铁锹2把. 环保工程; 废气处理; 油气回收系统；油气排放处理装置（冷凝法吸收处理装置）. 废水处理; 隔油池（3m3），位于项目西侧；化粪池（3m3），位于项目北侧. 噪声治理; 合理布局，距离衰减. 固废处理; 生活垃圾收集后，由环卫部门统一处理；含油抹布和手套收集后在危废暂存间暂存，委托有资质单位处置；油罐废油渣和清洗废液、隔油池油泥委托有资质单位在清洗、清掏后立即运走处置，不在站区内储存. 地下水 环境; 地下水监测井，位于加油岛. （2）建设规模 本项目设有3个30m3卧式SF双层汽油罐（92#汽油、95#汽油、98#汽油）、2个30m3卧式SF双层柴油罐（0#柴油），站内油品储罐总容积为120m3，折合油罐总容积为105m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中加油站的等级划分标准，对比加油站等级划分表1-2，本项目为二级加油站。 表1-2 加油站等级划分标 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：V为油罐总容积、柴油罐容积可折半计入油罐总容积. 3、项目主要设备 本项目设施设备详见表1-3。 表1-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 单位; 数量. 1; 0#柴油储油罐; 30m3，卧式SF双层油罐，Φ2630×6200，内层壁厚7mm，外层壁厚8mm; 个; 1. 2; 92#汽油储油罐; 30m3，卧式SF双层油罐，Φ2630×6200，内层壁厚7mm，外层壁厚8mm; 个; 1. 3; 95#汽油储油罐; 30m3，卧式SF双层油罐，Φ2630×6200，内层壁厚7mm，外层壁厚8mm; 个; 1. 4; 98#汽油储油罐; 30m3，卧式SF双层油罐，Φ2630×6200，内层壁厚7mm，外层壁厚8mm; 个; 1. 5; 加油机; 潜油泵型双枪双油品加油机; 台; 4. 6; 潜油泵; 电机功率 1.5HP，额定电压220V，单相出油量：40~200L/min 泵出口压力：0.16~0.3MPa; 台; 4. 7; 磁致伸缩液位仪; /; 个; 4. 8; 液位监控仪; /; 台; 1. 9; 双层油罐渗漏检测仪; /; 个; 4. 10; 双层管道渗漏检测仪; /; 个; 4. 11; 监测管理系统; /; 套; 1. 12; 静电接地仪; MI-1291; 台; 1. 13; 柴油发电机; 30KW; 台; 1. 14; 油气回收系统; 加油油气回收系统; 套; 4. 卸油油气回收系统; 套; 油车自带. 14; 油气排放处理装置; 冷凝法吸收处理装置; 套; 1. ## 4、燃油经营设计规模 本项目燃油经营规模情况详见下表1-4。 表1-4 燃油经营规模 序号; 名称; 规格; 油罐容积（m3）; 最大储存量（t）; 年销售量 （t/a）; 安全容量. 1; 汽油; 92#、95#、98#; 90; 66.6; 2600; 90%. 2; 柴油; 0#; 30; 25.8; 1400; 90%. 总计; 92.4; 4000. 注：汽油密度按0.74t/m3，0#柴油密度按0.86 t/m3计算. ## 三、总平面布置 本项目位于湖南省永州市零陵区芝山北路（芝山北路与荔枝路交叉口东南），整个站区呈长方形，坐东朝西。西面正前方面向芝山北路敞开，南、西、北三面建高2.2m的实体围墙与外界隔开。整个项目主要由站房、加油区、油罐区、辅助用房组成。站房位于站区东部，加油区、油罐区位于站区中央，辅助用房位于站区北部。总平面布置详见附图三。 ## 四、 四、公用工程 ### 1、给排水 （1）给水 本项目给水由市政供水管网供给，水质、水量均满足项目用水要求。项目用水包含员工生活用水、公共厕所用水、场地冲洗用水。 ①员工生活用水 本项目职工定员6人，均不在站区内食宿。本项目用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），职工生活用水量按45L/人·d计算，本项目每年正常运行按365天计，则生活用水量为0.27m3/d（98.55m3/a），排污系数取0.85，则项目排水量为0.23m3/d（83.768m3/a）。 ②公共厕所用水 本项目日均来往车辆数约为350辆，每辆车的车载人数按2人计算，来往人员如厕率按20%计算，约140人，每人次用水量按5L计算，本项目每年正常运行按365天计，则用水量为0.7m3/d（255.5m3/a），排污系数取0.85，则排水量为0.595m3/d（217.175m3/a）。 ③场地冲洗用水 结合本项目实际情况，场地每周冲洗一次，用水量按5L/m3计，场地面积约为304.75m3，则场地冲洗用水量约为1.52m3/次，按每年冲洗52次计，则项目场地冲洗废水量约为79.04m3/a，排污系数取0.9，则排水量为71.136m3/a。 项目用水情况详见表1-5，水平衡图详见图1-1。 表1-5 项目用水情况一览表 项目; 用水量标准; 用水单位数; 用水量; 排放系数; 排水量. 生活用水; 员工生活用水; 45L/人·d; 6人; 98.55m3/a; 0.85; 83.768m3/a. 公共厕所用水; 5L/人·次; 140人; 255.5m3/a; 0.85; 217.175m3/a. 合计; /; /; 354.05m3/a; 0.85; 300.943m3/a. 场地冲洗用水; 5L/m2·次; 305.75m2; 79.04m3/a; 0.9; 71.136m3/a. （2）排水 本项目实行雨污分流，项目排水主要包括初期雨水、员工生活污水、公共厕所污水和场地冲洗废水。本项目不涉及洗车业务，因此无洗车废水产生。 本项目建设顶部罩棚，区域雨水经罩棚引流至市政雨水网，雨水通过市政雨水管网排至潇水。场地冲洗废水经隔油池处理，员工生活污水、公共厕所污水经化粪池处理，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政污水管网，进入向家亭污水处理厂处理后达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排至潇水。 本项目水平衡图，见图1-1。 图1-1 本项目水平衡图（m3/a） 2、供电 项目电源主要为380/220V电网直接供电，由市政电网供给。并自备柴油发电机组。 3、消防 根据建设方提供的资料，本站属于二级加油站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）第10.2.3条的的规定，本站可不设消防给水系统，发生火灾时用站内配置的消防器材进行灭火。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定： ①每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。本站共4台加油机。 ②地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。本站设有4个地下储罐。 ③一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3。本站为二级加油站。 ④建筑物灭火器按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)中的相关规定配置。 建设单位委托衡阳市安泰安全咨询评价有限公司对本项目进行安全预评价，并编制了《中国石化销售股份有限公司湖南永州神仙岭加油站建设项目安全预评价报告》，本环评对配备安全消防设施、器具的规定进行了摘抄。 本项目安全消防设施、器具情况详见表1-6。 表1-6 消防器材、设施配置一览表 序号; 安全防护措施; 型号、规格; 单位; 数量. 1; 推车贮压式干粉灭火器; MFT/ABC35; 台; 2. 2; 9L手提式泡沫灭火器; 只; 4. 3; 手提式干粉灭火器; MF/ABC5; 只; 10. 4; 手提式二氧化碳灭火器; 只; 2. 5; 灭火毯; 块; 5. 6; 消防沙; m3; 2. 7; 消防铲; 把; 2. 8; 静电报警仪; 套; 1. 9; 液位仪; 套; 1. 五、劳动定员与工作制度 项目年工作日365天，每天15小时营业，劳动定员6人，为轮班制，均不在站区食宿。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于湖南省永州市零陵区芝山北路（芝山北路与荔枝路交叉口东南）， 为新建项目，项目地为空地，不存在与本项目有关的原有问题。项目周边主要环境问题为居民生活产生的生活垃圾、生活污水，对周边环境影响较小。 |

# 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 永州市位于湖南省西南部，湘江经西向东穿越零祁盆地（永祁盆地），潇水由南至北纵贯全境；两水汇于永州市区（零冷城区）。永州市东接郴州市，东南抵广东省清远市，西南达广西区贺州市，西连广西区桂林市，西北挨邵阳市，东北靠衡阳市。永州地区地理坐标为北纬24°39′-26°51′、东经111°06′-112°21′。南北相距最长245千米，东西相间最宽144千米。 零陵区地处永州市北部湘江与潇水汇合处，地理座标为北纬25°51′～26°26′，东径111°10′～111°56′，是永州市中心城区之一。潇湘二水贯穿全境，建设中的洛湛铁路穿越其境，207、322国道和1830省道及衡昆高速公路在区内纵横交错，永州机场已开通航线，水陆空交通十分方便。 本项目位于湖南省永州市零陵区芝山北路（芝山北路与荔枝路交叉口东南），项目中心经纬度为东经111°37′21.46″，北纬26°14′4.49″，具体地理位置详见附图一。 二、地形、地质、地貌 永州市位于湖南省西南东三面环山、向东北开口的马蹄形盆地的南缘。境内地貌复杂多样，奇峰秀岭逶迤蜿蜒，河川溪涧纵横交错，山岗盆地相间分布。在全市3366.55万亩土地总面积中，平原面积478.67万亩，占14.29%；岗地面积596.87万亩，占17.81%；丘陵面积486.3万亩，占4.51%；山地面积1656.68万亩，占49.45%。从总体上看，全市大体呈现“七山半水分半田，一分道路和庄园”的格局。基本特征可以概括为以下三个方面：三山围夹两盆地，呈向东北倾斜的山字形地貌轮廓；西南高，东北及中部低，地表切割强烈；地貌类型复杂，以丘岗山地为主。 零陵区地处南岭山地向洞庭湖平原过度的零祁盆地初始地。地质为海相沉积的碳酸岩，土壤为灰岩红壤和灰岩黄红壤，地质结构和土壤属稳定类型。本区地处都庞岭北麓，地貌以岗地为主，山地、丘陵、平原、盆地俱全。地势南高北低，东、南、西三面群山环绕，北为湘江河谷，中间丘岗起伏。大部分区域海拔高度在300-800m之间，相对高差约500m。 项目区地质构造为白垩系红色岩层与二叠系灰岩呈现角度不整合接触，无大的断裂构造通过。按地质剖面由上至下分别有：耕植土层、洪积土层、冲积土层、残积土层、第四系（Q）、亚粘土和砾石。项目区域属构造侵蚀剥蚀丘岗地貌，波状起伏地形、岗地平缓，坡角5-10 度。地层岩性属于江南古陆的武陵雪峰分区，元古界地层分布最广，古生界以寒武系、奥陶系、石灰系、二迭系海相地层为主，中生界、新生界则以陆相沉积为特征。出露岩性有松散土层、砾岩、砂岩、泥灰岩、灰岩、粘土岩、板岩、变质砂岩等。地表分布有第四系（Q）、第三系（N）与上侏罗——白垩系地层，主要由黄土、粘土、亚粘土砾石组成。第四纪坡积及残积地层分布面广，肌肤覆盖全线，局部地带为低洼沟谷地。项目所在地主要为第四纪风化红土，站区较为平整。 三、气候气象 永州市零陵区属中亚热带大陆性季风湿润气候区，热量丰富，雨量充沛；春暖夏热，秋凉冬冷，四季分明，气候的年际和季节变化大。近五年平均气温18.2℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-5.0℃；年平均相对湿度79%，年降水量1490.0mm；年蒸发量949.3mm；年平均风速2.8m/s，全年主导风为NE 风，出现频率14.9%，年静风频率8.8%。 四、水文与流域 潇水发源于永州市蓝山县野狗山，经江华水口、沱江镇，过界牌流入道县境内，北流而下经双牌至零陵区萍岛后称湘江，全流域面积12099km2。永州市零陵区地处潇水下游末端，河源至零陵城区约321km，流经市区长度为25km，流经市中心长度为11km，河床宽150-250m，河槽深10-15m，多年平均流量331.0m3/s，河床平均坡降0.76%，历年最高水位106.72m（大西门处），最低水位98.70m（大西门处），平均水位99.25m。 湘江是永州境内最大的过境河，为长江主要支流之一。发源于湖南省永州市海拔近2000米的九嶷山脚蓝山县野狗山麓，上游称潇水，零陵以北开始称湘江，向东流经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙，至湘阴县入洞庭湖后归长江。全长817公里，流域面积92300平方公里。上游水急滩多，中下游水量丰富，水流平稳。干支流大部可通航，旧时是两湖与两广的重要交通运输线路。 五、土壤、植被等 潇水流域气候适宜，水资源丰富，水体中鱼饵料生物及鱼类资源也较为丰富。根据相关资料，区域水体中饵料生物分为浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物、周丛生物五类。浮游植物常见种类有硅藻、绿藻和蓝藻等。浮游动物常见种类有变形虫、龟甲轮和异足猛水蚤等。底栖动物常见种类有件蚬、环棱螺、端沟蜷、实螺等。水生维管束植物有苦草、轮叶黑藻、水蜈蚣、鸭舌草、芦苇等。 潇水流域水系发达，鱼类资源丰富，种群结构复杂。永州市零陵区水生动物有4科54属77种，常见的主要经济鱼类有青鱼、草鱼、鲤鱼、鳙鱼、鲶鱼等余种，泥鳅、黄鳝、蟹、鳖、螺蚌等小水产资源也比较丰富。据调查，愚溪河、潇水评价河段内无国家和省级保护的珍稀鱼类资源。 项目区域动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无列入国家重点保护名录的珍稀野生动物分布，野生动物主要为常见种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙以及一些鸟类有燕、喜鹊、麻雀、布谷、猫头鹰等等。 零陵区属华南植物系北界，主要植被类型有阔叶林、常绿阔叶林、针阔混交林、竹林、灌木林、乔灌混交林和以油茶为主的经济林。全区植物有7大类，其中乔灌木84科、230属、669种、藤木51种、草本104种，优势树种为杉木、马尾松、湿地松、毛竹、油茶、柑桔等。根据零陵区资源统计年报数据，全区森林总面积114574公顷，其中有林地89125公顷，疏林地1491公顷，灌木林12669公顷，苗圃71公顷，森林覆盖率58.5%。 经调查，本项目所在地评价范围内无野生珍稀濒危动植物和文物古迹保护单位。

# 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 一、环境空气质量现状及评价 项目位于湖南省永州市零陵区芝山北路（芝山北路与荔枝路交叉口东南），评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单。 1、项目所在区域达标判定 为了解永州市零陵区环境空气质量现状，本次环评收集了零陵区2018年全年的基本因子的监测数据，监测结果见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表（零陵区） 点位; 监测因子; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. 永州市生态环境局零陵分局监测站; PM10; 年平均; 68ug/m3; 70ug/m3; 97.14%; 达标. PM2.5; 42ug/m3; 35ug/m3; 120%; 不达标. SO2; 10ug/m3; 60ug/m3; 16.67%; 达标. NO2; 25ug/m3; 40ug/m3; 62.5%; 达标. O3; 日最大8 小时平均; 126ug/m3; 160ug/m3; 78.75%; 达标. CO; 24小时平均; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30%; 达标. 由表3-1可知，项目所在区域的PM2.52018年平均值均出现超标情况，故本项目所在区域属于不达标区。 为持续改善大气环境质量，加快推进生态文明建设示范市和环境空气达标城市建设，根据《永州市“蓝天保卫战”三年行动计划2018-2020年》要求，市生态环境居组织对永州市中心城区开展“蓝天利剑”环境执法专项行动。通过地毯式排查中心城区大气污染源的底数，为中心城区污染防治提供参考依据；通过全面排查，及时发现企业存在的环境污染问题，建立中心城区重点涉气企业执法工作台账；通过抓典型案例的严肃查处，形成执法震慑，并在排查和执法中有针对性地为企业开展污染防治指导服务。 通过相关措施整治，区域环境问题得到较大改善，区域环境空气质量有望达标。 2、区域污染物环境质量现状 本次评价委托湖南中雁环保科技有限公司于2020年3月19日-25日对项目地进行大气环境质量现状监测。 （1）监测因子、监测频次与评价标准 监测因子：TVOC 监测频次：连续监测7天（8h平均），每天1次 评价标准： TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D 中表 D. 1的限值要求。 监测点位基本信息如下： 表3-2 项目监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1项目所在地; 2902974.48; 37562212.52; 站区内; 0. 监测时间：2020年3月19日-2030年3月25日。 监测结果与评价：监测结果与分析统计情况详见表3-3： 表3-3 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测项目; 浓度范围; 日平均值; 超标率; 超标倍数; 标准值. G1项目所在地; TVOC; 0.0005L; 0.0005L; 0; 0; 600. 备注：“L”表示该项目的检测结果低于该方法的检出限。. 监测结果表明，评价区域大气环境质量良好，TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D 中表 D. 1的限值要求（8小时平均值：600μg/m3）。 二、地表水环境质量现状及评价 项目营运过程产生的废水经市政污水管网进入向家亭污水处理厂处理，处理达标后排入潇水。为了解项目纳污水体水质现状，本次环评收集了永州市环境监测站2020年第一季度潇水诸葛庙断面水质状况数据，以此说明纳污水体地表水质量状况。 监测因子：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标。 监测断面：潇水诸葛庙断面。 评价标准：均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。 统计结果：永州市环境监测站2020年第一季度潇水诸葛庙断面水质状况见表3-4。 表3-4 地表水断面水质状况 序号; 断面名称; 所在河流; 水质类别（21项）; 达标率（%）. 1月; 2月; 3月. 1; 诸葛庙; 潇水; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; 100. 根据2020年1季度潇水监测结果，诸葛庙断面各监测值均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准，地表水质量状况良好。 三、地下水环境质量现状及评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目的地下水环境敏感程度为不敏感，地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类，对照评价工作等级分级表，本项目地下水评价工作等级为三级评价。通过项目组现场走访和调查，加油站用地周边未发现居民地下水井或者古井，周边居民均采用城市自来水作为饮用水源，暂时不具备地下水现状监测条件。环评要求建设单位在运营期利用站区内地下水监测井补充进行地下水现状监测，作为区域背景值留档。 - 四、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目占地面积小于5hm2，为小型项目，周边无土壤环境敏感目标，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，对照评价工作等级分级表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 - 五、声环境质量现状 本次评价委托湖南中雁环保科技有限公司于2020年3月24日~25日对项目厂界四周声环境进行了现场监测，共布设4个监测点。 监测时间和频率：时间为2天，白天和夜晚各监测一次。 评价标准：西侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；其余执行2类标准。 评价方法：比较法，将监测值与评价标准比较评价。 监测质量控制：噪声监测声级计应经省级计量部门检定，并在有效使用期间内。测量前后应对声级计进行校准，灵敏度相差不大于0.5dB（A）。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s时停止测试。 结果表示方法：等效（连续）声级Leq。 Leq=10×Lg1T100.1Lidt其中： 式中：Li——某一时刻t的声级； - T——测量时间。 表3-5 项目噪声监测结果 单位：dB(A) 测点位置; 2020年3月24日; 2020年3月25日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#项目地东厂界1m处; 52.2; 41.9; 52.8; 42.5. 2#项目地南厂界1m处; 54.0; 41.7; 54.6; 43.4. 3#项目地西厂界1m处; 59.6; 44.4; 59.7; 44.8. 4#项目地北厂界1m处; 55.2; 43.4; 55.9; 44.1. - 通过上表可以看出，项目所在地西侧声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；东、南、北侧声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 - 六、生态环境现状 本项目所在区域植被以灌丛生态系统为主；区域内野生动物主要有常见的蛇、鼠、青蛙、麻雀等小动物。据调查未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于湖南省永州市零陵区芝山北路（芝山北路与荔枝路交叉口东南，根据环境现状和区域规划，本项目环境保护目标详见下表，其分布情况详见附图。 表3-6 项目环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方向; 相对项目距离/m. X; Y. 舜源商住楼; 2903059.22; 37562234.60; 居民; 在建; 二级; 北面; 25-190. 仙域华庭; 2903060.63; 37561820.46; 居民; 1800人; 二级; 东北面; 250-425. 神仙岭小学; 2903029.22; 37562714.93; 师生; 600人; 二级; 东北面; 410-500. 苹果社区; 2902823.24; 37562251.27; 居民; 1200人; 二级; 东南面; 95-200. 水墨兰庭; 2902819.07; 37562152.48; 居民; 1200人; 二级; 西南面; 230-280. 锦源金禧; 2902669.26; 37562167.91; 居民; 400人; 二级; 西南面; 245-380. 回龙小区; 2902585.94; 37562120.84; 居民; 2500人; 二级; 西南面; 250-555. 凤凰城; 2903004.11; 37561908.17; 居民; 1600人; 二级; 西面; 250-380. 水岸康桥; 2903105.63; 37561899.63; 居民; 1000人; 二级; 西北面; 270-420. 永州市第一中心; 2903652.71; 37562062.16; 师生; 5000人; 二级; 西北面; 540-850. 表3-7 项目地表水环境保护目标 表3-8 项目声环境保护目标 名称; 坐标; 保护要求; 相对厂区 方位; 相对项目距离/m. X; Y. 潇水; 2902981.78; 37561550.49; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准; 西面; 580. 名称; 坐标; 特征与功能; 相对项目方位; 相对项目车间距离范围m; 保护级别. X; Y. 舜源商住楼; 2903059.22; 37562234.60; 在建; 北面; 25-190; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类. 苹果 社区; 2902823.24; 37562251.27; 800人; 东南面; 25-95.

# 4、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量评价：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D 中表 D. 1的限值要求。 （2）地表水环境质量评价：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 （3）声环境评价：西侧厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；东、南、北侧厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）大气污染物：加油站油气排放口油气浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；站场边界非甲烷总烃无组织监控浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放浓度限值。 （2）水污染物：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 （3）噪声污染：西侧厂界执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余执行2类标准。 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改清单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。危险固废：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单。 |
| 总量控制指标 | 本项目主要污染物来源于员工生活污水、公共厕所污水、场地冲洗废水，场地冲洗废水经隔油池处理，员工生活污水、公共厕所污水经化粪池处理，均处理达标后排入市政污水管网，进入向家亭污水处理厂。不需设置总量控制指标。 本项目营运过程中产生的石油烃类挥发性有机废气（VOCs），经油气回收系统和油气排放处理装置（冷凝法吸收处理装置）处理后排放。VOCs排放量为：0.029t/a。 |

# 5、建设项目工程分析

一、工艺流程及简述 施工期的工艺流程及产污情况图示见图5-1。 图5-1 施工期主要流程 本项目施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。 营运期加油工艺流程及产污情况图示见图5-2 油罐车 地下油罐 卸油 油气排放 卸油油气回收系统 油气 回收 噪声 加油机 油 气 挥 发 油 气 挥 发 卸油油气回收系统 噪声 汽车油箱 加油 逸散油气 逸散油气 油气回收 。 图5-2 加油站工艺流程及产排污环节图 （1）卸油：油罐车将油品运至本加油站内，本站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油罐车到达加油站油罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸。卸油前，核对罐车与储罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油，卸油时流速控制在3m/s以内。油品卸完后，拆卸油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止15min后，发动油品罐车缓慢驶离油罐区。 （2）储油：对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存。 （3）加油：加油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐打出，经过加油机的计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。 （4）油气回收系统： ①卸油油气回收：油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地式油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本站通过安装一根气相管线，将油罐车与储罐连通，卸车过程中，油罐车内部的油品通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。 图5-3 一次油气回收系统基本原理图 ②加油油气回收：汽车加油过程中，利用加油枪上自带的油气回收装置，将原本由汽车油箱口逸散的油气回收，通过油气回收管线输送至埋地式储油罐，实现加油与油气等体积置换。回收的油气储存在埋地式储油罐内饱压，不做外排。加油及油气回收工艺如下： INCLUDEPICTURE "H:\\Application Data\\Tencent\\Users\\471427862\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\4_3G9YGC(GK~V)VWUE11OAP.jpg" \* MERGEFORMAT 图5-4 二次油气回收系统基本原理图 （5）油罐维护： 加油站在下述情况下要进行油罐清洗维护：在装油时间较长，罐内较脏时要清洗。加油站每隔3～5年，对油罐进行一次清洗。油罐清洗工作委托专业单位进行。根据建设方提供的资料，油罐清洗废液量约为16m3/次，主要含部分油料、清洗剂、杂质等，属于危险废物，委托有资质单位立即运走并进行妥善处置，不在站区内储存。油罐清洗采用专业设备，油罐清洗时产生废气通过油气回收装置回收，不外排。 （6）双层油罐构造及防渗、防漏检测仪工作原理 图5-5 双层油罐剖面图 内层为钢板制造，外层使用玻璃钢制造，储罐具有均匀夹层空间配备相通泄漏检测仪；防漏检测仪工作原理：双层罐泄漏检测仪由渗漏检测传感器、渗漏检测仪及相关附件组成。该测漏仪具有油水区分和实时监测功能，专门针对双层油罐夹层间的油水监测而设计。当夹层间发生渗漏时，夹层内的液体会接触到传感器，传感器会发出电子信号给渗漏检测仪，当检测仪接收到传感器发出信号后，程序会自动判断出油水渗漏并进行灯光和声频报警，用户会根据报警情况，及时作出响应并采取响应的应对措施，避免安全隐患和环境污染。检测仪配有开关量输出信号，可与第三方设备进行连锁控制。 二、污染源分析 1、施工期污染源分析 （1）废水 施工过程中产生的废水主要有施工废水、施工人员生活污水。 ① 施工废水主要包括打桩阶段的泥浆废水、结构阶段混凝土养护废水及各种车辆冲洗水。施工废水主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水随意排放会造成水体污染，必须妥善处置，施工废水经沉淀池澄清后可循环使用。 ② 施工人员的生活污水，施工期间，施工人员均不在项目所在地住宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），按每人每天用水50L计算，施工及管理人员按20人计，则生活污水产生约1m3/d，污水排放量按用水量的85%计算，则施工期生活污水排放量约为0.85m3/d，生活污水的主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N和动植物油。 （2）废气 施工期的大气污染物主要有施工扬尘、粉尘、燃油机械废气和装修废气。 ① 施工粉尘及扬尘：拆除建筑及设备、场地平整及土石方施工过程中因破坏了地表结构，易造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。 施工车辆运输产生的扬尘强度受施工道路结构及道路粉尘覆盖量影响，类比同类施工场地，车辆行驶于泥土路面而扬起的灰土，其浓度可达到1~3g/m3，影响范围在50m左右。 ② 燃油废气：运输车辆行驶将产生汽车尾气、施工机械运行时将产生废气，主要含有THC、CO、NOX等污染物。 ③ 装修废气：装修阶段产生的废气主要是从油漆中挥发出的有机物，这些有机物排放周期短，且作业点分散。 （3）噪声 施工期噪声污染源包括施工机械噪声及交通运输噪声。 ①项目施工期间，作业机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生较大的影响，施工机械噪声一般声源小于85dB(A)，但冲击式打桩机、混凝土振动器的噪声高达95dB(A)，是影响施工区的主要噪声源。 ② 建筑材料运输时，噪声级一般为75-85dB(A)，运输车辆产生的噪声将对运输道路沿线环境造成影响。 （4）固废 ① 土方 本项目改扩建施工过程中开挖面积较小，施工过程中开挖的土方将直接用于地面回填，且挖填方基本平衡。 ② 建筑垃圾 建筑装修过程中产生的建筑垃圾主要为碎石、废木料、废金属等杂物。本项目建筑装修过程的建筑垃圾产生量按每100m2建筑面积产生0.5t估算，施工期建筑垃圾产生量约3.45t。 ③ 生活垃圾 施工及工地管理人员按20人计，工地生活垃圾产生量平均按0.5kg/人.d计，则产生量为10kg/d左右。 2、营运期污染分析 （1）废气 项目运营过程中产生的废气主要为油料装卸、油品储存、加油作业过程中产生的石油烃类挥发性有机废气（本环评以非甲烷总烃计）、进出加油站车辆产生的机动车尾气及备用柴油发电机尾气。根据建设单位提供资料，预计本项目汽油、柴油年销售量分别为2600t/a、1400t/a。 （一）油料装卸、油品储存、加油作业过程中产生的非甲烷总烃 ①油品装卸过程中产生的非甲烷总烃 油品通过罐车运输至加油站内。装油（尤其是顶部装油）时，油品深入罐内的鹤管中高速流出，对罐车内壁和油品液面造成一定的冲击，使液体发生喷射和飞溅，引起油品液面强烈波动和搅动，加速了油品表面的蒸发速度；同时向下喷射的油品会使油罐内气相空间的气体发生强烈对流，使油罐车内油气浓度迅速上升并且很快达到饱和状态，高浓度的油气迅速充满罐车内的气相空间，储油罐中油品液面的上升驱使高浓度油气向外排放，由此形成装油损耗，产生油气挥发。 储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气（主要为烃类气体）而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，所呼出的油蒸气造成油品蒸发的损失。油罐向外发油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐增大，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间油气未达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油蒸气从呼吸阀呼出。 根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（《环境科学》2006.8第27卷第8期）中废气产生系数，汽油、柴油废气产生系数分别为2.3kg/t、0.027kg/t。 项目油品卸料等过程配套建设油气回收系统（回收效率95%），故汽油油气排放量为0.299t/a，柴油油气排放量0.002t/a。 ②油品储存产生的非甲烷总烃 储罐小呼吸是指油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失。 根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（《环境科学》2006.8第27卷第8期）中废气产生系数，柴油不易挥发，汽油储罐呼吸废气产生系数为0.16kg/t，则油罐储油过程由于呼吸产生的汽油废气量为0.416t/a。 ③加油作业过程中产生的非甲烷总烃 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（《环境科学》2006.8第27卷第8期）中加油过程汽油、柴油废气产生系数别为2.49kg/t、0.048kg/t，则加油过程汽油、柴油油气产生量分别为6.474t/a、0.067t/a。本项目拟建设加油油气回收系统，油箱内油气经真空泵集中收集加油时释放的汽油油气，回收油气经专门管线回收到埋地储罐内。在气液比1.0≤A/L≤1.2时，汽油回收率达95%以上，则汽油油气排放量为0.324t/a，柴油油气排放量仍为0.067t/a。 加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油人员的操作水平等诸多因素有关，汽油、柴油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量分别为0.084kg/m3销售量、0.017kg/m3销售量。本项目汽油销售量为2600t/a、柴油销售量1400t/a，按照汽油密度为0.725g/mL计、柴油密度为0.835g/mL，本项目年销售汽油量为3586m3/a、年销售柴油量1677m3/a。则本项目加油过程汽、柴油跑、冒、滴、漏损失量分别为0.301t/a、0.029t/a。为减少加油作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃排放量的增加，环评要求加油站加强操作人员对如何操作以减少油品的散失和挥发的技能培训和学习，严格按照行业操作规程作业，并加强对设备设施的检查与维护，从管理和作业上减少排放量。 综合以上各方面加油站油耗损失，本项目营运后非甲烷总烃废气总产生量见表5-1。 表5-1 本项目建成运营后非甲烷总烃污染源强一览表 项目; 油品; 产生量（t/a）; 回收效率; 排放量（t/a）. 卸油油气损耗; 汽油; 5.98; 95%; 0.299. 柴油; 0.038; 95%; 0.002. 油罐储存损耗; 汽油; /; 0.416. 柴油; /; /; /. 加油作业损失; 汽油; 6.474; 95%; 0.324. 柴油; 0.067; /; 0.067. 加油跑冒滴漏; 汽油; 0.301; /; 0.301. 柴油; 0.029; /; 0.029. 合计; 12.889; 1.438. 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划》及《湖南省“蓝天保卫战”实施方案》（2018~2020年）文件要求：2019年底完成加油站油气回收装置建设。本项目拟建设投入运营时间为2020年8月，故本环评按照湖南省相关文件要求，要求建设单位配套建设一套油气回收装置，采用冷凝法进行油气回收，其工作原理如下：冷凝法是利用烃类物质在不同温度下的蒸汽压差异，通过降温使油气中一些烃类蒸汽压达到过饱和状态，过饱和蒸汽冷凝成液态，回收油气的方法，一般采用多级连续冷却方法降低油气的温度，使之凝聚为液体回收。冷凝法吸收处理装置，根据《冷凝法油气回收装置研究和应用》（《低温和特气》第26卷第6期、2008年12月）研究表明，冷凝法回收处理加油站尾气处理效率能达到98%，尾气排放浓度小于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气排放浓度25g/m3要求。项目配套油气回收装置后，排入大气中非甲烷总烃量约为0.029t/a。 （二）机动车尾气 加油车辆进出加油站会排放汽车尾气，主要污染物为CO、NOX和THC、SO2。CO、SO2是油品燃烧的产物；NOX是油品爆裂时进入空气中氮与氧化合而成的产物；碳氢化合物是油品不完全燃烧的产物。由于废气排放与车型、车况和车辆等有关，且无组织排放，难以定量计算。因此需要采取管理措施，尽量缩短怠慢速时间，以减少汽车尾气的产生量，并且要求进出加油站的车辆尾气需要达标。 （三）备用柴油发电机废气 项目使用一台柴油发电机组做为备用电源，装机容量为30KW，柴油发电机仅在停电时或例检时使用，使用的柴油为0#柴油，按单位耗油量210g/Kw·h计，则30KW柴油发电机每小时耗油量为6.3kg，根据建设方提供的资料，一年使用次数最多不超过5次，每次使用时间按1h计，则年使用时间不超过5h，年耗油量为31.5kg。柴油发电机产生的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘等，根据《大气污染工程师手册》，柴油发电机空气过剩系数取1.8，1kg柴油产生的烟气量约为11m3，则本项目柴油发电机废气及其污染物排放情况见下表。柴油发电机尾气拟设置专用烟道引至发站房楼顶排放。 表5-2 柴油发电机废气及污染物排放情况 序号; 污染物; 产污系数; 污染物排放量; 排放浓度. 1; 废气; 19.8m3/kg; 623.7m3/a; /. 2; SO2; 3.99 kg/t·油; 0.13kg/a; 208mg/m3. 3; NOx; 3.36kg/t·油; 0.11kg/a; 169.7mg/m3. 4; 烟尘; 2.2kg/t·油; 0.07kg/a; 111.1mg/m3. 由上表可知备用柴油发电机尾气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准，对环境影响较小。 #### （2）废水 本项目废水主要为员工生活污水、公共厕所污水、场地冲洗废水。 项目有职工6人，均不在厂区内食宿。本项目用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），职工生活用水量定额按45L/人·d计算，本项目每年正常运行按365天计，则该项目用水量为0.27m3/d（98.55m3/a）；排水量按用水量的85%计，则排水量为0.23m3/d（83.768m3/a）。 本项目日均来往车辆数约为350辆，每辆车的车载人数按2人计算，来往人员如厕率按20%计算，约140人，每人次用水量按5L计算，则用水量为0.7m3/d（255.5m3/a）；排水量按用水量的85%计，则排水量为0.595m3/d，（217.175m3/a）。 员工生活污水、公共厕所污水污染物浓度约为CODCr：300mg/L，BOD5：180mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：20mg/L，动植物油：20mg/L。经一体化污水处理设施处理后各污染物排放浓度约为CODCr：100mg/L，BOD5：20mg/L，SS：70mg/L，NH3-N：15mg/L，动植物油：10mg/L。 场地冲洗废水：结合本项目实际情况，场地每周冲洗一次，用水量按5L/m3计，场地面积约为304.75m3，则场地冲洗用水量约为1.52m3/次，按每年冲洗52次计，则项目场地冲洗废水量约为79.04m3/a，排污系数取0.9，则排水量为71.136m3/a。地面冲洗废水污染物浓度约为石油类：15mg/L，SS：200mg/L。经隔油池处理后各污染物排放浓度约为石油类：4.5mg/L，SS：70mg/L。 场地冲洗废水经隔油沉淀池处理后排入市政污水管网，进入向家亭污水处理厂处理达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排至潇水。员工生活污水、公共厕所污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入向家亭污水处理厂处理后达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排至潇水。本项目废水污染物排放情况列见表5-3。 本项目废水污染物排放情况列见表5-3。 表5-3 营运期综合废水产生及排放情况 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量. 员工生活污水、 公共厕所污水 （301.943m3/a）; COD; 300mg/L，0.09t/a; 100mg/L，0.03t/a. BOD; 180mg/L，0.054 t/a; 20mg/L，0.006t/a. SS; 200mg/L，0.06 t/a; 70mg/L，0.021 t/a. NH3-N; 20mg/L，0.006 t/a; 15mg/L，0.005 t/a. 动植物油; 20mg/L，0.006 t/a; 10mg/L，0.003 t/a. 场地冲洗废水 （71.136m3/a）; 石油类; 80mg/L，0.006t/a; 10mg/L，0.001t/a. SS; 200mg/L，0.014t/a; 70mg/L，0.005t/a. （3）噪声 从加油站的主要运行设备来分析，产生噪声的主要设备为加油机油泵、加油车辆、备用柴油发电机等。其源强在65-80dB（A）之间，详见下表。 表5-4 项目噪声源一览表 单位：dB（A） 设备名称; 噪声级. 加油机油泵; 65. 加油车辆; 65-80. 备用柴油发电机; 75. （4）固体废弃物 本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为工作人员产生的少量生活垃圾、含油抹布及手套、油罐废油渣和清洗废液、隔油池油泥。 ①生活垃圾 本加油站有员工6人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目年运行365天，生活垃圾产生量为1.1t/a，生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理。 ②含油抹布及手套 本项目含有抹布和手套的产生量约为2.5kg/a，属于危险废物（代码：900-041-49），根据《国家危险废物名录》（2016年版）中“危险废物豁免管理清单”：废弃的含油抹布及手套在混入生活垃圾条件下，可以全程不按危险废物管理，同生活垃圾一并由环卫部门统一清运处理。 ③油罐废油渣和清洗废液 加油站在下述情况下要进行油罐清洗：油罐装油之前；换装不同种类的油料、原储油料对新换装的油料有影响时；需要对油罐进行明火烧焊或清除油漆时；在装油时间较长，罐内较脏时要清洗。本项目储油罐清洗频率按3~5年/次计算，清洗工作委托专业清洗单位进行，油罐清洗废液量约为16m3/次，根据《国家危险废物名录》（2016年版），废油渣及油罐清洗废水、废渣属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中“非特定行业（900-249-08），其它生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，为危险废物。建设单位委托专业单位进行油罐清洗工作，清洗完成后，油罐废油渣和清洗废液交由有资质单位立即运走处置，不在站区内储存。 ④隔油池油泥 为保证隔油池的预处理效果，需定期对其产生的废油和沉淀污泥进行清理。经查阅《国家危险废物名录》，对应其废物类别为HW08，废物代码为900-210-08：油/水分离设施产生的废油、污泥；故判定该类固废属于危险废物。建设单位委托专业单位定期清掏，清掏完成后，隔油池油泥交由有资质单位立即运走处置，不在站区内储存，其产生量约为0.02t/a。 表5-5 本项目固体废物一览表 类别; 废物名称; 危险废物代码; 产生量; 处理方式. 一般固废; 生活垃圾; /; 1.1t/a; 经收集后由环卫部门统一处理. 危险废物; 含油抹布及手套; /; 2.5kg/a; 在危废暂存间暂存，委托有资质单位处置. 危险废物; 油罐废油渣和 清洗废液; HW08; 16m3/次; 委托专业单位清洗、清掏，产生废油渣和清洗废液、油泥交由有资质单位立即运走处置，不在站区内储存. 隔油池油泥; HW08; 14kg/a.

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 卸油、储油、加油 | 非甲烷 总烃 | 12.889t/a | 1.438t/a |
|  | 汽车尾气 | NOX | 少量 | 少量 |
|  |  | HC |  |  |
|  |  | CO |  |  |
|  | 备用柴油发电机废气 | SO2 | 0.13kg/a | 0.13kg/a |
|  |  | NOx | 0.11kg/a | 0.11kg/a |
|  |  | 烟尘 | 0.07kg/a | 0.07kg/a |
| 水污染物 | 员工生活污水、公共厕所污水 | 污水量 | 301.943m3/a |  |
|  |  | CODcr | 300mg/L，0.09t/a | 100mg/L，0.03t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.54t/a | 20mg/L，0.006t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.06t/a | 70mg/L，0.021t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L，0.006t/a | 15mg/L，0.003t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L，0.006t/a | 10mg/L，0.005t/a |
|  | 场地冲洗废水 | 污水量 | 71.136m3/a |  |
|  |  | 石油类 | 80mg/L，0.006t/a | 10mg/L，0.001t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.014t/a | 70mg/L，0.005t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.1t/a | 由环卫部门定期清运 |
|  | 含油抹布及手套 | 危险废物 | 2.5kg/a | 危废暂存间暂存，委托有资质单位处置 |
|  | 油罐废油渣和清洗废液 | 危险废物 | 16m3/次 3-5年一次 | 委托专业单位清洗、清掏，产生废油渣和清洗废液、油泥交由有资质单位立即运走处置，不在站区内储存 |
|  | 隔油池油泥 | 危险废物 | 14kg/a |  |
| 噪声 | 加油汽车的运行噪声，卸油、加油时油泵噪声，备用柴油发电机噪声，声源强度65～80dB(A)。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建成后对周边进行适当的绿化，当地植被将得到一定程度的恢复，对区域生态环境影响不大。在事故性泄漏排放的情况，会对局域土壤、地下水环境造成严重污染，因而建设单位必须具备各项应急防范措施，确保周围生态环境安全。 |  |  |  |  |

# 7、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 ### 1、大气环境影响分析 ### （1）大气环境影响分析 ### 施工期的大气污染物主要有施工扬尘、粉尘、燃油机械废气及装修废气。 ### ① 施工期扬尘主要产生于地基开挖、管线铺设、弃土、建材装卸、车辆行驶等作业。据有关资料显示，施工场地扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围也在100m左右，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘试验结果。 ### 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.41; 0.07; 0.60. ### 表7-1可知：每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20m~50m，若在施工区出口处设置渣土车冲洗设施，则可进一步降低扬尘的产生量。 本环评要求建设单位在施工期间，严格遵循住建部“六个不开工”要求：审批手续不全不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工；以实现住建部“六个百分百”：施工现场围挡率、进出道路硬化率、工地物料覆盖率、场地洒水清扫保洁率、密闭运输率、出入车辆清洗率达到100%。 本环评建设单位在施工期间按要求设置围挡，施工期间定期使用雾炮机洒水降尘，并设置车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗。 通过上述措施，确保施工期扬尘得到有效控制。 ### ② 汽车尾气和施工机械排放的尾气主要污染物有CO、NOX、HC等，可能导致施工场地局部范围内空气质量下降，这些气体扩散后其浓度会迅速降低，影响范围小，其尾气污染物最大浓度落点距边界的距离不超过150m，且浓度值均在GB3095-1996标准之内。由于工程施工高峰期空气污染物的排放强度较低，因此，工程施工产生的大气污染物对施工区及周边空气环境影响较小。 ### ③ 装修阶段产生的废气主要是从油漆中挥发出的有机物，这些有机物排放周期短，且作业点分散。因此，在办公楼装修期间，应加强室内的通风换气。 ### （2）废气污染控制措施 ### ① 扬尘控制措施 ### A．定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 ### B．施工工地周围设围墙，高度不低于2.5m。 ### C．在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许拆迁、土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）时，应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 ### D．渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置，对开出的渣土车辆进行清洗，以减少渣土沿路洒落。 ### E．对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。 ### ② 汽车尾气及燃油机械废气控制措施 ### A．施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。 ### B．禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 ### ③ 装修废气控制措施 ### 为减轻施工期建筑装饰过程中涂料有机溶剂挥发对环境空气造成影响，在施工过程中应加强对建筑物进行通风处理，建议各办公楼装修时使用环保型装饰材料，油漆、涂料等，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的限值要求。 ### 2、废水环境影响分析 ### （1）废水环境影响分析 ### 施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。 ### ① 施工废水主要有打桩阶段的泥浆废水、混凝土养护水，运输车辆冲洗废水等，施工废水主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水随意排放会造成水体污染，必须妥善处置，施工废水经厂区设置的沉淀池澄清后可循环使用。 ### ② 施工人员生活污水产生于施工人员生活过程中，污水中主要含SS、CODCr、BOD5、NH3-N等，由于本项目施工人数较少，生活污水排放量不大，建议将施工人员生活污水经简易旱厕处理后作农家肥使用，不外排。 ### （2）水污染控制措施 ### ① 施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，建议在施工区车辆出口处，设置施工车辆清洗设施和一个20m3的沉淀池，冲洗废水经过沉淀处理后，上清液回用作为洗车水或道路洒水降尘。 ### ②施工人员生活污水经简易旱厕处理后作农家肥使用，不外排。 ### ③ 做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。 ### 3、声环境影响分析 ### （1）声环境影响分析 ### 施工期对声环境的影响主要来自施工机械噪声，其次是交通噪声和人为噪声。机械噪声主要由施工机械运行所造成，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强（如挖土机、混凝土输送泵等），表7-2为施工期噪声值较大的机械设备的噪声随距离衰减情况。 表7-2 施工机械噪声源强及其对不同距离声环境影响预测结果 机械类型; 源强; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 挖土机; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 45; 43. 空压机; 85; 71; 65; 59; 53; 51; 45; 41; 39; 35; 33. 载重机; 89; 75; 69; 63; 57; 55; 49; 45; 43; 39; 37. 混凝土输送泵; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 45; 43. 冲击机; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 45; 43. 运输车辆; 70; 56; 50; 44; 38; 36; 30; 27; 25; 21; 20. ### 由上表可知，一般施工机械噪声在场区中心施工时对场界外影响很小，但在场界附近施工时，昼间影响范围达到60m，夜间影响范围达180m。项目施工区附近的声环境敏感点为项目北面20m、南面50m处的居民。夜间施工噪声对其影响有一定的影响。施工单位应将高噪声设备设置在东面，尽量远离敏感点；夜间禁止施工作业。 ### 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。 ### （2）噪声污染控制措施 ### ① 选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 ### ② 合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ### ③ 施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工，如确因工程施工需要，需向管理部门申请夜间施工许可证，批准后方可实施，并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 ### ④ 尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。 ### 4、固体废物影响分析 ### （1）固体废物影响分析 ### 施工期固废主要为场地平整产生的施工弃渣，装修过程产生建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 ### ① 土方：本项目施工过程中开挖面积较小，所以产生的土方较少，将直接用于地面回填，可以做到挖填方基本平衡。 ### ② 建筑垃圾主要来自建筑装修过程中产生的碎石、废木料、废金属等杂物。本项目建筑垃圾及时清运或用于项目周边低凹处及周边道路的铺设，对周边环境影响较小。 ### ③ 施工期生活垃圾集中堆放，严禁乱扔乱弃、污染环境，交由环卫部门想统一处理，对周边环境影响较小。 ### （2）固体废物污染防治措施 ### ① 在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。 ### ② 建议对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的措施，在本项目施工后期用于项目区绿化用土。 ### ③ 施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等。生活垃圾清运可委托县环卫部门进行，由环卫部门定期清运。 ### ④建筑垃圾及时清运或用于项目周边低凹处及周边道路的铺设，对周边环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）大气评价等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （一）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Ci ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； C0i——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Pi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （二）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-3 环境空气评价工作等级判据一览表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-7，所采用的污染物评价标准见表7-4。 表7-4 项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 39.7 °C. 最低环境温度; -5.0 °C. 土地利用类型; 落叶林. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表7-5 评价因子和评价标准表（小时均值） 评价因子; 标准值(mg/m3); 标准来源. 非甲烷总烃; 1.2; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D 中表 D. 1的限值要求. ### 项目面源参数详见表7-6。 表7-6 项目矩形面源参数表 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 加油区; 2902972.23; 37561741.50; 128; 25; 23; 8.0; 非甲烷总烃; 0.005 kg/h. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。 表7-7 正常工况估算模式预测结果表 污染源; 预测质量浓度/（μg/m3）; Pmax（%）; 最大落地浓度距离（m）; 评价等级. 面源; 加油区; 非甲烷总烃; 8.16; 0.68; 16; 三级. 由上述预测结果可知，本项目正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）最大为0.68%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为三级。 评价范围：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 （2）大气环境影响预测与评价 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)三级评价项目不进行进一步预测与分析，不需要设置大气防护距离。 （3）大气环境影响评价结论与建议 ①大气环境影响评价结论 项目大气环境影响评价等级为三级，根据工程分析以及上述估算结果可知，加油站排放口油气浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），站场边界非甲烷总烃无组织监控浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放浓度限值：30mg/m3。综上分析，项目大气环境影响可接受。 ②大气污染控制措施可行性 建设单位应采取如下措施，以减少项目无组织废气产生量： 1）采用地埋式双层储油罐，由于该罐密闭性较好，储罐埋于地下，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质； 2）储油罐设置呼吸阀挡板，以减少油罐大、小呼吸损耗； 3）采用自封式加油枪及密闭卸油等方式； 4）建立加油站油气回收系统。该系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油； 5）加强加油站卸油及加油管理，同时也要加强加油站设备的管理和维修，避免油品的跑冒滴漏。若出现油品“跑、冒、滴、漏”，应及时进行处理。 实践证明，采用上述措施后，可减少本项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。 （4）汽车尾气分析 项目营运期加油车辆进出时将产生少量的汽车尾气，主要污染物为THC、NOX和CO。由于进出加油站的车辆行驶路程短，速度慢，因此尾气排放量较少，汽车尾气为间歇无组织排放。项目周围设置一定的绿化带，通过空气自然流通扩散及绿化吸收净化的作用，项目内产生的机动车尾气，很快就能被稀释扩散，对周围环境影响较小。 （5）备用柴油发电机废气 项目使用一台柴油发电机组做为备用电源。柴油发电机仅在停电时或例检时使用，使用的柴油为0#柴油。根据建设方提供的资料，一年使用次数最多不超过5次，每次使用时间按1h计，则年使用时间不超过5h。柴油发电机产生的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘等，项目发电机采用轻质柴油作为燃料，以减少运行时的废气产生，且使用时间较短。由于备用柴油发电机使用频率低、时间短，为短时间排放源，废气排放量少，柴油发电机尾气拟设置专用烟道引至站房楼顶排放，根据工程分析，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准，对环境影响较小。 （6）大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见附表2。 （7）与《加油站大气污染物排放标准》的达标分析 表7-8 《加油站大气污染物排放标准要求》（GB4197.51-2007） 项目; 标准要求; 本项目. 油气排放控制和限制; 加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制; 按要求管理. 卸油油气排放控制; 应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。; 按要求操作及管理. 卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖. 连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油. 所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀。. 连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm. 储油油气排放控制; 所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气。; 按要求设计施工. 埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。. 应采用符合相关规定的溢油控制措施。. 加油油气排放控制; 加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。; 按要求设计施工、管理. 油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%。. 新、改、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。. 加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。. 油气回收系统供应商应向有关设计单位、管理单位和使用单位提供技术评估报告、操作规程和其他相关技术资料。. 应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。. 当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油. 设备匹配和标准化连接; 油气回收系统、处理装置、在线监测系统应采用标准化连接。; 按要求设计施工. 在进行包括加油油气排放控制在内的油气回收设计和施工时，无论按要求设计施工是否安装处理装置或在线监测系统，均应同时将各种需要埋设的管线事先埋设。. 在线监测系统和处理装置; 在线监测系统应能够监测气液比和油气回收系统压力，能够储存1年以上的数据、远距离传输，具备预警、警告功能，通过数据能够分析油气回收系统的密闭性、油气回收管线的液阻和处理装置的运行情况。在线监测的气液比日均值超出0.9至1.3范围应预警，若连续7d预警应警告； 在线监测前7d的压力数据中有超过25%的数值大于700Pa 应预警，若连续7d预警应警告。; 本项目年销售汽油:2600t/a，不需安装在线监测系统. 处理装置压力感应值宜设定在超过+150Pa时启动，低于-150Pa时停止。. 处理装置应符合国家有关噪声标准. 符合下列条件之一的加油站应安装在线监测系统： ①年销售汽油量大于8000t的加油站； ②臭氧浓度超标城市年销售汽油量大于5000t的加油站 ③省级环境保护局确定的其他需要安装在线监测系统的加油站. 2、地表水环境影响分析 （1）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-9。 表7-9 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 本工程员工生活污水、公共厕所污水经化粪池处理，场地冲洗废水经隔油池处理，处理后排入市政污水管网，最终均进入向家亭污水处理厂深度处理，生活污水排放方式为间接排放，因此本项目地表水评价等级为三级B。评价内容主要包括：（1）水污染控制和水环境影响措施有效性评价；（2）依托污水处理设施的环境可行性评价。 - 水污染控制和水环境影响措施有效性评价 由工程分析可得，本项目废水主要为员工生活污水、公共厕所污水、场地冲洗废水。员工生活污水、公共厕所污水总污水量为301.943 m3/a，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。场地冲洗废水总污水量为71.136m3/a，主要污染因子为石油类，SS等。 场地冲洗废水经隔油池处理，员工生活污水、公共厕所污水经化粪池处理，均达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最终进入向家亭污水处理厂处理后达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入潇水，对地表水影响可接受。 （3）废水进向家亭污水处理厂的环境可行性 永州市向家亭污水处理厂自2016 年9月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，目前处理规模为10 万t/d，水质排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A 排放标准。本项目在永州市向家亭污水处理厂的纳污范围内。 本项目废水量只有1.02m3/d，占永州市向家亭污水处理厂日处理量的 0.001%，污水主要为生活污水，水质成份简单，因此本项目生活污水不会对向家亭污水处理厂水质和水量造成冲击性的影响。 - 地表水环境影响评价结论 （一）地表水环境影响结论 根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目废水进入向家亭污水处理厂可行，因此项目地表水环境影响可接受。 （二）污染源排放量核算 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-10。 表7-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名 称; 污染治理设施工艺. 1; 员工生活污水、公共厕所污水; COD、BOD5、NH3-N、 动植物油、SS; 城市污水处理厂; 间断 排放; 1#; 生活污水排放系 统; 化粪池; DW001; 符合; 企业总排放口. 2; 场地冲洗废水; 石油类、SS; 城市污水处理厂; 间断 排放; 2#; 场地冲洗废水排放系 统; 隔油池; DW002; 符合; 企业总排放口. ②废水间接排放口基本信息 项目废水间接排放口基本信息见表7-11。 表7-11 废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 收纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物种类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A/（mg/L）. 1#; DW001; 2902975.66; 37562202.52; 301.943; 城市污水处理厂; 间断排放; 全天; 向家亭污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）. 动植 物油; 1. 2#; DW002; 2902985.52; 37562204.70; 71.136; 石油类; 1. SS; 10. ③项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表7-12。 表7-12废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996). 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 三级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; -. 动植物油; 100. 2; DW002; 石油类; 20. SS; 400. ④废水污染物排放情况 项目废水污染物排放情况见表7-13。 表7-13 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 排放源; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; 员工生活污水、公共厕所污水; COD; 100; 0.03. BOD5; 20; 0.006. SS; 70; 0.021. NH3-N; 15; 0.005. 动植物油; 10; 0.003. 2; DW002; 场地冲洗废水; 石油类; 10; 0.001. SS; 70; 0.005. 全厂排放口合计; COD; 0.03. BOD5; 0.006. SS; 0.026. NH3-N; 0.005. 动植物油; 0.003. 石油类; 0.001. ④地表水环境影响自查 地表水环境影响评价自查表见附表3。 3、地下水环境影响分析 加油站储油罐区对油罐的防漏和土壤的防渗问题最为关键，防止油站的油料跑、冒、滴、漏产生的渗漏进入土壤和区域地下水而造成污染影响。储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染是相当的严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程。石油类渗入区域土壤以及地下水产生的污染将是不可逆转的，其污染的影响将是长期的。 为保护地下水环境，参照《加油站地下水污染防治技术指南》，本项目采取以下防渗漏措施： （1）本项目采用SF双层油罐，油罐内层为钢板制造，与普通的厚度仅5mm的单层油罐相比，强度提高，外层为玻璃钢，具有耐腐蚀性、耐电蚀性，另外还安装有泄露检测仪，当夹层间发生渗漏时，夹层内的液体会接触到传感器，传感器会发出电子信号给渗漏检测仪，当检测仪接收到传感器发出信号后，程序会自动判断出油水渗漏并进行灯光和声频报警，用户会根据报警情况，及时作出响应并采取响应的应对措施，避免安全隐患和环境污染。项目位于地下水饮用水水源保护区和补给径流区以外，根据《加油站地下水污染防治技术指南》要求，在站区埋地油罐区旁地下水流向下游设一个地下水监测井，其设置要求参照《场地环境监测技术导则》（HJ/T25.2）执行。 本项目场区按照设计要求进行地面硬化、防渗，包括针对加油区、地面冲洗水输送管道、隔油池及可能产生漏油的地方采取地面硬化等防渗漏措施，从而不易发生下渗、污染地下水体的现象。项目储罐采用地下直埋SF卧式双层油罐，外层为玻璃钢保证了泄漏物不会直接渗漏污染土壤和水源。在埋地油罐区地下水流向下游设置地下水监测井，一旦发现油品泄漏，立即采取加油站停运、油品阻隔和卸油油品回收措施。经采取以上措施后，项目运营过程中不会发生地下水污染的问题。 （2）设置地埋式储罐区，其回填料应符合规范要求，并按相关要求做好相应的防渗处理。项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。 （3）储油罐外表面其防腐设计符合国家现行标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH302的有关规定，且防腐等级不低于加强级。埋地钢质管道外表面的防腐设计符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。 （4）油罐建立高液位报警功能的液位监测系统，储油罐内进油管安装卸油防溢阀。 （5）SF双层油罐自带测漏报警装置，双层管线设置测漏报警装置； 经采取以上措施后，本项目基本不会对地下水产生影响，本项目对地下水环境影响较小。 ### 4、土壤环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目占地面积小于5hm2，为小型项目，周边无土壤环境敏感目标，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，对照评价工作等级分级表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 5、声环境影响分析 从加油站的主要运行设备来分析，产生噪声的主要设备为加油机油泵、加油车辆等。其源强在65-80dB（A）之间。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ24-2009）中推荐得方法，点声源预测公式为： 仅考虑几何发散衰减，点声源在预测点产生的A声级（LA）： 根据距离衰减模式： LA（r）=LA（ro）-20lg（r/ro） 式中：LA（r）—声源在预测点(r)处产生的A升级，dB(A) LA（ro）—声源在预测点(ro)处产生的A升级，dB(A) r—预测点距声源的距离，m； ro—参考点距声源的距离，m； 本项目主要噪声源参数见表7-14。 表7-14 主要噪声源强表 单位：dB（A） 编号; 噪声源; 数量; 多台设备运营叠加、墙体隔声后声功率级dB(A); 所在位置. 1; 加油机油泵; 4; 65; 加油区. 2; 备用柴油发电机; 1; 75; 站房. 根据各设备的布置。综合考虑局里衰减、地面吸收、空气吸收以及墙体阻隔等作用，利用上述噪声预测公式，预测点昼间噪声。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ24-2009）中章节9.2：进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，改扩建项目以工程噪声贡献值与受到的现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。本项目为改扩建项目，因此以工程噪声贡献值与受到的现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。选用六五软件工作室按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ24-2009）开发的噪声预测软件噪声环评助手，可计算多个噪声源对预测区域的影响。预测结果见图7-1噪声预测等声线图。 图7-1 噪声预测等声线图 根据预测结果，本项目完成后对四周厂界噪声贡献值在35~40dB（A），项目西侧噪声预测值满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；东、南、北侧厂界噪声预测值满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目对周边声环境敏感点影响可接受。 ### 6、固体废物环境影响评价 本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为工作人员产生的少量生活垃圾、油罐废油渣和清洗废液、隔油池油泥。 （1）生活垃圾和便利店垃圾 本加油站有员工6人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目年运行365天，生活垃圾产生量为1.1t/a，生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理。 （2）含油抹布及手套 本项目含有抹布和手套的产生量约为2.5kg/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），含油抹布及手套属于“HW49其他废物，危废代码900-041-49：含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”为危险废物，经收集后在危废暂存间暂存，再委托有资质的单位处置。 （3）油罐废油渣和清洗废液 加油站在下述情况下要进行油罐清洗：油罐装油之前；换装不同种类的油料、原储油料对新换装的油料有影响时；需要对油罐进行明火烧焊或清除油漆时；在装油时间较长，罐内较脏时要清洗。本项目储油罐清洗频率按3~5年/次计算，清洗工作委托专业清洗单位进行，油罐清洗废液量约为16m3/次，根据《国家危险废物名录》（2016年版），废油渣及油罐清洗废水、废渣属于“HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-249-08：其它生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”为危险废物。建设单位委托专业单位进行油罐清洗工作，清洗完成后，油罐废油渣和清洗废液交由有资质单位立即运走处置，不在站区内储存。 （4）隔油池油泥 为保证隔油池的预处理效果，需定期对其产生的废油和沉淀污泥进行清理。 根据《国家危险废物名录》（2016年版），隔油池油泥属于“HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-249-08：900-210-08：油/水分离设施产生的废油、污泥”为危险废物。建设单位委托专业单位定期清掏，清掏完成后，隔油池油泥交由有资质单位立即运走处置，不在站区内储存，其产生量约为14kg/a。 本环评要求项目对危险废物的处置去向需向环保部门报备。在采取上述固废处置措施后，加油站的产生的固废可得到妥善处置。 三、环境风险分析与评价 本项目主要风险来自汽油、柴油的泄漏和火灾可能带来的环境影响。本次环 评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，并结合本项目实际情况，对本项目可能发生的事故进行风险识别，同时针对最大可信风险事故对环境造成的影响进行分析及评价，对此提出事故应急处理计划和应急预案，以减少或控制本项目事故发生频率，减少事故风险对环境的危害。 1、评价依据 （1）风险调查 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目涉及的物质进行危险性识别，筛选环境风险评价因子。本项目主要设计的风险评价因子为汽油、柴油，主要物化性质和危险特性见表7-17、7-18。 表7-17 汽油理化性质和危险特性 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限%（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限%（V/V）：; 1.3. 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表7-18柴油理化性质和危险特性 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 毒理学资料. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. ### （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1对主要化学品进行重大危险源辨识，具体情况见下表。 表7-19 风险因子计算表 序号; 原料名称; 危险性分类; 临界量（t）; 最大储存量; 比值Qi. 1; 汽油; 易燃液体; 2500; 44.4; 0.018. 2; 柴油; 易燃液体; 2500; 51.6; 0.02. 由上表可知，拟建项目Q=0.038，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C确定，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 ### （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分表（表7-22）可知，本项目潜势为Ⅰ时环境风险仅进行简单分析即可。 评价工作等级判别见下表。 表7-20 风险评价等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 2、建设项目环境风险简单分析 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表7-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中国石化销售股份有限公司湖南永州神仙岭加油站建设项目. 建设地点; 湖南省永州市零陵区芝山北路（芝山北路与荔枝路交叉口东南）. 地理坐标; 东经111°37′21.46″，北纬26°14′4.49″. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为汽油、柴油，主要分布于加油区及油罐区. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：加油站属易燃易爆场所，主要风险为油罐泄漏、火灾爆炸及火灾爆炸引起的次生废气和事故废水。 危害后果：油品泄漏会对当地地下水、地表水及土壤造成一定程度的污染. 风险防范措施要求; 风险防范措施： （1）放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。 （2）油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。 （3）装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 （4）双层油罐夹层设置渗漏检测系统，含检测仪、报警系统等，发现泄漏及时采取措施。 （5）按有关规范要求，在油罐区设置油品泄漏观测井，本项目设有检测井。 （6）加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄漏对周围大气、土壤、水环境造成危害。 （7）建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 （8）对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。 （9）做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火，按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）和《建筑灭火配置设计规范》（GB50140-2005）要求配备必要的消防器材。 （10）加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在今后经营过程中根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）对本站安全管理要求进行完善。本项目运行过程中存在着火灾、爆炸、油罐溢出、泄漏等风险，建设单位必须严格按照有关规范标准的要求对储罐进行监控和管理，同时做好油品的仓储、运输管理。在严格落实安评安全措施及本评价所提出的安全设施其他相应的安全对策后，可将项目风险事故发生概率及事故对周围环境影响降至最低。 （11）发生火灾事故时应关闭地面雨水转向阀，事故救援后地面冲洗产生的废水经隔油池处理后排入市政污水管网，禁止含油污水直接排入周边雨水管网。 应急要求： 针对本项目可能发生的泄漏、火灾等事故，简要提出如下应急措施： （1）应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由雨湖区政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。 （2）根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。 （3）细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 （4）组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。 （5）严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员。 （6）事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。 （7）制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 （8）制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。 （9）定期安排有关人员进行培训与演练 （10）在加油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 填表说明:无. 3、环境风险应急预案 根据国家环保部有关文件的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大的环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患及突发性事故的应急办法等。本项目环境保护应急预案应包括内容见表7-22。 表7-22 本项目环境风险应急预案内容一览表 序号; 项目; 主要内容. 1; 应急计划区; 加油区、储罐区等、相关环保设施，环境保护目标涉及的周围企业单位、住户等。. 2; 应急组织结构; 应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人.应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由长沙县政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。. 4; 报警、通讯联系方式; 细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。. 5; 应急环境监测; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。. 6; 抢救、救援控制措施; 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员。. 7; 人员紧急撤离、疏散计算; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。. 8; 事故应急救援关闭程序; 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）. 9; 事故恢复措施; 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。. 10; 应急培训计划; 定期安排有关人员进行培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 在油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 4、事故状态下环境风险分析 建设单位已委托有资质的单位编制安全预评价报告。根据环境风险识别和源项分析，项目事故状态下的风险主要为环境影响和人身健康影响，其中火灾和爆炸影响主要表现为对人身健康的影响，油品溢出和泄漏主要表现为对环境的影响。 一、油品溢出、泄漏环境影响 （1）对地表水的污染 a.泄漏油品 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目油罐区容积较小，并在油罐区设置了消防沙池。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，油罐区为地埋式，不会溢出油罐区，也不会进入地表水体。 b.消防废水 项目在站区周边建有排水沟渠，发生突发火灾、爆炸事故产生的消防废水可经排水沟渠引流至应急事故池，再经隔油池处理后用于周边林地灌溉，不会对水环境产生影响。 （2）对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏将对地下水造成污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油。土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。本项目须采取防渗防漏措施，避免对地下水造成污染。 本项目采用玻璃钢防腐防渗双层油罐，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理。加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，不会对地下水造成影响。 （3）对大气环境的污染 a.泄漏废气 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 b.消防废气 油品为易燃物质，发生火灾、爆炸事故时燃烧产物主要为二氧化碳和烟尘，发生火灾、爆炸事故时及时报警进行灭火，废气为短时间排放，不会对周边居民和大气环境产生长时间的影响。 二、发生火灾爆炸事故影响 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版），采用卧式油罐埋地设置比较安全。卧式油罐的火灾，在打开人孔井盖后，在人孔井井口部燃烧，火势不大，用小型灭火器就可迅速扑灭。只要严格按照GB50156-2012的规定采用密闭卸油方式卸油，油罐发生火灾的可能性很小，即使发生火灾，火灾规模有限，具体火灾爆炸事故影响详见该项目的安全评价报告，本环评仅对发生火灾爆炸产生的二次污染影响问题进行分析。 加油站油品燃烧产生大量的一氧化碳和烟尘，对周围环境产生较大影响，故建设单位应采取措施减小运营过程中火灾爆炸发生的概率。 建设单位应根据安全评价的建议要求控制火灾影响，当发生火灾时立即停止作业，通知工作人员及时采取灭火救援措施，有效控制火灾影响范围，降低火灾影响造成的二次环境污染问题。 5、风险评价结论 评价认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出来的环境风险措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。 ## 四、退役期环境影响分析 项目退役期的环境影响主要有以下两方面： （1）废旧设备未妥善处理造成的环境影响； （2）原材料未妥善处置造成的环境影响。 退役期环境影响的防治措施： （1）企业退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则，妥善处理设备： ①在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相关企业；②在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予报废，设备可按废品出售给回收单位。 （2）原材料的处理处置：项目原材料可出售给同类企业作为原材料利用。 （3）退役后，若该选址不再作为其他用途，应由该企业负责进行生态修复，使生态状况得到一定的修复，防止因土壤裸露而造成水土流失。若按照上述的办法进行妥善处置，本项目在退役后，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。 ## 五、安全距离分析 本项目安全距离确定主要依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的相关规定，建设单位委托衡阳市安泰安全咨询评价有限公司对本项目进行安全预评价，并编制了《中国石化销售股份有限公司湖南永州神仙岭加油站建设项目安全预评价报告》，本环评对项目安全距离分析部分进行了摘录。 表7-23拟建站址与周围居民居住区、工矿企业、交通线等的距离（m） 序号; 名称; 站址; 是否符合要求. 要求防火间距; 实际间距. 1; 重要公共建筑物; 35; 四面50m以内无重要公共建筑物; 符合. 2; 明火或散发火花点; 17.5; 四面20m以内无明火或散发火花地点; 符合. 3; 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 14; 周边20m以内无一类保护物; 符合. 二类保护物; 11; 周边20m以内无一类保护物; 符合. 三类保护物; 8.5; 周边20m以内无一类保护物; 符合. 4; 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 15.5; 周边20m以内无此设施; 符合. 5; 其它类物品生产厂房库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 11; 周边20m以内无此设施; 符合. 6; 室外变配电站; 15.5; 周边20m以内无此设施; 符合. 7; 公路; 5.5/5; 距站内加油机最近9.3m芝山北路通过; 符合. 8; 架空通信线; 5; 距站内设施10m以内无架空通信线; 符合. 9; 架空电力线路; 无绝缘层; 1倍杆高且不小于6.5m; 距站内设施10m以内无此架空电力线路; 符合. 有绝缘层; 0.75倍杆高且不小于5m; 距站内设施10m以内无此架空电力线路; 符合. 通过上表可知：建设项目主要装置与周边环境距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）相关标准的要求，与周边外环境相容性较好，无明显的环境制约因素。 六、项目建设可行性分析 ### 1、产业政策符合性分析 本项目主要从事成品柴油和汽油销售。对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目不属于限制和淘汰类。因此，本项目建设符合国家产业政策。 ### 2、平面布置合理性分析 本项目平面布局按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)的规定进行布设，同时站内各设施之间需要满足相应的防火距离要求，本项目总平面布置与标准对比情况详见表7-24。 表7-24本项目总平面布置与标准对比情况 序号; 检查项目和内容; 依据; 实际情况; 结论. 1; 加油站的围墙设置应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)的规定; 《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012); 拟设置大于2.2m高非燃烧实体围墙; 符合. 2; 车辆入口和出口应分开设置; 入口和出口拟分开设置; 符合. 3; 加油站的停车场及道路设计应符合下列要求： 1）单车道宽度不应小于4.0m，单/双车道宽度不应小于6m。 2）站内停车场和道路路面不应采用沥青路面; 拟建道路宽6.5/9/4m，道路采用水泥地面; 符合. 4; 加油岛及汽车场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧材料制作，其有效高度不应小于4.5m。罩棚边缘与加油机的平面距离不宜小于2m; 拟制作轻质铝板罩棚，有效高度7.5m，罩棚边缘与加油机的平面距离为2.5m; 符合. 5; 加油岛的设计应符合下列规定： 1）加油岛应高出停车场0.15m-02m 2)加油岛的宽度不应小于1.2m 3)加油岛上的罩棚支柱距加油岛的端部，不应小于0.6m; 拟建加油岛高0.2m、宽1.2m，加油岛上的罩棚支柱距加油岛的端部0.6m; 符合. 6; 加油站内设施之间的防火距离不应少于标准的要求; 拟建加油站内设施之间的防火距离按标准的要求设计; 符合. 通过上表可知：建设项目站内建构筑物及场地布局符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）标准的要求。 综上所述，本项目的平面布置基本合理。 ### 3、选址合理性分析 项目场地位于湖南省永州市零陵区芝山北路（芝山北路与荔枝路交叉口东南），西侧为芝山北路，附近车流量较大，交通地理位置优越，有利于柴油、汽油的销售。 表7-25本项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》的符合性分析 项目; 检查项和内容; 依据; 实际情况; 结论. 1; 加油站的选址应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）; 已取商务和粮食局、安全生产监督管理局、应急管理局批复; 符合. 2; 在城市建成区不应建一级加油站; 该拟建站为二级加油站; 符合. 3; 加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）表4.0.4表的规定; 该拟建加油站外部距离见表7-23; 符合. 由上表可知，本项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中站址选择的规定要求。 通过对项目周边主要环境保护目标及环境质量现状调查，结合本环评环境影响分析，本项目对周边环境影响较小，区域环境质量满足相关标准。 综上所述，项目选址合理可行。 ### 4、项目与主管部门对加油站布点规划符合性分析 本项目已取得永州市零陵区商务和粮食局、永州市商务和粮食局同意；已取得永州市零陵区安全生产监督管理局批复；已取得永州市应急管理局审查意见；已取得永州市零陵区发展和改革委员会批复（详见附件三至附件六）。 ### 5、与《湖南省VOCs污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》符合性分析 根据《湖南省VOCs污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》（湘环发[2018] 11号），第四大条、第（二）条、 第12条“提高燃油品质，加强油气回收治理”相关要求：全面推进汽油储油库、油罐车、加油站油气回收治理改造，减少油品周转次数，在储油库推广使用冷凝法等高效回收方法，加强运行监管，油气回收率提高到90%以上，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。本项目配备有油气回收系统及油气排放处理装置，满足湘环发[2018] 11号文件要求。 七、环境管理、监测 ## 1、环境管理 加强企业管理是控制环境污染的必要手段。项目建设完成后，建设单位内部应设立环境保护科室和环保监测机构，负责和协调日常的环保管理及主要污染源、三废治理设施运行工况的监测工作。保证在各项环保设施经验收达标后投入营运，保证各类设施的正常运转和各类污染物的达标排放，同时配合各级环保管理和监督部门实施对项目的环保情况进行监督管理。 其基本职能有以下三个方面：① 组织编制环境计划（包括规划）；② 组织环境保护工作的协调；③ 实施企业环境监督。 主要工作职责： （1） 拟订本单位环境管理办法，按照国家和地区的规定制定本单位污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则。 （2）对工作人员进行培训。 （3）负责组织污染源调查，填写环保报表。 （4） 组织推动本单位在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作。 （5）加强与主管环保部门的联系，会同有关单位做好环境监测，制定环境保护长远规划和年度计划，并督促实施。 （6）监督环境保护设施的运行与污染物的排放。负责组织污染事故的调查与处理。 2、排污单位自行监测计划 建设单位根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的要求，制定监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的环境监测机构进行代其开展自行监测。 新建排污单位应当在投入生产或者使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。 监测内容：污染物排放监测；周边环境质量影响监测；关键工艺参数监测；污染治理设施处理效果监测。 （1）污染物排放监测 表7-26 污染物排放监测工作计划表 要素; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 项目厂界上风向、下风向; 非甲烷总烃; 每年一次. 废水; 一体化污水处理设施 出口; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 每季度一次. 隔油池出口; SS、石油类. 噪声; 厂界; LAeq; 每季度一次，每次各点昼间监测一次. （2）规范采样口 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保局《排污口规范整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排污口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计算监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，回执企业排污口分布图。排污口规范化设置技术要求： ①合理确定废气排气口位置，并按《污染源监测技术规范》设置采样点。 ②按照 GB15562.1-1995 及 GB15562.2-1995《环境保护图形标志》的规定，规范化整治的排污口应设置相应的环境保护图形标志牌。 ③按要求填写由国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污标志登记证》并根据登记证的内容建立排污口管理档案。 ④规范化整治排污口的有关设施属环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派有责任心，有专业知识和技能的兼、专职人员对排污口进行管理。 （4）监测管理 排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。 排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。 八、项目环保投资估算及“三同时” （1）环保投资估算 项目总投资1180万元，其中环保投资为36.5万元，占工程总投资比例为3.09%。环保投资情况详见表7-28。 表7-28 环保投资 时期; 序号; 类别; 建设内容; 投资费用(万元). 营运期; 1; 废气; 油气回收装置; 20. 油气排放处理装置. 2; 废水; 隔油池; 3. 化粪池; 3. 3; 噪声; /; /. 4; 固废; 垃圾桶、垃圾清运; 0.5. 5; 突发环境事件预防措施; 2m3消防沙池; 2. 6; 地下水环境; 地下水监测井; 3. 7; 土壤环境; 油罐区防渗防漏处理; 5. 总计; 36.5. （2）项目竣工环保验收内容 项目落实竣工环保验收的主要内容和管理目标见表7-29。 表7-29 项目竣工环保验收项目表 序号; 竣工环保验收 项目名称; 治理验收内容; 执行标准. 1; 废气; 卸油、储油、 加油; 卸油设置油气回收系统；加油作业设置汽油回收系统；油气排放处理装置; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放浓度限值. 2; 废水; 员工生活污水、公共厕所污水; 化粪池; 员工生活污水、公共厕所污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网进入向家亭污水处理厂处理达标后排入潇水. 3; 场地冲洗废水; 隔油池; 场地冲洗废水经隔油池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网进入向家亭污水处理厂处理达标后排入潇水. 4; 地下水; 石油类; 站内汽油罐和柴油罐埋地设置，并采用SF双层卧式油罐；建有地下水监测井; 《地下水质量标准》（GB14848-2017）中规定的Ⅲ类水质标准. 6; 土壤; 油罐下方土壤; 油罐区防渗防漏处理; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）. 7; 固体废物; 生活垃圾; 委托环卫部门统一清运处理场; 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 8; 含油抹布 及手套; 危废暂存间暂存，委托有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单. 9; 油罐废油渣和清洗废液; 委托专业单位清洗、清掏，产生废油渣和清洗废液、油泥交由有资质单位立即运走处置，不在站区内储存; 委托有资质单位处置，安要求签订危险废物处置协议，并按要求建立管理台账. 隔油池油泥. 10; 噪声; 选用低噪声设备，合理布局设备等; 西侧厂界噪声值满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；其余厂界满足2类标准.

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 卸油、储油、 加油 | 非甲烷 总烃废气 | 埋地式双层储油罐；卸油设置油气回收系统；加油作业设置汽油回收系统；油气排放处理装置 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放浓度 |
|  | 进站加油机动车 | 加油机动车尾气 | 空气流通稀释，植物吸附 | 对周围影响较小 |
|  | 备用柴油发电机 | 备用柴油发电机废气 | 空气流通稀释，植物吸附 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准 |
| 水 污 染 物 | 员工生活污水、公共厕所污水 | CODcr、BOD5、 NH3-N、SS、动植物油 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 场地冲洗废水 | 石油类、SS | 隔油池 |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾、便利店垃圾 | 一般固废 | 垃圾箱收集、委托环卫部门统一清运处理 | 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 含油抹布及手套 | 危险固废 | 危废暂存间暂存，委托有资质单位处置 | 妥善处置 |
|  | 油罐废油渣和清洗废液 | 危险固废 | 委托专业单位清洗、清掏，产生废油渣和清洗废液、油泥交由有资质单位立即运走处置，不在站区内储存 |  |
|  | 隔油池油泥 | 危险固废 |  |  |
| 噪声 | 选用低噪声源设备，出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 在周围空闲地带进行绿化，在项目区空地及道路两旁种植树木、草皮，以改善和美化环境。因突发事故产生的废水及汽、柴油的泄漏，采取有效措施及时清理受污染的土壤以减小渗透及扩散范围。 |  |  |  |  |

# 9、结论与建议

## 一、评价结论 ### 1、项目概况 中国石化销售股份有限公司湖南永州神仙岭加油站位于湖南省永州市零陵区芝山北路（芝山北路与荔枝路交叉口东南），属“城市型”加油站，总投资1180万元，总占地面积2360m2，总建筑面积690.59m2，主要从事成品油零售业务（包括0#柴油、92#汽油、95#汽油、98#汽油），设有4个加油岛、4台潜油泵型双枪双油品加油机、3个30m3卧式SF双层汽油罐（92#汽油、95#汽油、98#汽油）、1个30m3卧式SF双层柴油罐（0#柴油）、站房、辅助用房及其他配套工程。 ### 2、本项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目主要从事成品柴油、汽油销售。对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目不属于限制和淘汰类。因此，本项目建设符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 项目符合区域总体规划要求，平面布置合理，基础设施配套成熟，交通地理位置优越，建设项目主要装置与周边环境距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等标准的要求。综上所述，项目选址合理可行。 ### （3）项目与主管部门对加油站布点规划符合性分析 本项目已取得永州市零陵区商务和粮食局、永州市商务和粮食局同意；已取得永州市零陵区安全生产监督管理局批复；已取得永州市应急管理局审查意见；已取得永州市零陵区发展和改革委员会批复（详见附件三至附件六）。 ### （4）与《湖南省VOCs污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》符合性分析。 本项目配备有油气回收系统及油气排放处理装置，满足《湖南省VOCs污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》（湘环发[2018] 11号），第四大条、第（二）条、 第12条“提高燃油品质，加强油气回收治理”相关要求。 ### 3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D 中表 D. 1的限值要求。 （2）地表水环境质量现状 诸葛庙断面各监测值均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准，地表水质量状况良好。 （3）声环境质量现状 项目所在地西侧声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；东、南、北侧声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目区及周边声环境质量现状较好。 ### 4、环境影响分析 （1）大气环境影响分析 加油站油气逸散较少，在采取相应的油气回收系统及油气排放处理装置，严格控制油气无组织排放，可大大减少非甲烷总烃类对大气环境的排放量，减少由此而造成的大气污染影响。通过空气自然流通扩散，项目内产生的机动车尾气，很快就能被稀释扩散，对周围环境影响较小。备用柴油发电机废气，经专用烟道引至站房顶排放，由于该设备使用几率较小，使用时间较短，且属于间断性排放，其对周围环境空气影响较小 （2）地表水环境影响分析 地表水环境影响分析：本站区员工生活污水、公共厕所污水经化粪池处理，场地冲洗废水经隔油池处理，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网进入向家亭污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A 排放标准后排放至潇水。 （3）地下水环境影响分析 地下水环境影响分析：在采取环评提出的地下水污染防治措施后，项目运营过程中不会发生地下水污染的问题。 （4）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964—2018），加油站属于污染影响型建设项目，项目类别为Ⅲ类。本项目占地面积2360m2，占地规模为小型。本项目对土壤环境的影响途径主要为地表漫流、垂直入渗。项目地面全部硬化且加油区周边均设有截流沟，即使发生地表漫流也能控制在站区范围内并得到妥善处置，不会对土壤造成污染；项目对油罐区进行防渗防漏处理，并采用SF双层罐油罐，配套渗漏检测仪，发生垂直入渗的概率较小，即使发生也能及时发现处置，不会对土壤造成污染。对照污染影响评价工作等级划分表，本项目土壤评价工作等级为不定级。 （5）声环境影响评价 选用低噪声源设备，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，项目营运期的噪声对周围环境影响较小。 （6）固体废物环境影响评价 本项目生活垃圾由环卫部门统一收集；含油抹布及手套在危废暂存间暂存，委托有资质单位处置；油罐废油渣和清洗废液、隔油池油泥委托专业单位清洗、清掏后，委托有资质单位立即运走处置，不在站区内储存。固体废物得到妥善处置。 5、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C确定，该项目环境风险潜势为Ⅰ，在建设单位按照安全评价的建议落实安评报告中提出的各项风险措施，加强对员工的安全操作培训，人工做到按要求和规范操作，杜绝人为操作失误而引起的泄漏、火灾、爆炸事故发生；同时制定完善、有效的环境应急预案，保证在发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延，做好事后环境污染治理工作的前提下，项目的环境风险是可以接受的。 ### 6、综合评价结论 综合分析可知，项目与国家政策相符，选址合理可行，平面布置合理。项目在运营中将产生一定的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，污染物可做到达标排放，固废可得到妥善处置，噪声不会出现扰民现象，项目运营对周边环境的影响可满足环境功能区划的要求，从环境保护角度而言，项目建设可行。 ## 二、建议 1、对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故。对可能产生泄漏的储油设备，应加建防泄漏设施和油品收集设施。万一事故发生后必须及时通知安全、消防、环保部门，共同防止安全和污染事故事态的扩大。加油站必须制定事故预案，配备相应的专业防火和应急器材。 2、定期对操作失员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。 3、严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行。工程完工后需经安全管理部门及环境部门验收合格后方可投入正式使用。 4、加强生产管理和环保设施的运行管理，确保污染物达标排放，杜绝事故排放。