建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年回收、拆解3万吨小家电、150万台大家电生产线建设项目

建设单位（盖章）：湖南湘创智合环保有限公司

编制日期：           2021年10月

湖南博恒环保科技有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	25

五、环境保护措施监督检查清单	39

六、结论	41

附件

附件1  环评合同

附件2  营业执照

附件3  湘潭市特种行业备案登记证

附件4  备案证明

附件5  企业投资项目备案告知承诺信息表

附件6  湘潭县河口工业园证明

附件7  厂房租赁合同

附件8  房产证

附件9  检测报告

附件10 危废协议

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目环境保护目标图

附图4  项目周边地表水水系图

附图5  环境质量现状监测布点图

附图6  项目现场照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年回收、拆解3万吨小家电、150万台大家电生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭珍 | 联系方式 | 17773212566 |
| 建设地点 | 湘潭县河口镇先丰桥村团结组 |  |  |
| 地理坐标 | （E：112度86分39.963秒，N：27 度78分17.730秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210（金属废料和碎屑加工处理） | 建设项目 行业类别 | 421金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 湘潭县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 潭县发改备[2021]58 |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 54 |
| 环保投资占比（%） | 0.45 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3140.24 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、本项目与“三线一单”文件符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析如下表所示。 表1-1 本项目与“三线一单”符合性分析 内容; 具体要求; 本工程情况; 符合性. 生态保护红线; “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于湘潭县河口镇先丰桥村团结组，为工业用地。不属于自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等生态保护红线内; 符合. 环境质量底线; “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 根据政府公布的监测数据以及现状监测数据可知，本项目所在区域具有一定的环境容量，且本项目营运后采取合理的污染物防治措施，对区域内环境影响较小; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本项目营运生产过程消耗一定量的电力、水力资源。根据核算，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目不在环境准入负面清单内，符合要求; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”管控要求。 - 2、本项目与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求的符合性分析 本项目与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求符合性分析如下表所示。 - 表1-2 本项目与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求符合性分析 管控要求; 本项目情况; 符合性. 优先保护单元（含生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区、农用地优先保护区域等）; 以生态环境保护为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能; 项目位于湘潭县河口镇先丰桥村团结组，不属于优先保护单位内的区域; 符合. 重点管控单元（涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域）; 应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险 高等问题; 本项目所在地不属于水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域; 符合. 一般管控单元 （优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域）; 落实生态环境保护 基本要求; 本项目位于湘潭县河口镇先丰桥村团结组，属于一般管控单元，建设单位根据本环评提出的处理措施保证废气达标排放，固废得到合理处置，不会对周边环境产生明显影响。同时落实本环评提出的生态保护措施，减少项目对周边生态环境的影响; 符合. 省级以上产业园区及“长株潭、洞庭湖、大湘南、大湘西”区域四大片区; 从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求 4 个方面，针对全省产业园区提出了一般性管控要求，并分别针对四大片区的产业园区提出了相应的管控要求; 项目位于湘潭县河口镇先丰桥村团结组，不属于省级以上产业园区及“长株潭、洞庭湖、大湘南、大湘西”区域四大片区范围内; 符合. 综上，本项目与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求相符合。 - 3、本项目与《湘潭市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区 - 管控的意见》相符性分析 本项目与《湘潭市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析如下表所示。 表1-3 湘潭县（河口镇）管控要求及符合性分析一览表 管控维度; 清单中管控要求; 评价项目符合情况; 符合性结论. 空间布局约束; 河口镇： 1、根据《湘潭县河口镇总体规划（2008-2020）》，中心镇区以发展农产品加工、商贸业、机械制造为主；古塘桥村、双板桥村、白米村、上星桥村以居住功能为主，适当发展部分家庭工业作坊；基层村以现代化农业生产为主。 河口镇－杨河城镇化核心组团（杨河工业园）： 1.杨河城镇化核心组团（杨河工业园）是以湖南湘潭天易经济开发区为依托的市级工业园，已纳入开发区预留发展空间，待开发区通过扩区调区规划将市级工业园纳入其法定范围后，市级工业园应执行开发区管控要求，在此之前需严格项目准入，严格园区现有工业企业污染物处理和达标排放； 2.根据《湘潭市环境保护局关于〈杨河城镇化核心组团建设项目环境影响报告书〉的审查意见》（潭环审[2017]90号），机械制造产业禁止引进包含酸洗、电镀等耗水量大、污染严重的表面处理项目。逐步将现有不符合规划产业布局的企业进行搬迁或产业转移。在污染较重的工业区与非工业用地之间设置卫生防护带，减少园区排放污染物对河口镇镇区的影响。; 本项目选址于湘潭县河口镇先丰桥村团结组，为工业用地。不属于空间布局约束的范围。; 符合. 污染物排放管控; - 河口镇－杨河城镇化核心组团（杨河工业园）：根据《湘潭市环境保护局关于〈杨河城镇化核心组团建设项目环境影响报告书〉的审查意见》（潭环审[2017]90号），片区东部废水经企业污水处理设施预处理达到污水处理厂接纳标准后进入湘潭县第二污水处理厂处理，尾水达标后排入涓水; 本项目污水管网接通前，生活污水经化粪池、隔油池处理后作农肥；污水管网接通后，由污水排口排入污水管网进入湘潭县第二污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入涓水; 符合. 资源开发效率要求; 1. 能源：加快能源结构调整，推进天然气、太阳能、液化气、电等清洁能源替代工程，提高清洁能源利用率，引导鼓励单位和经销商户使用清洁能源。; 本项目采用清洁能源电能，符合可持续发展的要求; 符合. 2. 水资源：强化农业节水，加快重大农业节水工程建设，完成大型灌区续建配套和节水改造任务，加快实施区域规模化高效节水灌溉工程。; 本项目用水量少，不属于用水大户企业。. 3.土地资源：结合湘潭县国家级基本农田保护示范区和省级连片推进农村土地整治示范县建设，集中力量开展永久基本农田整治，建设旱涝保收的高标准基本农田；大力推进村庄整治，提高农村建设用地节约集约水平。; 本项目不占用基本农田。; 符合. - 4、产业政策符合性分析 本项目对废弃电器电子产品进行回收利用与环保处置，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》中内容，本项目属于名录中规定的第一类“鼓励类”：第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”中第5条“区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”及第15条“三废综合利用与治理技术、装备和工程”，符合国家产业政策。项目用地符合园区规划，产品、所使用设备以及生产工艺均不属于限制类及淘汰类。因此项目符合相关产业政策。 另外，企业已于2021年7月取得湘潭县公安局发放的“湘潭市特种行业备案登记证”（潭公治（湘）字（废旧）第2021001号），是湖南省内专业处理废弃电器电子产品的厂家。 - 5、项目选址合理性分析 - 项目建设选址于湘潭县河口镇先丰桥村团结组，本项目用地为工业用地，项目南侧紧邻道路，交通运输条件方便，可以节省运输费用和时间。根据环境质量现状监测数据可知，项目地环境空气、地表水、声环境符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区等，同时项目所在区域具备完善的供水、供电等市政基础设施，交通便捷，满足拟建项目需求。 综上所述，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 6、与《废弃电器电子产品回收处理管理条例》符合性分析 项目与《废弃电器电子产品回收处理管理条例》（2009年2月25日中华人民共和国国务院令第551号公布 根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）符合性分析见表1-4。 表1-4 与《废弃电器电子产品回收处理管理条例》符合性分析 条例要求; 项目情况; 符合性. 第九条 属于国家禁止进口的废弃电器电子产品，不得进口。; 生产原料为湘潭地区及周边废弃电子产品，不涉及进口废弃电器电子产品。; 符合. 第十二条 废弃电器电子产品回收经营者对回收的废弃电器电子产品进行处理，应当依照本条例规定取得废弃电器电子产品处理资格；未取得处理资格的，应当将回收的废弃电器电子产品交有废弃电器电子产品处理资格的处理企业处理。; 企业已于2021年7月取得湘潭县公安局发放的“湘潭市特种行业备案登记证”（潭公治（湘）字（废旧）第2021001号），是湖南省内专业处理废弃电器电子产品的厂家。; 符合. 第十五条 处理废弃电器电子产品，应当符合国家有关资源综合利用、环境保护、劳动安全和保障人体健康的要求。 禁止采用国家明令淘汰的技术和工艺处理废弃电器电子产品。; 项目生产、拆解过程均采取可行的污染防治措施，符合环保要求；无国家明令淘汰的技术和工艺。; 符合. 第十六条 处理企业应当建立废弃电器电子产品处理的日常环境监测制度。; 企业已建立日常环境监测制度，定期进行自行环境监测。; 符合. 第十七条 处理企业应当建立废弃电器电子产品的数据信息管理系统，向所在地的设区的市级人民政府生态环境主管部门报送废弃电器电子产品处理的基本数据和有关情况。废弃电器电子产品处理的基本数据的保存期限不得少于3年。; 企业已建立了完善的废弃电器电子产品的数据信息管理系统。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1、项目由来 中国是家电生产大国又是消费大国，家电给人类生活带来了巨大的好处，同时也留下大量的“电子垃圾”。随着家电更新换代的速度越来越快，每年有大量电视机、手机、电话、传真机、打印机、复印机、电脑、空调等电器报废淘汰。随着时间推移，废旧电器的数量越来越庞大，考虑到报废的电器产品有大量的可再生资源。合理开发利用资源和保持生态环境平衡，是当今社会可持续发展的关键问题。根据《关于完善废旧家电回收处理体系 推动家电更新消费的实施方案的通知》（发改产业[2020]75号），总体要求：……聚焦废旧家电回收处理体系的关键领域和薄弱环节，健全管理制度和支持政策，畅通家电生产、消费、回收、处理全链条，……促进形成强大国内市场。并提出以下重点任务：鼓励再生资源企业实行“回收、运输、分拣、再利用全品类一条龙回收模式”，完善回收处理体系。 此外，废弃的塑料造成的“白色污染”现象越来越严重，其垃圾体积大，被填埋后不易分解，造成土地板结，妨碍植物呼吸和养分吸收。在燃烧时，其排出的各种有机废气会污染大气。加强对废旧塑料资源的综合利用，不仅可以有效的减少“白色污染”，而且能变废为宝，节约资源，保护环境。因此，湖南湘创智合环保有限公司基于以上形势，投资12000万元，租用厂房面积3140.24m2，年回收、拆解3万吨小家电、150万台大家电。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）有关环保法律、法规的要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十九、 废弃资源综合利用业”中小项“421 金属废料和碎屑加工处理”中的“废弃电器电子产品、废机动车、 废电机、废电线电缆、废钢、 废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”其他，应编制环境影响报告表。湖南湘创智合环保有限公司委托湖南博恒环保科技有限公司对“年回收、拆解3万吨小家电、150万台大家电生产线建设项目”进行环境影响评价工作。接受委托后，环评单位立即组织相关技术人员进行现场踏勘、类比调查、收集相关资料，在此基础上，按照建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制完成《年回收、拆解3万吨小家电、150万台大家电生产线建设项目环境影响报告表》。 ### 2、项目基本概况 - 项目名称：年回收、拆解3万吨小家电、150万台大家电生产线建设项目 - 建设单位：湖南湘创智合环保有限公司 - 项目性质：新建 - 建设地点：湘潭县河口镇先丰桥村团结组 - 总投资：12000万元，其中环保投资54万元 - 生产规模：年回收、拆解3万吨小家电、150万台大家电 - 工作制度：年工作300天，实行两班制，每班8小时。 - 劳动定员：劳动定员100人，其中40人在厂内食宿。 - 建设时间：计划2021年11月施工，2021年12月投产，共1个月。 ### 3、项目建设内容 - 本项目位于湘潭县河口镇先丰桥村团结组，租赁原湘潭市新南机电有限公司的厂房，用地性质为工业用地。本项目租赁时原厂房内的设备设施已全部清走，租赁时为空厂房，本项目在原厂房的基础上进行改建，分离出若干个车间以满足生产需求。项目总占地面积为3140.24m2，主要建设内容为拆解车间、破碎车间、成品仓库、原料仓库、办公楼及其辅助设施等。项目主要建设内容见表2-所示。 表2- 主要建设内容一览表 名称; 内容; 备注. 主体工程; 小家电 拆解车间; 1栋1F砖混结构、位于厂区西侧，占地面积450m2; 已建. 大家电 拆解车间; 1栋1F砖混结构、位于厂区北侧，占地面积600m2; 已建. 液晶屏 拆解车间; 1栋1F砖混结构、位于厂区东侧，占地面积260m2; 已建. 手机拆解车间; 1栋2F砖混结构、位于厂区南侧，占地面积120m2; 已建. 破碎车间; 1栋1F砖混结构、位于厂区西北侧，占地面积230m2; 已建. 辅助工程; 成品仓库; 小家电拆解车间内，建筑面积100m2; 已建. 原料仓库; 大家电拆解车间内，建筑面积200m2; 已建. 办公室生活区; 1栋3F砖混结构、位于厂区西南侧，占地面积160m2; 已建. 公用工程; 供电; 市政电网供电; 依托. 给水; - 当地自来水管网供给; 依托. 排水; 污水管网接通前，生活污水经化粪池、隔油池处理后作农肥；污水管网接通后，由污水排口排入污水管网进入湘潭县第二污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入涓水; 新建. 环保工程; 废水治理; 污水管网接通前，生活污水经化粪池、隔油池处理后作农肥；污水管网接通后，由污水排口排入污水管网进入湘潭县第二污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入涓水; 新建. 废气治理; 拆解粉尘：移动式除尘器、排风扇；破碎粉尘：负压收集+脉冲布袋+15m排气筒；食堂油烟：油烟净化器+15m排气筒; 新建. 固体废物; 一般固废; 废线缆、废电机、废压缩机、废钢铁、废偏转线圈、废铜、液晶面板、扬声器等，通过收集后外售废品回收站；聚氨酯泡沫减容后送有关单位进行处置；其他废料（粉尘、零碎部件等）视废料成份分别采用安全的方法处置; 新建. 危险废物; 废旧线路板、废矿物油、废机油、背光灯管、碳粉经专用容积盛装后，暂存于危废暂存间，交有资质单位进行处置；氟利昂含有消耗臭氧层物质，交由有资质的单位处理; 新建. 生活垃圾; 员工产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运处置; 新建. 噪声; 隔声、减振; 新建. ### 4、主要生产设备 本项目所选用的生产设备详情见下表。 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 拆解工作台，滚筒传送; 套; 2. 2; 冰箱、空调拆解设备; 套; 1. 3; 空调压缩机钻孔沥油工作台（双工位）; 套; 1. 4; 预拆解处理线; 套; 1. 5; 负压吸风罩; 个; 2. 6; 抽氟机; 台; 2. 7; 能耗计量装置; 套; 1. 8; 破碎机; 台; 2. 9; 打包机; 台; 1. ### 5、 产品方案 根据建设单位提供的资料，产品详细情况见2-3。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 废线缆; t/a; 300; 外售. 2; 废电机/压 缩机; t/a; 5000; 含铜≤15%，外售. 3; 废钢铁; t/a; 7600; 含铁（钢）>95%，外售. 4; 塑料片; t/a; 8000; 外售. 5; 废偏转线圈; t/a; 210; 含有效成分>95%，外售. 6; 废铜; t/a; 600; 外售. 7; 废旧线路板; t/a; 1450; 危废间暂存后交由有资质的单位处理. 8; 聚氨酯泡沫; t/a; 2000; 减容后送有关单位进行处置. 9; 氟利昂; t/a; 10; 含有消耗臭氧层物质，交由有资质的单位处理. 10; 废矿物油; t/a; 30; 危废间暂存后交由有资质的单位处理. 11; 扬声器; t/a; 1; 外售. 12; 液晶面板; t/a; 180; 外售. 13; 背光灯管; t/a; 20; 危废间暂存后交由有资质的单位处理. 14; 废机油; t/a; 0.2; 危废间暂存后交由有资质的单位处理. 15; 碳粉; t/a; 2; 危废间暂存后交由有资质的单位处理. 16; 其他废料（粉尘、零碎部件等）; t/a; 600; 视废料成份分别采用安全的方法处置. 17; 合计; t/a; 266003.2; /. ### 6、 原辅材料及能源动力消耗 （1）废电器拆解主要是回收湘潭及周边地区产生的废电器，电器类型包括废手机、空调、洗衣机、电视机、电脑、冰箱、液晶显示屏、打印机、复印机、电话机、抽油烟机、热水器、饮水机等。 （2）项目破碎塑料原料为废塑料（包括PE、PP、PC等），来源为本项目自身废电器拆解工序分拣出来的塑料部件。原料中不涉及医疗废物、危险废物和含卤素废塑料、农业生产及农药污染薄膜，以及进口废塑料等禁止的原料。 表2-4 主要原辅材料及能源动力消耗 序号; 原辅材料名称; 单位（年）; 备注. 1; 小家电（手机、打印机、复印机、电话机、抽油烟机、热水器、饮水机）; 1万吨; 湘潭及周边地区各废弃电器电子产品网点收集. 2; 空调; 40万台（平均重量38kg，则为15200吨）. 3; 洗衣机; 60万台（平均重量50kg，则为30000吨）. 4; 电视机; 8000吨. 5; 电脑; 8000吨. 6; 冰箱; 50万台（平均重量80kg，则为40000吨）. 7; 液晶显示屏; 4000吨. 8; 废塑料; 8000吨; 本项目自身废电器拆解工序分拣出来的塑料部件，塑料片种类以PE、PP、PC为主，产品均外售. 9; 水; 2640; 当地自来水管网. 10; 电; 20万千瓦时; 市政电网. ### 7、总平面布置 本项目位于湘潭县河口镇先丰桥村团结组，厂区占地面积为3140.24m2。本项目为了充分合理利用厂区面积，本着物流顺畅，便于管理，形式美观的设计思路，将项目区内划分为不同的功能区。厂区平面布置大致呈矩形布置，从西往东依次为办公生活区、小家电拆解车间、破碎车间、大家电拆解车间、液晶屏拆解车间、手机拆解车间，成品仓库位于小家电拆解车间内。项目区出入口布置在西南面，交通便利。本项目功能分区明确，各功能布局清晰合理。本项目总体布局基本合理。厂区总平面布置见附图。 ### 8、公用工程 - （1）给水 本项目用水主要为生活用水。 1、员工生活用水 本项目建成运营后劳动定员100人，其中40人在厂区内食宿。根据《湖南用水定额》（DB43T388-2020），员工在厂区内食宿用水量计为145L/人d，不在厂区内食宿用水量计为50L/人d，年工作日300d，用水量为8.8m3/d、2640m3/a。 （2）排水 本项目位于湘潭县第二污水处理厂规划的纳污范围内，污水管网接通前，生活污水经化粪池、隔油池处理后作农肥；污水管网接通后，由污水排口排入污水管网进入湘潭县第二污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入涓水。 1、员工生活废水 本项目建成运营后劳动定员100人，其中40人在厂区内食宿。根据《湖南用水定额》（DB43T388-2020），员工在厂区内食宿用水量计为145L/人d，不在厂区内食宿用水量计为50L/人d，年工作日300d，用水量为8.8m3/d、2640m3/a。排放系数为0.8，则废水产生量为7.04m3/d、2112m3/a。 本项目给排水详情见下表以及水平衡图： 表2-5 项目给排水一览表 序号; 名称; 用水量（m3/a）; 排放量（m3/a）; 排放方式. 1; 生活用水; 2640; 2112; 经化粪池、隔油池处理后，用作农肥不外排. 2; 总计; 2640; 2112; /. 图2-1 水平衡图 单位：m3/a （3）供电及能源 本项目依托原有供电系统，即生产过程采用电能，电能由当地市政电网供给，能满足本项目生产需求。 （4）劳动定员及工作制度 本项目为两班制，年工作时间300天，16h/天。劳动定员为100人，其中40人在厂区内食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期 本项目租赁原湘潭市新南机电有限公司的厂房，项目仅需进行简单装修和相关设备入场，即可进行投产。项目施工时间较短，项目施工期产生的污染物较少，项目施工期对周边外环境影响较小，本评价不对施工期进行详细分析。 - 2、运营期 小家电（手机、打印机、复印机、电话机、抽油烟机、热水器、饮水机） 人工拆解 电池 金属 塑料 外销 打包 分类 进入塑料破碎车间进一步加工 分类 交由有资质单位处理 电路板 交由有资质单位处理 粉尘 碳粉 交由有资质单位处理 图2-2 小家电（手机、打印机、复印机、电话机、抽油烟机、热水器、饮水机） 拆解工艺流程图 生产工艺流程简述：废旧小家电主要包括：手机、电话机、打印机、复印机、抽油烟机、饮水机、热水器等小型家电。手工拆解过程简单，技术工人借助螺丝刀、锤子、钳子、电钻等工具，将各类小家电的外売、电池、墨盒以及线路板分离开，后根据各部分的材质区分为：塑料、铜铁铝等金属、电路板、墨盒及电池。拆解出的废五金经过分类打包后销售给相关五金处理企业，废塑料分类后，进入车间进一步加工。拆解出的电路板、电池、碳粉交有资质单位处理。 进入塑料破碎车间进一步加工 图2-3 洗衣机拆解工艺流程图 生产工艺流程简述：将回收的整台洗衣机解体为易于后续处理的器件，并将物料按照不同材质分类，物料输送自动化、拆解人工化的半自动流程，将零件分类得到塑料、废电机、废钢铁、线缆、铝合金和废线路板，其中废电机、废钢铁、线缆、铝合金可直接作为产品外售，废塑料分类后，进入破碎车间进一步加工。废线路板直接外售给有资质单位进行处理和综合利用。 冰箱/空调 图2-4 冰箱、空调拆解工艺流程图 生产工艺流程简述：①预处理：废旧冰箱和空调在无动力滚筒线上由人工拆解冰箱门、封条、门内胎、玻璃隔板、磁条等部件。 ②冷媒回收：以人工拆除部分部件后，用冷媒回收机对制冷剂进行彻底的回收，制冷剂如专用钢瓶回收，润滑油放入专用容器贮存。 ③压缩机拆除：人工拆解后得到压缩机，再进行钻孔，然后沥净机油，机油由专用容器贮存。处理后的压缩机厂区内存储。 ④一级撕破：采用上料输送机及控制开关进行自动上料，其上料装置与双轴撕碎机联机控制，双轴撕碎机内腔通过检测装置检测物料撕碎情况来控制上料输送机的进料；该工序采用双轴撕碎机进行破碎，破碎后为条形物料，在破碎机和输送设备上设置有温度传感器、环戊烷浓度传感器与制氮喷氮装置和喷淋装置，该工艺主要是进行粗破，为儿破准备大小规则的原料。 ⑤二级破碎：经过一破后的物料由输送机进入二级锤破机破碎，在破碎机和输送设备上同样设置有温度传感器、环戊烷浓度传感器与制氮喷氮装置和喷淋装置，通过该设备后，使大部分的铁料与泡棉、塑料与泡棉进行分离机破碎，物料产污尺寸在3-5cm；该设备物料为后续旋流风选做基础。 ⑥分选：采用旋流风选对物料进行逐级分选，轻质塑料和泡棉由通过吸风管道吸出，而其他铁、铜、铝等含重量的物质不被旋流风吸风管道吸入，从而实现分选。 泡沫塑料精选:轻质塑料和泡棉由通过吸风管道吸出，进入泡棉塑料破碎精分装置，泡棉进一步破碎成为细小的颗粒，由分级机将塑料和泡棉进一步分离。 除铁器：除铁器为永磁除铁器，该设备位于物料输送震动筛上方，当物料通过除铁器下方时，在磁场的作用下，铁小颗粒被吸引，将物料中的铁皮分离出来，达到除铁的效果，皮带采用不锈钢做表面覆盖。 涡电流分选机：该设备通过磁棍产生磁场，当塑料和铜铝混合物通过该磁场区域时，铜铝与塑料自动分离，从而将铜铝从塑料中分开。 ⑦液压减容：液压减容采用泡棉压缩机，设备采用挤压式压原理设计，通过液压自动调节压力，压料装置具有安全，压缩比高、不堵机，易操作，高效，低噪声等特点，建设了泡沫的存放空间和运输成本，是料斗和挤压断，是配有抽气口的中和接口。 - ⑧生产、检测设备（制氮机、喷淋装置）：在冰箱/空调拆解生产过程中，为了保证该设备能够进行顺利、安全生产， 该设备在设计过程中进行了充分的研究分析，对该设备进行了必要可靠的防护措施，其主要体现在氯利昂收集的彻底性及随空飘逸现象防护措施、撕碎机刀具的保护措施、环戊烷，的检测及防爆措施、泡棉压缩机的温控措施等。其中制氮机主要是通过制造氮气，达到填充防火。主要是因冰箱的隔离层是R11作发泡剂或戊烷作发泡剂的泡棉，环戊烷是一种易燃气体。在冰箱回收系统中，对环戊烷等碳氢化合物气体进行浓度检测及防护措施与设备的安全生产起着举足轻重的作用。防爆系统主要包括CH气体（环戊烷〉浓度检测系统、氮气填充防火系统、喷淋系统。一处安装于撕碎机的刀具工作室内，一处安装于金塑分离设备工作室，因环戊烷的爆炸浓度为1.4-8%，为确保系统的安全，本套系统环戊烷气体的临界浓度设置为25%LEL，远远低于爆炸下限，当这两处的CH气体（环戊烷〉浓度达到系统设定值时，检测系统传输信号给氮气填充系统，氮气填充阀开启，对工作室内的CH气体（环戊烷，）进行冲氮稀释，随着抽风系统的运行，从而降低环戊烷气体浓度， 防止气体因浓度过高爆炸事故的发生。 进入塑料破碎车间进一步加工 电视机、电脑 扬声器 图2-5 电视机、电脑拆解工艺流程图 - 生产工艺流程简述：常规大中型电器电子产品整机拆解，废电视机、电脑先拆解主机，将零件分类得到塑料、钢铁、扬声器、线缆、铝合金和废线路板，其中钢铁、线缆、扬声器和铝合金直接作为产品外售，废塑料分类后，进入破碎车间进一步加工。废线路板整块拆解后外售给有资质单位进行处理和综合利用，厂内不进行废线路板拆解加工。 进入塑料破碎车间进一步加工 图2-6 废旧液晶显示屏拆解工艺流程图 - 生产工艺流程简述：液晶显示屏采用半自动拆解工艺，分类拆解，拆解产物有塑料、金属、线路板、线缆、液晶面板、其他元件等。 - ①物料准备：将待拆解的物料搬至拆解工作台，液晶面板朝下，注意放置时应轻拿轻放。 - ②拆除电源线：直接拔出连接在线路板上的连接线，不能拔出的使用剪刀剪去；随后使用老虎钳松出电源线卡扣，取出电源线；得到废弃电线、电源线、花线等。 - ③拆除底座和后壳：首先使用气动螺丝批起出托盘与塑料后盖的固定螺丝，向下取出托盘支架，使用尖头锤分离托盘支架上的铁块；然后使用气动螺丝批起出后盖与前盖的固定螺丝，向后取出后盖板。此过程应分离所有金属部件，保持基本完整，拆解产物中的塑料、金属分类收集。 - ④拆除扬声器：使用气动螺丝批起出扬声器固定螺丝，扬声器左右各一个，使用剪刀剪去扬声器上的连接线，得到扬声器、废弃连接线等。拆解出来的物料分类放置。 - ⑤拆除各电路板：使用气动螺丝批起出电路板的固定螺丝，用手直接取出电路板，得到拆解产物为废弃高压电路板、控制电路板、螺丝等。拆解产物分类收集。 - ⑥拆除液晶面板：将背光源与液晶面板分离。拆解废气液晶显示屏时应先完整取出背光模组，不得破坏背光灯管，即使用气动螺丝批拆除液晶面板与金属支架的固定螺丝，借助一字起取出液晶面板，得到液晶面板、背光源等，液晶面板直接外售。拆解过程中应保证背光源完整无损，并转移至负压工作台拆解。 - ⑦拆解背光模组：在负压环境中，使用剪刀剪去固定背光灯管的固定片，拆除的背光灯管放入专用的密闭容器，送厂区危废暂存库暂存后送有资质的单位处理。拆解过程中注意轻拿轻放灯管，保证灯管的完整性，（如果背光灯管发生破碎，会产生汞及其化合物）；随后使用吸尘器吸附掉落在台面上的碎玻璃等其它杂物。 - 液晶显示屏拆解过程中产生的扬声器、线缆、钢铁、铝/锌合金、液晶面板（使用密闭容器暂存）可直接作为产品外售，废塑料分类后，进入破碎车间进一步加工，产生的背光灯管（密闭的专用容器暂存）、废线路板直接外售给有资质单位进行处理和综合利用。 图2-7 废塑料破碎生产工艺流程 - 工艺流程简述：本项目主要通过回收并拆解废弃电器，将分选出的废塑料进行破碎加工为塑料片，最后将产品装入包装袋（箱）中。 - 3、主要污染工序 项目运营期主要污染工序如表2-6所示。 表2-6 项目营运期主要产污环节及产污情况 类别; 生产环节; 排污节点; 主要污染物. 废气; 拆解; 拆解工序; 粉尘. 破碎; 破碎工序; 粉尘. 食堂; 食堂; 油烟. 噪声; 厂区; 生产期间; 噪声. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮、SS、BOD5、动植物油. 固废; 厂区; 生产期间; 废线缆、废电机/压缩机、废钢铁、废偏转线圈、废铜、废旧线路板、聚氨酯泡沫、氟利昂、废矿物油、扬声器、液晶面板、背光灯管、废机油、碳粉、其他废料（粉尘、零碎部件等）. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于湘潭县河口镇先丰桥村团结组，为新建项目。项目所在区域地质条件较为简单，无重要森林、果树、动物，无文物保护区。 根据现场踏堪，项目所在地目前环境质量状况较好，没有与本项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 1、环境空气质量状况 本评价收集了湘潭县环境监测站2020年1月-12月环境空气监测数据。根据 《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对湘潭县例行监测数据进行统计分析，见表3-1。 表3-1 基本污染因子现状数据表 （单位： ug/m3 ） 月份; 污染物. SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 1月; 7; 31; 56; 53; 1500; 90. 2月; 8; 20; 44; 38; 1400; 99. 3月; 8; 37; 47; 30; 1100; 114. 4月; 12; 35; 60; 34; 1200; 155. 5月; 10; 23; 56; 29; 1200; 159. 6月; 8; 17; 32; 16; 900; 102. 7月; 8; 17; 35; 17; 1000; 118. 8月; 9; 17; 36; 16; 1100; 146. 9月; 7; 19; 38; 23; 1300; 110. 10月; 9; 23; 56; 32; 1000; 136. 11月; 10; 33; 62; 38; 1300; 109. 12月; 11; 41; 90; 70; 1600; 75. 年平均; 8.9; 25.3; 51; 33; 1217; 117.8. 标准值; 60; 40; 70; 35; 4000; 160. 由上可知，项目所在区2020年湘潭县环境空气质量SO2、NO2、CO、PM10、O3、PM2.5的年平均质量浓度和其百分位数日平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），判定本项目所在区域为达标区。 ### 2、水环境质量状况 本项目位于湘潭县第二污水处理厂规划的纳污范围内，污水管网接通前，生活污水经化粪池、隔油池处理后作农肥；污水管网接通后，由污水排口排入污水管网进入湘潭县第二污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入涓水。 为了解该区域地表水环境质量现状，本次评价引用位于本项目南侧约800m处湘潭同康精神病医院有限责任公司的《湘潭同康医院建设项目环境影响报告表》中湖南精准通检测公司有限公司于2020年10月20日-22日连续 3天对涓水本项目排污口上游500m处（S1断面）、涓水本项目排污口下游约500m处（S2断面）、涓水进入湘江汇入口下游500m（S3断面）的监测数据。具体监测数据见下表： 表3-2 地表水监测结果统计 （单位：mg/L，pH无量纲，大肠菌群个/L） 监测 断面; 监测 内容; 监测项目及结果. pH; COD; BOD5; 氨氮; 悬浮物; 总大肠菌群. S1; 监测浓度; 7.28~8.06; 14-16; 3.0 ~3.4; 0.792~0.821; 23~30; 2000~2700. 日均值; /; 15; 3.2; 0.807; 26; 2367. 超标率; 0; 0; 0; 0; /; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; /; 0. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; /; 达标. III类标准; 6-9; ≤20; ≤4.0; ≤1.0; /; 10000. S2; 监测浓度; 7.38~8.09; 10-12; 2.1~2.4; 0.713~0.753; 26~31; 1100~1300. 日均值; /; 11; 2.3; 0.729; 29; 1167. 超标率; 0; 0; 0; 0; /; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; /; 0. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; /; 达标. III类标准; 6-9; ≤20; ≤4.0; ≤1.0; /; 10000. S3; 监测浓度; 7.28~8.01; 4~5; 0.8~1.1; 0.085~0.096; 10~14; 600~700. 日均值; /; 4.3; 0.9; 0.090; 12; 667. 超标率; 0; 0; 0; 0; /; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; /; 0. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; /; 达标. III类标准; 6-9; ≤20; ≤4.0; ≤1.0; /; 10000. 由上表可知，各监测断面各监测因子均达满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准限值，地表水环境质量较好。 ### 3 、声环境质量现状 为了解评价区域内声环境质量现状，本项目委托长沙瑾瑶环保科技有限公司于2021年5月18日-5月19日对项目各厂界进行了监测。 - 监测点位 表3-3 项目声环境监测点位一览表 序号; 监测点名称; 方位. N1; 项目厂界1m; E. N2; 项目厂界1m; S. N3; 项目厂界1m; W. N4; 项目厂界1m; N. （2）现场监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法与要求进行。 （3）执行标准 本项目位于湘潭县河口镇先丰桥村团结组，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 （4）检测结果 监测数据及统计结果如下表所示。 表3-4 项目所在地周边噪声监测及评价结果 单位dB(A) 采样时间; 点位名称; 检测结果dB（A）. 昼间; 参考限值; 夜间; 参考限值. 5.18; 厂界东侧外1m处; - 55.6; - 60; - 42.9; - 50. 厂界南侧外1m处; - 56.2; - 46.9. 厂界西侧外1m处; - 56.4; - 44.7. 厂界北侧外1m处; - 55.9; - 46.1. 5.19; 厂界东侧外1m处; - 55.3; - 60; - 44.6; - 50. 厂界南侧外1m处; - 56.5; - 46.4. 厂界西侧外1m处; - 56.1; - 45.2. 厂界北侧外1m处; - 56.5; - 45.7. 备注：参考限值源于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。. 由上述监测结果可见，厂界东面、南面、西面、北面监测点昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场踏勘，本项目环境保护目标调查表见表3-5。 表3-5 项目主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂址方位; 相对厂 界距离 /m. 东经; 北纬. 环境空气保护目标. 湘潭县河口中学; 112.864457640; 27.782743970; 学校; 师生约 2000人; GB309 5-2012 二类 区; N; 30-170. 东南侧居民点1; 112.866303000; 27.782041231; 居民; 40户约160人; ES; 10-511. 东南侧居民点2; 112.864924344; 27.780088583; 居民; 7户约28人; ES; 106-240. 西南侧居民点1; 112.863620791; 27.779804269; 居民; 9户36人; WS; 52-355. 南侧居民点1; 112.866555127; 27.778822580; 居民; 15户60人; S; 298-505. 声环境保护目标. 湘潭县河口中学; 112.864457640; 27.782743970; 学校; 师生约 2000人; GB3096-20082类标准; N; 30-170. 东南侧居民点1; 112.866303000; 27.782041231; 居民; 6户24人; ES; 10-50. 地表水环境保护目标. 涓水; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; S; 2200m. 地下水环境保护目标. 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 注：本项目坐标定位使用91卫星地图定位。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ①营运期废气排放标准 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准及无组织排放监控浓度限值；油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中标准值。 表3-6 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 项目; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率. 15m. 颗粒物; 120mg/m3; 1.75kg/h. 表3-7 饮食业油烟排放标准 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 标准来源. 油烟; 2.0; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中标准值. ②营运期废水排放标准 污水管网接通前，生活污水经化粪池、隔油池处理后作农肥；污水管网接通后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 表3-8 污水综合排放标准（GB8978-1996）摘录 （mg/L） 项目; PH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /. ③营运期噪声排放标准 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准，详见表-9。 表3-9 营运期噪声排放标准 类型; 项目; 标准限值（dB(A)）; 标准来源. 昼间; 夜间. 噪声; 厂界噪声; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准. 表3-10 饮食业油烟排放标准 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 标准来源. 油烟; 2.0; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中标准值. ④固体废物执行标准 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单。 |
| 总量 控制 指标 | 依据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省对COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCs五项污染物实施总量控制。 本项目生活污水经化粪池、隔油池处理后作农肥。故本项目无需申请总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁原湘潭市新南机电有限公司的厂房，项目仅需进行简单装修和相关设备入场，即可进行投产。项目施工时间较短，项目施工期产生的污染物较少，项目施工期对周边外环境影响较小，本评价不对施工期进行详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施 - 项目运营期废气污染物主要为拆解工序产生的粉尘、破碎工序产生的粉尘、食堂油烟。 - 拆解工序产生的粉尘 本项目大型废家电整机手工拆解、废旧小家电、数码产品（手机等）纯手工拆解过程工艺较为简单，拆解过程对环境的影响较小，主要的污染因素是拆解过程产生的少量无组织排放粉尘，要求对拆解车间配套移动式除尘器，对粉尘进行吸附处理。参照同类型企业的相关资料，手工拆解过程对环境的影响极小，主要的污染因素是拆解过程产生的少量无组织排放粉尘。根据《汕头市德庆废弃机电产品拆解利用有限公司集中拆解去项目环境影响报告书》（汕市环建[2015]13号），该项目也是采用人工拆解，其生产工艺、类型与本项目完全一致，同时结合对拆解车间的踏勘调查，本项目粉尘源强按每手工整机拆解1吨废弃电器电子产品，综合产生粉尘约23g。因此，本项目拆解电器的总量为115200t/a，则手工拆解过程中粉尘产生量为2.65t/a。建设单位拟采用移动式除尘器进行除尘，能收集约为95%的粉尘，则粉尘最终无组织排放量为0.1325t/a。 为了减少生产过程中粉尘对操作工人的影响，应在厂房采用排风扇等设备，设置良好的排风系统，并为工人提供口罩等防护工具；较少粉尘废气对周边环境的影响。能确保拆解车间粉尘无组织达标排放。 - 破碎工序产生的粉尘 - 根据《第二次全国污染源普查-工业源系数手册（试用版）》--废弃资源综合利用行业系数手册，废PP等塑料破碎过程中，颗粒物产生系数均为3650g/吨-原料。塑料破碎生产线年破碎塑料量约8000吨，年破碎时间为2400h，风机风量10000m3/h，破碎生产线设置收尘罩，采用负压收集+脉冲布袋处理后经15m排气筒（DA001）排放，粉尘收集效率95%，除尘效率98%，则破碎粉尘产生量为29.2t/a，其中无组织产生量为1.46t/a；有组织产生量为27.74t/a（11.56kg/h，1156mg/m3），排放量为0.555t/a（0.231kg/h，23.13mg/m3）。 - （3）食堂油烟 - 全厂共有职工100人，其中有40人在厂区内食宿，其余员工为项目附近的居民，不安排在厂区内食宿。即本项目用餐人员为40人/次，年工作日300天，人均用油量为30g/人·d，即项目食堂用油量为0.36t/a，油的挥发量一般占总耗油量的2%~4%，取其平均值3%计算， 即项目油烟产生量为0.0108t/a。食堂工作时间以3h/d计，油烟经处理效率为90%的油烟净化器处理后引至屋顶（排气筒DA003高度为15m）达标排放，引风机风量为2000m3/h。则排放量为0.0108t/a（0.0012kg/h，0.6mg/m3）。 表4-1 项目排放口基本情况表 排气筒 编号; 排放口名称; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA001; 破碎工序; 颗粒物; 112.863699; 27.781905; 15; 0.4; 20. DA002; 食堂油烟; 油烟; 112.863962; 27.781626; 15; 0.35; 30. 表4-2 大气环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 有组织; 破碎工序; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 2、废水环境影响和保护措施 （1）废水污染物排放情况 根据前文第二章水平衡章节可知，本项目位于湘潭县第二污水处理厂规划的纳污范围内，污水管网接通前，生活污水经化粪池、隔油池处理后作农肥；污水管网接通后，由污水排口排入污水管网进入湘潭县第二污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入涓水。 项目排放的废水为生活污水，排放量为2112m3/a。生活污水经化粪池、隔油池处理后作农肥。生活污水主要污染因子浓度为COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：250mg/L。 表4-3 生活污水产生情况一览表 废水量; 污染物; COD; BOD5; NH3-N; SS. 生活污水量（2112t/a）; 产生浓度; 300mg/L; 200mg/L; 30mg/L; 250mg/L. 产生量（t/a）; 0.634; 0.422; 0.0634; 0.528. 3、噪声环境影响和保护措施 项目营运期产生的噪声主要有生产车间设备运行噪声和运输车辆产生的噪声，设备噪声级在70～90dB(A)。为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，环评根据现场踏勘建议建设单位采取以下措施： ①在声源处降低噪声：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②采取各类减振降噪措施：为防止振动产生的噪声污染，本项目应对生产线内噪声相对较大的机械设备加设减振垫，以防治振动产生噪音。 ③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； ⑤强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。 本项目主要噪声产生、治理情况、排放情况及与环境保护目标达标情况见下表： 表4-4 主要噪声产生位置、强度及处置措施表 声源; 产生强度 dB(A); 降噪措施; 排放强度dB(A); 持续时间; 与最近居民点达标情况dB(A). 抽氟机; 80; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 65; 持续; 45. 破碎机; 90; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 75; 持续; 45. 打包机; 90; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 70; 持续; 40. 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，项目生产噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物环境影响和保护措施 （1）废弃电器电子产品经拆解分离、粉碎、物理分离和分级处理后得到的各种产品均视为固体废物，其绝大部分作为产品销售。根据建设单位提供的资料，产生的主要固体废弃物为： ①一般工业固废 A、废线缆 在各生产线拆解过程均会产生废线缆，废线缆产生量为300t/a，属于一般工业固废，外售至相关回收单位。 B、废电机、压缩机 废旧冰箱、空调、洗衣机生产线拆解过程中均会产生废电机、压缩机，产生量为5000t/a，为一般工业固体废物，外售至相关回收单位。 C、废钢铁 各生产线拆解产生的废钢铁约7600t/a，为一般工业固体废物，外售至相关回收单位。 D、废偏转线圈 废偏转线圈产生量约为210t/a，为一般工业固体废物，外售至相关回收单位。 E、废铜 废铜偏转线圈产生量约为600t/a，为一般工业固体废物，外售至相关回收单位。 F、聚氨酯泡沫 废冰箱拆解过程会产生废聚氨酯泡沫，产生量为2000t/a，为一般工业固体废物，外售至相关回收单位。 G、液晶面板 废电视、电脑拆解生产线会产生废液晶面板，产生量为180t/a，为一般工业固体废物，外售至相关回收单位。 H、扬声器 电视、电脑等生产线拆解过程会产生废扬声器，产生量为1t/a，为一般工业固体废物，外售至相关回收单位。 I、其他废料（粉尘、其他金属、零碎元件等） 各生产线拆解产生的其他废料（粉尘、其他金属、零碎元件等）约600t/a，为一般工业固体废物，视成份分别采用安全的方法处置。 J、制冷剂（氟利昂） 废旧冰箱、空调拆解过程会产生制冷剂（氟利昂），产生量为10t/a。经查阅《国家危险废物名录（2021年）》及环保部与工信部联合发布的《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南》（2015版），制冷剂不属于危险废物。 根据《消耗臭氧层物质管理条例》（国务院令第573号，2018年修订）：第二十条 从事含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位，应当按照国务院环境保护主管部门的规定对消耗臭氧层物质进行回收、循环利用或者交由从事消耗臭氧层物质回收、再生利用、销毁等经营活动的单位进行无害化处置。第二十一条 从事消耗臭氧层物质的生产、销售、使用、回收、再生利用、销毁等经营活动的单位，以及从事含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位，应当完整保存有关生产经营活动的原始资料至少3年，并按照国务院环境保护主管部门的规定报送相关数据。 本项目产生的制冷剂（氟利昂）需采用专用钢瓶储存，并暂存于危废暂存间，之后委托有资质的单位进行处置。 ②危险废物 A、废旧线路板 废旧电器一般都含有电路板，本项目各生产线拆解产生的废线路板量预计为1450t/a，经查阅《国家危险废物名录（2021年）》，废旧线路板属于危险废物，危废类别为HW49，危废代码为900-045-49（废电路板）。 B、废矿物油 冰箱、空调拆解生产线电机、压缩机钻孔沥油过程中会产生少量的废矿物油，产生量为30t/a；经查阅《国家危险废物名录（2021年）》，废矿物油属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-219-08。 C、背光灯管 电视、电脑拆解过程会产生背光灯管，产生量为20t/a，经查阅《国家危险废物名录（2021年）》，背光灯管属于危险废物，危废类别为HW29，危废代码为900-023-29（废含汞电光源）。 D、废机油 生产设备维修过程会产生少量废机油，产生量为0.2t/a；经查阅《国家危险废物名录（2021年）》，废机油属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-217-08。 - 碳粉 - 打印机、复印机拆解过程会产生碳粉，碳粉产生量为2t/a；经查阅《国家危险废物名录（2021年）》，碳粉属于危险废物，危废类别为HW12，危废代码为900-253-12。 ③生活垃圾 项目运营期有100名员工，生活垃圾按0.5kg/人·d，年生产300天，则项目生活垃圾产生量约50kg/d，年产生量约15t，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。 （2）固废产生、处置情况汇总 项目产生的一般固废主要包括废线缆、废电机、废压缩机、废偏转线圈、废铜、聚氨酯泡沫、屏玻璃、液晶面板、其它金属及零碎原件、扬声器等，通过收集后外售废品回收站；项目员工产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运处置；项目生产及废气处理过程中产生的废旧线路板、锥玻璃、废矿物油、废机油、荧光粉、背光灯管、废活性炭等均属于危险废物，经专用容积盛装后，暂存于危废暂存间，交有资质单位进行处置。 表4-5 固体废物产生及处置情况一览表 产生环节; 序号; 产品名称; 单位; 数量; 废物类别; 处置方式. 拆解 生产线; 1; 废线缆; t/a; 300; 一般工业固废; 外售. 2; 废电机/压缩机; t/a; 5000; 一般工业固废. 3; 废钢铁; t/a; 7600; 一般工业固废. 4; 废偏转线圈; t/a; 210; 一般工业固废. 5; 废铜; t/a; 600; 一般工业固废. 6; 聚氨酯泡沫; t/a; 2000; 一般工业固废. 7; 液晶面板; t/a; 180; 一般工业固废. 8; 扬声器; t/a; 1; 一般工业固废. 9; 其他废料（粉尘、其他金属、零碎元件等）; t/a; 600; 一般工业固废; 视成份分别采用安全的方法处置. 10; 氟利昂; t/a; 10; 一般工业固废; 交由有资质的单位处理. 11; 废旧线路板; t/a; 1450; 危险废物; 危废间暂存后交由有资质的单位处理. 12; 废矿物油; t/a; 30; 危险废物. 13; 背光灯管; t/a; 20; 危险废物. 14; 废机油; t/a; 0.2; 危险废物. 15; 碳粉; t/a; 2; 危险废物. 员工生活; 16; 生活垃圾; t/a; 15; 一般固废; 交环卫部门处理. 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，本项目危险废物产生、处置情况见表4-6。 表4-6 危险废物属性汇总表（单位：t/a） 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 防治措施. 1; 废线路板; HW49; 900-045-49; 1450; 拆解; 固态; 酚醛树脂、贵金属等; 酚醛树脂、贵金属等; T; 委托有相应资质的单位进行处置. 2; 废矿物油; HW08; 900-219-08; 30; 拆解; 半固态、液态; 有机物; 有机物; T，I. 3; 背光灯管; HW29; 900-023-29; 20; 拆解; 固态; 含汞灯管; 汞; T. 4; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.2; 设备维护; 半固态; 有机物; 有机物; T，I. 5; 碳粉; HW12; 900-253-12; 2; 拆解; 固态; 树脂和炭黑、荷电控制剂、磁粉; 有机物; T，I. （3）危废暂存情况及管理要求 表4-7 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 废电路板暂存区; 废线路板; HW49; 900-045-49; 危废暂存间（位于厂区南侧）; 30m2; 专用容器盛装; 300t; 3个月. 2; 其它危废暂存区; 废矿物油; HW08; 900-219-08; 10t; 半年. 背光灯管; HW29; 900-023-29. 废机油; HW08; 900-217-08. 碳粉; HW12; 900-253-12. 根据国家相关法律、法规等要求，建设单位须对危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置等全过程进行控制。建设单位应对危险废物进行分类收集，经专用容器进行盛装，禁止将危险废物混入一般固废。危险废物不可以随意排放、放置和转移，由专人负责管理其入、完善出入登记台帐，应集中收集后交由具有危险废物经营许可证的单位统一处理，并签订危废处理协议。盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。 本项目在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，产生的固体废物将不会造成二次污染，对外环境影响轻微。 - 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用 报告表”，项目为第Ⅳ类项目，因此本项目地下水环境影响评价类别为IV类，可不开展地下水环境影响评价。 - 6、土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A规定的建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别，本项目属“环境和公共设施管理业--废旧资源加工、再生利用”，项目为第Ⅲ类项目。项目占地面积3140.24m2，占地规模属于小型，所在地周边的土壤环境敏感程度为敏感。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价工作等级划分，确定本项目土壤评价工作等级为三级。 （1）污染源及污染途径 本项目无生产废水产生，污水管网接通前，生活污水经化粪池、隔油池处理后作农肥；污水管网接通后，由污水排口排入污水管网进入湘潭县第二污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入涓水。在正常情况下，产生固废均得到妥善回收利用、处理处置。固废暂存设施均采取防渗措施，防止固废产生的淋溶水渗漏，项目运营期废水对土壤的基本不造成污染；项目释放的土壤污染物主要为粉尘，这些废气污染物是以大气干、湿沉降的方式进入周围的土壤，在正常情况下，在做好厂区地面防渗工作，避免污染土壤环境。运营期加强管道及设备的日常检查和维护管理，确保管道及设备不出现跑、冒、滴、漏的现象出现，可减少事故情况下对土壤环境的影响。 因此本项目对土壤环境的影响主要体现在：①废气排放进入大气后，随将于沉降于于地表而对土壤造成影响；②液态物料或危险废物发生泄漏后渗入周边土壤。 （2）防控措施及影响分析 ①废气对土壤环境的影响 本项目针对生产过程中产生的废气，采取各项措施进行收集，减少无组织排放，采用有效的治理措施处理废气，保证达标排放，因此不会对周围土壤环境产生明显影响。 ②液体物料及危险废物等对土壤环境的影响 本项目生产过程中无生产废水产生，主要的液体物料为废润滑油、机油，在危废暂存间内采用专业容器贮存，危废管理制度完善，一般不会出现溢出和泄露情况，少量泄漏可在车间内及时清理，车间地面防渗，故对土壤环境影响较小。 综上所述，本项目从源头控制物料泄露，同时采取可视可控措施，若发生泄露可及时发现，对收集泄漏物的管沟等采取各项防渗措施，通过采取以上措施，项目生产过程中有害物质进入土壤的量很少，不会对周围土壤环境产生明显影响。 7、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地点环境敏感性确定环境风险潜势，按照（HJ/T169-2018）中表1确定评价工作等级。环境风险评价工作等级分为一级、二级、三级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，进行简单分析即可。 表4-8 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a.是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见（HJ/T169-2018）附录A。. 建设项目环境风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）和环境敏感程度（E）判定。危险物质及工艺系统危险性（P）按（HJ 169-2018）附录C中的方法进行判定，环境敏感程度（E）按（HJ/T169-2018）附录D中的方法进行判定。 - 危险源识别 本项目环境风险事件主要是废机油及废矿物油泄露造成的次生环境风险事件；本项目危险化学品特性见下表所示： 表4-9 本项目化学品危险特性一览表 物料名称; 危险化学品分类; 理化性质; 危险特性. 废机油、废矿物油; 易燃; 为淡黄色粘稠液体，不溶于水，密度为0.9g/cm3，可溶于有机溶剂，具有抗氧化性、抗凝性，抗乳化性等。; 当达到一定温度时，易燃，遇火星会发生爆炸；蒸气对人体有毒，对环境有污染，燃烧后产生大量黑烟，可引起头昏、头晕，对皮肤、粘膜及呼吸系统有刺激、致敏作用。. （2）危险物质及工艺系统危险性（P） ①危险物质数量与临界量的比值Q 对照（HJ/T169-2018）附录B中危险物质及其临界量，危险物质数量与临界量的比值的计算见表。 表4-10 危险物质数量与临界量的比值 物料名称; 存储区; 临界量（t）; 最大贮存量（t）; Q值; Q总. 废机油; 危废暂存间; 50; 3; 0.06; 0.06. 由上表可知，本项目的Q值为0.06，属于Q＜1。 综上，本项目进行简单分析即可。 （3）简单分析基本内容 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A中表A.1的内容填写下表： 表4-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年回收、拆解3万吨小家电、150万台大家电生产线建设项目. 建设地点; （湖南）省; （湘潭）市; （/）区; （湘潭）县; （/）园区. 主要危险物质及分布; 废机油、废矿物油：危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废机油及废矿物油遇明火引发火灾产生的消防废水排至场外雨水沟，产生的消防废气对周围大气环境的影响；从而导致地表水、地下水及土壤污染。. 风险防范措施要求; ①火灾风险防范措施 A、建设单位对易燃物质的管理提出相应的管理、使用要求，并严格按照《管理、使用要求》进行日常监督、管理 B、强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作 C、厂区内严禁烟火，杜绝可能产生火花的一切因素。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目的环境风险物质主要是废机油、废矿物油，根据前文的分析，项目Q值为0.06，对照表4-8判别本项目的环境风险潜势为Ⅰ级，进行简单分析。只要建设单位及时落实本表中提出的风险防范措施要求，本项目的环境风险可控。. 8、环境风险应急预案 突发性事故风险不可能绝对避免，这就要求我们在预防事故发生的同时，为一旦发生的事故制定应急措施，以便使事故造成的危害减至最小程度。应急预案就是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导群众防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。应急预案一般包括应急状态分类、应急计划区、事故等级、应急防护和应急医学处理等，突发事故应急预案基本内容见下表。 表4-12 项目环境风险应急预案内容一览表 序号; 项目; 主要内容. 1; 应急计划区; 生产区、仓储区，相关环保设施，环境保护目标涉及附近地表水等. 2; 应急组织 结构; 应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 4; 报警、通讯联系方式; 细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。. 5; 应急环境 监测; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据. 6; 抢救、救援控制措施; 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员. 7; 人员紧急撤离、疏散 计算; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康. 8; 事故应急救援关闭程序; 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 9; 事故恢复 措施; 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价. 10; 应急培训 计划; 定期安排有关人员进行培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 综上所述，从环境保护角度来说，本项目在建设单位按照评价的建议落实本报告提出的各项风险措施，加强对员工的安全操作培训，人工做到按要求和规范操作，杜绝人为操作失误而引起的泄漏、火灾、爆炸事故发生；同时制定完善、有效的环境应急预案，保证在发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延，做好事后环境污染治理工作的前提下，项目的环境风险是可以接受的。 9、环境监测计划 为确保本项目营运期环境保护措施落实到位，对周边环境质量不产生重大影响，建设单位应制定环境管理措施： 1）组织宣传国家环境保护法规和政策，定期对员工进行环境保护知识教育。 2）制订环境保护管理制度、环境保护设施管理台账，并认真执行。 3）定期委托有资质单位对污染源排放进行检测，确保污染物达标排放，项目营运期自行监测方案见表4-13。 表4-13 营运期自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 破碎工序排气筒进出口; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准. 厂界; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 噪声; 厂界四周; 厂界环境噪声; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准. 11、环境保护投资 表4-14 环境保护投资估算表 类别; 环境保护措施/设施; 数量; 投资估算/万元; 备注. 废水; 生活污水; 化粪池、隔油池; 1座; 6; 新建. 废气; 拆解粉尘; 移动式除尘器、排风扇; 1套; 10; 新建. 破碎粉尘; 负压收集+脉冲布袋+15m排气筒; 1套; 15; 新建. 食堂油烟; 油烟净化器+15m排气筒; 1套; 5; 新建. 固废; 危险废物; 危险废物暂存间、托盘; 1间; 8; 新建. 固体废物; 一般固废暂存间; 1间; 3; 新建. 生活垃圾; 垃圾桶; /; 1; 新建. 噪声; 减振基础、厂房隔声; /; 5; 新建. 合计; 54; /. 由表4-14可知，项目环保投资为54万元，占总投资的0.45%（总投资12000万元）。 12、项目竣工环境保护验收 项目建设必须严格执行环境保护的制度，各项环保措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。本项目竣工环境保护验收内容见表4-15。 表4-15 项目竣工环境保护验收内容 类别; 环保设施/措施; 数量; 验收指标/内容; 验收标准/要求. 废水; 生活污水; 化粪池、隔油池; 1座; 经化粪池后用作农肥不外排; /. 废气; 拆解粉尘; 移动式除尘器、排风扇; 1套; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 破碎粉尘; 负压收集+脉冲布袋+15m排气筒; 1套; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准. 食堂油烟; 油烟净化器+15m排气筒; 1套; 食堂油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中标准值. 噪声; 设备噪声; 设备减振、隔声; /; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 固废; 一般固废; 固废间; 1处; 外售，综合利用; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）. 危险废物; 危废暂存间; 1座; 防雨、防晒、防渗，设置分区，危险废物交有相关危废资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 环卫部门处理; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 拆解粉尘 | 颗粒物 | 移动式除尘器、排风扇 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 负压收集+脉冲布袋+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准 |
|  | 食堂油烟 | 食堂油烟 | 油烟净化器+15m排气筒 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中标准值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 经化粪池、隔油池处理后，用作农肥不外排 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减震，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废包括废线缆、废电机、废压缩机、废钢铁、废偏转线圈、废铜、液晶面板、扬声器等，通过收集后外售废品回收站；聚氨酯泡沫减容后送有关单位进行处置；其他废料（粉尘、零碎部件等）视废料成份分别采用安全的方法处置；员工产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运处置；危险废物包括废旧线路板、废矿物油、废机油、背光灯管、碳粉经专用容积盛装后，暂存于危废暂存间，交有资质单位进行处置；氟利昂含有消耗臭氧层物质，交由有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物暂存间地面进行防渗处理，定期检查检修生产设备，防止生产过程中物料发生跑冒滴漏 |  |  |  |
| 生态保护措施 | （1）合理布设厂区内的生产布局，防治内环境的污染。 （2）按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 （3）实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增效的目标。 （4）加强生态建设，实行综合利用和资源化生产。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； （2）针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； （3）对易发生火灾事故的单元实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； （4）严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； （5）建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 （6）厂区内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 （7）在原料仓库和成品仓库等易发生火灾的设施处设立警告牌(严禁烟火)。 （8）按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目选址合理，符合国家产业政策，可取得良好的经济效益和社会效益，采取本评价提出的污染防治措施后，对环境产生的不利影响可得到有效控制，对环境影响较小，从环境保护角度论证，项目建设是可行的。

附表1

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 2.1475t/a |  | 2.1475t/a |  |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.0108t/a |  | 0.0108t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.634t/a |  | 0.634t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0634t/a |  | 0.0634t/a |  |
| 一般固废 | 废线缆 |  |  |  | 300t/a |  | 300t/a |  |
|  | 废电机/压缩机 |  |  |  | 5000t/a |  | 5000t/a |  |
|  | 废钢铁 |  |  |  | 7600t/a |  | 7600t/a |  |
|  | 废偏转线圈 |  |  |  | 210t/a |  | 210t/a |  |
|  | 废铜 |  |  |  | 600t/a |  | 600t/a |  |
|  | 聚氨酯泡沫 |  |  |  | 2000t/a |  | 2000t/a |  |
|  | 液晶面板 |  |  |  | 180t/a |  | 180t/a |  |
|  | 扬声器 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a |  |
|  | 其他废料（粉尘、其他金属、零碎元件等） |  |  |  | 600t/a |  | 600t/a |  |
|  | 氟利昂 |  |  |  | 10t/a |  | 10t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 15t/a |  | 15t/a |  |
| 危险废物 | 废旧线路板 |  |  |  | 1450t/a |  | 1450t/a |  |
|  | 废矿物油 |  |  |  | 30t/a |  | 30t/a |  |
|  | 背光灯管 |  |  |  | 20t/a |  | 20t/a |  |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |
|  | 碳粉 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a |  |