试题导入

| 科目编码： | 03-01-0004 | 科目名称： | 专业知识 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：试题标识按科目编码和科目内章节编号及序号等信息定义，不可重复。

安全生产编码可为：

0001 风景园林规划与设计

0002 风景园林工程

0003 园林植物

0004 风景园林建筑

0005 生态学

0006 园林史

1、单选题

| 序号 | 801 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在平面设计图上，一般应用指北针标出（ ）方向。 |
| A、 | 正东 |
| B、 | 正南 |
| C、 | 正北 |
| D、 | 正西 |
| 答案 | C |
| 序号 | 802 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程图中的汉字应采用的字体是（ ） |
| A、 | 碑体 |
| B、 | 黑体 |
| C、 | 宋体 |
| D、 | 长仿宋体 |
| 答案 | D |
| 序号 | 803 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 透视投影与轴测投影均属单面投影，不同的是轴测投影为平行投影，而透视投影为（ ）。 |
| A、 | 平行投影 |
| B、 | 三面投影 |
| C、 | 中心投影 |
| D、 | 斜投影 |
| 答案 | C |
| 序号 | 804 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在直角坐标系中，根据物体的长、宽、高三个方向相对画面位置可将透视图分为（ ）。 |
| A、 | 一种 |
| B、 | 二种 |
| C、 | 三种 |
| D、 | 四种 |
| 答案 | C |
| 序号 | 805 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑总平面图是表示新建建筑物总体布置的（ ），是用来确定建筑与环境关系的图样。 |
| A、 | 水平投影图 |
| B、 | 立面图 |
| C、 | 剖面图 |
| D、 | 大样图 |
| 答案 | A |
| 序号 | 806 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑平面图除应表明建筑物的平面形状、房间布置以及墙、柱、门、窗、楼梯、台阶、花池等位置外，还应标注必要的（ ）、标高及有关说明。 |
| A、 | 方向 |
| B、 | 朝向 |
| C、 | 尺寸 |
| D、 | 大小 |
| 答案 | C |
| 序号 | 807 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑立面图是将建筑物的（ ）与其平行的投影面作正投影所得的投影图。 |
| A、 | 平面 |
| B、 | 侧面 |
| C、 | 立面 |
| D、 | 剖面 |
| 答案 | C |
| 序号 | 808 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 立面图一般采用与（ ）相同的比例作图。 |
| A、 | 透视图 |
| B、 | 平面图 |
| C、 | 剖面图 |
| D、 | 总平面图 |
| 答案 | B |
| 序号 | 809 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑剖面图是假想用一个铅垂剖切平面将建筑物剖切后所得的（ ）。 |
| A、 | 透视图 |
| B、 | 效果图 |
| C、 | 剖面图 |
| D、 | 投影图 |
| 答案 | D |
| 序号 | 810 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑施工图中的定位轴线，采用（ ）表示。 |
| A、 | 直线 |
| B、 | 细实线 |
| C、 | 线点划线 |
| D、 | 粗线 |
| 答案 | C |
| 序号 | 811 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑图中的尺寸线多数用（ ）绘出。 |
| A、 | 粗实线 |
| B、 | 点划线 |
| C、 | 虚线 |
| D、 | 细实线 |
| 答案 | D |
| 序号 | 812 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑标高，都是从该建筑物的底层的（ ）作为0点（写作±0.000）来计算的。 |
| A、 | 室内地面高度 |
| B、 | 室外地面高度 |
| C、 | 基础标高 |
| D、 | 散水高度 |
| 答案 | A |
| 序号 | 813 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑总平面图的绘制，建筑群位置的确定，是由（ ）先把用地范围规定下来后，设计部门才能在他们规定的区域内布置建筑总平面图。 |
| A、 | 城市规划部门 |
| B、 | 设计部门 |
| C、 | 施工单位 |
| D、 | 建设单位 |
| 答案 | A |
| 序号 | 814 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 如在图纸上用图面尺寸1cm的长度代表实物长度1m（也就是代表实物长度100cm）， 那么我们就称用这种缩小的尺寸绘成的图的比例叫（ ）。 |
| A、 | 1：1000 |
| B、 | 1：100 |
| C、 | 100：1 |
| D、 | 1：200 |
| 答案 | B |
| 序号 | 815 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 国标还规定了比例必须采用（ ）表示。 |
| A、 | 阿拉伯数字 |
| B、 | 文字 |
| C、 | 中文数字 |
| D、 | 罗马数字 |
| 答案 | A |
| 序号 | 816 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土强度的标注是用（ ）来表示其强度等级的。 |
| A、 | C |
| B、 | M |
| C、 | MU |
| D、 | G |
| 答案 | A |
| 序号 | 817 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砂浆强度的标注是用（ ）来表示其强度等级的。 |
| A、 | C |
| B、 | M |
| C、 | MU |
| D、 | G |
| 答案 | B |
| 序号 | 818 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 结构施工图中，构件中的梁、柱、板等，一般采用（ ）代表构件名称。 |
| A、 | 汉语拼音字母 |
| B、 | 英语拼音字母 |
| C、 | 数字 |
| D、 | 符号 |
| 答案 | A |
| 序号 | 819 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中国古建筑屋顶的形式有硬山、悬山、庑殿、歇山、攒尖等式样，其中，等级最高的为（ ） |
| A、 | 硬山 |
| B、 | 庑殿 |
| C、 | 歇山 |
| D、 | 攒尖 |
| 答案 | B |
| 序号 | 820 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公共建筑楼梯梯段净高要求不低于（ ） |
| A、 | 1.8米 |
| B、 | 2米 |
| C、 | 2.2米 |
| D、 | 2.4米 |
| 答案 | C |
| 序号 | 821 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林建筑属于_____中的_____？（ ） |
| A、 | 民用、民用 |
| B、 | 民用、公用 |
| C、 | 公用、公用 |
| D、 | 公用、民用 |
| 答案 | B |
| 序号 | 822 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑图中需做详图时，应以索引符号进行索引。索引符号用（ ）表示。 |
| A、 | 方形 |
| B、 | 三角形 |
| C、 | 圆形 |
| D、 | 点 |
| 答案 | C |
| 序号 | 823 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 清工部（ ）是清代官式工程做法的一般标准？ |
| A、 | 《工程做法则例》 |
| B、 | 《园冶》 |
| C、 | 《营造法式》 |
| D、 | 《木经》 |
| 答案 | A |
| 序号 | 824 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 图框线，它用（ ）绘制，表示每张图纸的外框。 |
| A、 | 粗实线 |
| B、 | 细点划线 |
| C、 | 虚线 |
| D、 | 细实线 |
| 答案 | A |
| 序号 | 825 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 图纸目录便于查阅图纸，通常放在全套图纸的（ ）。 |
| A、 | 最后面 |
| B、 | 最前面 |
| C、 | 中间 |
| D、 | 单独成册 |
| 答案 | B |
| 序号 | 826 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 假山施工图中，由于山石素材形态奇特，不可能将各部尺寸一一标出，一般采用（ ）控制。 |
| A、 | 断面图法 |
| B、 | 坐标方格网法 |
| C、 | 平面图法 |
| D、 | 高程法 |
| 答案 | B |
| 序号 | 827 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般常临水而筑，用作观景或布置茶座之用的是（ ） |
| A、 | 亭 |
| B、 | 舫 |
| C、 | 榭 |
| D、 | 廊 |
| 答案 | C |
| 序号 | 828 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是园林中的高层建筑，用作登高望远，游息赏景，常用作茶室、餐厅或接待室。 |
| A、 | 厅堂 |
| B、 | 楼阁 |
| C、 | 亭 |
| D、 | 榭 |
| 答案 | B |
| 序号 | 829 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列属于点景游憩类的园林建筑是（ ）。 |
| A、 | 游艺室 |
| B、 | 划船码头 |
| C、 | 楼 |
| D、 | 儿童游戏场 |
| 答案 | C |
| 序号 | 830 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 喷泉喷水池的平面尺寸一般应比计算要求每边再加大（ ）。 |
| A、 | 0~0.5m |
| B、 | 0.5~1.0m |
| C、 | 1.0~1.5m |
| D、 | 1.5~2.0m |
| 答案 | B |

2、多选题举例

| 序号 | 831 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 假山洞顶的常见结构方式有？ （ ） |
| A、 | 盖梁式 |
| B、 | 挑梁式 |
| C、 | 搁板式 |
| D、 | 拱券式 |
| E、 | 现浇式 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 832 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 亭的里面一般分为哪三个部分？（ ） |
| A、 | 屋顶 |
| B、 | 梁 |
| C、 | 柱身 |
| D、 | 台基 |
| E、 | 坐凳 |
| 答案 | ACD |
| 序号 | 833 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | “一池三山”格局中的“三山”是指？( ) |
| A、 | 泰山 |
| B、 | 蓬莱 |
| C、 | 方丈 |
| D、 | 瀛洲 |
| E、 | 嵩山 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 834 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林的构成要素有( ) |
| A、 | 土地 |
| B、 | 水体 |
| C、 | 植物 |
| D、 | 建筑 |
| E、 | 景石 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 835 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 从廊的横剖面上进行分析，一般可分为（ ） |
| A、 | 双面空廊 |
| B、 | 单面空廊 |
| C、 | 双层廊 |
| D、 | 单层廊 |
| E、 | 多层廊 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 836 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林建筑空间运用对比包括( ) |
| A、 | 体量对比 |
| B、 | 形状对比 |
| C、 | 明暗虚实对比 |
| D、 | 建筑与自然景物对比 |
| E、 | 前后对比 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 837 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在园林建筑中，多属于临水建筑的有？（ ） |
| A、 | 榭 |
| B、 | 亭 |
| C、 | 舫 |
| D、 | 轩 |
| E、 | 阁 |
| 答案 | AC |
| 序号 | 838 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑庭院按地形环境一般分为（ ） |
| A、 | 山庭 |
| B、 | 水庭 |
| C、 | 水石庭 |
| D、 | 平庭 |
| E、 | 中庭 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 839 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中国传统园林建筑按照建筑的使用功能可分为（ ）。 |
| A、 | 点景游憩类 |
| B、 | 文教宣传类 |
| C、 | 文娱体育类 |
| D、 | 服务类 |
| E、 | 艺术类 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 840 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一套完整的建筑设计图一般包括：（ ） |
| A、 | 建筑施工图 |
| B、 | 剖面图 |
| C、 | 结构施工图 |
| D、 | 设备施工图 |
| E、 | 立面图 |
| 答案 | ACD |

- 判断题

| 序号 | 841 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林建筑中的温室等大跨度展陈建筑常用结构形式为 桁架结构。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 842 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国古建檐部既是结构构件，又是装饰构件的为斗拱。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 843 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在常用的建筑材料中M10表示砖的强度，MU10表示砂浆的强度。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 844 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一套完整的建筑设计图一般包括：建筑施工图（简称建施）；结构施工图（简称结施）；设备施工图（简称设施）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 845 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑总平面图是表示新建建筑物总体竖向布置图。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 846 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑立面图，可以不标注尺寸，但应标注主要部位的标高。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 847 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑透视图主要表现建筑物及配景的空间透视效果，是建筑施工的主要依据。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 848 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般常临水而筑，用作观景或布置茶座之用的是舫。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 849 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 亭、廊、榭、舫、厅堂、楼阁等都是我国传统园林建筑的主要形式。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 850 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0004-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 游艺室、博物馆、体育场等都属于文娱体育类园林建筑。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |