试题导入

| 科目编码： | 03-03-0001 | 科目名称： | 专业实务 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：试题标识按科目编码和科目内章节编号及序号等信息定义，不可重复。

安全生产编码可为：

0001 风景园林规划与设计

0002 风景园林工程

0003 园林植物

0004 风景园林建筑

1、单选题

| 序号 | 1401 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中国最早见于文字记载的园林是（ ）。 |
| A、 | 草圃 |
| B、 | 瀛洲 |
| C、 | 精舍 |
| D、 | 灵囿 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1402 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中国园林最主要的特点是（ ） |
| A、 | 诗情画意 |
| B、 | 蕴涵意境 |
| C、 | 本于自然，高于自然 |
| D、 | 建筑美与自然美融糅 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1403 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中国古典园林按基址和开发方式，可分为（ ）。 |
| A、 | 自然式和规则式 |
| B、 | 人工山水园和天然山水园 |
| C、 | 皇家园林、私家园林、寺观园林 |
| D、 | 江南、北方、岭南、巴蜀、西域 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1404 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中国古典园林按布置形式，可分为（ ）。 |
| A、 | 自然式和规则式 |
| B、 | 人工山水园和天然山水园 |
| C、 | 皇家园林、私家园林、寺观园林 |
| D、 | 江南、北方、岭南、巴蜀、西域 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1405 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中国古典园林按隶属关系，可分为（ ）。 |
| A、 | 自然式和规则式 |
| B、 | 人工山水园和天然山水园 |
| C、 | 皇家园林、私家园林、寺观园林 |
| D、 | 江南、北方、岭南、巴蜀、西域 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1406 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中国古典园林按地域，可分为（ ）。 |
| A、 | 自然式和规则式 |
| B、 | 人工山水园和天然山水园 |
| C、 | 皇家园林、私家园林、寺观园林 |
| D、 | 江南、北方、岭南、巴蜀、西域 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1407 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中国古典园林发展的全盛期相当于（ ）。 |
| A、 | 殷、周、秦、汉 |
| B、 | 魏、晋、南北朝 |
| C、 | 隋、唐 |
| D、 | 两宋到清初 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1408 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 古籍里称为苑、苑囿的园林属于（ ）。 |
| A、 | 皇家园林 |
| B、 | 私家园林 |
| C、 | 寺观园林 |
| D、 | 公共园林 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1409 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 古籍里称为园、池馆、别业、草堂的属于（ ）。 |
| A、 | 皇家园林 |
| B、 | 私家园林 |
| C、 | 寺观园林 |
| D、 | 公共园林 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1410 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 日本古代皇家园林把“一池三山”的格局进一步发展成为具有自己特点的（ ）。 |
| A、 | 枯山水 |
| B、 | 茶庭 |
| C、 | 离宫书院 |
| D、 | 水石庭 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1411 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林绿地中有平台挑出水面观赏风景的园林建筑是（ ）。 |
| A、 | 亭 |
| B、 | 廊 |
| C、 | 榭 |
| D、 | 厅、堂 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1412 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在园林中作透景、隔景、框景，起导游和组织空间等作用的建筑是（ ） |
| A、 | 亭 |
| B、 | 廊 |
| C、 | 榭 |
| D、 | 厅、堂 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1413 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 绿地中较为高敞、安静的园林建筑称为（ ）。 |
| A、 | 楼、阁 |
| B、 | 殿 |
| C、 | 馆 |
| D、 | 轩 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1414 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国森林法规定，有条件的城市和工矿区，人均绿地面积不少于（ ）。 |
| A、 | 5 m2 |
| B、 | 8 m2 |
| C、 | 10 m2 |
| D、 | 15 m2 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1415 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工业企业绿地空间景观的骨架是（ ）。 |
| A、 | 灌木 |
| B、 | 花草植物 |
| C、 | 地被植物 |
| D、 | 行道树 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1416 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 厂前区绿地多采用的布局设计形式是（ ）。 |
| A、 | 规则式 |
| B、 | 自然式 |
| C、 | 开放式 |
| D、 | 混合式 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1417 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工厂大门前或大门内一般要设置（ ) 。 |
| A、 | 建筑物 |
| B、 | 主干道 |
| C、 | 办公室 |
| D、 | 广场 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1418 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 厂前区广场花坛植物的设计高度一般不超过（ ）。 |
| A、 | 30CM |
| B、 | 50CM |
| C、 | 70CM |
| D、 | 100CM |
| 答案 | C |
| 序号 | 1419 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 、中国古典园林中，水体一般为（ ）。 |
| A、 | 静态水面 |
| B、 | 流水 |
| C、 | 喷泉 |
| D、 | 跌水 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1420 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 屋顶花园设计中，考虑最为重要的因素为（ ）。 |
| A、 | 地形设计 |
| B、 | 竖向设计 |
| C、 | 绿化 |
| D、 | 防水 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1421 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 扬州个园中山石堆叠的立意是（ ）。 |
| A、 | 天地人三者和谐 |
| B、 | 梅兰竹菊四君子 |
| C、 | 春夏秋冬四季景观 |
| D、 | 福禄寿 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1422 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 湖石的形态特点是（ ）。 |
| A、 | 方正有棱角，石性浑厚，气势雄伟端庄 |
| B、 | 玲珑，表面遍多坳坎，纹理纵横，脉络显隐 |
| C、 | 节理面有相互垂直的节理，也有交叉互织的斜纹，多呈片状 |
| D、 | 形修长如竹笋 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1423 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《园冶》的作者是（ ）。 |
| A、 | 计成 |
| B、 | 李渔 |
| C、 | 文震亨 |
| D、 | 张南垣 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1424 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于我国古典园林中，不正确的是（ ）。 |
| A、 | 虽由人作，宛自天开 |
| B、 | 一拳代山，一勺代水 |
| C、 | 寓情于景，诗情画意 |
| D、 | 几何对称，雄伟壮观 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1425 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国古典园林中为了变换、组织水平游览视线，多在水面上建（ ）。 |
| A、 | 平桥 |
| B、 | 折桥 |
| C、 | 拱桥 |
| D、 | 汀步 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1426 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于园林地形的说法不正确的是（ ）。 |
| A、 | 在平坦的地形中，可以保持不小于5 ‰的坡度，以利于排水 |
| B、 | 坡度超过50％时，自然土坡也很容易保持稳定 |
| C、 | 草坡坡度最好不要超过25％，土坡坡度最好不超过20％，一般平地坡度约为1～7％ |
| D、 | 平地便于进行群众性的文体活动，人流集散，也形成开朗的景观 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1427 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 颐和园的后山部分为幽静区，和前山的旷朗开阔形成鲜明的对比。其中东侧的“谐趣园”景区是仿( )的手法，以水池为中心布局，周围环布轩榭亭廊，形成富于江南园林意趣的园中之园。 |
| A、 | 个园 |
| B、 | 寄畅园 |
| C、 | 拙政园 |
| D、 | 网师园 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1428 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 隋炀帝杨广登位后穷奢极欲，尽情挥霍，并建东都洛阳，大肆营建宫室苑囿，以宏伟的( )最为著称，该苑成为后世水景园的始例。 |
| A、 | 艮岳 |
| B、 | 华清池 |
| C、 | 上林苑 |
| D、 | 西苑 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1429 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 明清时期的皇家苑囿多与离宫相结合位于郊外，少数设在城内，规模都很大。清代的几座大型园林都在百公顷左右，最大的( )占地560 公顷。 |
| A、 | 颐和园 |
| B、 | 避暑山庄 |
| C、 | 圆明园 |
| D、 | 西苑 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1430 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 美国的国家公园体系系统中,国家公园是典型的自然公园;著名的( )建于1872年，是美国最大的国家公园，也是世界上最早的国家公园。 |
| A、 | 纽约中央公园 |
| B、 | 英国公园 |
| C、 | 黄石公园 |
| D、 | 大雪山公园 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1431 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林大面积的草坪中常采用________方式进行排水。 |
| A、 | 盲沟 |
| B、 | 明沟 |
| C、 | 共同沟 |
| D、 | 循环水管 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1432 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在园林或风景旅游区中，利用生活污水和废水，经集流净化处理后，回用于该区内，补充作为生活杂用的水体工程，称为________。 |
| A、 | 雨水工程 |
| B、 | 排水工程 |
| C、 | 中水工程 |
| D、 | 污水工程 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1433 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在城市防护绿地的布局中，与以下自然要素中的________最为密切。 |
| A、 | 风向 |
| B、 | 土壤 |
| C、 | 水体 |
| D、 | 降雨 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1434 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 儿童游戏场中戏水池最深处的水池不得超过米。（ ） |
| A、 | .0.35 |
| B、 | 0.5 |
| C、 | 0.4 |
| D、 | 0.6 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1435 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列不属于我国纪念性园林规划设计常采用的手法的是（ ）。 |
| A、 | 中轴对称 |
| B、 | 植物以松柏类为主 |
| C、 | 曲径通幽 |
| D、 | 对比 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1436 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公园内各类草地的最大坡度和最小坡度极限植为（ ）。 |
| A、 | 33%，0.5% |
| B、 | 2%，0.5% |
| C、 | .33%,10% |
| D、 | 25%,1.0% |
| 答案 | A |
| 序号 | 1437 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 驳岸处理中，有一种采用（）作基层，使用树木干枝编成的柴排，在柴排上加载块石使下沉，到坡岸水下的地表。在水流流速不大，岸坡坡度平缓，硬质较浅的坡岸水下部分使用较合适。 |
| A、 | 沉褥 |
| B、 | 沉积 |
| C、 | 沉殿 |
| D、 | 沉架 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1438 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （）适应范围广，林下空旷地、水边、建筑物周围等随处可见，不受面积大小、地点限制，而且管理粗放，因种类多而景观丰富，正越来越多地应用于园林中。 |
| A、 | 草坪 |
| B、 | 花台 |
| C、 | 花坛 |
| D、 | 地被植物 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1439 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 居住区内的小区游园是居住环境中质量较高的休憩空间，但并不是城市公园，不能按城市公园规划设计手法及内容照抄照搬，并一味追求大、洋、古，满足某些业主的猎奇心理。根据功能不同，常利用（）分隔空间，开辟儿童游戏场，青少年运动场和成人、老人活动场所及安静休憩观赏区等。 |
| A、 | 亭、廊 |
| B、 | 水体 |
| C、 | 植物 |
| D、 | 园路 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1440 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 18世纪英国自然式风景园的出现，改变了欧洲由规则式园林统治的长达千年的历史。自然风光迤俪，极目所至，远处的田野、丘陵、草地、羊群，均可成为园内的（）。 |
| A、 | 夹景 |
| B、 | 借景 |
| C、 | 对景 |
| D、 | 障景 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1441 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林服务类建筑如公厕、小卖等，一般宜采用（）方式布置。 |
| A、 | 集中分布 |
| B、 | 放射分布 |
| C、 | 均匀分布 |
| D、 | 线状分布 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1442 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）利用条纹方向变化产生的光影效果，加强了花纹的效果，不仅有很好的装饰性，而且可以防滑和减少反光强度。 |
| A、 | 卵石路面 |
| B、 | 嵌草路面 |
| C、 | 块料路面 |
| D、 | 整体路面 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1443 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 江南园林叠山石料的品种很多，以（ ）为主。石头的用量很大，大型假山石多使用土，小型假山几乎全部叠石而成。 |
| A、 | 黄石和太湖石 |
| B、 | 黄石和英石 |
| C、 | 宣石和太湖石 |
| D、 | 英石和宣石 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1444 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公园的规划布局形式可分为（ ）。 |
| A、 | 自然式、规则式、混合式 |
| B、 | 规则式、自然式 |
| C、 | 混合式 |
| D、 | 图案式、混合式 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1445 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）对空间的分割感最强。 |
| A、 | 分支点高的乔木 |
| B、 | 分支点低的乔木 |
| C、 | 小灌木 |
| D、 | 藤本植物 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1446 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 花灌木在园林中的应用方式一般不包括（ ）。 |
| A、 | 花径 |
| B、 | 专类园 |
| C、 | 风景林 |
| D、 | 行道树 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1447 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是带有橙黄颜色的一种细砂岩，形体顽劣，见棱见角，节理面近乎垂直，雄浑沉实，平正大方，立体感强，具有强烈的光影效果，但极少特置。 |
| A、 | 湖石 |
| B、 | 黄石 |
| C、 | 青石 |
| D、 | 宣石 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1448 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大理石一般不适宜用于（ ）装饰。 |
| A、 | 外墙 |
| B、 | 内墙 |
| C、 | 工作台面 |
| D、 | 盥洗台 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1449 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是指综合确定、安排园林建筑项目的性质、规模、发展方向、主要内容、基础设施、空间综合布局、建设分期和投资估算的活动。 |
| A、 | 园林布局 |
| B、 | 园林规划 |
| C、 | 园林设计 |
| D、 | 园林施工 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1450 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 由于空气透视的关系，（ ）的色相有后退及远离的感觉，宜用在较小绿地空间中。 |
| A、 | 暖色系 |
| B、 | 冷色系 |
| C、 | 白色系 |
| D、 | 绿色系 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1451 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某市城市用地总面积为100公顷，市区用地面积为80公顷，市区各类绿地植物覆盖面积为36公顷（绿化覆盖率），城市园林绿化用地总面积为40公顷（绿地率），请问该市的城市绿地率是（ ）。 |
| A、 | 30% |
| B、 | 40% |
| C、 | 40.5% |
| D、 | 50% |
| 答案 | B |
| 序号 | 1452 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在园林绿地布局手法（点，线，面），城市中的公园、动物园、小花园的布局属于（ ）的布局方式。 |
| A、 | 点 |
| B、 | 线 |
| C、 | 面 |
| D、 | 立体 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1453 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在园林绿地布局手法中，城镇街道绿化、游憩林荫带、滨河绿带、工厂及防护林带等的布局属于（ ）的布局手法。 |
| A、 | 点 |
| B、 | 线 |
| C、 | 面 |
| D、 | 立体 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1454 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在园林绿地布局手法中，城镇的居住区、工厂、机关、学校、卫生等单位附属绿地的布局属于（ ）的布局手法。 |
| A、 | 点 |
| B、 | 线 |
| C、 | 面 |
| D、 | 立体 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1455 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 绿地率的计算公式为（ ） |
| A、 | 区域内的绿化覆盖面积/该区域的用地总面积×100% |
| B、 | 区域内的绿地面积/改区域用地总面积×100% |
| C、 | 区域的用地总面积/区域内的绿化覆盖面积×100% |
| D、 | 区域用地总面积/区域内的绿地面积×100% |
| 答案 | B |
| 序号 | 1456 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是计算公园各种设施数量、规模以及公园管理的依据。 |
| A、 | 公园面积 |
| B、 | 公园最大游人量 |
| C、 | 公园平均游人量 |
| D、 | 绿化率 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1457 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 环境容量指环境对游人的承载能力，一般可以分为三个层次，其中极限环境容量是（ ）。 |
| A、 | 生态的环境容量 |
| B、 | 心理的环境容量 |
| C、 | 安全的环境容量 |
| D、 | 景观的环境容量 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1458 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林规划设计图，简称（ ），是表现总体设计布局的图样。 |
| A、 | 平面图 |
| B、 | 立面图 |
| C、 | 剖面图 |
| D、 | 大样图 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1459 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 日本古代园林学习和借鉴的主要是（ ）。 |
| A、 | 中国园林 |
| B、 | 西亚园林 |
| C、 | 欧洲园林 |
| D、 | 古印度园林 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1460 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 把能够看到的园外景色有意识地组织到园内来，成为园景的一部分，被称之为 ( ) |
| A、 | 框景 |
| B、 | 漏景 |
| C、 | 借景 |
| D、 | 障景 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1461 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《园冶》中“片山有致，寸石生情”指的是( )。 |
| A、 | 山体错落有致，寸石脉脉含情 |
| B、 | 一片片山很有秩序，小石头有感情 |
| C、 | 用一时片片山石推出假山，看后有感情 |
| D、 | 受中国山水画影响，借山石抒发情趣 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1462 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 坡度、坡向、日照强度的分析，常用GIS应用中的( )方法。 |
| A、 | 邻近分析 |
| B、 | 网络分析 |
| C、 | 叠合 |
| D、 | 网格分析 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1463 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国造园广泛发展的第一兴盛时期是 ( ) 。 |
| A、 | 战国 |
| B、 | 魏晋南北朝 |
| C、 | 隋唐 |
| D、 | 宋明清 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1464 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 1872年创立的世界最早的国家公园是 ( ) |
| A、 | 法国的凡尔赛庭园 |
| B、 | 意大利的美提契庄园 |
| C、 | 美国的黄石公园 |
| D、 | 日本的日比谷公园 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1465 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 苏州网师园是围绕（ ）进行全园布局的。 |
| A、 | 假山石 |
| B、 | 水体 |
| C、 | 月到风来亭 |
| D、 | 植物 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1466 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 西方古典园林中的雕塑通常以（ ）为主。 |
| A、 | 人物和动物雕像 |
| B、 | 植物雕像 |
| C、 | 石景 |
| D、 | 其他 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1467 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 供游人步行的游步道，一般宽（ ）。 |
| A、 | 4~6米 |
| B、 | 3~4米 |
| C、 | 1.2米~2米 |
| D、 | 1米以下 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1468 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 夜景照明设计中，夜景灯（ ）朝向花草树木。 |
| A、 | 应 |
| B、 | 不应 |
| C、 | 宜 |
| D、 | 不宜 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1469 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水景设计中（ ）尽量充分利用和保护现有自然水体。 |
| A、 | 不应 |
| B、 | 可以 |
| C、 | 应 |
| D、 | 不必 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1470 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林绿化设计的扩初设计阶段应编制( )。 |
| A、 | 工程估算 |
| B、 | 工程概算 |
| C、 | 工程预算 |
| D、 | 工程决算 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1471 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 秦始皇建( )通达全国各地，是秦代的功绩之一，也是我国城市街道绿化最早记载。 |
| A、 | 阿房宫 |
| B、 | 长安街 |
| C、 | 驰道 |
| D、 | 片石山房 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1472 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 纪念性园林中常用（ ）的手法，来突出主体。 |
| A、 | 中轴对称 |
| B、 | 加大体量 |
| C、 | 加大色彩亮度 |
| D、 | 主景升高 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1473 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林设计中，理水首先要考虑（ ）,切忌水出无源或死水一潭。 |
| A、 | 水面大小 |
| B、 | 沟通水系 |
| C、 | 水质 |
| D、 | 水体形态 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1474 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 颐和园十七孔桥的桥孔，从中间往两边逐渐由大变小，形成递减趋势，这体现了（ ）原理。 |
| A、 | 对比与调和 |
| B、 | 比例与尺度 |
| C、 | 均衡与稳定 |
| D、 | 韵律与节奏 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1475 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公园入口处作一粉墙，墙前布置一组入画的植物或植物与山石结合成景，达到欲扬先抑的效果。这运用的是（ ）。 |
| A、 | 夹景 |
| B、 | 借景 |
| C、 | 对景 |
| D、 | 障景 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1476 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 台地园是意大利的传统造园形式，其特点及造园手法可借鉴用于我国的（ ）建园。 |
| A、 | 平地 |
| B、 | 山地 |
| C、 | 湿地 |
| D、 | 沙漠地 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1477 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 承德避暑山庄建造的主要目的是（ ）。 |
| A、 | 避暑 |
| B、 | 朝政 |
| C、 | 仿江南景色 |
| D、 | 巩固多民族国家的统一 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1478 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 拙政园中的景点"留听阁"是借用了雨打（ ）进行造景。 |
| A、 | 荷花 |
| B、 | 芭蕉 |
| C、 | 春羽 |
| D、 | 龟背竹 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1479 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 将"诗情画意"写入园林中，造园不仅要做到景美如画，同时还要达到情从景生，触景生情。（ ）上的对联"清风明月本无价，近水远山皆有情"体现了这一意境。 |
| A、 | 月到风来亭 |
| B、 | 倚虹亭 |
| C、 | 沧浪亭 |
| D、 | 爱晚亭 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1480 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-01-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中国园林的假山，为了造成其雄伟和高耸入云的效果，常采用（ ）的手法。 |
| A、 | 增加高度 |
| B、 | 加大体量 |
| C、 | 白色 |
| D、 | 视点靠近 |
| 答案 | D |

2、多选题举例

| 序号 | 1481 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市园林绿地系统布局的原则包括（）。 |
| A、 | 应结合城市其它部分的规划综合考虑 |
| B、 | 根据经济发展程度来划定指标 |
| C、 | 必须因地制宜，从实际出发 |
| D、 | 城市公园绿地应均匀分布，服务半径合理 |
| E、 | 按不同季节季相组织景区 |
| 答案 | ACD |
| 序号 | 1482 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 街旁绿地是位于城市道路用地之外，主要利用街道交叉点、桥畔、倾斜地或市区其他不规则的用地加以绿化美化，主要分布在居住区、商业区、行政区等市民比较集中的场所附近，具有发挥生态效益，改善城市环境、弥补公园不足、提供游憩环境、装点街景等重要作用。设计时应注重（ ）。 |
| A、 | 奢华 |
| B、 | 高档次 |
| C、 | 实用 |
| D、 | 经济 |
| E、 | 丑陋 |
| 答案 | CD |
| 序号 | 1483 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般综合性植物园由以下哪几个主要部分组成。（） |
| A、 | 展览区 |
| B、 | 科研区 |
| C、 | 生活管理区 |
| D、 | 科普区 |
| E、 | 娱乐区 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1484 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 进行综合性公园规划时，景观分区一般包括（）。 |
| A、 | 按景区环境的感受效果划分 |
| B、 | 按不同季节季相组织景区 |
| C、 | 按不同的造园材料和地形为主体构成景区 |
| D、 | 按公园入口及远近划分 |
| E、 | 按植物种类划分 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1485 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 道路交通岛的设置目的主要是组织环形交通，不宜布置成（ ）。 |
| A、 | 华丽的花坛 |
| B、 | 小游园 |
| C、 | 低矮花灌木丛 |
| D、 | 简单的模纹图案 |
| E、 | 街区公园 |
| 答案 | AB |
| 序号 | 1486 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市道路绿化的作用包括（ ）。 |
| A、 | 卫生防护作用 |
| B、 | 组织交通作用 |
| C、 | 提升城市档次和品味 |
| D、 | 增加市政经济收入 |
| E、 | 宣传科普作用 |
| 答案 | AB |
| 序号 | 1487 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 进行风景林地、防护林带、树种规划时宜选择（ ）。 |
| A、 | 果为鸟喜嗜的植物 |
| B、 | 春色叶树种 |
| C、 | 开花为零星点缀的树种 |
| D、 | 庭园树种 |
| E、 | 外来树种 |
| 答案 | AB |
| 序号 | 1488 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 盲人公园是以盲人为主要服务对象，配备以安全的设施，可以进行触觉感知和听觉感知和嗅觉感知等活动的公园，可以利用植物的（ ）来丰富景观。 |
| A、 | 芳香 |
| B、 | 色彩 |
| C、 | 质感 |
| D、 | 形态 |
| E、 | 声音 |
| 答案 | AC |
| 序号 | 1489 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 居住区绿地规划的基本要求包括（ ）。 |
| A、 | 多作硬质铺装，给居民提供活动场所 |
| B、 | 应充分利用自然地形和现状条件，尽量利用劣地、坡地、洼地及水面作为绿化 |
| C、 | 要充分体现"以人为本"的设计原则 |
| D、 | 以小品、活动设施为主，植物为辅 |
| E、 | 多铺草地，给居民提供活动场所 |
| 答案 | BC |
| 序号 | 1490 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风景名胜区是自然景物与人文景物高度集中的具有典型意义的精华所在，面积一般较大，其功能主要体现在（ ）。 |
| A、 | 为城市居民提供休闲、娱乐、游憩场所 |
| B、 | 保护生态、生物多样性与环境 |
| C、 | 开展科研和文化教育，促进社会进步 |
| D、 | 通过合理开发，发挥经济效益 |
| E、 | 增加市政经济收入 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 1491 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 森林公园的构成概念有（ ）。 |
| A、 | 森林旅游资源 |
| B、 | 景观资源 |
| C、 | 景点 |
| D、 | 景区 |
| E、 | 古建筑 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1492 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于工业企业绿地树种比例的正确说法是（ ）。 |
| A、 | 灌木为主 |
| B、 | 乔木为辅 |
| C、 | 注意有适当的常绿和落叶树种的比例 |
| D、 | 花草地被植物越多越好 |
| E、 | 只要有裸露的地面，就应有化草地被植物覆盖 |
| 答案 | CDE |
| 序号 | 1493 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 居住区绿地的功能概括地说，包括（ ）。 |
| A、 | 生态环保 |
| B、 | 环境美化 |
| C、 | 休憩社交 |
| D、 | 疏散避难 |
| E、 | 获取利润 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1494 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公园中广场按功能不同可分为（ ）。 |
| A、 | 集散广场 |
| B、 | 休息广场 |
| C、 | 生产广场 |
| D、 | 机动车停车场 |
| E、 | 非机动车存放处 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1495 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林空间的展示程序有（ ）。 |
| A、 | 两段式程序 |
| B、 | 三段式程序 |
| C、 | 循环程序 |
| D、 | 专类序列 |
| E、 | 一段式程序 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1496 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于合适视距描述正确的有（ ）。 |
| A、 | 大型景物的合适视距为景物高的3.5倍 |
| B、 | 水平景物的合适视距为景物宽度的1.2倍 |
| C、 | 当宽度大于高度时，依水平视距来考虑 |
| D、 | 当高度大于宽度时，依垂直视距来考虑 |
| E、 | 水平景物的合适视距为景物宽度的0.8倍 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 1497 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 属于工厂企业绿地特点的是（ ）。 |
| A、 | 环境较差不利于植物生长 |
| B、 | 绿化用地面积大 |
| C、 | 绿化要保证工厂的生产安全 |
| D、 | 工厂绿化的服务对象主要是本厂职工 |
| E、 | 工厂绿化要保证厂区内采光 |
| 答案 | ACD |
| 序号 | 1498 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 突出主景的方法有（ ）。 |
| A、 | 主景升高 |
| B、 | 中轴对称 |
| C、 | 对比与调和 |
| D、 | 抑景 |
| E、 | 体量调和 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1499 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公园常规设施主要有（ ）。 |
| A、 | 游憩设施 |
| B、 | 服务设施 |
| C、 | 公用设施 |
| D、 | 管理设施 |
| E、 | 基础设施 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1500 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于学校绿地的设计，正确的有（ ）。 |
| A、 | 绿地率要不低于30% |
| B、 | 树种应选择无毒无污染树种 |
| C、 | 教学楼的绿化要保证教室内采光 |
| D、 | 大门内外绿化以装饰绿地为主 |
| E、 | 树种应主要选择外来树种 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1501 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国传统园林以处理水面见长，在组织水面风景中，桥是必不可少的组景要素，主要具有（ ）等作用。 |
| A、 | 联系水面风景点 |
| B、 | 引导游览路线 |
| C、 | 丰富景观色彩 |
| D、 | 增加风景层次 |
| E、 | 改善城市小气候 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 1502 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林设计中用于分隔空间的方法有（ ）。 |
| A、 | 花灌木丛 |
| B、 | 水体 |
| C、 | 疏林草地 |
| D、 | 假山 |
| E、 | 地毯 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 1503 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在进行公园设计时，公园内的儿童游戏场与安静休息区、游人密集区及城市干道之间，宜用( )等构成隔离地带。 |
| A、 | 假山石 |
| B、 | 水体 |
| C、 | 植物 |
| D、 | 自然地形 |
| E、 | 茶室 |
| 答案 | ACD |
| 序号 | 1504 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 居住区活动广场的铺地宜选择( )。 |
| A、 | 抛光花岗岩 |
| B、 | 透水砖 |
| C、 | 玻璃地砖 |
| D、 | 料石 |
| E、 | 大理石 |
| 答案 |  |
| 序号 | 1505 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风景区供电规划，应提供供电及能源现状分析，( )等基本内容。 |
| A、 | 照明设计 |
| B、 | 负荷预测 |
| C、 | 供电电源点 |
| D、 | 电网规划 |
| E、 | 园灯设计 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 1506 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市绿地中的景观水体必须采用（ ）等技术措施，保持水质清洁。 |
| A、 | 贮水 |
| B、 | 充氧 |
| C、 | 循环 |
| D、 | 净化 |
| E、 | 收集 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 1507 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在风景名胜区的建筑景观规划的专项规划中，对主要建筑宜提出（ ）。 |
| A、 | 总平面布置 |
| B、 | 剖面标高 |
| C、 | 造型形态 |
| D、 | 同自然环境和原有建筑的关系 |
| E、 |  |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 1508 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 进行居住区小品设施设计时宜避免采用大面积的( )等高反射性材料，以减少住区光污染。 |
| A、 | 金属 |
| B、 | 木质 |
| C、 | 玻璃 |
| D、 | 砖材 |
| E、 | 石材 |
| 答案 | AC |
| 序号 | 1509 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在气候炎热地区，居住区休闲空间需考虑足够的荫蔽环境，宜用（ ）等，以方便居民交往活动。 |
| A、 | 玻璃亭 |
| B、 | 花架 |
| C、 | 大树 |
| D、 | 假山 |
| E、 | 花灌木 |
| 答案 | BC |
| 序号 | 1510 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪项分区，是综合性公园的功能分区。（ ） |
| A、 | 安静休息区 |
| B、 | 大草坪 |
| C、 | 儿童活动区 |
| D、 | 体育活动区 |
| E、 | 大水湖 |
| 答案 | ACD |
| 序号 | 1511 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 喷泉是理水的手法之一，常用于（ ）等。 |
| A、 | 城市广场 |
| B、 | 公共建筑物前 |
| C、 | 与水池结合 |
| D、 | 草坪上 |
| E、 | 交通岛 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1512 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 街道种植行道树的作用包括（ ）。 |
| A、 | 形成夹景 |
| B、 | 四季提供荫蔽 |
| C、 | 可形成季相变化 |
| D、 | 防止临街建筑的西晒 |
| E、 | 为主体构成景区 |
| 答案 | ACD |
| 序号 | 1513 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 掇山立意必须掌握取势和布局的要领包括（ ）。 |
| A、 | “有真有假，作假成真”，达到“虽由人作，宛自天开”的境界。 |
| B、 | 因地制宜，景以境出 |
| C、 | 寓意于山，情景交融 |
| D、 | 对比衬托 |
| E、 | 追求气势 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1514 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列对园路的阐述正确的主路、次路与小是（ ）。 |
| A、 | 园路分径 |
| B、 | 园路仅有连接作用，而无其他作用 |
| C、 | 次园路连接诸景点 |
| D、 | 小径则通幽 |
| E、 | 主园路连接各景区 |
| 答案 | ACDE |
| 序号 | 1515 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 置石包括（ ）。 |
| A、 | 点置 |
| B、 | 特置 |
| C、 | 散置 |
| D、 | 群置 |
| E、 | 对置 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 1516 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水池的设计包括（ ）。 |
| A、 | 平面设计 |
| B、 | 里面设计 |
| C、 | 坡面设计 |
| D、 | 管线设计 |
| E、 | 立体设计 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1517 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 河湖近期与远期规划水位包括（ ），这也是确定园林水体驳岸类型、岸顶高程和湖底高程的依据。 |
| A、 | 洪水水位 |
| B、 | 最高水位 |
| C、 | 常水位 |
| D、 | 最低水位 |
| E、 | 枯水位 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 1518 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林污水处理的基本方法有（ ）。 |
| A、 | 物理法 |
| B、 | 生物法 |
| C、 | 综合法 |
| D、 | 化学法 |
| E、 | 直接排入江河 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 1519 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市主要有害气体包括哪些？（ ） |
| A、 | 二氧化硫 |
| B、 | 氯气 |
| C、 | 氟化氢 |
| D、 | 汞 |
| E、 | 二氧化碳 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1520 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风景名胜区的功能涉及（ ） |
| A、 | 保护生态 |
| B、 | 游览娱乐 |
| C、 | 发展经济 |
| D、 | 科学研究 |
| E、 | 教育园地 |
| 答案 | ABDE |
| 序号 | 1521 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 厂前区广场可以设置（ ）。 |
| A、 | 喷泉 |
| B、 | 水池 |
| C、 | 花坛 |
| D、 | 溜冰场 |
| E、 | 雕塑 |
| 答案 | ABCE |
| 序号 | 1522 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工业企业绿地的用地特点有（ ）。 |
| A、 | 绿地面积少 |
| B、 | 土质不良 |
| C、 | 地上地下管线纵横 |
| D、 | 绿化用地临时性强 |
| E、 | 绿地环境不受工厂影响 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1523 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在交叉路口视距三角形内不能有（ ） |
| A、 | 建筑物、构筑物 |
| B、 | 广告牌 |
| C、 | 树木 |
| D、 | 矮灌木 |
| E、 | 丛生花草 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1524 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列各项关于墙或绿篱的高度在空间分隔上的感觉规律，正确的表述是（ ） |
| A、 | 高不超过30cm时，有图案感，没有空间隔离感，多用于花坛草坪边缘处理 |
| B、 | 高为60cm时，稍有边界划分和隔离感，多用于台边或建筑边缘处理 |
| C、 | 高位90-120cm时，有强烈的边界隔离感，多用于安静休息区的隔离处理 |
| D、 | 高160cm时，产生空间隔离或封闭感，多用于障景、隔景或封闭处理 |
| E、 | 高200cm及以上时，恢复图案感 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1525 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 就造园而言，取得整体性的一般方法有（ ） |
| A、 | 分隔与联系法 |
| B、 | 主次分明法 |
| C、 | 层次联系法 |
| D、 | 形体对位法 |
| E、 | 旋转法 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1526 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对景物观赏的最佳视点位置（垂直视角）为（ ） |
| A、 | 45度 |
| B、 | 27度 |
| C、 | 18度 |
| D、 | 15度 |
| E、 | 6度 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1527 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中国古典园林按使用性质，可分为（ ） |
| A、 | 宫廷园林 |
| B、 | 府园 |
| C、 | 陵墓园 |
| D、 | 私家园林 |
| E、 | 公共园林 |
| 答案 | ABCE |
| 序号 | 1528 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公共类建筑设施包括（ ） |
| A、 | 导游牌、路标 |
| B、 | 停车、存车处 |
| C、 | 供电照明 |
| D、 | 果皮箱、厕所 |
| E、 | 餐饮类建筑 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1529 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 游憩建筑设施包括（ ）。 |
| A、 | 科普展览建筑 |
| B、 | 文体游乐建筑 |
| C、 | 游览观光建筑 |
| D、 | 园林建筑小品 |
| E、 | 餐饮类建筑 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1530 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-02-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 山在园中可做（ ） |
| A、 | 主景 |
| B、 | 前景 |
| C、 | 隔景 |
| D、 | 障景 |
| E、 | 漏景 |
| 答案 | ABCD |

- 判断题

| 序号 | 1531 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 台地园是希腊庭院艺术的代表。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1532 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 英国园林的代表是自然风景园。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1533 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 枯山水属于日本园林。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1534 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 波斯庭院的布局多以位于十字形道路交叉点的水池为中心。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1535 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市绿地率是指市区各类绿地的植物覆盖面积占市区用地面积的比例，它随着时间的推移、树冠的大小而变化。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1536 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 垂直绿化属于广义的城市绿地。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1537 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公园内的水域属于公园绿地的范畴。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1538 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风景林地仅限于有景观价值的林地。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1539 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 透景线和透视线是同一个意思。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1540 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园艺是“园林艺术”的简称。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1541 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 小型水体或园林中水位稳定的水体常采用自然山石驳岸。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1542 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | “一池三山”的形式最早出现在汉上林苑。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1543 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中国园林从周朝开始，经历代发展，不论是皇家宫苑还是私家宅院，均以自然山水为源流，保存至今的皇家园林如承德避暑山庄，苏州拙政园等都是自然山水园的代表作品。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1544 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 古希腊是欧洲文化的发源地，古希腊的建筑、园林开欧洲建筑、园林之先河，直接影响了法国等国的建筑园林风格。后来法国吸取了中国山水园的意境，融入其造园艺术中，对欧洲园林的发展也产生了很大影响。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1545 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 学校大门的绿化以建筑为主体，绿化为陪衬。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1546 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水中的倒影属于俯借。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1547 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 漏景可通过漏窗、疏林来透视风景。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1548 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 花景可分为单面观和双面观花景。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1549 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林植物能通过吸附有毒有害物质净化空气，因此被称为 “净化器”。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1550 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林植物能杀死病菌，因此被称为“过滤器”。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1551 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 元、明、清时期，我国园林建设取得了长足的发展，出现了许多著名园林，如北京的西苑三海、圆明园、清漪园等，达到了园林建设的高潮期。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1552 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林美是自然景观和人文景观的高度统一 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1553 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 自然美往往以色彩、形状、质感、声音等感性特征直接引起人的美感 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1554 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对称是以一条线为中轴，形成左右、前后或上下在量上的均等 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1555 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对称均衡又叫静态均衡 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1556 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 垂直与水平的对比属于空间的对比 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1557 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以短衬长，长者更长；以低衬高，高者更高；以大衬小，小者更小 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1558 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 橙色系给人一种收缩的面积感，青色系给人一种扩大的面积感 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1559 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风景名胜区是经省级以上人民政府批准公布的法定区域。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1560 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 人们通常所说的假山工程实际上包括假山和置石两部分。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1561 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工业企业绿地规划前的准备工作包括了解企业的绿化经费情况。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1562 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 由于城市的新鲜空气主要来自园林绿地，所以城市园林绿地被称为 “城市的胃”。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1563 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 山水是中国山水园的骨架。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1564 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中国古典园林美学的最大特点是艺术意境美。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1565 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据树种特性，林带的株距一般为8-10米。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1566 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 常用的行道树种植方式有花园式和简单式两种。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1567 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中心岛俗称转盘，为了避免影响视线，装饰绿地切忌种植常绿小乔木或大灌木。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1568 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般来说，广场围合程度越低，越容易形成“图形”。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1569 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工厂大门绿地布置首先要考虑美观大方。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1570 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 国家公园应当有超过50 km2的核心景区。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1571 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 世界园林规划布局上以建筑为主。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1572 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林内的养护管理上广泛采用先进的技术设备和科学的管理方法。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1573 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 画面中可利用朝霞、晚霞作为园林中的借景。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1574 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林的植物色彩配置合理可以创造出秀丽的园林景观效果。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1575 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 交通岛绿化布置成供行人休息用的小游园或吸引游人的美丽花坛。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1576 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 街道小游园不能设一些建筑小品。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1577 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 林荫道必须设置游步道。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1578 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 道路绿地设计要符合用路者的行为规律与视觉特性。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1579 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高速公路是具有中央分隔带及两个以上车道立体交叉和完备的安全防护设施，专供车辆快速行驶的现代公路。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1580 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0001-03-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 滨河路绿化设计驳岸风景多时，沿水边简单布置，无需园林设施。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |