试题导入

| 科目编码： | 03-02-0002 | 科目名称： | 法律法规及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：试题标识按科目编码和科目内章节编号及序号等信息定义，不可重复。

安全生产编码可为：

0001 法律法规

0002 技术标准

# 1、单选题

| 序号 | 1166 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，盲道的纹路应凸出路面（ ）mm高。 |
| A、 | 4 |
| B、 | 6 |
| C、 | 8 |
| D、 | 10 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1167 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市道路绿化规划与设计规范》中规定，乔木与燃气管道外缘最小水平距离为（ ）米。 |
| A、 | 1.2 |
| B、 | 1.5 |
| C、 | 1.8 |
| D、 | 2.0 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1168 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中，城市绿地内应设置废物箱分类收集垃圾，在主路上每（ ）米应设1个以上，游人集中处适当增加。 |
| A、 | 50 |
| B、 | 100 |
| C、 | 150 |
| D、 | 200 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1169 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿化工程施工及验收规范》中花卉栽植规定：花卉栽植面积较大时，可用（ ），按比例放大到 地面。 |
| A、 | 方格线法 |
| B、 | 坐标法 |
| C、 | 尺寸法 |
| D、 | 参照法 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1170 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿化工程施工及验收规范》中规定，地被植物分栽的株行距无明确的设计要求是，成（ ）字形。 |
| A、 | 十 |
| B、 | 品 |
| C、 | 丁 |
| D、 | 井 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1171 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿化工程施工及验收规范》中规定，大树移植时必须按树木胸径的( )倍挖掘或方形土台装箱。 |
| A、 | 2-3 |
| B、 | 3-4 |
| C、 | 4-6 |
| D、 | 6-8 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1172 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公园设计规范》中规定，经常通行机动车的园路宽度应大于4米，转弯半径不得小于( )m。 |
| A、 | 10 |
| B、 | 12 |
| C、 | 15 |
| D、 | 18 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1173 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公园设计规范》中，游人使用的厕所服务半径不宜超过（ ）m。 |
| A、 | 250 |
| B、 | 300 |
| C、 | 500 |
| D、 | 600 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1174 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地分类标准》中要求，综合公园规模宜大于（ ）hm²。 |
| A、 | 10 |
| B、 | 8 |
| C、 | 6 |
| D、 | 4 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1175 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地分类标准》中要求，纪念性公园中绿化占地比例宜≧（ ）%。 |
| A、 | 35 |
| B、 | 55 |
| C、 | 65 |
| D、 | 75 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1176 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地分类标准》中要求，带状游园的宽度宜>（ ）m。 |
| A、 | 12 |
| B、 | 15 |
| C、 | 18 |
| D、 | 20 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1177 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地分类标准》中要求，广场用地中绿化占地比例宜≧（ ）%。 |
| A、 | 35 |
| B、 | 55 |
| C、 | 65 |
| D、 | 75 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1178 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公园设计规范》中规定，非淤泥底的无防护设施的人工驳岸，近岸2.0m范围内的常水位水深不得大于（ ）m。 |
| A、 | 0.5 |
| B、 | 0.7 |
| C、 | 1.0 |
| D、 | 1.2 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1179 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公园设计规范》中规定，非淤泥底的无防护设施的园桥、汀步及临水平台附近2.0m范围以内的常水位水深不得大于（ ）m。 |
| A、 | 0.5 |
| B、 | 0.7 |
| C、 | 1.0 |
| D、 | 1.2 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1180 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公园设计规范》中规定，非淤泥底的无防护设施的驳岸顶与常水位的垂直距离不得不得大于（ ）m。 |
| A、 | 0.5 |
| B、 | 0.7 |
| C、 | 1.0 |
| D、 | 1.2 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1181 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市道路绿化规划与设计规范》中规定，中间分车绿带植物的株距不得大于冠幅的（ ）倍。 |
| A、 | 1 |
| B、 | 2 |
| C、 | 3 |
| D、 | 5 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1182 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市道路绿化规划与设计规范》中规定，行道树最小种植株距应为（ ）m。 |
| A、 | 2 |
| B、 | 4 |
| C、 | 6 |
| D、 | 8 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1183 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市道路绿化规划与设计规范》中规定，停车场树木枝下高度应符合停车位净高度的规定 小型汽车为（ ）m。 |
| A、 | 2.5 |
| B、 | 3.5 |
| C、 | 4.5 |
| D、 | 6.5 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1184 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《园林绿化工程施工及验收规范》中规定，栽植基础严禁使用含有害成分的土壤，除有设施空间绿化等特殊隔离地带，绿化栽植土壤有效土层下不得有不（ ）。 |
| A、 | 垫层 |
| B、 | 底基层 |
| C、 | 防水层 |
| D、 | 透水层 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1185 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《园林绿化工程施工及验收规范》中规定，严禁使用带有严重病虫害的植物材料，非检疫对象的病虫害危害程度或危害痕迹不得超过树体的（ ）%。 |
| A、 | 1-5 |
| B、 | 3-5 |
| C、 | 5-8 |
| D、 | 5-10 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1186 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《园林绿化工程施工及验收规范》中规定，设施顶面绿化栽植基层{盘)应有良好的（ ），防水层不得渗漏。 |
| A、 | 防水排灌系统 |
| B、 | 消防节水系统 |
| C、 | 给水喷淋系统 |
| D、 | 自动排水系统 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1187 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中，城市开放绿地的出入口、主要道路、主要建筑等应进行（ ），并与城市道路相关设施连接。 |
| A、 | 无障碍设计 |
| B、 | 防水设计 |
| C、 | 排水设计 |
| D、 | 防灾设计 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1188 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中，地震烈度≥（ ）度的地区，城市开放绿地必须结合绿地布局设置专用防灾、救灾设施和避难场地。 |
| A、 | 6 |
| B、 | 7 |
| C、 | 8 |
| D、 | 10 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1189 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中，城市绿地中涉及游人安全处必须设置相应（ ）。 |
| A、 | 警示标识 |
| B、 | 无障碍标识 |
| C、 | 预警系统 |
| D、 | 导向标识 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1190 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中，在改造地形填挖土方时应避让基地内的古树名木，并留足保护范围。保护范围是指树冠投影外（ ）m。 |
| A、 | 3-5 |
| B、 | 3-8 |
| C、 | 5-8 |
| D、 | 5-10 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1191 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中，在改造地形填挖土方时应有良好的（ ）条件。 |
| A、 | 防水 |
| B、 | 防渗 |
| C、 | 地基 |
| D、 | 排水 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1192 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中，在改造地形填挖土方时不得随意更改树木（ ）的地形标高。。 |
| A、 | 分支点 |
| B、 | 根茎处 |
| C、 | 栽种处 |
| D、 | 主根点 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1193 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中，当土坡超过土壤（ ）呈不稳定时，必须采用挡土墙、护坡等技术措施，防止水土流失或滑坡。 |
| A、 | 自然安息角 |
| B、 | 破裂角 |
| C、 | 内摩擦角 |
| D、 | 刚性角 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1194 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中，城市开放绿地内，水体岸边（ ）m范围内的水深不得大于0．7m。 |
| A、 | 2 |
| B、 | 2.5 |
| C、 | 3 |
| D、 | 5 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1195 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中，城市开放绿地内，水体岸边2m范围内的水深大于0．7m，必须设置（ ）。 |
| A、 | 警示标识 |
| B、 | 无障碍标识 |
| C、 | 预警系统 |
| D、 | 安全防护设施 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1196 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中规定，人工堆叠假山应以（ ）为前提进行总体造型和结构设计。 |
| A、 | 安全 |
| B、 | 完整 |
| C、 | 美观 |
| D、 | 耐久 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1197 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中规定，设护栏的桥梁、亲水平台等临水岸边，必须设置宽（ ）m以上的水下安全区，其水深不得超过0．70m。 |
| A、 | 0.5 |
| B、 | 0.7 |
| C、 | 1.5 |
| D、 | 2.0 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1198 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中规定，设护栏的桥梁、亲水平台等临水岸边，必须设置宽2.0m以上的水下安全区，其水深不得超过（ ）m。 |
| A、 | 0.5 |
| B、 | 0.7 |
| C、 | 1.5 |
| D、 | 2.0 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1199 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中规定，汀步两侧水深不得超过（ ）m。 |
| A、 | 0.5 |
| B、 | 0.7 |
| C、 | 1.5 |
| D、 | 2.0 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1200 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中规定，通游船的桥梁，其桥底与常水位之间的净空高度不应小于（ ）m。 |
| A、 | 0.5 |
| B、 | 0.7 |
| C、 | 1.5 |
| D、 | 2.0 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1201 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中规定，人工堆叠假山以安全为前提进行总体造型和结构设计，造型应（ ）、结构应牢固耐久。 |
| A、 | 安全稳定 |
| B、 | 自然生态 |
| C、 | 艺术美感 |
| D、 | 完整美观 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1202 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中规定，绿地内生活给水系统与其他给水系统连接时，应有生活给水系统（ ）的措施。 |
| A、 | 防固体废弃物污染 |
| B、 | 防回流污染 |
| C、 | 防大气污染 |
| D、 | 防化工材料污染 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1203 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中规定， |
| A、 | 250 |
| B、 | 300 |
| C、 | 500 |
| D、 | 600 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1204 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地分类标准》中要求，安装在水池内、旱喷泉内的水下灯具必须采用防触电等级为（ ）类。 |
| A、 | I |
| B、 | II |
| C、 | III |
| D、 | IV |
| 答案 | C |
| 序号 | 1205 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地分类标准》中要求，安装在水池内、旱喷泉内的水下灯具必须采用防护等级为（ ）的加压水密型灯具。 |
| A、 | IPX4 |
| B、 | IPX5 |
| C、 | IPX6 |
| D、 | IPX8 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1206 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地分类标准》中要求，安装在水池内、旱喷泉内的水下灯具电压不得超过（ ）V。 |
| A、 | 12 |
| B、 | 30 |
| C、 | 35 |
| D、 | 40 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1207 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地分类标准》中要求，旱喷泉内禁止直接使用电压超过（ ）V的潜水泵。 |
| A、 | 1.2 |
| B、 | 1.5 |
| C、 | 1.8 |
| D、 | 2.0 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1208 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，位于建筑气候I区、VII区的居住街坊用地中的多层住宅绿地率最小值为（ ）%。 |
| A、 | 25 |
| B、 | 28 |
| C、 | 30 |
| D、 | 35 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1209 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，位于建筑气候I区、VII区的居住街坊用地中的高层住宅绿地率最小值为（ ）%。 |
| A、 | 25 |
| B、 | 28 |
| C、 | 30 |
| D、 | 35 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1210 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，位于建筑气候II区、VI区的居住街坊用地中的低层住宅绿地率最小值为（ ）%。 |
| A、 | 25 |
| B、 | 28 |
| C、 | 30 |
| D、 | 35 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1211 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，位于建筑气候II区、VI区的居住街坊用地中的多层住宅绿地率最小值为（ ）%。 |
| A、 | 25 |
| B、 | 28 |
| C、 | 30 |
| D、 | 35 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1212 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，位于建筑气候II区、VI区的居住街坊用地中的高层住宅绿地率最小值为（ ）%。 |
| A、 | 25 |
| B、 | 28 |
| C、 | 30 |
| D、 | 35 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1213 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，位于建筑气候III区、IV区和V区的居住街坊用地中的低层住宅绿地率最小值为（ ）%。 |
| A、 | 25 |
| B、 | 28 |
| C、 | 30 |
| D、 | 35 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1214 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，位于建筑气候III区、IV区和V区的居住街坊用地中的多层住宅绿地率最小值为（ ）%。 |
| A、 | 25 |
| B、 | 28 |
| C、 | 30 |
| D、 | 35 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1215 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，位于建筑气候III区、IV区和V区的居住街坊用地中的高层住宅绿地率最小值为（ ）%。 |
| A、 | 25 |
| B、 | 28 |
| C、 | 30 |
| D、 | 35 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1216 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，居住街坊用地中的湖南低层住宅绿地率最小值为（ ）%。 |
| A、 | 25 |
| B、 | 28 |
| C、 | 30 |
| D、 | 35 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1217 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，当住宅建筑采用低层或多层高密度布局形式时，位于建筑气候III区、IV区和V区的居住街坊用地中的低层住宅绿地率最小值为（ ）%。 |
| A、 | 20 |
| B、 | 23 |
| C、 | 25 |
| D、 | 28 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1218 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，当住宅建筑采用低层或多层高密度布局形式时，位于建筑气候III区、IV区和V区的居住街坊用地中的4-6层住宅绿地率最小值为（ ）%。 |
| A、 | 20 |
| B、 | 23 |
| C、 | 25 |
| D、 | 28 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1219 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，当住宅建筑采用低层或多层高密度布局形式时，湖南居住街坊用地中的1-3层住宅绿地率最小值为（ ）%。 |
| A、 | 20 |
| B、 | 23 |
| C、 | 25 |
| D、 | 28 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1220 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，新建十五分钟生活圈居住区内的人均公共绿地面积为（ ）（m2/人） |
| A、 | 1.0 |
| B、 | 2.0 |
| C、 | 4.0 |
| D、 | 5.0 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1221 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，新建十分钟生活圈居住区内的人均公共绿地面积为（ ）（m2/人） |
| A、 | 1.0 |
| B、 | 2.0 |
| C、 | 4.0 |
| D、 | 5.0 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1222 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，新建五分钟生活圈居住区内的人均公共绿地面积为（ ）（m2/人） |
| A、 | 1.0 |
| B、 | 2.0 |
| C、 | 4.0 |
| D、 | 5.0 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1223 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，新建十五分钟生活圈居住区内的居住区公园最小规模为（ ）（hm2） |
| A、 | 1.0 |
| B、 | 2.0 |
| C、 | 4.0 |
| D、 | 5.0 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1224 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，新建十分钟生活圈居住区内的居住区公园最小规模为（ ）（hm2） |
| A、 | 1.0 |
| B、 | 2.0 |
| C、 | 4.0 |
| D、 | 5.0 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1225 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，新建五分钟生活圈居住区内的居住区公园最小规模为（ ）（hm2） |
| A、 | 0.4 |
| B、 | 2.0 |
| C、 | 4.0 |
| D、 | 5.0 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1226 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，新建十五分钟生活圈居住区内的居住区公园最小宽度为（ ）（m） |
| A、 | 80 |
| B、 | 50 |
| C、 | 30 |
| D、 | 20 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1227 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，新建十五分钟生活圈居住区内的居住区公园最小宽度为（ ）（m） |
| A、 | 80 |
| B、 | 50 |
| C、 | 30 |
| D、 | 20 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1228 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，新建十五分钟生活圈居住区内的居住区公园最小宽度为（ ）（m） |
| A、 | 80 |
| B、 | 50 |
| C、 | 30 |
| D、 | 20 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1229 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，居住区公园中应设置（ ）%的体育活动场地。 |
| A、 | 10-15 |
| B、 | 10-12 |
| C、 | 8-10 |
| D、 | 5-8 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1230 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，新区建设的属于居住街坊集中绿地不应低于（ ）m2/人。 |
| A、 | 0.35 |
| B、 | 0.50 |
| C、 | 1.00 |
| D、 | 2.00 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1231 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，旧区建设的属于居住街坊集中绿地不应低于（ ）m2/人。 |
| A、 | 0.35 |
| B、 | 0.50 |
| C、 | 1.00 |
| D、 | 2.00 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1232 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，居住街坊内集中绿地宽度不应小于（ ）m。 |
| A、 | 5 |
| B、 | 8 |
| C、 | 15 |
| D、 | 18 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1233 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，居住街坊内集中绿地在标准的建筑日照阴影线范围之外的绿地面积不应少于（ ）。 |
| A、 | 1/3 |
| B、 | 1/4 |
| C、 | 2/3 |
| D、 | 1/2 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1234 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，行进盲道宜距围墙、花台、绿化带（ ）mm。 |
| A、 | 250-500 |
| B、 | 300-500 |
| C、 | 400-600 |
| D、 | 400-800 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1235 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，行进盲道宜距树池边缘（ ）mm。 |
| A、 | 250-500 |
| B、 | 300-500 |
| C、 | 400-600 |
| D、 | 400-800 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1236 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，轮椅坡道的净宽度不应小于（ ）m。 |
| A、 | 1.0 |
| B、 | 1.2 |
| C、 | 1.5 |
| D、 | 2.0 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1237 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，无障碍出人口的轮椅坡道净宽度不应小于（ ）m。 |
| A、 | 1.2 |
| B、 | 1.5 |
| C、 | 1.8 |
| D、 | 2.0 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1238 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，轮椅坡道起点、终点和中间体息平台的水平长度不应小于（ ）m。 |
| A、 | 1.2 |
| B、 | 1.5 |
| C、 | 1.8 |
| D、 | 2.0 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1239 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，无障碍机动车停车位一侧，应设宽度不小于（ ）m 的通道，供乘轮椅者从轮椅通道直接进入人行道和到达无障碍出人口。 |
| A、 | 1.2 |
| B、 | 1.5 |
| C、 | 1.8 |
| D、 | 2.0 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1240 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，城市广场的公共停车场的停车数在100 辆以上时应设置不少于总停车数（ ）%的无障碍机动车停车位。 |
| A、 | 1.2 |
| B、 | 1.5 |
| C、 | 1.8 |
| D、 | 2.0 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1241 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，有3个以上出入口时，无障碍出人口不应少于（ ）个。 |
| A、 | 0 |
| B、 | 1 |
| C、 | 1.5 |
| D、 | 2 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1242 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，紧邻湖岸的无障碍游览园路应设置护栏，高度不低于（ ）mm。 |
| A、 | 800 |
| B、 | 900 |
| C、 | 1000 |
| D、 | 1100 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1243 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，居住绿地内主要活动广场与相接的地面或路面高差小于（ ）mm 时，所有出入口均应为无障碍出入口。 |
| A、 | 200 |
| B、 | 300 |
| C、 | 500 |
| D、 | 8000 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1244 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，基地地坪坡度大于5%的居住区，应至少设置（ ）个满足无障碍要求的居住绿地。 |
| A、 | 1 |
| B、 | 3 |
| C、 | 5 |
| D、 | 7 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1245 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，居住区内轮椅园路纵坡不应大于（ ）%。 |
| A、 | 0.4 |
| B、 | 2.0 |
| C、 | 4.0 |
| D、 | 5.0 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1246 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-081 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，居住区轮椅专用道不应大于（ ）%。 |
| A、 | 0.4 |
| B、 | 2.0 |
| C、 | 4.0 |
| D、 | 8.0 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1247 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-082 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，居住绿地内的游步道及园林建筑、园林小品如亭、廊、花架等休憩设施不宜设置高于（ ）mm 的台明或台阶。 |
| A、 | 450 |
| B、 | 300 |
| C、 | 250 |
| D、 | 150 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1248 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-083 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，居住区内林下铺装活动场地，以种植乔术为主，林下净空不得低于（ ）m。 |
| A、 | 2.5 |
| B、 | 2.2 |
| C、 | 2.0 |
| D、 | 1.8 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1249 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-084 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，居住区停车场和车库的总停车位应设置不少于（ ）% 的无障碍机动车停车位。 |
| A、 | 0.5 |
| B、 | 0.8 |
| C、 | 1.0 |
| D、 | 1.2 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1250 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-085 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，地被植物分栽的株行距无明确的设计要求是，成（ ）字形。 |
| A、 | 十 |
| B、 | 品 |
| C、 | 丁 |
| D、 | 井 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1251 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-086 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，大树移植时必须按树木胸径的( )倍挖掘或方形土台装箱。 |
| A、 | 2-3 |
| B、 | 3-4 |
| C、 | 4-6 |
| D、 | 6-8 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1252 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-087 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，当坡长小于4m时，找坡材料宜采用（ ）。 |
| A、 | 加气混凝土 |
| B、 | 水泥砂浆 |
| C、 | 轻质陶粒混凝土 |
| D、 | 水泥膨胀珍珠岩 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1253 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-088 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，当坡长大于（ ）m时，应采用结构找坡 |
| A、 | 4 |
| B、 | 9 |
| C、 | 12 |
| D、 | 15 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1254 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-089 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中要求，弹性体改性沥青防水卷材的厚度不应小于（ ）mm 。 |
| A、 | 0.4 |
| B、 | 0.6 |
| C、 | 0.8 |
| D、 | 1.2 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1255 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，过滤材料宜选用（ ），单位面积质量不小于200g/㎡。 |
| A、 | 聚酯无纺布 |
| B、 | 级配碎石 |
| C、 | 陶粒 |
| D、 | 网状交织排水板 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1256 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-091 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，作为排（蓄）水层的卵石的粒径宜为（ ）mm。 |
| A、 | 10-25 |
| B、 | 25-40 |
| C、 | 10-30 |
| D、 | 25-50 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1257 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-092 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，作为排（蓄）水层的级配碎石的粒径宜为（ ）mm。 |
| A、 | 10-25 |
| B、 | 25-40 |
| C、 | 10-30 |
| D、 | 25-50 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1258 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-093 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，作为排（蓄）水层的陶粒的粒径宜为（ ）mm。 |
| A、 | 10-25 |
| B、 | 25-40 |
| C、 | 10-30 |
| D、 | 25-50 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1259 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-094 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，屋面铺设草坪块的图层厚度宜为（ ）。 |
| A、 | 10 |
| B、 | 18 |
| C、 | 25 |
| D、 | 30 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1260 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-095 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，屋面铺设草坪卷的图层厚度宜为（ ）。 |
| A、 | 10-20 |
| B、 | 18-25 |
| C、 | 25-30 |
| D、 | 30-35 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1261 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-096 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，简单式种植屋面的绿化屋顶面积占屋顶总面积应≥（ ）%。 |
| A、 | 85 |
| B、 | 90 |
| C、 | 60 |
| D、 | 80 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1262 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-097 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，简单式种植屋面的绿化种植面积占绿化屋顶面积应≥（ ）%。 |
| A、 | 85 |
| B、 | 90 |
| C、 | 60 |
| D、 | 80 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1263 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-098 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，花园式种植屋面的绿化屋顶面积占屋顶总面积应≥（ ）%。 |
| A、 | 85 |
| B、 | 90 |
| C、 | 60 |
| D、 | 80 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1264 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-099 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，花园式种植屋面的绿化种植面积占绿化屋顶面积应≥（ ）%。 |
| A、 | 85 |
| B、 | 90 |
| C、 | 60 |
| D、 | 80 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1265 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-100 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，简单式种植屋面荷载不应小于（ ）kN/㎡ |
| A、 | 1.0 |
| B、 | 2.0 |
| C、 | 3.0 |
| D、 | 5.0 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1266 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-101 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，花园式种植屋面荷载不应小于（ ）kN/㎡ |
| A、 | 1.0 |
| B、 | 2.0 |
| C、 | 3.0 |
| D、 | 5.0 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1267 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-102 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，种植屋面防水层应满足（ ）级防水等级设防要求。 |
| A、 | 一 |
| B、 | 二 |
| C、 | 三 |
| D、 | 四 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1268 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-103 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，种植屋面必须至少设置（ ）道具有耐根穿刺性能的防水材料。 |
| A、 | 一 |
| B、 | 二 |
| C、 | 三 |
| D、 | 四 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1269 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-104 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，种植屋面的结构层宜采用（ ）。 |
| A、 | 现浇钢筋混凝土 |
| B、 | 预制钢筋混凝土 |
| C、 | 钢板 |
| D、 | 高强度混凝土 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1270 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-105 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，种植平屋面的排水坡度不宜小于（ ）％。 |
| A、 | 1 |
| B、 | 2 |
| C、 | 3 |
| D、 | 5 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1271 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-106 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，种植平屋面的天沟、檐沟排水坡度不宜小于（ ）％。 |
| A、 | 1 |
| B、 | 2 |
| C、 | 3 |
| D、 | 5 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1272 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-107 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，屋面坡度大于等于（ ）％的种植坡屋面设计应设置防滑构造。 |
| A、 | 10 |
| B、 | 12 |
| C、 | 15 |
| D、 | 20 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1273 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-108 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，屋面坡度大于（ ）％时，不宜做种植屋面。 |
| A、 | 25 |
| B、 | 30 |
| C、 | 50 |
| D、 | 60 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1274 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-109 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，屋面坡度大于（ ）％时，保护层应采用细石钢筋混凝土。 |
| A、 | 20 |
| B、 | 30 |
| C、 | 50 |
| D、 | 60 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1275 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-110 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，屋面种植小灌木时，种植土厚度应≥（ ）mm。 |
| A、 | 300 |
| B、 | 500 |
| C、 | 600 |
| D、 | 900 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1276 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-111 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，屋面种植大灌木时，种植土厚度应≥（ ）mm。 |
| A、 | 300 |
| B、 | 500 |
| C、 | 600 |
| D、 | 900 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1277 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-112 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，屋面种植小乔木时，种植土厚度应≥（ ）mm。 |
| A、 | 300 |
| B、 | 500 |
| C、 | 600 |
| D、 | 900 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1278 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-113 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，屋面种植大乔木时，种植土厚度应≥（ ）mm。 |
| A、 | 300 |
| B、 | 500 |
| C、 | 600 |
| D、 | 900 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1279 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-114 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，水落口位于绿地内时，水落口上方应设置雨水观察井，并应在周边设置不小于（ ）mm的卵石缓冲带。 |
| A、 | 300 |
| B、 | 500 |
| C、 | 600 |
| D、 | 900 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1280 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-115 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，水电管线等宜铺设在（ ）之上. |
| A、 | 防水层 |
| B、 | 保护层 |
| C、 | 排（蓄）水层 |
| D、 | 过滤层 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1281 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-0116 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，屋面种植乔灌木高于（ ）m，应采取固定措施。 |
| A、 | 1 |
| B、 | 2 |
| C、 | 3 |
| D、 | 5 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1282 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-0117 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，地下建筑顶板种植乔灌木高于（ ）m时，，应采取固定措施。 |
| A、 | 2 |
| B、 | 4 |
| C、 | 6 |
| D、 | 8 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1283 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-0118 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，进场的植物宜在（ ）h之内栽植完毕，未栽植完毕的植物应及时喷水保湿，或采取假植措施。 |
| A、 | 2 |
| B、 | 3 |
| C、 | 4 |
| D、 | 6 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1284 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-0119 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，厚度( )mm以下的种植土不得采取机械回填。。 |
| A、 | 100 |
| B、 | 200 |
| C、 | 300 |
| D、 | 500 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1285 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-01-120 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，新植植物宜在当日浇透第一遍水，( )日内浇透第二遍水，以后依气候情况适时灌溉。 |
| A、 | 一 |
| B、 | 二 |
| C、 | 三 |
| D、 | 五 |
| 答案 | C |

# 2、多选题

| 序号 | 1286 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公园设计规范》中关于种植设计方面，对树木的景观控制的规定包括（ ）。 |
| A、 | 观赏树丛、树群近期郁闭度应大于0.50； |
| B、 | 孤植树、树丛和树群至少有一处观赏点，视距为观赏面宽度1.5倍和高度2倍； |
| C、 | 对具有地下横走茎的植物应设隔挡设施； |
| D、 | 树林的林缘线观赏视距为林高的4倍以上； |
| E、 | 乔木种植点距路缘应大于0. 50m; |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1287 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公园设计规范》中对园路的规定有（ ） |
| A、 | 主路纵坡宜小于8%，横坡宜小于4%； |
| B、 | 主路纵坡宜小于3%，横坡宜小于8%； |
| C、 | 山地公园的园路纵坡应小于12%，超过12%应作防滑处理； |
| D、 | 山地公园的园路纵坡应小于15%，超过15%应作防滑处理； |
| E、 | 同一纵坡坡长不宜大于200m |
| 答案 | ACE |
| 序号 | 1288 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿化工程施工及验收规范》中要求树木种植应注意（ ）。 |
| A、 | 树木栽植深度不能与原种植线持平。 |
| B、 | 支撑物的支柱应埋入土中不少于30cm； |
| C、 | 栽植树木回填的栽植土应分层踏实 |
| D、 | 带士球树木栽植前应去除土球不易降解的包装物 |
| E、 | 树木栽植可以倾斜 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 1289 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地分类标准》中，“公园绿地”分为（ ）。 |
| A、 | 综合公园 |
| B、 | 社区公园 |
| C、 | 专类公园 |
| D、 | 游园 |
| E、 | 森林公园 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1290 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公园设计规范》中规定，地形填充土不应含有对（ ）安全有害的污染物或放射性物质。 |
| A、 | 环境 |
| B、 | 人 |
| C、 | 动物 |
| D、 | 植物 |
| E、 | 水体 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1291 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公园设计规范》中规定，在灌溉用水的管线及设施上， 应设置防止（ ）的明显标志。 |
| A、 | 误饮 |
| B、 | 误接 |
| C、 | 洗车 |
| D、 | 洗手 |
| E、 | 浪费 |
| 答案 | AB |
| 序号 | 1292 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《园林绿化工程施工及验收规范》中规定，水湿生植物栽植地的土壤质量不良时，应更换合格的栽植土，使用的（ ）不得污染水源。 |
| A、 | 栽植土 |
| B、 | 无机物 |
| C、 | 肥料 |
| D、 | 药物 |
| E、 | 工具 |
| 答案 | AC |
| 序号 | 1293 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《园林绿化工程施工及验收规范》中规定，水湿生植物的病虫害防治应采用（ ）防治方法，严禁药物污染水源。 |
| A、 | 生物 |
| B、 | 化学 |
| C、 | 物理 |
| D、 | 机械 |
| E、 | 人工 |
| 答案 | AC |
| 序号 | 1294 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《园林绿化工程施工及验收规范》中规定，园林植物病虫害防治，应采用（ ），严禁使用剧毒农药。 |
| A、 | 生物防治方法 |
| B、 | 生物农药 |
| C、 | 化学制剂 |
| D、 | 高效低毒农药 |
| E、 | 人工防治 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 1295 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《园林绿化工程施工及验收规范》中规定，假山叠石的基础工程及主体构造应符合设计和安全规定，假山结构和主峰稳定性应符合抗（ ）强度要求。 |
| A、 | 抗风 |
| B、 | 抗压 |
| C、 | 抗震 |
| D、 | 抗折 |
| E、 | 抗弯 |
| 答案 | AC |
| 序号 | 1296 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中，地震烈度6度以上(含6度)的地区，城市开放绿地必须结合绿地布局设置专用（ ）。 |
| A、 | 防灾设施 |
| B、 | 救灾设施 |
| C、 | 避难场地 |
| D、 | 通讯设备 |
| E、 | 急救方案 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1297 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中，城市绿地中的大型湿塘、雨水湿地等设施必须设置（ ），保证暴雨期间人员的安全。 |
| A、 | 警示标识 |
| B、 | 无障碍标识 |
| C、 | 预警系统 |
| D、 | 导向标识 |
| E、 | 管理 |
| 答案 | AC |
| 序号 | 1298 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中，当土坡超过土壤自然安息角呈不稳定时，必须采用挡土墙、护坡等技术措施，防止（ ）。 |
| A、 | 泥石流 |
| B、 | 滑坡 |
| C、 | 水土流失 |
| D、 | 洪涝灾害 |
| E、 | 崩塌 |
| 答案 | BC |
| 序号 | 1299 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中，未经处理或处理未达标的（ ）不得排入绿地水体。 |
| A、 | 雨水 |
| B、 | 生活污水 |
| C、 | 生产废水 |
| D、 | 城市废水 |
| E、 | 消防用水 |
| 答案 | BC |
| 序号 | 1300 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中规定，儿童游乐区严禁配置（ ）等易对儿童造成伤害的植物。。 |
| A、 | 颜色鲜艳 |
| B、 | 香味 |
| C、 | 有毒 |
| D、 | 有刺 |
| E、 | 有虫 |
| 答案 | CD |
| 序号 | 1301 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中规定，动物笼舍、温室等特种园林建筑设计，必须满足（ ）。 |
| A、 | 动物和植物的生态习性要求 |
| B、 | 游人观赏视觉和人身安全要求 |
| C、 | 管理人员人身安全要求 |
| D、 | 管理人员操作方便要求 |
| E、 | 游人投喂需求 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1302 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中规定，城市绿地内儿童游戏及成人健身设备及场地，必须符合（ ）要求。 |
| A、 | 安全 |
| B、 | 卫生 |
| C、 | 功能 |
| D、 | 整洁 |
| E、 | 避免干扰周边环境 |
| 答案 | ABE |
| 序号 | 1303 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，居住区应选择在安全、 适宜居住的地段进行建设， 并应 符合下列规定：（ ）。 |
| A、 | 不得在有滑坡、 泥石流、 山洪等自然灾害威胁的地段进行建设； |
| B、 | 与危险化学品及易燃易爆品等危险源的距离，必须满足有关安全规定； |
| C、 | 存在噪声污染、 光污染的地段， 应采取相应的降低噪声和光污染的防护措施； |
| D、 | 土壤存在污染的地段， 必须采取有效措施进行无害化处理，并应达到居住用地土壤环境质量的要求； |
| E、 | 商业中心，交通便捷的地方； |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1304 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，居住街坊内集中绿地应设置（ ）。 |
| A、 | 老年人活动场地 |
| B、 | 儿童活动场地 |
| C、 | 休闲健身场地 |
| D、 | 休闲娱乐场地 |
| E、 | 科教文化场地 |
| 答案 | AB |
| 序号 | 1305 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，居住区内绿地的建设及其绿化应遵循（ ）的原则。 |
| A、 | 适用 |
| B、 | 美观 |
| C、 | 经济 |
| D、 | 安全 |
| E、 | 适老化 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1306 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，绿地应结合场地雨水排放进行设计，并宜采用（ ）、树池、植草沟等具备调蓄雨水功能的绿化方式。 |
| A、 | 雨水花园 |
| B、 | 下凹式绿地 |
| C、 | 景观水体 |
| D、 | 干塘 |
| E、 | 雨水沟 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1307 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，居住区内绿地应充分考虑场地及住宅建筑（ ）的需求； |
| A、 | 冬季日照 |
| B、 | 春季观花 |
| C、 | 夏季遮阴 |
| D、 | 秋季食果 |
| E、 | 遮风挡雨 |
| 答案 | AC |
| 序号 | 1308 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，居住区内（ ）的铺装在符合有关功能性要求的前提下，应满足透水性要求。 |
| A、 | 公共绿地活动场地 |
| B、 | 居住街坊附属道路 |
| C、 | 附属绿地 |
| D、 | 架空层活动场地 |
| E、 | 园林建筑 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1309 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，居住街坊内（ ）等公共区域应设置夜间照明。 |
| A、 | 附属道路 |
| B、 | 老年人活动场地 |
| C、 | 儿童活动场地 |
| D、 | 住宅建筑出入口 |
| E、 | 管理用房 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1310 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，居住区规划设计应结合（ ）条件，采取有效措施降低不利因素对居民生活的干扰。 |
| A、 | 当地主导风向 |
| B、 | 周边环境 |
| C、 | 温度 |
| D、 | 湿度 |
| E、 | 土壤 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1311 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，居住区规划设计应统筹（ ），优化居住区的风环境。 |
| A、 | 建筑空间组合 |
| B、 | 绿地设置 |
| C、 | 绿化设计 |
| D、 | 建筑结构 |
| E、 | 建筑立面 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1312 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，居住区规划设计应充分利用（ ）等方法，降低周边环境噪声对居民的影响。 |
| A、 | 建筑布局 |
| B、 | 交通组织 |
| C、 | 坡地绿化 |
| D、 | 隔声设施 |
| E、 | 提示标识 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1313 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，居住区规划设计应合理布局（ ）等容易产生异味的设施， 避免气味、油烟等对居民产生影响。 |
| A、 | 餐饮店 |
| B、 | 生活垃圾收集点 |
| C、 | 公共厕所 |
| D、 | 下水道 |
| E、 | 配电房 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1314 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，既有居住区对生活环境进行的改造与更新， 应包括（ ）、机动车停车优化、居住环境品质提升等。 |
| A、 | 无障碍设施建设 |
| B、 | 绿色节能改造 |
| C、 | 配套设施完善 |
| D、 | 市政管网更新 |
| E、 | 商业配套设施 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1315 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，人行系统中的无障碍设计主要包括（ ）。 |
| A、 | 人行道 |
| B、 | 人行横道 |
| C、 | 人行天桥及地道 |
| D、 | 桥梁隧道 |
| E、 | 公交车站 |
| 答案 | ABCE |
| 序号 | 1316 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，人行道处盲道设置应符合下列规定：（ ）。 |
| A、 | 城市主要商业街、步行街的人行道应设置盲道； |
| B、 | 视觉障碍者集中区域周边道路应设置盲道； |
| C、 | 坡道的上下坡边缘处应设置提示盲道； |
| D、 | 坡道的上下坡边缘处应设置行进盲道； |
| E、 | 道路周边场所、建筑等出入口设置的盲道应与道路盲道相衔接 |
| 答案 | ABCE |
| 序号 | 1317 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，在公园中地形险要的地段应设置（ ）。 |
| A、 | 安全防护设施 |
| B、 | 语音提示 |
| C、 | 安全警示线 |
| D、 | 路障设施 |
| E、 | 防滑处理 |
| 答案 | AC |
| 序号 | 1318 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，在主要出人口、主要景点和景区，无障碍游憩区内的（ ）应为无障碍设施。 |
| A、 | 娱乐设施 |
| B、 | 游憩设施 |
| C、 | 服务设施 |
| D、 | 公共设施 |
| E、 | 管理设施 |
| 答案 | BCDE |
| 序号 | 1319 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，公园绿地危险地段应设置必要的（ ）。 |
| A、 | 警示 |
| B、 | 提示标志 |
| C、 | 安全警示线 |
| D、 | 路障设施 |
| E、 | 防滑处理 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1320 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，居住区内（ ）出入口应设提示盲道。 |
| A、 | 组团绿地出人口 |
| B、 | 开放式宅间绿地出人口 |
| C、 | 儿童活动场出人口 |
| D、 | 健身运动场出人口 |
| E、 | 住宅出入口 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1321 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，种植屋面绝热层应选用（ ）的材料。 |
| A、 | 密度小 |
| B、 | 压缩强度大 |
| C、 | 导热系数小 |
| D、 | 吸水率低 |
| E、 | 抗渗性抢 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1322 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，种植土应具有（ ）等特性。 |
| A、 | 质量轻 |
| B、 | 养分适度 |
| C、 | 清洁无毒 |
| D、 | 安全环保 |
| E、 | 耐根穿刺 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1323 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，厚度不应小于1.2mm的防水卷材有（ ）。 |
| A、 | 聚氯乙烯防水卷材 |
| B、 | 热塑性聚烯烃防水卷材 |
| C、 | 高密度聚乙烯土工膜 |
| D、 | 三元乙丙橡胶防水卷材 |
| E、 | 喷涂聚脲防水涂料 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1324 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，铺设厚度不宜小于100mm的排(蓄)水材料为：（ ）。 |
| A、 | 级配碎石 |
| B、 | 卵石 |
| C、 | 水泥砂浆 |
| D、 | 陶粒 |
| E、 | 素混凝土 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 1325 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中，树木的防风固定宜符合下列规定：（ ）。 |
| A、 | 根据设计要求可采用地上固定法 |
| B、 | 根据植株高低、分蘖多少、冠丛大小确定栽植的株行距 |
| C、 | 根据设计要求可采用地下固定法 |
| D、 | 树木绑扎处宜加软质保护衬垫，不得损伤树干 |
| E、 | 铺设后应及时浇水，并应磙压、拍打、踏实，并保持土壤湿润 |
| 答案 | ACD |
| 序号 | 1326 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中，无纺布过滤层施工应符合下列规定：（ ）。 |
| A、 | 空铺于排（蓄）水层之上，铺设应平整、无皱折； |
| B、 | 搭接宜采用粘合或缝合固定，搭接宽度不应小于150mm |
| C、 | 搭接宜采用粘合或缝合固定，搭接宽度不应小于200mm |
| D、 | 边缘沿种植挡墙上翻时应与种植土高度一致 |
| E、 | 边缘沿种植挡墙上翻时应比种植土高度高 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 1327 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中，普通防水层施工前应在（ ）、天沟、檐沟、变形缝等细部构造部位设防水增强层，增强层材料应与大面积防水层的材料同质或相容； |
| A、 | 阴阳角 |
| B、 | 水落口 |
| C、 | 突出屋面管道根部 |
| D、 | 泛水 |
| E、 | 明沟 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1328 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中，普通防水层的施工应符合下列规定：（ ）。 |
| A、 | 卷材与基层宜满粘施工，坡度大于3％时应空铺施工 |
| B、 | 当屋面坡度小于等于15％时，卷材应平行屋脊铺贴； |
| C、 | 大于15％时，卷材应垂直屋脊铺贴； |
| D、 | 上下两层卷材不得互相垂直铺贴； |
| E、 | 采用热熔法满粘防水卷材防水层的基层应湿润 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 1329 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中，种植坡屋面的绝热层应采用（ ）施工。 |
| A、 | 粘贴法 |
| B、 | 机械固定法 |
| C、 | 热熔法 |
| D、 | 条粘法 |
| E、 | 冷粘法 |
| 答案 | AB |
| 序号 | 1330 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中，卷材收头部位宜采用（ ）措施。 |
| A、 | 金属压条钉压固定 |
| B、 | 密封材料封严 |
| C、 | 紧贴基层 |
| D、 | 错开接缝 |
| E、 | 与防水材料相容 |
| 答案 | AB |
| 序号 | 1331 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中，种植屋面中不应小于100mm的是（ ）。 |
| A、 | 防水卷材长边最小搭接宽度 |
| B、 | 防水卷材短边最小搭接宽度 |
| C、 | 过滤层材料的搭接宽度 |
| D、 | 草皮、地被的种植土厚度 |
| E、 | 小灌木的种植土厚度 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 1332 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中，防水层的泛水高度应符合下列规定：（ ）。 |
| A、 | 屋面防水层的泛水高度高出种植土不应小于250mm； |
| B、 | 屋面防水层的泛水高度高出种植土不应小于300mm； |
| C、 | 地下建筑顶板防水层的泛水高度高出种植土不应小于500mm； |
| D、 | 地下建筑顶板防水层的泛水高度高出种植土不应大于500mm； |
| E、 | 泛水周边应设置缓冲带，其宽度不应小于500mm |
| 答案 | AC |
| 序号 | 1333 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中，树木固定可选择（ ）方法。 |
| A、 | 地上支撑固定法 |
| B、 | 地上牵引固定法 |
| C、 | 预埋索固法 |
| D、 | 地下锚固法 |
| E、 | 地上锚固法 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1334 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中，屋面种植植物应符合下列规定：（ ）。 |
| A、 | 不宜种植高大乔木、速生乔木； |
| B、 | 不宜种植根系发达的植物和根状茎植物； |
| C、 | 高层建筑屋面和坡屋面宜种植草坪和地被植物； |
| D、 | 树木定植点与边墙的安全距离应大于树高； |
| E、 | 树木定植点与边墙的安全距离应小于树高； |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1335 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-02-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中，屋面采用种植池种植高大植物时，种植池设计应符合下列规定：（ ）。 |
| A、 | 池内应设置耐根穿刺防水层、排（蓄）水层和过滤层； |
| B、 | 池壁应设置排水口，并应设计有组织排水； |
| C、 | 根据种植植物高度在池内设置固定植物用的预埋件。 |
| D、 | 根据要求设置防滑构造 |
| E、 | 采用阶梯式或台地式种植 |
| 答案 | ABC |

# 3、判断题

| 序号 | 1336 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地分类标准》中明确，游园是用地独立,规模较小或形状多样,方便居民就近进入,具有一定游憩功能的绿地。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1337 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地分类标准》中，广场用地包括以交通集散为主的活动用地。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1338 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地分类标准》中明确，居住用地中的绿地属于社区公园。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1339 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地分类标准》中明确，森林公园参与建设用地汇总。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1340 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地分类标准》中明确，湿地公园参与建设用地汇总。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1341 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公园设计规划》中规定，在可能存在污染的基址上建设公园时， 应根据环境影响评估结果，采取安全、适宜的消除污染技术措施。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1342 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公园设计规划》中规定，公园内古树名木严禁砍伐或移植， 并应采取保护措施。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1343 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公园设计规划》中规定，公园地形超过土壤的自然安息角时，可自由放坡。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1344 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公园设计规划》中规定，地形填充土可采用任意填埋物。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1345 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《园林绿化工程施工及验收规范》中规定，自外省市及国外引进的植物材料可以没有植物检疫证。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1346 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《园林绿化工程施工及验收规范》中规定，运输吊装苗木的机具和车辆位，必须满足苗木吊装、运输的需要，但无需制订相应的安全操作措施。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1347 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中，城市绿地范围内的古树名木可以移植。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1348 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中，绿地内山坡、谷地等地形无需采取措施阻碍其自由发展。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1349 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中，在污染区及其邻近地区可设置水体。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1350 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中规定，与游人接触的喷泉可以使用再生水。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1351 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市绿地设计规范》中规定，绿地内生活给水系统不得与其他给水系统连接。。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1352 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，新建各级生活圈居住区应配套规划建设公共绿地。 |
| A、 | 20 |
| B、 | 23 |
|  | 25 |
|  | 28 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1353 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，新建各级生活圈居住区应应集中设置具有一定规模， 且能开展休闲、 体育活动的居住区公园。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1354 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，新建十五分钟生活圈居住区内的居住区公园指标含十分钟生活圈及以下级居住区的公共绿地指标。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1355 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，新建十分钟生活圈居住区内的居住区公园指标含五分钟生活圈及以下级居住区的公共绿地指标。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1356 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，新建十五分钟生活圈居住区内的居住区公园指标不含五分钟生活圈及以下级居住区的公共绿地指标。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1357 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中规定，新建五分钟生活圈居住区内的居住区公园指标含居住街坊的绿地指标。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1358 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中明确，居住区绿地可任意调整已有的树木和水体位置。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1359 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中明确，居住区绿地应种植适宜芍地气候和土壤条件、对居民无害的植物。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1360 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中明确，居住区绿地应采用乔、灌、草相结合的复层绿化方式。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1361 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中明确，居住区绿地为便于居民活动应使用大面积阳光草坪的绿化方式。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1362 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中明确，居住区用地中适宜绿化的用地均应进行绿化。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1363 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中明确，居住区绿化可采用立体绿化的方式丰富景观层次、增加环境绿量。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1364 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中明确，居住区内有活动设施的绿地应符合无障碍设计要求，无需居住区的无障碍系统相衔接。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1365 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计标准》中明确，照明设计不应对居民产生光污染。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1366 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，人行天桥桥下的三角区净空高度小于2.00m 时，应安装防护设施，并应在防护设施外设置提示盲道。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1367 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，居住绿地的主要出人口应设置为无障碍出人口。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1368 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，居住绿地内的游步道应为无障碍通道。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1369 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，居住区绿地及广场设置休息座椅时，应留有轮椅停留空间。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1370 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，居住区内地面停车场的无障碍机动车停车位不应靠近停车场的出入口设置。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1371 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《无障碍设计规范》中规定，居住区车库的人行出人口应为无障碍出入口。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1372 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，种植屋面不宜设计为倒置式屋面。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1373 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，种植屋面工程结构设计时无需计算种植荷载。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1374 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，既有建筑屋面改造为种植屋面前，应对原结构进行鉴定。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1375 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，地形填充土可采用任意填埋物。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1376 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中明确，屋顶种植树种禁止使用入侵物种。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1377 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中明确，种植屋面荷载不应纳入屋面结构永久荷载。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1378 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中明确，排(蓄)水材料可以作为耐根穿刺防水材料使用。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1379 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中明确，排(蓄)水系统无需结合找坡泛水设计。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1380 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中明确，排(蓄)水层无需结合排水沟分区设置。。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1381 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，地下建筑顶板种植宜按地面绿化要求，种植植物可以选用速生树种。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1382 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，过滤层应沿种植挡墙向上铺设，与种植土高度一致。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1383 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，绿篱、色块、藤本植物宜选用一年生以上苗木。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1384 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，伸出屋面的管道和预埋件等应在防水工程施工前安装完成。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1385 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，屋面坡度小于10％的种植坡屋面设计可按平屋面规定执行。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1386 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，坡屋面满覆盖种植宜采用草坪地被植物。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1387 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，种植坡屋面应采用土工布等软质保护层。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1388 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，坡屋面种植在沿山墙和檐沟部位无需设置安全防护栏杆。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1389 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，顶板种植应按暂时性绿化设计。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1390 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，既有建筑屋面改造为种植屋面宜选用轻质种植土、地被植物。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1391 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，变形缝墙应高于种植土。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1392 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，变形缝可铺设盖板作为园路。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1393 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，种植屋面宜采用内排水方式，水落口宜结合缓冲带设置。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1394 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，屋面设置花架、园亭等休闲设施时，无需采取防风固定措施。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1395 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，种植土进场后应避免雨淋。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1396 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，种植容器排水方向应与屋面排水方向相反。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1397 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，种植容器排水口内应直接引向排水沟排出。。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1398 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，散装种植土应有防止扬尘的措施。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1399 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，乔灌木、地被植物的栽植宜根据植物的习性在冬季休眠期或春季萌芽期前进行。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1400 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-02-0002-03-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《种植屋面工程技术规范》中规定，常绿树栽植时土球宜高出地面80mm。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |