试题导入

| 科目编码： | 03-01-0002 | 科目名称： | 专业知识 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：试题标识按科目编码和科目内章节编号及序号等信息定义，不可重复。

安全生产编码可为：

0001 风景园林规划与设计

0002 风景园林工程

0003 园林植物

0004 风景园林建筑

0005 生态学

0006 园林史

1、单选题

| 序号 | 201 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水体护坡采用铺石时，先整理坡岸，选用18-25cm直径的块石作护坡材料，块石最好是宽与长之比为（ ）长方形石料，石料要求比重大，吸水率小。 |
| A、 | 1：1 |
| B、 | 1：2 |
| C、 | 1：3 |
| D、 | 1：4 |
| 答案 | B |
| 序号 | 202 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林中地势比较平缓的用地统称为平地，坡度一般小于（ ）％。 |
| A、 | 1 |
| B、 | 1.5 |
| C、 | 2 |
| D、 | 3 |
| 答案 | A |
| 序号 | 203 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在园林地形设计中，方格网法是常用的一种方法，方格网的边长数值一般采用（ ）m。 |
| A、 | 10-20 |
| B、 | 20-40 |
| C、 | 30-40 |
| D、 | 40-50 |
| 答案 | B |
| 序号 | 204 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林工程土方施工中，土壤含水量在（ ）％以内最容易挖掘。 |
| A、 | <5 |
| B、 | 5-30 |
| C、 | 10-40 |
| D、 | >40 |
| 答案 | B |
| 序号 | 205 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平整场地是指厚度在下列哪种情况以内就地挖填找平，其工程量按建筑物的首层建筑面积计算。（ ） |
| A、 | ±20cm |
| B、 | ±30cm |
| C、 | ±40cm |
| D、 | ±50cm |
| 答案 | B |
| 序号 | 206 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 给排水管网施工时，沟渠的开挖宽度一般比管径大（ ）cm。 |
| A、 | 20-30 |
| B、 | 30-40 |
| C、 | 50-60 |
| D、 | 60-80 |
| 答案 | D |
| 序号 | 207 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 雨水管道组成中，连接管管径一般为（ ）mm。 |
| A、 | 200 |
| B、 | 300 |
| C、 | 400 |
| D、 | 350 |
| 答案 | A |
| 序号 | 208 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 给排水管道系统中，检查井的井口直径常为（ ）mm。 |
| A、 | 500-600 |
| B、 | 600-700 |
| C、 | 700-800 |
| D、 | 800-900 |
| 答案 | B |
| 序号 | 209 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 挡土墙材料选用时，黏土砖等级一般≥（ ），一般用于低挡土墙。 |
| A、 | MU5 |
| B、 | MU10 |
| C、 | MU15 |
| D、 | MU20 |
| 答案 | B |
| 序号 | 210 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-0010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据我国《承重黏土空心砖》的规定，黏土空心砖可以分为三种型号，其中KP1标准尺寸为（ ）mm。 |
| A、 | 240×115×90 |
| B、 | 190×190×90 |
| C、 | 240×180×115 |
| D、 | 190×115×90 |
| 答案 | A |
| 序号 | 211 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在园林湖池设计中，一般要设计安全水深，在靠近岸边的带状范围内，水深不宜超过（ ）m。 |
| A、 | 0.5 |
| B、 | 0.7 |
| C、 | 1.0 |
| D、 | 1.2 |
| 答案 | B |
| 序号 | 212 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 喷泉设计中，水下彩灯一般安装在水幕以下（ ）cm处。 |
| A、 | 3-5 |
| B、 | 5-10 |
| C、 | 10-15 |
| D、 | 15-20 |
| 答案 | B |
| 序号 | 213 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 喷泉管道安装时，在冬季冰冻地区要考虑冬季排水，所有管道均应有一定坡度，一般不小于（ ）％。 |
| A、 | 2 |
| B、 | 3 |
| C、 | 4 |
| D、 | 5 |
| 答案 | A |
| 序号 | 214 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在苏州园林留园中，“冠云峰”采用的石材是（ ）。 |
| A、 | 太湖石 |
| B、 | 黄石 |
| C、 | 青石 |
| D、 | 钟乳石 |
| 答案 | A |
| 序号 | 215 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在假山混凝土基础施工中，陆地上一般选用不低于（ ）的混凝土，水中一般选用不低于 ( ）的混凝土。（ ） |
| A、 | C5；C10 |
| B、 | C10；C15 |
| C、 | C15；C20 |
| D、 | C20；C25 |
| 答案 | B |
| 序号 | 216 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 道路广场坡度设计时，为安全起见，广场的纵坡应小于7%，横坡不大于2%，一般园路纵坡坡度不宜大于（ ）%。 |
| A、 | 2 |
| B、 | 3 |
| C、 | 6 |
| D、 | 8 |
| 答案 | D |
| 序号 | 217 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在园路的结构设计时，结合层一般采用（ ）cm的粗砂、水泥砂浆或白灰砂浆。 |
| A、 | 1-2 |
| B、 | 2-3 |
| C、 | 3-5 |
| D、 | 4-5 |
| 答案 | C |
| 序号 | 218 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 广场照明设计时，灯光的照度一般为（ ）lex。 |
| A、 | 5-15 |
| B、 | 10-20 |
| C、 | 15-25 |
| D、 | 20-30 |
| 答案 | A |
| 序号 | 219 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在布置配电线路中，一根支线上的插座、灯头数的总和最好不超过（ ）个。 |
| A、 | 20 |
| B、 | 25 |
| C、 | 30 |
| D、 | 35 |
| 答案 | B |
| 序号 | 220 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-0020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在大树移植时，根部环状剥皮法一般的剥皮宽度为（ ）cm。 |
| A、 | 5-10 |
| B、 | 20-15 |
| C、 | 15-20 |
| D、 | 20-25 |
| 答案 | B |
| 序号 | 221 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在修剪草坪时，一般最佳的修剪时间在( )。 |
| A、 | 早上 |
| B、 | 中午 |
| C、 | 下午 |
| D、 | 晚上 |
| 答案 | A |
| 序号 | 222 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林机械中，推土机的工作距离在( )m以内经济效果最好。 |
| A、 | 30 |
| B、 | 50 |
| C、 | 70 |
| D、 | 90 |
| 答案 | B |
| 序号 | 223 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 经纬仪是主要用来测量（ ）的仪器。 |
| A、 | 高差 |
| B、 | 角度 |
| C、 | 距离 |
| D、 | 坐标 |
| 答案 | B |
| 序号 | 224 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 目前，我国采用的高程基准是（ ）。 |
| A、 | 1954年北京高程系 |
| B、 | 1956年黄海高程系 |
| C、 | 1980年西安高程系 |
| D、 | 1985年国家高程基准 |
| 答案 | D |
| 序号 | 225 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 全站仪自由设站放样时，应至少需要（ ）个已知点。 |
| A、 | 1 |
| B、 | 2 |
| C、 | 3 |
| D、 | 4 |
| 答案 | D |
| 序号 | 226 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在1:500比例尺的地形图上量得A、B两点间距离为10cm，则表示两点间的实际距离为（ ）m。 |
| A、 | 0.05 |
| B、 | 0.5 |
| C、 | 5 |
| D、 | 50 |
| 答案 | D |
| 序号 | 227 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为了满足工程施工需要，施工测量作业人员应遵循（ ）的原则。 |
| A、 | 由整体到局部，先控制后细部 |
| B、 | 由局部到整体，先细部后控制 |
| C、 | 由设计到实施，先测量后施工 |
| D、 | 由设计到实施，先施工后测量 |
| 答案 | A |
| 序号 | 228 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在方格网法计算土方量时，标示施工高度为“—”号时，表示该处为（ ）。 |
| A、 | 填方 |
| B、 | 挖方 |
| C、 | 减号 |
| D、 | 无特殊含义 |
| 答案 | A |
| 序号 | 229 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土方工程中一般将土壤含水量小于（ ）%的称为干土。 |
| A、 | 2 |
| B、 | 3 |
| C、 | 5 |
| D、 | 6 |
| 答案 | C |
| 序号 | 230 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 无护栏的园桥、汀步附近2m范围以内的水深不得大于（ ）m。 |
| A、 | 0.5 |
| B、 | 0.6 |
| C、 | 0.7 |
| D、 | 0.8 |
| 答案 | A |
| 序号 | 231 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当自然地形坡度大于（ ）%，居住区地面连接形式宜选用台地式。 |
| A、 | 5 |
| B、 | 6 |
| C、 | 7 |
| D、 | 8 |
| 答案 | D |
| 序号 | 232 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公园内支路纵坡超过（ ）%，宜按台阶、梯道设计。 |
| A、 | 12 |
| B、 | 14 |
| C、 | 16 |
| D、 | 18 |
| 答案 | D |
| 序号 | 233 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空气含量比较高的土壤（ ）。 |
| A、 | 温度比较容易升高 |
| B、 | 温度比较容易降低 |
| C、 | 与温度的变化无关 |
| D、 | 比较稳定,变化慢 |
| 答案 | D |
| 序号 | 234 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列基质的缓冲能力排序正确的是（ ）。 |
| A、 | 有机基质＞无机基质＞惰性基质 |
| B、 | 无机基质＞惰性基质＞有机基质 |
| C、 | 惰性基质＞无机基质＞有机基质 |
| D、 | 有机基质＞惰性基质＞无机基质 |
| 答案 | A |
| 序号 | 235 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土壤中最好的结构体是（ ）。 |
| A、 | 块状结构 |
| B、 | 柱状结构 |
| C、 | 核状结构 |
| D、 | 团粒结构 |
| 答案 | D |
| 序号 | 236 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 极易被土壤吸附的阴离子是（ ）。 |
| A、 | 磷酸根 |
| B、 | 硝酸根 |
| C、 | 硫酸根 |
| D、 | 碳酸根 |
| 答案 | A |
| 序号 | 237 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为施工安全起见，挖土施工应保证足够的人均工作面，一般规定人工挖土人均工作面应保证不小于（ ）。 |
| A、 | 4 m2 |
| B、 | 6 m2 |
| C、 | 8 m2 |
| D、 | 10 m2 |
| 答案 | A |
| 序号 | 238 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不属于施工中减少土方量的措施是“（ ）”。 |
| A、 | 合理选线 |
| B、 | 设计遵循因地制宜原则 |
| C、 | 建筑与地形结合考虑 |
| D、 | 大规模挖湖堆山 |
| 答案 | D |
| 序号 | 239 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公园内各类草地的最大坡度和最小坡度极限植为（ ）。 |
| A、 | 33%，0.5% |
| B、 | 20%，0.5% |
| C、 | 33%，1.0% |
| D、 | 25%，1.0% |
| 答案 | A |
| 序号 | 240 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土方施工过程中，大面积填方应该分层填筑，一般每层“（ ）”cm，层层压实。 |
| A、 | 30 |
| B、 | 20-50 |
| C、 | 50-100 |
| D、 | 50-70 |
| 答案 | B |
| 序号 | 241 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 雨水管最小管径不小于“（ ）”mm。 |
| A、 | 200 |
| B、 | 300 |
| C、 | 500 |
| D、 | 600 |
| 答案 | B |
| 序号 | 242 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土壤自然堆积，经沉淀稳定后的表面与地面所形成的夹角称为土壤的“（ ）”。 |
| A、 | 安息角 |
| B、 | 平稳角 |
| C、 | 稳定角 |
| D、 | 倾斜角 |
| 答案 | A |
| 序号 | 243 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工现场的“四通一平”包括 （ ）。 |
| A、 | 水通、路通、电通、信息通和场地平整； |
| B、 | 水通、路通、电通、信息通和道路平直； |
| C、 | 水通、路通、电通、气通和办公场地平整; |
| D、 | 水通、路通、电通、气通和临时道路平整。 |
| 答案 | A |
| 序号 | 244 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土方量的计算方法有（ ）。 |
| A、 | 模型法 |
| B、 | 方格网法 |
| C、 | 估算法、断面法、方格网法 |
| D、 | 公式法、模型法、方格网法 |
| 答案 | C |
| 序号 | 245 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水体按照水流的状态分为（ ）。 |
| A、 | 规则水体和自然水体 |
| B、 | 观赏水体和活动水体 |
| C、 | 静态水体和动态水体 |
| D、 | 人工水体和天然水体 |
| 答案 | C |
| 序号 | 246 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在园林平垫这类场地设计中，可以用平直的设计等高线和拟平垫部分的同值等高线连接。其连接点就是不填不挖的点，而这些点的联线，称为（ ）。 |
| A、 | 零点线 |
| B、 | 等高线 |
| C、 | 控制线 |
| D、 | 控制点 |
| 答案 | A |
| 序号 | 247 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在土方施工前准备工作中的定点放线，包括自然地形的放线和（ ) 。 |
| A、 | 放线 |
| B、 | 排除多余水 |
| C、 | 平整场地放线 |
| D、 | 清查其他异常物体 |
| 答案 | C |
| 序号 | 248 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 潮土的土壤含水量为（ ）以上。 |
| A、 | 10% |
| B、 | 20% |
| C、 | 30% |
| D、 | 40% |
| 答案 | C |
| 序号 | 249 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 由再生水原水的收集、储存、处理和供给等工程设施组成的系统就是“（ ）”。 |
| A、 | 给水系统 |
| B、 | 排水系统 |
| C、 | 中水系统 |
| D、 | 用水系统 |
| 答案 | C |
| 序号 | 250 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 消防水管的水压力一般不小于（ ）H2O（水头）。 |
| A、 | 25m |
| B、 | 15m |
| C、 | 10m |
| D、 | 30m |
| 答案 | A |
| 序号 | 251 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 各种管子和管路附件的通用口径是（ ）。 |
| A、 | PE |
| B、 | DN |
| C、 | De |
| D、 | PP-R |
| 答案 | B |
| 序号 | 252 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列工程属水景工程的是“（ ）”。 |
| A、 | 驳岸、护坡、挡土墙 |
| B、 | 栽植与假山工程 |
| C、 | 供水与排水工程 |
| D、 | 驳岸、护坡和喷泉工程 |
| 答案 | D |
| 序号 | 253 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砌石驳岸包括（ ） |
| A、 | 基础、墙身和压顶 |
| B、 | 基础、压顶 |
| C、 | 压顶与基础 |
| D、 | 基础与墙体 |
| 答案 | A |
| 序号 | 254 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 人工池按结构分为（ ）。 |
| A、 | 刚性结构、柔性结构和临时简易水池 |
| B、 | 防水水池和简易水池 |
| C、 | 砖结构和钢结构水池 |
| D、 | 钢结构和三合土结构水池 |
| 答案 | A |
| 序号 | 255 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下水闸组成结构中，属于透水层的是（ ）。 |
| A、 | 铺盖 |
| B、 | 护坦 |
| C、 | 海漫 |
| D、 | 地基 |
| 答案 | C |
| 序号 | 256 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林室外环境中应用木材应经过“（ ）”处理。 |
| A、 | 油漆 |
| B、 | 防腐 |
| C、 | 防水 |
| D、 | 防虫 |
| 答案 | B |
| 序号 | 257 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 灰土作基层，在一般情况下，使用一步灰土是指压实后为（ ）cm。 |
| A、 | 5 |
| B、 | 10 |
| C、 | 15 |
| D、 | 20 |
| 答案 | C |
| 序号 | 258 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按面层材料分类，园路分为（ ）。 |
| A、 | 整体路面、块料路面、碎石路面 |
| B、 | 路堤式、路堑式和特殊式 |
| C、 | 主路、次路、小路和小径 |
| D、 | 路面、小路和道牙 |
| 答案 | A |
| 序号 | 259 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 条石铺装的路面多用于（ ）。 |
| A、 | 广场、殿堂和纪念性建筑物周围 |
| B、 | 池畔、山谷、草地、林中游步道 |
| C、 | 主干道 |
| D、 | 湖岸边 |
| 答案 | A |
| 序号 | 260 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 道路放线时要按路面设计中线在地面每隔（ ） m放一中心桩，在弯道的曲头、曲中和曲尾各放一中心桩，标号，再以中心桩为准，根据路面宽度定边桩，最后放出路面平曲线。 |
| A、 | 30 |
| B、 | 40 |
| C、 | 50 |
| D、 | 60 |
| 答案 | C |
| 序号 | 261 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 道牙一般分为（ ）和平道牙。 |
| A、 | 高道牙 |
| B、 | 斜道牙 |
| C、 | 弧形道牙 |
| D、 | 立道牙 |
| 答案 | D |
| 序号 | 262 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 置石时群置遵循的“三不等”原则是“（ ）”。 |
| A、 | 石之大小、高低、间距不等 |
| B、 | 颜色、石质和合纹不同 |
| C、 | 体积、重量和比重不等 |
| D、 | 石之颜色、石质和合纹不同 |
| 答案 | A |
| 序号 | 263 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 山石与园林建筑相结合的布置中，常用山石来美化墙角，对于外墙角，山石成环抱之势紧包基角墙面，称为（ ）。 |
| A、 | 廊间山石小品 |
| B、 | 镶隅 |
| C、 | 粉壁置石 |
| D、 | 抱角 |
| 答案 | D |
| 序号 | 264 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般所说的假山工程包括（ ）两部分内容。 |
| A、 | 英石山和蜡石山 |
| B、 | 土山加石和石山加土 |
| C、 | 掇山和置石 |
| D、 | 自然式和规则式 |
| 答案 | C |
| 序号 | 265 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 假山工程处理中，对于收顶，一般分为峰顶、平顶和（ ）。 |
| A、 | 峦顶 |
| B、 | 斧立顶 |
| C、 | 剑立顶 |
| D、 | 流云顶 |
| 答案 | A |
| 序号 | 266 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 假山工程处理中，最根本的法则是（ ）。 |
| A、 | 有真为假，作假成真 |
| B、 | 虚实结合 |
| C、 | 高低错落 |
| D、 | 主客景从 |
| 答案 | A |
| 序号 | 267 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林机械按其用途大至可分为几种“（ ）”。 |
| A、 | 园林工程机械、养护工程机械、场圃机械、保洁机械 |
| B、 | 土方机械、运输机械、提水机械 |
| C、 | 场圃机械、保洁机械、园林工程机械 |
| D、 | 种植机械、提水机械、养护机械 |
| 答案 | A |
| 序号 | 268 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 树木栽植施工程序一般分为（ ）。 |
| A、 | 现场准备、起苗、栽植、浇水、养护等 |
| B、 | 现场准备、定点放线、起苗、苗木运输、苗木假植、挖穴栽植和养护等 |
| C、 | 定点放线、运苗、栽植、浇水和养护等 |
| D、 | 起苗、苗木假植、挖穴栽植、浇水、施肥等 |
| 答案 | B |
| 序号 | 269 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 苗木栽好后，无雨天气一般在（ ）之内，必须灌上第一遍水。 |
| A、 | 12h |
| B、 | 24h |
| C、 | 36h |
| D、 | 48h |
| 答案 | A |
| 序号 | 270 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土方施工首先需清理施工场地，对一些伐除的树木要连根拔出，一般来说，当挖土深度大于一定值可不必拔除树根，规定数值是（ ）。 |
| A、 | 30cm |
| B、 | 50cm |
| C、 | 70cm |
| D、 | 80cm |
| 答案 | B |
| 序号 | 271 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是园林工程主要工程。 |
| A、 | 绿化工程 |
| B、 | 假山工程 |
| C、 | 土方工程、园林给排水工程、水景工程、园路工程、假山工程和栽植工程 |
| D、 | 以上都是 |
| 答案 | A |
| 序号 | 272 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林供电施工时，应注意（ ）。 |
| A、 | 强电弱电分离 |
| B、 | 强电弱电不分离 |
| C、 | 任意处理 |
| D、 | 混合施工 |
| 答案 | A |
| 序号 | 273 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 道路、广场铺装施工中，满铺时，其缝的大小一般控制在（ C ）mm。 |
| A、 | 1 |
| B、 | 2 |
| C、 | 5 |
| D、 | 10 |
| 答案 | C |
| 序号 | 274 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 桩的入土深度或低桩承台的底面以下至少应有（ ）米。 |
| A、 | 2 |
| B、 | 3 |
| C、 | 4 |
| D、 | 5 |
| 答案 | C |
| 序号 | 275 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在压实过程中不正确的是（ ）。 |
| A、 | 压实工作必须分层进行。 |
| B、 | 压实工作要注意均匀。 |
| C、 | 压实松土时夯压工具应先重后轻。 |
| D、 | 压实松土时夯压工具应先轻后重。 |
| 答案 | C |
| 序号 | 276 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据喷头的工作压力可将其分为（ ）。 |
| A、 | 微压、低压、中压和高压喷头 |
| B、 | 中压和高压 |
| C、 | 微压、低压、中压 |
| D、 | 微压、低压和高压喷头 |
| 答案 | A |
| 序号 | 277 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 喷灌系统的组成包括（ B ）。 |
| A、 | 水源与管道 |
| B、 | 水源、水泵及动力、管路系统和喷洒器 |
| C、 | 管路系统和喷洒器 |
| D、 | 水源、水泵及动力 |
| 答案 | B |
| 序号 | 278 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在园林排水中，为了保护坡岸，对出水口处理“水簸箕”方式有（ ）。 |
| A、 | 谷方 |
| B、 | 栅栏式、礓礤式 |
| C、 | 栅栏式、礓礤式、消力阶、消力块 |
| D、 | 消力阶、消力块 |
| 答案 | C |
| 序号 | 279 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工简便，造价低，遇水造成结合层不平整的结合层为（ ）。 |
| A、 | 白灰干砂 |
| B、 | 净干砂 |
| C、 | 混合砂浆 |
| D、 | 以上都不是 |
| 答案 | B |
| 序号 | 280 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热拌沥青混合料面层质量，检验的主控项目不包括（ ）。 |
| A、 | 压实度 |
| B、 | 厚度 |
| C、 | 弯沉值 |
| D、 | 无侧向抗压强度 |
| 答案 | B |
| 序号 | 281 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-081 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 广场、停车场面层检验时，可采用（ ）来确定高程检验的范围和频率。 |
| A、 | 施工单元 |
| B、 | 任意选点 |
| C、 | 用坡度板检验 |
| D、 | 用垂线检验 |
| 答案 | A |
| 序号 | 282 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-082 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 瀑布的组成包括：（ ）。 |
| A、 | 背景、落水口、瀑身、承水潭 |
| B、 | 落水口、承水潭 |
| C、 | 水源、管道、石块等 |
| D、 | 落水口、瀑身、承水潭 |
| 答案 | A |
| 序号 | 283 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-083 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥稳定土类材料采用集中搅拌时，搅拌厂应向现场提供产品合格证、（ ）、粒料级配、混合料配合比、R7强度标准值。 |
| A、 | 水泥用量 |
| B、 | 抗压强度 |
| C、 | 压实系数 |
| D、 | 含水量 |
| 答案 | A |
| 序号 | 284 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-084 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 假山布置的法则是（ ）。 |
| A、 | 因地制宜，科学合理，做假成真 |
| B、 | 因陋就简，有假有真，做假成真 |
| C、 | 因地制宜，有假有真，做假成真 |
| D、 | 以上都是 |
| 答案 | C |
| 序号 | 285 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-085 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般情况下，混凝土的水灰比越大，其强度（ ）。 |
| A、 | 越大 |
| B、 | 越小 |
| C、 | 不变 |
| D、 | 不一定 |
| 答案 | A |
| 序号 | 286 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-086 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 苗木栽植时尽量做到（ ） |
| A、 | 提前起苗、运苗，中午栽苗 |
| B、 | 傍晚起苗，夜间运苗，早晨栽苗 |
| C、 | 干土起苗，中午运苗，裸根栽苗 |
| D、 | 随叫随到 |
| 答案 | B |
| 序号 | 287 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-087 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土方工程人力施工，一般平均每人应有（ ）平方米的作业面面积。 |
| A、 | 2-2.5 |
| B、 | 3-4 |
| C、 | 4-6 |
| D、 | 7-8 |
| 答案 | C |
| 序号 | 288 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-088 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路排水纵坡不应小于百分之（ B ）。 |
| A、 | 1-0.3 |
| B、 | 0.3-0.5 |
| C、 | 0.5-1 |
| D、 | 2-3 |
| 答案 | B |
| 序号 | 289 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-089 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 配置混凝土用砂的要求采用（ ）的砂。 |
| A、 | 空隙率较小 |
| B、 | 总表面积较小 |
| C、 | 空隙率和总表面积都较小 |
| D、 | 空隙率和总表面积都较大 |
| 答案 | C |
| 序号 | 290 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-090 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般规定铺装地面的最小坡度为（ ）。 |
| A、 | 0.5% |
| B、 | 1% |
| C、 | 2.5% |
| D、 | 3% |
| 答案 | A |
| 序号 | 291 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-091 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般把（ ）及以上的电压称为高压。 |
| A、 | 220V |
| B、 | 380V |
| C、 | 1KV |
| D、 | 110V |
| 答案 | C |
| 序号 | 292 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-092 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 梯形明渠为了便于维修和排水通畅，渠底宽度不得小于 （ ）。 |
| A、 | 30cm |
| B、 | 40cm |
| C、 | 50cm |
| D、 | 100cm |
| 答案 | A |
| 序号 | 293 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-093 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 管道埋深∶冰冻地区，应埋于冰冻线以下（ ）处。 |
| A、 | 40cm |
| B、 | 70cm |
| C、 | 100cm |
| D、 | 30cm |
| 答案 | B |
| 序号 | 294 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-094 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于经纬仪对中、整平，说法有误的是（ ）。 |
| A、 | 经纬仪对中与整平互不影响 |
| B、 | 经纬仪对中是使仪器中心与测站点在同一铅垂上 |
| C、 | 经纬仪粗平是使圆水准气泡居中 |
| D、 | 经纬仪使用脚螺旋使水准管气泡居中 |
| 答案 | A |
| 序号 | 295 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-095 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般情况下，人工水池壁伸缩缝应每（ ）设置一条。 |
| A、 | 10-15米 |
| B、 | 15-20米 |
| C、 | 20-30米 |
| D、 | 30-40米 |
| 答案 | A |
| 序号 | 296 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-096 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路灯的间距一般为（ ）米。 |
| A、 | 10-20 |
| B、 | 3-5 |
| C、 | 5-8 |
| D、 | 10-12 |
| 答案 | A |
| 序号 | 297 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-097 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路的基本类型按构造形式为（ ）。 |
| A、 | 路堑型、路堤型、公路型 |
| B、 | 街道型、路堑型、特殊型 |
| C、 | 街道型、路堤型、公路型 |
| D、 | 路堑型、路堤型、特殊型 |
| 答案 | B |
| 序号 | 298 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-098 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 树木胸径超过15厘米，土球直径超过1.3米以上的大树由于土球体积质量大，一般采用的移植方法是（ ）。 |
| A、 | 软材料包装法移植 |
| B、 | 薄包片材料包装移植 |
| C、 | 草绳包装移植 |
| D、 | 木箱包装移植 |
| 答案 | D |
| 序号 | 299 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-099 |
| 父标识 |  |
| 题干 | “品”字形种植与“田”字形种植相比，“品”字形种植最大的优点是（ ）。 |
| A、 | “品”字形种植能最大限度满足植物生长所需空间 |
| B、 | “品”字形种植，植物材料少 |
| C、 | “品”字形种植，难以形成景观效果 |
| D、 | “品”字形种植，放样难度大 |
| 答案 | A |
| 序号 | 300 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-100 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 室外消火栓的间距在120m以内，公园或风景区根据建筑情况而定。消火栓距建筑物在（ ）以上，距离车行道不大于2m，以便于接管。 |
| A、 | 3m |
| B、 | 4m |
| C、 | 5m |
| D、 | 6m |
| 答案 | C |
| 序号 | 301 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-101 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 连接喷头的立管管径通常采用（ ）。 |
| A、 | DN15 |
| B、 | DN20 |
| C、 | DN25 |
| D、 | DN32 |
| 答案 | B |
| 序号 | 302 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-102 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 给水管网中连接各用水点的管段的管径是根据（ ）来决定的。 |
| A、 | 流量 |
| B、 | 流速 |
| C、 | 流量和流速 |
| D、 | 以上都不是 |
| 答案 | C |
| 序号 | 303 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-103 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土施工过程中，混凝土的标号是按照材料的（ ）进行配比的。 |
| A、 | 体积 |
| B、 | 重量 |
| C、 | 体积与重量 |
| D、 | 以上都不是 |
| 答案 | B |
| 序号 | 304 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-104 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 假山置石工程施工过程中，首先应考虑景石的“大面”，“大面”是指（ B ）。 |
| A、 | 景石的最大的面 |
| B、 | 景石最佳观赏面 |
| C、 | 景石最平整的面 |
| D、 | 景石的最光滑的面 |
| 答案 | B |
| 序号 | 305 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-105 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 卵石铺装工程中，卵石嵌入水泥砂浆中的最小深度是卵石本身的（ ）。 |
| A、 | 1/3 |
| B、 | 1/2 |
| C、 | 2/3 |
| D、 | 3/4 |
| 答案 | C |
| 序号 | 306 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-106 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 项目负责人在施工前准备阶段的质量控制中，控制网、水准点、标桩的测量，制定施工现场管理制度属于（ ）。 |
| A、 | 技术准备 |
| B、 | 物质准备 |
| C、 | 组织准备 |
| D、 | 施工现场准备 |
| 答案 | D |
| 序号 | 307 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-107 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列水池的施工工艺流程中，正确的是（ ）。 |
| A、 | 测量定位--开槽--素土夯实--垫层--支模--扎钢筋--浇筑--养护--拆模--面层 |
| B、 | 测量定位--开槽--素土夯实--垫层--扎钢筋--支模--浇筑--养护--拆模--面层 |
| C、 | 测量定位--开槽--素土夯实--垫层--支模--扎钢筋--浇筑--拆模--养护--面层 |
| D、 | 测量定位--开槽--素土夯实--扎钢筋--垫层--支模--浇筑--养护--拆模--面层 |
| 答案 | A |
| 序号 | 308 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-108 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程界习惯以1:M表示边坡坡度，其中M越大说明坡度( )。 |
| A、 | 越大 |
| B、 | 越小 |
| C、 | 不变 |
| D、 | 方向有所改变 |
| 答案 | B |
| 序号 | 309 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-109 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土方调配的原则是（ ） |
| A、 | 就近调配原则 |
| B、 | 先远后近原则 |
| C、 | 先难后易原则 |
| D、 | 先高后低原则 |
| 答案 | A |
| 序号 | 310 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-110 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 改性沥青混合料所具有的优点中，说法错误的是( )。 |
| A、 | 较长的使用寿命 |
| B、 | 较高的耐磨能力 |
| C、 | 较大的抗弯能力 |
| D、 | 良好的低温抗开裂能力 |
| 答案 | C |
| 序号 | 311 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-111 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求，错误的是（ ）。 |
| A、 | 胀缝应与路面中心线垂直 |
| B、 | 缝壁必须垂直 |
| C、 | 缝宽必须一致，缝中不得连浆 |
| D、 | 缝上部安装缝板和传力杆 |
| 答案 | D |
| 序号 | 312 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-112 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用水准仪测量工作井高程，测定高程3.460m，后视读数为1.360m，已知前视测点高程为3.580m，前视读数应为（ ）m。 |
| A、 | 0.92 |
| B、 | 1.11 |
| C、 | 1.24 |
| D、 | 2.15 |
| 答案 | C |
| 序号 | 313 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-113 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 压力管道水压试验的管段长度不宜大于（ ）km。 |
| A、 | 4 |
| B、 | 3 |
| C、 | 2 |
| D、 | 1 |
| 答案 | D |
| 序号 | 314 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-114 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林铺装施工工艺流程:（ ）。 |
| A、 | 基层施工→测量放线→工艺样板→样板确认→大面积铺装→成品保护 |
| B、 | 工艺样板→基层施工→测量放线→样板确认→大面积铺装→成品保护 |
| C、 | 样板确认→基层施工→测量放线→工艺样板→大面积铺装→成品保护 |
| D、 | 工艺样板→样板确认→基层施工→测量放线→大面积铺装→成品保护 |
| 答案 | B |
| 序号 | 315 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-115 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 最有效的成本优化方式则是确定适配比例（ ）。 |
| A、 | 控制软硬景比例 |
| B、 | 控制草坪/地被比 |
| C、 | 控制乔灌比 |
| D、 | 控制常绿/落叶比 |
| 答案 | A |
| 序号 | 316 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-116 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林工程建设施工工艺要求( )。 |
| A、 | 要求简单,标准高 |
| B、 | 要求严，标准高 |
| C、 | 要求严,标准低 |
| D、 | 工艺简单,施工方便 |
| 答案 | B |
| 序号 | 317 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-117 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土方压实工作应 ( )。 |
| A、 | 自中间向两边压扩散 |
| B、 | 自边缘开始逐渐向中间收拢 |
| C、 | 整体推进 |
| D、 | 随意碾压压实即可 |
| 答案 | A |
| 序号 | 318 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-118 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列不属于园林测量器械中全站仪的功能的是？（ ） |
| A、 | 高程 |
| B、 | 坐标 |
| C、 | 距离 |
| D、 | 精度 |
| 答案 | D |
| 序号 | 319 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-119 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工测量应以工程施工中（ ）的测量控制网点为依据进行测量。 |
| A、 | 有效 |
| B、 | 原设计 |
| C、 | 恢复 |
| D、 | 加密 |
| 答案 | A |
| 序号 | 320 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-120 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工期间气温超过30℃时，铺浆法砌筑砂浆铺浆长度最大限制是（ ）mm。 |
| A、 | 400 |
| B、 | 500 |
| C、 | 600 |
| D、 | 700 |
| 答案 | B |
| 序号 | 321 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-121 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林工程中所指的松土是指（ ） |
| A、 | 用锹挖掘 |
| B、 | 锹、镐兼用挖掘 |
| C、 | 用镐挖掘 |
| D、 | 锹、镐、撬兼用挖掘 |
| 答案 | A |
| 序号 | 322 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-122 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 含水量过大的土壤（ ）。 |
| A、 | 宜做回填土 |
| B、 | 易挖掘 |
| C、 | 不宜做回填土 |
| D、 | 便于施工 |
| 答案 | C |
| 序号 | 323 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-123 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土方施工在放线时所使用的木桩上一般要标记桩号和（ ）。 |
| A、 | 位置 |
| B、 | 高度 |
| C、 | 施工标高 |
| D、 | 水平线 |
| 答案 | C |
| 序号 | 324 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-124 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程项目竣工决算应包括（ ）全过程的全部实际支出费用。 |
| A、 | 从开工到竣工 |
| B、 | 从破土动工到竣工 |
| C、 | 从筹建到竣工投产 |
| D、 | 从开工到投产 |
| 答案 | C |
| 序号 | 325 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-125 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 喷水池池底设计时，如喷水池过大，应设变形缝，一般来说每隔多少米设变形缝一道（ ）。 |
| A、 | 10 |
| B、 | 15 |
| C、 | 20 |
| D、 | 30 |
| 答案 | C |
| 序号 | 326 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-126 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为防止工地上空气污染，水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的材料在室外临时露天存放时，必须（ ），严密遮盖以防止扬尘。 |
| A、 | 下垫上盖 |
| B、 | 洒水增湿 |
| C、 | 墙围棚盖 |
| D、 | 设挡风屏 |
| 答案 | A |
| 序号 | 327 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-127 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 被誉为继钢材、木材、水泥之后的“第四建材”不包含（ ）。 |
| A、 | 土工膜（布） |
| B、 | 土工网 |
| C、 | 土工格栅 |
| D、 | 三维镀锌网 |
| 答案 | D |
| 序号 | 328 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-128 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水景工程施工时，常见施工图采用“CW”标注水位，是指“（ ）” |
| A、 | 高水位 |
| B、 | 低水位 |
| C、 | 常水位 |
| D、 | 枯水位 |
| 答案 | C |
| 序号 | 329 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-129 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 架空电力线路电压（Kv）154~220Kv与树木的最小垂直距离是（ ）m。 |
| A、 | 1.5 |
| B、 | 3.0 |
| C、 | 3.5 |
| D、 | 4.5 |
| 答案 | C |
| 序号 | 330 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-130 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当地基为黏性土且含水量大，趋于饱和时，夯打后，地基土变成踩上去有一种颤动感觉的土，称为( )。 |
| A、 | 冲沟 |
| B、 | 土洞 |
| C、 | 橡皮土 |
| D、 | 滑坡土 |
| 答案 | C |
| 序号 | 331 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-131 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 勾缝后出现走缝主要是因为（ ）。 |
| A、 | 砂浆密实不够 |
| B、 | 山石走动 |
| C、 | 勾空缝 |
| D、 | 养护不当 |
| 答案 | B |
| 序号 | 332 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-132 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土方施工中，开挖含水量大、土质不稳定或挖深度过大的土体时，应采取（ ）措施。 |
| A、 | 放缓边坡 |
| B、 | 支撑加固 |
| C、 | 直立开挖 |
| D、 | 排水 |
| 答案 | B |
| 序号 | 333 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-133 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 适合有天然水源的园林绿地、苗圃灌溉，动力、管道、喷头可以移动，节省投资，机动性强，操作不便的园林灌溉系统称为（ ）。 |
| A、 | 移动式喷灌系 |
| B、 | 固定式喷灌系统 |
| C、 | 半固定式喷灌系统 |
| D、 | 自动滴灌系统 |
| 答案 | A |
| 序号 | 334 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-134 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在园林边沟中设置，成行布置露出30－50cm，隔10－20m设置3－4道，成75°鱼骨状布置的地表径流工程措施称为（ ）。 |
| A、 | 消能石 |
| B、 | 挡水石 |
| C、 | 护土筋 |
| D、 | 谷方 |
| 答案 | C |
| 序号 | 335 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-135 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 网格法放线适用于（ ）场地。 |
| A、 | 范围大，平坦 |
| B、 | 范围小，平坦 |
| C、 | 范围大，地形变化大 |
| D、 | 地形复杂，地物多 |
| 答案 | A |
| 序号 | 336 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-136 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 喷水池的基础垫层设计尺寸要求是（ ）。 |
| A、 | 灰土层20cm，C10砼10cm |
| B、 | 灰土层30cm，C10砼10—20cm |
| C、 | 灰土层30cm，C10砼30cm |
| D、 | 灰土层50cm，C10砼10cm |
| 答案 | B |
| 序号 | 337 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-137 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路灰土路基厚度不应小于（ ）cm。 |
| A、 | 10 |
| B、 | 15 |
| C、 | 20 |
| D、 | 30 |
| 答案 | B |
| 序号 | 338 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-138 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 直立式红砖挡土墙适合的挡土高度不应大于（ ）m。 |
| A、 | 1 |
| B、 | 1.5 |
| C、 | 1.8 |
| D、 | 2 |
| 答案 | D |
| 序号 | 339 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-139 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 挡土墙泄水孔的设置要求是，水平方向（ ）。 |
| A、 | 1-2m一个 |
| B、 | 2-4m一个 |
| C、 | 2-5m一个 |
| D、 | 3-5m一个 |
| 答案 | B |
| 序号 | 340 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-01-140 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设置水下光源，一般安装深度不超过（ ）m。 |
| A、 | 0.5 |
| B、 | 0.8 |
| C、 | 1 |
| D、 | 1.2 |
| 答案 | C |

2、多选题

| 序号 | 341 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地形设计的方法一般有（ ）。 |
| A、 | 等高线法 |
| B、 | 断面法 |
| C、 | 模型法 |
| D、 | 几何法 |
| E、 | 算式法 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 342 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林给水管网的布置形式一般有（ ）。 |
| A、 | 树状 |
| B、 | 放射状 |
| C、 | 环状 |
| D、 | 契形 |
| E、 | 线形 |
| 答案 | AC |
| 序号 | 343 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 喷灌行业里，一般采用的塑料管材有（ ）。 |
| A、 | 聚氯乙烯 |
| B、 | 聚乙烯 |
| C、 | 聚丙烯 |
| D、 | 聚丙氨 |
| E、 | 聚乙氨 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 344 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林排水的方式一般有（ ）。 |
| A、 | 地面排水 |
| B、 | 沟渠排水 |
| C、 | 管道排水 |
| D、 | 抽水机排水 |
| E、 | 自然排水 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 345 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林建筑防水工程中，按防水部位可以分为（ ）等。 |
| A、 | 屋面防水 |
| B、 | 地下防水 |
| C、 | 厨卫房间防水 |
| D、 | 外墙防水 |
| E、 | 客厅防水 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 346 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 重力式挡土墙常见的横断面形式有（ ）。 |
| A、 | 直立式 |
| B、 | 板桩式 |
| C、 | 倾斜式 |
| D、 | 台阶式 |
| E、 | 陡坡式 |
| 答案 | ACD |
| 序号 | 347 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 花坛的贴面材料有很多，园林中一般有（ ）。 |
| A、 | 饰面砖 |
| B、 | 饰面板 |
| C、 | 青石板 |
| D、 | 水磨石饰面板 |
| E、 | 大理石面板 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 348 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 瀑布设计时，按瀑布跌落方式，一般分为（ ）。 |
| A、 | 直瀑 |
| B、 | 分瀑 |
| C、 | 叠瀑 |
| D、 | 滑瀑 |
| E、 | 溜瀑 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 349 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平面点位的测设方法包括（ ）等。 |
| A、 | 直接坐标法 |
| B、 | 极坐标法 |
| C、 | 角度交会法 |
| D、 | 距离交会法 |
| E、 | 水平交会法 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 350 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 等高线的种类有（ ）。 |
| A、 | 首曲线 |
| B、 | 计曲线 |
| C、 | 示坡线 |
| D、 | 助曲线 |
| E、 | 起坡线 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 351 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水准测量中，常采用的水准路线有（ ）。 |
| A、 | 附合水准路线 |
| B、 | 闭合水准路线 |
| C、 | 支水准路线 |
| D、 | 三角水准路线 |
| E、 | 总水准路线 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 352 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列土质在土方施工中，属于较难开挖的为（ ）。 |
| A、 | 砂质土 |
| B、 | 种植土 |
| C、 | 砾质黏土 |
| D、 | 含卵石黏土 |
| E、 | 砂土 |
| 答案 | CD |
| 序号 | 353 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 草坪碾压的作用有（ ）。 |
| A、 | 促进草坪草的生长发育 |
| B、 | 修饰地面 |
| C、 | 改善草坪景观 |
| D、 | 抑制草的生长发育 |
| E、 | 破坏环境 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 354 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林树木栽培中，秋施基肥的主要方式有（ ）。 |
| A、 | 沟施法 |
| B、 | 穴施法 |
| C、 | 叶面施肥 |
| D、 | 滴灌施肥 |
| E、 | 枝干施肥 |
| 答案 | AB |
| 序号 | 355 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 影响土壤边坡稳定的因素有（ ）。 |
| A、 | 土壤质地 |
| B、 | 土壤含水量 |
| C、 | 土壤容重 |
| D、 | 坡顶压力 |
| E、 | 土壤颜色 |
| 答案 | A5BCD |
| 序号 | 356 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 整形修剪要体现园林树木的（ ）三大主要价值。 |
| A、 | 景观 |
| B、 | 生态 |
| C、 | 生命 |
| D、 | 经济 |
| E、 | 社会 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 357 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下面属于无土栽培基质的有（ ）。 |
| A、 | 蛭石 |
| B、 | 泥炭 |
| C、 | 椰糠 |
| D、 | 岩棉 |
| E、 | 建筑垃圾 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 358 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土壤可以分为（ ）三种类型。 |
| A、 | 砂质土 |
| B、 | 黏质土 |
| C、 | 壤土 |
| D、 | 石灰土 |
| E、 | 渣土 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 359 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 影响堆肥腐熟程度的因素有（ ）。 |
| A、 | 水分 |
| B、 | 空气 |
| C、 | 碳氮比 |
| D、 | 酸碱度 |
| E、 | 湿度 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 360 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 岩石矿物风化类型有（ ）。 |
| A、 | 物理风化 |
| B、 | 化学风化 |
| C、 | 地理风化 |
| D、 | 生物风化 |
| E、 | 自然风化 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 361 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土壤退化主要指土壤的（ ）。 |
| A、 | 数量退化 |
| B、 | 质量退化 |
| C、 | 空间退化 |
| D、 | 层次退化 |
| E、 | 颜色退化 |
| 答案 | AB |
| 序号 | 362 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林中防止地表径流冲刷地面有效而又生态的措施主要有（ ）。 |
| A、 | 地面挖渠 |
| B、 | 调整竖向设计 |
| C、 | 利用地被植物 |
| D、 | 埋管排水 |
| E、 | 自然渗透 |
| 答案 | BC |
| 序号 | 363 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 树木移植初期，根系处于恢复生长阶段，吸肥能力低，宜采用（ ）。 |
| A、 | 施浓肥 |
| B、 | 根外追肥 |
| C、 | 叶面营养补给 |
| D、 | 施无机肥 |
| E、 | 施淡肥 |
| 答案 | BC |
| 序号 | 364 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林用地的竖向设计任务是从最大限度地发挥园林的综合功能出发，统筹安排园内各景点、设施和地貌景观之间的关系，使地上的设施和地下设施之间，（ ）在高程上有合理的安排。 |
| A、 | 山水之间 |
| B、 | 建筑之间 |
| C、 | 园内与园外之间 |
| D、 | 路面之间 |
| E、 | 天地之间 |
| 答案 | AC |
| 序号 | 365 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 喷泉是理水的手法之一，常用于（ ）等。 |
| A、 | 城市广场 |
| B、 | 公共建筑物前 |
| C、 | 与水池结合 |
| D、 | 草坪上 |
| E、 | 住宅内 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 366 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 假山工程处理中，对于收顶，一般分（ ）。 |
| A、 | 坡顶 |
| B、 | 平顶 |
| C、 | 峦顶 |
| D、 | 峰顶 |
| E、 | 山顶 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 367 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 人工水池的水口至少有（ ）。 |
| A、 | 进水口 |
| B、 | 排水（泄水）口 |
| C、 | 溢水口 |
| D、 | 出水口 |
| E、 | 雨水口 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 368 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 北宋文人米芾总结太湖石后，提出了“相石法”，概括为（ ）。 |
| A、 | 瘦 |
| B、 | 漏 |
| C、 | 透 |
| D、 | 皱 |
| E、 | 美 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 369 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下属于节水灌溉技术措施的有“( )”。 |
| A、 | 滴灌 |
| B、 | 微喷 |
| C、 | 渗灌 |
| D、 | 自流灌溉 |
| E、 | 漏灌 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 370 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下属于硬驳岸的有“( )”。 |
| A、 | 竹木驳岸 |
| B、 | 卵石驳岸 |
| C、 | 条石（块石、山石）驳岸 |
| D、 | 塑木驳岸 |
| E、 | 植物驳岸 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 371 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林施工常用的水池防渗漏材料有：（ ）。 |
| A、 | 水泥砂浆保护层 |
| B、 | APP防水涂料 |
| C、 | 膨润土防渗毯 |
| D、 | 复合土工布 |
| E、 | 钢筋混凝土 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 372 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路施工时，路基处理可采用的夯实措施有（ ）。 |
| A、 | 人工夯实 |
| B、 | 压路机压实 |
| C、 | 水夯 |
| D、 | 自然沉降 |
| E、 | 挖土机夯实 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 373 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 堆置假山欲达到较高的艺术境界，选石环节必须掌握的规律有（ ）。 |
| A、 | 石品要统一 |
| B、 | 石纹要统一 |
| C、 | 石色要统一 |
| D、 | 石种要统一 |
| E、 | 石态要统一 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 374 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 属水闸底层结构的组成部分有（ ）。 |
| A、 | 闸墩 |
| B、 | 铺盖 |
| C、 | 护坦 |
| D、 | 海漫 |
| E、 | 谷方 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 375 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于土方施工，以下说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 工地简单检验土方的含水量时一般以“手握成团、落地开花”为适宜； |
| B、 | 压实松土时，夯压工具应先轻后重； |
| C、 | 压实工作应自边缘开始逐渐向中间收拢； |
| D、 | 用推土机挖湖堆山，效率一般较低。 |
| E、 | 压实松土时，夯压工具应先重后轻； |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 376 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土方工程的施工按照步骤大致可分为：（ ） |
| A、 | 挖 |
| B、 | 运 |
| C、 | 填 |
| D、 | 压 |
| E、 | 埋 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 377 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 塑料管连接方式有：（ ） |
| A、 | 胶粘法 |
| B、 | 热熔法 |
| C、 | 密封圈承插法 |
| D、 | 法兰 |
| E、 | 冷焊 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 378 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 栽植乔灌木的方法有：（ ） |
| A、 | 裸根栽植法 |
| B、 | 带土球栽植法 |
| C、 | 混合栽植法 |
| D、 | 断根栽植法 |
| E、 | 断茎栽植法 |
| 答案 | AB |
| 序号 | 379 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 片块状面层铺筑时，结合层采用的做法是：（ ） |
| A、 | 湿性铺筑 |
| B、 | 干性铺筑 |
| C、 | 半干铺筑 |
| D、 | 混合铺筑 |
| E、 | 半湿铺筑 |
| 答案 | AB |
| 序号 | 380 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 常用砌砖方法有：（ ） |
| A、 | 条砌法 |
| B、 | 一顺一丁 |
| C、 | 三顺一丁 |
| D、 | 梅花丁 |
| E、 | 一顺三丁 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 381 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地灰土的通常做法有：（ ） |
| A、 | 三七灰土 |
| B、 | 二八灰土 |
| C、 | 四六灰土 |
| D、 | 五五灰土 |
| E、 | 一九灰土 |
| 答案 | AB |
| 序号 | 382 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 湖南地区常用的景石有：（ ） |
| A、 | 青石 |
| B、 | 英石 |
| C、 | 花岗岩 |
| D、 | 石灰石 |
| E、 | 大理石 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 383 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 假山塑石工程材料有：（ ） |
| A、 | 砖 |
| B、 | 混凝土 |
| C、 | 钢筋和纤维 |
| D、 | 着色材料 |
| E、 | 木材 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 384 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林地形处理应满足：（ ） |
| A、 | 地表排水需要 |
| B、 | 地形空间塑造需要 |
| C、 | 园林其它景观及设施布置需要 |
| D、 | 植物生长需要 |
| E、 | 经济发展的需要 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 385 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林道路铺装二次设计时，应注意：（ ） |
| A、 | 根据铺装面积大小，选择正确的材料规格 |
| B、 | 减少材料浪费 |
| C、 | 符合原设计意图 |
| D、 | 改变原设计意图 |
| E、 | 随意改变材料规格 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 386 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林道路的养护工作内容包含：（ ） |
| A、 | 基层砼 |
| B、 | 面层砼 |
| C、 | 面层材料 |
| D、 | 垫层砼 |
| E、 | 地基 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 387 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林道路广场铺装地面清理材料有：（ ） |
| A、 | 草酸 |
| B、 | 钢丝球 |
| C、 | 醋酸 |
| D、 | 水 |
| E、 | 盐酸 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 388 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 目前，道路砼施工时，一般情况下抗折强度达到： |
| A、 | 5.0MPa |
| B、 | 4.5MPa |
| C、 | 4.0MPa |
| D、 | 5.5MPa |
| E、 | 2.0MPa |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 389 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 护坡的形式有：（ ） |
| A、 | 生态护坡 |
| B、 | 土工护坡 |
| C、 | 人工护坡 |
| D、 | 混凝土护坡 |
| E、 | 块石护坡 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 390 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 草坪营建基层分层夯实，其密实度为：（ ） |
| A、 | 50% |
| B、 | 60% |
| C、 | 95% |
| D、 | 90%以上 |
| E、 | 30% |
| 答案 | CD |
| 序号 | 391 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林绿地养护，喷灌形式有：（ ） |
| A、 | 移动式 |
| B、 | 地埋式 |
| C、 | 立式 |
| D、 | 固定式 |
| E、 | 匍匐式 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 392 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林置石工程中，景石的埋深应：（ ） |
| A、 | 深埋浅露 |
| B、 | 埋深为景石的2/3 |
| C、 | 埋深为景石的1/2 |
| D、 | 埋深为景石的1/3 |
| E、 | 埋深为景石的2/5 |
| 答案 | AB |
| 序号 | 393 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林工程的成本包含：（ ） |
| A、 | 人工工资 |
| B、 | 材料成本 |
| C、 | 特殊成本 |
| D、 | 机械成本 |
| E、 | 办公成本 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 394 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于园林工程施工特点的描述，正确的是（ ）。 |
| A、 | 园林工程施工现场地理位置、地形、地貌、气候条件复杂多变，水电供给差异不大。 |
| B、 | 作为植物造景为主的园林工程施工人员，需要掌握大量的树木、花卉、草坪的知识和施工技术。 |
| C、 | 同一工程项目施工过程中，往往由不同的施工单位和不同工种技术人员相互密切配合、协作施工完成。 |
| D、 | 由于我国建筑市场的节奏普遍较快，园林工程项目在这种氛围中，施工工期通常较短。 |
| E、 | 由于我国建筑市场的节奏普遍较快，但园林工程项目施工工期通常较长。 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 395 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工现场“文明施工承诺牌”的基本内容包括（ ）。 |
| A、 | 泥浆不外流 |
| B、 | 轮胎不沾泥 |
| C、 | 管线不损坏 |
| D、 | 渣土不乱抛 |
| E、 | 夜晚不加班 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 396 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 重水磨石地面施工中，在同一面层上用几种颜色图案时，（ ）。 |
| A、 | 先做深色再做浅色 |
| B、 | 先做浅色后做深色 |
| C、 | 先做大面后做镶边 |
| D、 | 先做镶边后做大面 |
| E、 | 先做外面后做里面 |
| 答案 | AC |
| 序号 | 397 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 浇筑混凝土时，振捣延续时间的判断标准有（ ）。 |
| A、 | 持续振捣5分钟 |
| B、 | 表面出现浮浆 |
| C、 | 表面出现气泡 |
| D、 | 表面不再沉落 |
| E、 | 持续振捣1分钟 |
| 答案 | BD |
| 序号 | 398 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪些工程仪器是园林施工定点放线中常用的仪器（ ）。 |
| A、 | GPS手持测绘仪 |
| B、 | 空鼓锤 |
| C、 | 水准仪 |
| D、 | 经纬仪 |
| E、 | 测量仪 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 399 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林工程施工中土方工程包括（ ）。 |
| A、 | 挖方 |
| B、 | 填方 |
| C、 | 运方 |
| D、 | 压方 |
| E、 | 埋方 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 400 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列属于水池防水材料的是？（ ）。 |
| A、 | SBS沥青卷材 |
| B、 | 聚氨酯 |
| C、 | 水泥基沙浆 |
| D、 | 石蜡 |
| E、 | 土工布 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 401 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列属于水池后浇带材料的是？（ ）。 |
| A、 | 普通钢板 |
| B、 | 镀锌钢板 |
| C、 | 不锈钢板 |
| D、 | 定制塑胶板 |
| E、 | 防腐木板 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 402 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 立面景观防泛碱做法有哪些（ ）。 |
| A、 | 采用石材干挂做法 |
| B、 | 墙体防水（包括防潮层）采用低碱水泥或溢胶泥铺贴石材 |
| C、 | 石材做“六面防护”涂刷防碱防护剂 |
| D、 | 花池内侧做防水层 |
| E、 | 花池外侧做防水层 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 403 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林绿化工程质量管理标准有（ ）。 |
| A、 | 设计标准 |
| B、 | 设计规范 |
| C、 | 施工工艺标准 |
| D、 | 施工验收规范 |
| E、 | 施工合同 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 404 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路纵断面设计要求（ ）。 |
| A、 | 在满足造景要求条件下，尽量利用原地形 |
| B、 | 弯道要有超高设计 |
| C、 | 行车路段尽量保持线形平顺 |
| D、 | 排水坡度不得少于0.5% |
| E、 | 排水坡度不得少于0.2% |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 405 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林给水工程由以下分项构成（ ）。 |
| A、 | 取水工程 |
| B、 | 净水工程 |
| C、 | 配水工程 |
| D、 | 管道工程 |
| E、 | 雨水工程 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 406 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路的附属工程包括（ ）等。 |
| A、 | 园路道牙 |
| B、 | 排水设施 |
| C、 | 台阶 |
| D、 | 护栏扶手 |
| E、 | 绿化工程 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 407 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 布置雨水管时，应注意如下几个问题（ ）。 |
| A、 | 管道的最小覆土深度 |
| B、 | 管道的最小直径 |
| C、 | 管道的最小坡度 |
| D、 | 管道的最小容许流速 |
| E、 | 管道的最大覆土深度 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 408 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 管线竖向综合的原则（ ）。 |
| A、 | 铁管让陶管 |
| B、 | 小管让大管 |
| C、 | 有压管让自流管 |
| D、 | 临时管让永久管 |
| E、 | 大管让小管 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 409 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林绿化建设工程施工索赔的依据有（ ）。 |
| A、 | 施工合同 |
| B、 | 设计文件 |
| C、 | 技术规范 |
| D、 | 监理合同 |
| E、 | 口头承诺 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 410 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 固定式喷灌系统的特点为（ ）。 |
| A、 | 常用地埋伸缩式喷头 |
| B、 | 设备费用高 |
| C、 | 节省人工、水量，自动化强 |
| D、 | 适用于需要经常灌溉和灌期较长的草坪、花坛、庭院绿地。 |
| E、 | 设备费用低 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 411 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大树预掘的方法主要包括（ ）等。 |
| A、 | 多次移植 |
| B、 | 预先断根法 |
| C、 | 无性繁殖法 |
| D、 | 根部环状剥皮法 |
| E、 | 单次移植 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 412 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 管道排水的优点是（ ）。 |
| A、 | 节省造价 |
| B、 | 安全卫生 |
| C、 | 排水通畅 |
| D、 | 保持地形 |
| E、 | 改变地形 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 413 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 挡土墙的排水处理措施（ ）。 |
| A、 | 土坡后设截水沟 |
| B、 | 墙后地面作封闭防渗水处理 |
| C、 | 墙身设泄水孔 |
| D、 | 墙体设伸缩缝 |
| E、 | 自然渗透 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 414 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路路面铺地特殊要求（ ）。 |
| A、 | 考虑地面景观功能 |
| B、 | 色彩光线柔和 |
| C、 | 面层图案变化美观 |
| D、 | 光滑板材尽量少用或不用 |
| E、 | 采用大理石材质 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 415 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 植物饰景照明应遵循的原则（ ）。 |
| A、 | 照明类型与植物的几何形状相一致 |
| B、 | 淡色、耸立高大植物可用强光照明 |
| C、 | 利用光源颜色改变植物叶色会提高观赏效果 |
| D、 | 照明地具要隐蔽 |
| E、 | 照明类型与植物的几何形状不一致 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 416 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林工程的特点是（ ） |
| A、 | 技术与艺术的统一 |
| B、 | 园林工程的规范性 |
| C、 | 园林工程的法律性 |
| D、 | 园林工程的时代性 |
| E、 | 园林工程的社会性 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 417 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地形设计的一般原则是（ ） |
| A、 | 功能优先，造景并重 |
| B、 | 利用为主，改造为辅 |
| C、 | 因地制宜，顺其自然 |
| D、 | 就地取材，就地施工 |
| E、 | 改造为主，利用为辅 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 418 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林中保持水土的基本措施有（ ）。 |
| A、 | 汇水线沟底设 “谷方” |
| B、 | 栽种植被 |
| C、 | 控制流水线坡度 |
| D、 | 坡地修建护土筋 |
| E、 | 修建沟渠 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 419 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 挡土墙的形态设计原则（ ）。 |
| A、 | 宁小勿大原则 |
| B、 | 结合造景 |
| C、 | 宁缓勿陡原则 |
| D、 | 宁低勿高原则 |
| E、 | 宁陡勿缓原则 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 420 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-02-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土方调配的原则是（ ）。 |
| A、 | 因地制宜，顺其自然的原则； |
| B、 | 功能优先，保证造景的原则； |
| C、 | 保证园林用地土壤性质的原则； |
| D、 | 就近挖填的原则； |
| E、 | 就远挖填的原则； |
| 答案 | CD |

3、判断题

| 序号 | 421 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 雨水口应设在地形最低的地方，在道路上一般每隔150m就要设一个雨水口。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 422 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 置石的特点是以少胜多，以简胜繁，量虽少而对质的要求很高，置石的布置形式有散置 、堆置 、群置、特置等。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 423 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地形设计时，要尽量因地制宜，以利用为主，满足园林性质和功能的需求。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 424 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林给排水管道施工时，在不冻或轻冻地区管道覆土深度也应不小于70cm。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 425 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 喷灌系统设计中，喷灌均匀系数不应低于80％。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 426 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 盲沟设计纵坡应不小于0.5％，地形条件许可情况下，纵坡坡度尽可能大一些。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 427 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在挡土墙排水设计时，在墙面竖向方向上一般每隔1-2m设一排，水平方向一般每隔2-4m设一个泄水孔。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 428 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 黏土砖抗压强度分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10、MU5六个强度等级。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 429 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在大树移植土球包装时，腰箍的宽度一般在40cm左右。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 430 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土方施工中，反铲挖掘机最大挖掘深度为4-6m，最佳挖掘深度为1.5-3m。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 431 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 方位角是指导线与指北方向的夹角。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 432 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在进行水平角度观测时，测回法适用于观测3个方向间的水平角度。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 433 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 确定直线与标准方向之间的夹角关系的工作称为象限角测量。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 434 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于地形平坦而通视又比较容易的地区布设施工平面控制网，可采用导线网。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 435 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林绿地中水体的常水位与池岸顶边的高差宜在0.3m。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 436 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 紫藤、牵牛花、金银花等缠绕类植物，可用作垂直绿化。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 437 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 古树可能因衰老而死，也可能因病虫侵蚀而亡。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 438 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林中常用对人畜安全无毒的药品防治蚜虫，如灭多威、茴蒿素、苦楝油、鱼藤酮等。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 439 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土壤潜在肥力是不能被植物吸收利用的。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 440 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砂质土壤的非活性孔隙高于粘质土壤。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 441 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 影响土壤有机质转化的条件，其实都是微生物生活所必须的条件。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 442 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 容重越小,孔隙度越大,土壤通气透水性却不一定较强。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 443 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 盐基饱和度大的土壤，缓冲酸的能力强；盐基饱和度小的土壤，缓冲碱的能力强。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 444 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一类土的坚实度比五类土的大。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 445 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土壤可松性越大，掘后的体积增加越多。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 446 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 同一条等高线上所有点的标高都相同。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 447 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土方平衡调整的目的在于降低土方工程成本、缩短工期。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 448 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用断面法计算土方体积，其计算精度取决于断面数量。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 449 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 弃土与基坑边缘越近越好。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 450 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土的种类与边坡放坡关系不大。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 451 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土壤含水量的大小不影响夯实质量。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 452 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林造景用水用完即可排掉。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 453 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 树枝状管网造价低，供水安全可靠性强，环状管网造价高，供水可靠性强。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 454 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 给水管段的供水水压由最高日最高时用水量确定的。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 455 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 供水管越长，水压越大。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 456 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 给水管网的设计流量等于最高日最高时管网中的流量。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 457 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 计算流量等于管段后各集中流量和节点流量之和。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 458 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在非冰冻地区，金属管道埋深一般不小于0.7米。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 459 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林排水方式有地面排水，明沟排水和管道排水，主要排水方式是管道排水。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 460 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 排水盲沟的埋深受土壤物理性质影响，黏度越高，埋深越浅。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 461 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林建筑用的毛石边角呈不规则状，料石边角呈规则状。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 462 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 国家标准规定硅酸盐水泥得初凝时间不得迟于45分钟，终凝时间不得早于10小时。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 463 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 装饰抹面时常用的水泥砂浆比是1：3。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 464 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 幽深的水景可创造出开朗、宽敞的艺术效果。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 465 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 室内水景通常布置在光线较亮处，利于水景效果的表现。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 466 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当弯道中心线曲线半径大于200米时，必须进行弯道曲线加宽。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 467 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 削平山脊与平垫沟谷的设计方法相同，只是设计等高线所切割的原地形等高线方向正好相反。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 468 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林给水管网布置中，如果引水点的自由水头低于用水点的总水压要求，说明该管的设计是合理的。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 469 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 给水管网布置选材时，过粗、过长、过短、过细都是不合理的。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 470 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在喷泉布置中，所有管线都要有一定坡度。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 471 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在园林道路中，所有路面宽度均匀一致。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 472 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路堤型和路堑型园路道牙布置方式相同，排水方式不同。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 473 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 各种园路的组成基本相同，使用的材料不同。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 474 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 假山与置石的大小、布置方式相同，只是使用的材料不同。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 475 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 苗木栽植散苗时轻拿重放，全部散开后再栽植。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 476 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 苗木栽植时要避开早晨、雨天栽植。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 477 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用方格网法计算土方体积，其计算精度取决于方格网的大小。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 478 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为了减少土方工程量，在道路工程施工中基槽的开挖宽度只需比路面宽出10cm即可。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 479 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 堆叠山石时，其平稳性，由山石大小决定，不必作其它处理。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 480 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土方调整的一个原则为：就近挖方，就近填方，使土石方的转运距离最短。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 481 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 供水管线越简单，其水头损失越小。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 482 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 给水管网中连接各用水点的管段的管径是根据流量和流速来决定的。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 483 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 等高线水平间距越小，表示地形越缓。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 484 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 道路路基、垫层的施工对道路质量关系不大。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 485 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 所谓零点即不挖也不填的点，其连线即是零点线。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 486 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风景区道路的平曲线设计时在转弯处的最小半径一般不小于12米。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 487 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 消防通道路面宽度一般不小于3米。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 488 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 因绿化苗木在进场之前已经过修剪，种植之前无需再次修剪。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 489 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土施工时，混凝土的配比无需按要求进行配比，只要凭经验操作。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 490 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 铺装工程施工完成后，直接水泥浆勾缝，无需进行其它任何处理。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 491 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林绿化工程，不仅要考虑施工质量，同时还应该考虑施工成本。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 492 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林工程施工放线尤其是在大中型的园林工程中，遵守“从局部到整体、先控制后碎部”的原则尤为重要。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 493 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 容器苗的长处是移栽不受季节限制，成活率高，种植后能保证正常生长。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 494 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 植物生长期修剪常采用抹芽、去、摘心、疏枝等方法。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 495 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 铺设草皮时，应由坡脚自下而上施工。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 496 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 孤植树的种植地点要求比较开旷，有足够的生长空间，而且要有比较合适的观赏视距。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 497 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在方格网法计算土方量时，标示施工标高为"十"号时，表示该处为填方。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 498 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 植物缺乏氮、磷、钾、镁等元素，缺素症状在下部老叶上最先表现出来。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 499 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水池做满水试验，混凝土强度要求达到设计强度的75%以上 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 500 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-01-0002-03-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 针对湿贴法铺装天然石材产生泛碱现象，在铺装前做防碱背涂处理。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |