- 第三篇   专业实务

| 科目代码： |  | 科目名称： | 公路工程-专业实务 |
| --- | --- | --- | --- |

- √ 第一章 道路工程280题

- √ 1．路线工程 120

| 序号 | 381 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高等级公路圆曲线最大超高值( ) |
| A、 | 10% |
| B、 | 8% |
| C、 | 6% |
| D、 | 3% |
| 答案 | A |

| 序号 | 382 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某公路设计速度30km/h，路拱横坡1%，不设超高的最小圆曲线是（ ） |
| A、 | 150 |
| B、 | 350 |
| C、 | 400 |
| D、 | 600 |
| 答案 | B |

| 序号 | 383 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 选用曲线半径时，最大半径值一般不应超过 |
| A、 | 500m |
| B、 | 10000m |
| C、 | 2000m |
| D、 | 4000m |
| 答案 | B |

| 序号 | 384 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公路工程技术标准》规定，除（ ）级公路外，其余各级公路都应按要求设置缓和曲线。 |
| A、 | 四级 |
| B、 | 三级 |
| C、 | 二级 |
| D、 | 一级 |
| 答案 | A |

| 序号 | 385 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国《公路工程技术标准》规定缓和曲线采用（ ） |
| A、 | 圆曲线 |
| B、 | 三次抛物线 |
| C、 | 双纽线 |
| D、 | 回旋线 |
| 答案 | D |

| 序号 | 386 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 各级公路能适应的年平均日交通量均指将各种汽车折合成（ ）的交通量。 |
| A、 | 小客车 |
| B、 | 小货车 |
| C、 | 鞍式列车 |
| D、 | 载重汽车 |
| 答案 | A |

| 序号 | 387 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）为专供汽车分向、分车道行驶并应全部控制出入的多车道公路。 |
| A、 | 一级公路 |
| B、 | 二级公路 |
| C、 | 三级公路 |
| D、 | 高速公路 |
| 答案 | D |

| 序号 | 388 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在转向相同的两相邻曲线间夹直线段处，其直线长度一般不小于（ ）倍设计车速。 |
| A、 | 2 |
| B、 | 4 |
| C、 | 6 |
| D、 | 8 |
| 答案 | C |

| 序号 | 389 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公路工程技术标准》规定，缓和曲线采用（ ） |
| A、 | 抛物线 |
| B、 | 三次抛物线 |
| C、 | 双纽线 |
| D、 | 回旋线 |
| 答案 | D |

| 序号 | 390 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公路工程技术标准》规定，公路上的园曲线最大半径不宜超过（ ）米。 |
| A、 | 1000 |
| B、 | 2000 |
| C、 | 5000 |
| D、 | 10000 |
| 答案 | D |

| 序号 | 391 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在转向相同的两相邻曲线间夹直线段处，其直线长度一般不小于（ ）倍设计车速。 |
| A、 | 2 |
| B、 | 4 |
| C、 | 6 |
| D、 | 8 |
| 答案 | C |

| 序号 | 392 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在转向相反的两相邻曲线间夹直线段处，其直线长度一般不小于（ ）倍设计车速。 |
| A、 | 2 |
| B、 | 4 |
| C、 | 6 |
| D、 | 8 |
| 答案 | A |

| 序号 | 393 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公路工程技术标准》规定，公路上的园曲线最大半径不宜超过（ ）米。 |
| A、 | 1000 |
| B、 | 2000 |
| C、 | 5000 |
| D、 | 10000 |
| 答案 | D |

| 序号 | 394 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公路工程技术标准》规定：当圆曲线半径小于（ ）时，应设缓和曲线。但（ ）公路可不设缓和曲线，用直线径相连接。 |
| A、 | 不设超高最小半径三级 |
| B、 | 不设超高最小半径四级 |
| C、 | 一般最小半径三级 |
| D、 | 一般最小半径四级 |
| 答案 | B |

| 序号 | 395 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 圆曲线上全加宽值的大小与（ ）因素无关。 |
| A、 | 设计车型 |
| B、 | 平曲线半径 |
| C、 | 设计车速 |
| D、 | 超高 |
| 答案 | D |

| 序号 | 396 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公路工程技术标准》规定，当圆曲线半径小于或等于250米时，应在平曲线（ ）侧设置加宽。 |
| A、 | 内 |
| B、 | 外 |
| C、 | 中央分隔带外 |
| D、 | 中央分隔带内 |
| 答案 | A |

| 序号 | 397 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公路工程技术标准》规定，当圆曲线半径小于或等于（ ）米时，应在平曲线内侧设置加宽。 |
| A、 | 200 |
| B、 | 250 |
| C、 | 300 |
| D、 | 350 |
| 答案 | B |

| 序号 | 398 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当公路需要加宽时，四级公路和山岭重丘区的三级公路采用第第（ ）类加宽类加宽值；其余各级公路采用第第（ ）类加宽类加宽值；对于不经常通集装箱运输半挂车的公路，可采用第第（ ）类加宽类加宽值。 |
| A、 | 一二三 |
| B、 | 一三二 |
| C、 | 二三一 |
| D、 | 三二一 |
| 答案 | B |

| 序号 | 399 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 停车视距计算中的眼高和物高《设计规范》规定为：眼高（ ）米，物高（0.1）米。 |
| A、 | 1.00.1 |
| B、 | 1.00.5 |
| C、 | 1.20.1 |
| D、 | 1.20.5 |
| 答案 | C |

| 序号 | 400 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平面线形组合的基本型是按直线、（ ）、直线的顺序组合起来的线形形式。 |
| A、 | 回旋线、圆曲线、回旋线 |
| B、 | 回旋线、回旋线、圆曲线 |
| C、 | 圆曲线、圆曲线、回旋线 |
| D、 | 圆曲线、回旋线、回旋线 |
| 答案 | A |

| 序号 | 401 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 超高附加纵坡度，是指超高后的（ ）纵坡比原设计纵坡增加的坡度。 |
| A、 | 外侧路肩边缘 |
| B、 | 外侧路面边缘 |
| C、 | 路面中心 |
| D、 | 行车道中心线 |
| 答案 | B |

| 序号 | 402 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 无中央分隔带的公路缓和段上的超高，绕内边轴旋转时，是指（ ）的路面内侧边缘线保留在原来的位置不动。 |
| A、 | 路基未加宽时 |
| B、 | 路基加宽后 |
| C、 | 路面未加宽时 |
| D、 | 路面加宽后 |
| 答案 | C |

| 序号 | 403 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公路弯道加宽一般在（ ）进行。 |
| A、 | 外侧 |
| B、 | 内侧 |
| C、 | 行车道中间 |
| D、 | 中央分隔带一侧 |
| 答案 | B |

| 序号 | 404 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 双车道公路一般情况下应保证（ ）。 |
| A、 | 超车视距 |
| B、 | 停车视距 |
| C、 | 错车视距 |
| D、 | 会车视距 |
| 答案 | D |

| 序号 | 405 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高速、一级公路一般情况下应保证（ ）。 |
| A、 | 停车视距 |
| B、 | 会车视距 |
| C、 | 超车视距 |
| D、 | 错车视距 |
| 答案 | A |

| 序号 | 406 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 新建双车道公路的超高方式一般采用（ ）。 |
| A、 | 内边轴旋转 |
| B、 | 中轴旋转 |
| C、 | 外边轴旋转 |
| D、 | 行车道中线 |
| 答案 | A |

| 序号 | 407 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般公路在高路堤情况下的超高构成可采用（ ）。 |
| A、 | 内边轴旋转 |
| B、 | 外边轴旋转 |
| C、 | 中轴旋转 |
| D、 | 行车道中线旋转 |
| 答案 | B |

| 序号 | 408 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般公路在旧公路改建时的超高构成可采用（ ）。 |
| A、 | 内边轴旋转 |
| B、 | 外边轴旋转 |
| C、 | 中轴旋转 |
| D、 | 行车道旋转 |
| 答案 | C |

| 序号 | 409 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公路直线部分的路拱横坡度为2%，则公路圆曲线部分最小超高横坡度应是（ ）。 |
| A、 | 3% |
| B、 | 2% |
| C、 | 5% |
| D、 | 非定值 |
| 答案 | B |

| 序号 | 410 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 反映汽车在圆曲线上行驶横向安全、稳定程度的指标是（ ）。 |
| A、 | 离心力 |
| B、 | 横向力 |
| C、 | 垂向力 |
| D、 | 横向力系数 |
| 答案 | D |

| 序号 | 411 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 基本型平曲线，其回旋线、圆曲线、回旋线的长度之比宜为（ ）。 |
| A、 | 1:01:01 |
| B、 | 1:02:01 |
| C、 | 1:02:03 |
| D、 | 3:02:01 |
| 答案 | A |

| 序号 | 412 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 汽车转弯行驶时的理论轨迹为（ ）。 |
| A、 | 二次抛物线 |
| B、 | 高次抛物线 |
| C、 | 双柳线 |
| D、 | 回旋曲线 |
| 答案 | D |

| 序号 | 413 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 技术标准规定各级公路最大容许合成坡度的目的是（ ）。 |
| A、 | 控制急弯和陡坡的组合 |
| B、 | 控制最大超高横坡度 |
| C、 | 保证冰雪路面行车安全 |
| D、 | 比纵坡指标更科学合理 |
| 答案 | A |

| 序号 | 414 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 横净距是指视距线至（ ）的法向距离。 |
| A、 | 路中线 |
| B、 | 路面内边缘线 |
| C、 | 行车轨迹线 |
| D、 | 路基内边缘线 |
| 答案 | C |

| 序号 | 415 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 各级公路超高横坡度的最小值是（ ）。 |
| A、 | 1.50% |
| B、 | 2% |
| C、 | 3% |
| D、 | 路拱横坡度 |
| 答案 | B |

| 序号 | 416 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 二、三、四级公路的路基设计标高一般是指（ ）。 |
| A、 | 路基中线标高 |
| B、 | 路面边缘标高 |
| C、 | 路基边缘标高 |
| D、 | 路基坡角标高 |
| 答案 | C |

| 序号 | 417 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设有中间带的高速公路和一级公路，其路基设计标高为（ ）。 |
| A、 | 路面中线标高 |
| B、 | 路面边缘标高 |
| C、 | 路缘带外侧边缘标高 |
| D、 | 中央分隔带外侧边缘标高 |
| 答案 | D |

| 序号 | 418 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 凸形竖曲线最小长度和最小半径地确定，主要根据（ ）来选取其中较大值。 |
| A、 | 行程时间，离心力和视距 |
| B、 | 行车时间和离心力 |
| C、 | 行车时间和视距 |
| D、 | 视距和理性加速度 |
| 答案 | A |

| 序号 | 419 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 竖曲线起终点对应的里程桩号之差为竖曲线的（ ）。 |
| A、 | 切线长 |
| B、 | 切曲差 |
| C、 | 曲线长 |
| D、 | 平曲线长 |
| 答案 | C |

| 序号 | 420 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平原微丘区一级公路合成坡度的限制值为10%，设计中某一路段，按平曲线半径设置超高横坡度达到10%则此路段纵坡度只能用到( ). |
| A、 | 0% |
| B、 | 0.30% |
| C、 | 2% |
| D、 | 3% |
| 答案 | A |

| 序号 | 421 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 汽车在公路上行驶，当牵引力的大小等于各种行驶阻力的代数和时，汽车就（ ）行驶。 |
| A、 | 加速 |
| B、 | 等速 |
| C、 | 减速 |
| D、 | 无法确定 |
| 答案 | B |

| 序号 | 422 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 最大纵坡的限制主要是考虑（ ）时汽车行驶的安全。 |
| A、 | 上坡 |
| B、 | 下坡 |
| C、 | 平坡 |
| D、 | 雨天 |
| 答案 | B |

| 序号 | 423 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 确定路线最小纵坡的依据是（ ）。 |
| A、 | 汽车动力性能 |
| B、 | 公路等级 |
| C、 | 自然因素 |
| D、 | 排水要求 |
| 答案 | D |

| 序号 | 424 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公路的最小坡长通常是以设计车速行驶（ ）的行程来规定的。 |
| A、 | 3-6s |
| B、 | 6-9s |
| C、 | 9-15s |
| D、 | 15-20s |
| 答案 | A |

| 序号 | 425 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在平原区，纵断面设计标高的控制主要取决于（ ）。 |
| A、 | 路基最小填土高度 |
| B、 | 土石方填挖平衡 |
| C、 | 最小纵坡和坡长 |
| D、 | 路基设计洪水频率 |
| 答案 | A |

| 序号 | 426 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在纵坡设计中，转坡点桩号应设在（ ）的整数倍桩号处。 |
| A、 | 5m |
| B、 | 10m |
| C、 | 20m |
| D、 | 5.0m |
| 答案 | B |

| 序号 | 427 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公路工程技术标准》规定，公路竖曲线采用（ ）。 |
| A、 | 二次抛物线 |
| B、 | 三次抛物线 |
| C、 | 回旋曲线 |
| D、 | 双曲线 |
| 答案 | A |

| 序号 | 428 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路基设计表是汇集了路线（ ）设计成果。 |
| A、 | 平面 |
| B、 | 纵断面 |
| C、 | 横断面 |
| D、 | 平、纵、横 |
| 答案 | D |

| 序号 | 429 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 各级公路的最小合成坡度，不应小于（ ）。 |
| A、 | 0.30% |
| B、 | 0.40% |
| C、 | 0.50% |
| D、 | 0.60% |
| 答案 | C |

| 序号 | 430 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路基填土高度小于（ ）米大于（ ）米的路堤称为一般路堤。 |
| A、 | 100 1 |
| B、 | 100 5 |
| C、 | 200 1 |
| D、 | 200 5 |
| 答案 | D |

| 序号 | 431 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路基挖方深度小于（ ）米、一般地质条件下的路堑称为一般路堑。 |
| A、 | 5 |
| B、 | 15 |
| C、 | 20 |
| D、 | 25 |
| 答案 | C |

| 序号 | 432 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 若平均运距（ ）免费运距时，可不计运费。 |
| A、 | 小于 |
| B、 | 大于 |
| C、 | 等于 |
| D、 | 不小于 |
| 答案 | A |

| 序号 | 433 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般路基是指（ ）。 |
| A、 | 填土高度在12m以下的路堤 |
| B、 | 填土高度在20m以内的路堤 |
| C、 | 填土高度在30m以内的路堤 |
| D、 | 边坡采用1：1.5的路堤 |
| 答案 | B |

| 序号 | 434 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般路堑是指（ ）。 |
| A、 | 一般地质条件下挖方深度不小于20m的路基 |
| B、 | 一般情况下，挖方深度在10m左右的路基 |
| C、 | 一般情况下，挖方深度在20m左右的路基 |
| D、 | 挖方深度小于20的路基 |
| 答案 | A |

| 序号 | 435 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路基土石方的体积数量（ ）。 |
| A、 | 应扣除桥涵，挡土墙的体积 |
| B、 | 不扣除桥涵体积 |
| C、 | 不扣除挡土墙的体积 |
| D、 | 应扣除大、中桥及隧道所占路线长度的体积 |
| 答案 | D |

| 序号 | 436 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 人工运输土石时，免费运距为第一个（ ）。 |
| A、 | 10m |
| B、 | 20m |
| C、 | 30m |
| D、 | 50m |
| 答案 | B |

| 序号 | 437 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路基填方用土取“调”或“借”的界限距离称为（ ）。 |
| A、 | 免费运距 |
| B、 | 平均运距 |
| C、 | 超运运距 |
| D、 | 经济运距 |
| 答案 | D |

| 序号 | 438 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下面关于横断面上“经济点”的说法不正确的是（ ）。 |
| A、 | 当地面横坡度不大时，挖方和填方基本平衡的标高控制点 |
| B、 | 当地面横坡度较陡时，路基多挖少填的标高控制点 |
| C、 | 当地面横坡度很陡时，路基全挖或深挖的标高控制点。 |
| D、 | 纵坡面上沿线各种标高控制点的统称。 |
| 答案 | D |

| 序号 | 439 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 护坡道的作用是（ ）。 |
| A、 | 减缓路堤边坡保证路基稳定 |
| B、 | 路基排水的重要设施 |
| C、 | 属于路基防护工程范畴 |
| D、 | 设置弃土堆的理想位置 |
| 答案 | A |

| 序号 | 440 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下哪个不是沿溪线布局时，需要解决的问题（ ）。 |
| A、 | 河岸选择 |
| B、 | 线位高度 |
| C、 | 桥位选择 |
| D、 | 垭口位置 |
| 答案 | D |

| 序号 | 441 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平原区布线应合理考虑路线与城镇的关系，一般是（ ）。 |
| A、 | 远离城镇 |
| B、 | 穿过城镇 |
| C、 | 离开城镇 |
| D、 | 靠近城镇 |
| 答案 | D |

| 序号 | 442 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为在地形上某两控制点间确定路线的导向线，此地形图的等高距为2m，比例尺为1：2000，拟定此段路线平均纵坡为4%，分规所张的开度应为（ ）。 |
| A、 | 5cm |
| B、 | 2cm |
| C、 | 2.5cm |
| D、 | 4cm |
| 答案 | C |

| 序号 | 443 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 纸上定线中横断面的控制，主要为了控制（ ）。 |
| A、 | 路基设计标高 |
| B、 | 经济点最佳位置 |
| C、 | 路线的纵坡度 |
| D、 | 控制点最佳位置 |
| 答案 | B |

| 序号 | 444 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 两个相邻的反向曲线间应保留一定的直线段长度，其半径应根据（ ）来确定。 |
| A、 | 曲线长 |
| B、 | 切线长 |
| C、 | 内距 |
| D、 | 外距 |
| 答案 | B |

| 序号 | 445 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 导线交点内侧有障碍物，曲线半径一般应根据（ ）来确定。 |
| A、 | 曲线长 |
| B、 | 切线长 |
| C、 | 内距 |
| D、 | 外距 |
| 答案 | D |

| 序号 | 446 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按照平均纵坡在等高线上所截取的长度的各个连线为（ ）。 |
| A、 | 自由型路线 |
| B、 | 均坡线 |
| C、 | 导向线 |
| D、 | 定向线 |
| 答案 | B |

| 序号 | 447 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 复曲线半径的选择应先选（B）。 |
| A、 | 第一曲线半径 |
| B、 | 第二个曲线半径 |
| C、 | 受地形控制较严重的那个半径 |
| D、 | 受地形控制较小的那个半径 |
| 答案 | C |

| 序号 | 448 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公路工程技术标准》JTGB01-（ ） |
| A、 | 2003 |
| B、 | 2013 |
| C、 | 2014 |
| D、 | 2017 |
| 答案 | C |

| 序号 | 449 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《标准》将公路按照功能和适应的交通量分为（ ）个等级。 |
| A、 | 二 |
| B、 | 三 |
| C、 | 四 |
| D、 | 五 |
| 答案 | D |

| 序号 | 450 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是公路工程技术指标中最重要的指标，对工程费用和运输效率的影响最大。 |
| A、 | 设计速度 |
| B、 | 行车道数 |
| C、 | 路基宽度 |
| D、 | 行车视距 |
| 答案 | A |

| 序号 | 451 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公路工程技术标准》规定交通量换算采用（ ）为标准车型。 |
| A、 | 小客车 |
| B、 | 小汽车 |
| C、 | 中型车 |
| D、 | 大客车 |
| 答案 | A |

| 序号 | 452 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计速度是确定公路（ ）的最关键参数。 |
| A、 | 结构组成 |
| B、 | 平面 |
| C、 | 几何线形 |
| D、 | 纵断面 |
| 答案 | C |

| 序号 | 453 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公路工程技术标准》（JTGB01—2003）将公路服务水平划分为（ ）级。其中高速、一级公路以车流密度作为划分服务水平的主要指标，设计时采用（ ）级。 |
| A、 | 四、一 |
| B、 | 四、二 |
| C、 | 五、一 |
| D、 | 五、二 |
| 答案 | B |

| 序号 | 454 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公路工程技术标准》中规定的各级公路所能适应的交通量是指（ ）。 |
| A、 | 年平均昼夜交通量 |
| B、 | 年平均交通量 |
| C、 | 日平均小时交通量 |
| D、 | 最大交通量 |
| 答案 | A |

| 序号 | 455 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公路设计交通量是指（ ）。 |
| A、 | 设计年限末的交通量 |
| B、 | 公路设计时的交通量 |
| C、 | 公路竣工开放交通时的交通量 |
| D、 | 设计年限初始的交通量 |
| 答案 | A |

| 序号 | 456 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-01-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 确定公路等级的重要依据是（ ）。 |
| A、 | 设计车辆 |
| B、 | 交通量 |
| C、 | 设计车速 |
| D、 | 通行能力 |
| 答案 | B |

- 多选题：20题

| 序号 | 457 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 圆曲线半径有哪几个（） |
| A、 | 极限最小半径 |
| B、 | 一般最小半径 |
| C、 | 设超高最小半径 |
| D、 | 不设超高最小半径 |
| E、 | 极限最大半径 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 458 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下哪些是圆曲线的曲线要素 |
| A、 | 桩号 |
| B、 | 切线长 |
| C、 | 外距 |
| D、 | 半径 |
| E、 | 直径 |
| 答案 | BC |

| 序号 | 459 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 影响圆曲线半径的因素有哪些 |
| A、 | 横向力系数 |
| B、 | 速度 |
| C、 | 半径曲率 |
| D、 | 超高横坡度 |
| E、 | 切线长 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 460 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 缓和曲线的最小长度要考虑哪几个方面。 |
| A、 | 旅客感觉舒适 |
| B、 | 驾驶员视觉效果 |
| C、 | 行驶时间不过短 |
| D、 | 超高渐变率适中 |
| E、 | 路面抗滑 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 461 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 现代交通运输由（）、航空、管道等五种运输方式组成。 |
| A、 | 铁路 |
| B、 | 高铁 |
| C、 | 公路 |
| D、 | 水运 |
| E、 | 汽车 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 462 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公路平面线形的三要素是指（）。 |
| A、 | 直线 |
| B、 | 圆曲线 |
| C、 | 缓和曲线 |
| D、 | 竖曲线 |
| E、 | 斜线 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 463 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 无中间分隔带公路的超高缓和段过渡形式可采用三种方式，即（）。 |
| A、 | 绕内边缘线旋转 |
| B、 | 绕中轴旋转 |
| C、 | 绕外边缘线旋转 |
| D、 | 绕行车道中线旋转 |
| E、 | 绕人行道中线旋转 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 464 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公路工程技术标准》规定，公路上的园曲线最小半径可分为（）。 |
| A、 | 极限最小半径 |
| B、 | 一般最小半径 |
| C、 | 不设超高最小半径 |
| D、 | 不设加宽最小半径 |
| E、 | 加宽最小半径 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 465 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公路工程技术标准》规定：当园曲线半径小于（）时，应设缓和曲线。但（）公路可不设缓和曲线，用直线径相连接。 |
| A、 | 不设超高最小半径 |
| B、 | 极限最小半径 |
| C、 | 三级 |
| D、 | 四级 |
| E、 | 五级 |
| 答案 | AD |

| 序号 | 466 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 行车视距分为（）等。 |
| A、 | 停车视距 |
| B、 | 会车视距 |
| C、 | 错车视距 |
| D、 | 超车视距 |
| E、 | 等车视距 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 467 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 停车视距可分解为（）等三部分距离。 |
| A、 | 反应距离 |
| B、 | 制动距离 |
| C、 | 安全距离 |
| D、 | 停车距离 |
| E、 | 会车距离 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 468 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平曲线上行车视距的检查方法有（）。 |
| A、 | 解析法 |
| B、 | 几何法 |
| C、 | 算术法 |
| D、 | 等差法 |
| E、 | 观察法 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 469 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在公路路线纵断面图上半部分有两条重要的线：分别是（）。 |
| A、 | 地面线 |
| B、 | 设计线 |
| C、 | 平曲线 |
| D、 | 缓和曲线 |
| E、 | 圆曲线 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 470 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 新建公路路基设计标高即纵断面图上设计标高是指：高速、一级公路为（）标高；二、三、四级公路为（路基边缘）标高。 |
| A、 | 中央分隔带的外侧边缘 |
| B、 | 中央分隔带的内侧边缘 |
| C、 | 路基边缘 |
| D、 | 路面边缘 |
| E、 | 道路中线 |
| 答案 | AC |

| 序号 | 471 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 汽车在公路上行驶的主要阻力有（）。 |
| A、 | 空气阻力 |
| B、 | 滚动阻力 |
| C、 | 坡度阻力 |
| D、 | 惯性阻力 |
| E、 | 机械阻力 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 472 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高速公路和一级公路的路基横断面由（）以及紧急停车带、爬坡车道、变速车道等组成。 |
| A、 | 行车道 |
| B、 | 中间带 |
| C、 | 路肩 |
| D、 | 路基 |
| E、 | 面层 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 473 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 二、三、四级公路的路基横断面由（）组成。 |
| A、 | 行车道 |
| B、 | 爬坡车道 |
| C、 | 路肩 |
| D、 | 错车道 |
| E、 | 超车道 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 474 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公路定线一般有（）定线方法。 |
| A、 | 纸上定线 |
| B、 | 实地定线 |
| C、 | 航测定线 |
| D、 | 放样定线 |
| E、 | 逐步定线 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 475 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 越岭线展线方式主要有（）等。 |
| A、 | 自然展线 |
| B、 | 回头展线 |
| C、 | 螺旋展线 |
| D、 | 任意展线 |
| E、 | 缓和展线 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 476 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公路勘测设计的阶段可根据公路的性质和设计要求分为（）。 |
| A、 | 一阶段设计 |
| B、 | 二阶段设计 |
| C、 | 三阶段设计 |
| D、 | 四阶段设计 |
| E、 | 五阶段设计 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 477 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 两个转向相同的相邻曲线间以直线形成的平面线形称为同向曲线，而两个转向相反的相邻曲线间以直线形成的平面线形称为反向曲线。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 478 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公路工程技术标准》规定：当园曲线半径小于不设超高最小半径时，应设缓和曲线。但三级公路可不设缓和曲线，用直线径相连接。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 479 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 汽车通过弯道时，由于横向力系数的存在，它不仅影响到乘客的舒服度，还增加了燃油消耗和汽车轮胎磨损。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 480 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 两个转向相同的相邻曲线间以直线形成的平面线形称为同向曲线，而两个转向相反的相邻曲线间以直线形成的平面线形称为反向曲线。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 481 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 汽车通过弯道时，由于横向力系数的存在，它不仅影响到乘客的舒服度，还增加了燃油消耗和汽车轮胎磨损。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 482 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公路工程技术标准》规定，公路上的园曲线最大半径不宜超过 1000米。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 483 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公路工程技术标准》规定，当圆曲线半径小于或等于250米时，应在平曲线外侧设置加宽。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 484 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《公路工程技术标准》规定：高速和一级公路应满足停车视距的要求；二、三、四级公路应保证超车视距的要求。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 485 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 纵断面的设计线是由直线（均坡线） 、竖曲线组成的。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 486 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 纵坡度表征匀坡路段纵坡度的大小，它是以路线高差、水平距离之比的百分数来度量的。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 487 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 缓和坡段的纵坡不应大于3%，且坡长不得小于最小坡长的规定值。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 488 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在凸形竖曲线的顶部或凹形竖曲线的底部应避免插入小半径平曲线，或将这些顶点作为反向平曲线的拐点 。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 489 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 纵断面设计的最后成果，主要反映在路线纵断面设计图和路基设计表上。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 490 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路基边坡的坡度，习惯上用边坡的宽度与高度的比值来表示。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 491 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土石方纵向调配时，从挖方体积重心到填方体积重心的距离称为平均运距。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 492 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中间带由中央分隔带及两条左侧左缘带组成。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 493 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 横断面设计成果主要是路基横断面设计图、路基土石方计算表。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 494 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 经常采用的横断面称为典型横断面。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 495 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据方案比较深度上的不同，路线方案比较可分为原则性方案比较、详细方案比较两种。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 496 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平原区地形持征是：地面起伏不大，一般自然坡度都在5度以下。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 497 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 越岭线布线应解决的主要问题是：选择垭口的位置，确定过岭标高，拟定垭口两侧展线方式。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 498 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 实地放线的方法很多，常用的有穿线交点法、拨角法、直接定交点等。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 499 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在地形、地物条件受限制时，圆曲线半径的确定一般可由外距、切线长、曲线长控制，也可由曲线上任意点控制和纵坡控制等。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 500 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0101-03-24 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 越岭线布线应解决的主要问题是：选择垭口的位置，确定过岭标高，拟定垭口两侧展线方式。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

- √ 2．路基工程60

单选：10-03-0102-01-001

| 序号 | 501 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪项不是路基施工机械？（ ） |
| A、 | 压路机 |
| B、 | 装载机 |
| C、 | 平地机 |
| D、 | 沥青摊铺机 |
| 答案 | D |

| 序号 | 502 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 试验路段应选择在地质条件、断面形式等工程特点具有代表性的地段，地段长度不宜小于（ ）。 |
| A、 | 200m |
| B、 | 50m |
| C、 | 100m |
| D、 | 300m |
| 答案 | C |

| 序号 | 503 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 请问以上挖掘机是什么类型？ |
| A、 | 正铲 |
| B、 | 反铲 |
| C、 | 拉铲 |
| D、 | 抓铲 |
| 答案 | A |

| 序号 | 504 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路基填料的强度指标是 |
| A、 | 压实度 |
| B、 | CBR值 |
| C、 | 稳定度 |
| D、 | 塑性指数 |
| 答案 | B |

| 序号 | 505 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可作为二级公路路床填料的是 |
| A、 | 弱膨胀土 |
| B、 | 软土 |
| C、 | 重粉质黏土 |
| D、 | 红粘土 |
| 答案 | C |

| 序号 | 506 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高速公路上路床最小承载比要求是 |
| A、 | 3% |
| B、 | 5% |
| C、 | 8% |
| D、 | 10% |
| 答案 | C |

| 序号 | 507 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在公路土中巨粒土和粗粒土的分界粒径是（ ）。 |
| A、 | 200mm |
| B、 | 60mm |
| C、 | 20mm |
| D、 | 5mm |
| 答案 | B |

| 序号 | 508 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 适宜于开挖短而浅路堑的方法是（ ）。 |
| A、 | 单层横挖法 |
| B、 | 多层横挖法 |
| C、 | 分层纵向开挖法 |
| D、 | 通道式纵挖法 |
| 答案 | A |

| 序号 | 509 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 石质路堑施工最行之有效的方法是（ ）。 |
| A、 | 钢钎挖 |
| B、 | 爆破法 |
| C、 | 分层开挖 |
| D、 | 机械开挖 |
| 答案 | B |

| 序号 | 510 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪些设施属于地面排水设施？ |
| A、 | 边沟 |
| B、 | 渗井 |
| C、 | 暗沟 |
| D、 | 渗沟 |
| 答案 | A |

| 序号 | 511 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 位于土路肩或护坡道外侧，用于汇集和排除路面、路肩及边坡的水是什么设施？ |
| A、 | 排水沟 |
| B、 | 截水沟 |
| C、 | 边沟 |
| D、 | 天沟 |
| 答案 | C |

| 序号 | 512 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 截水沟的断面形状一般多为（ ）。 |
| A、 | 正方形 |
| B、 | 长方形 |
| C、 | 梯形 |
| D、 | 三角形 |
| 答案 | C |

| 序号 | 513 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 排水沟距路基坡脚不宜小于（ ）。 |
| A、 | 1m |
| B、 | 2m |
| C、 | 3m |
| D、 | 4m |
| 答案 | C |

| 序号 | 514 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )是指设置在地面以下用来引导、集中水流的沟渠，它本身无渗水和汇水的作用，而是把路基范围内的泉水或渗沟所拦截的水流排出路基范围。 |
| A、 | 边沟 |
| B、 | 截水沟 |
| C、 | 暗沟 |
| D、 | 渗沟 |
| 答案 | C |

| 序号 | 515 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路基及边坡土体中的上层滞水或埋藏很浅的潜水称为（ ）。 |
| A、 | 地面水 |
| B、 | 地下水 |
| C、 | 地表水 |
| D、 | 山坡水 |
| 答案 | B |

| 序号 | 516 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 坡面缓于1：1的土质边坡和严重风化的软岩边坡，可以采用（ ）防护形式？ |
| A、 | 种草 |
| B、 | 铺草皮 |
| C、 | 三维植被网 |
| D、 | 植树 |
| 答案 | B |

| 序号 | 517 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 植草的最小土层厚度不应小于 |
| A、 | 5cm |
| B、 | 15cm |
| C、 | 25cm |
| D、 | 35cm |
| 答案 | B |

| 序号 | 518 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于植草防护，下列说法错误的是 |
| A、 | 种草是一种施工简单、造价经济而有效的坡面防护措施 |
| B、 | 浸水路堤可以采取植草防护 |
| C、 | 适用于边坡较缓、高度不高的路基 |
| D、 | 为确保种植土和边坡结合牢固，可以挖台阶 |
| 答案 | B |

| 序号 | 519 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某路基边坡属于风化的岩且坡面不平整，应采用的防护措施是（ ） |
| A、 | 喷浆 |
| B、 | 抹面 |
| C、 | 植被防护 |
| D、 | 灌浆 |
| 答案 | A |

| 序号 | 520 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 护面墙的主要作用是（ ） |
| A、 | 防护土质边坡 |
| B、 | 防护较质岩石边坡 |
| C、 | 防护土质及岩石边坡 |
| D、 | 加固边坡防止塌方 |
| 答案 | D |

| 序号 | 521 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用抛石挤淤施工，软土层厚度不宜超过 |
| A、 | 4m |
| B、 | 6m |
| C、 | 8m |
| D、 | 10m |
| 答案 | A |

| 序号 | 522 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 流塑状，高灵敏度的饱和软土适合采用哪种方法处理 |
| A、 | 换填砂垫层 |
| B、 | 换填素土垫层 |
| C、 | 换填矿渣垫层 |
| D、 | 抛石挤淤 |
| 答案 | D |

| 序号 | 523 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可于流速为1.2~1.8m/s、水流方向与公路路线近似平行、不受洪水主流冲刷的季节性水流冲刷地段，可以采用哪种防护方式。 |
| A、 | 植物防护 |
| B、 | 抛石防护 |
| C、 | 干砌片石防护 |
| D、 | 浆砌片石防护 |
| 答案 | A |

| 序号 | 524 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在石料缺乏、地基承载力较低的填方路段可以采用 |
| A、 | 重力式挡土墙 |
| B、 | 悬臂式挡土墙 |
| C、 | 锚杆式挡土墙 |
| D、 | 加筋土挡土墙 |
| 答案 | B |

| 序号 | 525 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为了防止路基边坡发生滑塌，可采用的防护措施是（ ） |
| A、 | 植物防护 |
| B、 | 设挡土墙 |
| C、 | 砌石防护 |
| D、 | 设护面墙 |
| 答案 | B |

| 序号 | 526 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 反映路基强度主要指标是内摩擦角（ ）。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 527 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 石方施工机械主要包括（ ）。 |
| A、 | 平地机 |
| B、 | 凿岩机 |
| C、 | 洒水车 |
| D、 | 压路机 |
| E、 | 挖掘机 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 528 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列属于组织准备内容的是（ ）。 |
| A、 | 组建施工组织结构 |
| B、 | 设置施工班组 |
| C、 | 施工放样 |
| D、 | 人员进场与培训 |
| E、 | 施工组织设计 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 529 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公路按照交通功能分为（ ） |
| A、 | 干线公路 |
| B、 | 集散公路 |
| C、 | 支线公路 |
| D、 | 高速公路 |
| E、 | 乡村公路 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 530 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公路根据交通特性及控制干扰的能力分为( )。 |
| A、 | 高速公路 |
| B、 | 一级公路 |
| C、 | 二级公路 |
| D、 | 三级公路 |
| E、 | 五级公路 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 531 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 推土机横向运土填筑路堤时，一般有（ ）。 |
| A、 | 斜层填筑法 |
| B、 | 横向填筑法 |
| C、 | 竖向填筑法 |
| D、 | 堆填法 |
| E、 | 纵向填筑法 |
| 答案 | AD |

| 序号 | 532 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路基施工准备工作的内容有（ ）。 |
| A、 | 组织准备 |
| B、 | 物质准备 |
| C、 | 技术准备 |
| D、 | 现场准备 |
| E、 | 后勤准备 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 533 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 物质准备主要包括（ ）。 |
| A、 | 驻地建设 |
| B、 | 路基施工机械设备准备 |
| C、 | 试验准备 |
| D、 | 人员准备 |
| E、 | 图纸会审 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 534 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土质填料可用性判断方法包括以下哪些 |
| A、 | 液限 |
| B、 | 塑限 |
| C、 | 含水率 |
| D、 | 强度 |
| E、 | 颗粒大小 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 535 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列土可直接作为路基土填料的是 |
| A、 | 砾类土 |
| B、 | 砂类土 |
| C、 | 软土 |
| D、 | 膨胀土 |
| E、 | 淤泥 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 536 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列填料可以用作路堤填料的是 |
| A、 | 膨胀率为0.7%的弱膨胀土 |
| B、 | 经有效处理，强度和稳定性合格的淤泥 |
| C、 | 经处理的腐殖质土 |
| D、 | 液限为60%的细粒土 |
| E、 | 软质岩石 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 537 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于填石路基填料，下列说法正确的是 |
| A、 | 石料最小抗压强度为15MP |
| B、 | 路床填料粒径应小于150mm |
| C、 | 路堤填料粒径应小于500mm，且小于层厚的1/3 |
| D、 | 填石路堤上部采用其他材料时，可视情况设置土工布作为隔离层 |
| E、 | 膨胀岩石、易溶性岩石一般不宜直接用于路基填料 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 538 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路堑开挖方法有以下哪几种?（ ） |
| A、 | 横挖法 |
| B、 | 纵挖法 |
| C、 | 混合开挖法 |
| D、 | 掏底挖空法 |
| E、 | 翻挖法 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 539 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据结构形式的不同，将渗沟分为（ ）。 |
| A、 | 填石渗沟 |
| B、 | 管式渗沟 |
| C、 | 洞式渗沟 |
| D、 | 填土渗沟 |
| E、 | 填砂渗沟 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 540 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于直接防护，下列说法正确的是 |
| A、 | 抛石防护应该在枯水季节施工 |
| B、 | 易受水流侵蚀的土质边坡可以采用干砌片石防护 |
| C、 | 浆砌片石防护一般间隔10-15m设置伸缩缝，缝宽2mm |
| D、 | 石笼防护一般可以抵抗4-5m/s的流速 |
| E、 | 浸水挡土墙应将基础埋置在冲刷深度线以下不小于2m |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 541 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列冲刷防护中属于直接防护的是 |
| A、 | 植物防护 |
| B、 | 丁坝 |
| C、 | 抛石防护 |
| D、 | 石笼防护 |
| E、 | 堤坝 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 542 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于散播植草，下列说法正确的是： |
| A、 | 施工顺序为：清理坡面-换填种植土-覆盖无纺布-撒播草籽-养护管理 |
| B、 | 根据气候条件，预先1-2天将草籽浸水 |
| C、 | 后续等到草长起来需要揭去无纺布 |
| D、 | 无纺布固定时，坡顶延伸15cm，两幅叠加10cm，固定间距不少于50cm |
| E、 | 覆盖无纺布时，应该从下向上平整覆盖 |
| 答案 | BC |

| 序号 | 543 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下面属于坡面防护的是 |
| A、 | 种草 |
| B、 | 浆砌片石骨架植草防护 |
| C、 | 浆砌片石护坡 |
| D、 | 石笼防护 |
| E、 | 浆砌片石护面墙 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 544 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪些情况适宜采用直接防护方式 |
| A、 | 台地边缘的路基边坡 |
| B、 | 受较强波浪作用的水库边坡 |
| C、 | 山区或半山区不规则河道 |
| D、 | 仅洪水时才会淹没的台地 |
| E、 | 峡谷急流河段 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 545 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于喷护防护，下列说法正确的是 |
| A、 | 砂浆凝结后开始养护，不少于7天 |
| B、 | 喷射作业应自上而下进行 |
| C、 | 喷浆作业严禁在大雨中进行 |
| D、 | 可以采用C20混凝土，喷射厚度不小于120mm |
| E、 | 在喷射砂浆过程中应该配备辅助人员 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 546 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于挡土墙常见病害，下列说法错误的是 |
| A、 | 勾缝脱落是一种比较常见的病害 |
| B、 | 填料选择不当，压实不足可能会产生表面破损 |
| C、 | 反滤层设置不合理可能导致泄水孔堵塞 |
| D、 | 沉降缝施工缝的损坏主要是设计不当产生的 |
| E、 | 基础冲刷掏空容易导致结构物失稳破坏 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 547 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 重力式挡土墙在砌筑时的注意事项，下列说法正确的是 |
| A、 | 采用浆砌片石作为墙身，砌筑速度一天不宜超过一米 |
| B、 | 砌筑顺序为，先砌腹石，再砌脚石，最后砌面石 |
| C、 | 浆砌片石且住可以采用铺浆法和挤浆法 |
| D、 | 沉降缝、伸缩缝填缝深度不得小于15cm |
| E、 | 砌筑完成需要养生，养生期间要注意覆盖并及时洒水 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 548 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于重力式挡土墙说法正确的是 |
| A、 | 主要依靠自重支撑土压力维持稳定 |
| B、 | 砌筑挡土墙可以采用块石、片石或石料 |
| C、 | 在开挖基坑时，如产生超挖，应该及时补填 |
| D、 | 基础砌筑完应尽快回填并夯实 |
| E、 | 基坑开挖可以采用机械开挖到设计标高 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 549 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据在路基横断面的位置，挡土墙可以分为哪些类型 |
| A、 | 路肩挡土墙 |
| B、 | 路堑挡土墙 |
| C、 | 重力式挡土墙 |
| D、 | 浸水挡土墙 |
| E、 | 抗滑挡土墙 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 550 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设置挡土墙的主要作用包括 |
| A、 | 整治崩塌、滑坡等路基病害 |
| B、 | 节约用地 |
| C、 | 降低路堑高度 |
| D、 | 减少土石方数量 |
| E、 | 可作为冲刷防护的措施 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 551 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列情况中可以采用换填法的是 |
| A、 | 深度较厚的淤泥 |
| B、 | 2.5m厚的湿陷性黄土 |
| C、 | 暗沟、暗塘等浅层处理 |
| D、 | 季节性冻土 |
| E、 | 厚度0.3m的素填土 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 552 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 软土最典型的特点包括 |
| A、 | 天然含水量高 |
| B、 | 抗剪强度低 |
| C、 | 抗压强度低 |
| D、 | 天然孔隙比大 |
| E、 | 天然孔隙比小 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 553 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 黄土的结构特征有哪些？（ ） |
| A、 | 黄土的颗粒组成以粉粒为主 |
| B、 | 黄土孔隙率为35%~60%，从地理分布上则自东向西、自南向北孔隙率逐渐增大 |
| C、 | 以垂直节理为主 |
| D、 | 一般在干燥而固结的黄土层中比较发育，土层上部比下部发达。 |
| E、 | 天然含水量高 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 554 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-02-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土质路基验收的主测项目是（ ）。 |
| A、 | 压实度 |
| B、 | 弯沉 |
| C、 | 纵断高程 |
| D、 | 宽度 |
| E、 | 平整度 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 555 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路堑开挖过程中，应随挖随支护。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 556 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 黄土路堤边坡应拍实，并应及时予以保护，防止路表水冲刷。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 557 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 盐渍土是指地表1m内易溶盐含量超过0.3%的土层。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 558 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路基工程的检查验收，主要是指路基工程完工后，在施工单位自检的基础上，路面工程开始施工前，由业主主持，监理单位、施工单位参加的检查验收活动，目的是保证路基质量，为路面施工创造良好的条件。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 559 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 深路堑土质边坡整修应按设计要求坡度，自上而下进行边坡整修，可以在边坡上以土贴补。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 560 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0102-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路基工程一般不单独进行交工验收，只进行中间检查验收。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

- √ 3．路面工程100

| 序号 | 561 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一级区根据水热平衡和地理位置划分几个大区 |
| A、 | 10 |
| B、 | 7 |
| C、 | 6 |
| D、 | 20 |
| 答案 | B |

| 序号 | 562 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 自然区划中分为多少个副二级区 |
| A、 | 33 |
| B、 | 19 |
| C、 | 30 |
| D、 | 25 |
| 答案 | B |

| 序号 | 563 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 车辙产生的原因主要是沥青的哪种特性的表现？ |
| A、 | 高温稳定性 |
| B、 | 低温抗裂性 |
| C、 | 水稳定性 |
| D、 | 疲劳特性 |
| 答案 | A |

| 序号 | 564 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路床是指 |
| A、 | 路面结构层以下0.8m |
| B、 | 路面结构层以上0.8m |
| C、 | 路基结构层以上0.8m |
| D、 | 路基结构层以下0.8m |
| 答案 | A |

| 序号 | 565 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沥青表面处治作为面层可用于几级公路？ |
| A、 | 高速公路 |
| B、 | 一级公路 |
| C、 | 二级公路 |
| D、 | 三四级公路 |
| 答案 | D |

| 序号 | 566 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般而言，高速公路沥青面层总厚度为 |
| A、 | 10-12cm |
| B、 | 5-7cm |
| C、 | 30-40cm |
| D、 | 18-20cm |
| 答案 | D |

| 序号 | 567 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列选项中，属于路面设计需要最早完成的工作的是 |
| A、 | 路面材料配合比设计 |
| B、 | 交通量调查、分析 |
| C、 | 路面排水系统设计 |
| D、 | 绘制路面结构图 |
| 答案 | B |

| 序号 | 568 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国公路的自然区划中，一级区划分为几个区？ |
| A、 | 4个 |
| B、 | 5个 |
| C、 | 6个 |
| D、 | 7个 |
| 答案 | D |

| 序号 | 569 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下属于高级路面的有（ ） |
| A、 | 沥青砼 |
| B、 | 级配碎石 |
| C、 | 热拌沥青碎石 |
| D、 | 水泥稳定碎石 |
| 答案 | A |

| 序号 | 570 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当路面内部可能出现自由水滞留时，可以采用什么排水方式？ |
| A、 | 级配碎石做排水基层 |
| B、 | 排水盲沟 |
| C、 | 排水明沟 |
| D、 | 渗沟 |
| 答案 | A |

| 序号 | 571 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大型摊铺机宽度为 |
| A、 | 6m |
| B、 | 9m |
| C、 | 12m |
| D、 | 10m |
| 答案 | B |

| 序号 | 572 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在摊铺宽度较大，铺层较厚的路面，可能产生打滑的是哪种摊铺机？ |
| A、 | 轮胎式摊铺机 |
| B、 | 液压式式摊铺机 |
| C、 | 履带式摊铺机 |
| D、 | 机械式摊铺机 |
| 答案 | A |

| 序号 | 573 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中型静力式压路机结构质量为 |
| A、 | 4t |
| B、 | 6~10t |
| C、 | 15t |
| D、 | 20t |
| 答案 | B |

| 序号 | 574 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沥青混合料出料控制温度的精度应达到 |
| A、 | +5°C |
| B、 | +8°C |
| C、 | +10°C |
| D、 | +15°C |
| 答案 | A |

| 序号 | 575 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 摊铺宽度窄，工作量小的工程，可使用哪种摊铺机？ |
| A、 | 履带式摊铺 |
| B、 | 轮胎式摊铺机 |
| C、 | 滑模摊铺机 |
| D、 | 轨道摊铺机 |
| 答案 | B |

| 序号 | 576 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用以消除压实表面裂纹，增加沥青混合料密水性的是哪种压路机 |
| A、 | 轮胎压路机 |
| B、 | 双钢轮振动压路机 |
| C、 | 光轮静作用压路机 |
| D、 | 振动平板夯 |
| 答案 | A |

| 序号 | 577 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沥青拌和站离工地最大不宜超过( )km |
| A、 | 20 |
| B、 | 40 |
| C、 | 80 |
| D、 | 70 |
| 答案 | B |

| 序号 | 578 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥砼搅拌楼下宜采用厚度为不小于( ) mm的砼铺装层。 |
| A、 | 400 |
| B、 | 200 |
| C、 | 100 |
| D、 | 150 |
| 答案 | B |

| 序号 | 579 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高速公路沥青混凝土面层施工时，应选用生产量在( )以上的沥青混凝土搅拌设备。 |
| A、 | 80t/h |
| B、 | 50t/h |
| C、 | 100t/h |
| D、 | 60t/h |
| 答案 | C |

| 序号 | 580 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沥青混合料拌和站在设置时，沥青拌和设备的主体应布置在( )位置。 |
| A、 | 左下 |
| B、 | 右下 |
| C、 | 中央 |
| D、 | 右上 |
| 答案 | C |

| 序号 | 581 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工前，宜储备正常施工（）d的砂石料 |
| A、 | 10~15 |
| B、 | 7~10 |
| C、 | 5~10 |
| D、 | 10~20 |
| 答案 | A |

| 序号 | 582 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 加密水准点时需沿路线两侧每( )米左右加密。 |
| A、 | 200 |
| B、 | 300 |
| C、 | 400 |
| D、 | 500 |
| 答案 | B |

| 序号 | 583 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路面边线放样，需在路面结构层边缘外( )处设置指示桩。 |
| A、 | 0.4m |
| B、 | 0.5~0.8m |
| C、 | 0.3~0.5m |
| D、 | 0.8m |
| 答案 | C |

| 序号 | 584 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沥青及水泥砼路面试验段铺筑不宜小于( )m |
| A、 | 300 |
| B、 | 200 |
| C、 | 400 |
| D、 | 500 |
| 答案 | A |

| 序号 | 585 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 使用轨道式摊铺机进行水泥砼路面试验路段铺筑时，布料机与与振平机组需保持 m的距离。 |
| A、 | 6 |
| B、 | 5~8 |
| C、 | 5 |
| D、 | 8~10 |
| 答案 | B |

| 序号 | 586 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 试验路段铺筑完成后，哪个单位应提出完整的试验路段报告。 |
| A、 | 建设单位 |
| B、 | 施工单位 |
| C、 | 监理单位 |
| D、 | 质量监督部门 |
| 答案 | B |

| 序号 | 587 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 拌和机在行走和作业过程中，必须采用( )速，保持匀速。 |
| A、 | 高 |
| B、 | 低 |
| C、 | 中 |
| D、 | 快 |
| 答案 | B |

| 序号 | 588 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工班组的建立形式有几种？ |
| A、 | 4种 |
| B、 | 2种 |
| C、 | 1种 |
| D、 | 3种 |
| 答案 | B |

| 序号 | 589 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥稳定结构层当中水泥掺量选择，下列哪一个是合适的？ |
| A、 | 1% |
| B、 | 2% |
| C、 | 5% |
| D、 | 8% |
| 答案 | C |

| 序号 | 590 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥稳定类结构层最大的缺点是 |
| A、 | 抗冻性能差 |
| B、 | 容易开裂 |
| C、 | 板体性差 |
| D、 | 强度低 |
| 答案 | B |

| 序号 | 591 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 洒水闷料时应使含水量约为最佳含水量的（ ） |
| A、 | 10% |
| B、 | 30% |
| C、 | 70% |
| D、 | 100% |
| 答案 | C |

| 序号 | 592 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪些是半刚性材料（ ）。 |
| A、 | 级配碎石 |
| B、 | 级配砾石 |
| C、 | 二灰土 |
| D、 | 泥结碎石 |
| 答案 | C |

| 序号 | 593 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列结合料稳定类适合作高速公路基层的有（ ）。 |
| A、 | 二灰砂砾 |
| B、 | 水泥土 |
| C、 | 石灰土 |
| D、 | 二灰土 |
| 答案 | A |

| 序号 | 594 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 级配碎石结构层使用的碎石中针片状颗粒含量应不超过（） |
| A、 | 30% |
| B、 | 20% |
| C、 | 15% |
| D、 | 10% |
| 答案 | B |

| 序号 | 595 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 级配砾石做基层时，砾石的最大粒径不应超过（） |
| A、 | 26.5mm |
| B、 | 31.5mm |
| C、 | 37.5mm |
| D、 | 53mm |
| 答案 | C |

| 序号 | 596 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路拌法施工时，人工摊铺混合料时，松铺系数为（） |
| A、 | 1.1~1.3 |
| B、 | 1.4~1.5 |
| C、 | 1 |
| D、 | 1.25~1.35 |
| 答案 | B |

| 序号 | 597 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 碎石路面的强度形成主要依靠石料的（ ） |
| A、 | 粘结作用 |
| B、 | 嵌挤作用 |
| C、 | 密实作用 |
| D、 | 摩阻力作用 |
| 答案 | B |

| 序号 | 598 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沥青碎石路面适用于（）公路 |
| A、 | 一级 |
| B、 | 二级 |
| C、 | 一、二级 |
| D、 | 三、四级 |
| 答案 | D |

| 序号 | 599 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沥青表面处治路面的厚度不得超过（） |
| A、 | 2cm |
| B、 | 3cm |
| C、 | 2.5cm |
| D、 | 1.5cm |
| 答案 | B |

| 序号 | 600 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下面哪种路面具有较深的表面构造 |
| A、 | 沥青表面处治路面 |
| B、 | 沥青贯入式路面 |
| C、 | 多碎石沥青混凝土路面 |
| D、 | 沥青混凝土路面 |
| 答案 | C |

| 序号 | 601 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 特粗式沥青混合料适用于 |
| A、 | 下面层 |
| B、 | 底基层 |
| C、 | 基层 |
| D、 | 上面层 |
| 答案 | C |

| 序号 | 602 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 常用于沥青路面养护的是 |
| A、 | 稀浆封层 |
| B、 | 透层 |
| C、 | 黏层 |
| D、 | 微表处 |
| 答案 | D |

| 序号 | 603 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 道路石油沥青的标号共（）个 |
| A、 | 6 |
| B、 | 7 |
| C、 | 5 |
| D、 | 10 |
| 答案 | B |

| 序号 | 604 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 热拌密级配沥青混合料中天然砂的用量不宜超过集料总量的（） |
| A、 | 20% |
| B、 | 10% |
| C、 | 15% |
| D、 | 5% |
| 答案 | A |

| 序号 | 605 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下面哪种纤维可增强混合料的耐久性和抗水损害性能（ ） |
| A、 | 木质素纤维 |
| B、 | 聚酯纤维 |
| C、 | 矿物纤维 |
| D、 | 玻璃纤维 |
| 答案 | A |

| 序号 | 606 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国的沥青混合料配合比设计方法为（ ）。 |
| A、 | 维姆法 |
| B、 | Superpave法 |
| C、 | 马歇尔法 |
| D、 | 重型击实法 |
| 答案 | C |

| 序号 | 607 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用间歇式拌合机进行沥青混合料拌和时，冷料仓的数量要满足配合比要求，通常不得少于（ ）个 |
| A、 | 3 |
| B、 | 4 |
| C、 | 5 |
| D、 | 8 |
| 答案 | C |

| 序号 | 608 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混合料拌和时间应根据具体情况经试拌确定，间歇式拌和机每盘生产周期不宜少于（ ） |
| A、 | 25秒 |
| B、 | 30秒 |
| C、 | 45秒 |
| D、 | 1分钟 |
| 答案 | C |

| 序号 | 609 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沥青混合料的松铺系数由（ ）确定 |
| A、 | 试铺 |
| B、 | 试压 |
| C、 | 经验 |
| D、 | 试铺试压 |
| 答案 | D |

| 序号 | 610 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沥青混凝土的压实层最大厚度不宜大于（ ） |
| A、 | 5cm |
| B、 | 100mm |
| C、 | 150mm |
| D、 | 300mm |
| 答案 | B |

| 序号 | 611 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列影响沥青路面压实的因素中不正确有（ ）。 |
| A、 | 压实温度 |
| B、 | 沥青用量 |
| C、 | 碾压速度 |
| D、 | 碾压遍数 |
| 答案 | B |

| 序号 | 612 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 温度降低时，沥青路面的（ ）。 |
| A、 | 强度增大，刚度降低，抗变形能力降低。 |
| B、 | 强度、刚度、抗变形能力均增大。 |
| C、 | 强度增大，刚度降低，变形能力增大。 |
| D、 | 强度、刚度增大，变形能力降低。 |
| 答案 | A |

| 序号 | 613 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列沥青类路面中，哪一种结构是采用层铺法施工的（ ）。 |
| A、 | 沥青砼 |
| B、 | 沥青碎石 |
| C、 | SMA |
| D、 | 沥青贯入式 |
| 答案 | D |

| 序号 | 614 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沥青贯入式路面适用于（ ）级及以下公路，也可以作为路面的联接层或基层 |
| A、 | 二级 |
| B、 | 三级 |
| C、 | 一级 |
| D、 | 四级 |
| 答案 | B |

| 序号 | 615 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于板块脱空的情况采用水泥浆高压灌注时，当其强度达到（ ）时可以开放交通。 |
| A、 | 1.5Mpa |
| B、 | 3Mpa |
| C、 | 4.5Mpa |
| D、 | 10Mpa |
| 答案 | B |

| 序号 | 616 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对采用水泥浆高压关注处理后的水泥路面进行弯沉检测，下列哪一个是合格的？ |
| A、 | 0.2mm |
| B、 | 0.4mm |
| C、 | 0.6mm |
| D、 | 0.8mm |
| 答案 | A |

| 序号 | 617 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般而言，厂拌热再生的旧沥青回收料不会超过（ ） |
| A、 | 90% |
| B、 | 80% |
| C、 | 70% |
| D、 | 50% |
| 答案 | D |

| 序号 | 618 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公路的组成部分包括 |
| A、 | 路基 |
| B、 | 路面 |
| C、 | 桥梁 |
| D、 | 防撞墩 |
| E、 | 高速公路服务区 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 619 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列属于路面结构层的是 |
| A、 | 基层 |
| B、 | 底基层 |
| C、 | 面层 |
| D、 | 垫层 |
| E、 | 透层 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 620 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 面层应该具备的性能有 |
| A、 | 结构强度高 |
| B、 | 抗变形能力强 |
| C、 | 稳定性好 |
| D、 | 耐磨性好 |
| E、 | 硬度高 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 621 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 常用基层、底基层材料包括 |
| A、 | 沥青混凝土 |
| B、 | 水泥稳定碎石 |
| C、 | 级配碎石 |
| D、 | 贫水泥混凝土 |
| E、 | 水泥混凝土 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 622 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对路面的稳定性要求是指路面结构在（ ）等自然因素作用下能较好保持设计要求的能力。 |
| A、 | 车辆荷载 |
| B、 | 水 |
| C、 | 温度 |
| D、 | 风 |
| E、 | 雾 |
| 答案 | BC |

| 序号 | 623 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为了提高路面的耐久性，应该从哪些方面入手？ |
| A、 | 精心设计 |
| B、 | 精心施工 |
| C、 | 精选材料 |
| D、 | 及时养护 |
| E、 | 防止结冰 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 624 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在IV区东南是热区进行公路设计时，需要重点注意的是 |
| A、 | 沥青路面冬季抗裂性能 |
| B、 | 沥青类面层的热稳定性 |
| C、 | 冻胀和翻浆 |
| D、 | 路面防透水性 |
| E、 | 保温 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 625 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中央分隔带排水设施由哪些构成？ |
| A、 | 排水沟 |
| B、 | 渗沟 |
| C、 | 雨水井 |
| D、 | 集水井 |
| E、 | 排水板 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 626 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路面边缘排水系统由哪些组成？ |
| A、 | 纵向排水管 |
| B、 | 横向出水管 |
| C、 | 横坡 |
| D、 | 集水沟 |
| E、 | 反滤织物 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 627 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水稳层产生裂缝的原因包括 |
| A、 | 水泥稳定碎石混合料含水量高于最佳含水量很多 |
| B、 | 选择了硅酸盐水泥 |
| C、 | 水泥剂量过大 |
| D、 | 养生不及时或者养生不规范 |
| E、 | 温差原因 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 628 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-02-11 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在正式拌和前，应该进行试拌，试拌的主要目的包括 |
| A、 | 确定每盘的配合比及总重量 |
| B、 | 确定适宜的沥青用量 |
| C、 | 确定拌和时间 |
| D、 | 确定沥青加热温度 |
| E、 | 确定沥青混合料出厂温度 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 629 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列机械中，哪些是层铺法必须使用的机械？ |
| A、 | 沥青摊铺机 |
| B、 | 沥青撒布机 |
| C、 | 碎石撒布机 |
| D、 | 压路机 |
| E、 | 拌和机 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 630 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥路面常见的破损包括 |
| A、 | 挤碎 |
| B、 | 拱起 |
| C、 | 错台 |
| D、 | 车辙 |
| E、 | 唧泥 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 631 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 滑膜摊铺机除摊铺功能外还可以兼具哪些功能？ |
| A、 | 支模板 |
| B、 | 设置传力杆 |
| C、 | 振捣 |
| D、 | 磨平 |
| E、 | 拆模板 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 632 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 现场冷再生施工的优点包括 |
| A、 | 原路面材料都能实现再生利用 |
| B、 | 节省了材料转运费用 |
| C、 | 施工质量容易控制 |
| D、 | 施工过程中能耗低 |
| E、 | 污染小 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 633 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法错误的是： |
| A、 | 整形再生法适用于维修微型裂纹或破损面较小的路面。 |
| B、 | 重铺再生法需要加热两次，适合于4-6cm面层的再生。 |
| C、 | 重铺再生法不会增加原路面的标高。 |
| D、 | 复拌再生不需要添加新的沥青混合料 |
| E、 | 路面热再生施工前需要对破损路面进行取样检测分析 |
| 答案 | CD |

| 序号 | 634 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥稳定碎石基层混合料拌和采用拌和站集中进行拌和，在拌和之前，应反复检试调整，使其符合级配要求；同时开始拌和前几盘应作筛分试验。拌和料按照摊铺面积和规范要求频率进行检测。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 635 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工前对车辆进行检查，排除故障，防止装好料后汽车不能自卸，造成水泥稳定碎石混合料凝固浪费。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 636 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 发料时认真填写发料单，发料单内容包括车号、拌和机出料时间及吨位，由司机带至摊铺现场，然后由收料人员进行核对查收，确保混合料从拌和到碾压终了的延迟时间不超过2小时；若超过2小时，则将全车料废弃。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 637 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当拌和好的混合料运至现场，在交通指挥人员指挥下，运料车在摊铺机前10～30cm处停住，不得撞击摊铺机，卸料过程中运料车挂空档，依靠摊铺机推力前进。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 638 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 严禁压路机在已完成或正在碾压的路段上“调头”和急刹车，允许压路机停放在压实完成的路段上。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 639 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 基层经检测合格后采用透水土工布进行覆盖养生，养生由专人负责。覆盖后及时进行洒水，洒水养生不少于5天，始终保持基层表面处于湿润状态。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 640 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 应按配合比计算各段需要的数量，计算每车料的堆放距离。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 641 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 级配砾石基层或底基层一般采用厂拌法施工。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 642 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公路等级越高，其路拱横坡越大。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 643 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沥青路面各方面性能均强于水泥混凝土路面 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 644 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路面设计标准轴载为BZZ-100 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 645 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 年平均日交通量需计小型货车、小型客车及拖拉机的数量 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 646 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 荷载性裂缝包括沥青面层温度收缩性裂缝和基层反射性裂缝 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 647 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 灌缝适用于路面裂缝扩展严重，已产生明显变形、唧泥现象。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 648 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥混凝土路面的胀缝中必须设拉杆。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 649 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路面内部排水纵向管道应保证不被车辆或施工机械压碎，并应不低于当地的冰冻深度。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 650 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 排水管的纵向坡度宜与路线纵坡相同，但不得小于0.25% |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 651 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 核子密度仪法是一种半破损的检测方法 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 652 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 骨架空隙型适用于有排水要求的基层 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 653 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 进行整形时，应该从路中心向两侧进行刮平 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 654 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 干法施工，碎石需洒水直至饱和 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 655 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沥青混凝土路面面层越厚，油石比越大，其高温稳定性越好。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 656 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 石灰土中的石灰含量越多，其强度与稳定性越好 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 657 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沥青路面由于低温而产生的裂缝都是从路表开始产生的 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 658 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥混凝土路面与沥青路面相接处，一般不需要进行特殊处理措施 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 659 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥混凝土路面完工后，需要经过14-21天养护才能开放交通 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 660 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-03-0103-03-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 摊铺前将下承层上的浮土、杂物全部清除，保证下承层表面整洁干净，并适当洒水湿润，待工作面准备好后报请监理工程师检查验收。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |