试题导入

| 科目编码： | 03-03-0002 | 科目名称： | 专业实务 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：试题标识按科目编码和科目内章节编号及序号等信息定义，不可重复。

安全生产编码可为：

0001 风景园林规划与设计

0002 风景园林工程

0003 园林植物

0004 风景园林建筑

1、单选题

| 序号 | 1581 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢尺量距的误差不产生在： （ ） |
| A、 | 尺长误差 |
| B、 | 刻度误差 |
| C、 | 钢尺不水平的误 |
| D、 | 定线误差 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1582 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不属于视距测量的误差来源及消减方法 （ ） |
| A、 | 用视距丝读取尺间隔的误差 |
| B、 | 外界条件的影响 |
| C、 | 人为计数误差 |
| D、 | 标尺倾斜误差 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1583 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路施工测量不包括：（ ） |
| A、 | 施工控制桩的测设 |
| B、 | 园路中线测量 |
| C、 | 路基边桩的测设 |
| D、 | 游步小道的测设 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1584 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列有关招投标的说法错误的是（ ） |
| A、 | 招标不保证最低价中标 |
| B、 | 投标人在规定的开标时间未派法定代表人或其授权代理人参加开标会的，将作为无效投标书处理 |
| C、 | 招标人负责组建评标委员会，人数为5人或5人以上单数 |
| D、 | 对未中标的投标书，要予以退回。 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1585 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列处理异议方法错误的是（ ） |
| A、 | 充耳不闻法不完全把对方的话当真，而是转移话题。 |
| B、 | 报价价格强调报价与其他公司不同，真正物有所值，正是对方所需要的。 |
| C、 | 否定法对顾客所讲的话予以否定。 |
| D、 | 义无反顾地遵从顾客的意见。 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1586 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以（ ）通知所有招标文件收受人。 |
| A、 | 书面形式 |
| B、 | 口头形式 |
| C、 | 电话形式 |
| D、 | 邮件形式 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1587 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 健康步道是近年来最为流行的足底按摩健身方式，其主要铺装材质是_____。 |
| A、 | 卵石 |
| B、 | 大理石 |
| C、 | 水泥 |
| D、 | 青石板 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1588 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 景观设计师在工程施工阶段的主要职责是____。 |
| A、 | 指导施工 |
| B、 | 协助施工 |
| C、 | 监督施工 |
| D、 | 咨询服务 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1589 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工实践阶段是长期的过程，景观设计师应参加施工实践的全过程，以______身份参加工地事务。 |
| A、 | 监工 |
| B、 | 领导 |
| C、 | 设计师 |
| D、 | 督促员 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1590 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-0010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 预算定额项目的编排形式是根据园林结构及施工程序等按照下列哪种顺序排列。（ ） |
| A、 | 章、节、项目、子目 |
| B、 | 项目、子目、章、节 |
| C、 | 子目、项目、节、章 |
| D、 | 章、节、子目、项目 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1591 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 概算指标的应用通常有下列哪种形式。（ ） |
| A、 | 直接套用和间接套用 |
| B、 | 间接套用和换算套用 |
| C、 | 直接套用和换算套用 |
| D、 | 直接套用 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1592 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在工程量计算中，各种园路垫层的工程量，按图示尺寸两边各放宽下列哪种尺寸计算。（ ） |
| A、 | 0.2m |
| B、 | 0.3m |
| C、 | 0.4m |
| D、 | 0.5m |
| 答案 | D |
| 序号 | 1593 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为了制作地形图和使用地形图方便，通常在地图上都绘有一种或两种坐标网，即（ ）。 |
| A、 | 经纬线网和方里网 |
| B、 | 经线网和纬线网 |
| C、 | 经线网和方里网 |
| D、 | 经纬线网和公里格网 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1594 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列属于数字比例尺的是：（ ） |
| A、 | 1:1000 |
| B、 | 2:1000 |
| C、 | 3:1000 |
| D、 | 4:1000 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1595 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 量水平角的方法有多种，可根据使用的仪器和要求的精度而定，常用的有_____和方向观测法。 |
| A、 | 反转法 |
| B、 | 经纬法 |
| C、 | 方向观测法 |
| D、 | 测回法 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1596 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为测竖直角而设置的竖直度盘(简称竖盘)固定安置于望远镜横轴的一端，其刻划中心与横轴的_______重合。 |
| A、 | 竖盘中心 |
| B、 | 刻度中心 |
| C、 | 旋转中心 |
| D、 | 垂直中心 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1597 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 光电测距仪的使用中不需要的步骤是：（ ） |
| A、 | 安置仪器 |
| B、 | 调节水平 |
| C、 | 观测垂直角、气温和气压 |
| D、 | 测距准备 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1598 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林建筑施工测量的原则和测图工作的原则相同，也是“______”，“先控制测量，后碎部测量”。 |
| A、 | 先整体、后局部 |
| B、 | 先北、后南 |
| C、 | 先高、后低 |
| D、 | 先调查、后施工 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1599 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林植物种植放样不包括：（ ） |
| A、 | 规则种植区域的放样 |
| B、 | 花境设置 |
| C、 | 自然式配置的乔灌木放样 |
| D、 | 模纹图案的放样 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1600 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-0020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是用几何透视方法或数学分析的方法，将地球上的点和线投影到可展的曲面(平面、园柱面或圆锥面)上，将此可展曲面展成平面，建立该平面上的点、线和地球椭球面上的点、线的对应关系。 |
| A、 | 地图数学 |
| B、 | 地图投影 |
| C、 | 地图内容 |
| D、 | 比例尺 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1601 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法错误的是（ ） |
| A、 | 招标人要以书面形式向中标人发出《中标通知书》 |
| B、 | 招标人在发出中标通知是只需要发出中标通知书给中标方 |
| C、 | 与合理价最接近的合理最低价中标，低于合理价的为废标 |
| D、 | 投标文件未按招标文件要求密封包装的视为废标 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1602 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列不属于报价方式的原则是（ ） |
| A、 | 单价及总价由投标人以低于企业成本的价格进行报价。 |
| B、 | 本工程采用工程量清单报价 |
| C、 | 投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式 |
| D、 | 除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1603 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 现场检查的第二种手段是________。 |
| A、 | 目测 |
| B、 | 测验结果 |
| C、 | 资料检查 |
| D、 | 工序检查 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1604 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平整场地是指厚度在下列哪种情况以内就地挖、填、找平，其工程量按建筑物的首层建筑面积计算。（ ） |
| A、 | ±20cm |
| B、 | ±30cm |
| C、 | ±40cm |
| D、 | ±50cm |
| 答案 | B |
| 序号 | 1605 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在工程量计算中，墙身上的门窗洞口、大于下列哪种情况以上孔洞、墙身内的钢筋混凝土梁柱、内墙上的梁头板头等所占体积均应扣除。（ ） |
| A、 | 0.1m2 |
| B、 | 0.2m2 |
| C、 | 0.3m2 |
| D、 | 0.4m2 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1606 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林工程建设施工工艺要求 （ ） |
| A、 | 要求简单，标准高 |
| B、 | 要求严，标准高 |
| C、 | 要求严，标准低 |
| D、 | 工艺简单，施工方便 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1607 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林工程建设施工技术（ ） |
| A、 | 简单 |
| B、 | 简单、费用低 |
| C、 | 复杂 |
| D、 | 单一 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1608 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林工程建设是城镇基本建设的（ ） |
| A、 | 主要组成部分 |
| B、 | 次要组成部分 |
| C、 | 补充部分 |
| D、 | 完善部分 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1609 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列工程属水景工程的是（ ） |
| A、 | 驳岸、护坡和喷泉工程 |
| B、 | 栽植与假山工程 |
| C、 | 供水与排水工程 |
| D、 | 喷灌系统 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1610 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按面层材料园路可分为（ ） |
| A、 | 整体路面、块料路面、碎石路面和简易路面 |
| B、 | 路堤式、路堑式和特殊式 |
| C、 | 主路、次路、小路和小径 |
| D、 | 路面、路基和道牙 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1611 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按使用功能园路可分为（ ） |
| A、 | 整体路面、块料路面、碎石路面和简易路面 |
| B、 | 路堤式、路堑式和特殊式 |
| C、 | 主路、次路、小路和小径 |
| D、 | 路面、路基和道牙 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1612 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按结构形式园路可分为（ ） |
| A、 | 整体路面、块料路面、碎石路面和简易路面 |
| B、 | 路堤式、路堑式和特殊式 |
| C、 | 主路、次路、小路和小径 |
| D、 | 路面、路基和道牙 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1613 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路的组成包括（ ） |
| A、 | 路面、路基和道牙 |
| B、 | 基层和面层 |
| C、 | 面层、基层和结合层 |
| D、 | 主干道、次干道、支路 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1614 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通常所说的地面温度是指地面以上（ ）米处所测得的温度。 |
| A、 | 0.8米 |
| B、 | 1.0米 |
| C、 | 1.2米 |
| D、 | 1.5米 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1615 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地基承载力小于（ ）,需采取很复杂的人工地基和加固措施才能修建建(构)筑物。 |
| A、 | .60 kpa |
| B、 | 90kpa |
| C、 | 120 kpa |
| D、 | 150 kpa |
| 答案 | A |
| 序号 | 1616 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 室外停车场的铺地装修宜选用（ ）。 |
| A、 | 生态砖铺地 |
| B、 | 花岗岩铺地 |
| C、 | 彩色水泥铺地 |
| D、 | 普通水泥铺地 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1617 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 驳岸处理中，有一种采用（）作基层，使用树木干枝编成的柴排，在柴排上加载块石使下沉，到坡岸水下的地表。在水流流速不大，岸坡坡度平缓，硬质较浅的坡岸水下部分使用较合适。 |
| A、 | 沉褥 |
| B、 | 沉积 |
| C、 | 沉殿 |
| D、 | 沉架 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1618 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公园给水管网的基本布置形式分为（ ） |
| A、 | 树枝式管网 |
| B、 | 树枝式管网和环状管网两种 |
| C、 | 环状管网和混合式管网两种 |
| D、 | 树枝式、环状和混合式三种管网 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1619 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在方格网法计算土方量时，标示施工标高为"十"号时，表示该处为（ ） |
| A、 | 填方 |
| B、 | 挖方 |
| C、 | 加号 |
| D、 | 什么都不是 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1620 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市绿化工程竣工验收中，所种植的乔木、灌木、攀缘植物应在满后方可验收；地被植物应在当年成活后，郁闭度达到以上进行验收。（） |
| A、 | 两年，80% |
| B、 | 一个生长周期，80% |
| C、 | 一个生长周期，90% |
| D、 | 一年，90% |
| 答案 | B |
| 序号 | 1621 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林室外环境中应用木材应经过（ ）处理。 |
| A、 | 油漆 |
| B、 | 防腐 |
| C、 | 防水 |
| D、 | 防虫 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1622 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 山石结体在江南被归纳为叠、竖、垫、拼、挑、压、钩、撑、（ ）九字。 |
| A、 | 安 |
| B、 | 斗 |
| C、 | 挂 |
| D、 | 剑 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1623 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 排水暗沟的布置形式大致有自然式；截流式；耙式及（ ）等几种。 |
| A、 | 礓礤式 |
| B、 | 栏栅式 |
| C、 | 消力式 |
| D、 | 篦式 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1624 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按管线综合布置的一般原则，从建筑到道路的方向由浅至深布置，以下管线排布的顺序正确的是( )。 |
| A、 | 雨水管道、煤气管道、给水管道、污水管道。 |
| B、 | 煤气管道、雨水管道、给水管道、污水管道。 |
| C、 | 煤气管道、给水管道、雨水管道、污水管道。 |
| D、 | 煤气管道、给水管道、污水管道、雨水管道。 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1625 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 给水管网设计中，经济流速是个重要的概念，当管径在100—400毫米范围内，以下属于经济流速范围的是（ ）。 |
| A、 | V=0.4—0.6米/秒 |
| B、 | V=0.6—1.0米/秒 |
| C、 | V=1.0—1.5米/秒 |
| D、 | V=1.5—2.0 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1626 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通常我们根据土壤含水量区分干土、潮土和湿土，其中含水量大于( )我们即称之为湿土。 |
| A、 | 20% |
| B、 | 30% |
| C、 | 40% |
| D、 | 50% |
| 答案 | B |
| 序号 | 1627 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在园林排水中，若采用梯形明渠排水，其渠底的最小宽度为( )cm。 |
| A、 | 25 |
| B、 | 30 |
| C、 | 35 |
| D、 | 40 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1628 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在北方冰冻地区，营建水景时，常采用的水池为（ ）。 |
| A、 | 刚性水池 |
| B、 | 柔性水池 |
| C、 | 混凝土水池 |
| D、 | 方形水池 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1629 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 湖石的形态特点是（ ）。 |
| A、 | 方正有棱角，石性浑厚，气势雄伟端庄 |
| B、 | 玲珑，表面遍多坳坎，纹理纵横，脉络显隐 |
| C、 | 节理面有相互垂直的节理，也有交叉互织的斜纹，多呈片状 |
| D、 | 形修长如竹笋 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1630 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于园林叠石不正确的是（ ）。 |
| A、 | 石山宜形体多变，山脚宜小 |
| B、 | 忌均匀划一 |
| C、 | 应相互照应、呼应顾盼 |
| D、 | 选石宜种类多样，如湖石、英石与黄石混合使用 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1631 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 配水管上安装消防栓，按规定其间距通常为（ ）m，且其位置距建筑不得小于（ ）m，为便于消防车补给水，消防栓离车行道距离要求不大于（ ）m 。 |
| A、 | 150，5，2 |
| B、 | 150，2，5 |
| C、 | 120，5，2 |
| D、 | 120，2，5 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1632 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下________不是地形平面的表达方法。 |
| A、 | 等高线法 |
| B、 | 坡级法 |
| C、 | 天际轮廓线法 |
| D、 | 网格法 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1633 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 同一等高线上各点的标高是________的。 |
| A、 | 不同 |
| B、 | 相同 |
| C、 | 有高差变化 |
| D、 | 可以交叉的 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1634 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下________是高压电。 |
| A、 | 220V |
| B、 | 6KV |
| C、 | 380V |
| D、 | 220KV |
| 答案 | C |
| 序号 | 1635 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路的施工放线中，按路面设计的中线，应在地面上每( )米放一中心桩。 |
| A、 | 50~80 |
| B、 | 10~20 |
| C、 | 20~50 |
| D、 | 90~100 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1636 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 假山的基本结构可分成几个部分（） |
| A、 | 基础与收顶 |
| B、 | 基础、中层与收顶 |
| C、 | 基础、结合部、收顶 |
| D、 | 桩基与收顶 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1637 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是利用压力水喷出时，在喷嘴的喷口处附近形成负压区。由于压差的作用，它能把空气和水吸入喷嘴外的套筒内，与喷嘴内喷出的水混合后一并喷出，这时水柱的体积膨大，同时因为混入大量细小的空气泡，形成白色不透明的水柱。它能充分的反射阳光，因此光彩艳丽。 |
| A、 | 吸力喷头 |
| B、 | 变形喷头 |
| C、 | 多孔喷头 |
| D、 | 喷雾喷头 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1638 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下面（ ）不是园林工程的主要范畴。 |
| A、 | 绿化工程 |
| B、 | 假山工程 |
| C、 | 生态工程 |
| D、 | 环保工程 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1639 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林工程研究的范围不包括（ ）。 |
| A、 | 工程原理 |
| B、 | 工程设计 |
| C、 | 施工技术 |
| D、 | 植物病害原因 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1640 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林塑山讲究（ ）。 |
| A、 | 快、活、便、真 |
| B、 | 寿命短、成本低 |
| C、 | 美观而不牢固 |
| D、 | 瘦透漏皱丑 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1641 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林硬质铺装场地为了保证地面排水最小坡度是( )。 |
| A、 | 0.5% |
| B、 | 1:20 |
| C、 | 3% |
| D、 | 8% |
| 答案 | A |
| 序号 | 1642 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林土方压实工作的顺序为（ ）。 |
| A、 | 由边缘向中心压实 |
| B、 | 由中心向四周压实 |
| C、 | 由高处向低处压实 |
| D、 | 由低处向高处压实 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1643 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 喷泉水池的水深一般为（ ）m。 |
| A、 | 0.2-0.3 |
| B、 | 1.0-1.5 |
| C、 | 0.6-0.8 |
| D、 | 2.0-2.5 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1644 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路主干道常采用（ ）。 |
| A、 | 现浇注混凝土路面 |
| B、 | 沥青混凝土路面 |
| C、 | 块料路面 |
| D、 | 碎料路面 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1645 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当有台阶路段的坡度超过（ ）。 |
| A、 | 50％ |
| B、 | 30％ |
| C、 | 40％ |
| D、 | 70 ％ |
| 答案 | D |
| 序号 | 1646 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土方施工在放线时所使用的木桩上一般要标记桩号和（ ）。 |
| A、 | 位置 |
| B、 | 高度 |
| C、 | 施工标高 |
| D、 | 距离 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1647 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 跌水一般由进水口（ ）、消力池和下游溪流组成。 |
| A、 | 胸墙 |
| B、 | 陡坡 |
| C、 | 承水池 |
| D、 | 谷方 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1648 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | “攒三聚五”、“散漫理之”是散置山石中（ ）的布置手法。 |
| A、 | 特置 |
| B、 | 散置 |
| C、 | 群置 |
| D、 | 对置 |
| 答案 |  |
| 序号 | 1649 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林排水管渠的布置中规定，道路边沟的最小坡度不应小于（ ）% 。 |
| A、 | 0.2 |
| B、 | 0.3 |
| C、 | 0.5 |
| D、 | 0.8 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1650 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 装运高度在（ ）米以上的土球苗木时，苗木应斜放或平放，土球（根部）向前，树干（树梢）向后。 |
| A、 | 1 |
| B、 | 2 |
| C、 | 3 |
| D、 | 5 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1651 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般情况下，土壤容重越大，土质越坚硬密实，则开挖后体积（ ）。 |
| A、 | 增加越大，可松性越小 |
| B、 | 增加越小，可松性越小 |
| C、 | 增加越大，可松性越大 |
| D、 | 增加越小，可松性越大 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1652 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林排水管渠的布置中规定，各种明渠的最小容许流速不得小于（ ）米/秒。 |
| A、 | 0.2 |
| B、 | 0.3 |
| C、 | 0.4 |
| D、 | 0.8 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1653 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 堆石不稳固的主要原因是（ ）。 |
| A、 | 堆石松散 |
| B、 | 堆石形状棱角分明 |
| C、 | 叠石摆放自身重心不正 |
| D、 | 叠石基础不深 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1654 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对危险假山进行拆修，施工顺序是（ ）。 |
| A、 | 由右至左 |
| B、 | 由左至右 |
| C、 | 由下而上 |
| D、 | 由上而下 |
| 答案 | D |
| 序号 | 1655 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 江南园林中运用最为普遍的，历史上开发较早的山石是（ ）。 |
| A、 | 湖石 |
| B、 | 山石 |
| C、 | 石笋 |
| D、 | 大理石 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1656 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程界习惯以1:M表示边坡坡度，其中M越大说明坡度（ ）。 |
| A、 | 越小 |
| B、 | 越大 |
| C、 | 不变 |
| D、 | 不影响 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1657 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 斜坡填土时斜坡应先挖成（ ），再行填土。 |
| A、 | 陡坡状 |
| B、 | 台阶状 |
| C、 | 圆坑 |
| D、 | 沟槽 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1658 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在园林排水中，为了保护坡岸，对出水口处理“水簸箕”方式有（ ）。 |
| A、 | 谷方 |
| B、 | 栅栏式、礓礤式 |
| C、 | 栅栏式、礓礤式、消力阶、消力块 |
| D、 | 消力阶、消力块 |
| 答案 | C |
| 序号 | 1659 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 人工湖、池底采取的主要工程措施是设置（ ）。 |
| A、 | 防潮层 |
| B、 | 防漏层 |
| C、 | 防水层 |
| D、 | 防渗层 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1660 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-01-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下不属于园林建设中的三大建筑材料的是（ ）。 |
| A、 | 水泥 |
| B、 | 砖材 |
| C、 | 钢材 |
| D、 | 木材 |
| 答案 | B |

2、多选题

| 序号 | 1661 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林工程包括（ ） |
| A、 | 山水工程 |
| B、 | 道路桥梁工程 |
| C、 | 假山置石工程 |
| D、 | 建筑设施工程 |
| E、 | 城市改造工程 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1662 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林中防止地表径流冲刷地面有效而又生态的措施主要有（）。 |
| A、 | 地面挖渠 |
| B、 | 竖向设计 |
| C、 | 利用地被植物 |
| D、 | 埋管排水 |
| E、 | 人工设坡 |
| 答案 | BC |
| 序号 | 1663 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林用地的竖向设计任务是从最大限度地发挥园林的综合功能出发，统筹安排园内各景点、设施和地貌景观之间的关系，使地上的设施和地下设施之间，（）在高程上有合理的安排。 |
| A、 | 山水之间 |
| B、 | 建筑之间 |
| C、 | 园内与园外之间 |
| D、 | 路面之间 |
| E、 | 绿地之间 |
| 答案 | BC |
| 序号 | 1664 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下面哪几种形式是园林山石结体的基本形式（） |
| A、 | 安、斗 |
| B、 | 撑、挑 |
| C、 | 连、接 |
| D、 | 转 |
| D、 | 皱 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1665 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土方施工的准备工作包括（）。 |
| A、 | 砍树 |
| B、 | 清理场地 |
| C、 | 排水 |
| D、 | 定点放线 |
| E、 | 运输垃圾 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 1666 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 喷泉是理水的手法之一，常用于（）等。 |
| A、 | 城市广场 |
| B、 | 公共建筑物前 |
| C、 | 与水池结合 |
| D、 | 草坪上 |
| E、 | 绿化带中 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1667 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 等高线是一组垂直间距相等、平行于水平面的假想面，与自然地貌相交切所得到的交线在平面上的投影。它具有以下特征：（）。 |
| A、 | 在同一条等高线上的所有的点，其高程都相等 |
| B、 | 每一条等高线都是闭合的 |
| C、 | 每一条等高线不完全闭合 |
| D、 | 等高线的水平间距的大小，表示地形的缓或陡。如疏则陡，密则缓 |
| E、 | 等高线一般不相交或重叠 |
| 答案 | ABDE |
| 序号 | 1668 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公园给水管网的基本布置形式有（）。 |
| A、 | 平行管网 |
| B、 | 树枝式管网 |
| C、 | 井字形管网 |
| D、 | 环状管网 |
| E、 | 条状管网 |
| 答案 | BD |
| 序号 | 1669 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地理坐标按坐标所依据的基准线、基准面及求坐标方法的不同，可分为_和_两种。（ ） |
| A、 | 天文坐标 |
| B、 | 物理坐标 |
| C、 | GPS坐标 |
| D、 | 大地坐标 |
| E、 | 相对坐标 |
| 答案 | AD |
| 序号 | 1670 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水准仪是能够为水准测量提供一条水平视线的仪器。水准仪按其精度共分几个等级，有（ ） |
| A、 | DS05 |
| B、 | DS1 |
| C、 | DS3 |
| D、 | DS10 |
| E、 | DS7 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1671 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 微倾式水准仪的构造（ ）。 |
| A、 | 望远镜 |
| B、 | 水准器 |
| C、 | 基座 |
| D、 | 铅垂 |
| E、 | 显微镜 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1672 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 距离测量是最基本的测量工作，目的在求得二点间的水平距离。量距方法可以分为__ ___、______、_____等几种。（ ） |
| A、 | 直接距离测量 |
| B、 | 光学距离测量 |
| C、 | 电子距离测量 |
| D、 | 水平距离测量 |
| E、 | 垂直距离测量 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1673 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 倾斜地面上的量距方法（ ） |
| A、 | 分段测量法 |
| B、 | 平量法 |
| C、 | 斜量法 |
| D、 | 水平法 |
| E、 | 垂直法 |
| 答案 | BC |
| 序号 | 1674 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《合同法》的要求，有下列哪些情形的，要约失效：（ ） |
| A、 | 拒绝要约的通知到达要约人 |
| B、 | 要约人依法撤销要约 |
| C、 | 承诺期限届满，受要约人未作出承诺 |
| D、 | 受要约人对要约的内容作出实质性变更 |
| E、 | 要约期内，受要约人口头拒绝 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1675 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据铺装的材质不同，地面铺装可以分为______。 |
| A、 | 沥青路面 |
| B、 | 混凝土路面 |
| C、 | 卵石嵌砌路面 |
| D、 | 石材铺装、预制砌块铺装 |
| E、 | 冰裂纹铺装 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1676 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 决算报表主要包括：（ ） |
| A、 | 竣工工程概况表 |
| B、 | 竣工财务决算表 |
| C、 | 交付使用财产总表 |
| D、 | 交付使用财产明细表 |
| E、 | 资产负债表 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1677 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工图预算常用的审核方法有：（ ） |
| A、 | 工程量审查法 |
| B、 | 全面审查法 |
| C、 | 重点审查法 |
| D、 | 对比审查法 |
| E、 | 单价审查法 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 1678 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 分项工程定额指标的确定包括下列哪些内容：（ ） |
| A、 | 确定定额计量单位 |
| B、 | 工程量的计算 |
| C、 | 估算材料价格 |
| D、 | 确定人工、材料和机械台班消耗量指标 |
| E、 | 确定单位工程价格 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 1679 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 光电测距的注意事项（ ） |
| A、 | 气象条件对光电测距影响较大，微风的阴天是观测的良好时机。 |
| B、 | 测线应尽量离开地面障碍物1.3m以上，避免通过发热体和较宽水面的上空。 |
| C、 | 测线应避开强电磁场干扰的地方，例如测线不宜接近变压器、高压线等。 |
| D、 | 镜站的后面不应有反光镜和其他强光源等背景的干扰。 |
| E、 | 镜站的后面有反光镜和其他强光源等。 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1680 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：（ ） |
| A、 | 未经批准进行临时建设的 |
| B、 | 未按照批准内容进行临时建设的 |
| C、 | 临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的 |
| D、 | 建筑物或构筑物影响市容市貌的 |
| E、 | 建筑物或构筑物影响交通的 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1681 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林道路布置应满足:（ ） |
| A、 | 观景需要 |
| B、 | 符合人体工程学原理 |
| C、 | 步行需要 |
| D、 | 造景需要 |
| E、 | 城市建设需要 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1682 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（ ） |
| A、 | 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 |
| B、 | 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 |
| C、 | 大型企事业单位投资建设的项目 |
| D、 | 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 |
| E、 | 农村自建房 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 1683 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 景观施工技术交底的实施办法_____。 |
| A、 | 会议交底 |
| B、 | 书面交底 |
| C、 | 施工样板交底 |
| D、 | 口头交底 |
| E、 | 传达交底 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1684 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般园林工程划分为哪几个分部工程：（ ） |
| A、 | 园林绿化工程 |
| B、 | 堆砌假山及塑山工程 |
| C、 | 园路及园桥工程 |
| D、 | 园林小品工程 |
| E、 | 园亭工程 |
| 答案 | ACD |
| 序号 | 1685 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 基价由下列哪些费用组成：（ ） |
| A、 | 人工费 |
| B、 | 材料费 |
| C、 | 机械费 |
| D、 | 综合费 |
| E、 | 差旅费 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1686 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林给水系统的设施包括（ ）。 |
| A、 | 生活用水 |
| B、 | 造景用水 |
| C、 | 养护用水 |
| D、 | 消防用水 |
| E、 | 生产用水 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1687 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 花街铺地是指用（ ）碎料拼成的路面。 |
| A、 | 碎石 |
| B、 | 卵石 |
| C、 | 瓦片 |
| D、 | 碎瓷片 |
| E、 | 碎砖 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1688 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砖铺地适用于庭院和古建筑附近。因其耐磨性差，容易吸水，所以适用（ ）地段。 |
| A、 | 冰冻不严重 |
| B、 | 冰冻严重 |
| C、 | 排水良好 |
| D、 | 排水不畅 |
| E、 | 天气炎热 |
| 答案 | AC |
| 序号 | 1689 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林排水管的构筑物主要有（ ）。 |
| A、 | 跌水井 |
| B、 | 检查井 |
| C、 | 雨水口 |
| D、 | 进水口 |
| E、 | 溢水口 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1690 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林排水方式有（ ）。 |
| A、 | 自然渗透 |
| B、 | 地面排水 |
| C、 | 沟渠排水 |
| D、 | 管道排水 |
| E、 | 雨水花园 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 1691 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 人工水池的水口至少有（ ）。 |
| A、 | 跌水井 |
| B、 | 排水口 |
| C、 | 雨水口 |
| D、 | 进水口 |
| E、 | 溢水口 |
| 答案 | BDE |
| 序号 | 1692 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 暗沟排水的布置形式有（ ）。 |
| A、 | 自然式 |
| B、 | 截流式 |
| C、 | 蓖式 |
| D、 | 耙式 |
| E、 | 谷方 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1693 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林中常见的护坡形式有( )。 |
| A、 | 护土筋 |
| B、 | 编柳抛石护坡 |
| C、 | 块石护坡 |
| D、 | 草皮护坡 |
| E、 | 悬臂护坡 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 1694 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林排水内容一般包括（ ）。 |
| A、 | 地下水的排出 |
| B、 | 地面水的排除 |
| C、 | 污水的排出 |
| D、 | 雨水的排出 |
| E、 | 废水的排出 |
| 答案 | BC |
| 序号 | 1695 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水面平面设计时，要通过（ ）等对水面进行分割，把水面分成不同区域，增加水面层次。 |
| A、 | 堤 |
| B、 | 岛 |
| C、 | 桥 |
| D、 | 汀石 |
| E、 | 植物 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1696 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据人们在观赏景物时，其垂直视角的差异可划分为（ ）。 |
| A、 | 平视风景 |
| B、 | 仰视风景 |
| C、 | 俯视风景 |
| D、 | 远视风景 |
| E、 | 近看风景 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1697 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 借景有（ ）方式。 |
| A、 | 远借 |
| B、 | 邻借 |
| C、 | 仰借 |
| D、 | 俯借 |
| E、 | 平借 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1698 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 亭在园林中常作为（ ）。 |
| A、 | 对景 |
| B、 | 点缀风景 |
| C、 | 借景 |
| D、 | 主景 |
| E、 | 添景 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1699 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林用地竖向设计的作用（ ）。 |
| A、 | 骨架作用 |
| B、 | 空间作用 |
| C、 | 造景作用 |
| D、 | 工程作用 |
| E、 | 交通作用 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1700 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路出现裂缝、凹陷的原因：（ ）。 |
| A、 | 基土过松或过湿 |
| B、 | 基层厚度不够 |
| C、 | 路面超载 |
| D、 | 粉砂性土 |
| E、 | 地下水未明 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1701 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路出现啃边的原因：（ ）。 |
| A、 | 道牙施工不密实 |
| B、 | 边缘荷载过大 |
| C、 | 坡度设计不合理 |
| D、 | 基土过松或过湿 |
| E、 | 基层厚度不够 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1702 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路出现翻浆的原因：（ ）。 |
| A、 | 道牙施工不密实 |
| B、 | 有季节性冰冻 |
| C、 | 粉砂性土 |
| D、 | 地下水未明 |
| E、 | 基层厚度不够 |
| 答案 | BCD |
| 序号 | 1703 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 喷泉布置的要点：（ ）。 |
| A、 | 喷泉宜安置在避风的环境中以保持水型。 |
| B、 | 喷泉宜安置在迎风的环境中以保持动感。 |
| C、 | 喷水的形式、规模及喷水池的大小比例要根据喷泉所在地的空间尺度来确定； |
| D、 | 一般水池半径为喷泉高的的1.5倍 |
| E、 | 喷泉的适合视距为喷水高的3.3倍 |
| 答案 | ACDE |
| 序号 | 1704 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 置石中特置的要求：（ ）。 |
| A、 | 应以自然依据 |
| B、 | 应选用体量大、特点鲜明的山石 |
| C、 | 布置要点在于相石立意 |
| D、 | 在工程结构方面要求稳定耐久 |
| E、 | 应以人工依据 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1705 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 山石花台的作用：（ ） |
| A、 | 降低地下水位 |
| B、 | 获取合适的观赏高度 |
| C、 | 组织游览线路 |
| D、 | 提高土地利用率 |
| E、 | 提高空间环境质量 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1706 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 特置应选择（ ）的山石。 |
| A、 | 体量大 |
| B、 | 轮廓线突出 |
| C、 | 姿态多变 |
| D、 | 色彩突出 |
| E、 | 融于背景 |
| 答案 | ABCD |
| 序号 | 1707 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防止地表径流的措施中的工程措施包括（ ）。 |
| A、 | 谷方 |
| B、 | 挡水石 |
| C、 | 护土筋 |
| D、 | 出水口 |
| E、 | 雨水口 |
| 答案 | ABD |
| 序号 | 1708 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 与建筑出入口相结合的两种山石布置手法叫（ ）。 |
| A、 | 踏跺 |
| B、 | 蹲配 |
| C、 | 抱角 |
| D、 | 镶隅 |
| E、 | 云梯 |
| 答案 | AB |
| 序号 | 1709 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 江南三大名峰分别是（ ）。 |
| A、 | 冠云峰 |
| B、 | 瑞云峰 |
| C、 | 玉玲珑 |
| D、 | 绉云峰 |
| E、 | 缀云峰 |
| 答案 | ABC |
| 序号 | 1710 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-02-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路工程施工图主要包括（ ）。 |
| A、 | 园路横断面 |
| B、 | 园路纵断面 |
| C、 | 园路结构设计 |
| D、 | 园路高程 |
| E、 | 园路尺寸 |
| 答案 | ABC |

3、判断题

| 序号 | 1711 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 雨雪天施焊应采取遮蔽措施，焊接后已冷却的接头应避免遇雨极速降温。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1712 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大树移植前预先断根对其成活是很好的措施。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1713 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当路面坡度超过12º时，不通车辆的路段上要设台阶，台阶的适宜高度是12-17厘米，宽度是30-38厘米。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1714 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林绿化灾害是因人力造成的给园林绿化造成的危害和损失。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1715 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 透视图上不便注出物体远、近、宽、高的尺度，所以透视图不能当施工图用。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1716 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程分包是一种风险分散行为。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1717 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林供水管道应尽量布设于园路下面。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1718 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 供水管线越长，水压越大。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1719 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路路面从上至下结构层次分布顺序是面层、结合层、基层、垫层。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1720 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林工程就是通常所说的绿化工程。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1721 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 堆叠山石要使其平稳，只需用水泥砂浆塞入即可。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1722 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 假山的“三远”是指高远、平远、深远。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1723 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路的次干道是主干道的分支，是贯穿各功能分区、联系重要 景点和活动场所的道路。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1724 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林工程主要研究工程原理、工程设计、施工技术和施工管理。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1725 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林工程是园林建设的内容。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1726 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大凡筑园，必先动土。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1727 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在园林地形设计时，古老树木尽量保存。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1728 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水景中各种管线要可以任意布置，只要水通、电通即可。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1729 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 静水是带状的、连续的流动水体。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1730 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 湖、池、小溪、瀑布等水景布置要点基本相同。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1731 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 驳岸和护坡的作用基本相同。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1732 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 山石花台的布置讲究平面上曲折有致，立面上高低起伏变化。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1733 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 假山的体量土而集中且布置严谨，置石则体量较小布置灵活。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1734 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 假山与置石的大小、布置方式相同，只是使用的材料不同。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1735 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林道路的结构设计与园林道路的宽度和道路等级没有必然的关系。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1736 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为了保证园林道路施工中坡度的排水要求，我们应当保持道路的三坡向两面坡形式不变。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1737 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为了减少土方工程量，在道路工程施工中基槽的开挖宽度只需比路面宽出10cm即可 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1738 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 道路工程施工中为了保证片状材料性状的稳定性，我们普遍采用干砌法施工。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1739 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平地一般要求坡度在0—2%之间。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1740 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般配景山的的高度为主景山的1/2—1/3。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1741 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 喷泉最常用的供水方式是直接用自来水供水。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1742 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 瀑布的组成包括：出水口、入水口、水潭。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1743 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 瀑布一般由背景、水源、落水口、瀑布、承水潭和溪流等几部分组成。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1744 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对置要求两个石景必须布置在相对的位置上，呈对称的状态。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1745 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按面层材料园路分为：整体路面、块料路面、碎石路面和简易路面。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1746 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路的功能有划分空间、组织空间、构成园景和组织排水。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1747 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园路常见病害有裂缝、凹陷、啃边、翻浆等。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1748 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用断面法计算土方体积，其计算精度取决于截取断面的数量。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1749 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用等高线法进行竖向设计时，如果高差h不变，可用改变等高线间距L的方法来增加或减缓地形的坡度。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1750 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 现代新型塑山材料有GRC、FRP等，目前应用较多的是FRP。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1751 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 喷泉水型是由不同种类的喷头、喷头的不同组合与喷头的不同俯仰角度几个方面因素共同造成的。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1752 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 透、漏、瘦、皱是选择任何山石石形的标准。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1753 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 假山结构分为基础、拉底、中层、收顶四部分。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1754 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 堆叠山石要使其平稳，只需用水泥砂浆塞入即可。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1755 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 方格网法最适合平整场地的土方计算。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1756 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 假山底层是占体量最大、触目最多的部分。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1757 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土壤容重的大小直接影响着施工的难易程度，容重越大，挖掘越难。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1758 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 特置的山石在工程结构方面要求美观和耐久。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |
| 序号 | 1759 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地面排水的方式可归纳为五个字：拦、阻、蓄、分、导。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |
| 序号 | 1760 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 03-03-0002-03-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 山无论大小必须棱角分明、高低起伏，而最高点不应位于中央。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |