- 第一篇   专业知识

| 科目代码： | 10-01 | 科目名称： | 公路工程-专业知识 |
| --- | --- | --- | --- |

- 第一章 工程力学100题

- 1.理论力学30题

| 序号 | 1 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | “二力平衡公理”和“力的可传性原理”只适用于（ ） |
| A、 | 任何物体 |
| B、 | 固体 |
| C、 | 弹性体 |
| D、 | 刚体 |
| 答案 | D |

| 序号 | 2 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法正确的是（ ）. |
| A、 | 在工程力学中我们把所有的物体都抽象化为变形体。 |
| B、 | 在工程力学中我们把所有的物体都抽象化为刚体。 |
| C、 | 稳定性是指结构或构件保持原有平衡状态。 |
| D、 | 工程力学是在塑性范围内，大变形情况下研究其承截能力。 |
| 答案 | B |

| 序号 | 3 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 力对轴的矩是（ ） |
| A、 | 定位矢量 |
| B、 | 滑动矢量 |
| C、 | 自由矢量 |
| D、 | 代数量 |
| 答案 | B |

| 序号 | 4 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于平面力系的主矢和主矩，以下表述中正确的是( ). |
| A、 | 主矢的大小、方向与简化中心无关 |
| B、 | 主矩的大小、转向一定与简化中心的选择有关 |
| C、 | 当平面力系对某点的主矩为零时，该力系向任何一点简化结果为一合力 |
| D、 | 当平面力系对某点的主矩不为零时，该力系向任一点简化的结果均不可能为一合力 |
| 答案 | D |

| 序号 | 5 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平面任意力系独立平衡方程的个数为（ ） |
| A、 | 1个 |
| B、 | 2个 |
| C、 | 3个 |
| D、 | 6个 |
| 答案 | C |

| 序号 | 6 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中不正确的是：（ ） |
| A、 | 力使物体绕矩心逆时针旋转为负 |
| B、 | 平面汇交力系的合力对平面内任一点的力矩等于力系中各力对同一点的力矩的代数和 |
| C、 | 力偶不能与一个力等效也不能与一个力平衡 |
| D、 | 力偶对其作用平面内任一点的矩恒等于力偶矩，而与矩心无关 |
| 答案 | A |

| 序号 | 7 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 虎克定律应用的条件是( ）。 |
| A、 | 只适用于塑性材料 |
| B、 | 只适用于轴向拉伸 |
| C、 | 应力不超过比例极限 |
| D、 | 应力不超过屈服极限 |
| 答案 | C |

| 序号 | 8 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 所有脆性材料，它与塑性材料相比，其拉伸力学性能的最大特点是( ）。 |
| A、 | 强度低，对应力集中不敏感； |
| B、 | 相同拉力作用下变形小； |
| C、 | 断裂前几乎没有塑性变形; |
| D、 | 应力-应变关系严格遵循胡克定律。 |
| 答案 | C |

| 序号 | 9 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 两个大小为3N、4N的力合成一个力时，此合力最大值为（ ） |
| A、 | 5N |
| B、 | 7N |
| C、 | 12N |
| D、 | 1N |
| 答案 | B |

| 序号 | 10 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在研究拉伸与压缩应力应变时，我们把杆件单位长度的绝对变形称为（ ） |
| A、 | 应力 |
| B、 | 线应变 |
| C、 | 变形 |
| D、 | 正应力 |
| 答案 | B |

| 序号 | 11 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下关于截面上内力的大小的结论哪一个是正确的（） |
| A、 | 与截面的尺寸和形状无关 |
| B、 | 与截面的尺寸有关，但与截面的形状无关 |
| C、 | 与截面的尺寸和形状有关 |
| D、 | 与截面的形状有关，但与截面的尺寸无关 |
| 答案 | A |

| 序号 | 12 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当作用在质点系上外力系的主矢在某坐标轴上的投影为零时，则质点系质心的( ) |
| A、 | 速度一定为零速度 |
| B、 | 在该轴上的投影保持不变 |
| C、 | 加速度在该轴上的投影一定不为零 |
| D、 | 加速度在该轴上的投影保持不变 |
| 答案 | D |

| 序号 | 13 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一空间力系中各力的作用线均平行于某一固定平面，而且该力系又为平衡力系，则可列独立平衡方程的个数是( ) |
| A、 | 6个 |
| B、 | 5个 |
| C、 | 4个 |
| D、 | 3个 |
| 答案 | D |

| 序号 | 14 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知点的运动方程为x=2t3+4，y=3t3－3，则其轨迹方程为( ) |
| A、 | +4y－36=0 |
| B、 | －2y－18=0 |
| C、 | －2y－24=0 |
| D、 | －4y－36=0 |
| 答案 | B |

| 序号 | 15 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平面汇交力系向汇交点以外的一点简化，其结果可能是：（ ） |
| A、 | 一个力 |
| B、 | 一个力和一个力偶 |
| C、 | 一个合力偶 |
| D、 | 一个力矩 |
| E、 | 一个力矩和一个力偶 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 16 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 杆件变形的基本形式：( ) |
| A、 | 拉伸与压缩 |
| B、 | 剪切 |
| C、 | 扭转 |
| D、 | 平面弯曲 |
| E、 | 扭剪 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 17 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程设计中工程力学主要包含以下内容：（ ） |
| A、 | 分析作用在构件上的力，分清已知力和未知力。 |
| B、 | 选择合适的研究对象，建立已知力和未知力的关系。 |
| C、 | 应用平衡条件和平衡方程，确定全部未知力 |
| D、 | 确定研究对象，取分离体 |
| E、 | 分析隔离体受力 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 18 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 作用于物体上的力的三要素是指力的（ ）。 |
| A、 | 大小 |
| B、 | 已知力 |
| C、 | 方向 |
| D、 | 未知力 |
| E、 | 作用点 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 19 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 受二力作用而平衡的物体上所受的两个力一定是（ ）的。 |
| A、 | 平行 |
| B、 | 等值 |
| C、 | 反向 |
| D、 | 共线 |
| E、 | 相交 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 20 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在平面力系中，力偶矩的方向规定正确的有（ ） |
| A、 | 逆时针方向转为正 |
| B、 | 逆时针方向转为负 |
| C、 | 顺时针方向转为正 |
| D、 | 顺时针方向转为负 |
| E、 | 没有确定方向 |
| 答案 | AD |

| 序号 | 21 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列选项中关于力偶的说法正确的有（ ） |
| A、 | 力偶在空间任一轴上的投影不一定都为零 |
| B、 | 同一力偶对空间不同点之矩是不相同的 |
| C、 | 一力偶对空间任一点之矩都是相同的 |
| D、 | 一个力偶不能和一个力等效 |
| E、 | 同时作用于同一个物体上的力和力偶不能进行合成 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 22 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 两个力作用下的构件称为二力构件。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 23 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 力系的合力一定比各分力大。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 24 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 作用在一个物体上有三个力，当这三个力的作用线汇交于一点时，则此力系必然平衡。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 25 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平行力系中心只与力系各力的大小和作用点有关，而与各力的方向无关。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 26 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平面任意力系向平面某点简化所得的主矢等于零就平衡。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 27 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平面一般力系的合力对作用面内任一点的矩，等于力系各力对同一点的矩的代数和 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 28 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 力偶对其作用面内任意点的力矩值恒等于此力偶的力偶矩，同时与力偶与矩心间的相对位置相关。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 29 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 只要接触面间有正压力存在，则必然会产生滑动摩擦力。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 30 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0101-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 梁的弯曲变形与材料无关。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

- 2.材料力学50题

单选：10-01-0102-01-001

| 序号 | 31 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 构件承载能力不包括〔 〕. |
| A、 | 足够地强度 |
| B、 | 足够地刚度 |
| C、 | 足够地韧性 |
| D、 | 足够地稳定性 |
| 答案 | C |

| 序号 | 32 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 求构件内力普遍采用〔 〕. |
| A、 | 几何法 |
| B、 | 实验法 |
| C、 | 截面法 |
| D、 | 估量法 |
| 答案 | C |

| 序号 | 33 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 构件地强度是指〔 〕. |
| A、 | 在外力作用下构件抵抗变形地能力 |
| B、 | 在外力作用下构件保持其原有地平衡状态地能力 |
| C、 | 在外力作用下构件抵抗破坏地能力 |
| D、 | 以上答案都不对 |
| 答案 | C |

| 序号 | 34 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轴向拉伸或压缩杆件，与横截面成〔 〕地截面上切应力最大. |
| A、 | 45º |
| B、 | 90º |
| C、 | 30º |
| D、 | 60º |
| 答案 | A |

| 序号 | 35 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 代表脆性材料强度地指标是〔 〕. |
| A、 | σp |
| B、 | σe |
| C、 | σp0.2 |
| D、 | σb |
| 答案 | D |

| 序号 | 36 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 依据材料地伸长率，属于塑性材料地是〔 〕. |
| A、 | δ=0.5％ |
| B、 | δ=1.5％ |
| C、 | δ=3.5％ |
| D、 | δ=8.5％ |
| 答案 | D |

| 序号 | 37 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冷作硬化，提高了材料地〔 〕. |
| A、 | 屈服极限 |
| B、 | 比例极限 |
| C、 | 强度极限 |
| D、 | 应力极限 |
| 答案 | B |

| 序号 | 38 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 强度条件关系式，可用来进展〔 〕. |
| A、 | 强度校核 |
| B、 | 尺寸设计 |
| C、 | 确定许可载荷 |
| D、 | 前三项都可以 |
| 答案 | D |

| 序号 | 39 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 应力集中一般出现在〔 〕. |
| A、 | 光滑圆角处 |
| B、 | 孔槽附近 |
| C、 | 等直轴段地中点 |
| D、 | 截面均匀变化处 |
| 答案 | B |

| 序号 | 40 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 静不定系统中，未知力地数目达4个，所能列出地静力方程有3个，那么系统静不定次数是〔 〕. |
| A、 | 1次 |
| B、 | 3次 |
| C、 | 4次 |
| D、 | 12次 |
| 答案 | A |

| 序号 | 41 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 挤压面为圆柱面时面积取〔 〕. |
| A、 | 实际接触面面积 |
| B、 | 接触面正投影面面积 |
| C、 | 剪切面面积 |
| D、 | 实际接触面面积地一半 |
| 答案 | B |

| 序号 | 42 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢材进入屈服阶段后，外表会沿〔 〕出现滑移线. |
| A、 | 横截面 |
| B、 | 纵截面 |
| C、 | 最大剪应力所在地面 |
| D、 | 最大正应力所在面 |
| 答案 | C |

| 序号 | 43 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 铸铁地抗拉强度比其抗压强度要〔 〕. |
| A、 | 大 |
| B、 | 小 |
| C、 | 相等 |
| D、 | 无法确定 |
| 答案 | B |

| 序号 | 44 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下哪个答案最正确，材料地破坏形式有( ). |
| A、 | 屈服破坏 |
| B、 | 断裂破坏 |
| C、 | 屈服破坏和脆性断裂 |
| D、 | 以上都不是 |
| 答案 | C |

| 序号 | 45 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在以下四种材料中〔 〕不可以应用各向同性假设. |
| A、 | 铸钢 |
| B、 | 玻璃 |
| C、 | 松木 |
| D、 | 铸铁 |
| 答案 | C |

| 序号 | 46 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在梁地弯曲正应力地计算公式中，EI表示( ). |
| A、 | 抗扭刚度 |
| B、 | 抗压刚度 |
| C、 | 抗弯刚度 |
| D、 | 抗拉刚度 |
| 答案 | C |

| 序号 | 47 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在材料力学中，G称为( ). |
| A、 | 弹性模量 |
| B、 | 泊松比 |
| C、 | 切变模量 |
| D、 | 重力 |
| 答案 | C |

| 序号 | 48 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 长度和横截面面积均一样地两杆，一为钢杆，一为铝杆，在一样地拉力作用下〔 〕. |
| A、 | 铝杆地应力和钢杆一样，而变形大于钢杆 |
| B、 | 铝杆地应力和钢杆一样，而变形小于钢杆 |
| C、 | 铝杆地应力和变形都大于钢杆 |
| D、 | 铝杆地应力和变形都小于钢杆 |
| 答案 | A |

| 序号 | 49 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般情况下，剪切面与外力地关系是〔 〕. |
| A、 | 相互垂直 |
| B、 | 相互平行 |
| C、 | 相互成45° |
| D、 | 无规律 |
| 答案 | B |

| 序号 | 50 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 构件在拉伸或压缩时地变形特点〔 〕. |
| A、 | 仅有轴向变形 |
| B、 | 仅有横向变形 |
| C、 | 轴向变形和横向变形 |
| D、 | 轴向变形和截面转动 |
| 答案 | C |

| 序号 | 51 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 材料地许用应力[σ]是保证构件平安工作地( ). |
| A、 | 最高工作应力 |
| B、 | 最低工作应力 |
| C、 | 平均工作应力 |
| D、 | 最低破坏应力 |
| 答案 | A |

| 序号 | 52 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 塑性材料地极限应力为〔 〕. |
| A、 | 比例极限 |
| B、 | 弹性极限 |
| C、 | 屈服极限 |
| D、 | 强度极限 |
| 答案 | C |

| 序号 | 53 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在确定塑性材料地许用应力时，是〔 〕. |
| A、 | 以强度极限应力σb除以平安系数作为许用应力 |
| B、 | 以弹性极限应力σe作为许用应力 |
| C、 | 屈服极限应力σs除以平安系数作为许用应力 |
| D、 | 以弹性极限应力σe除以平安系数作为许用应力 |
| 答案 | C |

| 序号 | 54 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 脆性材料地极限应力为〔 〕. |
| A、 | 比例极限 |
| B、 | 弹性极限 |
| C、 | 屈服极限 |
| D、 | 强度极限 |
| 答案 | D |

| 序号 | 55 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 扭转剪切强度地实用计算地强度条件为〔 〕. |
| A、 | σ=N/A≤[σ] |
| B、 | τ=Q/A≤[τ] |
| C、 | σ=Pc/Ac≤[σc] |
| D、 | τmax=Mx/Wp≤[τ] |
| 答案 | D |

| 序号 | 56 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 载荷卸掉后不能消失地变形称〔 〕变形. |
| A、 | 弹性 |
| B、 | 塑性 |
| C、 | 柔性 |
| D、 | 弹－塑性 |
| 答案 | B |

| 序号 | 57 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 材料力学研究地变形主要是构件的〔 〕变形. |
| A、 | 大 |
| B、 | 弹塑性 |
| C、 | 塑性 |
| D、 | 小 |
| 答案 | D |

| 序号 | 58 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轴向拉压杆受力特点是外力作用线与轴线( ). |
| A、 | 重合 |
| B、 | 平行 |
| C、 | 平行且距离较近 |
| D、 | 成45°方向 |
| 答案 | A |

| 序号 | 59 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 杆件轴向拉压变形特点( ). |
| A、 | 杆件沿轴向伸长与缩短 |
| B、 | 沿某横截面错动 |
| C、 | 各截面绕轴线转动 |
| D、 | 轴线弯曲 |
| 答案 | A |

| 序号 | 60 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轴力地正负可由构件地〔 〕确定. |
| A、 | 尺寸 |
| B、 | 形状 |
| C、 | 承载能力 |
| D、 | 变形 |
| 答案 | D |

| 序号 | 61 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轴力地正负可由构件地〔 〕确定. |
| A、 | 尺寸 |
| B、 | 形状 |
| C、 | 承载能力 |
| D、 | 变形 |
| 答案 | D |

| 序号 | 62 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轴力地正负可由构件地〔 〕确定. |
| A、 | 尺寸 |
| B、 | 形状 |
| C、 | 承载能力 |
| D、 | 变形 |
| 答案 | D |

| 序号 | 63 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轴力地正负可由构件地〔 〕确定. |
| A、 | 尺寸 |
| B、 | 形状 |
| C、 | 承载能力 |
| D、 | 变形 |
| 答案 | D |

| 序号 | 64 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轴力地正负可由构件地〔 〕确定. |
| A、 | 尺寸 |
| B、 | 形状 |
| C、 | 承载能力 |
| D、 | 变形 |
| 答案 | D |

| 序号 | 65 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轴力地正负可由构件地〔 〕确定. |
| A、 | 尺寸 |
| B、 | 形状 |
| C、 | 承载能力 |
| D、 | 变形 |
| 答案 | D |

| 序号 | 66 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轴力地正负可由构件地〔 〕确定. |
| A、 | 尺寸 |
| B、 | 形状 |
| C、 | 承载能力 |
| D、 | 变形 |
| 答案 | D |

| 序号 | 67 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轴力地正负可由构件地〔 〕确定. |
| A、 | 尺寸 |
| B、 | 形状 |
| C、 | 承载能力 |
| D、 | 变形 |
| 答案 | D |

| 序号 | 68 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轴力地正负可由构件地〔 〕确定. |
| A、 | 尺寸 |
| B、 | 形状 |
| C、 | 承载能力 |
| D、 | 变形 |
| 答案 | D |

| 序号 | 69 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轴力地正负可由构件地〔 〕确定. |
| A、 | 尺寸 |
| B、 | 形状 |
| C、 | 承载能力 |
| D、 | 变形 |
| 答案 | D |

| 序号 | 70 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轴力地正负可由构件地〔 〕确定. |
| A、 | 尺寸 |
| B、 | 形状 |
| C、 | 承载能力 |
| D、 | 变形 |
| 答案 | D |

| 序号 | 71 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 材料力学主要研究杆件受力后变形与破坏地规律. |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 72 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 内力只能是力. |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 73 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 假设物体各点均无位移，那么该物体必定无变形. |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 74 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 截面法是分析应力地根本方法. |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 75 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 构件抵抗破坏地能力，称为刚度. |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 76 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 连续性假设，是对变形固体所作地根本假设之一. |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 77 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 材料沿不同方向呈现不同地力学性能，这一性质称为各向同性. |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 78 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 材料力学只研究处于完全弹性变形地构件. |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 79 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 长度远大于横向尺寸地构件，称为杆件. |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 80 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0102-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轴向拉压时45º斜截面上切应力为最大，其值为横截面上正应力地一半 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

- 3.结构力学20题

单选：10-01-0103-01-001

| 序号 | 81 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 图示所示的体系是( )。 |
| A、 | 无多余约束的几何不变体系 |
| B、 | 有多余约束的几何不变体系 |
| C、 | 几何瞬变体系； |
| D、 | 几何可变体系，但不是几何瞬变体系 |
| 答案 | A |

| 序号 | 82 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 如图所示结构在外力作用下，CD杆D端的剪力（ ） |
| A、 | P |
| B、 | 2P |
| C、 | 0.5P |
| D、 | 0 |
| 答案 | D |

| 序号 | 83 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 图示结构，若支座B产生位移，则该结构将（ ） |
| A、 | 不产生位移 |
| B、 | 产生内力 |
| C、 | 不产生内力 |
| D、 | 产生变形 |
| 答案 | C |

| 序号 | 84 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用力法解图示结构的未知量个数为（ ） |
| A、 | 5个 |
| B、 | 6个 |
| C、 | 9个 |
| D、 | 12个 |
| 答案 | C |

| 序号 | 85 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 位移法方程的实质是( ） |
| A、 | 平衡方程 |
| B、 | 位移方程 |
| C、 | 物理方程 |
| D、 | 平衡方程与位移方程 |
| 答案 | A |

| 序号 | 86 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 图示所示用力法求解，则基本未知量个数为（ ）。 |
| A、 | 1个 |
| B、 | 2个 |
| C、 | 3个 |
| D、 | 5个 |
| 答案 | D |

| 序号 | 87 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 图示虚拟力状态可求出（ ） |
| A、 | A，B两点的相对线位移 |
| B、 | A，B两点位移 |
| C、 | A，B两截面的相对转动 |
| D、 | A点线位移 |
| 答案 | A |

| 序号 | 88 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 图示所示的体系是( )。 |
| A、 | 无多余约束的几何不变体系 |
| B、 | 有多余约束的几何不变体系 |
| C、 | 几何瞬变体系； |
| D、 | 几何可变体系，但不是几何瞬变体系 |
| 答案 | A |

| 序号 | 89 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 图示所示的体系是( )。 |
| A、 | 无多余约束的几何不变体系 |
| B、 | 有多余约束的几何不变体系 |
| C、 | 几何瞬变体系； |
| D、 | 几何可变体系，但不是几何瞬变体系 |
| 答案 | A |

| 序号 | 90 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 图示所示的体系是( )。 |
| A、 | 无多余约束的几何不变体系 |
| B、 | 有多余约束的几何不变体系 |
| C、 | 几何瞬变体系； |
| D、 | 几何可变体系，但不是几何瞬变体系 |
| 答案 | A |

| 序号 | 91 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 两个弯矩图的叠加不是指图形的简单拼合，而是指两图对应的弯矩纵矩叠加。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 92 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 位移法的典型方程与力法的典型方程一样，都是变形协调方程。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 93 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 功的互等定理仅适用于线性变形体系。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 94 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 三刚片用三个铰两两相联必成为几何不变体系。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 95 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对静定结构，支座移动或温度改变会产生内力。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 96 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 力法的基本体系必须是静定的。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 97 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 任何三铰拱的合理拱轴都是二次抛物线。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 98 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 图乘法可以用来计算曲杆。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 99 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 静定结构的影响线全部都由直线段组成。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 100 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 10-01-0103-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 多跨静定梁若附属部分受力，则只有附属部分产生内力。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |