基础知识-01水文环境

1.单选题

| 序号 | 1 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下水运动基本方程是由下面哪两个定律推导而来？（ ） |
| A、 | 牛顿第一定律和质量守恒定律 |
| B、 | 达西定律和质量守恒定律 |
| C、 | 热力学第二定律和能量守恒定律 |
| D、 | 质量守恒定律和能量守恒定律 |
| 答案 | B |

| 序号 | 2 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水文循环的主要环节是（ ）。 |
| A、 | 截留、填洼、下渗、蒸发 |
| B、 | 蒸发、降水、下渗、径流 |
| C、 | 截留、下渗、径流、蒸发 |
| D、 | 蒸发、散发、降水、下渗 |
| 答案 | B |

| 序号 | 3 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 人类开发利用活动（例如建库、灌溉、水土保持等）改变了下垫面的性质，可间接地影响年径流量，一般说来，上述这些开发利用活动的影响会使得( )。 |
| A、 | 蒸发量基本不变，从而年径流量增加 |
| B、 | 蒸发量增加，从而年径流量减少 |
| C、 | 蒸发量基本不变，从而年径流量减少 |
| D、 | 蒸发量增加，从而年径流量增加 |
| 答案 | B |

| 序号 | 4 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一次降雨形成径流过程中的损失量包括（ ） |
| A、 | 植物截留、填洼和蒸发 |
| B、 | 植物截留、填洼、补充土壤缺水和蒸发 |
| C、 | 植物截留、填洼、补充土壤吸着水和蒸发 |
| D、 | 植物截留、填洼、补充土壤毛管水和蒸发 |
| 答案 | B |

| 序号 | 5 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国年径流深分布总趋势基本上是（ ）。 |
| A、 | 自东南向西北递减 |
| B、 | 自东南向西北递增 |
| C、 | 分布基本均匀 |
| D、 | 自西向东递减 |
| 答案 | A |

| 序号 | 6 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 河流某断面的多年平均年输沙总量应等于（ ）。 |
| A、 | 多年平均悬移质年输沙量 |
| B、 | 多年平均悬移质年输沙量和多年平均河床质年输沙量之和 |
| C、 | 多年平均悬移质年输沙量和多年平均推移质年输沙量之和 |
| D、 | 多年平均推移质年输沙量和多年平均河床质年输沙量之和 |
| 答案 | C |

| 序号 | 7 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-07 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在水文频率计算中，我国一般选用P-III型曲线，这是因为（ ）。 |
| A、 | 已经从理论上证明它符合水文统计规律 |
| B、 | 已制成该线型的Φ值表供查用计算，使用方便 |
| C、 | 已制成该线型的Kp值表供查用计算，使用方便 |
| D、 | 经验表明该线型能与我国大多数地区水文变量的频率分布配合良好 |
| 答案 | D |

| 序号 | 8 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用配线法进行频率计算时，判断配线是否良好所遵循的原则是（ ） |
| A、 | 抽样误差最小原则 |
| B、 | 统计参数误差最小原则 |
| C、 | 理论频率曲线与经验频率点据配合最好原则 |
| D、 | 设计值偏于安全原则 |
| 答案 | C |

| 序号 | 9 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 频率P=95%的枯水年，其重现期等于下列哪一年？ |
| A、 | 95 |
| B、 | 50 |
| C、 | 20 |
| D、 | 5 |
| 答案 | C |

| 序号 | 10 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水文资料的三性审查中的三性是指（ ）。 |
| A、 | 可行性、一致性、统一性 |
| B、 | 可靠性、代表性、一致性 |
| C、 | 可靠性、代表性、统一性 |
| D、 | 可行性、代表性、一致性 |
| 答案 | B |

| 序号 | 11 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 径流系列的代表性是指（ ）。 |
| A、 | 是否有特大洪水 |
| B、 | 系列是否连续 |
| C、 | 能否反映流域特点 |
| D、 | 样本的频率分布是否接近总体的概率分布 |
| 答案 | D |

| 序号 | 12 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在设计年径流的分析计算中，把短系列资料展延成长系列的资料的目的是（ ）。 |
| A、 | 增加系列的代表性 |
| B、 | 增加系列的可靠性 |
| C、 | 增加系列的一致性 |
| D、 | 考虑安全 |
| 答案 | A |

| 序号 | 13 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在进行频率计算时，说到某一重现期的枯水流量时，常以（ ） |
| A、 | 大于该径流流量的频率来表示 |
| B、 | 大于或等于该径流流量的频率来表示 |
| C、 | 小于该径流流量的频率来表示 |
| D、 | 小于或等于该径流流量的频率来表示 |
| 答案 | D |

| 序号 | 14 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 确定历史特大洪水重现期的方法是（ ）。 |
| A、 | 根据适线法确定 |
| B、 | 按照国家规范确定 |
| C、 | 按暴雨资料确定 |
| D、 | 由历史洪水调查考证确定 |
| 答案 | D |

| 序号 | 15 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在设计年径流量计算中，有时要进行相关分析，其目的是（ ）。 |
| A、 | 检查两个径流系列的一致性 |
| B、 | 检查两个流系列的可靠性 |
| C、 | 检查两个径流系列的代表性 |
| D、 | 对短径流系列进行延长插补 |
| 答案 | D |

| 序号 | 16 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用典型洪水同倍比法（按峰的倍比）放大推求设计洪水过程线，则有（ ）。 |
| A、 | 设计洪水过程线的峰等于设计洪峰，不同时段的洪量等于相应的设计洪量 |
| B、 | 设计洪水过程线的峰不一定等于设计洪峰，不同时段的洪量等于相应的设计洪量 |
| C、 | 设计洪水过程线的峰等于设计洪峰，不同时段的洪量不一定等于相应的设计洪量 |
| D、 | 设计洪水过程线的峰和不同时段洪量都不等于相应的设计洪峰和相应的设计洪量 |
| 答案 | C |

| 序号 | 17 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用典型洪水同频率放大推求设计洪水，则有（ ） |
| A、 | 设计洪水过程线的峰不一定等于设计洪峰，不同时段的洪量等于相应的设计洪量 |
| B、 | 设计洪水过程线的峰等于设计洪峰，不同时段的洪量不一定等于相应的设计洪量 |
| C、 | 设计洪水过程线的峰等于设计洪峰，不同时段的洪量等于相应的设计洪量 |
| D、 | 设计洪水过程线的峰和不同时段洪量都不等于相应的设计洪峰和相应的设计洪量 |
| 答案 | C |

| 序号 | 18 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 选择典型洪水的一个原则是对工程安全“不利”，所谓的“不利”是指（ ）。 |
| A、 | 典型洪水峰型集中，主峰靠前 |
| B、 | 典型洪水峰型集中，主峰靠后 |
| C、 | 典型洪水峰型集中，主峰居中 |
| D、 | 典型洪水历时长，洪量较大 |
| 答案 | B |

| 序号 | 19 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地面净雨可定义为（ ）。 |
| A、 | 降雨扣除植物截留、地面填洼和蒸发后的水量 |
| B、 | 降雨扣除地面填洼、蒸发和下渗后的水量 |
| C、 | 降雨扣除蒸发量、下渗和植物截留后的水量 |
| D、 | 降雨扣除植物截留、地面填洼以及蒸发和下渗后的水量 |
| 答案 | D |

| 序号 | 20 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 随城市化的进展，与以前的相比较，城区的洪水会产生如下变化（ ）。 |
| A、 | 洪峰流量增加，洪峰出现时间提前 |
| B、 | 洪峰流量减少，洪峰出现时间靠后 |
| C、 | 洪峰流量减少，洪峰出现时间没有变化 |
| D、 | 洪峰流量没有变化，洪峰出现时间提前 |
| 答案 | A |

| 序号 | 21 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计洪水的三个要素是（ ）。 |
| A、 | 设计洪水标准、设计洪峰流量、设计洪水历时 |
| B、 | 洪峰流量、洪量、洪水过程线 |
| C、 | 计洪峰流量、1天的设计洪量、3天的设计洪量 |
| D、 | 设计洪峰流量、某时段设计洪水平均流量、设计洪水过程线 |
| 答案 | B |

| 序号 | 22 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在洪水峰、量频率计算中，洪量选样的方法是（ ）。 |
| A、 | 固定时段最大值法 |
| B、 | 固定时段年最大值法 |
| C、 | 固定时段任意取值法 |
| D、 | 固定时段最小值法 |
| 答案 | B |

| 序号 | 23 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用典型洪水同倍比法（按洪峰倍比）放大推求的设计洪水适用于以下哪个工程？（ ） |
| A、 | 大型水库 |
| B、 | 桥梁、涵洞 |
| C、 | 分洪区 |
| D、 | 滞洪区 |
| 答案 | B |

| 序号 | 24 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对特大洪水的处理的内容主要是（ ）。 |
| A、 | 插补展延洪水资料 |
| B、 | 代表性分析 |
| C、 | 经验频率和统计参数的计算 |
| D、 | 选择设计标准 |
| 答案 | C |

| 序号 | 25 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 由暴雨资料推求设计洪水时，一般假定（ ）。 |
| A、 | 设计暴雨的频率大于设计洪水的频率 |
| B、 | 设计暴雨的频率小于设计洪水的频率 |
| C、 | 设计暴雨的频率等于设计洪水的频率 |
| D、 | 设计暴雨的频率大于或等于设计洪水的频率 |
| 答案 | C |

| 序号 | 26 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用暴雨资料推求设计洪水的主要原因是（ ）。 |
| A、 | 用暴雨资料推求设计洪水的精度高 |
| B、 | 用暴雨资料推求设计洪水方法简单 |
| C、 | 由于径流资料不足或要求多种计算方法进行比较 |
| D、 | 大暴雨资料容易收集 |
| 答案 | C |

| 序号 | 27 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 暴雨资料系列的选样是采用（ ）。 |
| A、 | 固定时段选取年最大值法 |
| B、 | 年最大值法 |
| C、 | 年超定量法 |
| D、 | 与大洪水时段对应的时段年最大值法 |
| 答案 | A |

| 序号 | 28 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当流域面积较大时，流域的设计面雨量（ ） |
| A、 | 可以用流域某固定站设计点雨量代表 |
| B、 | 可以用流域某固定站设计点雨量乘以点面折算系数代表 |
| C、 | 可以用流域中心站设计点雨量代表 |
| D、 | 可以用流域中心站设计点雨量乘以点面折算系数代表 |
| 答案 | D |

| 序号 | 29 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 暴雨动点动面关系是（ ） |
| A、 | 暴雨与其相应洪水之间的相关关系 |
| B、 | 不同站暴雨之间的相关关系 |
| C、 | 任一雨量站与流域平均雨量之间的关系 |
| D、 | 暴雨中心点雨量与相应的面雨量之间的关系 |
| 答案 | D |

| 序号 | 30 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某一地区的暴雨点面关系，对于同一历时，点面折算系数（ ）。 |
| A、 | 随流域面积的增大而减少 |
| B、 | 随流域面积的增大而增大 |
| C、 | 随流域面积的增大而时大时小 |
| D、 | 不随流域面积的变化而变化，是一个常数 |
| 答案 | A |

| 序号 | 31 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 选择典型暴雨的一个原则是“不利”条件，所谓不利条件是指（ ）。 |
| A、 | 典型暴雨主雨峰靠前 |
| B、 | 典型暴雨主雨峰靠后 |
| C、 | 典型暴雨主雨峰居中 |
| D、 | 典型暴雨的雨量较大 |
| 答案 | B |

| 序号 | 32 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用典型暴雨同频率放大法推求设计暴雨，则（ ）。 |
| A、 | 各历时暴雨量都不等于设计暴雨量 |
| B、 | 各历时暴雨量都等于设计暴雨量 |
| C、 | 各历时暴雨量都不大于设计暴雨量 |
| D、 | 不能肯定 |
| 答案 | B |

| 序号 | 33 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 自然条件下，孔隙度相对较大的岩土的特点有（ ）。 |
| A、 | 组成岩石的颗粒大小悬殊，颗粒形状规则 |
| B、 | 组成岩石的颗粒大小比较均匀，颗粒形状规则 |
| C、 | 组成岩石的颗粒大小悬殊，颗粒形状不规则 |
| D、 | 组成岩石的颗粒大小比较均匀，颗粒形状不规则 |
| 答案 | D |

| 序号 | 34 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空隙中水分的存在形式及储存与岩土空隙的大小与多少密切相关，空隙越大，则（ ）。 |
| A、 | 重力水所占比例越大 |
| B、 | 结合水所占比例越大 |
| C、 | 重力水与结合水所占比例差不多 |
| D、 | 无法比较 |
| 答案 | A |

| 序号 | 35 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 度量岩土容水性的指标为容水度，它在数值上一般等于（ ）。 |
| A、 | 孔隙度 |
| B、 | 持水度 |
| C、 | 给水度 |
| D、 | 田间持水率 |
| 答案 | A |

| 序号 | 36 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 饱水岩土在重力作用下，通过2~3天释水后，空隙中尚能保持的水分，称为（ ）。 |
| A、 | 饱和含水率 |
| B、 | 凋萎含水量 |
| C、 | 田间持水率 |
| D、 | 最大分子持水量 |
| 答案 | C |

| 序号 | 37 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下对岩土的给水度的表述，哪一项是错的？（ ）。 |
| A、 | 等于容水度和持水度之差 |
| B、 | 黏土的给水度由于其孔隙率大故给水度大 |
| C、 | 给水度是指在重力作用下从岩土中释放出来的水体积和岩土总体积的比 |
| D、 | 颗粒越粗的松散土的给水度越接近于容水度 |
| 答案 | B |

| 序号 | 38 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 决定岩土透水性好坏的主要因素是（ ）。 |
| A、 | 空隙的数量、形状 |
| B、 | 空隙的数量、大小 |
| C、 | 空隙的数量、大小和连通性 |
| D、 | 空隙的数量、大小、形状和连通性 |
| 答案 | D |

| 序号 | 39 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 含水层弹性释放出来的水是（ ）o |
| A、 | 含水层空隙中的自由重力水 |
| B、 | 含水层空隙中水由于水压力降低而膨胀释放出来的重力水 |
| C、 | 含水层由于骨架变形空隙变小而被挤出来的重力水 |
| D、 | 是B和C共同作用的结果 |
| 答案 | D |

| 序号 | 40 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下哪项与潜水的特征不符？（ ）。 |
| A、 | 潜水是地表以下埋藏在饱水带中第一个具有自由水面的重力水 |
| B、 | 潜水在其全部范围内具有隔水顶板 |
| C、 | 潜水可以通过包气带向大气蒸发排泄 |
| D、 | 潜水可以通过包气带接受大气降水、地表水或凝结水的补给 |
| 答案 | B |

| 序号 | 41 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下哪项与承压水的特征不符？（ ）。 |
| A、 | 承压水是充满于两个隔水层之间的含水层中具有静水压力的重力水 |
| B、 | 承压含水层能明显区分出补给区、承压区和排泄区 |
| C、 | 承压水主要通过含水层出露地表的补给区获得补给 |
| D、 | 承压水参加水循环比潜水强烈 |
| 答案 | D |

| 序号 | 42 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据洪积扇组成物质的不同，可将洪积扇分为黏性细土带、粗粒沉积交错过渡带、砂砾石带。其中，砂砾石带中的地下水的特点有（ ）。 |
| A、 | 透水性好，水交替急剧，蒸发作用微弱，水质好 |
| B、 | 透水性好，水交替急剧，蒸发作用强，水质不好 |
| C、 | 透水性好，水交替不急剧，蒸发作用微弱，水质不好 |
| D、 | 透水性好，水交替不急剧，蒸发作用强，水质好 |
| 答案 | A |

| 序号 | 43 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对冲积物的描述哪一项是正确的？（ ） |
| A、 | 冲积物是洪水冲积而成的 |
| B、 | 冲积物是经常性的河流水流冲积而成的 |
| C、 | 冲积物的岩性和其中地下水的分布在上中下游没有差别 |
| D、 | 冲积物中的地下水和河水之间不存在相互补给关系 |
| 答案 | B |

| 序号 | 44 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下哪项描述裂隙水的运动特征是正确的？（ ） |
| A、 | 水流呈明显的各向异性 |
| B、 | 水流均呈层流 |
| C、 | 埋藏在同一基岩中的地下水具有统一的地下水面 |
| D、 | 埋藏在同一基岩中裂隙水的水力联系好 |
| 答案 | A |

| 序号 | 45 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般而言，以下沙漠风沙层中的地下水补给项哪一项是不现实的？（ ） ） |
| A、 | 地表水 |
| B、 | 大气降水 |
| C、 | 凝结水 |
| D、 | 裂隙水 |
| 答案 | D |

| 序号 | 46 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下哪一项关于黄土特性的描述是正确的？（ ） |
| A、 | 黄土仅是由洪积冲积形成的沉积物 |
| B、 | 黄土仅是由风力形成的沉积物 |
| C、 | 垂直方向的渗透能力远较水平方向强 |
| D、 | 垂直方向的渗透能力远较水平方向弱 |
| 答案 | C |

| 序号 | 47 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风化裂隙水的分布受气候、岩性及地形条件等诸多因素的影响。如在（ ）气候条件下的地区，有利于岩石形成较大而开张的风化裂隙，含水量较大。 |
| A、 | 气候干燥而温差大 |
| B、 | 气候湿润而温差大 |
| C、 | 气候干燥而温差小 |
| D、 | 气候湿润而温差小 |
| 答案 | A |

| 序号 | 48 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在各类裂隙水中，因为（ ）广泛分布，而且在一定条件下能大量富集，从而具有实际开采价值。 |
| A、 | 风化裂隙水 |
| B、 | 成岩裂隙水 |
| C、 | 构造裂隙水 |
| D、 | 风化裂隙水和成岩裂隙水 |
| 答案 | C |

| 序号 | 49 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪项关于岩溶水的特征描述不正确？（ ） |
| A、 | 岩溶水分布极不均匀 |
| B、 | 岩溶水在大洞穴中一般呈有压水流，在断面小的管路中一般呈无压水流 |
| C、 | 岩溶水水位、水量变化幅度大，对降水反应明显 |
| D、 | 集中排泄是岩溶水排泄的最大特点 |
| 答案 | B |

| 序号 | 50 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下哪一项对裘布依假定描述是正确的？（ ） |
| A、 | 忽略地下水渗透流速在水平向的分量 |
| B、 | 忽略地下水渗透流速在垂直向的分量 |
| C、 | 地下水过水断面为一曲面 |
| D、 | 过水断面上各点的流速不一样 |
| 答案 | B |

| 序号 | 51 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 达西定律要满足条件为（ ）。 |
| A、 | 地下水流的雷诺数Re≤l~10 |
| B、 | 地下水流的雷诺数1〜10≤Re≤20~60 |
| C、 | 地下水流的雷诺数底Re＞20〜60 |
| D、 | 地下水流的雷诺数可以为任何值 |
| 答案 | A |

| 序号 | 52 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下面关于达西定律的说法哪一项是错误的？（ ） |
| A、 | 不是所有的地下水运动都服从达西定律 |
| B、 | 地下水流速与水力梯度成正比 |
| C、 | 达西定律求出的流速是空隙中的真实流速 |
| D、 | 地下水的真实流速大于达西定律求出的流速 |
| 答案 | C |

| 序号 | 53 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下面关于井的说法哪一项是错误的？（ ） |
| A、 | 根据井的结构和含水层的关系可将井分为完整井和非完整井 |
| B、 | 完整井是指打穿了整个含水层的井 |
| C、 | 只打穿了部分含水层的水井是非完整井 |
| D、 | 打穿了整个含水层但只在部分含水层上安装有滤水管的水井是非完整井 |
| 答案 | B |

| 序号 | 54 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下水是水资源的重要组成部分，下面关于地下水资源的说法中哪项是错误的？（ ） |
| A、 | 地下水资源由补给量，消耗量和储存量组成的 |
| B、 | 人为补给量是指在人为活动影响下，含水层增加的水量，包括开采补给量和人工补给量 |
| C、 | 消耗量是指人类通过井等集水建筑物所开采的地下水量 |
| D、 | 静储量一般不作为开采资源，只有在特殊情况下才能作为应急水源使用 |
| 答案 | C |

| 序号 | 55 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下面关于地下水运动的说法中，哪项是错误的？（ ） |
| A、 | 自然界的地下水运动始终处于非稳定流状态，只有在特定条件下，由于运动要素变化幅度小，才可近似为稳定流运动 |
| B、 | 喀斯特地区地下暗河中的地下水运动可以用达西定律来描述 |
| C、 | 呈层流状态的地下水不一定符合达西定律 |
| D、 | 地下水径流从水位高处向地处流动 |
| 答案 | B |

| 序号 | 56 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下面关于地下水和地表径流相互关系的说法中，哪项是错误的？（ ） |
| A、 | 在洪水期，当河道水位上涨超过地下水位，地表径流将补给地下水，地下水位上升 |
| B、 | 在枯水期，河道流量主要来自地下水的补给 |
| C、 | 在枯水期，河道断流与流域内大规模开采地下水无关 |
| D、 | 在洪水期之前可以通过适当地超采地下水来削减河道洪量 |
| 答案 | C |

2多选题

| 序号 | 57 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 使水资源具有可再生性不是以下哪些自然界的原因造成的？ |
| A、 | 径流 |
| B、 | 水文循环 |
| C、 | 降水 |
| D、 | 蒸发 |
| E、 | 日晒 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 58 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下对水面蒸发和土面蒸发的描述正确的是（ ）。 |
| A、 | 水面蒸发和土面蒸发都受到气象因子（气温、饱和差、风力等）的影响 |
| B、 | 水面温度越高则水面蒸发越强烈 |
| C、 | 土面蒸发与土壤性质和结构无关 |
| D、 | 土壤含水量越小则土面蒸发也越小 |
| E、 | 土壤含水量越大土面蒸发越小 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 59 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对水文随机变量抽样误差的主要影响因素的分析中，下列说法正确的是（ ）？ |
| A、 | 水文随机变量抽样误差随样本的容量n变大而变小 |
| B、 | 水文随机变量抽样误差随均值的增加而变大 |
| C、 | 水文随机变量抽样误差随离差系数Cv的增加而变大 |
| D、 | 水文随机变量抽样误差随离差系数Cs的增加而变大 |
| E、 | 水文随机变量抽样误差随离差系数Cs的增加而减小 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 60 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 由暴雨推求设计洪水的以下四个步骤中，哪些步骤是必要的？（ ） |
| A、 | 对暴雨资料进行收集、审查与延长（若暴雨系列不够长） |
| B、 | 由点暴雨量推求流域设计面暴雨量，并对设计暴雨进行时程分配 |
| C、 | 对设计暴雨进行频率分析，求到设定频率下的暴雨过程 |
| D、 | 由设计暴雨过程推求设计净雨过程，再进行汇流计算得到设计洪水 |
| E、 | 由设计暴雨过程推求设计净雨过程，直接计算得到设计洪水 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 61 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下哪些不属于结合水的性质？（ ）。 |
| A、 | 受到重力和毛细力的共同作用下可以运动 |
| B、 | 受到重力和颗粒表面的电分子力的共同作用下不能运动 |
| C、 | 受到重力和颗粒表面的电分子力的共同作用下可以运动 |
| D、 | 受到毛细力和颗粒表面的电分子力的共同作用下不能运动 |
| E、 | 受到毛细力和颗粒表面的电分子力的共同作用下能运动 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 62 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪些属于毛细水的性质？（ ）。 |
| A、 | 支持毛细水通常是越靠近地下水面处含水率越大 |
| B、 | 悬着毛细水是靠毛细管力作用而保持在土壤上层空隙中的水 |
| C、 | 悬着毛细水所达到的深度随地表补给水量的增加而加大 |
| D、 | 毛细水受到毛细力作用，不受重力作用 |
| E、 | 悬着毛细水所达到的深度随地表补给水量的增加而减小 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 63 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪些论述是错误的？（ ）。 |
| A、 | 储存有水的岩层就叫含水层 |
| B、 | 区分隔水层与含水层的标志为岩层是否含水 |
| C、 | 含水层指储存有水并能给出大量水的岩层 |
| D、 | 含水的数量很小的岩层为隔水层 |
| E、 | 含水层指储存有水的岩层 |
| 答案 | ABDE |

3.案例题09

| 序号 | 64 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-09-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 潜水是地表以下埋藏在饱水带中第一个具有自由水面的重力水，如下图所示意潜水没有隔水顶板，或只具有局部的隔水顶板，潜水的自由水面称为潜水面。潜水面上任一点的高程为该点的潜水位，潜水面到地表的铅垂距离为潜水的埋藏深度。潜水在重力作用下由高处流向低处称潜水流。在潜水流的渗透途径上，任意两点的水位差与该两点的水平距离之比，称潜水流在该处的水力梯度。 潜水、承压水及上层滞水 1一隔水层；2—透水层；3— 和水部分; 4一潜水位；5一承压水侧压水位； 6—泉（上升泉）；7-水井 a一上层滞水；b一潜水；c一承压水 |
| 答案 |  |

| 序号 | 65 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-09-001-01 |
| 父标识 | 04-01-0001-09-001 |
| 题干 | 潜水含水层隔水底板水平，均质，各项同性，延伸范围很广，初始的含水层厚为10m，渗透系数为l0m/d，有一半径为1m的完整井A，井中水位6m，在离该井100m的地点有一水位为8m的观测井B，请问井A的影响半径是（ ）km。 |
| A、 | 12.5 |
| B、 | 37.3 |
| C、 | 5.25 |
| D、 | 43.1 |
| 答案 | B |

| 序号 | 66 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-09-001-02 |
| 父标识 | 04-01-0001-09-001 |
| 题干 | 潜水含水层均质，各项同性，渗透系数为15m/d，其中某过水断面A的面积为100m2，水位为38m，距离A约100m的断面B的水位为36m，则断面A的日过流量是（ ）m3。 |
| A、 | 0.3 |
| B、 | 3 |
| C、 | 15 |
| D、 | 30 |
| 答案 | D |

| 序号 | 67 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-09-001-03 |
| 父标识 | 04-01-0001-09-001 |
| 题干 | 某潜水水源地分布面积4为5km2，年内地下水位变幅∆H为4m，含水层变幅内平均给水度μ为0.2，该水源地的年可变储量为（ ）m³ |
| A、 | 4×105 |
| B、 | 2×106 |
| C、 | 4×106 |
| D、 | 1×106 |
| 答案 | C |

| 序号 | 68 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-09-001-04 |
| 父标识 | 04-01-0001-09-001 |
| 题干 | 某潜水水源地分布面积A为15km2该地年降水量P为456mm，降水入渗系数α为0.3，该水源地的年降水入渗补给量为（ ）m³ |
| A、 | 2.67×106 |
| B、 | 2.20×106 |
| C、 | 1.50×lO6 |
| D、 | 2.05×106 |
| 答案 | D |

| 序号 | 69 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-09-001-05 |
| 父标识 | 04-01-0001-09-001 |
| 题干 | 潜水含水层和一承压含水层中间分布有一弱透水层，分布面积A=1km2，潜水含水层厚h=40m承压含水层厚M=20m，承压水头H为30m，弱透水层厚m'=10m，弱透水层的垂直渗透系数K为0.02m/d，潜水对承压水的日越流补给量为（ ）m³ |
| A、 | 2×104 |
| B、 | 3×104 |
| C、 | 0 |
| D、 | 1.5×104 |
| 答案 | A |

| 序号 | 70 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-09-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 潜水、承压水及上层滞水 1一隔水层；2—透水层；3— 和水部分; 4一潜水位；5一承压水侧压水位； 6—泉（上升泉）；7-水井 a一上层滞水；b一潜水；c一承压水 承压水是充满于两个隔水层之间的含水层中具有静水压力的重力水，如图所示。如未充满水则称为无压层间水。承压含水层有上下两个稳定的隔水层，上面的隔水层称隔水顶板，下面的称隔水底板。顶、底板之间的距离为含水层的厚度。当井穿透隔水顶板后，则承压含水层中的水由于其承压性将上升到含水层顶板以上某个高度后稳 定下来，稳定水位高出含水层顶板面的垂直距离称承压水头(压力水头)。井内稳定水位的 高程称承压水在该点的测压水位，也称承压水位，当承压水位高出地表，承压水将喷出地表，形成自流水。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 71 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-09-002-01 |
| 父标识 | 04-01-0001-09-002 |
| 题干 | 承压含水层隔水底板水平，均质，各项同性，延伸范围很广，含水层厚100m，渗透系数为5m/d，有一半径为1m的完整井A，井中水位120m，离该井100m的地点有一水位为125m的观测井B，请问井A的稳定日涌水量为（ ）m³。 |
| A、 | 1365.3 |
| B、 | 4514.6 |
| C、 | 3685.2 |
| D、 | 3410.9 |
| 答案 | D |

| 序号 | 72 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-09-002-02 |
| 父标识 | 04-01-0001-09-002 |
| 题干 | 某承压水水源地，含水层的分布面积A为10km2含水层厚M=50m，给水度μ为0.2，弹性给水度为Ss=0.1，承压水的压力水头高H为60m，该水源地的储存量为（ ）m3 |
| A、 | 20×108 |
| B、 | 15×108 |
| C、 | 30×108 |
| D、 | 35×108 |
| 答案 | C |

| 序号 | 73 |
| --- | --- |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-09-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某水源地面积为A=10km2，潜水含水层平均给水度μ为0.1，其年侧向入流量=1×l06m3年侧向出流量为0.8×l06m3，年垂直补给量Qp=0.5×106m3年内地下水位允许变幅△H=6m。 |
| 答案 |  |

| 序号 | 74 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-09-003 |
| 父标识 | 04-01-0001-09-003-01 |
| 题干 | 试计算该水源地的年可开采量为（ ）m3 |
| A、 | 8.5×106 |
| B、 | 7.2×106 |
| C、 | 6.7×106 |
| D、 | 5.3×106 |
| 答案 | C |

| 序号 | 75 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0001-09-003 |
| 父标识 | 04-01-0001-09-003-002 |
| 题干 | 如果该水源地的年设计开采量为5×l06m3，则计算区的水位变化值应为（ ）m |
| A、 | 2.7 |
| B、 | 5.8 |
| C、 | 3.4 |
| D、 | 4.3 |
| 答案 | D |