- 05 水分析化学

| 序号 | 341 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 测定水中微量重金属离子时，使用的采样瓶（ ） |
| A、 | PVC塑料瓶 |
| B、 | 不锈钢瓶 |
| C、 | 玻璃瓶 |
| D、 | 棕色玻璃瓶 |
| 答案 | A |

| 序号 | 342 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 测有机物的水样多选用（ ）。 |
| A、 | 塑料瓶 |
| B、 | 玻璃瓶 |
| C、 | 矿泉水瓶 |
| D、 | 药瓶 |
| 答案 | B |

| 序号 | 343 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对某试样进行三次平行测定，得CaO平均含量为30.6%，而真实含量为30.3%，则30.6%-30.3%=0.3%为（ ）。 |
| A、 | 相对误差 |
| B、 | 相对偏差 |
| C、 | 绝对误差 |
| D、 | 绝对偏差 |
| 答案 | C |

| 序号 | 344 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有5个学生从滴定管读同一体积，得到下面4个数据，读得合理的是（ ）mL。 |
| A、 | 25 |
| B、 | 25.1 |
| C、 | 15.10 |
| D、 | 25.100 |
| 答案 | C |

| 序号 | 345 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知某溶液的pH值为12.35，其氢离子浓度的正确值为（ ）mol/L。 |
| A、 | 4.467x10-13 |
| B、 | 4.47x10-13 |
| C、 | 4.5x10-13 |
| D、 | 4x10-13 |
| 答案 | C |

| 序号 | 346 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 标定盐酸溶液，全班同学测定结果平均值为01000mol/L，某同学为0.1002mol/L则（ ）。 |
| A、 | 相对误差+0.2% |
| B、 | 相对误差－0.2% |
| C、 | 相对偏差+0.2% |
| D、 | 相对偏差－0.2% |
| 答案 | C |

| 序号 | 347 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下情况产生的误差属于系统误差的是（ ） |
| A、 | 指示剂变色点与化学计量点不一致 |
| B、 | 滴定管读数最后一位估测不准 |
| C、 | 称样时砝码数值记错 |
| D、 | 称量过程中天平零点稍有变动 |
| 答案 | A |

| 序号 | 348 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 常量滴定管的读数误差为±0.01mL，如果要求滴定的相对误差小于0.05%，滴定时至少耗用标准溶液的体积为（ ）mL。 |
| A、 | 2 |
| B、 | 5 |
| C、 | 20 |
| D、 | 50 |
| 答案 | C |

| 序号 | 348 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用0.10mol/L HCl溶液滴定0.10mol/L NaOH溶液，其pH值突跃范围为4.3-9.7，如果用0.010mol/L HCl溶液滴定0.010mol/L NaOH溶液，估计其突跃范围是（ ）。 |
| A、 | 4.3-9.7 |
| B、 | 3.3~10.7 |
| C、 | 3.3~8.7 |
| D、 | 5.3~8.7 |
| 答案 | D |

| 序号 | 349 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 今有某溶液，酚酞在里面是无色的，甲基橙在里面是黄色的，它可能含有哪些碱度？（ ） |
| A、 | OH¯ |
| B、 |  |
| C、 |  |
| D、 |  |
| 答案 | C |

| 序号 | 350 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用盐酸测定某水的以为指剂，耗HCL标准溶液20mL，接着以甲基橙为指示剂时又用去HCI标准溶液30mL，则水样中碱度组成为（ ）。 |
| A、 |  |
| B、 |  |
| C、 |  |
| D、 |  |
| 答案 | D |

| 序号 | 351 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某NaOH标准溶液，在保存过程中吸收了少量的CO2，若用此标准溶液来标定HCI溶液浓度，以酚酞为指试剂，所测得的HCI溶液浓度结果（ ）。 |
| A、 | 偏高 |
| B、 | 偏低 |
| C、 | 不影响 |
| D、 | 不确定 |
| 答案 | A |

| 序号 | 352 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 酸碱指示K=1.0x10-5，则从理论上推其变色范围是（ ） |
| A、 | 4-5 |
| B、 | 5-6 |
| C、 | 4-6 |
| D、 | 5-7 |
| 答案 | C |

| 序号 | 353 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用盐酸标准溶液滴定混合以In1为指示剂，滴定至变继以ln2为指示剂。滴定至变色。这两种指示剂是（ ） |
| A、 | In1为酚酞，颜色由红变无色 |
| B、 | In1为酚然，颜色由无色变红 |
| C、 | In1为甲基橙，颜色由橙黄变黄 |
| D、 | In1为甲基橙、颜色由红变黄色 |
| 答案 | A |

| 序号 | 354 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知下列各物质的Kb: ①Ac¯(5.9x10-10) ②NH2NH2(3.0x10-8) ③NH3(1.8x10-5) ④S2- (Kb1=1.41.Kb2=7.7x10-8) 其共轭酸酸性由强到弱的次序是（ ） |
| A、 | ①>②>③>④ |
| B、 | ④>③>②>① |
| C、 | ①>②≈④>③ |
| D、 | ③>②≈④>① |
| 答案 | A |

| 序号 | 355 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某水样pH>10，可能存在的碱度组成是（ ）。 |
| A、 |  |
| B、 |  |
| C、 |  |
| D、 |  |
| 答案 | D |

| 序号 | 356 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某水溶液中含Ca2+40ppm，设其溶液密度（25℃）为1g/mL，则Ca2+的浓度为mol/L（已知Cu的摩尔质量为40.08g/mol)。 |
| A、 | 1.0 |
| B、 | 0.10 |
| C、 | 0.010 |
| D、 | 1.0x10-3 |
| 答案 | D |

| 序号 | 357 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列滴定中，不能准确进行的是（ ）。 |
| A、 | 0.01mol/L HCl滴定0.01mol/L NaOH |
| B、 | 0.1mol/L HCI滴定0.1mol/LNaCN(HCN的Ka=4.9x10-10) |
| C、 | 0.1mol/L NaOH滴定0.Imol/L NH4CI(NH3的Kb=18x10-5) |
| D、 | 0.1mol/L NaOH滴定0.01mol/L氨乙酸（Ka=4.2x10-4) |
| 答案 | C |

| 序号 | 358 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某水样碱度组成为含CO32−碱度为0.0010mol/L.HCO3−碱度为0.0020molL则总碱度以CaCO3、计为（ ）mmol/L. |
| A、 | 2.0 |
| B、 | 1.5 |
| C、 | 0.84 |
| D、 | 1.4 |
| 答案 | A |

| 序号 | 359 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某碱样为NaOH和Na2CO3的混合液。用HCI标准溶液滴定。先以酚酞为指示剂耗去HCI溶液体积为V1，继以甲基橙为指示剂，又耗去HCI溶液体积为V2。V1与V2的关系是（ ） |
| A、 | V1=2V2 |
| B、 | 2V1=V2 |
| C、 | V1>V2 |
| D、 | V1<V2 |
| 答案 | C |

| 序号 | 360 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | EDTA滴定Zn2+的最高酸度为pH=4，最低酸度为pH=6.4，指示剂X0在pH<6时呈黄色。pH>6时呈红色，而Zn-XO呈红色，当以XO做指示剂，EDTA滴定Zn2+的适宜酸度为（ ） |
| A、 | pH>4 |
| B、 | pH<6 |
| C、 | 4<pH<6.4 |
| D、 | 4<pH<6.0 |
| 答案 | D |

| 序号 | 361 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在络合滴定中，金属离子与EDTA形成络合物越稳定，在滴定时，允许的pH值（ ）。 |
| A、 | 越高 |
| B、 | 越低 |
| C、 | 中性 |
| D、 | 不要求 |
| 答案 | B |

| 序号 | 362 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | EDTA容量法是目前测定总硬度的常用方法，请指出本法所用的指示剂为（ ） |
| A、 | 铬黑T |
| B、 | 酸性铬蓝K |
| C、 | 酚酞络合剂 |
| D、 | 甲基百里酚酞 |
| 答案 | A |

| 序号 | 363 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 国家标准规定标定EDTA溶液的基准试剂是（ ） |
| A、 | MgO |
| B、 | ZnO |
| C、 | Mg片 |
| D、 | Cu片 |
| 答案 | B |

| 序号 | 364 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 产生金属指示剂化现象是因为（ ） |
| A、 | 指示剂不稳定 |
| B、 | MIn溶解度小 |
| C、 | K’Mln<K’MY |
| D、 | K’Mln>K’MY |
| 答案 | B |

| 序号 | 365 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知0.1000mol/L EDTA溶液，在某酸度下Y4－离子的酸效应系数的对数Lgαy(H)=7.24，则该溶液中[Y4-]等于（ ）mol/L。 |
| A、 | 10-7.24 |
| B、 | 107.24 |
| C、 | 10-8.24 |
| D、 | 10-6.24 |
| 答案 | C |

| 序号 | 366 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以EDTA滴定Ca2+，若已知lgKCaY和αY(H)，则该滴定反应的酸效应平衡常数K’CaY为（ ） |
| A、 | αY(H)KCaY |
| B、 | αY(H)/KCaY |
| C、 | KCaY/αY(H) |
| D、 | αY(H)/CA2+ |
| 答案 | C |

| 序号 | 367 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用EDTA滴定Ca2+离子反应的IgKCaY=10.69。当pH=9.0时，Y4－离子的lga=1.29，则该反应的lgK’CaY等于（ ）。 |
| A、 | 1.29 |
| B、 | -9.40 |
| C、 | 10.69 |
| D、 | 9.40 |
| 答案 | D |

| 序号 | 368 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当络合物的稳定常数符合下列哪种情况时，才可以用于络合滴定（CM=10-2mol/L)？（ ） |
| A、 | LgK’稳>6 |
| B、 | IgK'稳<6 |
| C、 | lgK'稳<8 |
| D、 | IgK'稳>8 |
| 答案 | D |

| 序号 | 369 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | pH=3时，EDTA的酸效应系数为1010.60，若某金属离子的浓度为0.01mol/L，则该离子被准确滴定的条件为（ ）。 |
| A、 | lgK稳≥16.60 |
| B、 | lgK稳<16.60 |
| C、 | IgK稳≥18.60 |
| D、 | IgK稳<18.60 |
| 答案 | C |

| 序号 | 370 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知pH=12时，Y4－离子在EDTA总浓度中占98.04%，则酸效应系数为（ ）。 |
| A、 | 0.98 |
| B、 | 98.04 |
| C、 | 1.02 x102 |
| D、 | 1.02 |
| 答案 | D |

| 序号 | 371 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | Fe3+、Al3+对铬黑T有（ ） |
| A、 | 催化作用 |
| B、 | 氧化作用 |
| C、 | 沉淀作用 |
| D、 | 封闭作用 |
| 答案 | D |

| 序号 | 372 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在pH=10的条件下，用EDTA滴定水中的Ca²+、Mg2+时，Al3+、Fe3+、Ni2+、Co2+对铬黑T指示剂有什么作用？如何屏蔽？（ ） |
| A、 | 封闭作用，KCN掩蔽Al3+、Fe3+，乙醇胺掩蔽Ni2+、Co2+ |
| B、 | 封闭作用，KCN掩蔽Ni2+、Co2+，三乙醇胺掩蔽Al3+、Fe3+ |
| C、 | 僵化作用，KCN掩蔽Al3+、Fe3+，三乙醇胺掩蔽Ni2+、Co2+ |
| D、 | 僵化作用，KCN掩蔽Ni2+、Co2+，三乙醇胺掩蔽Al3+、Fe3+ |
| 答案 | B |

| 序号 | 373 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 测定总硬度时，用缓冲溶液控制pH为（ ）。 |
| A、 | 10.0 |
| B、 | 9.0 |
| C、 | 11.0 |
| D、 | 12.0 |
| 答案 | A |

| 序号 | 374 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | Mohr不能用于I-离子的测定，主要是因为（ ）。 |
| A、 | AgI的溶解度太小 |
| B、 | Agl的沉淀速度太快 |
| C、 | AgI的吸附能力太强 |
| D、 | 没有合适的指示制 |
| 答案 | C |

| 序号 | 375 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | Mohr法适用的pH范围一般为6.5~10.5，但应用于NH4CL中氯含量时，其适用的pH为6.5~7.2，这主要是由于碱性稍强时（ ）。 |
| A、 | 易形成Ag20沉淀 |
| B、 | 易形成AgCI配离子 |
| C、 |  |
| D、 | Ag2CrO4沉淀提早形成 |
| 答案 | C |

| 序号 | 376 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 莫尔法测CI¯时，若酸度过高。则（ ）。 |
| A、 | AgCI沉淀不完全 |
| B、 | Ag2CrO4，沉淀不易形成 |
| C、 | 终点提前出现 |
| D、 | AgCI沉淀吸附CI¯增多 |
| 答案 | B |

| 序号 | 377 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 测定0.217 3g某含氯试样时，耗去0.106 8mol/L AgNO3溶液28.66mL。则该试样中的CI%为（ ）。 |
| A、 | 14.09 |
| B、 | 49.93 |
| C、 | 99.86 |
| D、 | 24.97 |
| 答案 | B |

| 序号 | 378 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以Na2C204为基准物标定KMn04溶液时标定条件正确的是（ ） |
| A、 | 加热沸腾，然后滴定 |
| B、 | 用H3PO4控制酸度 |
| C、 | H2SO4、控制酸度 |
| D、 | 用二苯胺磺酸钠作指示剂 |
| 答案 | C |

| 序号 | 379 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不影响条件电极电位的因素有（ ）。 |
| A、 | 溶液的离子强度 |
| B、 | 溶液中有配位体存在 |
| C、 | 待测离子浓度 |
| D、 | 溶液中存在沉淀剂 |
| 答案 | C |

| 序号 | 380 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下所列哪和物质可以用于配制化学需氧量的标准溶液？（ ） |
| A、 | 盐酸羟胺 |
| B、 | 邻苯二甲酸氢钾 |
| C、 | 亚硝酸钠 |
| D、 | 硫代硫酸钠 |
| 答案 | B |

| 序号 | 381 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知E12/1ϴ=0.54V,Ecu2+/cu+ϴ=0.16V，从两个电对的电位来看，下列反应2Cu2+4I¯=2Cul+I2应该向左进行，而实际是向右进行，其主要原因是（ ）。 |
| A、 | 由于生成Cul稳定配合物，使Cu2+/Cu+电对电位升高 |
| B、 | 由于生成Cul难溶化合物。使Cu2+/Cu+电对电位升高 |
| C、 | 由于I2难溶于水，使反应向右进行 |
| D、 | 由于I2具有挥发性，使反应向右进行 |
| 答案 | B |

| 序号 | 382 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 测定水样中F¯下离子时采用的总离子强度调节缓冲溶液中，不可能存在的是（ ）。 |
| A、 | NaCI |
| B、 | NH4CI |
| C、 | NaAc |
| D、 | HAc |
| 答案 | B |

| 序号 | 383 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 测定化学需氧量的水样应如何保存？（ ） |
| A、 | 过滤 |
| B、 | 蒸馏 |
| C、 | 加酸 |
| D、 | 加碱 |
| 答案 | C |

| 序号 | 384 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 耗氧量为每升水中在一定条件下被氧化剂氧化时消耗氧化剂的量，折算为氧的毫克数表示（ ） |
| A、 | 有机物 |
| B、 | 有机污染物 |
| C、 | 氧化性物质 |
| D、 | 还原性物质 |
| 答案 | D |

| 序号 | 385 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在酸性介质中，用KMnO4溶液滴定草酸盐，滴定应是（ ） |
| A、 | 像酸碱滴定那样快速进行 |
| B、 | 在开始缓慢进行，以后逐渐加快 |
| C、 | 始终缓慢地进行 |
| D、 | 开始快，然后缓慢 |
| 答案 | B |

| 序号 | 386 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 重铬酸钾法的终点，由于Cr3+的绿色影响观察，常采取的措施是（ ）。 |
| A、 | 加掩蔽剂 |
| B、 | 使Cr3+沉淀后分离 |
| C、 | 加有机溶剂萃取除去 |
| D、 | 加较多的水稀释 |
| 答案 | D |

| 序号 | 387 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 含CI的介质，用KMnO4滴定Fe2+，加人MnSO4的目的（ ） |
| A、 |  |
| B、 | 作为滴定反应的指示剂 |
| C、 | 增大滴定的突跃区间 |
| D、 | 同时滴定Fe2+和Mn2+ |
| 答案 | A |

| 序号 | 388 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列污水水质指标，由大到小的顺序是（ ）。 |
| A、 | TOD>CODMn>TOC>BOD5 |
| B、 | TOD>CODCr>BOD5>TOC |
| C、 | CODCr>TOD>BOD5>TOC |
| D、 | TOD>CODCr>TOC>BOD |
| 答案 | D |

| 序号 | 389 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 测定5天生化需氧量，水样的培养温度应控制在（ ）℃。 |
| A、 | 18±1 |
| B、 | 20±1 |
| C、 | 25±1 |
| D、 | 28±1 |
| 答案 | B |

| 序号 | 390 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在间接碘量法中，若滴定开始前加入淀粉指示剂，测定结果将（ ） |
| A、 | 偏低 |
| B、 | 偏高 |
| C、 | 无影响 |
| D、 | 无法确定 |
| 答案 | A |

| 序号 | 391 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水中有机物污染综合指标不包括（ ）。 |
| A、 | TOD |
| B、 | TCD |
| C、 | TOC |
| D、 | COD |
| 答案 | B |

| 序号 | 392 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在COD的测定中加入AgSO4的作用是（ ）。 |
| A、 | 催化剂 |
| B、 | 沉淀剂 |
| C、 | 消化剂 |
| D、 | 指示剂 |
| 答案 | A |

| 序号 | 393 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | KMnO4法测定H2O2，为了加速反应，可（ ） |
| A、 | 加热 |
| B、 | 增大浓度 |
| C、 | 加Mn2+ |
| D、 | 开始多加KMnO4 |
| 答案 | C |

| 序号 | 394 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 分光光度检测器直接测定的是（ ） |
| A、 | 人射光强度 |
| B、 | 吸收光强度 |
| C、 | 透过光强度 |
| D、 | 蔽射光强度 |
| 答案 | C |

| 序号 | 395 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 今有甲乙两个不同浓度的同一有色物质的溶液，用同一波长的光，同一厚度的比色皿测得吸光度为：甲为0.2，乙为0.3、如果甲的浓度为4.0x10-4mol/L，则乙的浓度为（ ）mol/L。 |
| A、 | 2.0x10-4 |
| B、 | 4.0x10-4 |
| C、 | 6.0x10-4 |
| D、 | 8.0x10-4 |
| 答案 | C |

| 序号 | 396 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在分光光度法中、吸光度和透光度的关系是下列四个中的（ ）。 |
| A、 | A=lgT |
| B、 | A=lg(1/T) |
| C、 | T=lgA |
| D、 | A=In(1/T) |
| 答案 | B |

| 序号 | 397 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在分光光度法中，宜选用的吸光度读数范围为（ ）。 |
| A、 | 0~0.2 |
| B、 | 0.1~0.3 |
| C、 | 0.3~1.0 |
| D、 | 0.2~0.8 |
| 答案 | D |

| 序号 | 398 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某物质的摩尔吸光系数Ɛ很大。则表明（ ） |
| A、 | 该物质溶液的浓度很大 |
| B、 | 光通过该物质溶液的光程长 |
| C、 | 测定该物质的灵敏度低 |
| D、 | 测定该物质的灵敏度高 |
| 答案 | D |

| 序号 | 399 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在吸光光度法测定中，浓度的相对误差最小时的A值为（ ） |
| A、 | 0.378 |
| B、 | 0.434 |
| C、 | 0.500 |
| D、 | 1.00 |
| 答案 | B |

| 序号 | 400 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某符合比耳定律的有色溶液、当浓度为C时，其透光度为T0；若浓度增大1倍，则此溶液的透光度的对数为（ ） |
| A、 | TO/2 |
| B、 | 2TO |
| C、 | 2lgTO |
| D、 | 1/2lgT |
| 答案 | C |

| 序号 | 401 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 符合比尔定律的某有色溶液稀释时，其最大吸收峰的波长位置（ ） |
| A、 | 向短波方向移动 |
| B、 | 向长波方向移动 |
| C、 | 不移动，但高峰值降低 |
| D、 | 不移动，但高峰值增大 |
| 答案 | C |

| 序号 | 402 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 分光光度法中、吸光度与（ ）无关。 |
| A、 | 人射光波长 |
| B、 | 液层厚度 |
| C、 | 液层高度 |
| D、 | 溶液浓度 |
| 答案 | C |

| 序号 | 403 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有甲、乙两个不同浓度的同一有色物质水样，用同一波长进行测定。当甲水样用1cm比色皿，乙用2cm比色皿，测定的吸光度相同，则它们的浓度关系是（ ）。 |
| A、 | 甲是乙的1/2 |
| B、 | 甲是乙的4倍 |
| C、 | 乙是甲的1/2 |
| D、 | 乙是甲的4倍 |
| 答案 | C |

| 序号 | 404 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | Fe和Cd的摩尔质量分别是55.85g/L和112.4g/L，分别反应后，用吸收光谱法测定。同样质量的两元素显色成相同体积的溶液。前者用2cm比色皿，后者用1cm比色皿，测定吸光度相同。则两种显色反应产物的摩尔吸收系数为（ ） |
| A、 | Cd的约为Fe的4倍 |
| B、 | Fe的约为Cd的4倍 |
| C、 | Cd的约为Fe的2倍 |
| D、 | Fe的约为Cd的2倍 |
| 答案 | A |

| 序号 | 405 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 若两电对的电子转移数分别为1和2，为了使反应的完全度达到99.9%，两电对的条件电极电位差至少应大于（ ）V。 |
| A、 | 0.09 |
| B、 | 0.18 |
| C、 | 0.24 |
| D、 | 0.27 |
| 答案 | D |

| 序号 | 406 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 电位分析法主要用于低价离子测定的原因是（ ）。 |
| A、 | 低价离子的电极易制作，高价离子的电极不易制作 |
| B、 | 高价离子的电极还未研制出来 |
| C、 | 能斯特方程对高价离子不适用 |
| D、 | 测定高价离子的灵敏度低，测量的误差大 |
| 答案 | D |

| 序号 | 407 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 直接电位法测定溶液中肉子浓度时，通常采用的定量方法是（ ） |
| A、 | 内标法 |
| B、 | 外标法 |
| C、 | 标准加人法 |
| D、 | 比较法 |
| 答案 | C |

| 序号 | 408 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 离子选择电极的一般组成分为（ ） |
| A、 | 内参比电极、饱和KCL溶波、功能膜、电管 |
| B、 | 内参比电极、内参比溶液、功能膜、电极管 |
| C、 | 内参比电极、pH缓冲溶液、功能膜、电极管 |
| D、 | 内参比电极、功能膜、电极管 |
| 答案 | B |

| 序号 | 409 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 电位分析法中、离子活度变化为10倍时根据能斯特方程。25℃时其对应电位变化（ ） |
| A、 | 0.059V n |
| B、 | 0.059V nF |
| C、 | 0.059V F |
| D、 | 0.059V |
| 答案 | A |

| 序号 | 410 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 测定水中F¯含量时，加人总离子强度调节缓冲溶液。其NaCl的作用是（ ） |
| A、 | 控制溶液的pH值在一定的范围内 |
| B、 | 使溶液的离子强度保持一定值 |
| C、 | 掩撒Al3+、Fe3+干扰离子 |
| D、 | 加快响应时间 |
| 答案 | B |

| 序号 | 411 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 测定溶液pH值时，所用的指示电极（ ）。 |
| A、 | 氢电极 |
| B、 | 铂电极 |
| C、 | 玻璃电极 |
| D、 | 银一氯化银电极 |
| 答案 | C |

| 序号 | 412 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 玻璃电极在使用前，需在去离子水中漫泡24h以上，目的是（ ） |
| A、 | 消除不对称电位 |
| B、 | 消除液接电位 |
| C、 | 清洗电极 |
| D、 | 使不对称电位处于稳定值 |
| 答案 | D |

| 序号 | 413 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在实际测定溶液pH值时，矫正电极及仪器都用（ ）。 |
| A、 | 标准缓冲溶液 |
| B、 | 电位计 |
| C、 | 标准电池 |
| D、 | 标准电极 |
| 答案 | A |

| 序号 | 414 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用NaOH滴定H2C2O4应选用（ ）电极做指示电。 |
| A、 | Pt电极 |
| B、 | 氟电极 |
| C、 | 玻璃电极 |
| D、 | 银电极 |
| 答案 | C |

| 序号 | 415 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在下列四种表述中，说明随机误差小的是（ ）。 (1）空白试验的结果可忽略不计； (2）用标准试样做对照试验结果没有显著误差； (3）平行测定的标准偏差小； (4）高精密度 |
| A、 | (1),(2) |
| B、 | (3),(4) |
| C、 | (1),(3) |
| D、 | (2),(4) |
| 答案 | B |

| 序号 | 416 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用25mL常量滴定管进行定分析时耗用标准溶液的体积应控制在（单位mL)（ ）。 |
| A、 | 0~25 |
| B、 | 10~15 |
| C、 | 10~25 |
| D、 | 15~20 |
| 答案 | C |

| 序号 | 417 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 欲测某水泥熟料中的SO3含量、由4人分别进行测定。试样称取量皆为2.2g，4人获得4份报告如下。下列报告中合理的是（ ） |
| A、 | 2.08% |
| B、 | 2.085% |
| C、 | 2.1% |
| D、 | 2.09% |
| 答案 | C |

| 序号 | 418 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用同一高锰酸钾溶液分别滴定容积相等的FeSO4和H2C2O4溶液，消耗的容积相等，则说明两溶液的浓度c（单位:mol/L，下同）的关系是（ ）。 |
| A、 | c(FeSO4)=c(H2C2O4) |
| B、 | c(FeSO4)=2c(H2C2O4) |
| C、 | c(H2C2O4)=2c(FeSO4) |
| D、 | c(FeSO4)=4c(H2C2O4) |
| 答案 | B |

| 序号 | 419 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列基准物质中，既可标定NaOH，又可标定KMnO4溶液的是（ ） |
| A、 |  |
| B、 | Na2C2O 4 |
| C、 | H2C2O4·2H20 |
| D、 | Na2B4O7·10H2O |
| 答案 | C |

| 序号 | 420 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-081 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般认为适于生化法处理的污水，其BOD5/COD的比值应大于（ ） |
| A、 | 0.1 |
| B、 | 0.2 |
| C、 | 0.3 |
| D、 | 0.4 |
| 答案 | B |

| 序号 | 421 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-082 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知在1mol/LH2So4溶液中ϕϴ’(MnO4-/Mn2+)=1.45V,ϕϴ’(Fe3+/Fe2+)=0.68V。在此条件下用KMn04标准溶液滴定Fe2+，其计量点的电位值为（ ）V。 |
| A、 | 0.38 |
| B、 | 0.73 |
| C、 | 0.89 |
| D、 | 1.32 |
| 答案 | D |

| 序号 | 422 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-083 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 电位分析法中，指示电的电位与待测离子的活度有以下关系，即（ ） |
| A、 | 电位与活度的对数呈线性关系 |
| B、 | 线性关系 |
| C、 | 正比关系 |
| D、 | 指数关系 |
| 答案 | A |

| 序号 | 423 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-084 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当水样不含OH¯碱度，且总硬度大于总碱度，水样中非碳酸盐硬度为（ ） |
| A、 | 0 |
| B、 | 总硬度－总碱度 |
| C、 | 总硬度+总碱度 |
| D、 | 总碱度－总硬度 |
| 答案 | B |

| 序号 | 424 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-01-085 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下离子中会对氟离子选择电极的测定产生显著干扰的是（ ）。 |
| A、 | Al3+ |
| B、 | I¯ |
| C、 | Na+ |
| D、 | La+ |
| 答案 | A |

多选题

| 序号 | 425 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中，正确的是（ ）。 |
| A、 | 绝对误差是测定值与真实值之差 |
| B、 | 偏差是测定值与平均值之差 |
| C、 | 标准偏差是测定结果准确度的标志 |
| D、 | 相对标准偏差又称为变异系数 |
| E、 | 测量结果是没有误差的结果 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 426 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 摩尔吸光系数随浓度增大而增大 |
| B、 | 吸光度随浓度增大面增大 |
| C、 | 透光度T随浓度增加而减小 |
| D、 | 透光度T随比色加厚而减小 |
| E、 | 透光度T随比色加厚而不变 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 427 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 列说法错误的是（ ）。 |
| A、 | 偶然误差具有随机性 |
| B、 | 偶然误差的数值大小、正负出现的机会均等 |
| C、 | 偶然误差是可测的 |
| D、 | 偶然误差在分析中是无法避免的 |
| E、 | 误差就是结检测结果出错 |
| 答案 | CE |

| 序号 | 428 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可用下述哪些方法不能减小测定过程中的偶然误差？（ ） |
| A、 | 进行空白试验 |
| B、 | 进行仪器校准 |
| C、 | 增加平行测定次数 |
| D、 | 进行分析结果校正 |
| E、 | 调整实验温度 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 429 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 方法误差属于系统误差 |
| B、 | 系统误差包括操作误差 |
| C、 | 系统误差又称可测误差 |
| D、 | 系统误差呈正态分布 |
| E、 | 系统误差不可避免 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 430 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 只考虑酸度的影响，下列叙述错误的是（ ）。 |
| A、 | 酸效应系数越大，配位反应越完全 |
| B、 | 酸效应系数越大，条件稳定常数越大 |
| C、 | 酸效应系数越小，滴定曲线的突跃范围越大 |
| D、 | 酸效应系数越小，滴定曲线的突跃范围越小 |
| E、 | 酸效应系数越小，滴定曲线的突跃范围不变 |
| 答案 | ABDE |

判断题

| 序号 | 431 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水样采样原则是水样能真正代表要分析的水的成分，同时保存时不受污染。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 432 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 精密度高不一定准确度高，但准确度高，精密 度一定高。两者的差别是由于系统误差的存在。只有精密度高、准确度也高的测定才可信。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 433 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 偶然误差（随机误差）。是由一些不确定的偶然因素造成的误差。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 434 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一个碱的碱性越强，其共辘酸的酸性越弱。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 435 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 由弱酸及其共辄碱或弱碱及其共轲酸所组成的溶液，能抵抗外加少量强酸、强碱而使本身溶液pH值基本保持不变，这种对酸和碱具有缓冲作用的溶液称缓冲溶液。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 436 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 指示剂僵化现象是指如果指示剂与金属离子生成不溶于水的络合物、生成胶体或沉淀，在滴定时，指示剂与EDTA的置换作用进行的缓慢而使终点拖后变长的现象。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 437 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水的硬度指水中钙、镁、铁、铝等金属离子的含量。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 438 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以高镒酸钾KMnO4作滴定剂的滴定方法称为莫尔法。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 439 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 溶液在日光的照射下，如果可见光几乎均被吸收，则溶液呈红色；如果全不吸收，则呈黑色。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 410 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 04-01-0005-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通过测定原电池电流，直接或间接求取待溶液中的离子活度或浓度的方法，称为电位分析法。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |