# 第三篇   专业实务

| 科目代码： | 14-03 | 科目名称： | 港口与航道-专业实务 |
| --- | --- | --- | --- |

第一章 航道整治

## 单选：

| 序号 | 1681 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为了组织水上运输所规定或设置的船舶（包括船拖木排）航行通道称为（ ）。 |
| A、 | 码头 |
| B、 | 航道。 |
| C、 | 港口水域 |
| D、 | 船坞 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1682 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）:深槽与浅段交替出现的波形线。 |
| A、 | 河流横断面 |
| B、 | 河流纵剖面 |
| C、 | 河流平面 |
| D、 | 河流阶地 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1683 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）:由河流下切侵蚀和堆积作用交替进行的,在河流两岸形成的台阶状地貌。 |
| A、 | 河流横断面 |
| B、 | 河流纵剖面 |
| C、 | 河流平面 |
| D、 | 河流阶地 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1684 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）:垂直于水流动力轴线的河槽断面。 |
| A、 | 河流横断面 |
| B、 | 河流纵剖面 |
| C、 | 河流平面 |
| D、 | 河流阶地 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1685 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）:由抗冲性较强的突岸形成，并对河势变化起控制作用的河岸形态。 |
| A、 | 河流横断面 |
| B、 | 河流纵剖面 |
| C、 | 河流节点 |
| D、 | 河流阶地 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1686 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是河流系统中最活跃、 最关键的因素,是开发河流水能资源的主要依据,也是影响河床变形的主导因素。 |
| A、 | 河流水力特征 |
| B、 | 河流纵剖面 |
| C、 | 河流节点 |
| D、 | 河流阶地 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1687 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )指在设计最低通航水位下航道范围内保证的最小水深。 |
| A、 | 航道标准水深 |
| B、 | 最小吃水 |
| C、 | 标准吃水 |
| D、 | 最大吃水 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1688 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）指在设计最低通航水位下具有航道标准水深的宽度。 |
| A、 | 航道标准宽度 |
| B、 | 航道标准水深 |
| C、 | 直线航道宽度 |
| D、 | 曲线航道宽度 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1689 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）航道弯曲半径是指弯曲航道中心线的曲率半径。 |
| A、 | 航道标准宽度 |
| B、 | 航道标准水深 |
| C、 | 航道最小弯曲半径 |
| D、 | 曲线航道宽度 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1690 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )指最低通航水位时的航道过水断面与标准船舶(队)标准吃水时的船中浸水横断面的面积之比。 |
| A、 | 航道标准宽度 |
| B、 | 航道标准水深 |
| C、 | 航道最小弯曲半径 |
| D、 | 航道断面系数 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1691 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平原河流内的最大纵向表面流速在整治水位及其以下时( )。 |
| A、 | 不小于1.0m/s |
| B、 | 不大于1.0m/s |
| C、 | 不小于2.0m/s |
| D、 | 不大于2.0m/s |
| 答案 | D |

| 序号 | 1692 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 船闸上下引航道进水工程的进口及排水工程出口处,航道横向流速（ ） |
| A、 | 不宜低于0.2m/s |
| B、 | 不宜超过0.2m/s |
| C、 | 不宜低于0.3m/s |
| D、 | 不宜超过0.3m/s |
| 答案 | D |

| 序号 | 1693 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 船闸上下引航道进水工程的进口及排水工程出口处,回流流速（ ） |
| A、 | 不宜低于0.3m/s |
| B、 | 不宜超过0.3m/s |
| C、 | 不宜低于过0.4m/s。 |
| D、 | 不宜超过0.4m/s。 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1694 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）设计最高通航水位往上至跨河建筑物底部的垂直距离,应满足标准船舶(队)空载的水上高度加富裕值。 |
| A、 | 通航净空高度 |
| B、 | 通航净空宽度 |
| C、 | 通航标准高度 |
| D、 | 通航标准宽度 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1695 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）航道底标高以上桥墩（桥柱）间的最小净空，包括标准船舶(队）航迹带宽度和富裕宽度。 |
| A、 | 通航净空高度 |
| B、 | 通航净空宽度 |
| C、 | 通航标准高度 |
| D、 | 通航标准宽度 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1696 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )指在规定的航道水深下,1年内能够通航的天数与全年天数之比,一般用百分比表示 |
| A、 | 通航保证率 |
| B、 | 通航净空高度 |
| C、 | 通航净空宽度 |
| D、 | 通航标准高度 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1697 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）能航行或漂浮于河流、湖泊和海洋等水域内的一种运输承载工 具。 |
| A、 | 船舶 |
| B、 | 船队 |
| C、 | 航运 |
| D、 | 舰队 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1698 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）将若干艘驳船按一定的方式编结在一起，由拖船拖带或推船顶推航行的运输组合体。 |
| A、 | 船舶 |
| B、 | 船队 |
| C、 | 航运 |
| D、 | 舰队 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1699 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是拖船在前，用缆绳拖带后面的若干艘编结在一起的驳船航行的船队。 |
| A、 | 拖带船队 |
| B、 | 顶推船队 |
| C、 | 斜拉船队 |
| D、 | 悬挂船队 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1700 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）推船在后，顶推前面的若干编结在一起的驳船航行的船队。 |
| A、 | 拖带船队 |
| B、 | 顶推船队 |
| C、 | 斜拉船队 |
| D、 | 悬挂船队 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1701 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )是船舶在内河航道安全航行的重要助航设施,主要功能是标示内河航道的方向、界限与碍船物，为船舶航行指示安全、经济的航道。 |
| A、 | 内河航标 |
| B、 | 航行标志 |
| C、 | 信号标志 |
| D、 | 专用标志 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1702 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )航道水深达不到现有航道维护标准或确定整治目标的局部河段，包括湖泊、运河、水网和通航渠道中的浅段 |
| A、 | 环滩 |
| B、 | 流滩 |
| C、 | 浅滩 |
| D、 | 岸滩 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1703 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-23 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）一般情况下，这类浅滩不碍航，算是好的浅滩 |
| A、 | 正常浅滩 |
| B、 | 复式浅滩 |
| C、 | 散乱浅滩 |
| D、 | 交错浅滩 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1704 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）常出现在，河宽较大、边滩比较发育的顺直河段上或曲率大、过渡段很短的弯曲河段上。 |
| A、 | 正常浅滩 |
| B、 | 复式浅滩 |
| C、 | 散乱浅滩 |
| D、 | 交错浅滩 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1705 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）横向漫滩水流比较强烈，浅滩脊宽浅，冲淤变化较大，航道极不稳定，航行条件不好。 |
| A、 | 正常浅滩 |
| B、 | 复式浅滩 |
| C、 | 散乱浅滩 |
| D、 | 交错浅滩 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1706 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）由两个或两个以上的浅滩所组成 |
| A、 | 正常浅滩 |
| B、 | 复式浅滩 |
| C、 | 散乱浅滩 |
| D、 | 交错浅滩 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1707 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）两岸边滩和深槽相互交替分布，在上下浅滩之间有共同的边滩和浅滩。 |
| A、 | 正常浅滩 |
| B、 | 复式浅滩 |
| C、 | 散乱浅滩 |
| D、 | 交错浅滩 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1708 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）冲淤变化比较频繁，常出现航道不稳定、航深不足的碍航局面。 |
| A、 | 正常浅滩 |
| B、 | 复式浅滩 |
| C、 | 散乱浅滩 |
| D、 | 交错浅滩 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1709 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）河床宽浅，沙体散乱，没有明显的边滩和深槽，沙体位置随水位变化而频繁变动，很不稳定，航道弯曲，水深小且航槽位置经常摆动因而航行条件极差。 |
| A、 | 正常浅滩 |
| B、 | 复式浅滩 |
| C、 | 散乱浅滩 |
| D、 | 交错浅滩 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1710 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）通过丁坝等整治建筑物，将散乱的沙体联结和促淤成边滩，以固定河势，导引水流集中冲刷航槽。 |
| A、 | 正常浅滩 |
| B、 | 复式浅滩 |
| C、 | 散乱浅滩 |
| D、 | 交错浅滩 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1711 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 裁弯比是指老河道轴线长度与引河轴线长度的比值，一般为（ ）。 |
| A、 | 1～5 |
| B、 | 2～6 |
| C、 | 3～7 |
| D、 | 4～8 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1712 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )为提高航道标准尺度，在较长时期内根本改善航道通航条件而进行的疏浚。 |
| A、 | 基建性疏浚；； |
| B、 | 维护性疏浚 |
| C、 | 临时性疏浚 |
| D、 | 整治性疏浚 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1713 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )为维持现有航道尺度而进行的经常性疏浚。 |
| A、 | 基建性疏浚；； |
| B、 | 维护性疏浚 |
| C、 | 临时性疏浚 |
| D、 | 整治性疏浚 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1714 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列选项中属于水力式挖泥船的是（ ） |
| A、 | 链斗式挖泥船 |
| B、 | 抓斗式挖泥船 |
| C、 | 铲斗式挖泥船 |
| D、 | 绞吸式挖泥船 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1715 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列选项中属于水力式挖泥船的是（ ） |
| A、 | 链斗式挖泥船 |
| B、 | 抓斗式挖泥船 |
| C、 | 铲斗式挖泥船 |
| D、 | 耙吸式挖泥船 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1716 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列选项中属于机械式挖泥船的是（ ） |
| A、 | 直吸式挖泥船 |
| B、 | 绞吸式挖泥船 |
| C、 | 耙吸式挖泥船 |
| D、 | 链斗式挖泥船 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1717 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列选项中属于水力式挖泥船的是（ ） |
| A、 | 抓斗式挖泥船 |
| B、 | 直吸式挖泥船 |
| C、 | 绞吸式挖泥船 |
| D、 | 耙吸式挖泥船 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1718 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列选项中属于水力式挖泥船的是（ ） |
| A、 | 铲斗式挖泥船 |
| B、 | 直吸式挖泥船 |
| C、 | 绞吸式挖泥船 |
| D、 | 耙吸式挖泥船 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1719 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 挖槽横断面设计不包括：（ ） |
| A、 | 形状 |
| B、 | 挖槽宽度 |
| C、 | 挖槽深度 |
| D、 | 曲率半径 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1720 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 抛泥区应选择（ ） |
| A、 | 养殖场 |
| B、 | 取水口 |
| C、 | 出口深槽 |
| D、 | 通航汊道 |
| 答案 | C |

五航道整治

# 多选题：14-03-0001-02-00130题

| 序号 | 1721 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 航道按形成原因分为（ ） |
| A、 | 天然航道 |
| B、 | 人工航道 |
| C、 | 专用航道 |
| D、 | 公用航道 |
| E、 | 国家航道 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 1722 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 航道按使用性质分为（ ） |
| A、 | 天然航道 |
| B、 | 人工航道 |
| C、 | 专用航道 |
| D、 | 公用航道 |
| E、 | 国家航道 |
| 答案 | CD |

| 序号 | 1723 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 航道按按管理归属分为（ ） |
| A、 | 天然航道 |
| B、 | 人工航道 |
| C、 | 专用航道 |
| D、 | 地方航道 |
| E、 | 国家航道 |
| 答案 | DE |

| 序号 | 1724 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大交通体系包括：( ) |
| A、 | 水路 |
| B、 | 公路 |
| C、 | 铁路 |
| D、 | 航空 |
| E、 | 管道 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1725 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水运体系包括（ ） |
| A、 | 航道 |
| B、 | 船舶 |
| C、 | 港口 |
| D、 | 通讯导航 |
| E、 | 水运工业 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1726 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 河流形态特征平面上分:（ ） |
| A、 | 平直型 |
| B、 | 弯曲型 |
| C、 | 分汊型 |
| D、 | 游荡型 |
| E、 | U形 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1727 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 河流形态特征横断面面上分:（ ） |
| A、 | V形 |
| B、 | 弯曲型 |
| C、 | 分汊型 |
| D、 | 游荡型 |
| E、 | U形 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1728 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 航道尺度指在设计通航期内，航道能保证设计船型（船队）安全航行的最小尺度。 包括：在设计最低通航水位下的（ ）等 |
| A、 | 航道标准水深 |
| B、 | 航道标准宽度 |
| C、 | 航道最小弯曲半径 |
| D、 | 航道标准长度 |
| E、 | 航道标准高度 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1729 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 航道标准水深由设计船型的（ ）两部分组成。 |
| A、 | 最小吃水 |
| B、 | 标准吃水 |
| C、 | 最大吃水 |
| D、 | 富裕水深 |
| E、 | 最小水深 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 1730 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 富裕水深应考虑因素( ) |
| A、 | 触底安全富裕量 |
| B、 | 波浪影响的富裕量 |
| C、 | 船舶航行下沉量 |
| D、 | 水体密度影响的富裕水深 |
| E、 | 挖槽回淤影响的富裕量 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1731 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通航条件包括:( ) |
| A、 | 足够的水深 |
| B、 | 足够的宽度 |
| C、 | 足够的弯曲半径; |
| D、 | 合适的水流条件 |
| E、 | 足够的水上净空 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1732 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 船队按编队方式不同，可分为（ ）。 |
| A、 | 拖带船队 |
| B、 | 顶推船队 |
| C、 | 斜拉船队 |
| D、 | 悬挂船队 |
| E、 | 平行船队 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 1733 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按浅滩所在地区分 ( ) |
| A、 | 弯道浅滩 |
| B、 | 分汊河道浅滩 |
| C、 | 支流河口浅滩 |
| D、 | 回水变动区段浅滩 |
| E、 | 湖泊水网区浅滩 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1734 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 浅滩按其土质组成分:（ ） |
| A、 | 石质浅滩 |
| B、 | 卵石浅滩 |
| C、 | 砂卵石浅滩 |
| D、 | 砂质浅滩 |
| E、 | 泥沙浅滩 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1735 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 浅滩按滩形特征分（ ）: |
| A、 | 直线浅滩 |
| B、 | 正常浅滩 |
| C、 | 交错浅滩 |
| D、 | 复式浅滩 |
| E、 | 散乱浅滩 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 1736 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 造成输沙不平衡的原因( ) |
| A、 | 流速的减小 |
| B、 | 环流的减弱或消失 |
| C、 | 洪枯水的流向不一致 |
| D、 | 局部地区来沙量的加大 |
| E、 | 环流的增强 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1737 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 影响浅滩演变的主要因素（ ） |
| A、 | 流量大、沙量小，易冲刷 |
| B、 | 流量小、沙量大，易淤积 |
| C、 | 河床平面形状的束窄、放宽 |
| D、 | 河床纵向的局部升高、降低 |
| E、 | 浅滩上游水流动力轴线的变动 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1738 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 浅滩演变的基本规律（ ） |
| A、 | 浅滩的稳定性和活动性 |
| B、 | 浅滩演变的年周期性 |
| C、 | 浅滩演变的多年周期性 |
| D、 | 浅滩演变的无规律性 |
| E、 | 浅滩演变的多年无规律性 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1739 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 弯曲河段上常见的浅滩整治方法有（ ） |
| A、 | 护岸 |
| B、 | 导流坝 |
| C、 | 丁坝 |
| D、 | 码头 |
| E、 | 环流 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1740 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 微弯河段正常浅滩的河床演变特点（ ） |
| A、 | 浅滩洪水淤积 |
| B、 | 枯水冲刷 |
| C、 | 横向变形 |
| D、 | 纵向蠕动 |
| E、 | 弯曲半径增加 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 161 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于通航汊道的选择说法正确的有( ) |
| A、 | 近期发生冲刷或较稳定的汊道为发展的汊道 |
| B、 | 汊道的来沙量小于输沙能力的汊道为发展的汊道 |
| C、 | 汉道口门处，底沙进入较少的汉道为发展的汉道 |
| D、 | 汊道进口分流比大于分沙比的为发展的汊道 |
| E、 | 选择的通航汊道其水流应顺畅 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 162 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 稳定汊道工程包括（ ）。 |
| A、 | 保护节点附近河床 |
| B、 | 稳定汊道进口段边界 |
| C、 | 控制江心洲的洲头与洲尾 |
| D、 | 保护河弯 |
| E、 | 筑坝挑流或辅助疏浚 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 163 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 改善汊道工程包括（ ） |
| A、 | 汊道进口处浅滩 |
| B、 | 稳定汊道进口段边界 |
| C、 | 汊道中部浅滩 |
| D、 | 控制江心洲的洲头与洲尾 |
| E、 | 汉道出口处浅滩 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 164 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用于堵塞支汊的构造有（ ） |
| A、 | 丁坝 |
| B、 | 顺坝 |
| C、 | 锁坝 |
| D、 | 分水堤 |
| E、 | 岛尾坝 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 165 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 弯曲河道对航运的影响（ ） |
| A、 | 弯曲半径太小 |
| B、 | 航宽不足 |
| C、 | 游枯水期可能出浅碍航 |
| D、 | 航程加长 |
| E、 | 弯曲半径变大 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 166 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 新老河床冲淤的影响因素包括：（ ） |
| A、 | 两者的A、n、J裁弯比 |
| B、 | 分流口门的位置 |
| C、 | 分流口门的形式 |
| D、 | 分流口门底部与老河底的高差 |
| E、 | 水流含沙量 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 167 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 过渡性浅滩分：（ ）。 |
| A、 | 正常浅滩 |
| B、 | 交错浅滩 |
| C、 | 复式浅滩 |
| D、 | 散乱浅滩 |
| E、 | 弯曲浅滩 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 168 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 疏浚工程的主要任务包括（ ） |
| A、 | 开挖新的航道、港池、运河； |
| B、 | 改善航道的航行条件，维护航道尺度，消除对船舶有影响的流态； |
| C、 | 开挖码头、船坞、船闸、及其他水上建筑物的基槽； |
| D、 | 与开挖相结合的吹填及疏浚物综合利用工程 |
| E、 | 修建跨河构造物 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 169 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 挖槽定线的基本原则( ) |
| A、 | 挖槽的方向与主流方向一致，特别是与底流方向一致。 |
| B、 | 挖槽应通过浅滩鞍凹，并位于主流线上，挖槽进出口段应与上下深槽平顺连接 |
| C、 | 挖槽在平面以直线或折线为宜，转折处应满足弯曲半径要求，并加大弯曲段挖槽宽度 |
| D、 | 在满足航道尺度的条件下，挖槽断面宜窄而深，以提高输沙能力 |
| E、 | 挖槽应选择最短路线，使挟沙路程短，泥沙不易淤积在挖槽内，且工程量小 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 170 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-02-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 抛泥区选择原则说法正确的有( ) |
| A、 | 疏浚土抛置后，不应再回淤至挖槽或附近的航道 |
| B、 | 避免工、农、渔生产地区选择泥区，防止环境污染 |
| C、 | 挖槽至抛泥区应有安全航道可通 |
| D、 | 应有足够的水深，使抛泥船能打开泥门正常抛泥 |
| E、 | 尽量使所抛泥沙有利于维护挖槽稳定，改善航道 |
| 答案 | ABCDE |

# 判断题  30

| 序号 | 1266 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 航道标准水深指在设计最低通航水位下航道范围内保证的最大水深 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1267 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 航道标准宽度指在设计最低通航水位下具有航道标准水深的宽度。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1268 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通航保证率高则相应的通航最低水位低,航道工程量小。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1269 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按水流方向确定河流的上、下流，面向河流下游，左手一侧为左岸，右手一侧为右岸. |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1740 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 环流的表面流速指向凹岸,流速增大,冲刷河岸。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1741 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 浅滩上的推移质泥沙运动,多是以沙波方式进行的。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1742 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 涨水时,沙波运动较慢,落水时沙波运动较慢。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1743 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 弯曲河道护岸的范围： 从河岸不崩塌处开始，经过坍塌区到下一个不坍塌处为止，顶冲弯异区和常年贴流区重点保护。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1744 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 弯曲河道可能造成弯曲半径太大或航宽不足对航运产生影响. |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1745 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 弯曲河道下游枯水期可能出浅碍航对航运产生影响 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1746 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 弯曲河道随着河弯的发展，可能使航程加长对航运产生影响 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1747 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 裁弯比太小，引河线路长，工程量大，效益不好。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1748 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 裁弯比太小，引河线路短，工程量小，效益不好。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1749 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 裁弯比太大，引河线路短，缩减航程多，J、V大，引河发展太快，引河不易控制，且引起上、下河势发生剧烈变化。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1750 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当老河分流量＜50％，挟沙力进一步降低，老河的冲淤规律转化为单向淤积的过程。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1751 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用边抛泥法抛泥，应尽量减少对挖槽及附近航道产生淤积。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1752 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用边抛法抛泥，应慎重研究水流的流速、流向能否将边抛的泥土带出挖槽及航道之外，尽量减少对挖槽及附近航道产生淤积。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1753 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 20世纪的疏浚的大工程可以划分为三个时期：第一个时期是20世纪初巴拿马运河的开通 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1754 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 十八世纪末叶英国瓦特发明了蒸汽机，引发了以蒸汽机为动力的机械式挖泥船的问世。当时主要是斗式及刮板式挖泥船，从此疏浚工程开始了从人力为主变为机械为主进行的新时代。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1755 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 十九世纪中叶发明了离心泵，出现了一代新型的、应用水力疏浚原理进行疏浚工程的吸扬挖泥船。十九世纪末叶发明了柴油机，替代了蒸汽机的地位，为大吨位、大功率、高效率的自航耙吸船、绞吸船的出现提供了动力条件。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1756 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用化学或生物方法，将疏浚泥土变成不污染的陆域土地填充料,可减少弃泥二次污染。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1757 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 将河底泥烧制陶瓷和粘土砖，可减少弃泥二次污染。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1758 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 利用疏浚淤泥作为城市绿化材料，可减少弃泥二次污染。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1759 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在挖泥时应采取措施，不使泥浆及有害气体扩散。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1760 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0001-03-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 疏浚工程施工过程中，应建立不渗漏的抛泥区，以容纳废物。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |