6港口规划与布置  40+40+30=110

## 单选：08-01-0008-01-001  40 题

| 序号 | 1761 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )客、货，以一般商船为服务对象，也叫贸易港，设不同作业区，专业码头，专门运输大宗货物，集装箱，煤，油，矿石等。 |
| A、 | 商港 |
| B、 | 渔港 |
| C、 | 工业港 |
| D、 | 军港 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1762 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )为渔船服务有专门的制冷和冷藏设施，渔业加工等。 |
| A、 | 商港 |
| B、 | 渔港 |
| C、 | 工业港 |
| D、 | 军港 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1763 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）为大型工矿企业服务，输入原材料，输出产品——业主码头。 |
| A、 | 商港 |
| B、 | 渔港 |
| C、 | 工业港 |
| D、 | 军港 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1764 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )：不包括运费、装卸费等“看得见”的费用，只是货物价值之利息“看不见”的费用（时间价值） |
| A、 | 货物费用 |
| B、 | 船舶费用 |
| C、 | 待泊费用 |
| D、 | 航次费用 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1765 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )船舶在营运过程中发生的费用 |
| A、 | 货物费用 |
| B、 | 船舶费用 |
| C、 | 待泊费用 |
| D、 | 航次费用 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1766 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )指港口货物吞吐和旅客集散所及的地区范围。 |
| A、 | 港口腹地 |
| B、 | 货源腹地 |
| C、 | 使用腹地 |
| D、 | 条件腹地 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1767 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )直接为港口所在地服务，货物不中转。 |
| A、 | 直接腹地 |
| B、 | 中转腹地 |
| C、 | 通过腹地 |
| D、 | 后方腹地 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1768 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )指货物的中转联运腹地。 |
| A、 | 直接腹地 |
| B、 | 中转腹地 |
| C、 | 通过腹地 |
| D、 | 后方腹地 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1769 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )在港内不装卸，只进行编组，然后运走。 |
| A、 | 直接腹地 |
| B、 | 中转腹地 |
| C、 | 通过腹地 |
| D、 | 后方腹地 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1770 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）只经一次操作（一个操作过程）即可完成全部装卸过程的作业方式。 |
| A、 | 装卸过程 |
| B、 | 直接换装 |
| C、 | 间接换装 |
| D、 | 操作过程 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1771 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）经二次以上操作才能完成换装过程的作业方式。 |
| A、 | 装卸过程 |
| B、 | 直接换装 |
| C、 | 间接换装 |
| D、 | 操作过程 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1772 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）一个换装过程中装卸货物的数量，用Q表示。 |
| A、 | 装卸过程 |
| B、 | 操作量 |
| C、 | 装卸量 |
| D、 | 操作系数 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1773 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）操作量与装卸量的比值。 |
| A、 | 装卸过程 |
| B、 | 操作量 |
| C、 | 装卸量 |
| D、 | 操作系数 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1774 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）每个操作过程中装卸货物的数量，用P表示。 |
| A、 | 装卸过程 |
| B、 | 操作量 |
| C、 | 装卸量 |
| D、 | 操作系数 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1775 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一年间经由水运输出、输入港区并经过装卸作业的货物总量称为（ ） |
| A、 | 港口吞吐量 |
| B、 | 港口通过能力 |
| C、 | 直接换装 |
| D、 | 间接换装 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1776 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一年间在既定的设备条件下，按合理的操作过程、先进的装卸工艺和生产组织所允许通过货物量。称为（ ） |
| A、 | 港口吞吐量 |
| B、 | 港口通过能力 |
| C、 | 直接换装 |
| D、 | 间接换装 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1777 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 找出与预测港条件相似，且有较长历史的港口作为类比模型，与预测港进行全面、深入比较，然后作出预测结论。称为（ ） |
| A、 | 类比法 |
| B、 | 特尔裴专家判断法 |
| C、 | 函数法 |
| D、 | 概率分析法 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1778 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 选择对预测问题的专家若干名，征集预测结果，将结果分析整理作为参考资料再发给每个专家，供他们进一步分析判断，提出新的意见，如此重复几次，使各专家的意见趋于一致，从而得到比较可靠的预测结果。称为（ ） |
| A、 | 类比法 |
| B、 | 特尔裴专家判断法 |
| C、 | 函数法 |
| D、 | 概率分析法 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1779 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 选取与预测量 y 有直接或间接关系的量作为自变量 x，根据历史上 x 与 y 的关系建立函数表达式进行预测。称为（ ） |
| A、 | 类比法 |
| B、 | 特尔裴专家判断法 |
| C、 | 函数法 |
| D、 | 概率分析法 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1780 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）也可归于经验法一类，预测者根据自己的经验及所收集到的资料进行分析，对将要发生的预测值进行概率推断，然后根据概率计算的原则推求预测值。 |
| A、 | 类比法 |
| B、 | 特尔裴专家判断法 |
| C、 | 函数法 |
| D、 | 概率分析法 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1781 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 航道转弯是不可避免的，设计时注意转向角，尽量（ ），转弯半径R尽量（ ）。 |
| A、 | 小，大 |
| B、 | 小，小 |
| C、 | 大，大 |
| D、 | 大，小 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1782 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）的功能是：等候引航员执行引航任务。 |
| A、 | 引航锚地 |
| B、 | 检疫锚地 |
| C、 | 停泊锚地 |
| D、 | 避风锚地 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1783 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-23 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）的功能是：供外轮抵港后进行卫生检疫 |
| A、 | 引航锚地 |
| B、 | 检疫锚地 |
| C、 | 停泊锚地 |
| D、 | 避风锚地 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1784 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）的功能是：船舶到离港的锚地，供船舶待泊、候潮 |
| A、 | 引航锚地 |
| B、 | 检疫锚地 |
| C、 | 停泊锚地 |
| D、 | 避风锚地 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1785 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）的功能是：供船舶躲避风浪 |
| A、 | 引航锚地 |
| B、 | 检疫锚地 |
| C、 | 停泊锚地 |
| D、 | 避风锚地 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1786 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）的功能是：供船舶在水上过驳作业 |
| A、 | 引航锚地 |
| B、 | 过驳锚地 |
| C、 | 停泊锚地 |
| D、 | 避风锚地 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1787 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）所占面积为一圆域（海港锚地）优点：船受力小，可随风、流等转动。 |
| A、 | 单锚系泊 |
| B、 | 双锚系泊 |
| C、 | 单浮筒系泊 |
| D、 | 双浮筒系泊 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1788 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）所占面积为矩形水域，占水域面积较小，但船舶受力较差。 |
| A、 | 单锚系泊 |
| B、 | 双锚系泊 |
| C、 | 单浮筒系泊 |
| D、 | 双浮筒系泊 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1789 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）所占面积为圆域，占水域面积比单锚小得多，万吨级船一般在15万m2左右。 |
| A、 | 单锚系泊 |
| B、 | 双锚系泊 |
| C、 | 单浮筒系泊 |
| D、 | 双浮筒系泊 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1790 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）所占面积为矩形水域，占水域面积较小，但船舶受力较差，港内锚地多采用。 |
| A、 | 单锚系泊 |
| B、 | 双锚系泊 |
| C、 | 单浮筒系泊 |
| D、 | 双浮筒系泊 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1791 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 锚地选址要求尽量临近航道出入口，但锚地边缘距航道边线不小于（ ）船长。 |
| A、 | 1～2倍 |
| B、 | 2～3倍 |
| C、 | 3～4倍 |
| D、 | 4～5倍 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1792 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防波堤轴线尽量采用直线，便于施工，必须转弯时转向角尽一小，一般( )，在转变处用弧线连接。 |
| A、 | ≤60 |
| B、 | ≤70 |
| C、 | ≤80 |
| D、 | ≤90 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1793 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 口门方向与强风、强浪向最好有一( )夹角。 |
| A、 | 10°~40° |
| B、 | 20°~50° |
| C、 | 30°~60° |
| D、 | 40°~70° |
| 答案 | C |

| 序号 | 1794 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 口门方向与强风、强浪向夹角等于（ ）时，船受横风，不安全，但对港内水域平衡有利。 |
| A、 | 60° |
| B、 | 70° |
| C、 | 80° |
| D、 | 90° |
| 答案 | D |

| 序号 | 1795 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 口门方向与强风、强浪向夹角等于（ ）时，船受横风，不安全，但对港内水域平衡有利。 |
| A、 | 0° |
| B、 | 30° |
| C、 | 60° |
| D、 | 90° |
| 答案 | A |

| 序号 | 1796 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在口门处不允船舶错船或超船，只能单船进、出。口门在垂直航道轴线方向的宽度（有效宽度）一般为（ ）。 |
| A、 | 1~1.5L |
| B、 | 2~2.5L |
| C、 | 3~3.5L |
| D、 | 4~4.5L |
| 答案 | A |

| 序号 | 1797 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用来联接两条平行线路的设备叫 ( )。 |
| A、 | 机车车辆限界 |
| B、 | 渡线 |
| C、 | 梯线 |
| D、 | 建筑物接近限界 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1798 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用来联接三条以上平行线路的联接叫( )。 |
| A、 | 机车车辆限界 |
| B、 | 渡线 |
| C、 | 梯线 |
| D、 | 建筑物接近限界 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1799 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 机车横断面的最大外轮廓线叫( ). |
| A、 | 机车车辆限界 |
| B、 | 渡线 |
| C、 | 梯线 |
| D、 | 建筑物接近限界 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1800 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )是垂直线路中心的线路横断面的极限，沿铁路线的任何（上方及两侧）其它建筑物不得伸入该极限。 |
| A、 | 机车车辆限界 |
| B、 | 渡线 |
| C、 | 梯线 |
| D、 | 建筑物接近限界 |
| 答案 | D |

五航道整治

# 多选题：08-01-0008-02-00140题

| 序号 | 1801 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 港口按地理位置分类（ ） |
| A、 | 河港 |
| B、 | 海港 |
| C、 | 渔港 |
| D、 | 军港 |
| E、 | 避风港 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 1802 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 港口运营规模指标（ ） |
| A、 | 泊位等级 |
| B、 | 泊位数量 |
| C、 | 库场面积 |
| D、 | 库场面积 |
| E、 | 利润 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1803 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 港口运营生产运输指标包括：（ ）。 |
| A、 | 航线 |
| B、 | 班轮 |
| C、 | 它端港口 |
| D、 | 收费标准 |
| E、 | 吞吐量 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1804 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 港口运营经营管理指标包括：（ ） |
| A、 | 成本 |
| B、 | 成本构成 |
| C、 | 收入 |
| D、 | 利润 |
| E、 | 缴税 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1805 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 船舶营运配载，理想的配载为（ ） |
| A、 | 不亏舱 |
| B、 | 亏载 |
| C、 | 不亏载 |
| D、 | 重心低 |
| E、 | 重心高 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 1806 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 世界港口发展趋势包括（ ） |
| A、 | 航运中心趋势 |
| B、 | 专业化趋势 |
| C、 | 现代化趋势 |
| D、 | 分散化趋势 |
| E、 | 信息化趋势 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 1807 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按运输的性质，腹地可分为( ) |
| A、 | 直接腹地 |
| B、 | 中转腹地 |
| C、 | 通过腹地 |
| D、 | 后方腹地 |
| E、 | 前方腹地 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1808 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 港口要吸引货流、扩大腹地，必须具备下列条件：( ) |
| A、 | 地理位置优越，距经济发达地区的距离近，集疏运条件好； |
| B、 | 自然条件好：如港口水深大、水域平稳等； |
| C、 | 运输成本低，交通条件好，运输时间短； |
| D、 | 装卸成本低，车船周转快； |
| E、 | 服务水平高：对货物的安全以及服务态度等。 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1809 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 港口、城市调查包括（ ） |
| A、 | 客货方面 |
| B、 | 港口方面 |
| C、 | 企业方面 |
| D、 | 经济方面 |
| E、 | 物流方面 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1810 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 相关陆域设施调查包括（ ） |
| A、 | 土地利用可能性、地价 |
| B、 | 陆上交通的通过能力及扩展可能性 |
| C、 | 客货流量、流向，各种运输方式的价格、时间 |
| D、 | 水电供应能力 |
| E、 | 与港口有密切关系的重点建设项目规划，运输网规划等 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 1811 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 港口规划调查与分析，水域调查包括（ ） |
| A、 | 近海渔业情况 |
| B、 | 海滨旅游业的现状与发展规划 |
| C、 | 港口的航道情况 |
| D、 | 水下、水上施工的可能性 |
| E、 | 水电供应能力 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1812 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 港口规划调查与分析，自然条件调查包括（ ） |
| A、 | 地形图 |
| B、 | 土壤类别：物理力学指标 |
| C、 | 岸线的冲淤情况：河道演变、稳定性 |
| D、 | 地震情况 |
| E、 | 水电供应能力 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1813 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 港口规划调查与分析，环境条件调查包括（ ） |
| A、 | 水质， |
| B、 | 绿化， |
| C、 | 海岸侵蚀， |
| D、 | 污染源， |
| E、 | 工程建筑物对环境的影响 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1814 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 港口规划调查与分析，对气象的调查包括（ ） |
| A、 | 风：强风向、常风向、台风——风玫瑰图 |
| B、 | 雨：季、量、暴雨 |
| C、 | 雾：雾日、发生时间、持续时间、强度 |
| D、 | 冰：封冻时间、范围，解冻时间，冰块大小和厚度 |
| E、 | 晴：年晴天占比 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1815 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 海象条件包含（ ） |
| A、 | 潮汐 |
| B、 | 海流 |
| C、 | 波浪 |
| D、 | 海冰 |
| E、 | 泥沙 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1816 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冰，对港口的影响包括（ ） |
| A、 | 影响港口作业 |
| B、 | 影响建筑物强度 |
| C、 | 影响建筑物的耐久性 |
| D、 | 影响港口平面布置 |
| E、 | 影响港池水域稳定 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1817 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 波浪，对港口的影响包括（ ） |
| A、 | 影响泥砂运动 |
| B、 | 影响建筑物强度 |
| C、 | 影响建筑物的耐久性 |
| D、 | 影响港口平面布置 |
| E、 | 影响港池水域稳定 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 1818 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 雨，对港口的影响包括（ ） |
| A、 | 影响泥砂运动 |
| B、 | 影响建筑物强度 |
| C、 | 影响港口建设的施工 |
| D、 | 影响港口陆域的排水系统 |
| E、 | 影响港口营运的作业天数、装卸质量 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 1819 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 风，对港口的影响包括（ ） |
| A、 | 影响泥平面布置 |
| B、 | 影响港口作业 |
| C、 | 影响港口建设的施工 |
| D、 | 影响港口陆域的排水系统 |
| E、 | 影响港口营运的作业天数、装卸质量 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1820 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 自潮区界至入海口的河段可分为（ ） |
| A、 | 感潮河段 |
| B、 | 潮流河段 |
| C、 | 制约河段 |
| D、 | 滨海河段 |
| E、 | 海洋河段 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 161 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-02-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 货物按货种与装运方式分类（ ） |
| A、 | 件杂货 |
| B、 | 干散货 |
| C、 | 液体货 |
| D、 | 南货 |
| E、 | 北货 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 162 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-02-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 货物按包装形式可分为（ ） |
| A、 | 袋装：面粉、水泥、化肥等 |
| B、 | 捆装：棉花、草席、生皮等 |
| C、 | 箱装：纸箱、木箱、铁箱（集装箱）——装贵重物品 |
| D、 | 桶罐装：易燃、易爆等危险品 |
| E、 | 无包装：钢材、木材、车辆和机械等 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 163 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-02-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 属于最佳装箱货的是（ ） |
| A、 | 烟 |
| B、 | 酒 |
| C、 | 药品 |
| D、 | 纺织品 |
| E、 | 电气电料 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 164 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-02-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 属于适合装箱货的是（ ） |
| A、 | 烟 |
| B、 | 酒 |
| C、 | 药品 |
| D、 | 袋装面粉 |
| E、 | 电气电料 |
| 答案 | DE |

| 序号 | 165 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-02-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 属于勉强可装货的是（ ） |
| A、 | 生铁 |
| B、 | 原木 |
| C、 | 大米 |
| D、 | 饲料 |
| E、 | 电气电料 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 166 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-02-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般港口内货物的操作过程有以下几种： |
| A、 | 卸车装船或卸船装车 |
| B、 | 卸车入库场存放或出库场装车 |
| C、 | 卸船入库场存放或出库场装船 |
| D、 | 卸船装船（水水转运） |
| E、 | 库场之间的倒载搬运 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 167 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-00027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 吞吐量统计与调查一般（ ）进行统计调查 |
| A、 | 分航线 |
| B、 | 分货种 |
| C、 | 分地区 |
| D、 | 分季节 |
| E、 | 分方式 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 168 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-02-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 吞吐量预测原则( ) |
| A、 | 实事求是 |
| B、 | 预测方法合理 |
| C、 | 取用的历史数据正确、可靠 |
| D、 | 预测结果可信 |
| E、 | 注重过程 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 169 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-02-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 船体构造包括（ ）。 |
| A、 | 龙骨 |
| B、 | 肋骨、肋板 |
| C、 | 甲板 |
| D、 | 船舱 |
| E、 | 船舷 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 170 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-02-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 船舶的组成包括（ ） |
| A、 | 船体 |
| B、 | 上层建筑 |
| C、 | 推进器 |
| D、 | 船舶设备 |
| E、 | 辅机 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 161 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-02-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 船舶设备包括（ ） |
| A、 | 舵 |
| B、 | 锚 |
| C、 | 系缆设备 |
| D、 | 起货设备 |
| E、 | 助航设备 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 162 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-02-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 船舶其它设施包括（ ） |
| A、 | 舱底水排泄系统 |
| B、 | 压载系统 |
| C、 | 消防系统 |
| D、 | 生活用水系统 |
| E、 | 系缆设备 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 163 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-02-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 船舶的主要尺度有：（ ） |
| A、 | 船长 |
| B、 | 船角 |
| C、 | 船宽 |
| D、 | 型深 |
| E、 | 吃水 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 164 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-02-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 船型尺度包括（ ） |
| A、 | 船长 |
| B、 | 垂线间长 |
| C、 | 型宽 |
| D、 | 型深 |
| E、 | 型吃水 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 165 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-02-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 泊位——船舶停靠所占用的空间，具有三个要素：（ ） |
| A、 | 长度 |
| B、 | 宽度 |
| C、 | 深度 |
| D、 | 半径 |
| E、 | 广度 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 166 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-02-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 码头按贸易分类（ ） |
| A、 | 内贸码头 |
| B、 | 客运码头 |
| C、 | 外贸码头 |
| D、 | 货运码头 |
| E、 | 工作船码头 |
| 答案 | AC |

| 序号 | 167 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-00037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 码头前沿设计水深由（ ）几部分组成 |
| A、 | 设计船型满载吃水 |
| B、 | 龙骨下最小富裕深度 |
| C、 | 波浪富裕深度 |
| D、 | 船舶因配载不均匀而增加的尾吃水 |
| E、 | 备淤深度 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 168 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-02-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于连续布置3个泊位的港池，港池宽度可取为：（ ） |
| A、 | 拖轮帮助不掉头——≥1.0 船长 |
| B、 | 拖轮帮助不掉头——≥2.0 船长 |
| C、 | 船舶自航不掉头——≥2.0 船长 |
| D、 | 船舶自航不掉头——≥1.0 船长 |
| E、 | 拖轮帮助掉头——≥1.5 船长 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 169 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-02-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 进行航道布置时应遵循以下原则：（ ） |
| A、 | 避免船体受较大的横风作用 |
| B、 | 航道应尽量顺直，避免“S”形布置 |
| C、 | 在防波堤口门外应设不小于掣动距离的直线段 |
| D、 | 在防波堤口门外应设不大于掣动距离的直线段 |
| E、 | 充分考虑泥沙运动情况，避免严重的航道淤积 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 170 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0002-02-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 船舶在具有风浪流的海域中航行时，将受下列因素的影响： |
| A、 | 由于船舶加速运动产生的惯性力和惯性矩； |
| B、 | 船壳外侧水动力压力； |
| C、 | 舵力； |
| D、 | 风压力； |
| E、 | 流压力； |
| 答案 | ABCDE |

# 判断题  30

| 序号 | 1266 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 规划设计中必须注意各作业系统能力的协调一致。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1267 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 营运中的船舶分为班轮和不定期船。班轮：定期在固定航线上，停靠固定港口 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1268 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不定期船：航线，航次时间和停靠港口等情况随时确定。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1269 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 船舶运营理想的配载：不亏舱、不亏载、重心高 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1820 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 腹地越宽广，经济越发达，货源就越充足，港口的生命力也就越强。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1821 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 规划中按“移位”代价最小的原则划分腹地. |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1822 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 腹地的扩大与缩小是港口营运的核心问题，任何一个港口都设法扩大其经济腹地——争夺货源。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1823 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计低潮位：取高潮累积频率10%或历时累积频率1%的潮位 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1824 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计高潮位：取低潮累积频率90%或历时累积频率98%的潮位 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1825 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 船速为4节的船受2节横流时，每前进一个船长就会产生1~1.3倍船长的偏位——对航行影响非常严重，海流在水底不易发现. |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1826 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 海流对航行的影响比风的影响更具危险性。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1827 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建港前不封冻的水域，建港后可能封冻。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1828 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 潮流界——在涨潮时，海水倒灌至河内，理论上存在潮流V1与河水下泄流速V2相抵消（V1≈V2）的截面。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1829 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 潮流界——在涨潮时，海水倒灌至河内，理论上存在潮流V1与河水下泄流速V2相抵消（V1≈V2）的截面。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1830 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 由于河口条件的复杂性，目前从理论上提出切合实际的工程措施是困难的，只能以理论为指导，凭实际经验采取一些措施来改善河口条件。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1831 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 件杂货：凡是需要计件点数的成件运输、保管的货物，不论包装形式如何，也不论有无包装，均称为件杂货。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1832 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 概率分析法,人为因素对预测结果影响很大，最好请多个专家分别对预测值做出概率推断，预测者再进行综合分析得出主观概率，据此进行预测。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1833 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 吞吐量是港口设计的基础是确定港口设施规模的依据。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1834 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 时间序列法预测以时间作为自变量，是一种常规的、最常用的预测方法 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1835 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 船型尺度：是从船壳板内侧的表面丈量得到的尺度，用于船舶性能的计算和研究。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1836 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 实际尺度：是从船体外缘丈量得到的尺度，即全部尺度，用于船舶的制造和运行。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1837 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 船舶的吨位是船舶大小与运输能力的标志。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1838 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 航行水位的确定是港口工程界极为关注的问题，通常可根据港口的船流密度确定每天需要的航行时间，再从潮位历时曲线上确定航行水位——乘潮水位。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1839 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 确定乘潮水位应保证船舶安全进出港口；尽量减少投资 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1840 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平均每天只有一出一进，间隔0.5h，则每天总的航行时间为：2.4（h） |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |