第三章港口工程

## 单选：

| 序号 | 1841 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )供船舶航行、回转、锚泊和水上过驳作业等，要求具备适当的面积和水面平稳、水流平缓。 |
| A、 | 码头 |
| B、 | 陆域设施 |
| C、 | 港口水域 |
| D、 | 船坞 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1842 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )是供货物装卸、堆存和转载之用。包括库场、铁路、道路、装卸和运输机械以及生产辅助设施。 |
| A、 | 码头 |
| B、 | 陆域设施 |
| C、 | 港口水域 |
| D、 | 船坞 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1843 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )是船舶停靠、装卸货物和上下旅客的水工建筑物。 |
| A、 | 码头 |
| B、 | 陆域设施 |
| C、 | 港口水域 |
| D、 | 船坞 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1844 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）码头，前沿线与岸线大体平行。 |
| A、 | 顺岸式 |
| B、 | 墩式 |
| C、 | 突堤式 |
| D、 | 引桥式 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1845 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）码头，前沿线与岸线大体垂直。 |
| A、 | 顺岸式 |
| B、 | 墩式 |
| C、 | 突堤式 |
| D、 | 引桥式 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1846 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）码头，适用于码头面上没有移动装卸机械和车辆行驶的情况。 |
| A、 | 顺岸式 |
| B、 | 墩式 |
| C、 | 突堤式 |
| D、 | 引桥式 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1847 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）码头，用引桥将透空的顺岸码头与岸连接起来。 |
| A、 | 顺岸式 |
| B、 | 墩式 |
| C、 | 突堤式 |
| D、 | 引桥式 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1848 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）码头与岸上场地沿码头全长连成一片，其前沿与后方的联系方便，装卸能力较大。。 |
| A、 | 顺岸式 |
| B、 | 墩式 |
| C、 | 突堤式 |
| D、 | 满堂式 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1849 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）码头占用岸线长，船舶靠离方便。 |
| A、 | 顺岸式 |
| B、 | 墩式 |
| C、 | 突堤式 |
| D、 | 满堂式 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1850 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）码头占用河道宽度多，自然岸线短时优先使用。 |
| A、 | 顺岸式 |
| B、 | 墩式 |
| C、 | 突堤式 |
| D、 | 满堂式 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1851 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )适用于水位变化不大的港口，如海岸港和河口港；对于水位差较小的河港及运河港也很适用。 |
| A、 | 直立式码头 |
| B、 | 斜坡式码头 |
| C、 | 半直立式码头 |
| D、 | 半斜坡式码头 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1852 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )适用于水位变化大的上、中游河港或水库港。 |
| A、 | 直立式码头 |
| B、 | 斜坡式码头 |
| C、 | 半直立式码头 |
| D、 | 半斜坡式码头 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1853 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )用于高水位时间较长，而低水位时间较短的水库港等。 |
| A、 | 直立式码头 |
| B、 | 斜坡式码头 |
| C、 | 半直立式码头 |
| D、 | 半斜坡式码头 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1854 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )用于枯水期较长而洪水期较短的山区河流。 |
| A、 | 直立式码头 |
| B、 | 斜坡式码头 |
| C、 | 半直立式码头 |
| D、 | 半斜坡式码头 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1855 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )在水位差大且洪水期不长的上游河港。上级码头供洪水期使用；下级码头供枯水期或一般水位时使用，而在洪水期被淹没。 |
| A、 | 多级式直立码头 |
| B、 | 斜坡式码头 |
| C、 | 半直立式码头 |
| D、 | 半斜坡式码头 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1856 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )靠自重抵抗建筑物滑动和倾覆，是对超载和工艺变化适应能力最好的一种耐久性结构。 |
| A、 | 重力式码头 |
| B、 | 板桩码头 |
| C、 | 高桩码头 |
| D、 | 混合式码头 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1857 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )靠打入地基中的板桩墙挡土，受有较大的土压力，钢筋混凝土板桩适用于万吨级以下的码头。钢板桩则可用于大型码头。 |
| A、 | 重力式码头 |
| B、 | 板桩码头 |
| C、 | 高桩码头 |
| D、 | 混合式码头 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1858 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )主要由上部结构和桩基组成，通过上部结构将作用在码头上的荷载经桩基传给地基，其耐久性、对超载以及工艺变化的适应能力较差。 |
| A、 | 重力式码头 |
| B、 | 板桩码头 |
| C、 | 高桩码头 |
| D、 | 混合式码头 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1859 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 重力式码头的计算时，波高（ ）时不考虑波浪力。 |
| A、 | <1.0m |
| B、 | <2.0m |
| C、 | <3.0m |
| D、 | <4.0m |
| 答案 | A |

| 序号 | 1860 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 重力式码头的计算时，波高（ ）时考虑墙前波谷情况，即波吸力，墙后按静水位考虑 |
| A、 | ≥1.0m |
| B、 | ≥2.0m |
| C、 | ≥3.0m |
| D、 | ≥4.0m |
| 答案 | A |

# 多选题：14-03-0003-02-00140题

| 序号 | 1861 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 港口组成包括（ ） |
| A、 | 港口水域 |
| B、 | 码头及其他水工建筑物 |
| C、 | 陆域设施 |
| D、 | 通风井 |
| E、 | 排水泵房井 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1862 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 陆域是供货物装卸、堆存和转载之用。包括（ ） |
| A、 | 库场 |
| B、 | 铁路 |
| C、 | 道路 |
| D、 | 装卸和运输机械 |
| E、 | 生产辅助设施 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1863 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 港口水工建筑物包括（ ） |
| A、 | 码头 |
| B、 | 防波堤 |
| C、 | 护岸 |
| D、 | 船台 |
| E、 | 船坞 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1864 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 港口水域供船舶航行、回转、锚泊和水上过驳作业等，要求具备适当（ ）。 |
| A、 | 面积 |
| B、 | 坡度 |
| C、 | 水面平稳 |
| D、 | 梯度 |
| E、 | 水流平缓 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 1865 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 港口水工建筑物（码头）设计主要内容包括（ ） |
| A、 | 建筑物稳定及结构强度计算 |
| B、 | 结构布置与构造 |
| C、 | 结构选型 |
| D、 | 作用及其效应组合的确定 |
| E、 | 结构经济性 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1866 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 港口按地理位置划分可分为（ ） |
| A、 | 内河港 |
| B、 | 工业港 |
| C、 | 渔 港 |
| D、 | 海岸港 |
| E、 | 河口港 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 1867 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 港口按主要用途划分可分为（ ） |
| A、 | 商 港 |
| B、 | 工业港 |
| C、 | 军 港 |
| D、 | 渔 港 |
| E、 | 避风港 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1868 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 港口按等级划分可分为（ ） |
| A、 | 特别重要港口 |
| B、 | 一般重要港口 |
| C、 | 重要港口 |
| D、 | 次要港口 |
| E、 | 地方港口 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 1869 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 港口水工建筑物的特点有（ ） |
| A、 | 作用荷载复杂 |
| B、 | 施工条件差 |
| C、 | 建设周期长 |
| D、 | 投资大 |
| E、 | 结构复杂 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1870 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 码头按平面布置分类可分为（ ） |
| A、 | 顺岸式 |
| B、 | 墩式 |
| C、 | 支座式 |
| D、 | 突堤式 |
| E、 | 盖梁式 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 1871 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 码头按断面形式分类可分为（ ） |
| A、 | 直立式码头 |
| B、 | 斜坡式码头 |
| C、 | 半直立式码头 |
| D、 | 半斜坡式码头 |
| E、 | 多级式直立码头 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1872 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 码头按结构型式分类可分为（ ） |
| A、 | 重力式码头 |
| B、 | 板桩码头 |
| C、 | 高桩码头 |
| D、 | 矮桩码头 |
| E、 | 混合式码头 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 1873 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 码头的组成包括（ ） |
| A、 | 上部结构 |
| B、 | 下部结构 |
| C、 | 支座 |
| D、 | 基础 |
| E、 | 码头设备 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 1874 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 板桩码头的优点包括（ ） |
| A、 | 结构简单，材料用量少，造价便宜 |
| B、 | 主要构件可在预制厂预制 |
| C、 | 施工方便、速度快 |
| D、 | 对复杂地质条件适应性强 |
| E、 | 结构耐久性不如重力式码头 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1875 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 板桩码头的缺点包括（ ） |
| A、 | 可先打板桩后挖港池，减少挖填土方量 |
| B、 | 主要构件可在预制厂预制 |
| C、 | 结构耐久性不如重力式码头 |
| D、 | 施工过程中一般不能承受较大的波浪作用 |
| E、 | 钢板桩易锈蚀 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 1876 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 板桩码头所有板桩可沉入的地基，过去多用于（ ） |
| A、 | 大码头 |
| B、 | 船坞坞墙 |
| C、 | 船闸闸墙 |
| D、 | 护岸 |
| E、 | 围堰 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 1877 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 板桩码头的组成（ ） |
| A、 | 板桩墙 |
| B、 | 拉杆 |
| C、 | 锚锭结构 |
| D、 | 帽梁 |
| E、 | 码头设备 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1878 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 板桩码头的结构型式，根据板桩材料划分为（ ） |
| A、 | 木板桩 |
| B、 | 钢筋混凝土板桩 |
| C、 | 无锚板桩 |
| D、 | 钢板桩 |
| E、 | 单锚板桩 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 1879 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 板桩码头的结构型式，根据锚碇特点划分为（ ） |
| A、 | 无锚板桩 |
| B、 | 单锚板桩 |
| C、 | 双锚板桩 |
| D、 | 多锚板桩 |
| E、 | 斜拉桩式板桩 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1880 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 板桩码头的结构型式，根据板桩墙结构划分为（ ） |
| A、 | 普通板桩墙 |
| B、 | 长短板桩结合 |
| C、 | 主桩板桩结合 |
| D、 | 地下连续墙 |
| E、 | 遮帘式板桩 |
| 答案 | ABCDE |

# 判断题  40

| 序号 | 1266 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据装卸桥轨距确定，一般岸边集装箱装卸桥轨距应根据不同工艺布置、水平运输作业方式及保证设备具有足够的稳定性来确定，其轨距不应小于16m。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1267 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 上部结构总宽度主要取决于前沿线位置、岸坡的地质条件（坡度）、码头面高程、码头前沿河底高程和所采用的接岸结构形式及位置。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1268 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 考虑到结构总宽度内作用的性质和大小的不同，用纵缝将结构分为前后两部分——前方平台和后方平台。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1269 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 前方桩台的宽度可同窄桩台一样，根据使用要求等来确定。后方平台的宽度即为结构总宽度减去前方平台的宽度。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1880 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 桩基在整个码头上的横向排架间距应尽量一致，以减少构件类型。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1881 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 纵向叉桩的布置取决于码头的纵向受力和码头的纵向刚度。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1882 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 码头长：端部要设叉桩，以抵抗船舶顶水平靠岸时产生的撞击力纵向分力； |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1883 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 码头短，常为连续梁板结构，整体性好，纵向刚度大，可不设叉桩或仅在两端设叉桩或半叉桩 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1884 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在风暴系船柱和舾装码头的试车系船柱下面，因纵向系缆力大，需设纵向叉桩。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1885 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于客运码头的人行栈桥、引桥、专用码头中的人行检修道和各类码头中有可能作为人行通道的部位，均应考虑人群荷载。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1886 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 作用在港口工程结构上的堆货荷载标准值，应根据堆存货种、装卸工艺确定的堆存情况，结合结构型式、地基条件和不同计算项目并考虑今后港口发展等进行综合分析后确定。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1887 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 前方堆场是港口利用率最高的堆场，因为这个地带使用最方便，货物水平运距最短。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1888 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 后方堆场堆货荷载通常位于港口水工建筑物边缘或以外，对码头结构设计一般影响很小，主要用于堆场地坪设计。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1889 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 门座起重机荷载应按实际机型确定。当缺乏实际资料时，国产门机荷载标准值可根据其最大起重量、最大幅度、轨距按荷载规范采用。设计时考虑冲击系数。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1890 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轮胎式起重机又称轮胎吊，虽然越野和爬坡能力较差，行驶速度较慢，但机动灵活，能四面进行工作，使用方便，在内河中小港口应用较普遍。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1891 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轮胎式起重机一般起重量时考虑冲击系数1.1～1.3，最大起重量时不考虑冲击力。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1892 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 汽车起重机的越野性能好，适用于流动性较大的场所作业。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1893 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 缆车是河港斜坡码头上、下坡的主要运载工具，必须与选定的坡顶绞车配套使用。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1894 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 作用在港口建筑物上的汽车荷载，包括各级汽车和平板挂车荷载。汽车荷载按单辆汽车总重量分为：10t、15t、20t、30t、55t汽车五个等级，其技术指标和平面尺寸按附录一的规定采用。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1895 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 系缆力分为纵、横向系缆力两部分，主要由风作用产生。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1896 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按发生的原因可分为船舶靠向码头时产生的撞击力和系泊中船舶受横向波浪作用产生的撞击力。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1897 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 船舶靠岸时撞击力的标准值应根据船舶有效撞击能量和橡胶护舷性能曲线确定。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1898 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 船舶撞击码头时产生的有效撞击能量，通过防冲设施、码头和船舶的变形全部转化外力做功。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1899 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水流力是内河敦式码头及其他透空式码头需考虑的设计荷载，一些外海建筑物当水流速度较大时，也需要考虑水流力的作用。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1900 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-03-0003-03-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于寒冷地区冰情严重的内河及外海透空式高桩码头或支墩式码头，冰荷载也是一项重要的设计荷载。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |