八水运工程施工1161-1233  73题 1251-1269 19题  1266-1293 28题 合计120

单选：08-01-0008-01-001

| 序号 | 1901 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沉井是一个上无盖下无底的井筒状构筑物，属于（ ）的一种型式 |
| A、 | 扩大基础 |
| B、 | 桩基础 |
| C、 | 浅基础 |
| D、 | 深基础 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1902 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沉井法施工基本施工工序是（ ） |
| A、 | 挖基坑→铺垫层→沉井井筒→取土→沉井下沉→浇注底板、内部结构和顶盖。 |
| B、 | 挖基坑→取土→沉井井筒→铺垫层→沉井下沉→浇注底板、内部结构和顶盖。 |
| C、 | 挖基坑→铺垫层→沉井下沉→取土→沉井井筒→浇注底板、内部结构和顶盖。 |
| D、 | 挖基坑→铺垫层→沉井井筒→沉井下沉→取土→浇注底板、内部结构和顶盖。 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1903 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沉井基础按材料不包括（ ） |
| A、 | 钢沉井 |
| B、 | 砖砌沉井 |
| C、 | 钢筋混凝 |
| D、 | 圆沉井 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1904 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沉井基础按平面形状不包括（ ） |
| A、 | 单孔圆沉井 |
| B、 | 砖砌沉井 |
| C、 | 单孔方形沉井 |
| D、 | 多孔方形沉井 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1905 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 边长大于( )的单孔沉井整体刚度不足，必要时可在中间加内隔墙或框架，形成单排孔沉井 |
| A、 | 10m |
| B、 | 20m |
| C、 | 30m |
| D、 | 40m |
| 答案 | B |

| 序号 | 1906 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 多排孔沉井：在沉井内设置几道（ ）的内隔墙，使沉井成为刚度较好的空间结构，每个井孔内可设置底梁或不设底梁。 |
| A、 | 横向 |
| B、 | 纵向 |
| C、 | 纵横交叉 |
| D、 | 斜向 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1907 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 井壁厚度主要取决于沉井大小、下沉深度以及地层的力学指标。一般为 |
| A、 | 0.2-0.5m |
| B、 | 0.4-1.2m |
| C、 | 1.0-1.8m |
| D、 | 1.0-2.0m |
| 答案 | B |

| 序号 | 1908 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沉井基础，直墙形井壁适用于（ ） |
| A、 | 当土质松软 |
| B、 | 当土质致密 |
| C、 | 摩擦力较大 |
| D、 | 下沉深度较深 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1909 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沉井基础，直墙形井壁适用于（ ） |
| A、 | 当土质致密 |
| B、 | 摩擦力较小 |
| C、 | 摩擦力较大 |
| D、 | 下沉深度较深 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1910 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沉井基础，直墙形井壁适用于（ ） |
| A、 | 当土质致密 |
| B、 | 摩擦力较大 |
| C、 | 下沉深度不深 |
| D、 | 下沉深度较深 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1911 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沉井刃脚底部为踏面，通常宽度（ ） |
| A、 | 10—20mm |
| B、 | 10—20cm |
| C、 | 10—20dm |
| D、 | 10—20m |
| 答案 | B |

| 序号 | 1912 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沉井刃脚内侧为一倾面，通常倾角为（ ）度 |
| A、 | 10—15 |
| B、 | 45—50 |
| C、 | 35—40 |
| D、 | 50—60 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1913 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 制作总高度不宜超过沉井短边或直径的长度亦不应超过（ ） |
| A、 | 4m |
| B、 | 6m |
| C、 | 12m |
| D、 | 2m |
| 答案 | C |

| 序号 | 1914 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沉井施工采用人工取土的特点是（ ） |
| A、 | 劳动强度低 |
| B、 | 机械化程度高 |
| C、 | 工作效率高 |
| D、 | 施工速度慢 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1915 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 泥浆在沉井施工中的作用是（ ） |
| A、 | 降低井壁与土之间的摩擦阻力 |
| B、 | 冷却钻头 |
| C、 | 浮钻渣 |
| D、 | 护壁 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1916 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当沉井采用湿封底的时候，水下灌注混凝土采用（ ）灌注法 |
| A、 | 竖管 |
| B、 | 水平管 |
| C、 | 横管 |
| D、 | 斜管 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1917 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢筋混凝土薄壁沉井，混凝上强度等级不宜低于（ ） |
| A、 | C25 |
| B、 | C30 |
| C、 | C35 |
| D、 | C40 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1918 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沉井下沉中的问题处理说法正确的是（ ） |
| A、 | 阻力过小：考虑采用增加沉井重量 |
| B、 | 阻力过小：降低摩阻力 |
| C、 | 阻力过小：可向井内注水 |
| D、 | 阻力过大：增加对沉井的上浮力。 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1919 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 常用助沉措施不包括（ ） |
| A、 | 泡水下沉 |
| B、 | 炮振下沉 |
| C、 | 抽水下沉 |
| D、 | 压重助沉 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1920 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下连续墙单元槽段的划分依据总原则说法错误的是（ ） |
| A、 | 满足地下连续墙功能 |
| B、 | 满足地下连续墙强度 |
| C、 | 经济最优 |
| D、 | 接头最多 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1921 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下连续墙一般槽段长度为：（ ） |
| A、 | 1—2m |
| B、 | 2—3m |
| C、 | 3—4m |
| D、 | 4—10m |
| 答案 | D |

| 序号 | 1922 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下连续墙单元槽段的划分的影响因素不包括（ ） |
| A、 | 地下连续墙功能、形状、尺寸 |
| B、 | 水文、地质、周围环境 |
| C、 | 施工能力技术和设备 |
| D、 | 施工人员 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1923 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下连续墙施工，导墙的作用不包括（ ） |
| A、 | 导向作用 |
| B、 | 防护作用 |
| C、 | 润滑作用 |
| D、 | 容蓄泥浆 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1924 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下连续墙施工，导墙形状不包括（ ） |
| A、 | 板墙形 |
| B、 | 圆形 |
| C、 | L形 |
| D、 | 倒L形 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1925 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 相邻导墙间距，取地下连续墙的设计墙厚或可大于设计墙厚的（ ） |
| A、 | 10～15mm |
| B、 | 20～30mm |
| C、 | 30～50mm |
| D、 | 50～100mm |
| 答案 | C |

| 序号 | 1926 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 导墙厚度一般为（ ） |
| A、 | 15～50cm |
| B、 | 50～80cm |
| C、 | 80～100cm |
| D、 | 100～150cm |
| 答案 | A |

| 序号 | 1927 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下连续墙施工，导墙深度一般为（ ） |
| A、 | 0.5～1m |
| B、 | 1～2m |
| C、 | 2～3m |
| D、 | 3～4m |
| 答案 | B |

| 序号 | 1928 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下连续墙施工时，泥浆的作用不包括（ ） |
| A、 | 固壁 |
| B、 | 防滑 |
| C、 | 携碴 |
| D、 | 冷却 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1929 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般应通过试验确定泥浆的性能指标。设计固壁泥浆的配合比时，一般不控制（ ） |
| A、 | 比重 |
| B、 | 强度 |
| C、 | 粘度 |
| D、 | 失水量 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1930 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 最常用的泥浆，其主要成分不包括（ ） |
| A、 | 膨润土 |
| B、 | 水 |
| C、 | 掺合物 |
| D、 | 水泥 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1931 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 泥浆中，水是用量最大的成分，要求（ ） |
| A、 | 含杂质 |
| B、 | 呈中性 |
| C、 | pH值在8～9之间 |
| D、 | 含盐量不超过1000ppm |
| 答案 | B |

| 序号 | 1932 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 泥浆中添加的掺合物不包括（ ） |
| A、 | 加重剂 |
| B、 | 减水剂 |
| C、 | 增粘剂 |
| D、 | 分散剂 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1933 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 泥浆搅拌程序一般为（ ） |
| A、 | 加1/5水→加水+加膨润土搅拌→加外加剂搅拌→制备好的泥浆 |
| B、 | 加1/4水→加水+加膨润土搅拌→加外加剂搅拌→制备好的泥浆 |
| C、 | 加1/3水→加水+加膨润土搅拌→加外加剂搅拌→制备好的泥浆 |
| D、 | 加1/2水→加水+加膨润土搅拌→加外加剂搅拌→制备好的泥浆 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1934 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）工艺是地下连续墙施工中最主要的工序，是决定施工方法能否取得高速、优质、低耗等经济技术指标的主要关键 |
| A、 | 泥浆 |
| B、 | 成槽 |
| C、 | 导墙 |
| D、 | 钢筋 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1935 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下连续墙挖槽机械的选用，和（）无关。 |
| A、 | 地质条件 |
| B、 | 开挖深度 |
| C、 | 泥浆质量 |
| D、 | 施工条件 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1936 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轻型井点降水，当基坑（槽）宽度小于6m，且降水深度不超过5m时，一般用（ ） |
| A、 | 单排井点 |
| B、 | 双排井点 |
| C、 | 环形井点 |
| D、 | U形井点 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1937 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轻型井点降水，如基坑宽度大于6m或土质不良，则宜采用（ ） |
| A、 | 单排井点 |
| B、 | 双排井点 |
| C、 | 环形井点 |
| D、 | U形井点 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1938 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轻型井点降水，当基坑面积较大时，宜采用（ ） |
| A、 | 单排井点 |
| B、 | 双排井点 |
| C、 | 环形井点 |
| D、 | U形井点 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1939 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在槽段开挖和清碴后，需在槽段端部吊放（ ），其目的是在端部使新老混凝土呈锁口状态啮合，在施工时避免水泥浆渗入到下一槽段的土壤中，影响下一槽段的开挖，同时也为挖槽机具嵌入土中挖土提供了有利的空间。 |
| A、 | 接头管 |
| B、 | 导管 |
| C、 | 泥浆管 |
| D、 | 钢筋笼 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1940 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下连续墙施工，为使浇筑的混凝土容易流动，主筋的间距不应小于（ ）。纵筋和横筋的连接可用焊接或绑扎。 |
| A、 | 50mm |
| B、 | 100mm |
| C、 | 150mm |
| D、 | 200mm |
| 答案 | B |

| 序号 | 1941 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下连续墙的混凝土浇筑按水下浇筑的混凝土进行制备。混凝土的配合比应按设计要求通过试验确定，水灰比（ ） |
| A、 | 不宜小于0.6 |
| B、 | 不宜大于0.6 |
| C、 | 不宜小于0.8 |
| D、 | 不宜大于0.8 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1942 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下不属于政府建设管理的第二职能的是（）。 |
| A、 | 审查批准施工开工报告 |
| B、 | 审查监理单位监理工程师的注册情况 |
| C、 | 审批设计单位资质升级 |
| D、 | 审批承包人资质变更 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1943 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下连续墙的混凝土浇筑按水下浇筑的混凝土进行制备。混凝土的配合比应按设计要求通过试验确定，水泥用量不宜少于（ ）。 |
| A、 | 170kg/m3 |
| B、 | 270kg/m3 |
| C、 | 370kg/m3 |
| D、 | 470kg/m3 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1944 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下连续墙的混凝土浇筑按水下浇筑的混凝土进行制备。混凝土的配合比应按设计要求通过试验确定，坍落度宜为（ ）。 |
| A、 | 8cm～10cm |
| B、 | 18cm～20cm |
| C、 | 28cm～30cm |
| D、 | 38cm～40cm |
| 答案 | B |

| 序号 | 1945 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下连续墙浇筑混凝土应采用（ ）。 |
| A、 | 串桶法 |
| B、 | 导管法 |
| C、 | 漏斗法 |
| D、 | 干喷法 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1946 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 导管法浇筑混凝土，导管下口必须埋在混凝土面以下（ ） |
| A、 | 0.5～1m |
| B、 | 1.5～6m |
| C、 | 1.5～7m |
| D、 | 1.5～8m |
| 答案 | B |

| 序号 | 1947 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 导管法浇筑地下连续墙混凝土，槽内混凝土面上升速度应小于（ ） |
| A、 | 1m/h |
| B、 | 2m/h |
| C、 | 3m/h |
| D、 | 4m/h |
| 答案 | B |

| 序号 | 1948 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下连续墙施工，混凝土的浇筑高度应超出设计墙顶标高（ ），待混凝土硬化后，用风镐将设计标高以上的部分凿去。 |
| A、 | 10～20cm |
| B、 | 20～30cm |
| C、 | 30～40cm |
| D、 | 30～50cm |
| 答案 | D |

| 序号 | 1949 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 装配式地下连续墙的特点不包括（ ） |
| A、 | 质量可靠 |
| B、 | 节省材料 |
| C、 | 可批量生产 |
| D、 | 抗震性好 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1950 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-0501 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 装配式地下连续墙，自凝水泥浆主要成分不包含（ ） |
| A、 | 水泥 |
| B、 | 钢筋 |
| C、 | 膨润土 |
| D、 | 缓凝剂 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1951 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 自凝浆的要求不包括（ ） |
| A、 | 能填满构件接头缝 |
| B、 | 在浇筑的最初48h适合安放预制件 |
| C、 | 适宜的密度和表面粘度 |
| D、 | 力学性能接近天然土壤 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1952 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 绞吸式挖泥船不适合（ ） |
| A、 | 风浪小 |
| B、 | 流速低 |
| C、 | 砂、砂壤土、淤泥等土质 |
| D、 | 石质河道 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1953 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 挖三级以下土方可选用( )作为主要挖装机械 |
| A、 | 装载机 |
| B、 | 推土机 |
| C、 | 自卸卡车 |
| D、 | 扒斗 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1954 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 挖装松散土方、沙砾石及爆破后快度适宜的石渣，可选用( )作为主要挖装机械 |
| A、 | 装载机 |
| B、 | 推土机 |
| C、 | 自卸卡车 |
| D、 | 扒斗 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1955 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 利用推土机带松土器对坚实黏土、冻土和软岩破碎后的土石方挖装，可选用( )作为主要挖装机械 |
| A、 | 装载机 |
| B、 | 推土机 |
| C、 | 自卸卡车 |
| D、 | 扒斗 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1956 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 由于施工场地狭窄，不便于挖掘机进入作业面作业的土石方挖装，可选用( )作为主要挖装机械 |
| A、 | 装载机 |
| B、 | 推土机 |
| C、 | 自卸卡车 |
| D、 | 扒斗 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1957 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 具有分散的作业点，但每个作业点土石方挖装量均不很大，可选用( )作为主要挖装机械 |
| A、 | 装载机 |
| B、 | 推土机 |
| C、 | 自卸卡车 |
| D、 | 扒斗 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1958 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 掌子面高度、装车台阶高度和作业面宽满足装载机作业要求，可选用( )作为主要挖装机械 |
| A、 | 装载机 |
| B、 | 推土机 |
| C、 | 自卸卡车 |
| D、 | 扒斗 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1959 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 运距短，可以使用装载机同时完成挖运作业，可选用( )作为主要挖装机械 |
| A、 | 装载机 |
| B、 | 推土机 |
| C、 | 自卸卡车 |
| D、 | 扒斗 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1960 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 铲运机由挖至卸运行的循环路线称为开行路线。开行路线合理与否，将直接影响生产效率，所以要预先根据挖填方区的分布合理地组织。开行路线有（ ） |
| A、 | 一字形 |
| B、 | 人字形 |
| C、 | 环形 |
| D、 | 五角形 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1961 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 铲运机由挖至卸运行的循环路线称为开行路线。开行路线合理与否，将直接影响生产效率，所以要预先根据挖填方区的分布合理地组织。开行路线有（ ） |
| A、 | 一字形 |
| B、 | 人字形 |
| C、 | 8字形 |
| D、 | 五角形 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1962 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 提高铲运机生产率的措施有（ ） |
| A、 | 上坡铲土 |
| B、 | 推土机助铲 |
| C、 | 三联铲运法 |
| D、 | 陡坡铲土 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1963 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 推土机（索式、液压式）的特点说法错误的是（ ） |
| A、 | 操作灵活 |
| B、 | 工作面大 |
| C、 | 速度快 |
| D、 | 转移方便 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1964 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 推土机（索式、液压式）的特点说法错误的是（ ） |
| A、 | 操作灵活 |
| B、 | 工作面小 |
| C、 | 速度慢 |
| D、 | 能爬坡 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1965 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 推土机（索式、液压式）的特点说法错误的是（ ） |
| A、 | 操作灵活 |
| B、 | 工作面小 |
| C、 | 速度快 |
| D、 | 不能爬坡 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1966 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土石施工的挖运强度取决于土石的（ ） |
| A、 | 填筑强度 |
| B、 | 填筑方量 |
| C、 | 松散方量 |
| D、 | 压实方量 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1967 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 应优先选用（ ）挖掘机作为大体积集中土石方开挖的主要机械。 |
| A、 | 正铲 |
| B、 | 反铲 |
| C、 | 抓铲 |
| D、 | 拉铲 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1968 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 运输机械主要选用不同类型和规格的自卸汽车。自卸汽车的装载容量应与挖装机械相匹配，其容量宜取挖装机械铲斗斗容的（ ）。 |
| A、 | 1倍～4倍 |
| B、 | 2倍～5倍 |
| C、 | 3倍～6倍 |
| D、 | 4倍～7倍 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1969 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 无限介质中的爆破机理，爆炸从内到外依次为（ ） |
| A、 | 压缩圈→松动圈→抛掷圈→震动圈 |
| B、 | 压缩圈→抛掷圈→松动圈→震动圈 |
| C、 | 压缩圈→松动圈→震动圈→抛掷圈 |
| D、 | 压缩圈→震动圈→抛掷圈→松动圈 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1970 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-01-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 炸药爆炸的条件不包括（ ） |
| A、 | 反应过程释放足够的热能 |
| B、 | 反应过程迅速 |
| C、 | 反应过程产生火焰 |
| D、 | 反应过程自动进行传播 |
| 答案 | C |

# 多选题：08-01-0008-02-001

| 序号 | 1971 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沉井基础可以用于（ ） |
| A、 | 桥梁墩台 |
| B、 | 轻型厂房 |
| C、 | 工作井(拼装井) |
| D、 | 通风井 |
| E、 | 排水泵房井 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 1972 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沉井的基本构造：由（ ）顶板、底板等组成 |
| A、 | 井脚 |
| B、 | 井壁 |
| C、 | 隔墙 |
| D、 | 取土孔 |
| E、 | 底框架 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 1973 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 浮式沉井的底节都是采用空腔薄壁井壁，其优点（ ）。 |
| A、 | 重力大 |
| B、 | 深水河流中采用浮式沉井可以避免围堰筑岛 |
| C、 | 缩短工期 |
| D、 | 吊装下水方便 |
| E、 | 降低造价 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 1974 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 井点降水方法按其系统的设置、吸水方法和原理的不同，可以分（ ）等。 |
| A、 | 轻型井点 |
| B、 | 重型井点 |
| C、 | 喷射井点 |
| D、 | 电渗井点 |
| E、 | 管井井点 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 1975 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轻型井点设备由管路系统和抽水设备组成。管路系统包括：（ ） |
| A、 | 滤管 |
| B、 | 井点管 |
| C、 | 弯联管 |
| D、 | 总管 |
| E、 | 水泵 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1976 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轻型井点设计包括：（ ） |
| A、 | 井点系统的平面布置 |
| B、 | 井点系统的端面布置 |
| C、 | 井点系统的高程布置 |
| D、 | 涌水量计算 |
| E、 | 确定井点管的数量 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 1977 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据基坑（槽）形状，轻型井点可采用（ ） |
| A、 | 单排布置 |
| B、 | 双排布置 |
| C、 | 环形布置 |
| D、 | 三级形布置 |
| E、 | U形布置 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 1978 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 耙吸式挖泥船按泥耙的安装位置又可分为( )。 |
| A、 | 中耙型 |
| B、 | 尾耙型 |
| C、 | 边耙型 |
| D、 | 上耙型 |
| E、 | 混合耙型 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 1979 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 链斗式挖泥船施工方法包括（ ） |
| A、 | 平行横挖法 |
| B、 | 斜向横挖法 |
| C、 | 扇行横挖法 |
| D、 | 装仓法 |
| E、 | 旁通法 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1980 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 耙吸式挖泥船施工方法包括（ ） |
| A、 | 平行横挖法 |
| B、 | 斜向横挖法 |
| C、 | 扇行横挖法 |
| D、 | 装仓法 |
| E、 | 旁通法 |
| 答案 | DE |

| 序号 | 1981 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于疏浚与吹填工程的工程量计算说法正确的有（ ） |
| A、 | 疏浚工程量的计算，宜按设计水下方计量 |
| B、 | 开挖过程中的超挖及回淤量应计入疏浚工程量 |
| C、 | 吹填工程量计算，宜按设计水下方计量 |
| D、 | 吹填工程量计算应考虑吹填区填筑量 |
| E、 | 吹填工程量计算应考虑吹填土层固结沉降、吹填区地基沉降和施工期泥沙流失等因素 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 1982 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 疏浚工程实施中的环保措施包括（ ） |
| A、 | 耙吸挖泥船水下溢流； |
| B、 | 运泥船、管线密封良好，防止漏泥； |
| C、 | 疏浚区、泄水口设置防污帘； |
| D、 | 吹填区泥浆采取物理加速泥浆沉淀 |
| E、 | 吹填区泥浆采取化学措施加速泥浆沉淀 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1983 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工导流设计的主要任务（ ） |
| A、 | 选定导流标准，划分导流时段，确定导流设计流量 |
| B、 | 选择导流方案及导流建筑物的型式 |
| C、 | 确定导流建筑物的布置、构造及尺寸 |
| D、 | 拟定导流建筑物的修建、拆除、堵塞的施工方法 |
| E、 | 截断河床水流、拦洪渡汛和基坑排水等措施 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1984 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土石的分类繁多，其分类法也很多，如按土石的( )分类等。 |
| A、 | 沉积年代 |
| B、 | 颗粒级配 |
| C、 | 密实度 |
| D、 | 液性指数 |
| E、 | 刚度 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1985 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土的主要工程性质有：（ ） |
| A、 | 土的可松性 |
| B、 | 渗透性 |
| C、 | 抗剪强度 |
| D、 | 抗压强度 |
| E、 | 土压力 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 1986 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钻孔机具设备选用原则包括（ ） |
| A、 | 工程量及进度计划 |
| B、 | 工作面条件 |
| C、 | 岩性和地质条件 |
| D、 | 建筑物要求 开挖断面尺寸、炮孔直径和深度 |
| E、 | 钻机的特殊要求 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 1987 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 起爆方法包括（ ） |
| A、 | 火花起爆 |
| B、 | 传爆线起爆 |
| C、 | 导爆管起爆 |
| D、 | 电气起爆 |
| E、 | 雷电起爆 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1988 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 常用电爆网路联结有（ ） |
| A、 | 串联法 |
| B、 | 并联法 |
| C、 | 电流法 |
| D、 | 混合法 |
| E、 | 电阻法 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 1989 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 改善爆破效果的方法和措施（ ） |
| A、 | 合理利用或创造自由面 |
| B、 | 利用毫秒微差挤压爆破 |
| C、 | 分段装药爆破 |
| D、 | 采用不耦合装药 |
| E、 | 保证堵塞长度和堵塞质量 |
| 答案 | ABCDE |

判断题

| 序号 | 1990 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 08-01-0008-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 正铲挖掘机适用于开挖停机面以上的土方，且需与汽车配合完成整个挖运工作。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |