- 06-工程测量

- 单选题

| 序号 | 501 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 等精度观测是指（ ）条件下的观测。 |
| A、 | 允许误差相同 |
| B、 | 系统误差相同 |
| C、 | 观测条件相同 |
| D、 | 偶然误差相同 |
| 答案 | C |

| 序号 | 502 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水准测量时，水准仪视准轴不平行于水准管轴所引起的误差属于（ ） |
| A、 | 偶然误差 |
| B、 | 系统误差 |
| C、 | 粗差 |
| D、 | 相对误差 |
| 答案 | B |

| 序号 | 503 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 测得两角度观测值及其中误差分别为∠A=100°14’40”±5”和∠B=84°55’20”±5”。由此可知（ ） |
| A、 | 两个角度的测量精度相同 |
| B、 | B角的测量精度高 |
| C、 | A角的相对精度高 |
| D、 | A角的测量精度高 |
| 答案 | A |

| 序号 | 504 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 测得某四边形内角和为360°00’36”，则内角和的真误差和每个角的改正数分别为（ ）。 |
| A、 | -36、+9 |
| B、 | +36、+9 |
| C、 | +36、-9 |
| D、 | -36、-9 |
| 答案 | C |

| 序号 | 505 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用钢尺往返丈量150m的距离，要求相对误差达到1/10000，则往返校差不得大于（ ）m。 |
| A、 | 0.060 |
| B、 | 0.015 |
| C、 | 0.030 |
| D、 | 0.045 |
| 答案 | B |

| 序号 | 506 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对某量进行n次观测，则根据公式M=±[vv]n(n−1)求得的结果为（ ） |
| A、 | 算术平均值中误差 |
| B、 | 观测值误差 |
| C、 | 算术平均值真误差 |
| D、 | 一次观测中误差 |
| 答案 | A |

| 序号 | 507 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 丈量一段距离6次结果分别为365.030m，365.026m，365.028m，365.024m，365.025和365.023。则观测值的中误差及算术平均值的中误差和相对中误差分别为（ ）。 |
| A、 | ±2.4mm,±1.0mm，1/360000 |
| B、 | ±1.0mm,±2.4mm，1/150000 |
| C、 | ±1.1mm，±2.6mm，1/140 000 |
| D、 | ±2.6mm，±1.1mm，1/330 000 |
| 答案 | D |

| 序号 | 508 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对一角度观测四测回，各测回观测值与该角度的真值之差分别为－9”、+8”+7”、-6”，则角度测量的中误差为（ ） |
| A、 | 0 |
| B、 | ±7.5" |
| C、 | ±7.6” |
| D、 | ±8.8" |
| 答案 | C |

| 序号 | 509 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在1:500的地形图上得A、B两点间的距腐d=123.4mm，对应的中误差md=±0.2mm。则A、B两点间的实地水平距离为（ ） |
| A、 | D=(61.7±0.1)m |
| B、 | D=(61.7±0.1)mm |
| C、 | D=(6L.7±0.2)m |
| D、 | D=(61.7±0.2)mm |
| 答案 | A |

| 序号 | 510 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用DJ6型经仪观测水平角，要使角度平均值中误差不大于3”，则应观测（ ）测回。 |
| A、 | 2 |
| B、 | 4 |
| C、 | 6 |
| D、 | 8 |
| 答案 | D |

| 序号 | 511 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用DJ2型经纬仪观测一测回的方向中误差和角度中误差分别为（ ）。 |
| A、 | ±2"、±2"2 |
| B、 | ±2、±2" |
| C、 | ±22''，±2" |
| D、 | ±4"、±12" |
| 答案 | A |

| 序号 | 512 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知n边形各内角观测值中误差均为±6”。则内角和的中误差为（ ） |
| A、 | ±6"n |
| B、 | ±6"n |
| C、 | ±6"/n |
| D、 | ±6"/n |
| 答案 | B |

| 序号 | 513 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在ΔABC中，直接观测了∠A和∠B，其中误差分别为m∠A=±2”和m∠B=±3”则∠C的中误差m∠C为（ ） |
| A、 | ±2.2" |
| B、 | ±7" |
| C、 | ±3.6” |
| D、 | ±1" |
| 答案 | C |

| 序号 | 514 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水准路线每公里高差中误差为±8mm，则4km水准路线的高差中误差为（ ）mm. |
| A、 | ±32.0 |
| B、 | ±11.3 |
| C、 | ±16.0 |
| D、 | ±5.6 |
| 答案 | C |

| 序号 | 515 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知三角形各角的中误差均为±4’’，若三角形角度闭合差的允许值为中误差的2倍，则三角形角度闭合差的允许值为（ ） |
| A、 | ±13.8" |
| B、 | ±6.9" |
| C、 | ±5.4" |
| D、 | ±10.8" |
| 答案 | A |

| 序号 | 516 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 观测三角形各内角3次，求得三角形闭合差分别为+8”,-10”和+2”，则三角形内角和的中误差为（ ）。 |
| A、 | ±7.5" |
| B、 | ±9.2" |
| C、 | ±20.0" |
| D、 | ±6.7" |
| 答案 | A |

| 序号 | 517 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 确定一直线与标准方向的水平角度的工作称为（ ）。 |
| A、 | 方位角测量 |
| B、 | 直线定向 |
| C、 | 象限角测量 |
| D、 | 直线定线 |
| 答案 | B |

| 序号 | 518 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 由坐标纵轴北端起顺时针方向量所测直线的水平角，该的名称及其取值范围分别为（ ）。 |
| A、 | 象限角、0°~90° |
| B、 | 磁方位角、0°~360° |
| C、 | 真方位角0°~360° |
| D、 | 坐标方位角、0°~360° |
| 答案 | D |

| 序号 | 519 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知某直线两端点的坐标差分别为∆x=—61.10m、∆y=85.66m，则该直线的坐标方位角在第（ ）象限。 |
| A、 | Ⅰ |
| B、 | Ⅱ |
| C、 | Ⅲ |
| D、 | IV |
| 答案 | B |

| 序号 | 520 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知直线AB的方位角αAB=87°,β右=∠ABC=290°，则直线BC的方位角αBC为（ ） |
| A、 | 23° |
| B、 | 157° |
| C、 | 337° |
| D、 | -23° |
| 答案 | C |

| 序号 | 521 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 直线AB的正方位角αAB=255°25’48”，则其反方位角αBA为（ ）。 |
| A、 | -225°25'48” |
| B、 | 75°25'48” |
| C、 | 104°34'12" |
| D、 | -104°34'12 |
| 答案 | B |

| 序号 | 522 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 起于同一已知点的导线称为（ ） |
| A、 | 附合导线 |
| B、 | 结点导线网 |
| C、 | 支导线 |
| D、 | 闭合导线 |
| 答案 | D |

| 序号 | 523 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 闭合导线和合导线计算（ ）时，计算公式有所不同 |
| A、 | 角度闭合差和坐标增量闭合差 |
| B、 | 方位角闭合差和坐标增量闭合差 |
| C、 | 角度闭合差和导线全长闭合差 |
| D、 | 纵坐标增量闭合差和横坐标增量闭合差 |
| 答案 | A |

| 序号 | 524 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知边长DMN=225.850m，方位角αMN=157°00’36”，则ΔxMN和ΔyMN分别为（ ） |
| A、 | +88.210m，-207.911m |
| B、 | +207.911m.-88.210m |
| C、 | -207.911m，+88.210m |
| D、 | -88.210m，+207.911m |
| 答案 | C |

| 序号 | 525 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平面控制加密中，由两个相邻的已知点A、B向待定点P观测水平角∠PAB和 ∠ABP。这样求得P点坐标的方法称（ ）法。 |
| A、 | 后方交会 |
| B、 | 侧方交会 |
| C、 | 方向交会 |
| D、 | 前方交会 |
| 答案 | D |

| 序号 | 526 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 三角高程测量中，高差计算公式h=Dtanα+i-v，式中v的含义是（ ） |
| A、 | 仪器高 |
| B、 | 初算高程 |
| C、 | 觇标高（中丝读数） |
| D、 | 尺间隔（中丝读数） |
| 答案 | C |

| 序号 | 527 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在进行三、四等水准测量时，为削弱水准仪下的影响。可采用（ ） |
| A、 | 后一前一前一后的观测程序 |
| B、 | 往返测量的观测方法 |
| C、 | 使前、后视距相等的观测方法 |
| D、 | 两次同向观测的方法 |
| 答案 | A |

| 序号 | 528 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知某地形图的比例为1:500，则该地形图的比例尺精度为（ ）m。 |
| A、 | 50 |
| B、 | 5 |
| C、 | 0.5 |
| D、 | 0.05 |
| 答案 | D |

| 序号 | 529 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 测绘1:1000比例尺地形图时，根据比例尺精度可知，测量地物时的准确程度为（ ）。 |
| A、 | 0.05m |
| B、 | 0.1m |
| C、 | 0.1mm |
| D、 | 1m |
| 答案 | B |

| 序号 | 530 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在测绘地形图时，若要求在地形图上能表示实地地物的最小长度为0.2m，则应选择的测图比例尺为（ ）。 |
| A、 | 1/2000 |
| B、 | 1/500 |
| C、 | 1/1000 |
| D、 | 1/5000 |
| 答案 | A |

| 序号 | 531 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按一定程序和方法用符号、注记及等高线表示地物、地貌及其他地理要索平面位置和高程的正射投影图，称为（ ）。 |
| A、 | 平面图 |
| B、 | 断面图 |
| C、 | 影像图 |
| D、 | 地形图 |
| 答案 | D |

| 序号 | 532 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地形图上的等高线是地面上高程相等的相邻点的连线，它是一种（ ）形状的曲线。 |
| A、 | 闭合曲线 |
| B、 | 直线 |
| C、 | 闭合折线 |
| D、 | 折线 |
| 答案 | A |

| 序号 | 533 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地形图上0.1mm的长度相应于地面的水平距离称为（ ） |
| A、 | 比例尺 |
| B、 | 数字比例尺 |
| C、 | 水平比例尺 |
| D、 | 比例尺精度 |
| 答案 | D |

| 序号 | 534 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在地形测量中，一般用（ ）表示地面高低起伏状态 |
| A、 | 不同深度的颜色 |
| B、 | 晕满线 |
| C、 | 等高线 |
| D、 | 示坡线 |
| 答案 | C |

| 序号 | 535 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 同一幅地形图上，等高距是指（ ）。 |
| A、 | 相邻两条等高线间的水平距离 |
| B、 | 两条计曲线间的水平距离 |
| C、 | 相邻两条等高线间的高差 |
| D、 | 两条计曲线间的高差 |
| 答案 | C |

| 序号 | 536 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一幅地形图上等高线平距越大，则表示地貌的状态是（ ）。 |
| A、 | 坡度均匀 |
| B、 | 坡度越小 |
| C、 | 坡度越大 |
| D、 | 陡峭 |
| 答案 | B |

| 序号 | 537 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在1:5000比例尺的地形图上得AB两点的高差为1m，两点间的图上长度为1cm，则AB直线的地面坡度为（ ）。 |
| A、 | 1% |
| B、 | 10% |
| C、 | 2% |
| D、 | 5% |
| 答案 | C |

| 序号 | 538 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在视距测量的计D=Klcos2α中，α的含义是（ ）。 |
| A、 | 竖直角 |
| B、 | 尺间隔 |
| C、 | 水平距离 |
| D、 | 水平角 |
| 答案 | A |

| 序号 | 539 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 拟测设距离D=49.550m，两点间坡度均匀，高差为1.686m，丈量时的温度为27℃，所用的钢尺的尺长方程式为lt=30m+0.004m+0.0000125(t-20)x30m，则测设时在地面上应量的斜距是（ ）m. |
| A、 | 49.546 |
| B、 | 49.571 |
| C、 | 49.531 |
| D、 | 49.568 |
| 答案 | D |

| 序号 | 540 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 利用高程为44.926m的水准点，测设某建筑物室内地坪标高±0(45.229m)。当后视读数为1.225m时，欲使前视尺尺底画线即为45.229m的高程标志，则此时前视尺读数应为（ ）m。 |
| A、 | 1.225 |
| B、 | 0.303 |
| C、 | -0.303 |
| D、 | 0.922 |
| 答案 | D |

| 序号 | 541 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 两红线桩A、B的坐标分别为xA=1000.000m、yA=2000.000m、xB=1060.000m、yB=2080.000m；欲测设建筑物上的一点M，XM=991.000m，YM=2090.000m。则在A点以B点为后视点，用极坐标法由A点测设M点的极距DAM和极角∠BAM分别为（ ）。 |
| A、 | 90.449m、42°34'50" |
| B、 | 90.449m、137°25'107" |
| C、 | 90.000m、174°17'20'' |
| D、 | 90.000m、95°42'38" |
| 答案 | A |

| 序号 | 542 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工测量中测设点的平面位置的方法有（ ） |
| A、 | 激光准直法、极坐标法、角度交会法、直角坐标法 |
| B、 | 角度交会法、距离交会法、极坐标法、直角坐标法 |
| C、 | 平板仪测设法、距离交会法、极坐标法、激光准直法 |
| D、 | 激光准直法、角度交会法、平板仪测设法、距离交会法 |
| 答案 | B |

| 序号 | 543 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据一个角度和一段距离测设点的平面位置的方法，称为（ ） |
| A、 | 角度交会法 |
| B、 | 距离交会法 |
| C、 | 极坐标法 |
| D、 | 直角坐标法 |
| 答案 | C |

多选题

| 序号 | 544 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 测量误差的产生原因是（ ） |
| A、 | 测量仪器构造不完善 |
| B、 | 观测者感觉器官的鉴别能力有限 |
| C、 | 外界环境与气象条件不稳定 |
| D、 | 测量方法有误 |
| E、 | 测量仪器选择有误 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 545 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工测量中测设点的平面位置的方法有（ ） |
| A、 | 激光准直法 |
| B、 | 角度交会法 |
| C、 | 距离交会法 |
| D、 | 极坐标法直角坐标法 |
| E、 | 直角坐标法 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 546 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 变形观测包括（ ） |
| A、 | 沉降观测 |
| B、 | 倾斜观测 |
| C、 | 水平位移观测 |
| D、 | 角度观测 |
| E、 | 水平观测 |
| 答案 | ABC |

判断题

| 序号 | 547 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当对某量进行多次观测时，无论测量仪器多么精密，观测进行得多么仔细，测量结果总是存在差异。这种差异实际上表现为观测值与其真实值之间的差异，称为观测误差或测量误差。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 548 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 测量误差产生的原因是多方面的。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 549 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地面上两点间的连线在水平面上的投影长度称为水平距离。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 550 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 14-01-0006-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地面上两点间的连线在水平面上的长度称为水平距离。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |