| 科目代码： | 07-01 | 科目名称： | 工程造价-专业知识 |
| --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 1 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当牛腿挑出距离c大于100mm时，牛腿底面的倾斜角α应（ ）。 |
| A、 | ≤30° |
| B、 | ≤45° |
| C、 | ≤60° |
| D、 | ＞30° |
| 答案 | B |

| 序号 | 2 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 全木屋架适用跨度不超过（ ）m。 |
| A、 | 10 |
| B、 | 15 |
| C、 | 18 |
| D、 | 20 |
| 答案 | B |

| 序号 | 3 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢筋混凝土实腹式牛腿的构造中，当牛腿挑出距离（ ）时，牛腿地面的倾斜角可以为0。 |
| A、 | 大于200mm |
| B、 | 不大于200mm |
| C、 | 大于100mm |
| D、 | 不大于100mm |
| 答案 | D |

| 序号 | 4 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 屋架上弦横向水平支撑间距一般不大于（ ）。 |
| A、 | 6m |
| B、 | 12m |
| C、 | 30m |
| D、 | 60m |
| 答案 | D |

| 序号 | 5 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是厂房的主要承重构件，承担着厂房上部的全部重量。 |
| A、 | 柱 |
| B、 | 吊车梁 |
| C、 | 地基 |
| D、 | 基础 |
| 答案 | D |

| 序号 | 6 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 无檩钢屋架是将大型屋面直接支承在钢屋架上，屋架间距就是大型屋面板的跨度，一般为（ ）m。 |
| A、 | 5 |
| B、 | 6 |
| C、 | 7 |
| D、 | 8 |
| 答案 | B |

| 序号 | 7 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按工业建筑用途划分，机械制造厂房的修理车间属于（ ）。 |
| A、 | 动力车间 |
| B、 | 其他建筑 |
| C、 | 生产辅助用房 |
| D、 | 生产厂房 |
| 答案 | C |

| 序号 | 8 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列选项中对于排架结构描述正确的是（ ）。 |
| A、 | 柱顶与屋架或屋面梁作铰接连接，而柱下端则嵌固于基础中 |
| B、 | 柱和屋架合并为同一个刚性构件 |
| C、 | 柱与基础的连接通常为铰接 |
| D、 | 一般用于重型单层厂房 |
| 答案 | A |

| 序号 | 9 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 电子精密仪器等生产设备及产品较轻的厂房多为（ ）。 |
| A、 | 单层厂房 |
| B、 | 多层厂房 |
| C、 | 混合层数的厂房 |
| D、 | 以上皆可 |
| 答案 | B |

| 序号 | 10 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按工业建筑用途分类，电镀车间厂房属于（ ）。 |
| A、 | 生产辅助厂房 |
| B、 | 配套厂房 |
| C、 | 生产厂房 |
| D、 | 动力用厂房 |
| 答案 | C |

| 序号 | 11 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑物与构筑物的主要区别在于（ ）。 |
| A、 | 占地大小 |
| B、 | 体量大小 |
| C、 | 满足功能要求 |
| D、 | 提供活动空间 |
| 答案 | D |

| 序号 | 12 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按车间生产状况分，精密仪器车间属于（ ）。 |
| A、 | 恒温恒湿车间 |
| B、 | 防电磁波车间 |
| C、 | 热加工车间 |
| D、 | 洁净车间 |
| 答案 | A |

| 序号 | 13 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下室墙体其中一道防潮层设置在室外地面散水以上（ ）的位置，以防地下潮气沿地下墙身或勒脚渗入室内。 |
| A、 | 100～200mm |
| B、 | 150～200mm |
| C、 | 100～150mm |
| D、 | 150～250mm |
| 答案 | B |

| 序号 | 14 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 基础刚性角主要与（ ）有关。 |
| A、 | 基础的材料 |
| B、 | 基础的埋深 |
| C、 | 基础的形式 |
| D、 | 基础的造价 |
| 答案 | A |

| 序号 | 15 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下室墙体垂直防水卷材外侧一般做完（ ）后再做120砖保护墙。 |
| A、 | 500mm宽隔水层 |
| B、 | 500mm宽滤水层 |
| C、 | 一道冷底子油和两道热沥青 |
| D、 | 水泥砂浆保护层 |
| 答案 | D |

| 序号 | 16 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 基础埋深的原则是在保证安全可靠的前提下尽量浅埋，除岩石地基外，不应浅于（ ）。 |
| A、 | 0.5m |
| B、 | 0.6m |
| C、 | 0.8m |
| D、 | 1.0m |
| 答案 | A |

| 序号 | 17 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 柔性基础的主要优点在于（ ）。 |
| A、 | 取材方便 |
| B、 | 造价较低 |
| C、 | 挖土深度小 |
| D、 | 施工便捷 |
| 答案 | C |

| 序号 | 18 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 基础顶面应低于设计地面（ ）以上，避免基础外露，遭受外界的破坏。 |
| A、 | 50mm |
| B、 | 80mm |
| C、 | 100mm |
| D、 | 150mm |
| 答案 | C |

| 序号 | 19 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在刚性基础设计时，通常要使（砖）基础大放脚与基础材料的刚性角一致，其目的是（ ）。 |
| A、 | 提高地基的承载能力 |
| B、 | 加大基底接触面积 |
| C、 | 节约基础材料 |
| D、 | 确保基础底面不产生拉应力 |
| 答案 | D |

| 序号 | 20 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于刚性基础的说法，正确的是（ ）。 |
| A、 | 刚性基础基底主要承受拉应力 |
| B、 | 通常使基础大放脚与基础材料的刚性角一致 |
| C、 | 刚性角受工程地质性质影响，与基础宽高比无关 |
| D、 | 刚性角受设计尺寸影响，与基础材质无关 |
| 答案 | B |

| 序号 | 21 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 深基础的埋深（ ）。 |
| A、 | 大于4.5m |
| B、 | 大于等于4.5m |
| C、 | 大于等于5m |
| D、 | 大于5m |
| 答案 | C |

| 序号 | 22 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列选项中，不属于按照基础的构造形式分类的是（ ）。 |
| A、 | 独立基础 |
| B、 | 条形基础 |
| C、 | 箱形基础 |
| D、 | 混凝土基础 |
| 答案 | D |

| 序号 | 23 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 刚性基础在设计中，应使（ ）。 |
| A、 | 基础大放脚大于基础材料的刚性角 |
| B、 | 基础大放脚小于基础材料的刚性角 |
| C、 | 基础大放脚与基础材料的刚性角无关 |
| D、 | 基础大放脚与基础材料的刚性角相一致 |
| 答案 | D |

| 序号 | 24 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于地基软弱土层厚、荷载大和建筑面积不太大的一些重要高层建筑，最常采用的基础构造形式为（ ）。 |
| A、 | 独立基础 |
| B、 | 柱下十字交叉基础 |
| C、 | 片筏基础 |
| D、 | 箱形基础 |
| 答案 | D |

| 序号 | 25 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 楼梯梯段净高不宜小于（ ）m。 |
| A、 | 2.0 |
| B、 | 2.1 |
| C、 | 2.2 |
| D、 | 2.5 |
| 答案 | C |

| 序号 | 26 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下关于楼梯的说法不正确的是（ ）。 |
| A、 | 悬挑式楼梯只设平台板，净空大 |
| B、 | 梁式楼梯当梯段跨度较大时，梯段板厚度增加，不经济 |
| C、 | 当荷载或梯段跨度较大时，采用梁式楼梯比较经济 |
| D、 | 板式楼梯的梯段底面平整，外形简洁，便于支模施工 |
| 答案 | B |

| 序号 | 27 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于楼梯构造叙述不正确的是（ ）。 |
| A、 | 当荷载或梯段跨度较大时，采用梁式楼梯比较经济 |
| B、 | 现浇钢筋混凝土梁式楼梯段由斜梁、踏步板组成 |
| C、 | 板式楼梯当梯段跨度不大时经济适用 |
| D、 | 现浇钢筋混凝土板式楼梯由斜梁、踏步板、平台和平台梁组成 |
| 答案 | D |

| 序号 | 28 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 现浇钢筋混凝土楼梯中，当荷载或梯段跨度较大时，采用（ ）楼梯比较经济。 |
| A、 | 梁式 |
| B、 | 柱式 |
| C、 | 墙式 |
| D、 | 板式 |
| 答案 | A |

| 序号 | 29 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于楼梯的说法，以下不正确的是（ ）。 |
| A、 | 楼梯一般由梯段、平台、栏杆与扶手组成 |
| B、 | 梯段的踏步数一般不宜超过18级，不宜少于3级 |
| C、 | 板式楼梯由斜梁、平台梁和踏步板 |
| D、 | 荷载或梯段跨度较大时，采用梁式楼梯比较经济 |
| 答案 | C |

| 序号 | 30 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 小型构件装配式楼梯中，对于（ ）楼梯不需要设平台梁，只设有平台板，因而楼梯的净空高度大。 |
| A、 | 梁承式 |
| B、 | 悬挑式 |
| C、 | 墙承式 |
| D、 | 柱承式 |
| 答案 | B |

| 序号 | 31 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑物梯段跨度较大时，为了经济合理，通常不宜采用（ ）。 |
| A、 | 预制装配墙承式楼梯 |
| B、 | 预制装配梁承式楼梯 |
| C、 | 现浇钢筋混凝土梁式楼梯 |
| D、 | 现浇钢筋混凝土板式楼梯 |
| 答案 | D |

| 序号 | 32 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑遮阳的效果用（ ）来衡量，建筑遮阳设计是建筑节能设计的一项重要内容。 |
| A、 | 遮阳百分率 |
| B、 | 遮阳比率 |
| C、 | 遮阳系数 |
| D、 | 遮阳量 |
| 答案 | C |

| 序号 | 33 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 民用建筑构造中，门的最小宽度一般为（ ）。 |
| A、 | 600mm |
| B、 | 700mm |
| C、 | 800mm |
| D、 | 900mm |
| 答案 | B |

| 序号 | 34 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列保温材料中，不属于坡屋顶常用保温材料的有（ ）。序号 |
| A、 | 憎水性珍珠岩板 |
| B、 | 挤塑聚苯板 |
| C、 | 泡沫玻璃板 |
| D、 | 水泥聚苯板 |
| 答案 | D |

| 序号 | 35 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平瓦屋面下，聚合物改性沥青防水垫层的搭接宽度为（ ）。 |
| A、 | 60mm |
| B、 | 70mm |
| C、 | 80mm |
| D、 | 100mm |
| 答案 | D |

| 序号 | 36 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列材料不是外墙外保温中保温层常用的材料是（ ）。 |
| A、 | 膨胀型聚苯乙烯板 |
| B、 | XPS |
| C、 | 岩棉板 |
| D、 | 石膏板 |
| 答案 | D |

| 序号 | 37 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 外墙内保温大多采用（ ）作业施工。 |
| A、 | 干 |
| B、 | 湿 |
| C、 | 常温 |
| D、 | 高温 |
| 答案 | A |

| 序号 | 38 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沉降缝宽度与房屋高度有关，4～5层的房屋如设沉降缝其宽度（ ）。 |
| A、 | 50～80mm |
| B、 | 80～120mm |
| C、 | 大于120mm |
| D、 | 大于180mm |
| 答案 | B |

| 序号 | 39 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 卷材或涂膜防水屋面檐沟和天沟的防水层下应增设附加层，附加层伸入屋面的宽度不应小于（ ）mm。 |
| A、 | 100 |
| B、 | 150 |
| C、 | 250 |
| D、 | 300 |
| 答案 | C |

| 序号 | 40 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在可能条件下平屋顶的保温方式应优先选用（ ）。 |
| A、 | 正置式 |
| B、 | 倒置式 |
| C、 | 前置式 |
| D、 | 后置式 |
| 答案 | B |

| 序号 | 41 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列材料中适宜作为倒置型保温屋顶最外层保护层材料的是（ ）。 |
| A、 | 蓄热系数大的卵石层 |
| B、 | 蓄热系数小的烧制方砖 |
| C、 | 蓄热系数大的石棉层 |
| D、 | 蓄热系数小的碎石层 |
| 答案 | A |

| 序号 | 42 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 保温层上的找平层应留设分隔缝，缝宽宜为5～20mm，纵横缝的间距不宜大于（ ）m。 |
| A、 | 4 |
| B、 | 5 |
| C、 | 6 |
| D、 | 7 |
| 答案 | C |

| 序号 | 43 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有一平屋顶建筑，已知屋顶集水面积为64m×10m，该地每小时最大降雨量为150mm/h，采用直径10cm的玻璃钢落水管，不考虑其他因素，则该建筑落水管的理论计算数量应为（ ）。 |
| A、 | 2个 |
| B、 | 3个 |
| C、 | 4个 |
| D、 | 5个 |
| 答案 | B |

| 序号 | 44 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 涂膜防水屋面中II级防水，若采用高聚物改性沥青防水涂膜，每道涂膜防水层的最小厚度是（ ）mm。 |
| A、 | 1.2 |
| B、 | 1.5 |
| C、 | 2.0 |
| D、 | 3.0 |
| 答案 | D |

| 序号 | 45 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 坡屋顶的钢筋混凝土折板结构防水、防渗性能好，是因为其施工时是（ ）。 |
| A、 | 整体现浇的 |
| B、 | 由檩条支承的 |
| C、 | 由屋架支承的 |
| D、 | 由托架支承的 |
| 答案 | A |

| 序号 | 46 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 女儿墙压顶可采用混凝土或金属制品。压顶向内排水坡度不应小于（ ），压顶内侧下端应做滴水处理。 |
| A、 | 3% |
| B、 | 5% |
| C、 | 6% |
| D、 | 8% |
| 答案 | B |

| 序号 | 47 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平屋顶材料找坡的坡度宜为（ ）。 |
| A、 | 1% |
| B、 | 1.5% |
| C、 | 2% |
| D、 | 2.5% |
| 答案 | C |

| 序号 | 48 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于正置式涂膜防水屋面，基层处理剂应位于（ ）之下。 |
| A、 | 结构层 |
| B、 | 保温层 |
| C、 | 找平层 |
| D、 | 涂膜防水层 |
| 答案 | D |

| 序号 | 49 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 屋顶保温隔热措施中，叙述不正确的是（ ）。 |
| A、 | 坡屋顶可采用蓄水法和种植法 |
| B、 | 平屋顶可采用蓄水法和种植法 |
| C、 | 平屋顶应优先采用倒置式保温 |
| D、 | 平屋顶倒置式保温材料可选用泡沫玻璃保温板 |
| 答案 | A |

| 序号 | 50 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某建筑物的屋顶集水面积为1800㎡，当地气象记录每小时最大降雨量160mm/h，拟采用落水管直径为120mm，该建筑物需设置落水管的数量至少为（ ）。 |
| A、 | 4根 |
| B、 | 5根 |
| C、 | 8根 |
| D、 | 10根 |
| 答案 | B |

| 序号 | 51 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平屋顶装配式混凝土板上的细石混凝土找平层厚度一般是（ ）。 |
| A、 | 15～20mm |
| B、 | 20～25mm |
| C、 | 25～30mm |
| D、 | 30～35mm |
| 答案 | D |

| 序号 | 52 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在工程实践中，落水管间的距离（天沟内流水距离）以（ ）m为宜。 |
| A、 | 9～16 |
| B、 | 10～15 |
| C、 | 12～18 |
| D、 | 16～25 |
| 答案 | B |

| 序号 | 53 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当采用泡沫玻璃作为保温层材料，当保温层在结构层底部时（ ）。 |
| A、 | 板顶应采用薄抹灰 |
| B、 | 板底应采用薄抹灰 |
| C、 | 板顶应采用厚抹灰 |
| D、 | 板底应采用厚抹灰 |
| 答案 | B |

| 序号 | 54 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列不属于块料楼地面的是（ ）。 |
| A、 | 水磨石楼地面 |
| B、 | 陶瓷板块楼地面 |
| C、 | 大理石楼地面 |
| D、 | 花岗石楼地面 |
| 答案 | A |

| 序号 | 55 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 楼地面装饰构造按材料形式和施工方式不同可分为整体浇筑楼地面、块料楼地面、卷材楼地面、（ ）楼地面。 |
| A、 | 木地面 |
| B、 | 整体地面 |
| C、 | 预制地面 |
| D、 | 涂料地面 |
| 答案 | D |

| 序号 | 56 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 坚硬耐磨、装饰效果好、造价偏高，一般适用于用水房间和有腐蚀房间楼地面的装饰构造为（ ）。 |
| A、 | 水泥砂浆楼地面 |
| B、 | 水磨石楼地面 |
| C、 | 陶瓷板块楼地面 |
| D、 | 石板楼地面 |
| 答案 | C |

| 序号 | 57 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 单层厂房屋盖支撑的主要作用是（ ）。 |
| A、 | 传递屋面板荷载 |
| B、 | 传递吊车刹车时产生的冲剪力 |
| C、 | 传递水平荷载 |
| D、 | 传递天窗及托架荷载 |
| 答案 | C |

| 序号 | 58 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 目前在我国较多使用的塑料板块地面是（ ）。 |
| A、 | 卷材 |
| B、 | 软质块材 |
| C、 | 半硬质聚氯乙烯块材 |
| D、 | 软质聚氯乙烯卷材 |
| 答案 | C |

| 序号 | 59 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）构造简单、施工方便、造价低且耐水，是目前应用最广泛的一种低档地面做法。 |
| A、 | 水磨石地面 |
| B、 | 菱苦土地面 |
| C、 | 水泥砂浆地面 |
| D、 | 板块地面 |
| 答案 | C |

| 序号 | 60 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 墙体饰面材料中最有发展前途的是（ ）。 |
| A、 | 天然石材 |
| B、 | 人造石材 |
| C、 | 马赛克 |
| D、 | 涂料 |
| 答案 | D |

| 序号 | 61 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 单层厂房的结构组成中，属于承重结构的纵向连系构件是（ ）。 |
| A、 | 山墙 |
| B、 | 柱 |
| C、 | 屋架 |
| D、 | 圈梁 |
| 答案 | D |

| 序号 | 62 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑物的主要部分一般由基础、墙或柱、楼梯、屋顶和（ ）等部分组成。 |
| A、 | 电梯 |
| B、 | 门窗 |
| C、 | 阳台 |
| D、 | 坡道 |
| 答案 | B |

| 序号 | 63 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 厨房、厕所、储藏室、走廊及雨篷等，通常采用现浇钢筋混凝土（ ）。 |
| A、 | 井字形肋楼板 |
| B、 | 梁板式肋形楼板 |
| C、 | 板式楼板 |
| D、 | 无梁楼板 |
| 答案 | C |

| 序号 | 64 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于严寒地区，常见的保温构造方法是在距离外墙周边（ ）的范围内设保温层。 |
| A、 | 1米 |
| B、 | 1.5米 |
| C、 | 2米 |
| D、 | 3米 |
| 答案 | C |

| 序号 | 65 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某卫生间的现浇钢筋混凝土楼板，两侧为梁、另外两侧为墙，尺寸为长9m、宽3m，一般按（ ）设计。 |
| A、 | 单向板 |
| B、 | 双向板 |
| C、 | 悬挑板 |
| D、 | 无梁楼板 |
| 答案 | A |

| 序号 | 66 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于无梁楼板的说法错误的是（ ）。 |
| A、 | 无梁楼板分有柱帽和无柱帽两种 |
| B、 | 方形柱网跨度一般不超过6m，板厚通常不小于120mm |
| C、 | 无梁楼板的柱网一般布置成方形或矩形，以矩形柱网较为经济 |
| D、 | 无梁楼板增加了室内净空高度，有利于采光和通风，适用于荷载较大，管线较多的商店和仓库 |
| 答案 | C |

| 序号 | 67 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 现浇钢筋混凝土无梁楼板板厚通常不小于（ ）。 |
| A、 | 100mm |
| B、 | 110mm |
| C、 | 120mm |
| D、 | 130mm |
| 答案 | C |

| 序号 | 68 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于悬挑板的说法错误的是（ ）。 |
| A、 | 悬挑板主要受力筋在板的下方，分布筋放在主要受力筋的上方 |
| B、 | 板厚为挑长的1/35 |
| C、 | 根部不小于80mm |
| D、 | 根部比端部要厚一些 |
| 答案 | A |

| 序号 | 69 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下梁板式肋形楼板说法不正确的是（ ）。 |
| A、 | 梁高小于500mm，搁置长度不小于180mm |
| B、 | 梁高大于500mm时，搁置长度不小于240mm |
| C、 | 梁板式肋形楼板，板的搁置长度不小于180mm |
| D、 | 通常，次梁搁置长度为240mm，主梁的搁置长度为370mm |
| 答案 | C |

| 序号 | 70 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某宾馆门厅9m×9m，为了提高净空高度，宜优先选用（ ）。 |
| A、 | 普通板式楼板 |
| B、 | 梁板式肋形楼板 |
| C、 | 井字形肋楼板 |
| D、 | 普通无梁楼板 |
| 答案 | C |

| 序号 | 71 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某商场的现浇钢筋混凝土楼板，四边为梁，尺寸为长9.0m，宽6.0m，一般按（ ）设计。 |
| A、 | 单向板 |
| B、 | 双向板 |
| C、 | 悬挑板 |
| D、 | 无梁楼板 |
| 答案 | B |

| 序号 | 72 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 现浇钢筋混凝土板，板的阁置长度不小于（ ）。 |
| A、 | 90mm |
| B、 | 100mm |
| C、 | 110mm |
| D、 | 120mm |
| 答案 | D |

| 序号 | 73 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在房间预制楼板布置时，若缝差为60～120mm，可采用的措施为（ ）。 |
| A、 | 调整板缝宽度 |
| B、 | 沿墙边挑两皮砖解决 |
| C、 | 需要重新选择板的规格 |
| D、 | 不采取补隙措施 |
| 答案 | B |

| 序号 | 74 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 叠合楼板是由预制板和现浇钢筋混凝土层叠合而成的装配整体式楼板，现浇叠合层内设置的钢筋主要是（ ）。 |
| A、 | 构造钢筋 |
| B、 | 正弯矩钢筋 |
| C、 | 负弯矩钢筋 |
| D、 | 下部受力钢筋 |
| 答案 | C |

| 序号 | 75 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计跨度为120m的展览馆，应优先采用（ ）。 |
| A、 | 桁架结构 |
| B、 | 筒体结构 |
| C、 | 网架结构 |
| D、 | 悬索结构 |
| 答案 | D |

| 序号 | 76 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 桁架结构体系，当上下弦成（ ）时，弦杆内力最大。 |
| A、 | 三角形 |
| B、 | 梯形 |
| C、 | 多边形 |
| D、 | 拱形 |
| 答案 | A |

| 序号 | 77 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 民用建筑中，剪力墙结构的优点是（ ）。 |
| A、 | 侧向刚度大 |
| B、 | 间距大 |
| C、 | 平面布置灵活 |
| D、 | 结构自重小 |
| 答案 | A |

| 序号 | 78 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 造价比较高，力求节省钢材且截面最小，承载力最大的大型结构应采用（ ）。 |
| A、 | 型钢混凝土组合结构 |
| B、 | 钢结构 |
| C、 | 钢筋混凝土结构 |
| D、 | 混合结构 |
| 答案 | A |

| 序号 | 79 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构，适合开间进深较小、房间面积小、多层或低层建筑。 |
| A、 | 砖混 |
| B、 | 砖木 |
| C、 | 钢筋混凝土 |
| D、 | 剪力墙 |
| 答案 | A |

| 序号 | 80 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高层建筑的剪力墙，墙段长度一般不超过（ ）m。 |
| A、 | 4 |
| B、 | 8 |
| C、 | 12 |
| D、 | 15 |
| 答案 | B |

| 序号 | 81 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-081 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 力求截面最小的大型结构应采用（ ）。 |
| A、 | 钢结构 |
| B、 | 型钢混凝土组合结构 |
| C、 | 钢筋混凝土结构 |
| D、 | 混合结构 |
| 答案 | B |

| 序号 | 82 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-082 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 型钢混凝土组合结构比钢结构（ ）。 |
| A、 | 防火性能好 |
| B、 | 节约空间 |
| C、 | 抗震性能好 |
| D、 | 变形能力强 |
| 答案 | A |

| 序号 | 83 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-083 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 悬索结构是比较理想的大跨度结构形式之一，目前跨度已达（ ）m。 |
| A、 | 150m |
| B、 | 155m |
| C、 | 160m |
| D、 | 165m |
| 答案 | C |

| 序号 | 84 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-084 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建飞机库应优先考虑的承重体系是（ ）。 |
| A、 | 薄壁空间结构体系 |
| B、 | 悬索结构体系 |
| C、 | 拱式结构体系 |
| D、 | 网架结构体系 |
| 答案 | A |

| 序号 | 85 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-085 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 装配整体式框架—现浇剪力墙结构体系，按照抗震设防烈度6度设计，其适用的最大高度为（ ）。 |
| A、 | 140m |
| B、 | 130m |
| C、 | 120m |
| D、 | 100m |
| 答案 | B |

| 序号 | 86 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-086 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有关圈梁设置与构造叙述正确的是（ ）。 |
| A、 | 只有在抗震设防建筑中设置圈梁 |
| B、 | 圈梁高度不小于120mm |
| C、 | 圈梁均应设在楼板标高处 |
| D、 | 圈梁要层层设置 |
| 答案 | B |

| 序号 | 87 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-087 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）如无切实有效措施，不得在建筑物±0.00以下，或长期浸水、干湿交替部位。 |
| A、 | 加气混凝土砌块墙 |
| B、 | 舒乐舍板墙 |
| C、 | 砖墙 |
| D、 | 石膏板墙 |
| 答案 | A |

| 序号 | 88 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-088 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砖混结构中构造柱的最小截面尺寸为（ ），竖向钢筋一般用4φ12，钢箍间距不大于250mm。 |
| A、 | 180mm×180mm |
| B、 | 240mm×180mm |
| C、 | 240mm×240mm |
| D、 | 500mm×500mm |
| 答案 | B |

| 序号 | 89 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-089 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 三层砌体办公楼的墙体一般设置圈梁（ ）。 |
| A、 | 一道 |
| B、 | 二道 |
| C、 | 三道 |
| D、 | 四道 |
| 答案 | B |

| 序号 | 90 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-090 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢筋混凝土圈梁的宽度通常与墙的厚度相同，但高度不小于（ ）。 |
| A、 | 115mm |
| B、 | 120mm |
| C、 | 180mm |
| D、 | 240mm |
| 答案 | B |

| 序号 | 91 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-091 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于墙体构造的说法，正确的是（ ）。 |
| A、 | 室内地面均为实铺时，外墙墙身防潮层应设在室外地坪以下60mm处 |
| B、 | 外墙两侧地坪不等高时，墙身防潮层应设在较低一侧地坪以下60mm处 |
| C、 | 年降雨量小于900mm的地区需设置明沟和散水 |
| D、 | 散水宽度一般为600～1000mm |
| 答案 | D |

| 序号 | 92 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-092 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于墙体构造组成的叙述，错误的是（ ）。 |
| A、 | 圈梁的附加梁搭接长度不大于1m，且应小于两梁高差的2倍 |
| B、 | 在抗震设防地区，设置圈梁是减轻震害的重要构造措施 |
| C、 | 当室内地面均为实铺时，外墙墙身防潮层在室内地坪以下60mm处 |
| D、 | 构造柱一般在建筑物四周、纵横墙相交处、楼梯间转角处等处设置 |
| 答案 | A |

| 序号 | 93 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-093 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于砖砌体的构造，叙述正确的是（ ）。 |
| A、 | 圈梁的附加圈梁每边伸入墙内长度应大于2h（h为圈梁与附加梁之间的高差），且大于1.0m |
| B、 | 变形缝应从屋顶到基础全断开 |
| C、 | 外墙水平防潮层应在室内地坪以上一皮砖（60mm）处 |
| D、 | 建筑物的四角、楼梯间转角处都应设框架柱 |
| 答案 | A |

| 序号 | 94 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-094 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑物的伸缩缝、沉降缝、防震缝的根本区别在于（ ）。 |
| A、 | 伸缩缝和沉降缝比防震缝宽度小 |
| B、 | 伸缩缝和沉降缝宜防震缝宽度大 |
| C、 | 伸缩缝不断开基础沉降缝和防震缝断开基础 |
| D、 | 伸缩缝和防震缝不断开基础沉降缝断开基础 |
| 答案 | D |

| 序号 | 95 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-095 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 挑梁式阳台，梁挑长度为1.2m，则挑梁压入墙内最适宜长度为（ ）。 |
| A、 | 1.2m |
| B、 | 1.5m |
| C、 | 1.8m |
| D、 | 2.0m |
| 答案 | C |

| 序号 | 96 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-096 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 挑板式阳台，阳台悬挑长度受限，一般不宜超过（ ）m。 |
| A、 | 1.0 |
| B、 | 1.1 |
| C、 | 1.2 |
| D、 | 1.5 |
| 答案 | C |

| 序号 | 97 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-097 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为避免落入阳台的雨水泛入室内，阳台地面应低于室内地面（ ）。 |
| A、 | 10～30mm |
| B、 | 20～40mm |
| C、 | 30～50mm |
| D、 | 40～60mm |
| 答案 | C |

| 序号 | 98 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-098 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按阳台的支承方式分类，（ ）支承方式结构简单，施工方便，多用于凹阳台。 |
| A、 | 墙承式 |
| B、 | 悬挑式 |
| C、 | 挑梁式 |
| D、 | 挑板式 |
| 答案 | A |

| 序号 | 99 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-099 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建造大跨度和超高、超重型的建筑物应采用（ ）。 |
| A、 | 钢筋混凝土结构 |
| B、 | 钢结构 |
| C、 | 型钢混凝土组合结构 |
| D、 | 装配式混凝土结构 |
| 答案 | B |

| 序号 | 100 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-100 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 夏热冬冷地区的民用建筑，朝北的窗户应满足节能设计的比限值是（ ）。 |
| A、 | 0.4 |
| B、 | 0.35 |
| C、 | 0.45 |
| D、 | 0.5 |
| 答案 | A |

| 序号 | 101 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-01-101 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 三层砌体办公室的墙体一般设置圈梁（ ）。 |
| A、 | 一道 |
| B、 | 二道 |
| C、 | 三道 |
| D、 | 四道 |
| 答案 | B |

| 序号 | 102 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于单层厂房房屋架布置原则的说法，正确的有（ ）。 |
| A、 | 天窗上弦水平支撑一般设置于天窗两端开间和中部有屋架上弦横向水平支撑的开间处 |
| B、 | 天窗两侧的垂直支撑一般与天窗上弦水平支撑位置一致 |
| C、 | 有檩体系的屋架必须设置上弦横向水平支撑 |
| D、 | 屋顶垂直支撑一般应设置于屋架跨中和支座的水平平面内 |
| E、 | 纵向系杆应设在有天窗架的屋架上弦节点位置 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 103 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于单层厂房房屋架布置原则的说法，正确的有（ ）。 |
| A、 | 多层厂房 |
| B、 | 混合厂房 |
| C、 | 动力用厂房 |
| D、 | 储存用建筑 |
| E、 | 生产辅助厂房 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 104 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下关于民用建筑构造的说法中错误的有（ ）。 |
| A、 | 地下室的所有墙体都必须设三道防潮层 |
| B、 | 埋深大于等于5米或埋深大于等于基础宽度4倍的基础称为深基础 |
| C、 | 地下室防水必须用卷材防水层 |
| D、 | 墙体材料选择要贯彻“因地制宜，就地取材” |
| E、 | 人造板在骨架上的固定方法有钉、粘、卡三种 |
| 答案 | AC |

| 序号 | 105 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑物的基础，按构造方式可分为（ ）。 |
| A、 | 刚性基础 |
| B、 | 条形基础 |
| C、 | 独立基础 |
| D、 | 柔性基础 |
| E、 | 箱形基础 |
| 答案 | BCE |

| 序号 | 106 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 现浇钢筋混凝土楼梯按楼梯段传力特点划分有（ ）。 |
| A、 | 墙承式楼梯 |
| B、 | 梁式楼梯 |
| C、 | 悬挑式楼梯 |
| D、 | 板式楼梯 |
| E、 | 梁板式楼梯 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 107 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑物设置楼梯的数量与下列因素有关的有（ ）。 |
| A、 | 建筑物用途 |
| B、 | 人流量大小 |
| C、 | 建筑的层高和总高度 |
| D、 | 是否设有电梯 |
| E、 | 平面形状及房间布置 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 108 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》的规定，下列说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 居住建筑七层以下气密性不应高于5级 |
| B、 | 居住建筑七层以上气密性不应高于5级 |
| C、 | 居住建筑七层以下气密性不应低于3级 |
| D、 | 居住建筑七层以上气密性不应低于4级 |
| E、 | 公共建筑气密性能不应低于4级 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 109 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列属于窗樘组成部分的有（ ）。 |
| A、 | 上冒头 |
| B、 | 下冒头 |
| C、 | 中横框 |
| D、 | 中竖框 |
| E、 | 边框 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 110 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 坡屋顶承重结构划分有（ ）。 |
| A、 | 硬山搁檩 |
| B、 | 屋架承重 |
| C、 | 钢架结构 |
| D、 | 梁架结构 |
| E、 | 钢筋混凝土梁板承重 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 111 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 与外墙内保温相比，下列关于外保温墙体的特点说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 不会产生热桥，具有良好的建筑节能效果 |
| B、 | 有利于提高室内温度的稳定性 |
| C、 | 有利于加快施工进度 |
| D、 | 施工方便，受风、雨天影响小 |
| E、 | 有利于安全防火 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 112 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在伸缩缝处，将建筑物的（ ）分成两部分。 |
| A、 | 基础 |
| B、 | 楼层 |
| C、 | 墙体 |
| D、 | 屋顶 |
| E、 | 地圈梁 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 113 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 与外墙内保温相比，外墙外保温的优点在于（ ）。 |
| A、 | 有良好的建筑节能效果 |
| B、 | 有利于提高室内温度的稳定性 |
| C、 | 有利于降低建筑物造价 |
| D、 | 有利于减少温度波动对墙体损坏 |
| E、 | 有利于延长建筑物使用寿命 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 114 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 坡屋顶保温节能构造根据屋面瓦材的安装方式不同分为（ ）。 |
| A、 | 钉挂型 |
| B、 | 粘铺型 |
| C、 | 砌筑型 |
| D、 | 依附型 |
| E、 | 干挂型 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 115 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为了防止屋面防水层出现龟裂现象，宜采取的措施有（ ）。 |
| A、 | 阻断来自室内的水蒸气 |
| B、 | 做好保护层 |
| C、 | 在屋面防水层下保温层内设排气通道 |
| D、 | 加大防水层厚度 |
| E、 | 在屋面结构层上的找平层表面做隔气层 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 116 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 坡屋顶的承重屋架，常见的形式有（ ）。 |
| A、 | 三角形 |
| B、 | 梯形 |
| C、 | 矩形 |
| D、 | 多边形 |
| E、 | 弧形 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 117 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 坡屋面的槽口型式主要有两种，其一是挑出檐口，其二是女儿墙檐口，以下说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 砖挑檐的砖可平挑出，也可把砖斜放，挑檐砖上方瓦伸出80mm |
| B、 | 砖挑檐一般不超过墙体厚度的1/2，且不大于240mm |
| C、 | 当屋面有椽木时，可以用椽木出挑，支撑挑出部分屋面 |
| D、 | 当屋面积水面积大，降雨量大时，檐口可设钢筋混凝土天沟 |
| E、 | 对于不设置屋架的房屋，可以在其纵向承重墙内压砌挑檐木并外挑 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 118 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列质感粗放的材料中多用于室外装修的有（ ）。 |
| A、 | 花岗岩 |
| B、 | 大理石 |
| C、 | 瓷砖 |
| D、 | 马赛克 |
| E、 | 陶瓷面砖 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 119 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列构件中，属于单层厂房的围护结构的有（ ）。 |
| A、 | 基础 |
| B、 | 坡道 |
| C、 | 屋架 |
| D、 | 天窗 |
| E、 | 散水 |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 120 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于槽形板叙述正确的是（ ）。 |
| A、 | 反槽板受力合理 |
| B、 | 正槽板受力合理 |
| C、 | 反槽板适宜做隔音、保温楼盖 |
| D、 | 正槽板适宜做隔音、保温楼盖 |
| E、 | 正槽板比反槽板楼盖天棚平整 |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 121 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列建筑的耐久年限在50年以上的有（ ）。 |
| A、 | 临时性建筑 |
| B、 | 次要建筑 |
| C、 | 高大建筑 |
| D、 | 重要的建筑 |
| E、 | 高层建筑 |
| 答案 | DE |

| 序号 | 122 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 民用建筑按主要承重结构材料分（ ）。 |
| A、 | 薄壳结构 |
| B、 | 钢结构 |
| C、 | 网架结构 |
| D、 | 木结构 |
| E、 | 砖木结构 |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 123 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 装配式结构可分为（ ）。 |
| A、 | 装配整体式框架结构 |
| B、 | 装配整体式剪力墙结构 |
| C、 | 装配整体式现浇剪力墙结构 |
| D、 | 装配整体式部分框支剪力墙结构 |
| E、 | 装配式部分现浇剪力墙结构 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 124 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下室地坪位于常年地下水位以上时，对砖墙需做以下防潮处理（ ）。 |
| A、 | 砖墙用水泥混合砂浆砌筑 |
| B、 | 砖墙用水泥砂浆砌筑 |
| C、 | 砖墙体外表先抹水泥砂浆找平层20mm厚，再刷一道冷底子油、二道热沥青 |
| D、 | 地下室四周墙外做卷材防水层 |
| E、 | 地下室四周墙外加掺有防水剂的钢筋混凝土 |
| 答案 | BC |

| 序号 | 125 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0001-02-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于建筑物变形缝的说法，下列说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 防震缝应从基础底面开始，沿房屋全高设置 |
| B、 | 沉降缝的宽度应根据房屋的层数而定，五层以上时不应小于120mm |
| C、 | 对多层钢筋混凝土结构建筑，高度15m及以下时，防震缝缝宽为70mm |
| D、 | 伸缩缝一般为20～30mm，应从基础、屋顶、墙体、楼层等房屋构件处全部断开 |
| E、 | 变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝，其作用在于防止墙体开裂，结构破坏 |
| 答案 | BCE |

07-01-0002四、道路、桥梁、涵洞工程的分类、组成及构造

| 序号 | 126 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当基岩表面接近于涵洞流水槽面标高时，孔径大于或等于（ ）m的盖板涵，可采用分离式基础。 |
| A、 | 1 |
| B、 | 1.5 |
| C、 | 2 |
| D、 | 3 |
| 答案 | C |

| 序号 | 127 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列可以不设沉降缝的是（ ）。 |
| A、 | 地基土质发生变化 |
| B、 | 基础埋置深度不一 |
| C、 | 置于岩石地基上的涵洞 |
| D、 | 采用填石抬高基础的涵洞 |
| 答案 | C |

| 序号 | 128 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 除石拱涵外，一般将涵洞的基础埋在允许承压应力为（ ）kPa以上的天然地基上。 |
| A、 | 100 |
| B、 | 150 |
| C、 | 200 |
| D、 | 300 |
| 答案 | C |

| 序号 | 129 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 孔径大于或等于2m的盖板涵，可采用（ ）基础。 |
| A、 | 分离式 |
| B、 | 整体式 |
| C、 | 搭接式 |
| D、 | 以上都不对 |
| 答案 | A |

| 序号 | 130 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据地形和水流条件，涵洞的洞底纵坡应为12%，此涵洞的基础应（ ）。 |
| A、 | 做成连续纵坡 |
| B、 | 在底部每隔3～5m设防滑横墙 |
| C、 | 做成阶梯形 |
| D、 | 分段做成阶梯形 |
| 答案 | D |

| 序号 | 131 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在常用的涵洞洞口建筑形式中，泄水能力较强的是（ ）。 |
| A、 | 端墙式 |
| B、 | 八字式 |
| C、 | 井口式 |
| D、 | 正洞口式 |
| 答案 | B |

| 序号 | 132 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 非整体式拱涵基础的适用条件是（ ）。 |
| A、 | 涵洞地基为较密实的砂土 |
| B、 | 涵洞地基为较松散的砂土 |
| C、 | 孔径小于2m的涵洞 |
| D、 | 允许承载力为200～300kPa的地基 |
| 答案 | A |

| 序号 | 133 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 排水管道的间距可根据桥梁汇水面积和桥面纵坡大小确定，纵坡大于2%的桥面设置排水管的截面积不宜小于（ ）mm2/m2。 |
| A、 | 40 |
| B、 | 50 |
| C、 | 60 |
| D、 | 80 |
| 答案 | C |

| 序号 | 134 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 悬索桥最重要的构件是（ ）。 |
| A、 | 桥塔 |
| B、 | 主缆索 |
| C、 | 锚碇 |
| D、 | 吊索 |
| 答案 | A |

| 序号 | 135 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 温差较大的地区且跨径较大的桥梁上应选用（ ）。 |
| A、 | 镀锌薄钢板伸缩缝 |
| B、 | U型钢板伸缩缝 |
| C、 | 橡胶伸缩缝 |
| D、 | 梳形钢板伸缩缝 |
| 答案 | D |

| 序号 | 136 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）在竖向荷载作用下，不仅产生竖向反力，还产生水平反力（推力）。 |
| A、 | 拱式桥 |
| B、 | 简支板桥 |
| C、 | 箱形简支梁桥 |
| D、 | 简支梁桥 |
| 答案 | A |

| 序号 | 137 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 实体桥墩墩帽采用C20级以上的混凝土，加配构造钢筋，当桥墩上相邻两孔的支座高度不同时，需（ ）。 |
| A、 | 加设混凝土垫石予以调整，并在其内设置钢筋网 |
| B、 | 加设混凝土垫石予以调整，并在其内设钢板 |
| C、 | 人工踢凿 |
| D、 | 机械磨平 |
| 答案 | A |

| 序号 | 138 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 适用于桥面较宽的预应力混凝土桥梁结构和跨度较大的斜交桥和弯桥的是（ ）。 |
| A、 | 简支板桥 |
| B、 | 箱形简支梁桥 |
| C、 | 箱形简支板桥 |
| D、 | 肋梁式简支梁桥 |
| 答案 | B |

| 序号 | 139 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当桥梁跨径在8～16m时，简支板桥一般采用（ ）。 |
| A、 | 钢筋混凝土实心板桥 |
| B、 | 钢筋混凝土空心倾斜预制板桥 |
| C、 | 预应力混凝土空心预制板桥 |
| D、 | 预应力混凝土实心预制板桥 |
| 答案 | C |

| 序号 | 140 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 桥面横坡一般采用（ ）。 |
| A、 | 0.3%～0.5% |
| B、 | 0.5%～1.0% |
| C、 | 1.5%～3% |
| D、 | 3%～4% |
| 答案 | C |

| 序号 | 141 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 桥面铺装中，为了使铺装层有足够的强度和良好的整体性，应采用（ ）。 |
| A、 | 在混凝土中铺设直径为4～6mm的钢筋网 |
| B、 | 在铺装层上铺筑20mm的沥青表面磨耗层 |
| C、 | 增加铺装层厚度 |
| D、 | 将桥面铺装分段 |
| 答案 | A |

| 序号 | 142 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高架桥桥面应设不小于（ ）的纵坡。 |
| A、 | 0.3% |
| B、 | 2.5% |
| C、 | 4.0% |
| D、 | 5.0% |
| 答案 | A |

| 序号 | 143 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对较宽的桥梁，可直接将其行车道板做成双向倾斜的横坡，与设置三角垫层的做法相比，这种做法会（ ）。 |
| A、 | 增加混凝土用量 |
| B、 | 增加施工的复杂性 |
| C、 | 增加桥面恒载 |
| D、 | 简化主梁构造 |
| 答案 | B |

| 序号 | 144 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在悬索桥中承受横向水平力的构件是（ ）。 |
| A、 | 主缆索 |
| B、 | 吊索 |
| C、 | 索鞍 |
| D、 | 加劲梁 |
| 答案 | D |

| 序号 | 145 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高架桥桥面纵坡应（ ）。 |
| A、 | 不大于4% |
| B、 | 不大于6% |
| C、 | 不大于2.5% |
| D、 | 不小于0.3% |
| 答案 | D |

| 序号 | 146 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沥青混凝土铺装在桥跨伸缩缝上坡侧现浇带与沥青混凝土相接处应设置（ ）。 |
| A、 | 渗水管 |
| B、 | 排水管 |
| C、 | 导流管 |
| D、 | 雨水管 |
| 答案 | A |

| 序号 | 147 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 跨越深沟的高路堤公路涵洞，适宜的形式是（ ）。 |
| A、 | 圆管涵 |
| B、 | 盖板涵 |
| C、 | 拱涵 |
| D、 | 箱涵 |
| 答案 | C |

| 序号 | 148 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 主要干线公路应选用（ ）。 |
| A、 | 高速公路 |
| B、 | 一级公路 |
| C、 | 二级公路 |
| D、 | 三级公路 |
| 答案 | A |

| 序号 | 149 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）应与主干路结合组成干路网，应以集散交通的功能为主，兼有服务功能。 |
| A、 | 次干路 |
| B、 | 主干路 |
| C、 | 快速路 |
| D、 | 支路 |
| 答案 | A |

| 序号 | 150 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计速度≤60km/h，每条大型车道的宽度宜为（ ）。 |
| A、 | 3.25m |
| B、 | 3.30m |
| C、 | 3.50m |
| D、 | 3.75m |
| 答案 | C |

| 序号 | 151 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 交通量达到饱和状态的次干路设计年限应为（ ）。 |
| A、 | 5年 |
| B、 | 10年 |
| C、 | 15年 |
| D、 | 20年 |
| 答案 | C |

| 序号 | 152 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 各级路面所具有的面层类型及其所适用的公路等级不同，沥青混凝土路面面层适用于（ ）。 |
| A、 | 高级路面 |
| B、 | 次高级路面 |
| C、 | 中级路面 |
| D、 | 低级路面 |
| 答案 | A |

| 序号 | 153 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 道路橫坡应根据路面宽度、路面类型、纵坡及气候条件确定，快速路及降雨量大的地区宜采用（ ）。 |
| A、 | 1.5%～2% |
| B、 | 1%～2% |
| C、 | 1%～1.5% |
| D、 | 0.5%～1% |
| 答案 | A |

| 序号 | 154 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为了改善行车条件，常用石砾铺成（ ）cm厚的磨耗层。 |
| A、 | 1～2 |
| B、 | 2～3 |
| C、 | 3～4 |
| D、 | 4～5 |
| 答案 | B |

| 序号 | 155 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高速公路、一级公路沥青面层均应采用（ ）铺筑。 |
| A、 | 沥青碎石混合料 |
| B、 | 沥青混凝土混合料 |
| C、 | 乳化沥青碎石 |
| D、 | 沥青贯入式 |
| 答案 | B |

| 序号 | 156 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 次高级路面的面层宜采用（ ）。 |
| A、 | 碎、砾石 |
| B、 | 水泥混凝土面层 |
| C、 | 沥青混凝土面层 |
| D、 | 沥青碎石 |
| 答案 | D |

| 序号 | 157 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高速公路的路面面层，宜选用（ ）。 |
| A、 | 沥青混凝土混合料 |
| B、 | 沥青碎石混合料 |
| C、 | 乳化沥青碎石混合料 |
| D、 | 沥青表面处治 |
| 答案 | A |

| 序号 | 158 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在少雨干燥地区，四级公路适宜使用的沥青路面面层是（ ）。 |
| A、 | 沥青碎石混合料 |
| B、 | 双层式乳化沥青碎石混合料 |
| C、 | 单层式乳化沥青碎石混合料 |
| D、 | 沥青混凝土混合料 |
| 答案 | C |

| 序号 | 159 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据桥梁的（ ）可划分为公路桥、铁路桥、运水桥等。 |
| A、 | 材料 |
| B、 | 用途 |
| C、 | 结构形式 |
| D、 | 跨越的障碍物 |
| 答案 | B |

| 序号 | 160 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某桥梁跨径总长30米，属于（ ）。 |
| A、 | 特大桥 |
| B、 | 大桥 |
| C、 | 中桥 |
| D、 | 小桥 |
| 答案 | D |

| 序号 | 161 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 实体桥墩组成：由墩帽、（ ）和基础组成。 |
| A、 | 墩台 |
| B、 | 墩身 |
| C、 | 墩面 |
| D、 | 混凝土墩台 |
| 答案 | B |

| 序号 | 162 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当（ ），需要采用深基础才能满足结构物对地基强度、变形和稳定性要求时，可用桩基础。 |
| A、 | 地基深层地质较差，持力土层埋藏较深 |
| B、 | 地基深层地质较好，持力土层埋藏较浅 |
| C、 | 地基浅层地质较差，持力土层埋藏较深 |
| D、 | 地基浅层地质较好，持力土层埋藏较浅 |
| 答案 | C |

| 序号 | 163 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 管柱按材料分类时，不包括（ ）。 |
| A、 | 钢筋混凝土管柱 |
| B、 | 预应力混凝土管柱 |
| C、 | 石管柱 |
| D、 | 钢管柱 |
| 答案 | C |

| 序号 | 164 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 拱式桥在竖向荷载作用下，两拱脚处不仅产生竖向反力，还产生（ ）。 |
| A、 | 水平推力 |
| B、 | 水平拉力 |
| C、 | 剪力 |
| D、 | 扭矩 |
| 答案 | A |

| 序号 | 165 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大跨度悬索桥的刚架式桥塔通常采用（ ）。 |
| A、 | T形截面 |
| B、 | 箱型截面 |
| C、 | I形截面 |
| D、 | II形截面 |
| 答案 | B |

| 序号 | 166 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可不设翼墙的桥台是（ ）。 |
| A、 | U形桥台 |
| B、 | 耳墙式桥台 |
| C、 | 八字式桥台 |
| D、 | 埋置式桥台 |
| 答案 | D |

| 序号 | 167 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大跨径梁桥实体桥墩的墩帽厚度，不应小于（ ）。 |
| A、 | 0.2m |
| B、 | 0.3m |
| C、 | 0.4m |
| D、 | 0.5m |
| 答案 | C |

| 序号 | 168 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 柔性桥墩的主要技术特点在于（ ）。 |
| A、 | 桥台和桥墩柔性化 |
| B、 | 桥墩支座固定化 |
| C、 | 平面框架代替墩身 |
| D、 | 桥墩轻型化 |
| 答案 | D |

| 序号 | 169 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高级路面面层多采用（ ）。 |
| A、 | 沥青灌入式面层 |
| B、 | 沥青碎石面层 |
| C、 | 沥青混凝土面层 |
| D、 | 沥青表面处治面层 |
| 答案 | C |

| 序号 | 170 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 涵洞的附属工程包括（ ）。 |
| A、 | 路基边坡铺砌 |
| B、 | 河床铺砌 |
| C、 | 人工水道 |
| D、 | 沉降缝 |
| E、 | 洞口建筑 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 171 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 桥梁伸缩缝的构造要求包括（ ）。 |
| A、 | 在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开 |
| B、 | 车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声 |
| C、 | 安装、检查、养护、消除污物都要简易方便 |
| D、 | 在垂直于桥梁轴线的一个方向能自由伸缩 |
| E、 | 在平行于桥梁轴线的一个方向能自由伸缩 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 172 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 斜拉桥的主要组成包括（ ）。 |
| A、 | 主梁 |
| B、 | 拉索 |
| C、 | 吊索 |
| D、 | 索鞍 |
| E、 | 索塔 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 173 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于斜拉桥的说法，正确的有（ ）。 |
| A、 | 是典型的悬索结构 |
| B、 | 是典型的梁式结构 |
| C、 | 是悬索结构和梁式结构的组合 |
| D、 | 由主梁、拉索和索塔组成的组合结构体系 |
| E、 | 由主梁和索塔受力，拉索起装饰作用 |
| 答案 | CD |

| 序号 | 174 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 涵洞按构造形式不同可以分为（ ）。 |
| A、 | 圆管涵 |
| B、 | 盖板涵 |
| C、 | 压力涵 |
| D、 | 箱涵 |
| E、 | 拱涵 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 175 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通常情况下，造价不高且适宜在低路堤上使用的涵洞形式为（ ）。 |
| A、 | 刚性管涵 |
| B、 | 盖板涵 |
| C、 | 明涵 |
| D、 | 箱涵 |
| E、 | 四铰式管涵 |
| 答案 | BC |

| 序号 | 176 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 涵洞工程，以下说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 圆管涵不需设置墩台 |
| B、 | 箱涵适用于高路堤 |
| C、 | 圆管涵适用于低路堤 |
| D、 | 拱涵适用于跨越深沟 |
| E、 | 盖板涵在结构形式方面有利于低路堤使用 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 177 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市道路按道路在道路网中的地位、交通功能以及对沿线的服务功能进行划分包括（ ）。 |
| A、 | 快速路 |
| B、 | 高速路 |
| C、 | 主干路 |
| D、 | 次干路 |
| E、 | 支路 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 178 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高级道路由（ ）构成。 |
| A、 | 加强层 |
| B、 | 底基层 |
| C、 | 垫层 |
| D、 | 联结层 |
| E、 | 过渡层 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 179 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 填隙碎石可用于（ ）。 |
| A、 | 一级公路底基层 |
| B、 | 一级公路基层 |
| C、 | 二级公路底基层 |
| D、 | 三级公路基层 |
| E、 | 四级公路基层 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 180 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列可以用于二级公路基层的有（ ）。 |
| A、 | 水泥稳定土 |
| B、 | 石灰稳定土 |
| C、 | 石灰工业废渣稳定土 |
| D、 | 级配碎石 |
| E、 | 填隙碎石 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 181 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列可用于高速公路，路面面层的有（ ）。 |
| A、 | 沥青混凝土 |
| B、 | 沥青贯入式 |
| C、 | 乳化沥青碎石 |
| D、 | 水泥混凝土 |
| E、 | 沥青表面处治 |
| 答案 | AD |

| 序号 | 182 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0002-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 桥梁可划分为上部结构和下部结构，上部结构也称桥跨结构，包括（ ）。 |
| A、 | 桥基构造 |
| B、 | 桥面构造 |
| C、 | 桥梁跨越部分的承载结构 |
| D、 | 桥梁支座 |
| E、 | 桥墩 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 183 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据建造方式，地下工程独立建在土中，地面以上没有其他建筑物的是（ ）。 |
| A、 | 浅层地下工程 |
| B、 | 深层地下工程 |
| C、 | 单建式 |
| D、 | 附建式 |
| 答案 | C |

| 序号 | 184 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下交通一般应布置在（ ）。 |
| A、 | 地表-10m深度空间 |
| B、 | -10至-30m深度空间 |
| C、 | -30m以下深度空间 |
| D、 | -50m以下深度空间 |
| 答案 | B |

| 序号 | 185 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下油库的埋深一般不少于（ ）。 |
| A、 | 10m |
| B、 | 15m |
| C、 | 20m |
| D、 | 30m |
| 答案 | D |

| 序号 | 186 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 优先发展道路交叉口型地下综合体，其主要目的是考虑（ ）。 |
| A、 | 商业设施布点与发展 |
| B、 | 民防因素 |
| C、 | 市政道路改造 |
| D、 | 解决人行过街交通 |
| 答案 | D |

| 序号 | 187 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 市政管线工程布置方式与布置原则中街道宽度超过（ ）m时，自来水和污水管道都应设在街道内两侧。 |
| A、 | 50 |
| B、 | 55 |
| C、 | 60 |
| D、 | 65 |
| 答案 | C |

| 序号 | 188 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般以管线覆土深度超过（ ）m作为划分深埋和浅埋的分界线。 |
| A、 | 1.0 |
| B、 | 1.3 |
| C、 | 1.5 |
| D、 | 1.6 |
| 答案 | C |

| 序号 | 189 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 市政管线工程的布置，正确的做法是（ ）。 |
| A、 | 建筑线与红线之间的地带，用于敷设热力管网 |
| B、 | 建筑线与红线之间的地带，用于敷设电缆 |
| C、 | 街道宽度超过60m时，自来水管应设在街道中央 |
| D、 | 人行道用于敷设通信电缆 |
| 答案 | B |

| 序号 | 190 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地铁车站的构成中，（ ）是列车在线路上的停车点。 |
| A、 | 出入口 |
| B、 | 车站主体 |
| C、 | 通风道及地面通风亭 |
| D、 | 停车场 |
| 答案 | B |

| 序号 | 191 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 属于地铁的优点有（ ）。 |
| A、 | 运行效率高，耗资少 |
| B、 | 环境污染小 |
| C、 | 车站设备简单 |
| D、 | 施工工期短 |
| 答案 | B |

| 序号 | 192 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 具有相同运送能力而使旅客换乘次数最少的地铁路网布置方式是（ ）。 |
| A、 | 单环式 |
| B、 | 多线式 |
| C、 | 棋盘武 |
| D、 | 蛛网式 |
| 答案 | D |

| 序号 | 193 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 影响地下铁路建设决策的主要因素是（ ）。 |
| A、 | 城市交通现状 |
| B、 | 城市规模 |
| C、 | 人口数量 |
| D、 | 经济实力 |
| 答案 | D |

| 序号 | 194 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地铁车站的通过能力应按该站远期超高峰设计客流量确定。超高峰设计客流量为该站预测远期高峰小时客流量的（ ）。 |
| A、 | 1.1～1.4倍 |
| B、 | 1.1～1.5倍 |
| C、 | 1.2～1.4倍 |
| D、 | 1.2～1.5倍 |
| 答案 | A |

| 序号 | 195 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地铁的土建工程可一次建成，也可分期建设，但以下设施中，宜一次建成的是（ ）。 |
| A、 | 地面车站 |
| B、 | 地下车站 |
| C、 | 高架车站 |
| D、 | 地面建筑 |
| 答案 | B |

| 序号 | 196 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市地下冷库一般多设在（ ）。 |
| A、 | 城市中心 |
| B、 | 城市郊区 |
| C、 | 地铁站附近 |
| D、 | 汽车站附近 |
| 答案 | B |

| 序号 | 197 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般地下食品贮库应布置在（ ）。 |
| A、 | 距离城区10km以外 |
| B、 | 距离城区10km以内 |
| C、 | 居住区内的城市交通干道上 |
| D、 | 居住区外的城市交通干道上 |
| 答案 | D |

| 序号 | 198 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 由于成分和结构的不同，每种矿物都有自己特有的性质，（ ）是鉴别矿物的主要依据。 |
| A、 | 化学性质 |
| B、 | 光学性质 |
| C、 | 物理性质 |
| D、 | 力学性质 |
| 答案 | C |

| 序号 | 199 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 矿物成分对岩石性质有较大影响，例如岩石中的（ ）含量越多，钻孔难度就越大。 |
| A、 | 石膏 |
| B、 | 方解石 |
| C、 | 长石 |
| D、 | 石英 |
| 答案 | D |

| 序号 | 200 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对岩石钻孔作业难度和定额影响较大的矿物成分是（ ）。 |
| A、 | 云母 |
| B、 | 长石 |
| C、 | 石英 |
| D、 | 方解石 |
| 答案 | C |

| 序号 | 201 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 实际工作中常用可刻划物品来大致测定矿物的相对硬度，如玻璃约为（ ）。 |
| A、 | 5～5.5度 |
| B、 | 5.5～6度 |
| C、 | 5.5～6.5度 |
| D、 | 5～6.5度 |
| 答案 | B |

| 序号 | 202 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可以作为鉴别矿物的特征的矿物颜色是（ ）。 |
| A、 | 自色 |
| B、 | 他色 |
| C、 | 假色 |
| D、 | 无色 |
| 答案 | A |

| 序号 | 203 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列岩石中不属于沉积岩的是（ ）。 |
| A、 | 花岗岩 |
| B、 | 泥岩 |
| C、 | 石灰岩 |
| D、 | 白云岩 |
| 答案 | A |

| 序号 | 204 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不同成因的岩石形成条件、物质成分、结构和构造各不相同，其中石英岩属于（ ）。 |
| A、 | 岩浆岩 |
| B、 | 变质岩 |
| C、 | 火成岩 |
| D、 | 沉积岩 |
| 答案 | B |

| 序号 | 205 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不同成因的岩石形成条件、物质成分、结构和构造各不相同，其中大理岩属于（ ）。 |
| A、 | 岩浆岩 |
| B、 | 变质岩 |
| C、 | 火成岩 |
| D、 | 沉积岩 |
| 答案 | B |

| 序号 | 206 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不同成因的岩石形成条件、物质成分、结构和构造各不相同，页岩属于（ ）。 |
| A、 | 岩浆岩 |
| B、 | 沉积岩 |
| C、 | 火成岩 |
| D、 | 变质岩 |
| 答案 | B |

| 序号 | 207 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 正常情况下，岩浆岩中的侵入岩与喷出岩相比，其显著特征为（ ）。 |
| A、 | 强度低 |
| B、 | 强度高 |
| C、 | 抗风化能力差 |
| D、 | 岩性不均匀 |
| 答案 | B |

| 序号 | 208 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 粒径大于0.075的颗粒不超过全重50%，且塑性指数小于或等于10的土是（ ）。 |
| A、 | 碎石土 |
| B、 | 砂土 |
| C、 | 粉土 |
| D、 | 泥炭土 |
| 答案 | C |

| 序号 | 209 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 黏性土的塑性指数（ ）。 |
| A、 | ＞2 |
| B、 | ＜2 |
| C、 | ＞10 |
| D、 | ＜10 |
| 答案 | C |

| 序号 | 210 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 层面、节理、裂隙、裂缝、断层等结构面的空间位置定义为结构面的（ ）。 |
| A、 | 走向 |
| B、 | 倾向 |
| C、 | 产状 |
| D、 | 发育程度 |
| 答案 | C |

| 序号 | 211 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）的产状代表所在岩层的产状，即表示所在岩层的空间位置。 |
| A、 | 底面 |
| B、 | 层面 |
| C、 | 上表面 |
| D、 | 下表面 |
| 答案 | B |

| 序号 | 212 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 褶皱构造是（ ）。 |
| A、 | 岩层受垂直力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造 |
| B、 | 岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲且未丧失连续性的构造 |
| C、 | 岩层受水平挤压力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造 |
| D、 | 岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造 |
| 答案 | B |

| 序号 | 213 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于褶皱构造叙述正确的是（ ）。 |
| A、 | 向斜褶曲是岩层向上拱起的弯曲 |
| B、 | 地壳岩层在构造力作用下形成的一系列的波状弯曲而未丧失其连续性的构造 |
| C、 | 所有的褶皱都是在水平挤压力作用下形成的 |
| D、 | 褶皱和褶曲的含义相同 |
| 答案 | B |

| 序号 | 214 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 决定岩石的块体大小及岩体的结构类型的是（ ）。 |
| A、 | 裂缝组数的多少 |
| B、 | 断层组数的多少 |
| C、 | 层面组数的多少 |
| D、 | 节理组数的多少 |
| 答案 | D |

| 序号 | 215 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在有褶皱构造的地区进行隧道工程设计，选线的基本原则是（ ）。 |
| A、 | 尽可能沿褶曲构造的轴部 |
| B、 | 尽可能沿褶曲构造的翼部 |
| C、 | 尽可能沿褶曲构造的向斜轴部 |
| D、 | 尽可能沿褶曲构造的背斜核部 |
| 答案 | B |

| 序号 | 216 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于裂隙的说法错误的是（ ）。 |
| A、 | 根据裂隙的形态，将其分为构造裂隙和非构造裂隙两类 |
| B、 | 裂隙是岩体受力断裂后两侧岩块没有显著位移的小型断裂构造 |
| C、 | 裂隙率用岩石中裂缝的面积与岩石总面积的百分比表示 |
| D、 | 裂隙率越大，表示岩石的裂缝越发育 |
| 答案 | A |

| 序号 | 217 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 张性裂隙主要发育在背斜和向斜的（ ）。 |
| A、 | 底部 |
| B、 | 枢纽 |
| C、 | 轴部 |
| D、 | 翼部 |
| 答案 | C |

| 序号 | 218 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 构造裂隙可分为张性裂隙和扭性裂隙，张性裂隙主要发育在背斜和向斜的（ ）。 |
| A、 | 横向 |
| B、 | 纵向 |
| C、 | 轴部 |
| D、 | 底部 |
| 答案 | C |

| 序号 | 218 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平推断层断层面的倾角为（ ）。 |
| A、 | 小于25° |
| B、 | 25°～45° |
| C、 | 大于45° |
| D、 | 近于90° |
| 答案 | D |

| 序号 | 219 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 结构面结合力较差的工程地基岩体的工程特性是（ ）。 |
| A、 | 沿层面方向的抗剪强度高于垂直层面方向 |
| B、 | 沿层面方向有错动比有软弱夹层的工程地质性质差 |
| C、 | 结构面倾向坡外比倾向坡里的工程地质性质好 |
| D、 | 沿层面方向的抗剪强度低于垂直层面方向 |
| 答案 | D |

| 序号 | 220 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 受水平扭应力作用而形成的断层是（ ）。 |
| A、 | 正断层 |
| B、 | 逆断层 |
| C、 | 平推断层 |
| D、 | 阶状断层 |
| 答案 | C |

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当岩体中结构面不发育，呈完整结构时，岩体的强度（ ）。 |
| A、 | 可用岩石的强度来代替 |
| B、 | 完全受结构面强度控制 |
| C、 | 受岩石的强度和结构面的强度共同影响 |
| D、 | 不受岩石的强度和结构面的强度的影响 |
| 答案 | A |

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于岩体的说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 岩体的强度一定等于岩块岩石的强度 |
| B、 | 流变特性的表现形式是蠕变 |
| C、 | 岩体的变形参数有变形模量和弹性模量 |
| D、 | 不同岩体具有相同的流变特性 |
| 答案 | C |

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不同的岩体有不同的（ ）特性，一般有蠕变和松弛两种表现形式。 |
| A、 | 变形 |
| B、 | 流变 |
| C、 | 刚度 |
| D、 | 强度 |
| 答案 | B |

| 序号 | 221 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于岩石吸水性叙述不正确的是（ ）。 |
| A、 | 岩石的吸水性反映岩石通常在高压下的吸水能力 |
| B、 | 在数值上等于岩石的吸水重量与同体积干燥岩石重量的比 |
| C、 | 岩石的吸水率大，则水对岩石的软化作用越强 |
| D、 | 岩石的吸水性一般用吸水率表示 |
| 答案 | A |

| 序号 | 222 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某土体测定Sr＝55%，该土属于（ ）状态。 |
| A、 | 干燥 |
| B、 | 稍湿 |
| C、 | 很湿 |
| D、 | 饱水 |
| 答案 | C |

| 序号 | 223 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某土体测定Sr＝25%，该土属于（ ）状态。 |
| A、 | 干燥 |
| B、 | 稍湿 |
| C、 | 很湿 |
| D、 | 饱水 |
| 答案 | B |

| 序号 | 224 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般孔隙比小于（ ）的是密实的低压缩性土。 |
| A、 | 0.3 |
| B、 | 0.4 |
| C、 | 0.5 |
| D、 | 0.6 |
| 答案 | D |

| 序号 | 225 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土的孔隙比是土中孔隙体积与土粒体积之比，反映天然土层的密实程度，一般孔隙比（ ）的是密实的低压缩性土。 |
| A、 | 小于0.6 |
| B、 | 大于0.6 |
| C、 | 小于0.9 |
| D、 | 大于0.9 |
| 答案 | A |

| 序号 | 226 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 岩石的三项强度中，（ ）。 |
| A、 | 抗拉强度最高，抗剪强度居中，抗压强度最小 |
| B、 | 抗剪强度最高，抗压强度居中，抗拉强度最小 |
| C、 | 抗压强度最高，抗剪强度居中，抗拉强度最小 |
| D、 | 难以确定 |
| 答案 | C |

| 序号 | 227 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下面几组数据中，符合一般岩石的抗压强度、抗剪强度和抗拉强度的是（ ）。 |
| A、 | 200MPa、70MPa和40MPa |
| B、 | 200MPa、60MPa和20MPa |
| C、 | 200MPa、10MPa和2MPa |
| D、 | 200MPa、5MPa和1MPa |
| 答案 | B |

| 序号 | 228 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土和岩石根据物理力学性质和开挖施工难度，分别分为（ ）级和（ ）级。 |
| A、 | 4，8 |
| B、 | 6，12 |
| C、 | 6，8 |
| D、 | 4，12 |
| 答案 | D |

| 序号 | 229 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 软土富含有机质，是（ ）。 |
| A、 | 密实的低压缩性土 |
| B、 | 疏松的低压缩性土 |
| C、 | 密实的高压缩性土 |
| D、 | 疏松的高压缩性土 |
| 答案 | D |

| 序号 | 230 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于土的塑性指数说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 塑性指数愈小，可塑性就愈强 |
| B、 | 塑性指数表示黏性土处在可塑状态的含水量变化范围 |
| C、 | 黏性土的天然含水量和塑限的差值与塑限之比称为塑性指数 |
| D、 | 液限指数愈小，土质愈软 |
| 答案 | B |

| 序号 | 231 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某竣工验收合格的引水渠工程，初期通水后两岸坡体出现了很长的纵向裂缝，并局部地面下沉，该地区土质可能为（ ）。 |
| A、 | 黏土 |
| B、 | 软岩 |
| C、 | 砂土 |
| D、 | 湿陷性黄土 |
| 答案 | D |

| 序号 | 232 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列土质中，不适宜作为建筑物地基的土是（ ）。 |
| A、 | 素填土 |
| B、 | 一般工业废料组成的杂填土 |
| C、 | 以生活垃圾为主要成分的杂填土 |
| D、 | 建筑垃圾组成的杂填土 |
| 答案 | C |

| 序号 | 233 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下面不属于结构面主要对岩体工程性质影响较大的物理力学性质（ ）。 |
| A、 | 产状 |
| B、 | 岩性 |
| C、 | 延续性 |
| D、 | 抗剪强度 |
| 答案 | B |

| 序号 | 234 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列有关地震震源的说法错误的是（ ）。 |
| A、 | 地震波首先传达到震中 |
| B、 | 体波分为横波、纵波和面波 |
| C、 | 地震波通过地球内部介质传播的称为体波 |
| D、 | 震源在地面上的垂直投影称为震中 |
| 答案 | B |

| 序号 | 235 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列各项，属于地震波中横波的特点是（ ）。 |
| A、 | 周期长、传播速度快 |
| B、 | 振幅大、传播速度慢 |
| C、 | 周期短、振幅小 |
| D、 | 质点振动方向与震波方向一致 |
| 答案 | B |

| 序号 | 236 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 结构面的规模是结构面影响工程建设的重要性质，结构面分为（ ）级。 |
| A、 | 四 |
| B、 | 五 |
| C、 | 六 |
| D、 | 七 |
| 答案 | B |

| 序号 | 237 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某一地区的地面和建筑物遭受一次地震破坏的程度是（ ）。 |
| A、 | 地震等级 |
| B、 | 地震能量 |
| C、 | 地震烈度 |
| D、 | 设计烈度 |
| 答案 | C |

| 序号 | 238 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 标准地震仪测得最大振幅为1m，则该次地震定为（ ）级。 |
| A、 | 5 |
| B、 | 6 |
| C、 | 7 |
| D、 | 8 |
| 答案 | B |

| 序号 | 239 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按地下工程的开发深度分类，可以分为（ ）。 |
| A、 | 浅层地下工程 |
| B、 | 中层地下工程 |
| C、 | 深层地下工程 |
| D、 | 附建式 |
| E、 | 单建式 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 240 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在我国应优先发展的地下综合体类型有（ ）。 |
| A、 | CBD型 |
| B、 | 车站型 |
| C、 | 站前广场型 |
| D、 | 中心广场型 |
| E、 | 副都心型 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 241 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于共同沟的说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 共同沟可以减少挖掘道路频率和次数，降低对城市交通和居民生活的干扰 |
| B、 | 能在共同沟内巡视、检查，容易维修管理 |
| C、 | 结构安全性低，但有利于城市防灾 |
| D、 | 对城市景观不利 |
| E、 | 共同沟中收容的各种管线是共同沟的核心和关键 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 242 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列各项中，属于地下铁路路网的基本类型的有（ ）。 |
| A、 | 单线式 |
| B、 | 复合式 |
| C、 | 单环式 |
| D、 | 多环式 |
| E、 | 棋盘式 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 243 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公路隧道的建筑限界包括（ ）。 |
| A、 | 车道，人行道所占宽度 |
| B、 | 管道，照明，防灾等设备所占空间 |
| C、 | 车道，人行道的净高 |
| D、 | 路肩，路缘带所占宽度 |
| E、 | 监控，运行管理等设备所占空间 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 244 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于地铁车站的说法，错误的有（ ）。 |
| A、 | 根据车站与地面的相对位置，可以分为高架车站和地下车站 |
| B、 | 地下车站宜浅，车站层数宜多 |
| C、 | 地下车站的土建工程宜一次建成 |
| D、 | 高架车站及地面建筑可分期建设 |
| E、 | 一般在城市中心区车间间距宜为1km左右 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 245 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市地下贮库建设应满足的要求有（ ）。 |
| A、 | 应选择岩性比较稳定的岩层结构 |
| B、 | 一般性运转贮库应设置在城市上游区域 |
| C、 | 有条件时尽量设置在港口附近 |
| D、 | 军事性贮能库尽量设置在城市中心区域 |
| E、 | 出入口的设置应满足交通和环境需求 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 246 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 物理性质是鉴别矿物的主要依据，下列各项属于矿物主要物理性质的有（ ）。 |
| A、 | 颜色 |
| B、 | 重量 |
| C、 | 光泽 |
| D、 | 硬度 |
| E、 | 气味 |
| 答案 |  |

| 序号 | 247 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 变质岩是地壳中原有的岩浆岩或沉积岩，由于地壳运动和岩浆活动等造成物理化学环境的改变，使原来岩石的成分、结构和构造发生一系列变化，所形成的新的岩石。变质岩的结构主要有（ ）。 |
| A、 | 变余结构 |
| B、 | 碎裂结构 |
| C、 | 碎屑结构 |
| D、 | 泥质结构 |
| E、 | 变晶结构 |
| 答案 |  |

| 序号 | 248 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0003-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列地质特征中属于岩浆岩的是（ ）。 |
| A、 | 次生矿物占主要地位 |
| B、 | 成分复杂，但较稳定 |
| C、 | 以变晶结构为特征 |
| D、 | 由高温熔融的岩浆形成 |
| E、 | 具层理构造 |
| 答案 |  |

070104四、工程材料

| 序号 | 249 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冷拔低碳钢丝作为箍筋使用时，直径应满足（ ）要求。 |
| A、 | 直径不宜小于6mm |
| B、 | 直径不宜小于6mm |
| C、 | 直径不宜小于5mm |
| D、 | 直径不宜大于6mm |
| 答案 | C |

| 序号 | 250 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冷轧带肋钢筋中（ ）为普通钢筋混凝土用钢筋。 |
| A、 | HPB300 |
| B、 | HRB400 |
| C、 | CRB550 |
| D、 | CRB650 |
| 答案 | C |

| 序号 | 251 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可用于预应力混凝土板的钢材为（ ）。 |
| A、 | 冷拔低碳钢丝 |
| B、 | CRB550冷拔带肋钢筋 |
| C、 | 热轧光圆钢筋 |
| D、 | 热处理钢筋 |
| 答案 | D |

| 序号 | 252 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）有促进时效倾向的作用，还能使热脆性增加，焊接性能较差。 |
| A、 | 钛 |
| B、 | 氮 |
| C、 | 氧 |
| D、 | 锰 |
| 答案 | C |

| 序号 | 253 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢材的主要成分中，除了铁以外最主要的是（ ）。 |
| A、 | 硫 |
| B、 | 碳 |
| C、 | 硅 |
| D、 | 锰 |
| 答案 | B |

| 序号 | 254 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）在钢中的含量较低（小于1%）时，随着含量的加大可提高钢材的强度，而对塑性和韧性影响不明显。 |
| A、 | 硅 |
| B、 | 氮 |
| C、 | 硫 |
| D、 | 锰 |
| 答案 | A |

| 序号 | 255 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是很有害的元素，呈非金属硫化物夹杂物存于钢中，具有强烈的偏析作用，降低各种机械性能。 |
| A、 | 钛 |
| B、 | 氮 |
| C、 | 硫 |
| D、 | 锰 |
| 答案 | C |

| 序号 | 256 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高强混凝土抗折强度约为立方体的抗压强度的（ ）。 |
| A、 | 1/15～1/18 |
| B、 | 1/8～1/12 |
| C、 | 1/18～1/24 |
| D、 | 1/20～1/24 |
| 答案 | B |

| 序号 | 257 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列各项，不属于无机胶凝材料的是（ ）。 |
| A、 | 石灰 |
| B、 | 石膏 |
| C、 | 沥青 |
| D、 | 水泥 |
| 答案 | C |

| 序号 | 258 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 硅酸盐水泥中掺入不超过5%的石灰石混合材料的水泥，代号（ ）。 |
| A、 | P·O |
| B、 | P·Ⅰ |
| C、 | P·Z |
| D、 | P·Ⅱ |
| 答案 | D |

| 序号 | 259 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 由硅酸盐水泥熟料、5%～20%的混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为普通硅酸盐水泥，代号（ ）。 |
| A、 | P·O |
| B、 | P·Ⅰ |
| C、 | P·Z |
| D、 | P·Ⅱ |
| 答案 | A |

| 序号 | 260 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 要求合格的硅酸盐水泥终凝时间不迟于6.5h，是为了（ ）。 |
| A、 | 满足早期强度要求 |
| B、 | 保证体积安定性 |
| C、 | 确保养护时间 |
| D、 | 保证水化反应充分 |
| 答案 | A |

| 序号 | 261 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥初凝时间不合要求，该水泥（ ）。 |
| A、 | 报废 |
| B、 | 降级使用 |
| C、 | 视为不合格 |
| D、 | 减少用量 |
| 答案 | A |

| 序号 | 262 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通常要求普通硅酸盐水泥的初凝时间和终凝时间（ ）。 |
| A、 | >45min和>10h |
| B、 | >45min和<10h |
| C、 | <45min和<10h |
| D、 | <45min和>10h |
| 答案 | B |

| 序号 | 263 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 硅酸盐水泥的细度直接影响水泥的活性和强度，硅酸盐水泥比表面积应大于（ ）m2/kg。 |
| A、 | 200 |
| B、 | 250 |
| C、 | 300 |
| D、 | 350 |
| 答案 | C |

| 序号 | 264 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计混凝土配合比时，水灰比主要由以下指标确定（ ）。 |
| A、 | 混凝土抗压强度标准值和单位用水量 |
| B、 | 混凝土施工配制强度和砂率 |
| C、 | 混凝土施工配制强度和水泥强度等级值 |
| D、 | 混凝土抗压强度标准值和混凝土强度标准差 |
| 答案 | C |

| 序号 | 265 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下关于铝酸盐水泥的特性的说法，不正确的是（ ）。 |
| A、 | 耐腐蚀性较差 |
| B、 | 具有一定的耐热性质 |
| C、 | 可用于配制不定型耐火材料 |
| D、 | 不宜在高温季节施工 |
| 答案 | A |

| 序号 | 266 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）主要用于公路路面、机场跑道等工程结构，也可用于要求较高的工厂地面和停车场等工程。 |
| A、 | 铝酸盐水泥 |
| B、 | 矿渣硅酸盐水泥 |
| C、 | 硫铝酸盐水泥 |
| D、 | 道路硅酸盐水泥 |
| 答案 | D |

| 序号 | 267 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于快硬硫铝酸盐水泥说法不正确的是（ ）。 |
| A、 | 快凝、早强 |
| B、 | 硬化时体积收缩大 |
| C、 | 抗硫酸盐侵蚀 |
| D、 | 不宜用于高温车间 |
| 答案 | B |

| 序号 | 268 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于预拌砂浆说法错误的是（ ）。 |
| A、 | 由专业化厂家生产的各种砂浆拌合物 |
| B、 | 按生产方式可分为现场砂浆和预制砂浆 |
| C、 | 湿拌砂浆按用途可分为湿拌砌筑砂浆、湿拌抹灰砂浆、湿拌地面砂浆和湿拌防水砂浆 |
| D、 | 因特种用途的砂浆黏度较大，无法采用湿拌的形式生产 |
| 答案 | B |

| 序号 | 269 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列各项中不能采用湿拌方式生产的砂浆是（ ）。 |
| A、 | 抹灰砂浆 |
| B、 | 地面砂浆 |
| C、 | 特种砂浆 |
| D、 | 防水砂浆 |
| 答案 | C |

| 序号 | 270 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥石灰混合砂浆中适当掺电石膏和粉煤灰是为了（ ）。 |
| A、 | 提高和易性 |
| B、 | 提高强度 |
| C、 | 减少水泥用量 |
| D、 | 缩短凝结时间 |
| 答案 | A |

| 序号 | 271 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在水泥石灰混合砂浆中，掺入石灰是为了（ ）。 |
| A、 | 提高和易性 |
| B、 | 提高强度 |
| C、 | 减少水泥用量 |
| D、 | 提高耐久性 |
| 答案 | A |

| 序号 | 272 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 干混砂浆按用途划分不包括（ ）。 |
| A、 | 砌筑砂浆 |
| B、 | 外墙砂浆 |
| C、 | 地面砂浆 |
| D、 | 界面砂浆 |
| 答案 | B |

| 序号 | 273 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）用于大体积混凝土、炎热气候条件下施工的混凝土或长距离运输的混凝土。 |
| A、 | 早强剂 |
| B、 | 减水剂 |
| C、 | 缓凝剂 |
| D、 | 泵送剂 |
| 答案 | C |

| 序号 | 274 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列不属于常用混凝土外加剂的是（ ）。 |
| A、 | 缓凝剂 |
| B、 | 着色剂 |
| C、 | 引气剂 |
| D、 | 膨胀剂 |
| 答案 | B |

| 序号 | 275 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列属于改善混凝土拌和物流变性能的外加剂的是（ ）。 |
| A、 | 缓凝剂 |
| B、 | 引气剂 |
| C、 | 加气剂 |
| D、 | 膨胀剂 |
| 答案 | B |

| 序号 | 276 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土搅拌过程中加入引气剂，可以减少拌和物泌水离析，改善其和易性。效果较好的引气剂是（ ）。 |
| A、 | 烷基苯磺酸盐 |
| B、 | 蛋白质盐 |
| C、 | 松香热聚物 |
| D、 | 石油磺酸盐 |
| 答案 | C |

| 序号 | 277 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）多用于抢修工程和冬季施工的混凝土。 |
| A、 | 早强剂 |
| B、 | 减水剂 |
| C、 | 缓凝剂 |
| D、 | 泵送剂 |
| 答案 | A |

| 序号 | 278 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列混凝土外加剂中属于早强剂且对钢筋无锈蚀作用的是（ ）。 |
| A、 | 氯盐早强剂 |
| B、 | 硫酸盐早强剂 |
| C、 | 元明粉 |
| D、 | 三乙醇胺早强剂 |
| 答案 | D |

| 序号 | 279 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在正常的水量条件下，配制泵送混凝土宜掺入适量（ ）。 |
| A、 | 氯盐早强剂 |
| B、 | 硫酸盐早强剂 |
| C、 | 高效减水剂 |
| D、 | 硫铝酸钙膨胀剂 |
| 答案 | C |

| 序号 | 280 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 受反复冻融的结构混凝土应选用（ ）。 |
| A、 | 普通硅酸盐水泥 |
| B、 | 矿渣硅酸盐水泥 |
| C、 | 火山灰质硅酸盐水泥 |
| D、 | 粉煤灰硅酸盐水泥 |
| 答案 | A |

| 序号 | 281 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 硅酸盐水泥中所掺混合料分为活性和非活性两种，属于活性的掺合料是（ ）。 |
| A、 | 石英砂 |
| B、 | 石灰石 |
| C、 | 粒化高炉矿渣粉 |
| D、 | 废渣 |
| 答案 | C |

| 序号 | 282 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有耐热 、耐火要求的混凝土结构的高温车间，优先选用的水泥是（ ）。 |
| A、 | 硅酸盐水泥 |
| B、 | 普通硅酸盐水泥 |
| C、 | 矿渣硅酸盐水泥 |
| D、 | 粉煤灰硅酸盐水泥 |
| 答案 | C |

| 序号 | 283 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥熟料中掺入活性混合材料，可以改善水泥性能，常用的活性材料有（ ）。 |
| A、 | 粉煤灰 |
| B、 | 石英砂 |
| C、 | 石灰石 |
| D、 | 矿渣粉 |
| 答案 | D |

| 序号 | 284 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢材的（ ）是指表面层局部抵抗较硬物体压入产生塑性变形的能力。 |
| A、 | 焊接性能 |
| B、 | 硬度 |
| C、 | 耐疲劳性 |
| D、 | 冲击韧性 |
| 答案 | B |

| 序号 | 285 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 表征抗拉性能的技术指标主要是（ ）、抗拉强度和伸长率。 |
| A、 | 刚度 |
| B、 | 抗弯强度 |
| C、 | 硬度 |
| D、 | 屈服强度 |
| 答案 | D |

| 序号 | 286 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在负温下直接承受动荷载的结构钢材，要求低温冲击韧性好的，其判断指标为（ ）。 |
| A、 | 屈服点 |
| B、 | 弹性模量 |
| C、 | 布氏硬度 |
| D、 | 脆性临界温度 |
| 答案 | D |

| 序号 | 287 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢材强屈比愈大，下列说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 强屈比是指抗压强度与屈服强度的比 |
| B、 | 反映钢材的安全性愈低 |
| C、 | 反映钢材不能被有效利用 |
| D、 | 反映钢材的可靠性愈小 |
| 答案 | C |

| 序号 | 288 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于钢筋性能，说法错误的是（ ）。 |
| A、 | 设计时应以抗拉强度作为钢筋强度取值的依据 |
| B、 | 伸长率表征了钢材的塑性变形能力 |
| C、 | 强屈比太大，反映钢材不能有效地被利用 |
| D、 | 冷弯性能是钢材的重要工艺性能 |
| 答案 | A |

| 序号 | 289 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于钢材的塑形变形及伸长率，以下说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 塑性变形在标距内分布是均匀的 |
| B、 | 伸长率的大小与标距长度有关 |
| C、 | 离颈缩部位越远变形越大 |
| D、 | 同一种钢材，δ5应小于δ10 |
| 答案 | B |

| 序号 | 290 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高性能混凝土的抗压强度已超过（ ）MPa。 |
| A、 | 100 |
| B、 | 120 |
| C、 | 150 |
| D、 | 200 |
| 答案 | D |

| 序号 | 291 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列影响混凝土和易性因素中，最为敏感的因素是（ ）。 |
| A、 | 砂率 |
| B、 | 温度 |
| C、 | 骨料 |
| D、 | 水泥浆 |
| 答案 | D |

| 序号 | 292 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土的和易性是一项综合指标，主要表现在三个方面，下列不属于的是（ ）。 |
| A、 | 流动性 |
| B、 | 黏聚性 |
| C、 | 保水性 |
| D、 | 抗渗性 |
| 答案 | D |

| 序号 | 293 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 经检测，一组混凝土标准试件28天的抗压强度为27～29MPa，则其强度等级应定为（ ）。 |
| A、 | C25 |
| B、 | C27 |
| C、 | C28 |
| D、 | C30 |
| 答案 | A |

| 序号 | 294 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 道路水泥混凝土的抗折强度检验的标准试件为（ ）的直方体。 |
| A、 | 150 mm×150 mm×550 mm |
| B、 | 100 mm×100 mm×550 mm |
| C、 | 150 mm×150 mm×500 mm |
| D、 | 100 mm×100 mm×500 mm |
| 答案 | A |

| 序号 | 295 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 道路和机场工程中，混凝土（ ）是结构设计和质量控制的重要指标。 |
| A、 | 立方体抗压强度 |
| B、 | 抗拉强度 |
| C、 | 抗折强度 |
| D、 | 立方体抗压强度标准值 |
| 答案 | C |

| 序号 | 296 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对混凝土抗渗性起决定性作用的是（ ）。 |
| A、 | 混凝土内部孔隙特性 |
| B、 | 水泥强度和品质 |
| C、 | 混凝土水灰比 |
| D、 | 养护的温度和湿度 |
| 答案 | C |

| 序号 | 297 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某钢筋混凝土柱截面为240mm×240mm，钢筋间最小净距为24mm，则石子的最大粒径为（ ）mm。 |
| A、 | 60 |
| B、 | 24 |
| C、 | 20 |
| D、 | 18 |
| 答案 | D |

| 序号 | 298 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于混凝土拌和用水叙述错误的是（ ）。 |
| A、 | 混凝土企业设备洗刷水不宜用于预应力混凝土 |
| B、 | 在无法获得水源的情况下，海水可用于素混凝土 |
| C、 | 在无法获得水源的情况下，海水可用于装饰混凝土 |
| D、 | 未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土 |
| 答案 | C |

| 序号 | 299 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砂按细度模数分为粗、中、细三种规格，其中细砂的细度模数为（ ）。 |
| A、 | 4.5～3.8 |
| B、 | 3.7～3.1 |
| C、 | 3.0～2.3 |
| D、 | 2.2～1.6 |
| 答案 | D |

| 序号 | 300 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砂石是混凝土的主要组成之一，习惯称集料或骨料，在混凝土中起骨架作用，粒径在（ ）以下者为砂子。 |
| A、 | 3.25 |
| B、 | 3.75 |
| C、 | 4.25 |
| D、 | 4.75 |
| 答案 | D |

| 序号 | 301 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | Ⅱ类卵石的压碎指标应小于（ ）。 |
| A、 | 10% |
| B、 | 15% |
| C、 | 16% |
| D、 | 20% |
| 答案 | C |

| 序号 | 302 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 石子的强度用（ ）来表示。 |
| A、 | 岩石抗压强度和坚固性指标 |
| B、 | 岩石抗压强度和压碎指标 |
| C、 | 压碎指标和坚固性指标 |
| D、 | 岩石立方体抗压强度和压碎指标 |
| 答案 | D |

| 序号 | 303 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 现浇混凝土中最常用的一种级配形式是（ ）拌制的混凝土，其流动性和粘聚性均较好。 |
| A、 | 粒径级配 |
| B、 | 间断级配 |
| C、 | 颗粒级配 |
| D、 | 连续级配 |
| 答案 | D |

| 序号 | 304 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥混凝土型空心砌块空心率大于等于（ ）。 |
| A、 | 15% |
| B、 | 20% |
| C、 | 25% |
| D、 | 30% |
| 答案 | C |

| 序号 | 305 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可实现混凝土自防水的技术途径是（ ）。 |
| A、 | 适当降低砂率和灰砂比 |
| B、 | 掺入适量的三乙醇胺早强剂 |
| C、 | 掺入适量的缓凝剂 |
| D、 | 无活性掺和料时水泥用量不得少于280kg／m3 |
| 答案 | B |

| 序号 | 306 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 纤维混凝土是以混凝土为基体，外掺各种纤维材料而成，掺入纤维的目的是（ ）。 |
| A、 | 提高混凝土的抗拉强度与脆性 |
| B、 | 提高混凝土的抗压强度与脆性 |
| C、 | 提高混凝土的抗拉强度与降低其脆性 |
| D、 | 提高混凝土的抗压强度与降低其脆性 |
| 答案 | C |

| 序号 | 307 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 因轻骨料混凝土中的水泥水化充分，毛细孔少，与普通混凝土相比，轻骨料混凝土的（ ）。 |
| A、 | 弹性模量高 |
| B、 | 保温效果降低 |
| C、 | 隔热效果降低 |
| D、 | 耐久性明显改善 |
| 答案 | D |

| 序号 | 308 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下关于碾压混凝土的说法，不正确的是（ ）。 |
| A、 | 碾压混凝土的缺点在于成本高 |
| B、 | 碾压混凝土常用于道路、机场和水利工程 |
| C、 | 碾压混凝土由级配良好的骨料、较低水泥用量和水用量、较多混合材料制成 |
| D、 | 碾压混凝土中往往需要加入缓凝剂、减水剂或引气剂 |
| 答案 | A |

| 序号 | 309 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 若高强混凝土的强度等级提高，则其抗拉强度与抗压强度的比值（ ）。 |
| A、 | 变化不大 |
| B、 | 减小 |
| C、 | 增大 |
| D、 | 无明确相关性 |
| 答案 | B |

| 序号 | 310 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于碾压混凝土的特点，表述不正确的是（ ）。 |
| A、 | 内部结构密实 |
| B、 | 干缩性小 |
| C、 | 节约水泥 |
| D、 | 耐久性差 |
| 答案 | D |

| 序号 | 311 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于高强混凝土的特点，表述不正确的是（ ）。 |
| A、 | 可减少结构断面 |
| B、 | 降低钢筋用量 |
| C、 | 耐蚀性劣于普通混凝土 |
| D、 | 抗渗性优于普通混凝土 |
| 答案 | C |

| 序号 | 312 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 使用膨胀水泥主要是为了提高混凝土的（ ）。 |
| A、 | 抗压强度 |
| B、 | 抗碳化 |
| C、 | 抗冻性 |
| D、 | 抗渗性 |
| 答案 | D |

| 序号 | 313 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 碾压混凝土掺用粉煤灰时，宜选用（ ）。 |
| A、 | 矿渣硅酸盐水泥 |
| B、 | 火山灰硅酸盐水泥 |
| C、 | 普通硅酸盐水泥 |
| D、 | 粉煤灰硅酸盐水泥 |
| 答案 | C |

| 序号 | 314 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 烧结普通砖为矩形体，其标准尺寸为（ ）。 |
| A、 | 240mm×115mm×55mm |
| B、 | 240mm×120mm×53mm |
| C、 | 240mm×115mm×53mm |
| D、 | 240mm×120mm×55mm |
| 答案 | C |

| 序号 | 315 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列选项中用于非承重墙的是（ ）。 |
| A、 | 煤矸石砖 |
| B、 | 烧结多孔砖 |
| C、 | 粉煤灰砖 |
| D、 | 烧结空心砖 |
| 答案 | D |

| 序号 | 316 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列水泥品种中，耐热性较好的是（ ）。 |
| A、 | 普通硅酸盐水泥 |
| B、 | 矿渣硅酸盐水泥 |
| C、 | 火山灰质硅酸盐水泥 |
| D、 | 粉煤灰硅酸盐水泥 |
| 答案 | B |

| 序号 | 317 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 使混凝土拌和物获得最大的流动性，且保持黏聚性和保水性的因素是（ ）。 |
| A、 | 水泥浆 |
| B、 | 骨料品种与品质 |
| C、 | 砂率 |
| D、 | 泥与外加剂 |
| 答案 | C |

| 序号 | 318 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般气候条件下，每拌制一立方米M15的水泥砂浆需用强度等级为32.5的水泥约（ ）。 |
| A、 | 260kg |
| B、 | 280kg |
| C、 | 310kg |
| D、 | 350kg |
| 答案 | C |

| 序号 | 319 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224，钢绞线按结构分为（ ）类。 |
| A、 | 5 |
| B、 | 6 |
| C、 | 7 |
| D、 | 8 |
| 答案 | D |

| 序号 | 320 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不属于石油沥青的三大主要成分的是（ ）。 |
| A、 | 油分 |
| B、 | 树脂 |
| C、 | 地沥青质 |
| D、 | 橡胶 |
| 答案 | D |

| 序号 | 321 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沥青混合料结构组成中，悬浮密实结构的特点是（ ）。 |
| A、 | 黏聚力较高，内摩擦角较小，高温稳定性较差 |
| B、 | 黏聚力较高，内摩擦角较大，高温稳定性较差 |
| C、 | 黏聚力较低，内摩擦角较小，高温稳定性较好 |
| D、 | 黏聚力较低，内摩擦角较大，高温稳定性较好 |
| 答案 | A |

| 序号 | 322 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 与悬浮密实结构的沥青混合料相比，关于骨架空隙结构的黏聚力和内摩擦角的说法，正确的是（ ）。 |
| A、 | 黏聚力大，内摩擦角大 |
| B、 | 黏聚力大，内摩擦角小 |
| C、 | 黏聚力小，内摩擦角大 |
| D、 | 黏聚力小，内摩擦角小 |
| 答案 | C |

| 序号 | 323 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可用于中小型混凝土结构的受力钢筋或箍筋的是（ ）。 |
| A、 | 热轧光圆钢筋 |
| B、 | 热轧带肋钢筋 |
| C、 | 冷拉热轧钢筋 |
| D、 | 冷轧带肋钢筋 |
| 答案 | A |

| 序号 | 324 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列对“Ⅰ450×150×11.5”表达正确的是（ ）。 |
| A、 | 可简记为Ⅰ45a |
| B、 | 表示工字钢，高450，腰宽150，腿宽11.5 |
| C、 | 表示槽钢，高450， 腿宽,150， 腰宽11.5 |
| D、 | 表示不等边角钢，长边宽450， 短边宽,150， 边厚宽,11.5 |
| 答案 | A |

| 序号 | 325 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 铝酸盐水泥表述正确的是（ ）。 |
| A、 | 属于快硬水泥 |
| B、 | 属于气硬性胶凝材料 |
| C、 | 代号P·SAC |
| D、 | 根据Al2O3含量分为三类 |
| 答案 | A |

| 序号 | 326 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 使石油沥青具有良好的塑性和黏结性的组分是（ ）。 |
| A、 | 油分 |
| B、 | 树脂 |
| C、 | 地沥青质 |
| D、 | 高分子聚合物 |
| 答案 | B |

| 序号 | 327 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 决定石油沥青温度敏感性、黏性的重要组成部分是（ ）。 |
| A、 | 油分 |
| B、 | 树脂 |
| C、 | 地沥青质 |
| D、 | 高分子聚合物 |
| 答案 | C |

| 序号 | 328 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 石油沥青的有害成分是（ ）。 |
| A、 | 胶粉 |
| B、 | 滑石粉 |
| C、 | 聚乙烯 |
| D、 | 蜡 |
| 答案 | D |

| 序号 | 329 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-081 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 石油沥青中（ ）的含量较多，在一定程度上能够减小其温度敏感性。 |
| A、 | 油分 |
| B、 | 树脂 |
| C、 | 地沥青质 |
| D、 | 高分子聚合物 |
| 答案 | C |

| 序号 | 330 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-082 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沥青中（ ）含量较多时，则会增大温度敏感性。 |
| A、 | 蜡 |
| B、 | 滑石粉 |
| C、 | 石灰石粉 |
| D、 | 其他矿物填料 |
| 答案 | A |

| 序号 | 331 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-083 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 主要用于高速公路、一级公路路面的是有沥青是（ ）。 |
| A、 | 中交通道路石油沥青 |
| B、 | 轻交通道路石油沥青 |
| C、 | 重交通道路石油沥青 |
| D、 | 所有交通道路石油沥青 |
| 答案 | C |

| 序号 | 332 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-084 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 橡胶沥青有较好的混溶性，属于其优点的是（ ）。 |
| A、 | 低温柔性好 |
| B、 | 低温脆性好 |
| C、 | 高温变形大 |
| D、 | 耐化学腐蚀性好 |
| 答案 | A |

| 序号 | 333 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-085 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可用于路面的稀浆封层和制作密封材料和涂料的沥青是（ ）。 |
| A、 | 丁基橡胶改性沥青 |
| B、 | SBS改性沥青 |
| C、 | 树脂改性沥青 |
| D、 | 氯丁橡胶改性沥青 |
| 答案 | D |

| 序号 | 334 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-086 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 目前应用最成功和用量最大的一种改性沥青是（ ）。 |
| A、 | 再生橡胶改性沥青 |
| B、 | 树脂改性沥青 |
| C、 | SBS改性沥青 |
| D、 | 丁基橡胶改性沥青 |
| 答案 | C |

| 序号 | 335 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-087 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可以改进沥青的耐寒性、耐热性、黏结性和不透气性的沥青是（ ）。 |
| A、 | SBS改性沥青 |
| B、 | 树脂改性沥青 |
| C、 | 矿物填充料改性沥青 |
| D、 | 橡胶和树脂改性沥青 |
| 答案 | B |

| 序号 | 336 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-088 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有机绝热材料的特点不包括（ ）。 |
| A、 | 质轻 |
| B、 | 多孔 |
| C、 | 导热系数大 |
| D、 | 吸湿性大 |
| 答案 | C |

| 序号 | 337 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-089 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 膨胀珍珠岩的最高使用温度为（ ）℃。 |
| A、 | 300 |
| B、 | 500 |
| C、 | 600 |
| D、 | 1000 |
| 答案 | C |

| 序号 | 338 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-090 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列材料中保温效果最好的是（ ）。 |
| A、 | 5cm厚的岩棉板 |
| B、 | 5cm厚的保温砂浆 |
| C、 | 5cm厚的实心砖 |
| D、 | 5cm厚的钢筋混凝土 |
| 答案 | A |

| 序号 | 339 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-091 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）也可与水泥、水玻璃等胶凝材料配合，浇注成板，用于墙、楼板和屋面板等构件的绝热。 |
| A、 | 膨胀蛭石 |
| B、 | 玻化微珠 |
| C、 | 石棉 |
| D、 | 岩棉 |
| 答案 | A |

| 序号 | 340 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-092 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 保温材料的保温功能性指标的好坏是由材料（ ）的大小决定的。 |
| A、 | 导热系数 |
| B、 | 表观密度 |
| C、 | 燃烧性能 |
| D、 | 压缩性能 |
| 答案 | A |

| 序号 | 341 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-093 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 机场跑道的防潮保温一般选用（ ）。 |
| A、 | 膨胀蛭石 |
| B、 | 玻化微珠 |
| C、 | 聚苯乙烯板 |
| D、 | 矿渣棉 |
| 答案 | C |

| 序号 | 342 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-094 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）可用作建筑物的墙体、屋顶、天花板等处的保温隔热和吸声材料，以及热力管道的保温材料。 |
| A、 | 膨胀蛭石 |
| B、 | 玻化微珠 |
| C、 | 聚苯乙烯板 |
| D、 | 岩棉及矿渣棉 |
| 答案 | D |

| 序号 | 343 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-095 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 隔热、隔声效果最好的材料是（ ）。 |
| A、 | 岩棉 |
| B、 | 石棉 |
| C、 | 玻璃棉 |
| D、 | 膨胀蛭石 |
| 答案 | D |

| 序号 | 344 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-096 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 保温材料中，（ ）在民用建筑很少使用，主要用于工业建筑的隔热，保温及防火覆盖等。 |
| A、 | 岩棉及矿渣棉 |
| B、 | 玻璃棉 |
| C、 | 玻化微珠 |
| D、 | 石棉 |
| 答案 | D |

| 序号 | 345 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-097 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在建筑工程中，常把用于控制室内热量（ ）的材料称为保温材料，将防止室外热量（ ）室内的材料称为隔热材料，两者统称为绝热材料。 |
| A、 | 进入，进入 |
| B、 | 外流，外流 |
| C、 | 外流，进入 |
| D、 | 进入，外流 |
| 答案 | C |

| 序号 | 346 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-098 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 膨胀蛭石是一种较好的绝热材料、隔声材料，但使用时应注意（ ）。 |
| A、 | 防潮 |
| B、 | 防火 |
| C、 | 不能松散铺设 |
| D、 | 不能与胶凝材料配合使用 |
| 答案 | A |

| 序号 | 347 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-099 |
| 父标识 |  |
| 题干 | SBS改性沥青防水卷材尤其适用于（ ）的建筑物防水。 |
| A、 | 寒冷地区和结构变形频繁 |
| B、 | 多雨地区 |
| C、 | 干旱地区或有强烈太阳辐射 |
| D、 | 高温或有强烈太阳辐射 |
| 答案 | A |

| 序号 | 348 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-100 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 氯化聚乙烯防水卷材的主体原料--氯化聚乙烯树脂的含氯量为（ ）。 |
| A、 | 20％～30％ |
| B、 | 20％～40％ |
| C、 | 30％～40％ |
| D、 | 30％～50％ |
| 答案 | C |

| 序号 | 349 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-101 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高温车间防潮卷材宜选用（ ）。 |
| A、 | 氯化聚乙烯-橡胶防水卷材 |
| B、 | 沥青复合胎柔性防水卷材 |
| C、 | 三元乙丙橡胶防水卷材 |
| D、 | APP改性沥青防水卷材 |
| 答案 | D |

| 序号 | 350 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-102 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 民用建筑的门、窗嵌缝，宜选用（ ）。 |
| A、 | 沥青嵌缝油膏 |
| B、 | 塑料油膏 |
| C、 | 丙烯酸类密封膏 |
| D、 | F类硅酮密封膏 |
| 答案 | C |

| 序号 | 351 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-103 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑密封材料根据构成类型可分为（ ）。 |
| A、 | 溶剂型、乳液型和反应型 |
| B、 | 单组分密封材料和多组分密封材料 |
| C、 | 改性沥青密封材料和合成高分子密封材料 |
| D、 | 丙烯酸类密封材料和硅酮类密封材料 |
| 答案 | A |

| 序号 | 352 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-104 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 硅酮密封膏（ ）类为镶装玻璃用密封膏，主要用于镶嵌玻璃和建筑门、窗的密封。 |
| A、 | B类 |
| B、 | A类 |
| C、 | G类 |
| D、 | F类 |
| 答案 | C |

| 序号 | 353 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-105 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 丙烯酸类密封性膏具有良好的黏结性能，但不宜用于（ ）。 |
| A、 | 门窗嵌缝 |
| B、 | 桥面接缝 |
| C、 | 墙板接缝 |
| D、 | 屋面嵌缝 |
| 答案 | B |

| 序号 | 354 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-106 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 燃烧现象的三个特征不包括（ ）。 |
| A、 | 放热 |
| B、 | 发光 |
| C、 | 耗氧 |
| D、 | 生产新物质 |
| 答案 | C |

| 序号 | 355 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-107 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 弹性和耐久性较高的防水涂料是（ ）。 |
| A、 | 氯丁橡胶改性沥青防水涂料 |
| B、 | 环氧树脂防水涂料 |
| C、 | SBS橡胶改性沥青防水涂料 |
| D、 | 聚氯乙烯改性沥青防水涂料 |
| 答案 | B |

| 序号 | 356 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-108 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防水涂料按（ ）可分为聚合物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料两类。 |
| A、 | 有机物化合物含量 |
| B、 | 辅助成膜物质 |
| C、 | 成膜方式 |
| D、 | 成膜物质的主要成分 |
| 答案 | D |

| 序号 | 357 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-109 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是具有通气性能的纺织品，安装在离开墙面或窗洞一段距离处，背后设置空气层。这种吸声体对中、高频都有一定的吸声效果。帘幕吸声体安装拆卸方便，兼具装饰作用。 |
| A、 | 柔性吸声结构 |
| B、 | 薄板振动吸声结构 |
| C、 | 悬挂空间吸声结构 |
| D、 | 帘幕吸声结构 |
| 答案 | D |

| 序号 | 358 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-110 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防水要求高和耐用年限长的土木建筑工程，防水材料应优先选用（ ）。 |
| A、 | 三元乙丙橡胶防水卷材 |
| B、 | 聚氯乙烯防水卷材 |
| C、 | 氯化聚乙烯防水卷材 |
| D、 | 沥青复合胎柔性防水卷材 |
| 答案 | A |

| 序号 | 359 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-111 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）也叫胶粘剂，是将其他成分粘结成一个整体，并能牢固附着在被涂基层表面形成坚韧的保护膜。 |
| A、 | 主要成膜物质 |
| B、 | 次要成膜物质 |
| C、 | 辅助成膜物质 |
| D、 | 溶剂 |
| 答案 | A |

| 序号 | 360 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-112 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 内墙涂料宜选用（ ）。 |
| A、 | 苯乙烯-丙烯酸酯乳液涂料 |
| B、 | 聚乙烯醇水玻璃涂料 |
| C、 | 合成树脂乳液涂料 |
| D、 | 聚氨脂涂料 |
| 答案 | B |

| 序号 | 361 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-113 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 涂料组成成分中，次要成膜物质的作用是（ ）。 |
| A、 | 降低黏度便于施工 |
| B、 | 溶解成膜物质，影响成膜过程 |
| C、 | 赋予涂料美观的色彩，并提高涂膜的耐磨性 |
| D、 | 将其他成分粘成整体，并形成坚韧的保护膜 |
| 答案 | C |

| 序号 | 362 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-114 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于木材来说，平衡含水率主要因为（ ）而不同。 |
| A、 | 时间 |
| B、 | 地域 |
| C、 | 种类 |
| D、 | 天气 |
| 答案 | B |

| 序号 | 363 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-115 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 木材的强度中，（ ）是力学强度中最高的。 |
| A、 | 顺纹方向的抗拉强度 |
| B、 | 顺纹方向的抗压强度 |
| C、 | 横纹方向的抗拉强度 |
| D、 | 横纹方向的抗压强度 |
| 答案 | A |

| 序号 | 364 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-116 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不属于人造木材的是（ ）。 |
| A、 | 实木地板 |
| B、 | 纤维板 |
| C、 | 刨花板 |
| D、 | 胶合板 |
| 答案 | A |

| 序号 | 365 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-117 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是木材物理力学性质发生变化的转折点。 |
| A、 | 吸附水含量的变化 |
| B、 | 纤维饱和点 |
| C、 | 化合水含量的变化 |
| D、 | 饱和水含量的变化 |
| 答案 | B |

| 序号 | 366 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-118 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 木材各力学强度中最高的是（ ）。 |
| A、 | 顺纹抗压强度 |
| B、 | 顺纹抗弯强度 |
| C、 | 顺纹抗拉强度 |
| D、 | 横纹抗压强度 |
| 答案 | C |

| 序号 | 367 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-119 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是影响木材强度和湿胀干缩的主要因素，不影响木材的变形。 |
| A、 | 吸附水含量的变化 |
| B、 | 纤维饱和点 |
| C、 | 化合水含量的变化 |
| D、 | 饱和水含量的变化 |
| 答案 | A |

| 序号 | 368 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-120 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 使木材物理力学性质变化发生转折的指标是（ ）。 |
| A、 | 平衡含水率 |
| B、 | 顺纹强度 |
| C、 | 纤维饱和点 |
| D、 | 横纹强度 |
| 答案 | C |

| 序号 | 369 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-121 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 国家标准《建筑材料放射性核素限量》规定，使用范围不受限制的是（ ）。 |
| A、 | A类 |
| B、 | B类 |
| C、 | C类 |
| D、 | D类 |
| 答案 | A |

| 序号 | 370 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-122 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 具有抗折强度高、耐磨损、耐酸碱、不变色、寿命长等优点的外墙饰面材料是（ ）。 |
| A、 | 瓷质砖 |
| B、 | 陶瓷锦砖 |
| C、 | 大理石 |
| D、 | 釉面砖 |
| 答案 | A |

| 序号 | 371 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-123 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列材表中，（ ）俗称马赛克。 |
| A、 | 釉面砖 |
| B、 | 陶瓷锦砖 |
| C、 | 瓷质砖 |
| D、 | 合成石面板 |
| 答案 | B |

| 序号 | 372 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-124 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列材料中，块小、造价低，主要用作室内地面铺装的材料是（ ）。 |
| A、 | 花岗岩 |
| B、 | 陶瓷锦砖 |
| C、 | 瓷质砖 |
| D、 | 合成石面板 |
| 答案 | B |

| 序号 | 373 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-125 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 耐磨性和耐久性好，吸水率小，适合作为室内高级装饰材料的天然饰面石材是（ ）。 |
| A、 | 大理石板材 |
| B、 | 花岗石板材 |
| C、 | 水磨石板材 |
| D、 | 合成石面板材 |
| 答案 | A |

| 序号 | 374 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-126 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 室外装饰较少使用大理石板材的主要原因在于大理石（ ）。 |
| A、 | 吸水率大 |
| B、 | 耐磨性差 |
| C、 | 光泽度低 |
| D、 | 抗风化差 |
| 答案 | D |

| 序号 | 375 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-127 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列各项不属于I类民用建筑工程的是（ ）。 |
| A、 | 医院 |
| B、 | 商店 |
| C、 | 幼儿园 |
| D、 | 学校教室 |
| 答案 | B |

| 序号 | 376 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-128 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 花岗石板材是一种优质的饰面材料，但其不足之处是（ ）。 |
| A、 | 化学及稳定性差 |
| B、 | 抗风化性能较差 |
| C、 | 硬度不及大理石板 |
| D、 | 耐火性较差 |
| 答案 | D |

| 序号 | 377 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-129 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平板玻璃按（ ）分为无色透明平板玻璃和本体着色平板玻璃。 |
| A、 | 加工方式 |
| B、 | 原料种类 |
| C、 | 颜色属性 |
| D、 | 功能属性 |
| 答案 | C |

| 序号 | 378 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-130 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防火玻璃的耐火极限划分为五个等级，最高耐火时间（ ）小时。 |
| A、 | 2 |
| B、 | 3 |
| C、 | 4 |
| D、 | 5 |
| 答案 | B |

| 序号 | 379 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-131 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 夹层玻璃的层数最多可达（ ）层。 |
| A、 | 3 |
| B、 | 5 |
| C、 | 7 |
| D、 | 9 |
| 答案 | D |

| 序号 | 380 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-132 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢化玻璃是用物理或化学方法，在玻璃表面上形成一个（ ）。 |
| A、 | 压应力层 |
| B、 | 拉应力层 |
| C、 | 防脆裂层 |
| D、 | 刚性氧化层 |
| 答案 | A |

| 序号 | 381 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-133 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列管材中，主要用作消防水管系统的是（ ）管。 |
| A、 | PVC-C |
| B、 | PP-R |
| C、 | PB |
| D、 | PEX |
| 答案 | A |

| 序号 | 382 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-134 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 塑料的基本组成中（ ）是主要组成材料，起胶黏剂的作用。 |
| A、 | 着色剂 |
| B、 | 填料 |
| C、 | 固化剂 |
| D、 | 合成树脂 |
| 答案 | D |

| 序号 | 383 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-135 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 瓷质砖与大理石相比，不属于其优点的有（ ）。 |
| A、 | 比大理石轻便 |
| B、 | 更具有高光度 |
| C、 | 化学性能稳定 |
| D、 | 吸水率高 |
| 答案 | D |

| 序号 | 384 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-01-136 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不属于彩色涂层钢板按涂层分类的是（ ）。 |
| A、 | 无机涂层 |
| B、 | 刚性涂层 |
| C、 | 有机涂层 |
| D、 | 符合涂层 |
| 答案 | B |

| 序号 | 385 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 预应力混凝土结构构件中，可使用的钢材包括各种（ ）。 |
| A、 | 冷轧带肋钢筋 |
| B、 | 冷拔低碳钢丝 |
| C、 | 热处理钢筋 |
| D、 | 冷拉钢丝 |
| E、 | 消除应力钢丝 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 386 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于硅酸盐水泥技术性质正确的有（ ）。 |
| A、 | 水泥的碱含量越低越好 |
| B、 | 体积安定性是指水泥在硬化过程中体积不收缩的性质 |
| C、 | 水泥的净浆强度是评定水泥强度等级的依据 |
| D、 | 终凝时间是指从加水拌和到水泥浆达到标号强度的时间 |
| E、 | 硅酸盐水泥不宜用于海岸堤防工程 |
| 答案 | AE |

| 序号 | 387 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 硅酸盐水泥技术性质，在下列叙述中正确的有（ ）。 |
| A、 | 终凝时间是指从加水拌和到水泥浆达到标号强度的时间 |
| B、 | 体积安定性是指水泥在硬化过程中体积不收缩的性质 |
| C、 | 水泥的净浆强度是评定水泥强度等级的依据 |
| D、 | 水泥的碱含量越低越好 |
| E、 | 硅酸盐水泥不宜用于海岸堤防工程 |
| 答案 | DE |

| 序号 | 388 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 预拌砂浆按生产方式可以分为（ ）。 |
| A、 | 湿拌砂浆 |
| B、 | 干拌砂浆 |
| C、 | 试配砂浆 |
| D、 | 砌筑砂浆 |
| E、 | 防水砂浆 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 389 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于砌筑砂浆的说法，正确的有（ ）。 |
| A、 | 水泥混合砂浆强度等级分为5级 |
| B、 | M15以上强度等级砌筑砂浆宜选用42.5级的通用硅酸盐水泥 |
| C、 | 现场配置砌筑砂浆，水泥、外加剂等材料的配料精度应控制在±2%以内 |
| D、 | 湿拌砂浆包括湿拌自流平砂浆 |
| E、 | 石灰膏在水泥石灰混合砂浆中起增加砂浆稠度的作用 |
| 答案 | BC |

| 序号 | 390 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列不属于混凝土引气剂的是（ ）。 |
| A、 | 纤维素醚 |
| B、 | 松香热聚物 |
| C、 | 糖钙 |
| D、 | 松脂皂 |
| E、 | 石油磺酸盐 |
| 答案 | AC |

| 序号 | 391 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 引气剂主要能改善混凝土的（ ）。 |
| A、 | 凝结时间 |
| B、 | 拌合物流变性能 |
| C、 | 耐久性 |
| D、 | 和易性 |
| E、 | 后期强度 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 392 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 掺入高效减水剂的效果是（ ）。 |
| A、 | 保持坍落度不变可使混凝土3d强度值提高30% |
| B、 | 保持坍落度不变可使混凝土28d强度值提高60% |
| C、 | 保持坍落度和强度不变可节约水泥用量15% |
| D、 | 提高钢筋混凝土抗钢筋锈蚀能力 |
| E、 | 提高钢筋混凝土耐久性 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 393 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 常见的混凝土早强剂有（ ）。 |
| A、 | 氯盐早强剂 |
| B、 | 高效早强剂 |
| C、 | 硫酸盐早强剂 |
| D、 | 脂肪醇早强剂 |
| E、 | 三乙醇胺早强剂 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 394 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列水泥中水化热较小，但耐热性较差的水泥有（ ）。 |
| A、 | 硅酸盐水泥 |
| B、 | 普通硅酸盐水泥 |
| C、 | 矿渣硅酸盐水泥 |
| D、 | 火山灰质硅酸盐水泥 |
| E、 | 粉煤灰硅酸盐水泥 |
| 答案 | DE |

| 序号 | 395 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有抗化学侵蚀要求的混凝土多使用（ ）。 |
| A、 | 硅酸盐水泥 |
| B、 | 普通硅酸盐水泥 |
| C、 | 矿渣硅酸盐水泥 |
| D、 | 火山灰质硅酸盐水泥 |
| E、 | 粉煤灰硅酸盐水泥 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 396 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不属于影响钢材冲击韧性的重要因素有（ ）。 |
| A、 | 所承受荷载的大小 |
| B、 | 钢材化学成分 |
| C、 | 规格尺寸 |
| D、 | 环境温度 |
| E、 | 组织状态 |
| 答案 | AC |

| 序号 | 397 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冷弯性能是指在常温下承受弯曲变形的能力，钢材的冷弯性能指标是指通过（ ）进行区分。 |
| A、 | 试件的伸长率 |
| B、 | 试件被弯曲的角度 |
| C、 | 试件弯心直径对试件厚度的比值 |
| D、 | 试件厚度对试件弯心直径的比值 |
| E、 | 试件在规定周期内不因弯曲发生断裂所能承受的最大应力 |
| 答案 | BC |

| 序号 | 398 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 与普通混凝土相比，高性能混凝土的明显特性有（ ）。 |
| A、 | 体积稳定性好 |
| B、 | 耐久性好 |
| C、 | 早期强度发展慢 |
| D、 | 抗压强度高 |
| E、 | 自密实性差 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 399 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土的耐久性主要体现在（ ）。 |
| A、 | 抗压强度 |
| B、 | 抗折强度 |
| C、 | 抗冻等级 |
| D、 | 抗渗等级 |
| E、 | 混凝土碳化 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 400 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土中砂、石的主要作用有（ ）。 |
| A、 | 参与水泥与水的化学反应 |
| B、 | 改善混凝土性能 |
| C、 | 承担荷载 |
| D、 | 限制硬化水泥的收缩 |
| E、 | 节约水泥 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 401 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对高强混凝土组成材料的要求，正确的有（ ）。 |
| A、 | 应选用质量稳定的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥 |
| B、 | 粗骨料应采用间断级配 |
| C、 | 细骨料的细度模数2.6～3.0 |
| D、 | 高强混凝土的水泥用量不应大于550kg/m3 |
| E、 | 细骨料含泥量不小于2.0% |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 402 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于高强混凝土的特点说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 可减少结构断面，降低钢筋用量、增加房屋使用面积和有效空间 |
| B、 | 致密坚硬，抗渗性、抗冻性等优于普通混凝土 |
| C、 | 刚度大、变形大，可以更早、更大的施加预应力 |
| D、 | 延性比普通混凝土好 |
| E、 | 对施工过程的质量管理水平要求高 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 403 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轻骨料混凝土与同等级普通混凝土相比，其特点主要表现在（ ）。 |
| A、 | 表观密度小 |
| B、 | 耐久性明显改善 |
| C、 | 弹性模量小 |
| D、 | 导热系数大 |
| E、 | 节约能源 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 404 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 纤维混凝土的作用有（ ）。 |
| A、 | 增加混凝土的抗破损能力 |
| B、 | 增加混凝土的抗冲击能力 |
| C、 | 能控制混凝土结构性裂缝 |
| D、 | 对混凝土具有微观补强的作用 |
| E、 | 利用纤维束增加混凝土的渗透牲 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 405 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土中掺入纤维材料的主要作用有（ ）。 |
| A、 | 微观补强 |
| B、 | 增强抗裂缝能力 |
| C、 | 增强抗冻能力 |
| D、 | 增强抗磨损能力 |
| E、 | 增强抗碳化能力 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 406 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《高性能混凝土应用技术规程》中对高性能混凝土的定义中，是指具有（ ）的混凝土。 |
| A、 | 高强度 |
| B、 | 高塑性 |
| C、 | 高工作性 |
| D、 | 高耐久性 |
| E、 | 高体积稳定性 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 407 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高性能混凝土的特性包括（ ）。 |
| A、 | 收缩量小 |
| B、 | 耐高温差 |
| C、 | 强度低 |
| D、 | 水化热高 |
| E、 | 耐久性好 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 408 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列建筑部位，能使用蒸压灰砂砖的是（ ）。 |
| A、 | 长期经受200℃高温的建筑部位 |
| B、 | 冷热交替转换频繁的建筑部位 |
| C、 | 有酸性介质侵蚀的建筑部位 |
| D、 | 普通建筑中防潮层以上的建筑部位 |
| E、 | 普通建筑中基础或及其它建筑部位 |
| 答案 | DE |

| 序号 | 409 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 烧结普通砖的耐久性指标包括（ ）。 |
| A、 | 抗风化性 |
| B、 | 抗侵蚀性 |
| C、 | 抗碳化性 |
| D、 | 泛霜 |
| E、 | 石灰爆裂 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 410 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 预应力混凝土结构构建中，可使用的钢材包括各种（ ）。 |
| A、 | 冷轧带肋钢筋 |
| B、 | 冷拔低碳钢丝 |
| C、 | 热处理钢筋 |
| D、 | 冷拉钢丝 |
| E、 | 消除应力钢丝 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 411 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 预应力混凝土热处理钢筋的热处理方式有（ ）。 |
| A、 | 退火 |
| B、 | 正火 |
| C、 | 淬火 |
| D、 | 回火 |
| E、 | 文火 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 412 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 石油沥青的技术性质说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 石油沥青是憎水性材料，几乎完全不溶于水 |
| B、 | 石油沥青的延度愈大，塑性愈好 |
| C、 | 土木建筑工程宜选用温度敏感性较大的沥青 |
| D、 | 蒸发损失百分数愈小和蒸发后针入度比愈大，则表示大气稳定性愈高，“老化”愈快 |
| E、 | 沥青的塑性对冲击振动荷载有一定吸收能力 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 413 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沥青混合料技术特性包括（ ）。 |
| A、 | 抗高温变形 |
| B、 | 抗低温脆裂 |
| C、 | 抗压力形变 |
| D、 | 抗滑 |
| E、 | 耐久性 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 414 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | CDW550级冷拔低碳钢丝的直径可为（ ）。 |
| A、 | 3mm |
| B、 | 5mm |
| C、 | 6mm |
| D、 | 7mm |
| E、 | 10mm |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 415 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢结构用钢中的型钢可分为（ ）。 |
| A、 | 钢板 |
| B、 | 压型钢板 |
| C、 | 热轧型钢 |
| D、 | 冷弯薄壁型钢 |
| E、 | 冷拔型钢 |
| 答案 | CD |

| 序号 | 416 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢管混凝土构件是指在钢管内填充混凝土的构件，下列说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 实心钢管混凝土构件 |
| B、 | 截面为三角形，简称CFST构件 |
| C、 | 截面为圆形，简称CFST构件 |
| D、 | 空心钢管混凝土构件 |
| E、 | 截面为多边形，简称CFST构件 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 417 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 复合硅酸盐水泥特性取决于（ ）。 |
| A、 | 掺混合料的种类 |
| B、 | 掺量 |
| C、 | 掺混合料的时间 |
| D、 | 掺混合料的相对比例 |
| E、 | 掺混合料的温度 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 418 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 复合硅酸盐水泥特性取决于（ ）。 |
| A、 | 道路硅酸盐水泥 |
| B、 | 矿渣水泥 |
| C、 | 火山灰质硅酸盐水泥 |
| D、 | 硅酸盐水泥 |
| E、 | 普通硅酸盐水泥 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 419 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沥青脂胶中绝大部分属于中性树脂，赋予沥青以良好的（ ）。 |
| A、 | 黏结性 |
| B、 | 浸润性 |
| C、 | 塑性 |
| D、 | 可乳化性 |
| E、 | 可流动性 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 420 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 石油沥青的塑性与（ ）有关。 |
| A、 | 组分 |
| B、 | 沥青膜层厚度 |
| C、 | 温度 |
| D、 | 油分 |
| E、 | 潮湿度 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 421 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在工程使用时加入（ ）可减小其温度敏感性。 |
| A、 | 蜡 |
| B、 | 滑石粉 |
| C、 | 石灰石粉 |
| D、 | 胶粉 |
| E、 | 其他矿物填料 |
| 答案 | BCE |

| 序号 | 422 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 石油沥青的老化状态包括（ ）。序号 |
| A、 | 流动性逐渐减小 |
| B、 | 塑性逐渐增大 |
| C、 | 硬脆性逐渐增大，直至脆裂 |
| D、 | 蒸发损失百分数越来越大 |
| E、 | 蒸发后针入度比越来越大 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 423 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑石油沥青按针入度不同分为（ ）牌号。 |
| A、 | 10号 |
| B、 | 20号 |
| C、 | 30号 |
| D、 | 40号 |
| E、 | 50号 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 424 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列符合建筑石油沥青特点的有（ ）。 |
| A、 | 针入度较小 |
| B、 | 软化点较高 |
| C、 | 延伸度较大 |
| D、 | 黏性较大 |
| E、 | 塑性较大 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 425 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑石油沥青绝大部分用于（ ）工程。 |
| A、 | 屋面及地下防水 |
| B、 | 车间地面 |
| C、 | 沟槽防水防腐蚀 |
| D、 | 管道防腐 |
| E、 | 城市道路 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 426 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 常用的矿物填充料大多是粉状的和纤维状的，主要的有（ ）。 |
| A、 | 滑石粉 |
| B、 | 胶粉 |
| C、 | 石灰石粉 |
| D、 | 硅藻土 |
| E、 | 石棉 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 427 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计混凝土配合比需满足（ ）要求。 |
| A、 | 满足混凝土设计的强度等级 |
| B、 | 满足施工要求的混凝土和易性 |
| C、 | 满足混凝土使用要求的耐久性 |
| D、 | 控制水灰比及保证足够的水泥用量 |
| E、 | 根据工程环境及要求，合理选用水泥品种 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 428 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 常用于高温环境中的保温隔热材料有（ ）。 |
| A、 | 泡沫塑料制品 |
| B、 | 玻璃棉制品 |
| C、 | 陶瓷纤维制品 |
| D、 | 膨胀珍珠岩制品 |
| E、 | 膨胀蛭石制品 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 429 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 特别适用于寒冷地区的防水卷材有（ ）。 |
| A、 | SBS改性沥青防水卷材 |
| B、 | APP改性沥青防水卷材 |
| C、 | 三元乙丙防水卷材 |
| D、 | 聚氯乙烯防水卷材 |
| E、 | 氯化聚乙烯-橡胶共混型防水材料 |
| 答案 | AE |

| 序号 | 430 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列属于合成高分子防水涂料的有（ ）。 |
| A、 | SBS防水涂料 |
| B、 | 有机硅防水涂料 |
| C、 | 聚氯乙烯改性防水涂料 |
| D、 | 聚氨酯防水涂料 |
| E、 | 环氧树脂防水涂料 |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 431 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 属于定型密封材料的是（ ）。 |
| A、 | 沥青嵌缝油膏 |
| B、 | 密封条带 |
| C、 | 止水带 |
| D、 | 塑料油膏 |
| E、 | 硅酮密封膏 |
| 答案 | BC |

| 序号 | 432 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 目前，常用的不定型密封材料包括（ ）。 |
| A、 | 聚氯乙烯接缝膏 |
| B、 | 密封条带 |
| C、 | 聚氨酯密封膏 |
| D、 | 塑料油膏 |
| E、 | 硅酮密封膏 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 433 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 定形密封材料包括（ ）。 |
| A、 | 沥青嵌缝油膏 |
| B、 | 密封条带 |
| C、 | 止水带 |
| D、 | 塑料油膏 |
| E、 | 硅酮密封膏 |
| 答案 | BC |

| 序号 | 434 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据水性防火阻燃液的使用对象，可分为（ ）。 |
| A、 | 木材阻燃处理用的水性防火阻燃液 |
| B、 | 钢筋阻燃处理用的水性防火阻燃液 |
| C、 | 织物阻燃处理用的水性防火阻燃液 |
| D、 | 高分子阻燃处理用的水性防火阻燃液 |
| E、 | 纸板阻燃处理用的水性防火阻燃液 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 435 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防水涂料按成膜物质的主要成分可分为聚合物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料两类。下列属于高聚物改性沥青防水涂料的有（ ）。 |
| A、 | 氯丁橡胶改性沥青防水涂料 |
| B、 | 聚氯乙烯改性沥青防水涂料 |
| C、 | 聚氨酯防水涂料 |
| D、 | 环氧树脂防水涂料 |
| E、 | 有机硅防水涂料 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 436 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑装饰涂料中，内墙涂料与地面涂料共同的要求有（ ）。 |
| A、 | 透气性良好 |
| B、 | 耐碱性良好 |
| C、 | 施工方便，重涂容易 |
| D、 | 抗冲击性良好 |
| E、 | 耐水性良好 |
| 答案 | BCE |

| 序号 | 437 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对外墙涂料的基本要求包括下列（ ）。 |
| A、 | 装饰性良好 |
| B、 | 耐水性良好 |
| C、 | 耐候性良好 |
| D、 | 耐污染性好 |
| E、 | 透气性好 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 438 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 木材的强度除本身组成构造因素决定外，还与（ ）等因素有关。 |
| A、 | 含水率 |
| B、 | 疵病 |
| C、 | 外力持续时间 |
| D、 | 纹理方向 |
| E、 | 加工程度 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 439 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 木材强度的影响因素包括（ ）。 |
| A、 | 含水率 |
| B、 | 疵病 |
| C、 | 外力持续时间 |
| D、 | 温度 |
| E、 | 生长周期 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 440 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《天然花岗石建筑板材》（GB/T 18601）按表面加工程度，天然花岗石板材可分为（ ）。 |
| A、 | 毛面板材 |
| B、 | 粗面板材 |
| C、 | 细面板材 |
| D、 | 光面板材 |
| E、 | 镜面板材 |
| 答案 | BCE |

| 序号 | 441 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 花岗石板装饰柱面常选用（ ）。 |
| A、 | 粗磨板 |
| B、 | 磨光板 |
| C、 | 剁斧板 |
| D、 | 机刨板 |
| E、 | 水磨板 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 442 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可用于室外装饰的饰面材料有（ ）。 |
| A、 | 大理石板材 |
| B、 | 合成石板材 |
| C、 | 釉面砖 |
| D、 | 瓷质砖 |
| E、 | 石膏饰面板 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 443 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 夹丝玻璃具有（ ）的特点。 |
| A、 | 安全性 |
| B、 | 防火性 |
| C、 | 节能性 |
| D、 | 遮光性 |
| E、 | 防盗抢性 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 444 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 镀膜玻璃根据外观质量，阳光控制镀膜玻璃和低辐射镀膜玻璃可以分为（ ）。 |
| A、 | 不合格品 |
| B、 | 合格品 |
| C、 | 一等品 |
| D、 | 优等品 |
| E、 | 特等品 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 445 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列（ ）属于安全玻璃。 |
| A、 | 夹丝玻璃 |
| B、 | 中空玻璃 |
| C、 | 磨砂玻璃 |
| D、 | 夹层玻璃 |
| E、 | 钢化玻璃 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 446 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列可用于地板辐射采暖系统盘管的塑料管材是（ ）。 |
| A、 | PVC-U |
| B、 | PVC-C |
| C、 | PP-R |
| D、 | PB |
| E、 | PEX |
| 答案 | DE |

| 序号 | 447 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于塑料管材的说法，正确的有（ ）。 |
| A、 | 无规共聚聚丙烯管（PP—R管）属于可燃性材料 |
| B、 | 氯化聚氯乙烯管（PVC—C管）热膨胀系数较高 |
| C、 | 硬聚氯乙烯管（PVC—U管）使用温度不大于50℃ |
| D、 | 丁烯管（PB管）热膨胀系数低 |
| E、 | 交联聚乙烯管（PEX管）不可热熔连接 |
| 答案 | AE |

| 序号 | 448 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0004-02-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于不锈钢装饰管材说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 按截面可分为等径圆管和变径花形管 |
| B、 | 常用装饰不锈钢管的厚度为0.35～2mm |
| C、 | 按壁厚可分为薄壁管（小于2mm）或厚壁管（大于4mm） |
| D、 | 常用装饰不锈钢管的长度为1000～2000mm |
| E、 | 按其表面光泽度可分为抛光管、亚光管和浮雕管 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 449 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 喷涂硬泡聚氨酯保温层施工，一个作业面应分遍喷涂完成，每遍厚度不宜大于（ ）。 |
| A、 | 10mm |
| B、 | 15mm |
| C、 | 20mm |
| D、 | 30mm |
| 答案 | B |

| 序号 | 450 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防水混凝土应自然养护，养护时间不应少于（ ）天。 |
| A、 | 5 |
| B、 | 7 |
| C、 | 14 |
| D、 | 28 |
| 答案 | C |

| 序号 | 451 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列不属于水泥砂浆防水层施工特点的是（ ）。 |
| A、 | 取材容易，施工方便 |
| B、 | 抵抗变形能力强 |
| C、 | 防水效果好 |
| D、 | 成本较低 |
| 答案 | B |

| 序号 | 452 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于涂料防水层施工的规定，说法错误的是（ ）。 |
| A、 | 涂料防水层的甩槎接缝宽度不应小于100mm |
| B、 | 在施工缝部位应增加胎体增强材料和增涂防水涂料，宽度不应小于100mm |
| C、 | 胎体增强涂料的搭接宽度不应小于100mm |
| D、 | 涂料防水层最小厚度不得低于设计厚度的90% |
| 答案 | B |

| 序号 | 453 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防水混凝土应连续浇筑，少留施工缝，在墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应（ ）。 |
| A、 | 小于300mm |
| B、 | 小于500mm |
| C、 | 大于300mm |
| D、 | 大于500mm |
| 答案 | A |

| 序号 | 454 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下防水工程施工时，不属于防水混凝土应满足条件的是（ ）。 |
| A、 | 保持施工环境干燥，避免带水施工 |
| B、 | 防水混凝土采用预拌混凝土时，人泵坍落度宜控制在120～140mm |
| C、 | 防水混凝土浇筑时的自落高度不得大于1.5m |
| D、 | 喷射混凝土终凝1h后应采取喷水养护 |
| 答案 | D |

| 序号 | 455 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作（ ）检验，检验结构必须符合有关标准的规定。 |
| A、 | 力学性能和重量偏差 |
| B、 | 化学性能和重量偏差 |
| C、 | 力学性能和强度偏差 |
| D、 | 化学性能和强度偏差 |
| 答案 | A |

| 序号 | 456 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢筋下料剪断，钢筋剪切机适用于剪切（ ）的钢筋。 |
| A、 | 直径小于6mm |
| B、 | 直径小于12mm |
| C、 | 直径小于40mm |
| D、 | 直径大于40mm |
| 答案 | C |

| 序号 | 457 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）施工速度快，不受气候影响，自锁性能好，对中性好，能承受拉、压轴向力和水平力，可在施工现场连接同径或异径的竖向、水平或任何倾角的钢筋。 |
| A、 | 钢筋螺纹套筒连接 |
| B、 | 气压焊连接 |
| C、 | 绑扎搭接连接 |
| D、 | 闪光对焊连接 |
| 答案 | A |

| 序号 | 458 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 焊接钢筋网中交叉钢筋的焊接方法是（ ）。 |
| A、 | 闪光对焊 |
| B、 | 电阻点焊 |
| C、 | 电弧焊 |
| D、 | 电渣压力焊 |
| 答案 | B |

| 序号 | 459 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 绑扎连接中，已知钢筋的直径为20mm，绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于（ ）。 |
| A、 | 20mm |
| B、 | 25mm |
| C、 | 30mm |
| D、 | 35mm |
| 答案 | B |

| 序号 | 460 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钻孔扩底灌注桩孔深一般（ ）。 |
| A、 | 小于等于50m |
| B、 | 小于等于40m |
| C、 | 大于等于50m |
| D、 | 大于等于40m |
| 答案 | B |

| 序号 | 461 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 抹灰用石灰膏的熟化期不应少于（ ）天。 |
| A、 | 5 |
| B、 | 10 |
| C、 | 15 |
| D、 | 20 |
| 答案 | C |

| 序号 | 462 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑幕墙施工中，（ ）预埋件是应用最为广泛的。 |
| A、 | 平板型 |
| B、 | 槽型 |
| C、 | 工字型 |
| D、 | H型 |
| 答案 | A |

| 序号 | 463 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 锚筋直径为25mm时，宜采用（ ）。 |
| A、 | 压力埋弧焊 |
| B、 | 穿孔塞焊 |
| C、 | 手工焊 |
| D、 | 亚弧焊 |
| 答案 | B |

| 序号 | 464 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大面积抹灰前应设置标筋，抹灰应分层进行，每遍厚度宜为（ ）mm。 |
| A、 | 3～4 |
| B、 | 3～5 |
| C、 | 5～7 |
| D、 | 7～9 |
| 答案 | C |

| 序号 | 465 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 木装饰装修墙制作安装时，打孔安装木砖或木楔，深度应不小于（ ）mm，木砖或木楔应做防腐处理。 |
| A、 | 20 |
| B、 | 30 |
| C、 | 40 |
| D、 | 50 |
| 答案 | C |

| 序号 | 466 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于（ ）。 |
| A、 | 8% |
| B、 | 9% |
| C、 | 10% |
| D、 | 12% |
| 答案 | A |

| 序号 | 467 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 涂饰工程施工的一般方法不包括（ ）。 |
| A、 | 铺浆法 |
| B、 | 滚涂法 |
| C、 | 喷涂法 |
| D、 | 刷涂法 |
| 答案 | A |

| 序号 | 468 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在单层工业厂房吊装工程施工，当安装4～10层结构时，应选择的起重机为（ ）。 |
| A、 | 履带式起重机 |
| B、 | 自升式塔式起重机 |
| C、 | 塔式起重机 |
| D、 | 汽车式起重机 |
| 答案 | C |

| 序号 | 469 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于升板结构及其施工特点，说法错误的是（ ）。 |
| A、 | 柱网布置灵活，设计结构单一 |
| B、 | 各层板叠浇制作，节约大量模板 |
| C、 | 提升设备简单，不用大型机械 |
| D、 | 高空作业增加，施工较为安全 |
| 答案 | D |

| 序号 | 470 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 结构吊装工程中常用的起重机械有自行杆式起重机、塔式起重机等。下列不属于自行杆式起重机的是（ ）。 |
| A、 | 履带式起重机 |
| B、 | 轨道式起重机 |
| C、 | 汽车起重机 |
| D、 | 轮胎起重机 |
| 答案 | B |

| 序号 | 471 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某厂房平面宽度为72m，外搭脚手架宽度为3m，采用轨距为2.8m塔式起重机施工。塔式起重机为双侧布置，其最大起重半径不得小于（ ）。 |
| A、 | 40.4m |
| B、 | 41.8m |
| C、 | 42.3m |
| D、 | 40.9m |
| 答案 | D |

| 序号 | 472 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 与综合吊装法相比，采用分件吊装法的优点是（ ）。 |
| A、 | 起重机开行路线短，停机点少 |
| B、 | 能为后续工序及早提供工作面 |
| C、 | 有利于各工种交叉平行流水作业 |
| D、 | 可减少起重机变幅和索具更换次数，吊装效率高 |
| 答案 | D |

| 序号 | 473 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 相对其他施工方法，板柱框架结构的楼板采用升板法施工的优点是（ ）。 |
| A、 | 节约模板，造价较低 |
| B、 | 机械化程度高，造价较低 |
| C、 | 用钢量小，造价较低 |
| D、 | 不用大型机械，适宜狭地施工 |
| 答案 | D |

| 序号 | 474 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 履带式起重机的主要参数不包括（ ）。 |
| A、 | 起重量 |
| B、 | 起重高度 |
| C、 | 起重时间 |
| D、 | 起重半径 |
| 答案 | C |

| 序号 | 475 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对重量不大、高度较低的中小型网架安装施工时，应优先采用的方法是（ ）。 |
| A、 | 多机抬吊法 |
| B、 | 提升法 |
| C、 | 桅杆吊升法 |
| D、 | 顶升法 |
| 答案 | A |

| 序号 | 476 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程施工中用得最多的一种模板是（ ）。 |
| A、 | 木模板 |
| B、 | 大模板 |
| C、 | 组合模板 |
| D、 | 永久式模板 |
| 答案 | C |

| 序号 | 477 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 框架结构的拆模顺序是（ ）。 |
| A、 | 柱、楼板、梁侧模、梁底模 |
| B、 | 柱、楼板、梁底模、梁侧模 |
| C、 | 楼板、柱、梁侧模、梁底模 |
| D、 | 楼板、柱、梁底模、梁侧模 |
| 答案 | A |

| 序号 | 478 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 框架结构模板的拆除顺序是柱、楼板、（ ）、梁底模。 |
| A、 | 楼梯 |
| B、 | 楼板侧模 |
| C、 | 梁侧模 |
| D、 | 楼板底模 |
| 答案 | C |

| 序号 | 479 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土小型空心砌块砌体工程中，施工采用的小砌块的产品龄期不应小于（ ）d，承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。 |
| A、 | 14 |
| B、 | 28 |
| C、 | 42 |
| D、 | 56 |
| 答案 | B |

| 序号 | 480 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砌块砌筑时，砌体水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算不得低于（ ）。 |
| A、 | 80% |
| B、 | 85% |
| C、 | 90% |
| D、 | 95% |
| 答案 | C |

| 序号 | 481 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 构造柱与墙体的连接部位，墙体应砌成马牙槎，马牙槎高度不应（ ）。 |
| A、 | 小于300mm |
| B、 | 小于60mm |
| C、 | 大于300mm |
| D、 | 大于60mm |
| 答案 | C |

| 序号 | 482 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砂浆验收的时候，同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（ ）。 |
| A、 | 75% |
| B、 | 80% |
| C、 | 85% |
| D、 | 90% |
| 答案 | C |

| 序号 | 483 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 填充墙与承重主体结构间的空隙部位施工，应在填充墙砌筑（ ）天后进行。 |
| A、 | 7 |
| B、 | 14 |
| C、 | 21 |
| D、 | 28 |
| 答案 | B |

| 序号 | 484 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砌体水平灰缝的砂浆饱满度，按净面积不能低于（ ）。 |
| A、 | 70% |
| B、 | 75% |
| C、 | 80% |
| D、 | 90% |
| 答案 | D |

| 序号 | 485 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在松散土体中开挖6m深的沟槽，支护方式应优先采用（ ）。 |
| A、 | 间断式水平挡土板横撑式支撑 |
| B、 | 连续式水平挡土板横撑式支撑 |
| C、 | 垂直挡土板式支撑 |
| D、 | 重力式支护结构支撑 |
| 答案 | C |

| 序号 | 486 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用明排水法开挖基坑，在基坑开挖过程中设置的集水坑应（ ）。 |
| A、 | 布置在基础范围以内 |
| B、 | 布置在基坑底部中央 |
| C、 | 布置在地下水走向的上游 |
| D、 | 经常低于挖土面1.0m以上 |
| 答案 | C |

| 序号 | 487 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当基坑较深、降水深度超过20m时，宜采用（ ）。 |
| A、 | 轻型井点 |
| B、 | 喷射井点 |
| C、 | 管井井点 |
| D、 | 深井井点 |
| 答案 | D |

| 序号 | 488 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 井点降水法不包括（ ）。 |
| A、 | 轻型井点 |
| B、 | 管井井点 |
| C、 | 集水坑降水 |
| D、 | 深井井点 |
| 答案 | C |

| 序号 | 489 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于基坑土石方工程采用轻型井点降水，说法正确的是（ ）。 |
| A、 | U型布置不封闭段是为施工机械进出基坑留的开口 |
| B、 | 双排井点管适用于宽度小于6m的基坑 |
| C、 | 单排井点管应布置在基坑的地下水下游一侧 |
| D、 | 施工机械不能经U型布置的开口端进出基坑 |
| 答案 | A |

| 序号 | 490 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土的渗透系数大、地下水量大的土层中，宜采用的井点降水施工方法是（ ）。 |
| A、 | 深井井点 |
| B、 | 喷射井点 |
| C、 | 轻型井点 |
| D、 | 管井井点 |
| 答案 | D |

| 序号 | 491 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通常情况下，基坑土方开挖的明排水法主要适用于（ ）。 |
| A、 | 细砂土层 |
| B、 | 粉砂土层 |
| C、 | 粗粒土层 |
| D、 | 淤泥土层 |
| 答案 | C |

| 序号 | 492 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 搅拌桩成桩工艺，在水泥掺量较小，土质较松时，可采用（ ）。 |
| A、 | 一次喷浆、一次搅拌 |
| B、 | 一次喷浆、二次搅拌 |
| C、 | 二次喷浆、二次搅拌 |
| D、 | 二次喷浆、三次搅拌 |
| 答案 | B |

| 序号 | 493 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某大型基坑，土的渗透参数为100m/d，降水深度12米，则应选用的降水方式是（ ）。 |
| A、 | 一级轻型井点 |
| B、 | 喷射井点 |
| C、 | 管井井点 |
| D、 | 深井井点 |
| 答案 | C |

| 序号 | 494 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中正确的是（ ）。 |
| A、 | 明排水法施工适用于细砂土层 |
| B、 | 明排水法施工适用于粉砂土层 |
| C、 | 明排水法施工适用于粗粒土层 |
| D、 | 明排水法施工不适用于渗水量小的黏土层 |
| 答案 | C |

| 序号 | 495 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在松散潮湿的砂土中挖4m深的基槽，其支护方式不宜采用（ ）。 |
| A、 | 悬臂式板式支护 |
| B、 | 垂直挡土板式支撑 |
| C、 | 间断式水平挡土板支撑 |
| D、 | 连续式水平挡土板支撑 |
| 答案 | C |

| 序号 | 496 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下面选项，关于土石方填筑正确的是（ ）。 |
| A、 | 宜采用同类土填筑 |
| B、 | 从上至下填筑土层的透水性应从大到小 |
| C、 | 含水量大的黏土宜填筑在下层 |
| D、 | 硫酸盐含量小于5%的土不能使用 |
| 答案 | A |

| 序号 | 497 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般开挖深度在（ ）以内的称为浅基坑（槽）。 |
| A、 | 3 |
| B、 | 5 |
| C、 | 6 |
| D、 | 8 |
| 答案 | B |

| 序号 | 498 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般开挖深度超过（ ）的基坑称为深基坑。 |
| A、 | 5 m |
| B、 | 6 m |
| C、 | 7 m |
| D、 | 8 m |
| 答案 | A |

| 序号 | 499 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土方边坡坡度以其（ ）表示。 |
| A、 | 高度与底宽度之比 |
| B、 | 埋深与宽度之比 |
| C、 | 宽度与埋深之比 |
| D、 | 宽度与高度之比 |
| 答案 | A |

| 序号 | 500 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 无黏结预应力筋长度不大于（ ）m时可一端张拉。 |
| A、 | 20 |
| B、 | 35 |
| C、 | 40 |
| D、 | 50 |
| 答案 | C |

| 序号 | 501 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于先张法预应力施工说法错误的是（ ）。 |
| A、 | 锚具作为预应力构件的一个组成部分，不能重复使用 |
| B、 | 重叠法生产构件时，下层构件的混凝土强度达到5.0MPa后方可浇筑上层构件的混凝土 |
| C、 | 混凝土可才有自然养护或湿热养护 |
| D、 | 预应力筋放张时不应低于30MPa |
| 答案 | A |

| 序号 | 502 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有粘结预应力筋长度不大于（ ）m时可一端张拉。 |
| A、 | 20 |
| B、 | 35 |
| C、 | 40 |
| D、 | 50 |
| 答案 | A |

| 序号 | 503 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于预应力后张法的施工工艺，下列说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 灌浆孔的间距，对预埋金属螺旋管不宜大于40m |
| B、 | 张拉预应力筋时，设计无规定的，构件混凝土的强度不低于设计强度等级的75% |
| C、 | 对后张法预应力梁，张拉时现浇结构混凝土的龄期不宜小于5d |
| D、 | 孔道灌浆所用水泥浆拌和后至灌浆完毕的时间不宜超过35min |
| 答案 | B |

| 序号 | 504 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 先张法预应力钢筋混凝土的施工，在放松预应力钢筋时，要求混凝土的强度不低于设计强度等级的（ ），且不低于（ ）MPa。 |
| A、 | 75%，30 |
| B、 | 80%，25 |
| C、 | 85%，20 |
| D、 | 100%，40 |
| 答案 | A |

| 序号 | 505 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用后张法施工，如设计无规定，张拉预应力筋时，要求混凝土的强度至少要达到设计规定的混凝土立方体抗压强度标准值的（ ），对于后张法预应力梁和板，现浇结构混凝土的龄期分别不宜小于（ ）天和（ ）天。 |
| A、 | 85%，7，5 |
| B、 | 80%，5，7 |
| C、 | 75%，7，5 |
| D、 | 70%，5，7 |
| 答案 | C |

| 序号 | 506 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大型预应力构件、特种结构和构筑物的施工多采用（ ）。 |
| A、 | 单根粗钢筋锚具方法 |
| B、 | 钢丝束锚具方法 |
| C、 | 先张法 |
| D、 | 后张法 |
| 答案 | D |

| 序号 | 507 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 预应力桥跨结构的施工多采用（ ）。 |
| A、 | 单根粗钢筋锚具方法 |
| B、 | 钢丝束锚具方法 |
| C、 | 先张法 |
| D、 | 后张法 |
| 答案 | C |

| 序号 | 508 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 压浆后的桩通常要求保养至少（ ）d以上，以便桩底浆液凝固，方可按规定采用弹性波反射法进行桩基检测，以取得真实的注浆桩基承载力。 |
| A、 | 18 |
| B、 | 20 |
| C、 | 23 |
| D、 | 25 |
| 答案 | D |

| 序号 | 509 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高压喷射注浆法根据工程需要和土质要求，施工时可采用单管法、二重管法等，施工程序都是（ ）。 |
| A、 | 自左至右喷射作业 |
| B、 | 自前至后喷射作业 |
| C、 | 自上而下喷射作业 |
| D、 | 自下而上喷射作业 |
| 答案 | D |

| 序号 | 510 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 灰土地基适用于加固深（ ）厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等，还可用作结构的辅助防渗层。 |
| A、 | 1～4米 |
| B、 | 3～5米 |
| C、 | 4～6米 |
| D、 | 2～6米 |
| 答案 | A |

| 序号 | 511 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地基加固时，重锤夯实法适用于地下水距地面（ ）m以上稍湿的黏土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土，但在有效夯实深度内存在软黏土层时不宜采用。 |
| A、 | 0.2 |
| B、 | 0.4 |
| C、 | 0.6 |
| D、 | 0.8 |
| 答案 | D |

| 序号 | 512 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下土层中可用灰土桩挤密地基施工的是（ ）。 |
| A、 | 地下水位以下，深度在15m以内的湿陷性黄土地基 |
| B、 | 地下水位以上，含水量不超过30%的地基土层 |
| C、 | 地下水位以下的人工填土地基 |
| D、 | 含水量在25%以下的人工填土地基 |
| 答案 | D |

| 序号 | 513 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢结构构件连接最普遍的方法是（ ）。 |
| A、 | 高强螺栓连接 |
| B、 | 焊接 |
| C、 | 铆接 |
| D、 | 普通螺栓连接 |
| 答案 | B |

| 序号 | 514 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 跨度9m的天窗架拼装应采用（ ）。 |
| A、 | 构件平装法 |
| B、 | 构件立拼法 |
| C、 | 利用模具拼装法 |
| D、 | 利用桁架拼装法 |
| 答案 | B |

| 序号 | 515 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在钢结构构件连接中，（ ）连接传力可靠，韧性和塑性好，质量易于检查，抗动力荷载好。 |
| A、 | 绑扎 |
| B、 | 焊接 |
| C、 | 铆钉 |
| D、 | 螺栓 |
| 答案 | C |

| 序号 | 516 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于长15米的钢柱，跨度3米的天窗架适合的拼接方法分别是（ ）。 |
| A、 | 构件平装法，构件立拼法 |
| B、 | 构件立拼法，构件平装法 |
| C、 | 构件立拼法，构件立拼法 |
| D、 | 构件平装法，构件平装法 |
| 答案 | D |

| 序号 | 517 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大体积混凝土入模温度不宜大于（ ）℃。 |
| A、 | 15 |
| B、 | 20 |
| C、 | 25 |
| D、 | 30 |
| 答案 | D |

| 序号 | 518 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于混凝土浇筑的说法，错误的是（ ）。 |
| A、 | 混凝土运输过程中应适当加水搅拌 |
| B、 | 混凝土浇筑过程中散落的混凝土严禁用于结构浇筑 |
| C、 | 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间 |
| D、 | 浇筑混凝土前，应清除模板内或垫层上的杂物 |
| 答案 | A |

| 序号 | 519 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 柱模板内的混凝土浇筑时，当无可靠措施保证混凝土不产生离析，当粗骨料粒径大于25mm时，自由倾落高度不宜超过（ ）。 |
| A、 | 3m |
| B、 | 4m |
| C、 | 5m |
| D、 | 6m |
| 答案 | A |

| 序号 | 520 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 梁和板宜同时浇筑混凝土，拱和高度大于（ ）mm时的梁等结构，可单独浇筑混凝土。 |
| A、 | 500 |
| B、 | 800 |
| C、 | 1000 |
| D、 | 1200 |
| 答案 | C |

| 序号 | 521 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下室底层和上部结构首层柱、墙混凝土带模的自然养护时间不宜少于（ ）天。 |
| A、 | 3 |
| B、 | 7 |
| C、 | 14 |
| D、 | 28 |
| 答案 | A |

| 序号 | 522 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 适用于振捣基础、柱、梁、墙等深度或厚度较大的结构构件的振捣机械是（ ）。 |
| A、 | 内部振动器 |
| B、 | 表面振动器 |
| C、 | 附着式振动器 |
| D、 | 振动台 |
| 答案 | A |

| 序号 | 523 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 坍落度为60mm的混凝土采用强制式搅拌，当搅拌机出料量为300L时，最短搅拌时间是（ ）。 |
| A、 | 60s |
| B、 | 90s |
| C、 | 120s |
| D、 | 150s |
| 答案 | A |

| 序号 | 524 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对混凝土采用自然养护时，应在浇筑完毕后的 （ ）以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。 |
| A、 | 6小时 |
| B、 | 12小时 |
| C、 | 18小时 |
| D、 | 24小时 |
| 答案 | B |

| 序号 | 525 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当采用矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不得少于（ ）d。 |
| A、 | 7 |
| B、 | 14 |
| C、 | 21 |
| D、 | 28 |
| 答案 | A |

| 序号 | 526 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轻型井点施工，冲孔孔径不应小于（ ）mm，并保持垂直，上下一致，使滤管有一定厚度的砂滤层。 |
| A、 | 100 |
| B、 | 200 |
| C、 | 300 |
| D、 | 400 |
| 答案 | C |

| 序号 | 527 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 基坑土方开挖的明排水法主要适用于（ ）。 |
| A、 | 细砂土层 |
| B、 | 粉砂土层 |
| C、 | 淤泥土层 |
| D、 | 渗水量小的黏土层 |
| 答案 | D |

| 序号 | 528 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用推土机并列推土时，并列台数不宜超过（ ）。 |
| A、 | 2台 |
| B、 | 3台 |
| C、 | 4台 |
| D、 | 5台 |
| 答案 | C |

| 序号 | 529 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-081 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用推土机回填管沟，当无倒车余地时一般采用（ ）。 |
| A、 | 沟槽推土法 |
| B、 | 斜角推土法 |
| C、 | 下坡推土法 |
| D、 | 分批集中，一次推土法 |
| 答案 | B |

| 序号 | 530 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-082 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 拉铲挖掘机的挖土特点是（ ）。 |
| A、 | 前进向上强制切上 |
| B、 | 后退向下，强制切上 |
| C、 | 后退向下自重切上 |
| D、 | 直上直下自重切土 |
| 答案 | C |

| 序号 | 531 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-083 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在管沟回填且无倒车余地时，推土机推土时宜采用的施工方法是（ ）。 |
| A、 | 下坡推土法 |
| B、 | 一次推土法 |
| C、 | 斜角推土法 |
| D、 | 沟槽推土法 |
| 答案 | C |

| 序号 | 532 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-084 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在较大面积的平整场地施工中，采用推土机并列推土时，并列台数不宜超过（ ）。 |
| A、 | 2台 |
| B、 | 3台 |
| C、 | 4台 |
| D、 | 5台 |
| 答案 | C |

| 序号 | 533 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-085 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 反铲挖土机的挖土特点是（ ）。 |
| A、 | 前进向上，强制切土 |
| B、 | 后退向下，强制切土 |
| C、 | 后退向下，自重切土 |
| D、 | 直上直下，自重切土 |
| 答案 | B |

| 序号 | 534 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-086 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对大面积二类土场地进行平整的主要施工机械应优先考虑（ ）。 |
| A、 | 拉铲挖掘机 |
| B、 | 铲运机 |
| C、 | 正铲挖掘机 |
| D、 | 反铲挖掘机 |
| 答案 | B |

| 序号 | 535 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-087 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法，但距屋面周边（ ）内以及叠层铺贴的各层之间应满粘。 |
| A、 | 500mm |
| B、 | 600mm |
| C、 | 700mm |
| D、 | 800mm |
| 答案 | D |

| 序号 | 536 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-088 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 屋面防水工程中，混凝土结构层宜采用结构找坡，坡度不应小于（ ）。 |
| A、 | 2% |
| B、 | 3% |
| C、 | 4% |
| D、 | 5% |
| 答案 | B |

| 序号 | 537 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-089 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 铺贴卷材时，同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于（ ）mm。 |
| A、 | 300 |
| B、 | 400 |
| C、 | 500 |
| D、 | 600 |
| 答案 | C |

| 序号 | 538 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-090 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 装配整体式结构中，预应力混凝土预制构件的混凝土强度等级（ ）。 |
| A、 | 不宜低于C25 |
| B、 | 不宜低于C30 |
| C、 | 不宜低于C40 |
| D、 | 不宜低于C50 |
| 答案 | C |

| 序号 | 539 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-091 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢筋混凝土预制桩，长度在（ ）m以下的短桩，一般多在工厂预制，较长的桩，因不便于运输，通常就在打桩现场附近露天预制。 |
| A、 | 5 |
| B、 | 10 |
| C、 | 15 |
| D、 | 20 |
| 答案 | B |

| 序号 | 540 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-092 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于桩基础施工，下列说法中正确的是（ ）。 |
| A、 | 灌注桩比预制桩节省造价 |
| B、 | 预制桩比灌注桩节省造价 |
| C、 | 预制桩比灌注桩操作要求严格 |
| D、 | 灌注桩不易发生质量事故 |
| 答案 | A |

| 序号 | 541 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-093 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于钢筋混凝土预制桩施工，说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 基坑较大时，打桩宜从周边向中间进行 |
| B、 | 打桩宜采用重锤低击 |
| C、 | 钢筋混凝土预制桩堆放层数不超过2层 |
| D、 | 桩体混凝土强度达到设计强度的70%方可运输 |
| 答案 | B |

| 序号 | 542 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-094 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沉桩方法中，适用于软土地区、城市中心或建筑物密集处的桩基础工程，以及精密工厂的扩建工程的是（ ）。 |
| A、 | 锤击沉桩 |
| B、 | 静力压桩 |
| C、 | 射水沉桩 |
| D、 | 振动沉桩 |
| 答案 | B |

| 序号 | 543 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-095 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 锤击法施工时，当桩重大于2t时，可采用比桩轻的桩锤，但亦不能小于桩重的（ ）。 |
| A、 | 30% |
| B、 | 50% |
| C、 | 75% |
| D、 | 80% |
| 答案 | C |

| 序号 | 544 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-096 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 静力压桩由于受设备行程的限制，在一般情况下施工工艺顺序是（ ）。 |
| A、 | 定位——吊桩——对中——压桩——接桩——压桩——送桩——切割桩头 |
| B、 | 吊桩——定位——对中——压桩——送桩——压桩——接桩——切割桩头 |
| C、 | 对中——吊桩——插桩——送桩——静压——接桩——压桩——切割桩头 |
| D、 | 吊桩——定位——压桩——送桩——接桩——压桩——切割桩头 |
| 答案 | A |

| 序号 | 545 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-097 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 打桩的顺序，以下说法不正确的是（ ）。 |
| A、 | 基坑不大时，打桩应从中间开始分头向两边或四周进行 |
| B、 | 当桩基的设计标高不同时，应先深后浅 |
| C、 | 当桩的规格不同时，应先大后小，先长后短 |
| D、 | 当桩基的设计标高不同时，应先浅后深 |
| 答案 | D |

| 序号 | 546 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-098 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于钢筋混凝土预制桩加工制作，说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 长度在10m以上的桩必须工厂预制 |
| B、 | 重叠法预制不宜超过5层 |
| C、 | 重叠法预制下层桩强度达到设计强度70%时方可灌注上层桩 |
| D、 | 桩的强度达到设计强度的70%方可起吊 |
| 答案 | D |

| 序号 | 547 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-099 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢筋混凝土预制桩的运输和堆放应满足以下要求（ ）。 |
| A、 | 混凝土强度达到设计强度的70%方可运输 |
| B、 | 混凝土强度达到设计强度的100%方可运输 |
| C、 | 堆放层数不宜超过10层 |
| D、 | 不同规格的桩按上小下大的原则堆放 |
| 答案 | B |

| 序号 | 548 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-100 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 正循环钻孔灌注桩适用于黏性土、砂土、强风化、中等到微风化岩石，可用于桩径小于（ ）m、孔深一般小于或等于（ ）m的场地。 |
| A、 | 1.5，40 |
| B、 | 1.5，50 |
| C、 | 2.0，50 |
| D、 | 2.0，60 |
| 答案 | B |

| 序号 | 549 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-101 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢筋混凝土预制桩锤击沉桩施工中打桩顺序为（ ）。 |
| A、 | 由内向外，先深后浅 |
| B、 | 由外向内，先浅后深 |
| C、 | 由大向小，先短后长 |
| D、 | 由小向大，先短后长 |
| 答案 | A |

| 序号 | 550 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-102 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢筋混凝土预制桩基础工程施工中，不属于振动沉桩法的主要优点的是（ ）。 |
| A、 | 适宜于黏性土层 |
| B、 | 配以水冲法可用于砂砾层 |
| C、 | 在含水砂层中效果显著 |
| D、 | 设备构造简单、使用便捷 |
| 答案 | A |

| 序号 | 551 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-103 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轻型井点布置特点有（ ）。 |
| A、 | 基坑、槽宽度小于6m，且降水深度不超过5m的情况适用于双排布置 |
| B、 | 基坑宽度大于6m或土质不良的情况适用于单排布置 |
| C、 | 大面积基坑适用于环形布置 |
| D、 | 井点管设在地下水的上游方向时适用于U形布置 |
| 答案 | C |

| 序号 | 552 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-104 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在湿度小的黏性土中开挖2.5m深的沟槽，支护方式应优先采用（ ）。 |
| A、 | 重力式支护结构支撑 |
| B、 | 连续式垂直挡土板横撑式支撑 |
| C、 | 垂直挡土板式支撑 |
| D、 | 间断式水平挡土板横撑式支撑 |
| 答案 | D |

| 序号 | 553 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-105 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 常用于砂和砂石地基（垫层）填换地基的方式处理的土体环境是（ ）。 |
| A、 | 3.0m以内的软弱 |
| B、 | 湿陷性黄土 |
| C、 | 渗透系数小的黏性土 |
| D、 | 低饱和度粉土 |
| 答案 | A |

| 序号 | 554 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-106 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不符合静力压桩施工适用范围的是（ ）。 |
| A、 | 亚黏土层地区 |
| B、 | 软土地区 |
| C、 | 城市中心 |
| D、 | 精密工厂的扩建工程 |
| 答案 | A |

| 序号 | 555 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-107 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 装配整体式结构施工中，吊具应根据预制构件形状、尺寸及重量等参数进行配置，应满足（ ）。 |
| A、 | 吊索水平夹角不宜小于45° |
| B、 | 尺寸较大的预制构件，宜采用有分配梁的吊具 |
| C、 | 形状复杂的预制构件，不宜采用有分配桁架的吊具 |
| D、 | 吊索水平夹角不应小于60° |
| 答案 | B |

| 序号 | 556 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-108 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 宜用于现场生产大型预应力构件、特种结构和构筑物的预应力的施加方法是（ ）。 |
| A、 | 先张法 |
| B、 | 机械张拉法 |
| C、 | 后张法 |
| D、 | 电热张拉法 |
| 答案 | C |

| 序号 | 557 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-109 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在砂性土中施工直径2.5m的高压喷射注浆桩，应采用（ ）。 |
| A、 | 单管法 |
| B、 | 二重管法 |
| C、 | 三重管法 |
| D、 | 多重管法 |
| 答案 | D |

| 序号 | 558 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-110 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列属于外脚手架的是（ ）。 |
| A、 | 多立杆式脚手架 |
| B、 | 折叠式脚手架 |
| C、 | 支柱式脚手架 |
| D、 | 综合脚手架 |
| 答案 | A |

| 序号 | 559 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-01-111 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可用于外脚手架也可用作里脚手架的是（ ）。 |
| A、 | 折叠式里脚手架 |
| B、 | 扣件式钢管脚手架 |
| C、 | 支柱式里脚手架 |
| D、 | 挂式脚手架 |
| 答案 | B |

| 序号 | 560 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层，关于保护层规定的说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 顶板细石混凝土保护层厚度，人工回填时不宜小于70mm |
| B、 | 顶板细石混凝土保护层厚度，机械回填时不宜小于50mm |
| C、 | 底板的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm |
| D、 | 侧墙宜采用软质保护材料或铺抹30mm后1:2.5水泥砂浆 |
| E、 | 顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层 |
| 答案 | CE |

| 序号 | 561 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下防水施工中，外贴法施工卷材防水层主要特点有（ ）。 |
| A、 | 施工占地面积较小 |
| B、 | 底板与墙身接头处卷材易受损 |
| C、 | 结构不均匀沉降对防水层影响大 |
| D、 | 可及时进行漏水试验，修补方便 |
| E、 | 施工工期较长 |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 562 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢筋验收时，对有抗震设防要求的结构，当设计无具体要求时，下列说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.15 |
| B、 | 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30 |
| C、 | 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9% |
| D、 | 三级抗震等级纵向受力钢筋可采用HPB400 |
| E、 | 三级抗震等级纵向受力钢筋不可采用HRB335E |
| 答案 | BC |

| 序号 | 563 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢筋的连接方法有（ ）。 |
| A、 | 焊接连接 |
| B、 | 绑扎连接 |
| C、 | 机械连接 |
| D、 | 气压连接 |
| E、 | 电弧连接 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 564 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 直径大于40mm钢筋的切断方法应采用（ ）。 |
| A、 | 锯床锯断 |
| B、 | 手动剪切器切断 |
| C、 | 氧乙炔焰割切 |
| D、 | 钢筋剪切机切断 |
| E、 | 电弧割切 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 565 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于钢筋焊接连接，叙述正确的是（ ）。 |
| A、 | 闪光对焊不适宜于预应力钢筋焊接 |
| B、 | 电阻点焊主要应用于大直径钢筋的交叉焊接 |
| C、 | 电渣压力焊适宜于斜向钢筋的焊接 |
| D、 | 气压焊适宜于直径相差7mm的不同直径钢筋焊接 |
| E、 | 电弧焊可用于钢筋和钢板的焊接 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 566 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 灌注桩与预制桩相比，其优点有（ ）。 |
| A、 | 无须接桩 |
| B、 | 施工时无振动 |
| C、 | 质量容易保证 |
| D、 | 可立即承受荷载 |
| E、 | 噪声小 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 567 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 现浇混凝土灌注桩，按成孔方法分为（ ）。 |
| A、 | 柱锤冲扩桩 |
| B、 | 泥浆护壁成孔灌注桩 |
| C、 | 干作业成孔灌注桩 |
| D、 | 人工挖孔灌注桩 |
| E、 | 爆扩成孔灌注桩 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 568 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑幕墙按幕墙材料可分为（ ）。 |
| A、 | 木材幕墙 |
| B、 | 玻璃幕墙 |
| C、 | 石材幕墙 |
| D、 | 组合幕墙 |
| E、 | 混凝土幕墙 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 569 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 液压自动爬模主要有（ ）组成。 |
| A、 | 模板系统 |
| B、 | 液压提升系统 |
| C、 | 吊平台 |
| D、 | 操作平台系统 |
| E、 | 安全网 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 570 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 模板安装的基本要求如下（ ）。 |
| A、 | 保证形状、尺寸、位置正确 |
| B、 | 要有足够的稳定性、刚度和强度 |
| C、 | 拆装方便，多次周转 |
| D、 | 接缝严密 |
| E、 | 不吸水 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 571 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列墙体或部位，不应设置脚手眼的有（ ）。 |
| A、 | 180mm厚墙 |
| B、 | 清水墙 |
| C、 | 独立柱 |
| D、 | 宽度1.5米的窗间墙 |
| E、 | 梁下500mm范围内 |
| 答案 | BCE |

| 序号 | 572 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列有关填充墙砌体工程，表述正确的有（ ）。 |
| A、 | 蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28天 |
| B、 | 砌体的堆置高度不宜小于2m |
| C、 | 吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块不应提前浇水湿润 |
| D、 | 卫生间采用轻骨料混凝土小型空心砌块墙底部宜现浇高度150mm的混凝土坎台 |
| E、 | 填充墙与承重主体结构间的空隙部位施工应在填充墙砌筑14d后进行 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 573 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某建筑物需开挖宽20m，长40m 的基坑，地下水位低于自然地面0.5m，降低水位深度12m，为便于施工实施降水措施，降水方法和布置形式应采用（ ）。 |
| A、 | 单级轻型井点双排布置 |
| B、 | 单级轻型井点环形布置 |
| C、 | 喷射井点双排布置 |
| D、 | 喷射井点环形布置 |
| E、 | 深井井点单排布置 |
| 答案 | CD |

| 序号 | 574 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 基坑开挖施工时，当土层为细砂或粉砂且渗水量较大，要求降水深度在8m以上，通常应选用的降水形式为（ ）。 |
| A、 | 喷射井点 |
| B、 | 单级轻型井点 |
| C、 | 电渗井点 |
| D、 | 深井井点 |
| E、 | 集水坑降水 |
| 答案 | AD |

| 序号 | 575 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于轻型井点降水施工的说法，正确的有（ ）。 |
| A、 | 轻型井点一般可采用单排或双排布置 |
| B、 | 当有土方机械频繁进出基坑时，井点宜采用环形布置 |
| C、 | 环形布置适用于面积不大的基坑 |
| D、 | 槽宽＞6m，且降水深度超过5m时不适宜采用单排井点 |
| E、 | 为了更好地集中排水，井点管应布置在地下水下游一侧 |
| 答案 | AD |

| 序号 | 576 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用碾压法压实填土，正确的施工要求是（ ）。 |
| A、 | 碾压法适用于大面积填土工程 |
| B、 | 对砂性土压实宜用羊足碾 |
| C、 | 松土应用重型碾压机直接滚压 |
| D、 | 松土应先用轻碾压实，然后再用重碾 |
| E、 | 对黏性土宜用羊足碾 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 577 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土石方工程中，下列关于填方压实施工要求的说法中不正确的有（ ）。 |
| A、 | 填充的边坡坡度越小越好 |
| B、 | 填方宜采用同类土填筑 |
| C、 | 基础的结构混凝土达到一定的强度后方可填筑 |
| D、 | 填方按设计要求预留沉降量 |
| E、 | 填方由下向上一层完成 |
| 答案 | AE |

| 序号 | 578 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 后张法适宜用于（ ）。 |
| A、 | 现场生产的大型预应力构件 |
| B、 | 中小型构件 |
| C、 | 预应力桥跨结构 |
| D、 | 特种结构 |
| E、 | 构筑物 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 579 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在预应力混凝土结构中，当采用钢铰线、钢丝、热处理钢筋作预应力钢筋时，混凝土强度等级可采用（ ）。 |
| A、 | C20 |
| B、 | C30 |
| C、 | C35 |
| D、 | C40 |
| E、 | C50 |
| 答案 | DE |

| 序号 | 580 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 预应力钢筋的种类包括（ ）。 |
| A、 | 热拉钢筋 |
| B、 | 冷轧钢筋 |
| C、 | 高强度钢丝 |
| D、 | 钢绞线 |
| E、 | 热处理钢筋 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 581 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于土桩和灰土桩的说法，正确的有（ ）。 |
| A、 | 土桩和灰土桩挤密地基是由桩间挤密土和填夯的桩体组成 |
| B、 | 用于处理地下水位以下，深度5～15m的湿陷性黄土 |
| C、 | 桩主要用于提高人工填土地基的承载力 |
| D、 | 灰木桩主要用于消除湿陷性黄土地基的湿陷性 |
| E、 | 不宜用于含水量超过25%的人工填土地基 |
| 答案 | AE |

| 序号 | 582 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高压喷射注浆法固结体形状可分为（ ）。 |
| A、 | 垂直墙状 |
| B、 | 水平板状 |
| C、 | 柱列状 |
| D、 | 群状 |
| E、 | 条状 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 583 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在地基加固中，目前用于深层搅拌施工工艺的是（ ）。 |
| A、 | 粉喷桩 |
| B、 | 灰土桩 |
| C、 | 砂桩 |
| D、 | 碎石桩 |
| E、 | 旋喷桩 |
| 答案 | AE |

| 序号 | 584 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢结构制作中，常用的加工方法有（ ）。 |
| A、 | 冲孔 |
| B、 | 钻孔 |
| C、 | 铰孔 |
| D、 | 扩孔 |
| E、 | 压孔 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 585 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于轻型钢结构说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 热轧H型钢轻质高强，塑性和韧性差 |
| B、 | 稳定性好 |
| C、 | H型钢抗自然能力强，特别适用于地震多发地带的建筑结构 |
| D、 | 与混凝土结构相比，H型钢可以增加结构的使用面积 |
| E、 | 焊接H型钢和热轧H型钢相比，省工省料，残余应力低 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 586 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于混凝土搅拌的说法，正确的有（ ）。 |
| A、 | 轻骨料混凝土搅拌可选用自落式搅拌机 |
| B、 | 搅拌时间不应小于最小搅拌时间 |
| C、 | 选择二次投料法搅拌可提高混凝土强度 |
| D、 | 施工配料的主要依据是混凝土施工配合比 |
| E、 | 混凝土强度相同时，一次投料法比二次投料法节约水泥 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 587 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于混凝土养护说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 应在浇筑完毕后24h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护 |
| B、 | 矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土养护时间不少于14天 |
| C、 | 粉煤灰硅酸盐水泥配制的混凝土养护时间不少于14天 |
| D、 | 高强混凝土养护时间不少于14天 |
| E、 | 后浇带混凝土养护时间不少于14天 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 588 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某基坑开挖需降低地下水位18m，为保证施工正常进行，可采用的井点降水方式有（ ）。 |
| A、 | 轻型井点 |
| B、 | 喷射井点 |
| C、 | 管井井点 |
| D、 | 电渗井点 |
| E、 | 深井井点 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 589 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于卷材防水屋面施工的注意事项说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等与铺贴的卷材性能应不相容 |
| B、 | 卷材在铺贴前应保持干燥 |
| C、 | 铺贴卷材前，应根据屋面特征及面积大小，合理划分施工流水段 |
| D、 | 铺贴时天沟等处应直接铺贴防水层 |
| E、 | 铺贴时卷材的接缝应用沥青玛蹄脂赶平压实 |
| 答案 | BCE |

| 序号 | 590 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，优先采用的施工铺贴方法有（ ）。 |
| A、 | 空铺法 |
| B、 | 点粘法 |
| C、 | 满粘法 |
| D、 | 条粘法 |
| E、 | 机械固定法 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 591 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 装配整体式结构中，下列连接构造要求错误的有（ ）。 |
| A、 | 纵向钢筋采用套筒灌浆连接时，套筒之间的净距不应小于20mm |
| B、 | 纵向钢筋采用浆锚搭接连接时，应进行力学性能以及适用性的试验验证 |
| C、 | 直接承受动力荷载构件的纵向钢筋应采用浆锚搭接连接 |
| D、 | 预制板与后浇混凝土叠合层之间的结合面应设置粗糙面 |
| E、 | 预制柱的底部应设置键槽，键槽深度不宜小于30mm |
| 答案 | AC |

| 序号 | 592 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列土石方工程机械化施工说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 推土机宜用于经济运距在30m～60m以内 |
| B、 | 为缩短运土时间，一般采用沟槽推土法 |
| C、 | 铲运机施工运距为200～350m时效率最高 |
| D、 | 一般每3～4台铲运机配1台推土机助铲 |
| E、 | 抓铲挖掘机特别适于水下挖土 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 593 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 因石材面板连接方式的不同，石材幕墙可分为（ ）。 |
| A、 | 钢销式 |
| B、 | 槽式 |
| C、 | 背栓式 |
| D、 | 桁架式 |
| E、 | 拉索式 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 594 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 常见的外墙外保温系统有（ ）等。 |
| A、 | 聚苯板现浇混凝土外墙外保温系统 |
| B、 | 聚苯板薄抹灰外墙保温系统 |
| C、 | 胶粉聚苯颗粒保温复合型外墙保温系统 |
| D、 | 喷涂硬泡聚氨酯（外墙） 内保温系统 |
| E、 | 聚苯板钢丝网架现浇混凝土外墙外保温系统 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 595 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0501-02-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 常见的外墙内保温系统有（ ）。 |
| A、 | 胶粉聚苯颗粒保温复合型外墙保温系统 |
| B、 | 保温板外墙内保温系统 |
| C、 | 保温砂浆外墙内保温系统 |
| D、 | 聚苯板现浇混凝土外墙外保温系统 |
| E、 | 喷涂硬泡聚氨酯（外墙） 内保温系统 |
| 答案 | BCE |

| 序号 | 596 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用预制混凝土管做柱身外模时，基础面宜采用凹槽接头，凹槽深度不得小于（ ）。 |
| A、 | 30mm |
| B、 | 50mm |
| C、 | 75mm |
| D、 | 100mm |
| 答案 | B |

| 序号 | 597 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 配制桥梁实体墩台混凝土的水泥，应优先选用（ ）。 |
| A、 | 硅酸盐水泥 |
| B、 | 普通硅酸盐水泥 |
| C、 | 铝酸盐水泥 |
| D、 | 矿渣硅酸盐水泥 |
| 答案 | D |

| 序号 | 598 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于整体式桥梁墩台施工，下列说法错误的是（ ）。 |
| A、 | 墩台砌筑前应按设计图放出大样，按大样图用挤浆法分段砌筑 |
| B、 | 模板、支架稳定计算中应考虑风力影响 |
| C、 | 当墩台面积大于100m2分段浇筑 |
| D、 | 墩台混凝土宜水平分层浇筑，每层高度宜为1.0～1.5m |
| 答案 | D |

| 序号 | 599 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢筋混凝土明涵可采用（ ）mm厚的防水砂浆或40～60mm厚的防水混凝土。 |
| A、 | 10 |
| B、 | 20 |
| C、 | 30 |
| D、 | 40 |
| 答案 | B |

| 序号 | 600 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 拱涵施工中，当拱圈支架已拆除，拱圈中砂浆强度达到设计强度的（ ）时，可进行拱顶填土。 |
| A、 | 70% |
| B、 | 85% |
| C、 | 90% |
| D、 | 100% |
| 答案 | D |

| 序号 | 601 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 拱涵的拱圈一般按（ ）铰拱设计。 |
| A、 | 无 |
| B、 | 单 |
| C、 | 双 |
| D、 | 多 |
| 答案 | A |

| 序号 | 602 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 涵管的接缝一般采用（ ）。 |
| A、 | 柔性接口 |
| B、 | 刚性接口 |
| C、 | 半刚性接口 |
| D、 | 弹性接口 |
| 答案 | A |

| 序号 | 603 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列土类中不宜选作路堤填料的是（ ）。 |
| A、 | 粉性土 |
| B、 | 亚砂土 |
| C、 | 碎石 |
| D、 | 亚黏土 |
| 答案 | A |

| 序号 | 604 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当路堑短而深时，最适宜的路堑开挖方法是（ ）。 |
| A、 | 多层横向全宽挖掘法 |
| B、 | 分层纵挖法 |
| C、 | 通道纵挖法 |
| D、 | 分段纵挖法 |
| 答案 | A |

| 序号 | 605 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 石方爆破后在选择清方机械时应考虑的技术经济条件不包括（ ）。 |
| A、 | 工程单价 |
| B、 | 机械数量 |
| C、 | 工期所要求的生产能力 |
| D、 | 机械设备进入工地的运输条件 |
| 答案 | B |

| 序号 | 606 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路基填土施工时应特别注意（ ）。 |
| A、 | 优先采用竖向填筑法 |
| B、 | 尽量采用水平分层填筑 |
| C、 | 纵坡大于12%时不宜采用混合填筑 |
| D、 | 不同性质的土不能任意混填 |
| 答案 | D |

| 序号 | 607 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 堤身较高或受地形限制时，填筑路堤的方法通常采用 （ ）。 |
| A、 | 水平分层填筑 |
| B、 | 竖向填筑 |
| C、 | 纵向分层填筑 |
| D、 | 混合填筑 |
| 答案 | D |

| 序号 | 608 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于软土路基施工中稳定剂处置法施工，说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 该方法主要用于排出土体中的富余水分 |
| B、 | 该方法主要用于改善地基的压缩性和强度特征 |
| C、 | 压实后均不需要养护 |
| D、 | 稳定剂一般不用水泥作掺合料 |
| 答案 | B |

| 序号 | 609 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当基底为松土或耕地时，应先清除有机土、种植土、草皮等；清除深度应达到设计要求，一般不小于（ ）。 |
| A、 | 7cm |
| B、 | 10cm |
| C、 | 15cm |
| D、 | 20cm |
| 答案 | C |

| 序号 | 610 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列有关纵向分层填筑法的表述，错误的是（ ）。 |
| A、 | 优点是易于碾压密实 |
| B、 | 依据路线纵坡方向分层 |
| C、 | 常用于填筑距离较短的路堤 |
| D、 | 常用于纵坡大于12%的路堤 |
| 答案 | A |

| 序号 | 611 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 从开挖路堑的一端或两端按断面分层挖到设计标高，适用于挖掘深且短的路堑。此方法是（ ）。 |
| A、 | 单层横向全宽挖掘法 |
| B、 | 双层横向全宽挖掘法 |
| C、 | 多层横向全宽挖掘法 |
| D、 | 分层横向全宽挖掘法 |
| 答案 | C |

| 序号 | 612 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列有关表层处理法中，砂垫层法施工的特点，表述错误的是（ ）。 |
| A、 | 施工简便 |
| B、 | 占地较大 |
| C、 | 需放慢填筑速度 |
| D、 | 不需要特殊机具设备 |
| 答案 | B |

| 序号 | 613 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在开挖限界的周边，适当排列一定间隔的炮孔，在有侧向临空面的情况下，用控制抵抗线和药量的方法进行爆破，使之形成一个光滑平整的边坡，此石方路基施工的爆破方法为（ ）。 |
| A、 | 光面爆破 |
| B、 | 预裂爆破 |
| C、 | 微差爆破 |
| D、 | 定向爆破 |
| 答案 | A |

| 序号 | 614 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 利用爆能将大量土石方按照指定的方向，搬移到一定的位置并堆积成路堤的一种爆破施工方法是（ ）。 |
| A、 | 预裂爆破 |
| B、 | 微差爆破 |
| C、 | 定向爆破 |
| D、 | 洞室爆破 |
| 答案 | C |

| 序号 | 615 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 填石路堤将填方路段划分为四级施工台阶、四个作业区段。位于路基面以下1.0m处的施工面，属于四级施工台阶中的（ ）。 |
| A、 | 第一级台阶 |
| B、 | 第二级台阶 |
| C、 | 第三级台阶 |
| D、 | 第四级台阶 |
| 答案 | B |

| 序号 | 616 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢斜拉桥施工通常采用（ ）。 |
| A、 | 顶推法 |
| B、 | 转体法 |
| C、 | 悬臂浇筑法 |
| D、 | 悬臂拼装法 |
| 答案 | D |

| 序号 | 617 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大跨径桁式桥上部结构，通常采用的安装方法是（ ）。 |
| A、 | 支架安装 |
| B、 | 无支架安装 |
| C、 | 转体安装 |
| D、 | 悬臂施工 |
| 答案 | D |

| 序号 | 618 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 跨径100m以下的桥梁施工时，为满足桥梁上下部结构平行作业和施工精度要求，优先选用的方法是（ ）。 |
| A、 | 悬臂浇注法 |
| B、 | 悬臂拼装法 |
| C、 | 转体法 |
| D、 | 支架现浇法 |
| 答案 | B |

| 序号 | 619 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 桥梁承载结构施工方法中，投入施工设备和施工用钢量相对较少的是（ ）。 |
| A、 | 转体施工法 |
| B、 | 顶推法 |
| C、 | 移动模架逐孔施工法 |
| D、 | 提升与浮运施工 |
| 答案 | A |

| 序号 | 620 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）不属于桥梁承载结构中预制安装施工的特点。 |
| A、 | 构件质量较稳定 |
| B、 | 施工速度快，工期短 |
| C、 | 显著提高工程造价 |
| D、 | 构件不易变形 |
| 答案 | C |

| 序号 | 621 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用（ ）加固地基，不需特殊的机具设备和材料，施工简易方便，但占地多，土用量大，后期沉降大，以后的养护工作量也大。 |
| A、 | 开挖换填法 |
| B、 | 垂直排水法 |
| C、 | 振冲置换 |
| D、 | 反压护道 |
| 答案 | D |

| 序号 | 622 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工简单、迅速、方便，适用于常年积水的洼地，排水困难，泥炭呈流动状态，厚度较薄，表面无硬壳，片石能沉达底部的泥沼等软土路基的方法是（ ）。 |
| A、 | 开挖换填法 |
| B、 | 抛石挤淤法 |
| C、 | 爆破排淤法 |
| D、 | 堆在预压法 |
| 答案 | B |

| 序号 | 623 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 整机质量为9t的光轮压路机属于下列哪种类型的压路机（ ） |
| A、 | 轻型光轮压路机 |
| B、 | 中型光轮压路机 |
| C、 | 重型光轮压路机 |
| D、 | 超重型光轮压路机 |
| 答案 | B |

| 序号 | 624 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 主要用于最终压实路基和其他基础层的压实机械是（ ）。 |
| A、 | 轮胎压路机 |
| B、 | 重型压路机 |
| C、 | 振动压路机 |
| D、 | 夯实机械 |
| 答案 | B |

| 序号 | 625 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 整机质量为11t的光轮压路机属于下列（ ）类型的压路机。 |
| A、 | 轻型光轮压路机 |
| B、 | 中型光轮压路机 |
| C、 | 重型光轮压路机 |
| D、 | 超重型光轮压路机 |
| 答案 | B |

| 序号 | 626 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于沥青路面面层施工的说法，正确的有（ ）。 |
| A、 | 热拌沥青混合料路面施工时，为了加快施工速度，可在现场人工拌制 |
| B、 | 热拌沥青混合料路面施工时，初压应采用开启振动装置的振动压路机碾压 |
| C、 | 乳化沥青碎石混合料路面施工时，混合料宜采用拌和厂机械拌制 |
| D、 | 沥青表面处治最常用的施工方法是层铺法 |
| E、 | 沥青表面处治碾压结束即可开放交通，应控制车速和行驶路线 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 627 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 振动压路机是在静力压路机的碾轮上安装了激振机构，它适用于 （ ）。 |
| A、 | 公路工程的土方碾压 |
| B、 | 垫层、基层、底基层的各种材料碾压 |
| C、 | 沥青混凝土路面的初压 |
| D、 | 沥青混凝土路面的复压 |
| E、 | 沥青混凝土路面的终压 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 628 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于装配式墩台施工方法应用的说法，正确的有（ ）。 |
| A、 | 适用于跨越平缓无漂流物的河沟、河滩等桥梁 |
| B、 | 工地干扰多的地区优先采用 |
| C、 | 施工场地开阔的地区优先采用 |
| D、 | 水量供应充足的地区优先采用 |
| E、 | 砂石供应充足的地区优先采用 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 629 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列（ ）材料可作为路堤填筑材料。 |
| A、 | 粗砂 |
| B、 | 碎石 |
| C、 | 粉性土 |
| D、 | 经压实的亚砂土 |
| E、 | 岩石 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 630 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于路基石方施工，说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 爆破作业时，炮眼的方向和深度直接影响爆破效果 |
| B、 | 选择清方机械应考虑爆破前后机械撤离和再次进入的方便性 |
| C、 | 为了确保炮眼堵塞效果通常用铁棒将堵塞物捣实 |
| D、 | 运距较远时通常选择挖掘机配自卸汽车进行清方 |
| E、 | 装药方式的选择与爆破方法和施工要求有关 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 631 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 路基石方爆破开挖时，选择清方机械主要考虑的因素有（ ）。 |
| A、 | 场内道路条件 |
| B、 | 进场道路条件 |
| C、 | 一次爆破石方量 |
| D、 | 循环周转准备时间 |
| E、 | 当地气候条件 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 632 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列有关基底填筑的要求，表述正确有（ ）。 |
| A、 | 基底应在填筑前压实 |
| B、 | 基底换填时，应分层压实 |
| C、 | 基底换填时，深度不应小于20cm |
| D、 | 高速公路路堤基底的压实度不小于87% |
| E、 | 当路堤填土高度小于路床厚度时，基底的压实度不宜小于路床的压实度标准 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 633 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列方法中，不属于横向挖掘法具体方法的有（ ）。 |
| A、 | 单层横向全宽挖掘法 |
| B、 | 双层横向全宽挖掘法 |
| C、 | 多层横向全宽挖掘法 |
| D、 | 分段横向全宽挖掘法 |
| E、 | 通道横向全宽挖掘法 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 634 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列选项中，属于软土路基施工方法的有（ ）。 |
| A、 | 表层处理法 |
| B、 | 换填法 |
| C、 | 重压法 |
| D、 | 冲击压实法 |
| E、 | 水平排水固结法 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 635 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 桥梁上部结构施工中，转体施工法的特点有（ ）。 |
| A、 | 可以利用地形，方便预制构件 |
| B、 | 施工期间要断航，影响桥下交通 |
| C、 | 上下部结构可以平行作业，缩短工期 |
| D、 | 上下部结构可以平行作业，缩短工期 |
| E、 | 适用于单跨和双跨桥梁 |
| 答案 | AD |

| 序号 | 636 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 桥梁承载结构施工方法中，转体施工的主要特点有（ ）。 |
| A、 | 不影响通航或桥下交通 |
| B、 | 高空作业少，施工工艺简单 |
| C、 | 可利用地形，方便预制构件 |
| D、 | 施工设备种类多，装置复杂 |
| E、 | 节约木材，节省施工用料 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 637 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 桥梁承载结构采用移动模架逐孔施工，其主要特点有 （ ）。 |
| A、 | 不影响通航和桥下交通 |
| B、 | 模架可多次周转使用 |
| C、 | 施工准备和操作比较简单 |
| D、 | 机械化、自动化程度高 |
| E、 | 可上下平行作业缩短工期 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 638 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0502-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于道路施工中压实机械使用范围，叙述正确的是（ ）。 |
| A、 | 轮胎压路机不适于砂质土壤和黏性土壤的压实 |
| B、 | 振动压路机适宜于沥青混凝土路面复压 |
| C、 | 轻型光轮压路机可用于路基压实及公路养护 |
| D、 | 轮胎压路机适宜于沥青混凝土路面初压 |
| E、 | 夯实机械不适于对黏性土夯实 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 639 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 复合土钉墙支护施工时可不降水，在工程规模上，深度（ ）m以上的深基坑均可根据已有条件，灵活、合理使用。 |
| A、 | 12 |
| B、 | 15 |
| C、 | 16 |
| D、 | 18 |
| 答案 | C |

| 序号 | 640 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 深基坑支护基本形式的选择，错误的是（ ）。 |
| A、 | 对同一基坑，必须采用相同的安全等级 |
| B、 | 破坏后果为支护结构失效、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重的安全等级为一级 |
| C、 | 破坏后果为支护结构失效、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响严重的安全等级为二级 |
| D、 | 破坏后果为支护结构失效、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响不严重的安全等级为三级 |
| 答案 | A |

| 序号 | 641 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列设备中，专门用来开挖竖井或斜井的大型钻具是（ ）。 |
| A、 | 全断面掘进机 |
| B、 | 独臂钻机 |
| C、 | 天井钻机 |
| D、 | TBM设备 |
| 答案 | C |

| 序号 | 642 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于盖挖法的说法，错误的是（ ）。 |
| A、 | 盖挖法先以临时路面或结构顶板维持地面畅通，再向下施工 |
| B、 | 盖挖法施工运行费用和工程造价均较低 |
| C、 | 盖挖法施工适用于松散的地质条件 |
| D、 | 盖挖法可分为盖挖顺作法、盖挖逆作法及盖挖半逆作法 |
| 答案 | B |

| 序号 | 643 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在逆作法和半逆作法施工中，如主体结构的中间柱为钢筋混凝土柱，而柱下基础为钢筋混凝土灌注桩时，一般将钢管柱直接插入灌注桩的混凝土内（ ）左右，并在钢管柱底部均匀设置几个孔，以利混凝土流动。 |
| A、 | 0.5m |
| B、 | 1m |
| C、 | 1.5m |
| D、 | 2m |
| 答案 | B |

| 序号 | 644 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 适用深埋于岩体的长隧洞施工的方法是（ ）。 |
| A、 | 顶管法 |
| B、 | TBM法 |
| C、 | 盾构法 |
| D、 | 明挖法 |
| 答案 | B |

| 序号 | 645 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 早强水泥砂浆锚杆施工中，注浆作业开始或中途停止超过（ ）min 时，应测坍落度，当其值小于10mm时不得注入罐内使用。 |
| A、 | 15 |
| B、 | 30 |
| C、 | 45 |
| D、 | 60 |
| 答案 | B |

| 序号 | 646 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下工程的早强水泥砂浆锚杆用树脂药包的，当温度在10℃以下时需要搅拌的时间为（ ）。 |
| A、 | 30s |
| B、 | 45～60s |
| C、 | 3min |
| D、 | 5min |
| 答案 | B |

| 序号 | 647 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用浅埋暗挖法时，施工方针不正确的是（ ）。 |
| A、 | 管超前 |
| B、 | 严注浆 |
| C、 | 强支护 |
| D、 | 长开挖 |
| 答案 | D |

| 序号 | 648 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用全断面推进机进行岩石地下工程施工的说法，正确的是（ ）。 |
| A、 | 对通风要求较高，适宜打短洞 |
| B、 | 开挖洞壁比较光滑 |
| C、 | 对围岩破坏较大，不利于围岩稳定 |
| D、 | 超挖大，混凝土衬砌材料用量大 |
| 答案 | B |

| 序号 | 649 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沉井施工偏差，若矩形沉井长边产生偏差，可用（ ）纠偏。 |
| A、 | 偏心压重 |
| B、 | 导向木 |
| C、 | 水平推力 |
| D、 | 两侧挖土 |
| 答案 | A |

| 序号 | 650 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 导向钻进法施工，对于致密砂层，（ ）钻头效果最好。 |
| A、 | 较大的钻头 |
| B、 | 大尺寸钻头 |
| C、 | 中等钻头 |
| D、 | 小尺寸锥形 |
| 答案 | D |

| 序号 | 651 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沉井的排水挖土下沉法适用于（ ）。 |
| A、 | 透水性较好的土层 |
| B、 | 涌水量较大的土层 |
| C、 | 排水时不致于产生流砂的土层 |
| D、 | 地下水较丰富的土层 |
| 答案 | C |

| 序号 | 652 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不排水挖土下沉，下沉中要使井内水面高出井外（ ）米，以防流砂。 |
| A、 | 1～2 |
| B、 | 2～3 |
| C、 | 3～4 |
| D、 | 4～5 |
| 答案 | A |

| 序号 | 653 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 普通顶管施工是在一般条件下的顶进技术，在最佳施工条件下，一次顶进长度为（ ）m左右。 |
| A、 | 200 |
| B、 | 150 |
| C、 | 100 |
| D、 | 50 |
| 答案 | C |

| 序号 | 654 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列基坑的土方开挖方式中，无支护结构的是（ ）。 |
| A、 | 中心岛式挖土 |
| B、 | 放坡挖土 |
| C、 | 盆式挖土 |
| D、 | 逆做法挖土 |
| 答案 | B |

| 序号 | 655 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 开挖深度较大的基坑采用放坡挖土时，宜设置多级平台分层开挖，每级平台的宽度不宜小于（ ）。 |
| A、 | 0.5 |
| B、 | 1 |
| C、 | 1.5 |
| D、 | 2 |
| 答案 | C |

| 序号 | 656 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 早强水泥砂浆锚杆的药包直径比钻孔直径（ ）。 |
| A、 | 小20mm左右 |
| B、 | 小10mm左右 |
| C、 | 大20mm左右 |
| D、 | 大10mm左右 |
| 答案 | A |

| 序号 | 657 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 隧道工程喷射混凝土施工，说法错误的是（ ）。 |
| A、 | 工作风压应随输送管距增加而提高 |
| B、 | 喷头与喷射作业面的最佳距离为1m |
| C、 | 喷嘴水压通常应比工作风压小 |
| D、 | 喷射混凝土骨料含水率一般以5%～7%为宜 |
| 答案 | C |

| 序号 | 658 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 导墙施工顺序第一步是（ ）。 |
| A、 | 测量定位 |
| B、 | 挖槽及处理弃土 |
| C、 | 平整场地 |
| D、 | 支模板 |
| 答案 | C |

| 序号 | 659 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下连续墙的导墙可以存储泥浆，要保持泥浆液面始终保持在导墙顶面以下（ ）。 |
| A、 | 0.1m |
| B、 | 0.2m |
| C、 | 0.5m |
| D、 | 1.0m |
| 答案 | B |

| 序号 | 660 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于划分单元槽段的说法，错误的是（ ）。 |
| A、 | 划分单元槽段时，需要考虑接头的位置 |
| B、 | 单元槽段的划分与接头形式无关 |
| C、 | 挖槽分段不宜超过3个 |
| D、 | 成槽时，护壁泥浆液面应高于导墙底面500mm |
| 答案 | B |

| 序号 | 661 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下连续墙施工混凝土中水与胶凝材料比不应大于（ ）。 |
| A、 | 0.36 |
| B、 | 0.55 |
| C、 | 0.65 |
| D、 | 0.70 |
| 答案 | B |

| 序号 | 662 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于地下连续墙施工，说法不正确的是（ ）。 |
| A、 | 先施工导墙，再施工连续墙 |
| B、 | 浇筑时无需支模和养护 |
| C、 | 确定单元槽段长度无需考虑地质条件、地面荷载 |
| D、 | 可在低温下施工 |
| 答案 | C |

| 序号 | 663 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在地下连续墙施工中，下列关于槽段接头施工描述正确的是（ ）。 |
| A、 | 带有接头钢筋的榫形隔板能使各单元墙段形成整体 |
| B、 | 隔板式接头接头处混凝土的流动通畅 |
| C、 | 预埋连接钢板法是应用最多的一种方法 |
| D、 | 预埋连接钢筋的直径不宜大于24mm |
| 答案 | A |

| 序号 | 664 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可在开挖深度15m以下的基坑围护工程中应用的深基坑支护技术是（ ）。 |
| A、 | 复合土钉墙支护技术 |
| B、 | 组合内支撑技术 |
| C、 | 冻结排桩法基坑支护技术 |
| D、 | 型钢水泥土复合搅拌桩支护技术（SMW工法） |
| 答案 | D |

| 序号 | 665 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 现浇地下连续墙具有多功能用途，如（ ）。 |
| A、 | 承重、防爆 |
| B、 | 边坡支护 |
| C、 | 防渗、截水 |
| D、 | 浅基坑支护 |
| E、 | 深基坑支护 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 666 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下连续墙的缺点，主要表现在（ ）。 |
| A、 | 每段连续墙之间的接头质量较难控制 |
| B、 | 对开挖的地层适应性差 |
| C、 | 防渗、承重、截水效果较差 |
| D、 | 制浆及处理系统占地面积大且易造成污染 |
| E、 | 施工技术要求高 |
| 答案 |  |

| 序号 | 667 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于地下连续墙施工，说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 用触变泥浆保护孔壁和止水，施工安全可靠 |
| B、 | 强度大、挡土效果好 |
| C、 | 必需放坡开挖、施工土方量大 |
| D、 | 相邻段接头部位容易出现质量问题 |
| E、 | 作业现场易出现污染 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 668 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 冻结排桩法深基坑支护技术的主要特点有（ ）。 |
| A、 | 适用于大体积深基坑施工 |
| B、 | 适用于含水量高的地基基础施工 |
| C、 | 不宜用于软土地基基础施工 |
| D、 | 适用于地下水丰富的地基基础施工 |
| E、 | 适用于工期要求较紧的基础施工 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 669 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法中属于逆作法施工特点的有（ ）。 |
| A、 | 快速覆盖、缩短中断交通的时间 |
| B、 | 占地少、回填量小、可分层施工 |
| C、 | 自下而上施工，一边浇筑地下结构主体，一边拆除临时支撑 |
| D、 | 不受季节影响，无冬期施工要求 |
| E、 | 低噪音、扰民少 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 670 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 岩石地下工程施工中，钻爆法施工技术的特点有（ ）。 |
| A、 | 适用于开挖各种形状和尺寸的地下洞室 |
| B、 | 施工设备要求高 |
| C、 | 适用于坚硬完整的围岩 |
| D、 | 不适于地质条件很差的地方 |
| E、 | 通风要求高 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 671 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 隧道施工中，浅埋及软土隧道常用的方法是（ ）。 |
| A、 | 明挖法 |
| B、 | 盖挖法 |
| C、 | 浅埋暗挖法 |
| D、 | 盾构法 |
| E、 | 沉管法 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 672 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 隧道施工方法中，属于山岭隧道施工方法的是（ ）。 |
| A、 | 钻爆法 |
| B、 | 掘进法 |
| C、 | 明挖法 |
| D、 | 盖挖法 |
| E、 | 盾构法 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 673 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下长距离顶管工程施工需解决的关键技术问题是（ ）。 |
| A、 | 顶力施加技术 |
| B、 | 方向控制技术 |
| C、 | 泥浆排放 |
| D、 | 制止正面坍方 |
| E、 | 工期要求 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 674 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下管线工程施工中，常用的造价较低，进度较快，非开挖的施工技术有（ ）。 |
| A、 | 气压室法 |
| B、 | 冷冻法 |
| C、 | 长距离顶管法 |
| D、 | 气动夯垂铺管法 |
| E、 | 逆作法 |
| 答案 | CD |

| 序号 | 675 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于隧道工程喷射混凝土施工，说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 喷射作业混凝土利用率高 |
| B、 | 喷射作业区段宽度一般以1.5-2.0m为宜 |
| C、 | 喷射顺序应先墙后拱 |
| D、 | 喷射工作风压应随风管长度增加而增加 |
| E、 | 为了确保喷射效果风压通常应大于水压 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 676 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在地下连续墙施工中，下列关于钢筋笼加工与吊放描述正确的有（ ）。 |
| A、 | 钢筋笼需按单元槽段做成一个整体 |
| B、 | 纵向主筋应放在外侧，横向钢筋放在内侧 |
| C、 | 钢筋笼的临时绑扎铁丝在入槽前必须全部拆除 |
| D、 | 钢筋笼端部与接头管或混凝土接头面间应留有150～200mm的空隙 |
| E、 | 钢筋笼的拼接一般应采用焊接，且宜用帮条焊，不宜采用绑扎搭接接头 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 677 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0503-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下关于早强水泥砂浆锚杆施工说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 快硬水泥卷在使用前需用清水浸泡 |
| B、 | 早强药包使用时严禁与水接触或受潮 |
| C、 | 早强药包的主要作用为封堵孔口 |
| D、 | 快硬水泥卷的直径应比钻孔直径大20mm左右 |
| E、 | 快硬水泥卷的长度与锚固长度相关 |
| 答案 | AE |

| 序号 | 678 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 年利率为12%，每半年计息一次，则年实际利率为（ ）。​ |
| A、 | 6.00% |
| B、 | 12.36% |
| C、 | 3.00% |
| D、 | 7.18% |
| 答案 | B |

| 序号 | 679 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某人每年末在银行存500元，连续5年，银行复利率为5%，第5年末他存入款时账上共（ ）元。 |
| A、 | 2164 |
| B、 | 2265 |
| C、 | 2763 |
| D、 | 625 |
| 答案 | C |

| 序号 | 680 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某企业设备购置费1万元，使用寿命为10年，残值为500元，i ＝8%，则费用年值为（ ）元。 |
| A、 | 1145 |
| B、 | 1455 |
| C、 | 1416 |
| D、 | 1146 |
| 答案 | B |

| 序号 | 681 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 资金在运动过程中，把未来某一时间收支的货币换算成的现在时刻的价值，称为（ ）。 |
| A、 | 时值 |
| B、 | 现值 |
| C、 | 终值 |
| D、 | 等额年金 |
| 答案 | B |

| 序号 | 682 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 若年利率为12%，半年复利计息一次，第5年年末的本利和为10 000元，则现在应存入（ ）元。 |
| A、 | 5584 |
| B、 | 5760 |
| C、 | 5820 |
| D、 | 5850 |
| 答案 | A |

| 序号 | 683 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某人向银行贷款，甲银行年利率为17%，一年计息一次；乙银行年利率为16%，每月计息一次，问他分析的结果是（ ）。 |
| A、 | 向甲银行贷款 |
| B、 | 向乙银行贷款 |
| C、 | 向两家银行贷款一样 |
| D、 | 甲银行贷款的实际利率高于乙银行 |
| 答案 | A |

| 序号 | 684 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 衡量资金时间的绝对尺度是（ ）。 |
| A、 | 利息 |
| B、 | 利率 |
| C、 | 盈利率 |
| D、 | 收益率 |
| 答案 | A |

| 序号 | 685 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 资金时间价值是指资金岁时间的推移而产生的增值，增值是指（ ）。 |
| A、 | 不考虑通货膨胀的增量 |
| B、 | 考虑通货膨胀的增量 |
| C、 | 考虑通货膨胀的增值 |
| D、 | 考虑物价上涨的增值 |
| 答案 | A |

| 序号 | 686 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般情况下，投资发生在（ ）。 |
| A、 | 期末 |
| B、 | 期中 |
| C、 | 期初 |
| D、 | 不确定 |
| 答案 | C |

| 序号 | 687 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 若考虑资金的时间价值且利率大于零，发生时间在前的等量资金的价值（ ）发生时间在后的资金的价值。 |
| A、 | 高于 |
| B、 | 等于 |
| C、 | 低于 |
| D、 | 不确定 |
| 答案 | A |

| 序号 | 688 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在资金等值计算公式中，现值用（ ）表示。 |
| A、 | F |
| B、 | A |
| C、 | C |
| D、 | P |
| 答案 | D |

| 序号 | 689 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在资金等会再计算公式中，A表示（ ）。 |
| A、 | 现值 |
| B、 | 终值 |
| C、 | 年值 |
| D、 | 将来值 |
| 答案 | C |

| 序号 | 690 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 将终值转换成现值用（ ）系数。 |
| A、 | 年值系数 |
| B、 | 折现系数 |
| C、 | 偿债基金系数 |
| D、 | 资金回收系数 |
| 答案 | B |

| 序号 | 691 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 贷款100万，分10年还清，利率为4.75%，求每月还款额，用（ ）公式。 |
| A、 | F=A(F/A，i，n) |
| B、 | P=A(P/A，i，n） |
| C、 | A=P(A/P，i，n） |
| D、 | A=F(A/F，i，n) |
| 答案 | C |

| 序号 | 692 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列公式错误的有（ ）。 |
| A、 | P＝A（P/A，i，n） |
| B、 | F＝（A/F，i，n） |
| C、 | P＝P（P/F，i，n） |
| D、 | F＝P（F/P，i，n） |
| E、 | A＝F（F/A，i，n） |
| 答案 | BCE |

| 序号 | 693 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 现金流量图的3个要素是（ ）。​ |
| A、 | 大小 |
| B、 | 时间 |
| C、 | 利率 |
| D、 | 流向 |
| E、 | 长短 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 694 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 影响资金等值的因素包括（ ）。​ |
| A、 | 金额的多少 |
| B、 | 资金发生的时间 |
| C、 | 利率的大小 |
| D、 | 资金所投入项目是否盈利 |
| E、 | 成本的多少 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 695 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列对于企业来说属于现金流出的是（ ）。​ |
| A、 | 投资 |
| B、 | 折旧 |
| C、 | 经营成本 |
| D、 | 利润 |
| E、 | 利息 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 696 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 名义利率可直接计算利息。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 697 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0601-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 年利率为8%，按季度计息，年实际利率大于8%。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 698 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 内部收益率一般采取先行插值法求近似解，近似解与精确解在数值上存在下列关系（ ）。​ |
| A、 | 近似解＞精确解 |
| B、 | 近似解＜精确解 |
| C、 | 近似解＝精确解 |
| D、 | 不能判断近似解与精确解的大小 |
| 答案 | A |

| 序号 | 699 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某建设项目，当i＝20%时，净现值为78.7万元；当i＝23%时，净现值为－60.54万元。则该建设项目的内部收益率为（ ）。 |
| A、 | 14.35% |
| B、 | 21.70% |
| C、 | 35.65% |
| D、 | 32.42% |
| 答案 | B |

| 序号 | 700 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某投资方案建设投资（含建设期利息）为8 000万元，流动资金为1 000万元，正常生产年份的利润总额1 300万元，则投资方案的总投资收益率为（ ）。 |
| A、 | 13.33% |
| B、 | 14.44% |
| C、 | 15.00% |
| D、 | 16.25% |
| 答案 | B |

| 序号 | 701 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 若某项目取基准收益计算出的净现值恰好为零，则下列说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 项目盈亏平衡 |
| B、 | 项目的收益为零 |
| C、 | 项目刚好达到行业的平均收益水平 |
| D、 | 项目保本经营 |
| 答案 | C |

| 序号 | 702 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 假设银行的年利率为5%，今后要想可以无限期（40年以上）的每年得到500元收益，而不动用本金，则资金成本为（ ）元。​ |
| A、 | 6250 |
| B、 | 5000 |
| C、 | 10000 |
| D、 | 8887 |
| 答案 | C |

| 序号 | 703 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 方案之间有排他性，选择了一个方案之后，就不能再选择其他方案，此类方案称为（ ）。​ |
| A、 | 互补方案 |
| B、 | 独立方案 |
| C、 | 互斥方案 |
| D、 | 替代方案 |
| 答案 | C |

| 序号 | 704 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 三个投资方案A、B、C，按投资额由小到大的顺序为A、B、C，其差额投资回收期分别为TB－A＝3.4年，TC－B＝2年，TC－A＝2年。若基准投资回收期为5年，则方案从优到劣的顺序为（ ）。 |
| A、 | A—B—C |
| B、 | B—C—A |
| C、 | C—B—A |
| D、 | 无法确定 |
| 答案 | C |

| 序号 | 705 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在下述指标中，不可直接用作互斥方案比较的指标是（ ）。 |
| A、 | 内部收益率 |
| B、 | 资本金利润率 |
| C、 | 净现值 |
| D、 | 净年值 |
| 答案 | A |

| 序号 | 706 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 三个投资方案ABC，按投资额由小到大的顺序为ABC，其增量投资收益率分别为RB－A＝15%，RC－B＝18%，TC－A＝20%。若基准投资收益率为12%，则方案从优到劣的顺序为（ ）。 |
| A、 | A—B—C |
| B、 | B—C—A |
| C、 | C—B—A |
| D、 | 无法确定 |
| 答案 | C |

| 序号 | 707 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列（ ）指标可以评价企业的偿债能力。​ |
| A、 | 投资利润率 |
| B、 | 资产负债率 |
| C、 | 内部收益率 |
| D、 | 速动比率 |
| E、 | 年化收益率 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 708 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 静态评价方法的主要缺点是（ ）。​ |
| A、 | 没有考虑资金的时间价值 |
| B、 | 对方案未来发展变化未能充分反映 |
| C、 | 计算结果不唯一 |
| D、 | 比较基准难以确定 |
| E、 | 仅适用于寿命期短的项目 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 709 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 进行工程经济分析时，下列属于财务评价动态评价指标的是（ ）。​ |
| A、 | 投资收益率 |
| B、 | 偿债备付率 |
| C、 | 财务内部收益率 |
| D、 | 净现值 |
| E、 | 净年值 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 710 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 财务净现值的大小与所选定的基准收益率的关系正确的是：（ ）。​ |
| A、 | 基准收益率越小，财务净现值越小 |
| B、 | 基准收益率越小，财务净现值不变 |
| C、 | 基准收益率越小，财务净现值越大 |
| D、 | 基准收益率越大，财务净现值越小 |
| E、 | 不能判断 |
| 答案 | CD |

| 序号 | 711 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列（ ）指标可以评价企业的静态盈利能力。​ |
| A、 | 投资利润率 |
| B、 | 静态投资回收期 |
| C、 | 净现值 |
| D、 | 资产负债率 |
| E、 | 资本金利润率 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 712 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 独立型方案在评价时只需要考虑单个方案本身是否满足经济指标的要求即可。​ |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 713 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 能直接运用内部收益率对互斥方案进行评价与选优。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 714 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混合-相关型方案可利用独立型、互斥型、相关型方案评价选优的方法进行分析与评价。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 715 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 净年值法是多方案评价中应用范围最广的一种方法。​ |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 716 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0602-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 内部收益率最高的方案净现值也一定是最大的。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 717 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在价值工程分析中，某评价对象的功能评指数为6.6245，成本指数为3.3567，根据价值系数，该评价对象的评价结果是（ ）。​ |
| A、 | 功能现实成本比较客观 |
| B、 | 功能偏低，现实成本偏低 |
| C、 | 成本偏高，功能过剩 |
| D、 | 该评价对象功能比较重要，但分配的成本较少 |
| 答案 | D |

| 序号 | 718 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 价值工程分析阶段的工作步骤是（ ）。 |
| A、 | 功能整理—功能定义—功能评价—功能成本分析—确定改进范围 |
| B、 | 功能定义—功能整理—功能成本分析—功能评价—确定改进范围 |
| C、 | 功能定义—功能评价—功能整理—功能成本分析—确定改进范围 |
| D、 | 功能整理—功能定义—功能成本分析—功能评价—确定改进范围 |
| 答案 | B |

| 序号 | 719 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 提高产品价值的最有效途径是（ ）。​ |
| A、 | 提高功能的同时降低成本 |
| B、 | 功能保持不变，提高成本 |
| C、 | 大幅度提高功能，小幅度提高成本 |
| D、 | 稍微降低功能，大幅度降低成本 |
| 答案 | A |

| 序号 | 720 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 价值工程中V=F/C中，V表示（ ）。 |
| A、 | 交换价值 |
| B、 | 使用价值 |
| C、 | 性价比 |
| D、 | 功能与成本的对比系数 |
| 答案 | D |

| 序号 | 721 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在对工程或产品进行价值分析时，下列说法正确的是（ ）。 |
| A、 | V＝1，功能与成本匹配最理想，无须改进 |
| B、 | V＞1，功能与成本匹配最理想，无须改进 |
| C、 | V＜1，功能与成本匹配最理想，无须改进 |
| D、 | V＜1，应该增加成本的投入 |
| 答案 | A |

| 序号 | 722 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 价值工程中功能分析不包括（ ）。 |
| A、 | 功能定义 |
| B、 | 功能分类 |
| C、 | 成本分析 |
| D、 | 功能整理 |
| 答案 | C |

| 序号 | 723 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列选项中不能确定为改进对象的是（ ）。​ |
| A、 | F/C值低的功能 |
| B、 | DC＝C－F值小的功能 |
| C、 | 复杂的功能 |
| D、 | 问题多的功能 |
| 答案 | B |

| 序号 | 724 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 价值工程分析中，某评价对象的功能A、B、C、D，各项功能的得分分别为3、2、3、1，A功能的重要性系数是（ ）。 |
| A、 | 0.3 |
| B、 | 0.2 |
| C、 | 0.1 |
| D、 | 0.5 |
| 答案 | A |

| 序号 | 725 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在价值工程分析中，某评价对象的功能A、B、C、D的成本分别为3元、7元、6元、4元，评价对象的A功能的成本系数是（ ）。 |
| A、 | 0.15 |
| B、 | 0.35 |
| C、 | 0.20 |
| D、 | 0.25 |
| 答案 | A |

| 序号 | 726 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在价值评价中，功能重要性系数最常用以下（ ）评分法来确定。 |
| A、 | （0，1） |
| B、 | （0，4） |
| C、 | （0，10） |
| D、 | 逻辑流程 |
| 答案 | A |

| 序号 | 727 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 价值工程分析对象选择的定量分析方法有（ ）。​ |
| A、 | ABC分析法 |
| B、 | 经验分析法 |
| C、 | 价值指数分析法 |
| D、 | 百分比分析法 |
| E、 | 比率分析法 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 728 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据价值工程的原理，提高产品价值的途径有（ ）。​ |
| A、 | 在产品成本不变的条件下，提高产品功能 |
| B、 | 在保持产品功能不变的前提下，降低成本 |
| C、 | 在提高产品功能的同时，降低产品成本 |
| D、 | 产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高 |
| E、 | 产品功能有较小幅度提高，产品成本有较大提高 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 729 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列（ ）应作为价值工程重点对象的功能。 |
| A、 | 价值系数高 |
| B、 | 功能价值低 |
| C、 | 可靠性差 |
| D、 | 改进期望值大 |
| E、 | 复杂程度高 |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 730 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在价值工程活动中，计算功能评价值前应完成的工作有（ ）。​ |
| A、 | 功能现实成本计算 |
| B、 | 方案创造 |
| C、 | 功能整理 |
| D、 | 功能定义 |
| E、 | 方案评价 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 731 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 价值工程分析的核心是功能整理。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 732 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 价值工程中的成本是生产成本与使用成本之和。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 733 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 价值工程是一种现代化的科学管理技术，一种新的技术经济分析方法。​ |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 734 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在功能评价中，价值系数等于1，功能评价值理想，不作为功能改善对象。​ |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 735 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 价值工程中所述的“价值”也是一个相对的概念，是指作为某种产品所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值，它是研究对象的交换价值。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 736 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 价值工程中的功能指是产品的必要功能。​ |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 737 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 价值工程中的价值是功能与成本的对比系数。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 738 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | “关键的少数和次要的多数”这是ABC法的基本原理。​ |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 739 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 改善产品的价值，一般采用降低功能的方式进行。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 740 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0603-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 产品的功能按性质可分基本功能与辅助功能。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 741 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 由于不断出现技术上更加完善、经济上更加合理的设备，使原设备产生的经济磨损称为（ ）。​ |
| A、 | 第一种无形磨损 |
| B、 | 自然磨损 |
| C、 | 第二种有形磨损 |
| D、 | 第二种无形磨损 |
| 答案 | C |

| 序号 | 742 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 由设备遭受非使用和非自然力作用所引起的机器设备价值上的一种损失，称为（ ）。 |
| A、 | 有形磨损 |
| B、 | 无形磨损 |
| C、 | 实体磨损 |
| D、 | 物质磨损 |
| 答案 | B |

| 序号 | 743 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 家庭的半自动洗衣机，经过多次维修也无法使用，准备购买全自动的新洗衣机，这一措施属于对（ ）。 |
| A、 | 有型磨损的局部补偿 |
| B、 | 有形磨损的完全补偿 |
| C、 | 无形磨损的局部补偿 |
| D、 | 无形磨损的完全补偿 |
| 答案 | D |

| 序号 | 744 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设备的第二种有形磨损可能是（ ）的结果。​ |
| A、 | 技术进步 |
| B、 | 错误操作 |
| C、 | 自然力侵蚀 |
| D、 | 超负荷使用 |
| 答案 | C |

| 序号 | 745 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下关于设备租赁与购买方案的经济比选的说法中，错误的是（ ）。 |
| A、 | 一般寿命不同时，可以采用净现值法 |
| B、 | 无论用净现值法，还是年值法，均以收益效果较大或成本较少的方案为宜 |
| C、 | 在假设所得到设备的收入相同的条件下，最简单的方法是将租赁成本和购买成本进行比较 |
| D、 | 根据互斥方案比选的增量原则，只需比较它们之间的差异部分 |
| 答案 | A |

| 序号 | 746 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列情况属于无形磨损的是（ ）。 |
| A、 | 市场上出现了生产效率更高的同种设备，使现有设备贬值 |
| B、 | 设备金属部件在自然力作用下锈蚀 |
| C、 | 由于摩擦造成设备精度下降 |
| D、 | 人为的使用不当造成的损耗 |
| 答案 | A |

| 序号 | 747 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑设计方案经济评价指标中的综合指标的是（ ）。​ |
| A、 | 总造价 |
| B、 | 总面积 |
| C、 | 层高 |
| D、 | 单方材料用量 |
| E、 | 总占地面积 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 748 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列（ ）影响多层住宅建筑设计的经济因素。 |
| A、 | 进深 |
| B、 | 开间 |
| C、 | 层高 |
| D、 | 层数 |
| E、 | 单元组合 |
| 答案 | ABCDE |

| 序号 | 749 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列（ ）是工程施工方案技术经济评价指标中的效果指标。​ |
| A、 | 施工工期 |
| B、 | 劳动生产率 |
| C、 | 工程施工成本 |
| D、 | 劳动消耗量 |
| E、 | 成本降低率 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 750 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列（ ）是建筑设计方案技术经济分析评价的方法。​ |
| A、 | 单指标评价法 |
| B、 | 强制确定法 |
| C、 | 多指标综合评价法 |
| D、 | 决策树法 |
| E、 | 价值分析法 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 751 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工方案的技术经济评价通常采用（ ）。​ |
| A、 | 单指标评价法 |
| B、 | 定量分析法 |
| C、 | 多指标综合评价法 |
| D、 | 定性分析法 |
| E、 | 价值分析法 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 752 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设备磨损的局部补偿方式是（ ）。 |
| A、 | 经常性修理 |
| B、 | 更新 |
| C、 | 现代化改装 |
| D、 | 大修理 |
| E、 | 日常保养 |
| 答案 | CD |

| 序号 | 753 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不是决定设备合理更新期的依据是（ ）。 |
| A、 | 自然寿命 |
| B、 | 物质寿命 |
| C、 | 技术寿命 |
| D、 | 技术寿命 |
| E、 | 全寿命周期 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 754 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于多层住宅来说，开间一定，合理加大进深，有利于降低造价。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 755 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对建筑设计方案进行评价时，应尽量采用定性评价法。​ |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 756 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 评价一个工业建筑项目设计方案的优劣通常根据一个指标就能得出评价结论。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 757 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑物墙体的造价与外墙的平面设计形状无关。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 758 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 多指标综合评价法是建筑设计方案技术经济评价方法之一。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 759 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在设备更新方案比选时，应遵循不考虑沉没成本原则和逐年滚动比较的原则。序号 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 760 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在设备更新方案比选时，通常用费用现值法或费用年值法。序号 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 761 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设备更新就其本质来说可分为原型设备更新和新型设备更新。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 762 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 计算设备的动态经济寿命时不考虑资金的时间因素。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 763 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0604-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 计算设备的静态经济寿命时不考虑资金的时间因素。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 764 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某建设项目，生产单一的某产品，年固定成本为100万元，每件产品的变动成本为40元，销售价格为60元，设计的生产能力为年产80 000件，该建设项目达到盈亏平衡点时的生产负荷率为（ ）。 |
| A、 | 70.5% |
| B、 | 64.5% |
| C、 | 68.5% |
| D、 | 62.5% |
| 答案 | D |

| 序号 | 765 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 生产负荷率BEP是衡量建设项目生产负荷状况的重要指标，该值与建设项目的风险承受能力的关系是（ ）。​ |
| A、 | 该值的大小与风险无关 |
| B、 | 该值越大，风险越小 |
| C、 | 该值越大，风险越大 |
| D、 | 该值越小，风险越大 |
| 答案 | C |

| 序号 | 766 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 项目的国民经济评价采用国家统一测定的影子汇率和（ ）。 |
| A、 | 社会折现率 |
| B、 | 行业折现率 |
| C、 | 行业基准收益率 |
| D、 | 企业自定收益率 |
| 答案 | A |

| 序号 | 767 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在效益费用分析的基础上，反复分析各种经济因素发生变化时对技术方案与经济效益评价值影响程度的方法称为（ ）。 |
| A、 | 敏感性分析 |
| B、 | 盈亏平衡分析 |
| C、 | 概率分析 |
| D、 | 风险分析 |
| 答案 | A |

| 序号 | 768 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 经营成本与总成本的关系是（ ）。 |
| A、 | 总成本＝经营成本＋折旧＋摊销＋利息 |
| B、 | 总成本＝经营成本＋折旧＋摊销 |
| C、 | 经营成本＝总成本＋折旧＋摊销 |
| D、 | 经营成本＝总成本＋折旧＋摊销＋摊销 |
| 答案 | A |

| 序号 | 769 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 利润与总成本的关系是（ ）。​ |
| A、 | 利润＝销售收入－总成本费用－销售税金及附加 |
| B、 | 利润＝销售收入－总成本费用－所得税 |
| C、 | 利润＝销售收入－经营成本－营业税 |
| D、 | 利润＝销售收入－固定成本－销售税金及附加 |
| 答案 | A |

| 序号 | 770 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 税后利润可用于：①弥补以前年度亏损；②向投资者分配利润； ③提取法定公积； ④未分配利润。依照《中华人民共和国公司法》，以下分配顺序正确的是（ ）。 |
| A、 | ①→②→③→④ |
| B、 | ①→③→②→④ |
| C、 | ①→④→②→③ |
| D、 | ①→④→③→② |
| 答案 | B |

| 序号 | 771 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下面关于敏感性分析说法错误的是（ ）。​ |
| A、 | 敏感性分析在分析某因素变动时，还能说明不确定因素发生变动的可能性大小 |
| B、 | 技术方案评价中的敏感性分析是在确定性分析的基础上做的 |
| C、 | 敏感性分析有单因素敏感性分析和多因素敏感性分析两种 |
| D、 | 单因素敏感性分析是敏感性分析的基本方法 |
| 答案 | A |

| 序号 | 772 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在利用决策树评价项目风险、判断其可行性时通常用“△”表示（ ）。 |
| A、 | 决策点 |
| B、 | 机会点 |
| C、 | 状态点 |
| D、 | 结果点 |
| 答案 | D |

| 序号 | 773 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 净现值≥0的累计概率可以反映投资项目（ ）。 |
| A、 | 盈亏平衡点 |
| B、 | 敏感性程度 |
| C、 | 风险大小 |
| D、 | 是否可行 |
| 答案 | C |

| 序号 | 774 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是指进口货物运抵我国进口口岸交货的价格，包括货物进口的货价、运抵我国口岸之前所发生的国外的运费和保险费。（ ）是指出口货物运抵我国出口口岸交货的价格，包括货物的出厂价和国内运费以及国内出口商的经销费用。 |
| A、 | 到岸价 |
| B、 | 现行价格 |
| C、 | 离岸价 |
| D、 | 影子价格 |
| E、 | 到岸价 |
| 答案 | AC |

| 序号 | 775 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列（ ）属于国民经济评价指标。​ |
| A、 | 财务内部收益率 |
| B、 | 经济内部收益率 |
| C、 | 财务净现值 |
| D、 | 经济净现值 |
| E、 | 经济换汇成本 |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 776 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 国民经济评价中通常需编制（ ）。​ |
| A、 | 国民经济效益费用流量表（全部投资） |
| B、 | 国民经济效益费用流量表（国内投资） |
| C、 | 经济外汇流量表 |
| D、 | 资金来源及运用表 |
| E、 | 资产负债表 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 777 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在财务评价中通常用社会折现率计算净现值。​ |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 778 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 财务评价中的销售收入＝市场销售单价×销售量。​ |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 779 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 盈亏平衡分析只适用于财务评价，不适应于国民经济评价。​ |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 780 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 盈亏平衡生产能力利用率越高，投资方案面临的风险越低。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 781 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 速动比率、流动比率、资产负债率是通过编制全部投资现金流量表来计算的。​ |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 782 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 国民经济评价中采用的价格是市场价格，折现率为社会折现率。​ |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 783 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 国民经济评价中的效益与费用只涉及直接效益与费用。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 784 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 税收与政府补贴是国民经济内部的转移支付，不计入效益流量。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 785 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0605-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 国内还本付息计入国民经济效益费用流量表（国内投资）中的费用流量。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 786 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 项目是( )。 |
| A、 | 一个实施相应工作范围的计划 |
| B、 | 一组以协作方式管理、获得一个期望结果的主意 |
| C、 | 创立独特的产品或服务所承担的临时任务 |
| D、 | 必须在规定的时间、费用和资源等约束条件下完成的一次性任务 |
| 答案 | D |

| 序号 | 787 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 聘请国外项目管理咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于（ ）的项目管理。 |
| A、 | 业主方 |
| B、 | 监理工程师 |
| C、 | 施工单位 |
| D、 | 甲方 |
| 答案 | A |

| 序号 | 788 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的关系是（ ）。 |
| A、 | 相互独立 |
| B、 | 完全矛盾 |
| C、 | 对立的统一关系 |
| D、 | 有时相互联系，有时毫无关系 |
| 答案 | C |

| 序号 | 789 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计方的项目管理工作主要在（ ）阶段进行。 |
| A、 | 准备 |
| B、 | 设计 |
| C、 | 施工 |
| D、 | 动工前准备阶段或者在保修期 |
| 答案 | B |

| 序号 | 790 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段，它属于（ ）项目管理的范畴。 |
| A、 | 承包方 |
| B、 | 业主方 |
| C、 | 监理工程师 |
| D、 | 乙方 |
| 答案 | B |

| 序号 | 791 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设工程项目管理的核心主体是（ ）。 |
| A、 | 业主方 |
| B、 | 设计方 |
| C、 | 施工方 |
| D、 | 供货方 |
| 答案 | A |

| 序号 | 792 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 项目决策的标志是（ ）。 |
| A、 | 确定项目定义 |
| B、 | 项目立项 |
| C、 | 确定建设任务 |
| D、 | 项目组织 |
| 答案 | B |

| 序号 | 793 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 业主方项目管理的目标包括项目的（ ）。 |
| A、 | 投资目标、质量目标、安全目标 |
| B、 | 投资目标、进度目标、成本目标 |
| C、 | 进度目标、投资目标、安全目标 |
| D、 | 投资目标、进度目标、质量目标 |
| 答案 | D |

| 序号 | 794 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 反映一个组织系统中各子系统之间指令关系的是（ ）。 |
| A、 | 组织结构模式 |
| B、 | 组织分工 |
| C、 | 工作流程组织 |
| D、 | 管理职能分工 |
| 答案 | A |

| 序号 | 795 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 矩阵组织结构中，指令来自于纵向和横向工作部门，其指令源有（ ）。 |
| A、 | 一个 |
| B、 | 两个 |
| C、 | 三个 |
| D、 | 多个 |
| 答案 | B |

| 序号 | 796 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设工程项目管理目标能否实现的决定性因素是（ ）。 |
| A、 | 项目管理的组织 |
| B、 | 项目经理的能力 |
| C、 | 项目目标的分解 |
| D、 | 项目的协调 |
| 答案 | A |

| 序号 | 797 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 项目质量、进度、投资三大目标控制编码的基础是( )及其编码。 |
| A、 | 项目合同图 |
| B、 | 项目信息图 |
| C、 | 项目物资采购图 |
| D、 | 项目结构图 |
| 答案 | D |

| 序号 | 798 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 容易造成多头领导的组织结构是（ ）。 |
| A、 | 项目型 |
| B、 | 矩阵型 |
| C、 | 混合型 |
| D、 | 职能型 |
| 答案 | D |

| 序号 | 799 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 反映一个组织系统中各项工作之间逻辑关系的是( )。 |
| A、 | 组织结构模式 |
| B、 | 组织分工 |
| C、 | 工作流程组织 |
| D、 | 管理职能分工 |
| 答案 | C |

| 序号 | 800 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 每个部门只有唯一的指令源，这种组织结构是（ ）。 |
| A、 | 直线式组织结构 |
| B、 | 职能式组织结构 |
| C、 | 矩阵式组织结构 |
| D、 | 事业部式组织结构 |
| 答案 | A |

| 序号 | 801 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列选项中，属于分项工程的是（ ）。 |
| A、 | 电气工程 |
| B、 | 钢筋工程 |
| C、 | 屋面工程 |
| D、 | 基础工程 |
| 答案 | B |

| 序号 | 802 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列项目中，属于经营性政府投资项目的是（ ）。 |
| A、 | 国家预算内资金建设的水利项目 |
| B、 | 教学楼项目 |
| C、 | 医院门诊楼建设项目 |
| D、 | 司法机关办公楼 |
| 答案 | A |

| 序号 | 803 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按照工程建设项目发展的内在规律，投资建设一个工程项目都要经过投资决策和建设实施两个发展时期。这两个发展时期又可分为若干个阶段，它们之间（ ）。 |
| A、 | 次序可以颠倒，但不能交叉 |
| B、 | 次序不能颠倒，但可以合理交叉 |
| C、 | 次序不能颠倒，也不能交叉 |
| D、 | 次序可以颠倒，也可以交叉 |
| 答案 | B |

| 序号 | 804 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实行备案制的项目是（ ）。 |
| A、 | 政府直接投资的项目 |
| B、 | 采用资本金注入方式的政府投资项目 |
| C、 | 政府核准的投资项目目录外的企业投资项目 |
| D、 | 政府核准的投资项目目录内的企业投资项目 |
| 答案 | C |

| 序号 | 805 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资金注入方式的政府投资项目，政府需要严格审批其（ ）。 |
| A、 | 初步设计和概算 |
| B、 | 资金申请报告 |
| C、 | 项目核准报告 |
| D、 | 开工报告 |
| 答案 | A |

| 序号 | 806 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助方式的政府投资项目，政府需要审批的文件是（ ）。 |
| A、 | 项目建议书 |
| B、 | 可行性研究报告 |
| C、 | 资金申请报告 |
| D、 | 初步设计和概算 |
| 答案 | C |

| 序号 | 807 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 编制建设项目的总概算是（ ）的工作内容。 |
| A、 | 投资决策阶段 |
| B、 | 可行性研究报告 |
| C、 | 设计阶段 |
| D、 | 建设准备阶段 |
| 答案 | C |

| 序号 | 808 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程质量管理条例》，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续的单位是（ ）。 |
| A、 | 建设单位 |
| B、 | 设计单位 |
| C、 | 监理单位 |
| D、 | 施工单位 |
| 答案 | A |

| 序号 | 809 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 需要进行大量土、石方工程的公路工程，以（ ）作为正式开工日期。 |
| A、 | 正式破土开槽开始施工的日期 |
| B、 | 开始进行土方、石方工程的日期 |
| C、 | 开始打桩的日期 |
| D、 | 开始动工的日期 |
| 答案 | B |

| 序号 | 810 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城镇市政基础设施工程开工前，建设单位向（ ）申请领取施工许可证。 |
| A、 | 国务院建设主管部门 |
| B、 | 工程所在地省级以上人民政府建设主管部门 |
| C、 | 工程所在地市级以上人民政府建设主管部门 |
| D、 | 工程所在地县级以上人民政府建设主管部门 |
| 答案 | D |

| 序号 | 811 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列项目开工建设准备工作中，在办理质量监督注册手续时不需提供的资料是（ ）。 |
| A、 | 施工许可证 |
| B、 | 施工组织设计 |
| C、 | 监理规划 |
| D、 | 施工图设计文件审查报告 |
| 答案 | A |

| 序号 | 812 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程项目的项目后评价是固定资产投资管理的最后一个环节，项目后评价的基本方法是（ ）。 |
| A、 | 效益评价法 |
| B、 | 影响评价法 |
| C、 | 对比法 |
| D、 | 过程评价法 |
| 答案 | C |

| 序号 | 813 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列选项中属于工程项目管理的组织协调的是（ ）。 |
| A、 | 资源供应及社区环境方面的协调 |
| B、 | 为保证既定计划目标的实现而进行的一系列检查和调整活动 |
| C、 | 对工程项目风险进行识别 |
| D、 | 在项目实施阶段，必须做到“三同时” |
| 答案 | A |

| 序号 | 814 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信息建模（BIM）技术，在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（ ）模型。 |
| A、 | 6D |
| B、 | 5D |
| C、 | 4D |
| D、 | 3D |
| 答案 | B |

| 序号 | 815 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据我国《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》的要求，下列各项中属于建设项目总经理的职权的是（ ）。 |
| A、 | 组织项目后评价 |
| B、 | 负责筹措建设资金 |
| C、 | 提出项目开工报告 |
| D、 | 提出项目竣工验收申请报告 |
| 答案 | A |

| 序号 | 816 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工成本计划编制的关键是（ ）。 |
| A、 | 成本预测 |
| B、 | 寻找降低成本的途径 |
| C、 | 确定目标成本 |
| D、 | 检验施工技术质量管理的落实情况 |
| 答案 | C |

| 序号 | 817 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于施工预算与施工图预算比较的说法，正确的是（ ）。 |
| A、 | 施工预算编制以施工定额为依据，施工图预算编制以预算定额为依据 |
| B、 | 施工预算既适用于建设单位，也适用于施工单位 |
| C、 | 施工预算是投标报价的依据，施工图预算是施工企业组织生产的依据 |
| D、 | 编制施工预算依据的定额比编制施工图预算依据的定额粗略一些 |
| 答案 | A |

| 序号 | 818 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 作为施工企业全面成本管理的重要环节，施工项目成本控制应贯穿于（ ）的全过程。 |
| A、 | 从项目策划开始到项目开始运营 |
| B、 | 从项目设计开始到项目开始运营 |
| C、 | 从项目投标开始到保证金返还 |
| D、 | 从项目施工开始到保证金返还 |
| 答案 | C |

| 序号 | 819 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设工程项目施工成本控制包括若干环节，其中最具实质性作用的是（ ）。 |
| A、 | 纠偏 |
| B、 | 分析 |
| C、 | 比较 |
| D、 | 检查 |
| 答案 | A |

| 序号 | 820 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工成本控制工作的核心是（ ）。 |
| A、 | 预测 |
| B、 | 比较 |
| C、 | 分析 |
| D、 | 纠偏 |
| 答案 | C |

| 序号 | 821 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 项目经理部通过在混凝土拌合物中加入添加剂以降低水泥消耗量，属于成本管理措施中的（ ）。 |
| A、 | 技术措施 |
| B、 | 组织措施 |
| C、 | 经济措施 |
| D、 | 合同措施 |
| 答案 | A |

| 序号 | 822 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一是要能提出多个不同的技术方案，二是要对不同的技术方案进行技术经济分析。这两项工作是（ ）的关键。 |
| A、 | 技术措施 |
| B、 | 组织措施 |
| C、 | 经济措施 |
| D、 | 合同措施 |
| 答案 | A |

| 序号 | 823 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列属于施工成本管理的合同措施的是（ ）。 |
| A、 | 编制施工成本计划 |
| B、 | 对不同的技术方案进行技术经济分析 |
| C、 | 对施工成本管理目标进行风险分析 |
| D、 | 在合同执行中寻找索赔的机会 |
| 答案 | D |

| 序号 | 824 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 实行项目经理责任制、编制工作流程等措施是施工成本管理的（ ）。 |
| A、 | 技术措施 |
| B、 | 组织措施 |
| C、 | 经济措施 |
| D、 | 合同措施 |
| 答案 | B |

| 序号 | 825 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列成本管理的措施中，属于经济措施的是（ ）。 |
| A、 | 编制成本计划，确定合理详细的工作流程 |
| B、 | 对不同的技术方案进行技术经济分析 |
| C、 | 对成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策 |
| D、 | 在执行合同的过程中寻求索赔的机会 |
| 答案 | C |

| 序号 | 826 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某土方工程，计划总工程量为4800m3，预算单价为580元/m3，计划6个月内均衡完成。开工后，实际单价为600元/m3，施工至第3个月底，累计实际完成工程量为3000m3。若运用赢得值法分析，则至第3个月底的费用偏差为（ ）万元。 |
| A、 | -34.8 |
| B、 | -6 |
| C、 | 6 |
| D、 | 34.8 |
| 答案 | B |

| 序号 | 827 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工成本控制的正确步骤是( )。 |
| A、 | 预测、比较、分析、纠偏、检查 |
| B、 | 分析、预测、检查、比较、纠偏 |
| C、 | 比较、预测、分析、检查、纠偏 |
| D、 | 比较、分析、预测、纠偏、检查 |
| 答案 | D |

| 序号 | 828 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一是要能提出多个不同的技术方案，二是要对不同的技术方案进行技术经济分析。这两项工作是（ ）的关键。 |
| A、 | 技术措施 |
| B、 | 组织措施 |
| C、 | 经济措施 |
| D、 | 合同措施 |
| 答案 | A |

| 序号 | 829 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在建设工程项目施工成本分析方法中，可用来分析各种因素对成本的影响程度的方法是( )。 |
| A、 | 相关比率法 |
| B、 | 比重分析法 |
| C、 | 连环替代法 |
| D、 | 动态比率法 |
| 答案 | C |

| 序号 | 830 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程项目代建合同生效后，为了保证政府投资的合理使用，代建单位须提交工程概算投资（ ）左右的履约保函。 |
| A、 | 10% |
| B、 | 15% |
| C、 | 20% |
| D、 | 25% |
| 答案 | A |

| 序号 | 831 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在项目建设期间，工程代建单位不存在经营性亏损或盈利，通过与政府投资管理机构签订代建合同，只收取（ ）。 |
| A、 | 工程建设费 |
| B、 | 工程建安费 |
| C、 | 管理费 |
| D、 | 代理费、咨询费 |
| 答案 | D |

| 序号 | 832 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 与平行承包模式相比较，总分包模式的特点表现为（ ）。 |
| A、 | 业主组织管理和协调工作量大 |
| B、 | 不利于业主对工程质量实施控制 |
| C、 | 有利于吸引更多的投标人参与竞争 |
| D、 | 有利于控制工程造价 |
| 答案 | D |

| 序号 | 833 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是指建设单位将工程项目设计与施工的主要部分发包给专门从事设计与施工组织管理的工程项目管理公司，该公司自己既没有设计力量，也没有施工队伍，而是将其所承接的设计和施工任务全部分包给其他设计单位和施工单位，工程项目管理公司则专心致力于工程项目管理工作。 |
| A、 | 工程项目总承包管理模式 |
| B、 | 设计—采购—施工承包模式 |
| C、 | 设计—建造承包模式 |
| D、 | 设计—建造—运营承包模式 |
| 答案 | A |

| 序号 | 834 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于平行承包模式的描述正确的是（ ）。 |
| A、 | 不利于业主选择分包商 |
| B、 | 有利于控制工程造价 |
| C、 | 有利于缩短建设工期 |
| D、 | 组织和协调工作量相对较小 |
| 答案 | C |

| 序号 | 835 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对建设单位而言，（ ）与总分包模式相同，合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和建设工期的控制。 |
| A、 | 联合体承包模式 |
| B、 | 平行承包模式 |
| C、 | 合作体承包模式 |
| D、 | CM承包模式 |
| 答案 | A |

| 序号 | 836 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量大，造价控制难度大，但有利于优选承包单位的是（ ）。 |
| A、 | 总分包模式 |
| B、 | 合作体承包模式 |
| C、 | 平行承包模式 |
| D、 | 联合体承包模式 |
| 答案 | C |

| 序号 | 837 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | CM（Construction Management）承包模式的特点是（ ）。 |
| A、 | 建设单位与分包单位直接签订合同 |
| B、 | 采用流水施工法施工 |
| C、 | CM单位可赚取总分包之间的差价 |
| D、 | 采用快速路径法施工 |
| 答案 | D |

| 序号 | 838 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于合作体承包模式的描述错误的是（ ）。 |
| A、 | 建设单位的组织协调工作量小 |
| B、 | 建设单位承担风险较小 |
| C、 | 和合作体分别签署合同 |
| D、 | 各承包单位之间既有合作的愿望，又不愿意组成联合体 |
| 答案 | B |

| 序号 | 839 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（ ）。 |
| A、 | CM承包模式 |
| B、 | 合作体承包模式 |
| C、 | 平行承包模式 |
| D、 | 联合体承包模式 |
| 答案 | B |

| 序号 | 840 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于CM承包模式的说法，正确的是（ ）。 |
| A、 | CM单位负责分包工程的发包 |
| B、 | CM合同总价在签订CM合同时即确定 |
| C、 | GMP可大大减少CM单位的承包风险 |
| D、 | CM单位不赚取总包与分包之间的差价 |
| 答案 | D |

| 序号 | 841 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于CM承包模式的表述，不正确的是（ ）。 |
| A、 | CM单位以承包商的身份进行施工管理 |
| B、 | CM承包模式采用快速路径法施工 |
| C、 | CM单位有代理型和非代理型两种 |
| D、 | 代理型CM采用GMP加酬金的合同形式 |
| 答案 | D |

| 序号 | 842 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设工程采用CM承包模式时，CM单位有代理型和非代理型两种。工程分包单位的签约对象是（ ）。 |
| A、 | 代理型为建设单位，非代理型为CM单位 |
| B、 | 代理型为CM单位，非代理型为建设单位 |
| C、 | 无论代理型或非代理型，均为建设单位 |
| D、 | 无论代理型或非代理型，均为CM单位 |
| 答案 | A |

| 序号 | 843 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于工程项目管理组织机构形式的表述中，正确的是（ ）。 |
| A、 | 直线制组织机构中各职能部门的职责分明，但信息传递线路长 |
| B、 | 职能制组织机构能够分别从职能角度对下级进行业务管理 |
| C、 | 直线职能制机构中各职能部门可以直接下达命令，传递信息路线短 |
| D、 | 矩阵制组织机构实现了集权和分权的最优组合，具有较强的稳定性 |
| 答案 | B |

| 序号 | 844 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程项目管理组织机构采用直线制形式的优点是（ ）。 |
| A、 | 人员机动、组织灵活 |
| B、 | 多方指导、辅助决策 |
| C、 | 权力集中、职责分明 |
| D、 | 横向联系、信息流畅 |
| 答案 | C |

| 序号 | 845 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程项目管理组织机构（ ）形式具有管理业务专门化，可提高工作质量，但容易形成多头领导。 |
| A、 | 直线制 |
| B、 | 职能制 |
| C、 | 直线职能制 |
| D、 | 矩阵制 |
| 答案 | B |

| 序号 | 846 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 要求领导者通晓各种业务，成为“全能式”人才的组织机构形式是（ ）。 |
| A、 | 直线制 |
| B、 | 矩阵式 |
| C、 | 职能制 |
| D、 | 直线职能制 |
| 答案 | A |

| 序号 | 847 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于直线职能制组织形式的说法错误的是（ ）。 |
| A、 | 直线职能制是吸收了直线制和职能制两种组织机构的优点而形成 |
| B、 | 在各管理层次之间设置职能部门，但职能部门只作为本层次领导的参谋 |
| C、 | 不直接指挥下级，与下一层次的职能部门构成业务指导关系 |
| D、 | 职能部门的指令，无须经过同层次领导的批准即可下达 |
| 答案 | D |

| 序号 | 848 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 具有集中领导、有利于提高管理效率，但信息传递慢、部门之间易产生矛盾等特点的工程项目管理组织机构形式是（ ）组织机构。 |
| A、 | 职能制 |
| B、 | 直线制 |
| C、 | 直线职能制 |
| D、 | 矩阵制 |
| 答案 | C |

| 序号 | 849 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 直线职能制组织结构的特点是（ ）。 |
| A、 | 信息传递路径较短 |
| B、 | 容易形成多头领导 |
| C、 | 各职能部门间横向联系强 |
| D、 | 各职能部门职责清楚 |
| 答案 | D |

| 序号 | 850 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按照（ ）不同，矩阵制组织、机构又可分为三种形式，即：强矩阵制组织形式、中矩阵制组织形式和弱矩阵制组织形式。 |
| A、 | 项目经理的权限 |
| B、 | 管理工作专业化 |
| C、 | 信息传递速度 |
| D、 | 职能分工 |
| 答案 | A |

| 序号 | 851 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设单位编制的计划体系不包括（ ）。 |
| A、 | 工程项目前期工作计划 |
| B、 | 工程项目建设总进度计划 |
| C、 | 工程项目年度计划 |
| D、 | 项目管理规划大纲 |
| 答案 | D |

| 序号 | 852 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 将初步设计中确定的建设内容，按照单位工程归类并编号，明确其建设内容和投资额，以便各部门按统一的口径确定工程项目投资额，并以此为依据对其进行管理。这是指（ ）。 |
| A、 | 工程项目一览表 |
| B、 | 工程项目总进度计划 |
| C、 | 投资计划年度分配表 |
| D、 | 工程项目进度平衡表 |
| 答案 | A |

| 序号 | 853 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列计划表中，属于建设单位计划体系中工程项目建设总进度计划的是（ ）。 |
| A、 | 年度计划项目表 |
| B、 | 年度建设资金平衡表 |
| C、 | 投资计划年度分配表 |
| D、 | 年度设备平衡表 |
| 答案 | C |

| 序号 | 854 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工承包单位的项目管理实施规划应由（ ）组织编制。 |
| A、 | 施工企业经营负责人 |
| B、 | 施工项目经理 |
| C、 | 施工项目技术负责人 |
| D、 | 施工企业技术负责人 |
| 答案 | B |

| 序号 | 855 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 项目管理实施规划作为施工承包单位计划体系的重要内容，应由（ ）编制。 |
| A、 | 企业管理层在投标之前 |
| B、 | 项目经理部在投标之前 |
| C、 | 企业管理层在开工之前 |
| D、 | 项目经理在开工之前 |
| 答案 | D |

| 序号 | 856 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在工程项目开工之前，需要编制施工组织总设计，这是由（ ）主持编制的。 |
| A、 | 施工项目负责人 |
| B、 | 总承包单位技术负责人 |
| C、 | 建设单位项目负责人 |
| D、 | 建设单位技术负责人 |
| 答案 | A |

| 序号 | 857 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 编制施工总进度计划的前提是（ ）。 |
| A、 | 总体施工准备 |
| B、 | 主要施工方法 |
| C、 | 施工总平面布置 |
| D、 | 总体施工部署 |
| 答案 | D |

| 序号 | 858 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由（ ）主持编制。 |
| A、 | 建设单位项目负责人 |
| B、 | 施工项目负责人 |
| C、 | 施工单位技术负责人 |
| D、 | 施工项目技术负责人 |
| 答案 | B |

| 序号 | 859 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（ ）。 |
| A、 | 工作项目工程量 |
| B、 | 最小劳动组合 |
| C、 | 人工产量定额 |
| D、 | 最小工作面 |
| 答案 | D |

| 序号 | 860 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列建设工程项目目标控制措施中，属于被动控制的措施的是（ ）。 |
| A、 | 调查分析外部环境条件 |
| B、 | 揭示目标实现和计划实施的影响因素 |
| C、 | 发现情况及时采取措施进行处理 |
| D、 | 落实目标控制的任务和管理职能 |
| 答案 | C |

| 序号 | 861 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为了有效地控制建设工程项目目标，可采取的组织措施之一是（ ）。 |
| A、 | 委任执行人员 |
| B、 | 论证技术方案 |
| C、 | 审查工程付款 |
| D、 | 选择合同计价方式 |
| 答案 | A |

| 序号 | 862 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 只有采取适当的（ ），保证目标控制的组织工作明确、完善，才能使目标控制取得良好效果。 |
| A、 | 组织措施 |
| B、 | 经济措施 |
| C、 | 技术措施 |
| D、 | 合同措施 |
| 答案 | A |

| 序号 | 863 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列对于网络计划技术的作用描述错误的是（ ）。 |
| A、 | 用于工程进度控制 |
| B、 | 有助于工程成本控制 |
| C、 | 有助于资源的优化配置 |
| D、 | 用于工程质量控制 |
| 答案 | D |

| 序号 | 864 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 香蕉曲线法的原理与S曲线法的原理基本相同，其主要区别在于（ ）。 |
| A、 | 香蕉曲线可以用来控制造价 |
| B、 | 香蕉曲线可以用来控制进度 |
| C、 | 香蕉曲线是以工程网络计划为基础绘制的 |
| D、 | 香蕉曲线可以用来控制质量 |
| 答案 | C |

| 序号 | 865 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列工程项目目标控制方法中，可以用来判断工程造价偏差的是（ ）。 |
| A、 | 控制图法 |
| B、 | 鱼刺图法 |
| C、 | S曲线法 |
| D、 | 网络计划法 |
| 答案 | C |

| 序号 | 866 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-081 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是一种用于工程进度控制的有效方法，在工程项目目标控制中采用这种方法也有助于工程成本的控制和资源的优化配置。 |
| A、 | 直方图法 |
| B、 | 网络计划法 |
| C、 | 控制图法 |
| D、 | 香蕉曲线法 |
| 答案 | B |

| 序号 | 867 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-082 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 香蕉曲线法是根据工程网络计划，在以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成的工程数量或造价的坐标体系中，绘制工程数量或造价的（ ）。 |
| A、 | ES曲线和LS曲线 |
| B、 | EF曲线和LS曲线 |
| C、 | ES曲线和LF曲线 |
| D、 | EF曲线和LF曲线 |
| 答案 | A |

| 序号 | 868 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-083 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列工程项目目标控制方法组中，控制的原理基本相同、目的也相同的是（ ）。 |
| A、 | 香蕉曲线法和S曲线法 |
| B、 | 网络计划法和香蕉曲线法 |
| C、 | 排列图法和网络计划法 |
| D、 | S曲线法和排列图法 |
| 答案 | A |

| 序号 | 869 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-084 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）又叫树枝图或鱼刺图，是用来寻找某种质量问题产生原因的有效工具。 |
| A、 | 因果分析图 |
| B、 | 直方图法 |
| C、 | 控制图法 |
| D、 | 排列图法 |
| 答案 | A |

| 序号 | 870 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-085 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 运用排列图法进行目标控制时，在一般情况下，主要因素为累计频率在（ ）范围内的因素。 |
| A、 | 0～80% |
| B、 | 0～90% |
| C、 | 80%～90% |
| D、 | 90%～100% |
| 答案 | A |

| 序号 | 871 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-086 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 适用于分析和描述某种质量问题产生原因的统计分析工具是（ ）。 |
| A、 | 直方图 |
| B、 | 控制图 |
| C、 | 因果分析图 |
| D、 | 主次因素分析图 |
| 答案 | C |

| 序号 | 872 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-087 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 应用控制图法控制生产过程质量时，根据抽样检测数据，绘制质量控制图，需画出质量控制图的（ ）。 |
| A、 | 上限、中心线 、下限 |
| B、 | 上限 、下限 |
| C、 | 上限、中心线 |
| D、 | 中心线 、下限 |
| 答案 | A |

| 序号 | 873 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-088 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 横道图作为建设工程进度计划的直观表示方法，其主要优点是能够（ ）。 |
| A、 | 明确表达工作之间的逻辑关系 |
| B、 | 直观表示工作所拥有的机动时 |
| C、 | 明确表达影响工期的关键工作 |
| D、 | 直观表示各项工作的开始时间和结束时间 |
| 答案 | D |

| 序号 | 874 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-089 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于横道图特点的说法，正确的是（ ） |
| A、 | 适用于采用软件来编制计划 |
| B、 | 能确定计划的关键工作、关键路线及时差 |
| C、 | 计划调整只能用手工方式进行，工作量较大 |
| D、 | 能清楚表达工序（工作）之间的逻辑关系 |
| 答案 | C |

| 序号 | 875 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-090 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于横道图特点的说法，正确的是（ ） |
| A、 | 适用于采用软件来编制计划 |
| B、 | 能确定计划的关键工作、关键路线及时差 |
| C、 | 计划调整只能用手工方式进行，工作量较大 |
| D、 | 能清楚表达工序（工作）之间的逻辑关系 |
| 答案 | C |

| 序号 | 876 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-091 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在双代号网络图中，需要应用虚箭线来表示工作之间的（ ）。 |
| A、 | 时间间歇 |
| B、 | 搭接关系 |
| C、 | 逻辑关系 |
| D、 | 自由时差 |
| 答案 | C |

| 序号 | 877 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-092 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在双代号网络图中，节点表示（ ）。 |
| A、 | 工作的开始或结束 |
| B、 | 工作的不同类型 |
| C、 | 工作资源消耗强度 |
| D、 | 工作的持续时间 |
| 答案 | A |

| 序号 | 878 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-093 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于网络计划的说法，正确的是（ ）。 |
| A、 | 一个网络计划只有一条关键线路 |
| B、 | 一个网络计划可能有多条关键线路 |
| C、 | 由关键工作组成的线路称为非关键线路 |
| D、 | 网络计划中允许存在循环回路 |
| 答案 | B |

| 序号 | 879 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-094 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在网络计划中，工作的总时差是指在不影响( )的前提下，该工作可以利用的机动时间。 |
| A、 | 紧后工作最早开始时间 |
| B、 | 紧后工作最迟开始时间 |
| C、 | 后续工作最早开始时间 |
| D、 | 后续工作最迟开始时间 |
| 答案 | B |

| 序号 | 880 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-095 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在网络计划中，工作的自由时差是指在不影响( )的前提下，该工作可以利用的机动时间。 |
| A、 | 紧后工作最早开始时间 |
| B、 | 紧后工作最迟开始时间 |
| C、 | 后续工作最早开始时间 |
| D、 | 后续工作最迟开始时间 |
| 答案 | A |

| 序号 | 881 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-096 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在工程网络计划中，某工作自由时差为3天，总时差为7天。进度检查时发现该工作持续时间延长了5天，则该工作实际进度( )。 |
| A、 | 将使总工期延长5天，但不影响其后续工作的正常进行 |
| B、 | 不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天 |
| C、 | 既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行 |
| D、 | 将其后续工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长1天 |
| 答案 | B |

| 序号 | 882 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-097 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知某工程网络计划中某工作自由时差为3天 ，总时差为5天。该工作实际进度拖后影响总工期1天。则该工作实际进度拖后( )天。 |
| A、 | 3 |
| B、 | 4 |
| C、 | 5 |
| D、 | 6 |
| 答案 | A |

| 序号 | 883 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-098 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在网络计划中，工作 N 最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，其最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作 N 的总时差为 ( )天。 |
| A、 | 6 |
| B、 | 9 |
| C、 | 12 |
| D、 | 15 |
| 答案 | A |

| 序号 | 884 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-099 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在网络计划中，工作 N 最早完成时间为第17天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，其最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作 N 的自由时差为 ( )天。 |
| A、 | 3 |
| B、 | 8 |
| C、 | 10 |
| D、 | 13 |
| 答案 | B |

| 序号 | 885 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-100 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 双代号时标网络计划中采用波形线表示工作的( )。 |
| A、 | 逻辑关系 |
| B、 | 关键线路 |
| C、 | 总时差 |
| D、 | 自由时差 |
| 答案 | D |

| 序号 | 886 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-101 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 先绘制出时标网络计划，计算各工作的最早时间参数，再根据时间参数确定节点位置。这种双代号时标网络计划编制方法称为( )。 |
| A、 | 直接绘制法 |
| B、 | 间接绘制法 |
| C、 | 分段绘制法 |
| D、 | 连续绘制法 |
| 答案 | B |

| 序号 | 887 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-102 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于单代号网络计划的说法，正确的是( )。 |
| A、 | 节点表示工作，箭线表示工作进行的方向 |
| B、 | 箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作之间的逻辑关系 |
| C、 | 箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束 |
| D、 | 节点及其编号表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系 |
| 答案 | B |

| 序号 | 888 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-103 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于网络进度计划中工期调整的说法，正确的是( )。 |
| A、 | 非关键线路上的工作时间拖延，不需进行调整 |
| B、 | 某项工作进度超前，不需进行调整 |
| C、 | 某项工作拖延时间超过其总时差时，只需考虑总工期限制 |
| D、 | 根据计划检查的结果在必要时进行计划调整 |
| 答案 | D |

| 序号 | 889 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-104 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 项目管理实施规划是（ ）。 |
| A、 | 由企业管理层在投标之前编制的 |
| B、 | 由施工项目经理在投标之前主持编制的 |
| C、 | 由企业管理层在开工之前编制的 |
| D、 | 由施工项目经理在开工之前主持编制的 |
| 答案 | D |

| 序号 | 890 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-105 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程项目管理组织机构采用直线制形式的优点是（ ）。 |
| A、 | 人员机动、组织灵活 |
| B、 | 多方指导、辅助决策 |
| C、 | 权力集中、职责分明 |
| D、 | 横向联系、信息流畅 |
| 答案 | C |

| 序号 | 891 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-106 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在工程项目施工质量管理中，起决定性作用的影响因素是（ ）。 |
| A、 | 人 |
| B、 | 材料 |
| C、 | 机械 |
| D、 | 方法 |
| 答案 | A |

| 序号 | 892 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-107 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工序作业质量是直接形成工程质量的基础，前道工序（ ），才可进入下道工序。 |
| A、 | 完成 |
| B、 | 质量验收合格后 |
| C、 | 自检后 |
| D、 | 整改后 |
| 答案 | B |

| 序号 | 893 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-108 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工质量影响因素主要有“4M1E”，其中“1E”是指（ ）。 |
| A、 | 人 |
| B、 | 机械 |
| C、 | 方法 |
| D、 | 环境 |
| 答案 | D |

| 序号 | 894 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-109 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工质量保证体系的运行，应按照（ ）的步骤展开。 |
| A、 | 计划→处置→实施→检查 |
| B、 | 实施→检查→计划→处置 |
| C、 | 计划→实施→检查→处置 |
| D、 | 计划→检查→实施→处置 |
| 答案 | C |

| 序号 | 895 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-110 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 职业健康安全事故分两大类型是（ ）。 |
| A、 | 职业事故与职业病 |
| B、 | 职业事故与职业伤害 |
| C、 | 职业伤害事故与职业病 |
| D、 | 伤害事故与职业病 |
| 答案 | C |

| 序号 | 896 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-111 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 职业健康安全事故分两大类型是（ ）。 |
| A、 | 职业事故与职业病 |
| B、 | 职业事故与职业伤害 |
| C、 | 职业伤害事故与职业病 |
| D、 | 伤害事故与职业病 |
| 答案 | C |

| 序号 | 897 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-112 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工成本控制要以（ ）为依据，围绕降低工程成本这个目标，从预算收入和实际成本两方面，努力挖掘增收节支潜力，以求获得最大的经济效益。 |
| A、 | 招标文件 |
| B、 | 工程承包合同 |
| C、 | 企业定额 |
| D、 | 预算定额 |
| 答案 | B |

| 序号 | 898 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-113 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 机械成本的控制措施包括（ ）。 |
| A、 | 增加施工机械台班量 |
| B、 | 加大大修 |
| C、 | 增加台班价格 |
| D、 | 加强租赁设备计划的管理，充分利用社会闲置机械资源 |
| 答案 | D |

| 序号 | 899 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-114 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在施工成本控制的步骤中，控制工作的核心是（ ）。 |
| A、 | 预测统计完成项目所需的总费用 |
| B、 | 分析比较结果已确定偏差的严重性和原因 |
| C、 | 施工企业总部管理人员工资 |
| D、 | 施工现场工人工资 |
| 答案 | B |

| 序号 | 900 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-115 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工成本控制中最实质性的一步是（ ）。 |
| A、 | 分析 |
| B、 | 纠偏 |
| C、 | 比较 |
| D、 | 预测 |
| 答案 | B |

| 序号 | 901 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-116 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工成本控制的实施步骤为（ ）。 |
| A、 | 比较→分析→预测→纠偏→检查 |
| B、 | 预测→分析→比较→纠偏→检查 |
| C、 | 比较→预测→分析→检查→纠偏 |
| D、 | 分析→检查→预测→比较→纠偏 |
| 答案 | A |

| 序号 | 902 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-117 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列费用计入工程施工的直接成本的是（ ）。 |
| A、 | 施工现场管理人员工资 |
| B、 | 检验试验费 |
| C、 | 施工企业总部管理人员工资 |
| D、 | 施工现场工人工资 |
| 答案 | D |

| 序号 | 903 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-118 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在项目实施过程中定期地进行项目目标（ ）的比较是项目目标动态控制的核心。 |
| A、 | 计划值与实际值 |
| B、 | 计划值与调整值 |
| C、 | 偏差值与实际值 |
| D、 | 偏差值与调整值 |
| 答案 | A |

| 序号 | 904 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-119 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑工地应按安全、文明施工的要求设置各项临时设施，不符合要求的是（ ）。 |
| A、 | 设置连续、通常的排水设施和沉淀设施 |
| B、 | 施工区域与非施工区域严格分隔 |
| C、 | 施工区域内的危险地形旁，应由醒目的警示标注，并采取安全防护措施 |
| D、 | 临街或人口密集区的建筑物，可不设置防止物体坠落的防护性设施 |
| 答案 | D |

| 序号 | 905 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-120 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高大建筑物清理施工垃圾时，不符合要求的是（ ）。 |
| A、 | 使用封闭式的容器 |
| B、 | 采取其他措施处理高空废弃物 |
| C、 | 凌空抛撒 |
| D、 | 及时清理 |
| 答案 | C |

| 序号 | 906 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-121 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列施工现场环境保护措施中，属于大气污染防治措施的是（ ）。 |
| A、 | 禁止含有毒有害废弃物的土方回填 |
| B、 | 工地临时厕所化粪池应采取防渗漏措施 |
| C、 | 选用低噪声设备和加工工艺 |
| D、 | 禁止在施工现场焚烧各种包装物 |
| 答案 | D |

| 序号 | 907 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-122 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列施工过程中水污染的防治措施中，正确的是（ ）。 |
| A、 | 现制水磨石的污水严禁排放 |
| B、 | 城市施工现场厕所宜采用水冲式厕所 |
| C、 | 将有毒有害废弃物作土方回填 |
| D、 | 化学用品库房地面必须进行防渗处理 |
| 答案 | B |

| 序号 | 908 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-123 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 噪声控制技术可从（ ）等方面来防治。 |
| A、 | 声源、传播途径、接收者防护 |
| B、 | 时间、传播途径、接收者防护 |
| C、 | 声源、传播控制、防护 |
| D、 | 时间、传播途径、防护 |
| 答案 | A |

| 序号 | 909 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-124 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）在建设工程领域的广泛应用就是对固体废弃物进行资源化利用的典型范例。 |
| A、 | 砂 |
| B、 | 石灰 |
| C、 | 水泥 |
| D、 | 粉煤灰 |
| 答案 | D |

| 序号 | 910 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-125 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某公司向保险公司投保的做法，是风险响应策略中的（ ）。 |
| A、 | 风险规避 |
| B、 | 风险自留 |
| C、 | 风险分散 |
| D、 | 风险转移 |
| 答案 | D |

| 序号 | 911 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-126 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列建设工程施工风险因素中，属于技术风险的是（ ）。 |
| A、 | 人身安全控制计划 |
| B、 | 施工机械操作人员的能力 |
| C、 | 工程资金供应的条件 |
| D、 | 工程设计文件 |
| 答案 | D |

| 序号 | 912 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-127 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列方法中，可用于建设工程风险分析与评价的是（ ）。 |
| A、 | 头脑风暴法 |
| B、 | 流程图法 |
| C、 | 计划评审技术法 |
| D、 | 财务报表法 |
| 答案 | C |

| 序号 | 913 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-128 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程项目建成后经过各单项工程的验收符合设计要求，并具备竣工图表等必要文件资料，由（ ）向负责验收的单位提出竣工验收申请报告，按程序验收。 |
| A、 | 承包人 |
| B、 | 监理人员 |
| C、 | 发包人 |
| D、 | 设计人员 |
| 答案 | A |

| 序号 | 914 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-129 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 全部工程竣工验收的组织工作，应由（ ）负责组织。 |
| A、 | 施工单位 |
| B、 | 设计单位 |
| C、 | 建设单位 |
| D、 | 监理单位 |
| 答案 | C |

| 序号 | 915 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-130 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目竣工验收的最小单位是（ ）。 |
| A、 | 单项工程 |
| B、 | 单位工程 |
| C、 | 分部工程 |
| D、 | 分项工程 |
| 答案 | B |

| 序号 | 916 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-131 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（ ）。 |
| A、 | 竣工验收时 |
| B、 | 竣工验收合格后 |
| C、 | 提交竣工验收报告时 |
| D、 | 交付使用时 |
| 答案 | C |

| 序号 | 917 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-01-132 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 项目管理信息系统中，成本控制的功能不包括（ ）。 |
| A、 | 计划施工成本 |
| B、 | 计算实际成本 |
| C、 | 编制资源需求量计划 |
| D、 | 投资估算的数据计算和分析 |
| 答案 | C |

| 序号 | 918 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 横道图进度计划的特点有（ ）。 |
| A、 | 图形表达复杂，不太直观 |
| B、 | 计划调整不能以手工方式进行 |
| C、 | 可以适应大型项目进度计划系统 |
| D、 | 不能确定关键工作、关键路线与时差 |
| E、 | 工作之间的逻辑关系表达不清楚 |
| 答案 | DE |

| 序号 | 919 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于双代号网络计划绘图规则的说法，正确的有( ) |
| A、 | 网络图必须正确表达各工作间的逻辑关系 |
| B、 | 网络图中可以出现循环回路 |
| C、 | 网络图中一个节点只能有一条箭线引出 |
| D、 | 网络图中严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线 |
| E、 | 单目标网络计划只有一个起点节点和一个终点节点 |
| 答案 | AD |

| 序号 | 920 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求，在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择 ( )。 |
| A、 | 有多项紧前工作的工作 |
| B、 | 有充足备用资源的工作 |
| C、 | 缩短持续时间而不影响质量和安全的工作 |
| D、 | 缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作 |
| E、 | 单位时间消耗资源量大的工作 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 921 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列可作为施工成本控制依据的是（ ）。 |
| A、 | 承包合同 |
| B、 | 会计核算 |
| C、 | 进度报告 |
| D、 | 工程变更 |
| E、 | 成本计划 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 922 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 运用（ ），可以分析各个因素对成本的影响程度。 |
| A、 | 比重分析法 |
| B、 | 比较法 |
| C、 | 因素分析法 |
| D、 | 比率法 |
| E、 | 差额计算法 |
| 答案 | CE |

| 序号 | 923 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 比率法的特点是把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系。常用的比率法有（ ）。 |
| A、 | 相关比率法 |
| B、 | 差额比率法 |
| C、 | 构成比率法 |
| D、 | 动态比率法 |
| E、 | 静态比率法 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 924 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 成本分析的方法包括( )。 |
| A、 | 比较法 |
| B、 | 因素分析法 |
| C、 | 差额计算法 |
| D、 | 比率法 |
| E、 | 层次分析法 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 925 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 常用的施工成本偏差分析方法有( )。 |
| A、 | 网络图法 |
| B、 | 表格法 |
| C、 | 排列图法 |
| D、 | 曲线法 |
| E、 | 横道图法 |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 926 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设工程采用平行承包模式时，建设单位控制工程造价难度大的原因有（ ）。 |
| A、 | 合同价值小，建设单位选择承包单位的范围小 |
| B、 | 合同数量多，组织协调工作量大 |
| C、 | 总合同价不易在短期内确定，影响造价控制的实施 |
| D、 | 建设周期长，增加时间成本 |
| E、 | 工程招标任务量大，需控制多项合同价格 |
| 答案 | CE |

| 序号 | 927 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设工程采用平行承包模式时，建设单位控制工程造价难度大的原因有（ ）。 |
| A、 | 出于自愿 |
| B、 | 高层管理的参与 |
| C、 | Partnering协议不是法律意义上的合同 |
| D、 | 信息的开放性 |
| E、 | 独立存在 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 928 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设单位的计划体系中，工程项目年度计划的编制依据包括（ ）。 |
| A、 | 工程项目建设总进度计划 |
| B、 | 年度竣工投产交付使用计划 |
| C、 | 年度劳动力需求计划 |
| D、 | 批准的设计文件 |
| E、 | 技术组织措施计划 |
| 答案 | AD |

| 序号 | 929 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工组织总设计的主要内容包括（ ）。 |
| A、 | 总体施工部署 |
| B、 | 施工总进度计划 |
| C、 | 施工方法及工艺要求 |
| D、 | 总体施工准备 |
| E、 | 施工总平面布置 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 930 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 单位施工组织设计中应对（ ）等专项工程所采用的施工方案进行必要的验算和说明。 |
| A、 | 脚手架工程 |
| B、 | 起重吊装工程 |
| C、 | 临时用水用电工程 |
| D、 | 季节性施工 |
| E、 | 管道工程 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 931 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列属于项目目标控制中的主动控制措施的有（ ）。 |
| A、 | 进行风险识别，在计划实施过程中做好风险管理工作 |
| B、 | 分析外界环境条件，找出其对项目目标实现不利的因素，并制定项目计划 |
| C、 | 根据项目管理组织中出现的问题，积极采取处理措施 |
| D、 | 针对可能出现的偏离，制定备用方案 |
| E、 | 根据近期发生的不可预见事件对进度的影响，对计划进行调整 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 932 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 影响工程项目进度目标的因素有（ ）。 |
| A、 | 管理人员、劳务人员素质和能力低下 |
| B、 | 各承包商能够协作同步工作 |
| C、 | 未能提供合格的施工现场 |
| D、 | 不能熟练掌握和运用新技术 |
| E、 | 异常的工程地质、水文、气候环境 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 933 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列建设工程项目目标控制方法中，可用来判断工程进度偏差的有（ ）。 |
| A、 | 直方图法 |
| B、 | 网络计划法 |
| C、 | S曲线法 |
| D、 | 香蕉曲线法 |
| E、 | 控制图法 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 934 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于工程项目目标控制的主要方法的描述正确的有（ ） |
| A、 | S形曲线和香蕉型曲线的原理基本相同 |
| B、 | 网络计划法、S形曲线和香蕉形曲线均能进行项目的进度控制 |
| C、 | 排列图法是质量控制的静态分析方法 |
| D、 | 因果分析图法可以了解质量特征的分布规律 |
| E、 | 直方图法又叫做主次因素分析图法 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 935 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对直方图分布状态进行分析，常见的非正常型图形有（ ）。 |
| A、 | 折齿型 |
| B、 | 绝壁型 |
| C、 | 正态型 |
| D、 | 孤岛型 |
| E、 | 双峰型 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 936 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列属于项目的实例的是（ ）。 |
| A、 | 举办一场婚礼 |
| B、 | 开发一种新的计算机软件系统 |
| C、 | 提供金融服务 |
| D、 | 管理一个公司 |
| E、 | 管理一个公司 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 937 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下面哪些属于施工方项目管理的目标？（ ） |
| A、 | 投资目标 |
| B、 | 进度目标 |
| C、 | 质量目标 |
| D、 | 成本目标 |
| E、 | 利润目标 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 938 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设工程项目的全寿命周期包括（ ） |
| A、 | 决策阶段 |
| B、 | 实施阶段 |
| C、 | 使用阶段 |
| D、 | 可行性研究阶段 |
| E、 | 设计阶段 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 939 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下哪些属于项目的特征（ ） |
| A、 | 一次性 |
| B、 | 冲突性 |
| C、 | 唯一性 |
| D、 | 稳定性 |
| E、 | 全面性 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 940 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 组织论是与项目管理学相关的一门重要的基础理论学科，其主要是研究系统的( )。 |
| A、 | 工作流程组织 |
| B、 | 技术流程组织 |
| C、 | 组织协调 |
| D、 | 组织分工 |
| E、 | 组织结构模式 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 941 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于矩阵组织结构的描述正确的是( )。 |
| A、 | 指令源不唯一 |
| B、 | 指令源肯定会矛盾 |
| C、 | 指令路径过长 |
| D、 | 适用于大的组织系统 |
| E、 | 适用于小的组织系统 |
| 答案 | AD |

| 序号 | 942 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 项目管理基本的组织工具有( )。 |
| A、 | 利益关系图 |
| B、 | 组织结构图 |
| C、 | 任务分工表 |
| D、 | 管理职能分工表 |
| E、 | 工作流程图 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 943 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 职能式组织结构的优点有（ ）。 |
| A、 | 沟通简单 |
| B、 | 有利于提高部门的专业化水平 |
| C、 | 最大限度地利用了资源 |
| D、 | 每个项目成员都有明确的责任和权力 |
| E、 | 组织结构简单 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 944 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在工程建设过程中，需要实行项目法人责任制的有（ ）。 |
| A、 | 公立医院项目 |
| B、 | 集体单位的投资项目 |
| C、 | 政府投资的铁路项目 |
| D、 | 司法机关的办公楼项目 |
| E、 | 某企业家投资兴建的工厂 |
| 答案 | BCE |

| 序号 | 945 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程项目决策阶段编制的项目建议书应包括的内容有（ ）。 |
| A、 | 环境影响的初步评价 |
| B、 | 社会评价和风险分析 |
| C、 | 主要原材料供应方案 |
| D、 | 资金筹措方案设想 |
| E、 | 项目进度安排 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 946 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，只需审批资金申请报告的政府投资项目是指采用（ ）方式的项目。 |
| A、 | 直接投资 |
| B、 | 投资补助 |
| C、 | 转贷 |
| D、 | 资本金注入 |
| E、 | 贷款贴息 |
| 答案 | BCE |

| 序号 | 947 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，施工图审查机构对施工图设计文件审查的内容有（ ）。 |
| A、 | 是否按限额设计标准进行施工图设计 |
| B、 | 是否符合工程建设强制性标准 |
| C、 | 施工图预算是否超过批准的工程概算 |
| D、 | 地基基础和主体结构的安全性 |
| E、 | 危险性较大的工程是否有专项施工方案 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 948 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的资料有（ ）。 |
| A、 | 施工组织设计 |
| B、 | 监理规划 |
| C、 | 中标通知书 |
| D、 | 施工图预算 |
| E、 | 专项施工方案 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 949 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | BIM技术在工程造价管理信息化方面具有不可比拟的优势，下列选项中属于BIM技术强化造价管理方面的特点是（ ）。 |
| A、 | 提高工程量计算的准确性 |
| B、 | 合理安排资源计划 |
| C、 | 控制工程设计变更 |
| D、 | 有效支持多算对比 |
| E、 | 优化工程设计方案 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 950 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-02-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 造价控制是工程监理的主要任务之一，工程监理中造价控制的主要工作内容包括（ ）。 |
| A、 | 签发工程款支付证书 |
| B、 | 及时提出费用索赔 |
| C、 | 及时统计实际完成工程量 |
| D、 | 编制总体的施工方案 |
| E、 | 审核竣工结算书 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 951 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 项目可行性研究是在项目建议书之前进行，主要是对建设项目在技术上和经济上是否可行进行科学分析和论证工作。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 952 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 技术设计是为了解决初步设计中工艺流程、建筑结构、设备选型及数量确定等重大技术问题，以使建设项目的设计更具体，更完善，技术经济指标更好，因此技术设计阶段必不可少。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 953 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于大中型和限额以上的建设项目的开工报告应报地方政府进行审批。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 954 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 项目的实施阶段就是项目施工阶段 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 955 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目是指需要一定量的投资，经过决策、设计、施工等实施的一系列程序，在一定的约束条件下以形成固定资产为明确目标的一次性活动。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 956 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程项目管理中的进度控制指的就是工期控制。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 957 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程项目年度计划是编制工程项目总进度计划的依据。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 958 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 进行进度控制时，必须对影响进度的风险因素进行科学的风险分析，针对相应风险，采取适宜的控制措施，进行风险管理，尽量缩小计划进度与实际进度的偏差。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 959 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用前锋线对比法描述工程进度时，若前锋线与工作的交点在检查日期线的左边，则表示该工作比计划提前。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 960 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 香蕉曲线可以进行进度计划的合理安排、实际进度与计划进度的比较及对后续工程进度进行预测。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 961 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可行性研究报告可以对实施阶段进度控制起到目标决策作用。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 962 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目是指需要一定量的投资，经过决策、设计、施工等实施的一系列程序，在一定的约束条件下以形成固定资产为明确目标的一次性活动。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 963 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程项目管理的任务就是为了最优的实现项目的质量、进度和费用三大目标。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 964 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程项目管理任务的核心问题是控制，确保工程项目目标的实现，即质量好、工期短、投资少。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 965 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 项目可行性研究是在项目建议书之前进行，主要是对建设项目在技术上和经济上是否可行进行科学分析和论证工作。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 966 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 技术设计是为了解决初步设计中工艺流程、建筑结构、设备选型及数量确定等重大技术问题，以使建设项目的设计更具体，更完善，技术经济指标更好，因此技术设计阶段必不可少。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 967 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于大中型和限额以上的建设项目的开工报告应报地方政府进行审批。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 968 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 项目的实施阶段就是项目施工阶段 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 969 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目是指需要一定量的投资，经过决策、设计、施工等实施的一系列程序，在一定的约束条件下以形成固定资产为明确目标的一次性活动。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 |  |

| 序号 | 970 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程项目管理中的进度控制指的就是工期控制。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 971 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程项目年度计划是编制工程项目总进度计划的依据。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 972 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 进行进度控制时，必须对影响进度的风险因素进行科学的风险分析，针对相应风险，采取适宜的控制措施，进行风险管理，尽量缩小计划进度与实际进度的偏差。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 |  |

| 序号 | 973 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用前锋线对比法描述工程进度时，若前锋线与工作的交点在检查日期线的左边，则表示该工作比计划提前。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 974 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 香蕉曲线可以进行进度计划的合理安排、实际进度与计划进度的比较及对后续工程进度进行预测。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 975 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可行性研究报告可以对实施阶段进度控制起到目标决策作用。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 976 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目是指需要一定量的投资，经过决策、设计、施工等实施的一系列程序，在一定的约束条件下以形成固定资产为明确目标的一次性活动。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 977 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0007-03-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程项目管理的任务就是为了最优的实现项目的质量、进度和费用三大目标。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 978 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期贷款利息120万元，流动资金500万元，则该项目的建设投资为（ ）万元。 |
| A、 | 4250 |
| B、 | 4430 |
| C、 | 4550 |
| D、 | 5050 |
| 答案 | B |

| 序号 | 979 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（ ）。 |
| A、 | 该项费用属于设备费 |
| B、 | 该项费用属于工程建设其它费用 |
| C、 | 该项费用是为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用 |
| D、 | 该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算 |
| 答案 | C |

| 序号 | 980 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目的工程造价在量上与（ ）相等。 |
| A、 | 建设项目总投资 |
| B、 | 静态投资 |
| C、 | 建筑安装工程投资 |
| D、 | 固定资产投资 |
| 答案 | D |

| 序号 | 981 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某进口设备，到岸价格为5 600万元，关税税率为21%，增值税税率为17%，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为( )万元。 |
| A、 | 2128.00 |
| B、 | 1151.92 |
| C、 | 952.00 |
| D、 | 752.08 |
| 答案 | B |

| 序号 | 982 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 进口设备FOB价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费用4.47万元，关税217万元，银行财务费用6万元，外贸手续费19.15万元，增值税253.89万元，消费税税率为5%，则该设备的消费税为（ ）万元。 |
| A、 | 78.60 |
| B、 | 74.67 |
| C、 | 79.93 |
| D、 | 93.29 |
| 答案 | A |

| 序号 | 983 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某投资者准备在某市郊区建一座水泥厂，则下列（ ）是该项目规模确定中需考虑的首要因素。 |
| A、 | 国家、地区及行业经济发展规划 |
| B、 | 生产技术水平 |
| C、 | 协作及土地条件 |
| D、 | 当地乃至全国该产品市场需求情况 |
| 答案 | D |

| 序号 | 984 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 投资估算指标中建设项目综合指标一般以项目的( )表示。 |
| A、 | 综合生产能力的单位投资 |
| B、 | 综合建筑面积的单位投资 |
| C、 | 综合设备采购的单位投资 |
| D、 | 综合建筑体积的单位投资 |
| 答案 | A |

| 序号 | 985 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列各种投资估算方法中精确度最高的是（ ）。 |
| A、 | 比例法 |
| B、 | 生产能力指数法 |
| C、 | 单位生产能力法 |
| D、 | 指标估算法 |
| 答案 | D |

| 序号 | 986 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列对流动资金估算阐述正确的是（ ）。 |
| A、 | 若采用分项详细估算法，应根据项目实际情况分别确定现金、应收账款等的最高周转天数 |
| B、 | 不同生产负荷下的流动资金，按照l00%的生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得 |
| C、 | 流动资金估算方法可采用扩大指标估算法或分项详细估算法 |
| D、 | 最低周转天数在确定时不考虑保险系数 |
| 答案 | C |

| 序号 | 987 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 流动资产估算时，一般采用分项详细估算法，其正确的计算式是：流动资金=( )。 |
| A、 | 流动资金+流动负债 |
| B、 | 流动资产-流动负债 |
| C、 | 应收账款+存货-现金 |
| D、 | 应付账款+存货+现金-应收账款 |
| 答案 | B |

| 序号 | 988 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（ ）。 |
| A、 | 工程造价的正确性是项目决策合理性的前提 |
| B、 | 项目决策的内容是决定工程造价的基础 |
| C、 | 投资估算的深度影响项目决策的精确度 |
| D、 | 投资决策阶段对工程造价的影响程度不大 |
| 答案 | B |

| 序号 | 989 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（ ）。 |
| A、 | 动力供应费 |
| B、 | 燃料运入费 |
| C、 | 产品运出费 |
| D、 | 建材运输费 |
| 答案 | D |

| 序号 | 990 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（ ）。 |
| A、 | 是否选择了合理的物料消耗定额 |
| B、 | 是否符合工艺流程的柔性安排 |
| C、 | 是否使工艺流程中的工序合理衔接 |
| D、 | 是否符合节能清洁要求 |
| 答案 | D |

| 序号 | 991 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-01事 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（ ）。 |
| A、 | 先进适用 |
| B、 | 节约土地 |
| C、 | 安全可靠 |
| D、 | 经济合理 |
| 答案 | B |

| 序号 | 992 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（ ）%以内。 |
| A、 | 5 |
| B、 | 10 |
| C、 | 15 |
| D、 | 25 |
| 答案 | B |

| 序号 | 993 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他费；③估算工程费用；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（ ）。 |
| A、 | ③④②① |
| B、 | ③④①② |
| C、 | ④③②① |
| D、 | ④③①② |
| 答案 | C |

| 序号 | 994 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（ ）。 |
| A、 | 主体工程费 |
| B、 | 设备购置费 |
| C、 | 其他工程费 |
| D、 | 安装工程费 |
| 答案 | B |

| 序号 | 995 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用设备原价乘以安装费率估算安装工程费的方法属于（ ）。 |
| A、 | 比例估算法 |
| B、 | 系数估算法 |
| C、 | 设备系数法 |
| D、 | 指标估算法 |
| 答案 | D |

| 序号 | 996 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（ ）。 |
| A、 | 应付账款＋预付账款＋存货＋年其他费用 |
| B、 | 应付账款＋应收账款＋存货＋现金 |
| C、 | 应收账款＋存货＋预收账款＋现金 |
| D、 | 预付账款＋现金＋应收账款＋存货 |
| 答案 | D |

| 序号 | 997 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是（ ）。 |
| A、 | 应收账款＝年营业收入/应收账款周转次数 |
| B、 | 预收账款＝年经营成本/预收账款周转次数 |
| C、 | 产成品＝（年经营成本-年其他营业费用）/产成品周转次数 |
| D、 | 预付账款＝存货/预付账款周转次数 |
| 答案 | C |

| 序号 | 998 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列有关进口设备原价的构成与计算中，说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 运输保险费=CIF×保险费率 |
| B、 | 消费税=（CIF+关税）×消费税率 |
| C、 | 关税=CIF× 关税税率 |
| D、 | 关税=关税完税价格×关税税率 |
| E、 | 增值税=（CIF+关税）/（1-消费税率）×增值税税率 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 999 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设规模是影响工程造价的主要因素之一，项目决策阶段合理确定建设规模的主要方法有（ ）。 |
| A、 | 盈亏平衡产量分析法 |
| B、 | 平均成本法 |
| C、 | 生产能力平衡法 |
| D、 | 单位生产能力估算法 |
| E、 | 回归分析法 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1000 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（ ）。 |
| A、 | 国家经济发展规划 |
| B、 | 产业政策 |
| C、 | 生产协作条件 |
| D、 | 地区经济发展规划 |
| E、 | 技术经济政策 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 1001 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 制约工业项目建设规模合理化的环境因素有（ ）。 |
| A、 | 国家经济社会发展规划 |
| B、 | 原材料市场价格 |
| C、 | 项目产品市场份额 |
| D、 | 燃料动力供应条件 |
| E、 | 产业政策 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 1002 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列需求（ ）。 |
| A、 | 节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用 |
| B、 | 建设地点（厂址）的地下水位应与地下建筑物的基准面持平 |
| C、 | 尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量 |
| D、 | 尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段 |
| E、 | 厂区地形力求平坦，避免山地 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 1003 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 项目决策阶段进行设备选用时，应处理好的问题包括（ ）。 |
| A、 | 进口设备与国产设备费用的比例关系问题 |
| B、 | 进口设备的备件供应与维修能力问题 |
| C、 | 设备间的衔接配套问题 |
| D、 | 设备与原有厂房之间的配套问题 |
| E、 | 进口设备与原材料之间的配套问题 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 1004 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（ ）。 |
| A、 | 流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关 |
| B、 | 分项详细估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数 |
| C、 | 当年发生的流动资金借款应按半年计息 |
| D、 | 流动资金借款利息应计入建设期贷款利息 |
| E、 | 不同生产负荷下的流动资金按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 1005 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列科目中，属于资产负债表中的流动资产的有（ ）。 |
| A、 | 货币资金 |
| B、 | 应收账款 |
| C、 | 预付账款 |
| D、 | 存货 |
| E、 | 预收账款 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1006 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在编制建设投资估算表时，按形成资产法分类，下列费用属于建设投资组成部分的有（ ）。 |
| A、 | 固定资产费用 |
| B、 | 无形资产费用 |
| C、 | 其他资产费用 |
| D、 | 工程费用 |
| E、 | 预备费 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 1007 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列费用中，项目投产时将直接形成固定资产的费用有（ ）。 |
| A、 | 建设单位管理费 |
| B、 | 研究试验费 |
| C、 | 生产准备费 |
| D、 | 工程保险费 |
| E、 | 临时设施费 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 1008 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪些选项是生产性建设项目总投资的内容（ ）。 |
| A、 | 固定资产投资 |
| B、 | 建设期利息 |
| C、 | 流动资金 |
| D、 | 建设投资 |
| E、 | 建设贷款 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 1009 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0801-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于设备及工器具购置费的描述中，正确的是( ) 。 |
| A、 | 设备购置费由设备原价、设备运杂费组成 |
| B、 | 国产标准设备带有备件时，其原价按不带备件的价值计算，备件价值计入工器具购置费中 |
| C、 | 国产设备的运费和装卸费是指由设备制造厂交货地点至工地仓库止所产生的运费和装卸费 |
| D、 | 进口设备采用装运港船上交货价时，其运费和装卸费是指设备由装运港港口起到工地货仓止所发生的运费和装卸费 |
| E、 | 设备及工、器具购置费用是固定资产投资中的积极部分 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 1010 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 随着建筑物层数增加，下列趋势变动正确的是（ ）。 |
| A、 | 单位建筑面积分摊的土地费用及外部流通空间费用将有所降低 |
| B、 | 单位建筑面积分摊的土地费用增加 |
| C、 | 单位建筑面积分摊外部流通空间费用将有所增加 |
| D、 | 单位建筑面积造价减少 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1011 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 厂区内建筑物、构筑物、露天仓库及堆场、操作场地、铁路、道路、广场、排水设施及地上地下管线等所占面积与整个厂区建设用地面积之比的评价指标是（ ）。 |
| A、 | 建筑系数 |
| B、 | 建筑密度 |
| C、 | 土地利用系数 |
| D、 | 工程量指标 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1012 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在建筑设计评价指标中，工程造价和厂房面积的利用效率比主要用于（ ）。 |
| A、 | 评价平面形状是否合理 |
| B、 | 评价柱网布置是否合理 |
| C、 | 评价厂房经济层数与展开面积的比例是否合理 |
| D、 | 评价建筑物功能水平是否合理 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1013 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可采用的方法是（ ）。 |
| A、 | 概算定额法 |
| B、 | 概算指标法 |
| C、 | 类似工程预算法 |
| D、 | 类似工程概算法 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1014 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知某引进设备吨重为50t，设备原价3000万元人民币，每吨设备安装费指标为80000元，同类国产设备的安装费率为15%，则该设备安装费为（ ）。 |
| A、 | 400 |
| B、 | 425 |
| C、 | 450 |
| D、 | 500 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1015 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 控制施工图设计和施工图预算的依据是（ ） |
| A、 | 工程概算 |
| B、 | 设计概算 |
| C、 | 建设项目总概算 |
| D、 | 单位工程概算 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1016 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 类似工程预算法是利用（ ）来编制拟建工程设计概算的方法。 |
| A、 | 拟建的厂房、住宅的建筑面积乘以技术条件相同或基本相同工程的概算指标，得出人、材、机费 |
| B、 | 技术条件与设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料 |
| C、 | 概算定额编制建筑工程概算的方法 |
| D、 | 单位工程中分项工程或扩大分项工程的项目名称,并计算其工程量 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1017 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 总平面设计是指总图运输设计和总平面配置，在总平面设计中影响工程造价的主要因素包括（ ）。 |
| A、 | 占地面积、功能分区、运输方式 |
| B、 | 占地面积、功能分区、工艺流程 |
| C、 | 占地面积、运输方式、工艺流程 |
| D、 | 运输方式、功能分区、工艺流程 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1018 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列工业项目设计程序正确的是（ ） |
| A、 | 设计准备—初步设计—技术设计—设计交底—总体设计—施工图设计和配合施工 |
| B、 | 设计准备—初步设计—技术设计—施工图设计—总体设计—设计交底和配合施工 |
| C、 | 设计准备—总体设计—初步设计—技术设计—施工图设计—设计交底和配合施工 |
| D、 | 方案设计—初步设计—施工图设计 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1019 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列各项中属于工业项目设计核心的是（ ） |
| A、 | 总平面设计 |
| B、 | 建筑设计 |
| C、 | 工艺设计 |
| D、 | 土地规划设计 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1020 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列有关居住建筑净密度和居住面积密度的阐述，正确的是（ ） |
| A、 | 居住面积密度是衡量用地经济性和保证居住区必要卫生条件的主要技术经济指标 |
| B、 | 居住建筑净密度数值的大小与建筑层数、房屋间距、层高、房屋排列方式等因素有关 |
| C、 | 居住建筑净密度是反映建筑布置、平面设计与用地之间关系的重要指标 |
| D、 | 影响居住建筑净密度的主要因素是房屋的层数，增加层数其数值就增大 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1021 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于多层厂房，在其结构形式一定的条件下，若厂房宽度和长度越大，则经济层数和单方造价的变化趋势是（ ） |
| A、 | 经济层数降低，单方造价随之相应增高 |
| B、 | 经济层数增高，单方造价随之相应降低 |
| C、 | 经济层数降低，单方造价随之相应降低 |
| D、 | 经济层数增高，单方造价随之相应增高 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1022 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，能按照初步设计的平面、立面、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等分部工程（或扩大结构件）项目的工程量时，此时比较适用的编制概算的方法是（ ） |
| A、 | 概算定额法 |
| B、 | 概算指标法 |
| C、 | 类似工程预算法 |
| D、 | 综合吨位指标法 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1023 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某政府投资项目已批准的投资估算为8000万元，其总概算投资为9000万元，则概算审查处理办法应是（ ）。 |
| A、 | 查明原因，调减至8000万元以内 |
| B、 | 对超投资估算部分，重新上报审批 |
| C、 | 查明原因，重新上报审批 |
| D、 | 如确实需要，即可直接作为预算控制依据 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1024 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 拟建工程与已完工程采用同一个施工图，但两者基础部分和现场施工条件不同，则对相同部分的施工图预算，宜采用的审查方法是（ ）。 |
| A、 | 分组计算审查法 |
| B、 | 筛选审查法 |
| C、 | 对比审查法 |
| D、 | 标准预算审查法 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1025 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（ ） |
| A、 | 结构面积系数越大，设计方案越经济 |
| B、 | 房间平均面积越大，结构面积系数越小 |
| C、 | 结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关 |
| D、 | 结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1026 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（ ）。 |
| A、 | 加大住宅宽度，不利于降低单方造价 |
| B、 | 降低住宅层高，有利于降低单方造价 |
| C、 | 结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关 |
| D、 | 住宅层数越多，越有利于降低单方造价 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1027 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（ ）。 |
| A、 | 建筑物平面形状 |
| B、 | 项目利益相关者 |
| C、 | 柱网布置 |
| D、 | 风险因素 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1028 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列原因中，不能据以调整设计概算的是（ ）。 |
| A、 | 超出原设计范围的重大变更 |
| B、 | 超出承包人预期的货币贬值和汇率变化 |
| C、 | 超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加 |
| D、 | 超出预备费的国家重大政策性调整 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1029 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是（ ）。 |
| A、 | 单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级 |
| B、 | 单位工程概算和单项工程综合概算二级 |
| C、 | 单项工程综合概算和建设项目总概算二级 |
| D、 | 单位工程概算和建设项目总概算二级 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1030 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映（ ）时的价格水平。 |
| A、 | 项目立项 |
| B、 | 可行性研究 |
| C、 | 概算编制 |
| D、 | 项目施工 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1031 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 厂房建筑设计方案评价的技术经济指标有（ ） |
| A、 | 建筑物周长与建筑面积比 |
| B、 | 厂房空地面积与建筑面积比 |
| C、 | 工程全寿命成本 |
| D、 | 厂房展开面积 |
| E、 | 柱网布置面积 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 1032 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 审查施工图预算的重点，应关注（ ） |
| A、 | 预算的编制深度是否适当 |
| B、 | 预算单价套用是否正确 |
| C、 | 设备材料预算价格取定是否合理 |
| D、 | 费用标准是否符合现行规定 |
| E、 | 技术经济指标是否合理 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 1033 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不属于施工图预算审查的方法有（ ） |
| A、 | 全面审查法 |
| B、 | 重点抽查法 |
| C、 | 对比审查法 |
| D、 | 系数估计审查法 |
| E、 | 联合会审法 |
| 答案 | DE |

| 序号 | 1034 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（ ）。 |
| A、 | 周长与建筑面积比越大，单位造价越高 |
| B、 | 流通空间的减少，可相应地降低造价 |
| C、 | 层数越多，则单位造价越低 |
| D、 | 房屋长度越大，则单位造价越低 |
| E、 | 结构面积系数越小，设计方案越经济 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 1035 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 直接套用概算指标编制单位建筑工程设计概算时，拟建工程应符合的条件包括（ ）。 |
| A、 | 建设地点与概算指标中的工程建设地点相同 |
| B、 | 工程特征与概算指标中的工程特征基本相同 |
| C、 | 建筑面积与概算指标中的工程建筑面积相差不大 |
| D、 | 建造时间与概算指标中工程建造时间相近 |
| E、 | 物价水平与概算指标中工程的物价水平基本相同 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1036 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列文件中，包括在建设项目总概算文件中的有（ ）。 |
| A、 | 总概算表 |
| B、 | 单项工程综合概算表 |
| C、 | 工程建设其他费用概算表 |
| D、 | 主要建筑安装材料汇总表 |
| E、 | 分年投资计划表 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1037 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工图预算对投资方、施工企业都具有十分重要的作用。下列选项中仅属于对施工企业作用的有（ ）。 |
| A、 | 确定合同价款的依据 |
| B、 | 控制资金合理使用的依据 |
| C、 | 控制工程施工成本的依据 |
| D、 | 调配施工力量的依据 |
| E、 | 办理工程结算的依据 |
| 答案 | CD |

| 序号 | 1038 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0802-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于施工图预算对投资方的作用，下列说法中正确的有（ ）。 |
| A、 | 是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施 |
| B、 | 是控制造价及资金合理使用的依据 |
| C、 | 是投标报价的基础 |
| D、 | 是与施工预算进行“两算”对比的依据 |
| E、 | 是调配施工力量、组织材料供应的依据 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 1039 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 详细评审的方法包括（ ） |
| A、 | 经评审的最高投标价法 |
| B、 | 综合评估法 |
| C、 | 头脑风暴法 |
| D、 | 蒙特卡洛模拟法 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1040 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 招标人与中标人签订合同后（ ）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 |
| A、 | 3 |
| B、 | 5 |
| C、 | 7 |
| D、 | 10 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1041 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，（ ）。 |
| A、 | 必须进行招标 |
| B、 | 必须进行公开招标 |
| C、 | 可不进行招标 |
| D、 | 根据资金提供方要求确定 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1042 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并（ ）。 |
| A、 | 直接确定中标人 |
| B、 | 推荐合格的中标人 |
| C、 | 确定合格的中标候选人 |
| D、 | 推荐合格的中标候选人 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1043 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按照《招标投标法实施案例》的规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起（ ）日内公布中标候选人，公示期不得少于（ ）日。 |
| A、 | 3,3 |
| B、 | 5,5 |
| C、 | 3,5 |
| D、 | 5,10 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1044 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于招标方式的分类正确的是（ ） |
| A、 | 公开招标和代理招标 |
| B、 | 邀请招标和自行招标 |
| C、 | 公开招标和邀请招标 |
| D、 | 公开招标和自行招标 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1045 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列有关联合体的描述正确的是（ ） |
| A、 | 两个法人即可组成一个联合体 |
| B、 | 联合体中有一方具备规定的相应资格条件即可 |
| C、 | 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级 |
| D、 | 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1046 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ ） |
| A、 | 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务 |
| B、 | 评标委员会成员可以私下接触投标人但不得收受投标人的财 物或者其他好处 |
| C、 | 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况 |
| D、 | 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1047 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据招标投标法的有关规定评标委员会完成评标后，应当（ ） |
| A、 | 向招标人提出口头评标报告，并推荐合格的中标候选人 |
| B、 | 向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人 |
| C、 | 向招标人提出口头评标报告，并决定合格的中标候选人 |
| D、 | 向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1048 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下面行为中，没有违反《招标投标法》的是（ ） |
| A、 | 评标委员会未经评审，将报价最低的投标人确定为排名第一的中标候选人 |
| B、 | 中标通知书发出后，中标人发觉自己投标报价计算有误，拒绝与招标人签订合同 |
| C、 | 招标人在确定中标人15天后，向有关行政监督部门提交了招标投标情况的书面报告 |
| D、 | 招标人仅向中标人发出中标通知书，而没有将中标结果通知所有未中标的投标人 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1049 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于联合体各方在中标后承担连带责任下列说法错误的（ ） |
| A、 | 联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前放弃中标项目的，其已提交的投标保证金应予以退还 |
| B、 | 联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，其已提交的投标保证金不予退还 |
| C、 | 联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分承担连带赔偿责任 |
| D、 | 中标的联合体除不可抗力外，不履行与招标人签订的合同时，履约保证金不予退还 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1050 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 投标单位有以下（ ）行为时，招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金 |
| A、 | 通过资格预审后不投标 |
| B、 | 不参加开标会议 |
| C、 | 中标后拒签订合同 |
| D、 | 不参加现场考察 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1051 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 暂估价是指招标人在招标文件中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，其内容不包括（ ） |
| A、 | 暂列金额 |
| B、 | 材料暂估单价 |
| C、 | 工程设备暂估单价 |
| D、 | 专业工程暂估价 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1052 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 如下哪个不是综合评估法下施工组织设计评分标准（ ） |
| A、 | 内容完整性和编制水平 |
| B、 | 施工方案与技术措施 |
| C、 | 质量管理体系与措施 |
| D、 | 技术责任人任职资格与业绩 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1053 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 投标人拿到招标文件后，应进行全面细致的调查研究。若有疑问或不清楚的问题需要招标人予以澄清和解答的，应在收到招标文件后的（ ）内以书面形式向招标人提出。 |
| A、 | 1.5个月 |
| B、 | 1个月 |
| C、 | 一定期限 |
| D、 | 15天 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1054 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是( ) 。 |
| A、 | 招标公告 |
| B、 | 资格预审公告 |
| C、 | 招标文件 |
| D、 | 投标文件 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1055 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是( )。 |
| A、 | 投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问 |
| B、 | 招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源 |
| C、 | 澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间 |
| D、 | 投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1056 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是( ) 。 |
| A、 | 分部分项工程清单 |
| B、 | 拟定的招标文件 |
| C、 | 招标控制价 |
| D、 | 潜在投标人的资质及能力 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1057 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工组织设计时( )。 |
| A、 | 应对主要项目进行估算，如土石方、混凝土 |
| B、 | 需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定 |
| C、 | 不需计算人、材、机资源需要量 |
| D、 | 不必考虑节假日与气候对工期的影响 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1058 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是( )。 |
| A、 | 国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价 |
| B、 | 招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价 |
| C、 | 招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核 |
| D、 | 当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1059 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于招标控制价及其编制，下列说法中正确的是( ) 。 |
| A、 | 招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价 |
| B、 | 当重新公布招标控制价时，原投标截止期不变 |
| C、 | 经复核认为招标控制价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正 |
| D、 | 投标人经复核认为招标控制价未按规定编制的，应在招标控制价公布后5日内提出投诉 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1060 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工投标报价的主要工作有:①复核工程量，②研究招标文件，③确定基础标价，④编制投标文件，其正确的工作流程是( ) 。 |
| A、 | ①②③④ |
| B、 | ②③①④ |
| C、 | ①②④③ |
| D、 | ②①③④ |
| 答案 | D |

| 序号 | 1061 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 投标人针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，可以采取的正确做法是( ) 。 |
| A、 | 即向招标人提出异议，要求招标人修改 |
| B、 | 不向招标人提出异议，风险自留 |
| C、 | 是否向招标人提出修改意见取决于投标策略 |
| D、 | 等中标后，要求招标人按实调整 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1062 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是( )。 |
| A、 | 按政策规定标准估算报价 |
| B、 | 按招标文件提供的金额报价 |
| C、 | 自主报价 |
| D、 | 待签证时报价 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1063 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有关投标文件的递交，说法正确的是( ) 。 |
| A、 | 投标保证金不应作为其投标文件的组成部分 |
| B、 | 投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件应被否决 |
| C、 | 联合体投标的，投标保证金只能由牵头人提交 |
| D、 | 一般项目投标有效期为30~60天，大型项目90天左右 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1064 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于联合体投标的说法，正确的是( )。 |
| A、 | 联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标 |
| B、 | 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级 |
| C、 | 通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变 |
| D、 | 联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1065 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列情形中，不属于投标人串通投标的是( )。 |
| A、 | 投标人A与B的项目经理为同一人 |
| B、 | 投标人C与D的投标文件相互错装 |
| C、 | 投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件 |
| D、 | 投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1066 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是( ). |
| A、 | 形式评审 |
| B、 | 资格评审 |
| C、 | 响应性评审 |
| D、 | 商务评审 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1067 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是( )。 |
| A、 | 对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的 |
| B、 | 对投标人的义务造成实质性限制而未影响招标人的义务 |
| C、 | 纠正其差异对该投标人有利而对其他投标人不利 |
| D、 | 纠正其差异对该投标人不利而对其他投标人有利 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1068 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列可以做投标保证金的有（ ）。 |
| A、 | 现金支票 |
| B、 | 银行保函 |
| C、 | 银行汇票 |
| D、 | 担保单位的信用担保 |
| E、 | 保兑支票 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 1069 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程建设项目招标范围包括（ ）。 |
| A、 | 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 |
| B、 | 一切工程项目 |
| C、 | 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 |
| D、 | 一切大中型工程项目 |
| E、 | 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 1070 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列有关投标人的行为规范描述正确的是（ ） |
| A、 | 具备相应资格条件 |
| B、 | 对招标文件中的实质性内容进行响应 |
| C、 | 按照规定的时间送交投标文件 |
| D、 | 对主体或者关键的部分进行分包 |
| E、 | 对投标文件中的内容进行响应 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1071 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于施工招标文件，下列说法中正确的有( ) 。 |
| A、 | 招标文件应包括拟签合同的主要条款 |
| B、 | 当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书 |
| C、 | 自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于15天 |
| D、 | 招标文件不得说明评标委员会的组建方法 |
| E、 | 招标文件应明确评标方法 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 1072 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于招标工程量清单的编制，下列说法正确的是( )。 |
| A、 | 若采用标准图集能够全部满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用“详见xx图"的方式 |
| B、 | 措施项目清单的编制需考虑工程本身、水文、气象、环境、安全等多种因素 |
| C、 | 以“项”为计量单位的专业工程暂估价一般应包括管理费、规费、利润、税金等 |
| D、 | 工程量清单总说明应对工程概况、工程招标及分包范围、工程质量要求等进行描述 |
| E、 | 工程量清单编制依据包括设计文件、招标文件、施工现场情况、常规施工方案等 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 1073 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于工程量清单中的项目特征描述，下列表述正确的是( ) 。 |
| A、 | 应符合工程量计算规范附录的规定 |
| B、 | 应能满足确定综合单价的需要 |
| C、 | 不能直接采用详见xx图集的方式 |
| D、 | 可以采用文字描述和详见xx图号相结合的方式 |
| E、 | 应结合拟建工程的实际 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 1074 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。通过复核工程量，便于投标人( )。 |
| A、 | 决定报价尺度 |
| B、 | 采取合适的施工方法 |
| C、 | 选用合适的施工机具 |
| D、 | 决定投入劳动力数量 |
| E、 | 选用合适的承包方式 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1075 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有( ) 。 |
| A、 | 投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺 |
| B、 | 当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准 |
| C、 | 允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待 |
| D、 | 在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件，在满足招标文件实质性要求的基础上只有中标人递交的备选方案可予以考虑 |
| E、 | 境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户 |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 1076 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补正的情形包括( )。 |
| A、 | 投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺 |
| B、 | 当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准 |
| C、 | 允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待 |
| D、 | 在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件，在满足招标文件实质性要求的基础上只有中标人递交的备选方案可予以考虑 |
| E、 | 境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 1077 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0803-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于履约担保，下列说法中正确的有( )。 |
| A、 | 履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履约担保书 |
| B、 | 履约保证金不得超过中标合同金额的10% |
| C、 | 中标人不按期提交履约担保的视为废标 |
| D、 | 招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保 |
| E、 | 履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时 |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 1078 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于工程计量程序的错误说法是（ ） |
| A、 | 发包人不按约定时间核实工程量，承包人报告的工程量即视为被确认 |
| B、 | 发包人对承包人完成的全部工程量必须进行全面的计量 |
| C、 | 承包人收到发包人的计量通知后不参加核实，发包人核实的工程量作为支付款的依据 |
| D、 | 发包人收到承包人已完工程量报告后，核实前一天通知承包人 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1079 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程延误期间，因国家法律、行政法规发生变化引起工程造价变化的，则( )。 |
| A、 | 承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整 |
| B、 | 发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整 |
| C、 | 不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整 |
| D、 | 无论何种情况，合同价款均应予调整 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1080 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于实行招标的建设工程，一般以( )前的第28天作为基准日。 |
| A、 | 投标截止时间 |
| B、 | 招标截止日 |
| C、 | 中标通知书发出 |
| D、 | 合同签订 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1081 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是( )。 |
| A、 | 工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担 |
| B、 | 分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款 |
| C、 | 分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整 |
| D、 | 招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1082 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013) ，当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将( ) 。 |
| A、 | 综合单价调高，措施项目费调增 |
| B、 | 综合单价调高，措施项目费调减 |
| C、 | 综合单价调低，措施项目费调增 |
| D、 | 综合单价调低， 措施项目费调减 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1083 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用( )。 |
| A、 | 计划进度日期的价格指数 |
| B、 | 实际进度目期的价格指数 |
| C、 | A和B中较低者 |
| D、 | A和B中较高者 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1084 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是( )。 |
| A、 | 因工程损害导致的第三方人员伤亡 |
| B、 | 因工程损害导致的承包人人员伤亡 |
| C、 | 工程设备的损害 |
| D、 | 应监理人要求承包人照管工程的费用 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1085 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是( ) 。 |
| A、 | 按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失 |
| B、 | 发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿 |
| C、 | 承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿 |
| D、 | 客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1086 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额50%。预付款起扣点为( )万元。 |
| A、 | 1600 |
| B、 | 4000 |
| C、 | 4800 |
| D、 | 6400 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1087 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程预付款的支付和扣回，下列说法中正确的是（ ）。 |
| A、 | 预付款的比例原则上不低于签约合同价的10%，不高于签约合同价的20% |
| B、 | 预付款担保必须采用银行保函的形式10%~30% |
| C、 | 在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效 |
| D、 | 当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1088 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是( )。 |
| A、 | 双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工程的期中支付 |
| B、 | 对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正 |
| C、 | 进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款 |
| D、 | 本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1089 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下各选项中（ ）是施工阶段的特点。 |
| A、 | 施工阶段是以制定计划为主的阶段 |
| B、 | 施工阶段是以执行计划为主的阶段 |
| C、 | 施工阶段是确定建设工程价值的阶段 |
| D、 | 施工阶段是实现建设工程价值的阶段 |
| E、 | 施工阶段是资金投入量大的阶段 |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 1090 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工阶段工程造价控制的主要任务有（ ） |
| A、 | 工程付款控制 |
| B、 | 工程变更费用控制 |
| C、 | 预防并处理费用索赔 |
| D、 | 挖掘节约投资的潜力 |
| E、 | 严格审核设计方案 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1091 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程变更文件包括（ ） |
| A、 | 工程变更要求 |
| B、 | 工程变更令 |
| C、 | 工程量清单 |
| D、 | 设计图纸 |
| E、 | 政策法规文件 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 1092 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 索赔事件发生后索赔要求成立的条件有（ ） |
| A、 | 非自身原因 |
| B、 | 不是故意行为 |
| C、 | 对方承担责任范围 |
| D、 | 因自身原因 |
| E、 | 必须是对方故意行为 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 1093 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 业主向承包商提出索赔的内容包括（ ） |
| A、 | 工期延误索赔 |
| B、 | 质量不满足合同要求提出索赔 |
| C、 | 对超额利润的索赔 |
| D、 | 法律法规变化引起的费用索赔 |
| E、 | 对不可抗力导致的工期索赔 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1094 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 业主提出的工期延误索赔，主要计算（ ）等费用。 |
| A、 | 业主盈利损失 |
| B、 | 工期延误而引起的贷款利息的增加 |
| C、 | 工期拖期带来的施工管理费 |
| D、 | 工期拖期带来的附加监理费 |
| E、 | 其他建筑物的租赁费用 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 1095 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程进度款的计算方法主要有（ ） |
| A、 | 工料单价法 |
| B、 | 合理计价法 |
| C、 | 综合单价法 |
| D、 | 材料价差补充法 |
| E、 | 合同价款调整法 |
| 答案 | AC |

| 序号 | 1096 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 资金使用计划的编制方法主要包括（ ） |
| A、 | 按不同子项目编制 |
| B、 | 按质量要求编制 |
| C、 | 按时间进度编制 |
| D、 | 按投资构成编制 |
| E、 | 按项目之间的关系编制 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 1097 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 投资偏差分析的表格法的优点有（ ） |
| A、 | 信息量大 |
| B、 | 信息量少 |
| C、 | 便于计算机辅助管理 |
| D、 | 反映各种偏差变量和指标 |
| E、 | 简单直观 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 1098 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按时间进度编制资金使用计划，可以使用（ ）形式。 |
| A、 | 横道图 |
| B、 | 时标网络图 |
| C、 | S型曲线图 |
| D、 | 进度表 |
| E、 | 香蕉曲线图 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 1099 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于工程变更的说法，错误的是( ) 。 |
| A、 | 监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序属于变更 |
| B、 | 发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施 |
| C、 | 监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作属于变更 |
| D、 | 承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由发包人承担 |
| E、 | 工程变更指令发布后，应当迅速落实指令，全面修改相关的各种文件 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 1100 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有( )。 |
| A、 | 不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价 |
| B、 | 属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价 |
| C、 | 属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用一般由发包人另行支付 |
| D、 | 属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人 |
| E、 | 不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法确定专业工程价款 |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 1101 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列索赔事件引起的费用索赔中，可以获得利润补偿的有( )。 |
| A、 | 施工中发现文物 |
| B、 | 延迟提供施工场地 |
| C、 | 承包人提前竣工 |
| D、 | 延迟提供图纸 |
| E、 | 基准日后法律的变化 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 1102 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 支持承包人工程索赔成立的基本条件有( ) 。 |
| A、 | 合同履行过程中承包人没有违约行为 |
| B、 | 索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误 |
| C、 | 索赔事件是因非承包人的原因引起的 |
| D、 | 承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料 |
| E、 | 发包人已按合同规定给予了承包人答复 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 1103 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 承包人应在每个计量周期到期后，向发包人提交已完成工程进度款支付申请，支付申请包括的内容有( )。 |
| A、 | 累计已完成的合同价款 |
| B、 | 本期合计完成的合同价款 |
| C、 | 本期合计应扣减的金额 |
| D、 | 累计已调整的合同金额 |
| E、 | 预计下期将完成的合同价款 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1104 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0804-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有( ) |
| A、 | 借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 |
| B、 | 当事人对垫资利息有约定且约定的利息高于同期同类货款利率的应予支持 |
| C、 | 当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款 |
| D、 | 对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据 |
| E、 | 建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 1105 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 竣工决算由（ ）等部分组成。 |
| A、 | 竣工财务决算说明书 |
| B、 | 竣工财务决算报表 |
| C、 | 网络图法 |
| D、 | 曲线法 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1106 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于竣工决算报告，在大、中型项目竣工决算和小型项目竣工决算中均包括的竣工决算报表是（ ）。 |
| A、 | 建设概况表 |
| B、 | 竣工财务决算总表 |
| C、 | 交付使用资产总表 |
| D、 | 建设项目竣工财务决算审批表 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1107 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 负责组织人员编写建设工程竣工决算的文件的责任单位是（ ）。 |
| A、 | 建设单位 |
| B、 | 监理单位 |
| C、 | 施工单位 |
| D、 | 项目主管部门 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1108 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土地征用费的分摊一般按（ ）比例分摊。 |
| A、 | 建筑工程费 |
| B、 | 建筑、安装工程费用总额 |
| C、 | 建筑安装工程费和需安装设备价值总额 |
| D、 | 工程费用总额 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1109 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于新增固定资产价值的计算说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 为了保护环境而正在建设的附属辅助工程计入新增固定资产价值 |
| B、 | 不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目在交付使用后计入新增固定资产价值 |
| C、 | 达到固定资产标准不需安装的设备、工器具在购买后计入新增固定资产价值 |
| D、 | 分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次计入新增固定资产价值 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1110 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（ ）。 |
| A、 | 施工单位 |
| B、 | 设计单位 |
| C、 | 建设单位 |
| D、 | 监理单位 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1111 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 因建筑材料、建筑构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，属于承包单位采购的，承担经济责任的是（ ）。 |
| A、 | 承包单位 |
| B、 | 验收单位 |
| C、 | 供应单位 |
| D、 | 设计单位 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1112 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 因建筑材料、建筑构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，属于承包单位采购的，承担经济责任的是（ ）。 |
| A、 | 承包单位 |
| B、 | 验收单位 |
| C、 | 供应单位 |
| D、 | 设计单位 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1113 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 缺陷责任期的开始起算日期为（ ）。 |
| A、 | 工程完工之日 |
| B、 | 提交竣工验收申请之日 |
| C、 | 通过竣工验收之日 |
| D、 | 通过竣工验收后30天 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1114 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据 《建设工程质量管理条例》，下列有关建设工程的最低保修期限的规定正确的是（ ）。 |
| A、 | 地基基础工程为30年 |
| B、 | 屋面防水工程的防渗漏为3年 |
| C、 | 热与供冷系统为2个采暖期和供热期 |
| D、 | 设备安装和装修工程为1年 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1115 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目竣工决算应包括（ ）的全部实际费用。 |
| A、 | 从设计到竣工投产 |
| B、 | 从筹集到竣工投产 |
| C、 | 从立项到竣工验收 |
| D、 | 从开工到竣工验收 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1116 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于竣工验收范围的表述，正确的是( )。 |
| A、 | 工业项目经负荷试车考核后，可以进行竣工验收 |
| B、 | 对于能生产中间产品的单项工程，司分期分批组织竣工验收 |
| C、 | 因少数主要设备不能解决，虽然工程内容未全部完成，也应进行验收 |
| D、 | 规定内容已完成，但因流动资金不足不能投产的项目，也应进行验收 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1117 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是( )。 |
| A、 | 单位工程的验收由施工单位组织 |
| B、 | 大型项目单项工程的验收由国家发改委组织 |
| C、 | 小型项目的整体验收由项目主管部门组织 |
| D、 | 工程保修书不属于竣工验收的条件 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1118 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指（ ）。 |
| A、 | 分段验收 |
| B、 | 中间验收 |
| C、 | 交工验收 |
| D、 | 竣工验收 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1119 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目竣工验收的最小单位是( ) 。 |
| A、 | 单项工程 |
| B、 | 单位工程 |
| C、 | 分部工程 |
| D、 | 分项工程 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1120 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目全部建成，经过各单项工程的验收符合设计要求，并具备竣工图表、竣工决算、工程总结等必要文件资料，向负责验收的单位提出竣工验收报告的是（ ）。 |
| A、 | 设计单位 |
| B、 | 发包单位 |
| C、 | 监理单位 |
| D、 | 施工单位 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1121 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于竣工验收的说法中，正确的是（ ）。 |
| A、 | 凡新建、扩建、改建项目，建成后都必须及时组织验收，但政府投资项目可不办理固定资产移交手续 |
| B、 | 通常所说的“"动用验收”是指单项工程验收 |
| C、 | 能够发挥独立生产能力的单项工程，可根据建成顺序，分期分批组织竣工验收 |
| D、 | 竣工验收后若有剩余的零星工程和少数尾工应按保修项目处理 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1122 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是( )。 |
| A、 | 产权属于本单位的城市绿化 |
| B、 | 不能形成资产的城市绿化 |
| C、 | 产权属于本单位的专用道路 |
| D、 | 产权不属于本单位的专用道路 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1123 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营项目转出投资"的是( ) 。 |
| A、 | 水土保持、城市绿化费用 |
| B、 | 产权不归属本单位的专用道路建设费 |
| C、 | 工程报废前发生的支出 |
| D、 | 产权归本单位的地下管道建设费 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1124 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中正确的是( )。 |
| A、 | 凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图"标志 |
| B、 | 凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图 |
| C、 | 平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图 |
| D、 | 重新绘制的新图，应加盖“竣工图标志 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1125 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 竣工决算文件中，真实记录各种地上、地下建筑物、构筑物，特别是基础、地下管线以及设备安装等隐蔽部分的技术文件是( )。 |
| A、 | 总平面图 |
| B、 | 竣工图 |
| C、 | 施工图 |
| D、 | 交付使用资产明细表 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1126 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于建设工程竣工图的说法中，正确的是( ) 。 |
| A、 | 工程竣工图是构成竣工结算的重要组成内容 |
| B、 | 改建、扩建项目涉及原有工程项目变更的，应在原项目施工图.上注明修改部分，并加盖“竣工图”标志后作为竣工图 |
| C、 | 凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图 |
| D、 | 当项目有重大改变需重新绘制时，不论何方原因造成，一律由承包人负责重绘新图 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1127 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是( )。 |
| A、 | 企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价 |
| B、 | 专利权转让价格按成本估计进行 |
| C、 | 自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理 |
| D、 | 行政划拨的土地使用权作为无形资产核算 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1128 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法中正确的是（ ）。 |
| A、 | 新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类 |
| B、 | 分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产价值 |
| C、 | 凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值 |
| D、 | 企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1129 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于缺陷责任期与保修期，下列说法中正确的是( ) 。 |
| A、 | 缺陷责任期就是保修期 |
| B、 | 屋面防水工程的保修期为5年 |
| C、 | 结构工程的保修期为10年 |
| D、 | 给排水管道的保修期为5年 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1130 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设工程在缺陷责任期内，由第三方原因造成的缺陷( ) 。 |
| A、 | 应由承包人负责维修，费用从质量保证金中扣除 |
| B、 | 应由承包人负责维修，费用由发包人承担 |
| C、 | 发包人委托承包人维修的，费用由第三支付 |
| D、 | 发包人委托承包人维修的，费用由发包人支付 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1131 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列资金项目中，属于“基本建设项目竣工财务决算表”中资金来源的有( ) 。 |
| A、 | 基建拨款 |
| B、 | 项目资本金 |
| C、 | 应收生产单位投资借款 |
| D、 | 基建借款 |
| E、 | 待核销基建支出 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 1132 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有( )。 |
| A、 | 以单位工程为对象计算 |
| B、 | 以验收合格、正式移交生产或使用为前提 |
| C、 | 分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算 |
| D、 | 包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值 |
| E、 | 是建设项目竣工投产所增加的固定资产价值 |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 1133 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0805-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土地使用权的取得方式影响竣工决算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资（ ）。 |
| A、 | 通过支付土地出让金取得的土地使用权 |
| B、 | 通过行政划拨取得的土地使用权 |
| C、 | 通过有偿转让取得的出让土地使用权 |
| D、 | 已补交士地出让价款，作价入股的土地使用权 |
| E、 | 租借房屋的土地使用权 |
| 答案 | AD |

| 序号 | 1134 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )是以扩大分项工程或扩大结构构件为对象编制的,计算和确定劳动、材料及机械台班消耗量所使用的定额,是一种计价性定额。 |
| A、 | 概算定额 |
| B、 | 预算定额 |
| C、 | 投资估算指标 |
| D、 | 概算指标 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1135 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列定额中,项目划分最细的造价定额是( )。 |
| A、 | 材料消耗定额 |
| B、 | 劳动定额 |
| C、 | 预算定额 |
| D、 | 施工定额 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1136 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程造价的第一种含义是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用,也就是一项工程通过建设形成相应的固定资产、无形资产所需用的一次性费用总和。这一含义是从( )的角度定义的。 |
| A、 | 施工单位 |
| B、 | 投资者-业主 |
| C、 | 监理单位 |
| D、 | 设计单位 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1137 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 广义的建筑产品价格涉及生产价格和( )两个价格范畴。 |
| A、 | 流通价格 |
| B、 | 使用价值 |
| C、 | 价值 |
| D、 | 使用价格 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1138 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于建设工程的分部组合计价,下列说法正确的是( )。 |
| A、 | 适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价 |
| B、 | 要求将建设项目细分到最基本的构造单元 |
| C、 | 是利用产出函数进行计价 |
| D、 | 具有自上而下、由粗到细的计价组合特点 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1139 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 将某建设项目进行层级划分,下列哪一项属于分部工程( )。 |
| A、 | 建筑工程 |
| B、 | 平整场地 |
| C、 | 土石方工程 |
| D、 | 行政楼 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1140 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列不属于工程建设其他费用的是( )。 |
| A、 | 建设用地费 |
| B、 | 与项目建设有关的其他费用 |
| C、 | 与未来生产经营有关的其他费用 |
| D、 | 基本预备费 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1141 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )是指投标人提出要约(进行投标),招标人承诺(发出中标通知书)所确定的合同价格。 |
| A、 | 流通价格 |
| B、 | 使用价值 |
| C、 | 工程价格 |
| D、 | 使用价格 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1142 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )是指根据工程建设定额的项目划分和工程量计算规则计算分项实物工程量。工程实物量是计价的基础。 |
| A、 | 定额水平 |
| B、 | 定额 |
| C、 | 工程量的计算 |
| D、 | 工程价格 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1143 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )是指根据工程建设定额的项目划分和工程量计算规则计算分项实物工程量。工程实物量是计价的基础。 |
| A、 | 定额水平 |
| B、 | 定额 |
| C、 | 工程量的计算 |
| D、 | 工程价格 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1144 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )是指完成单位产品所需的人工、材料、机械台班消耗标准的高低程度,是在一定施工组织条件和生产技术条件下规定的施工生产中活劳动和物化劳动的消耗定额。 |
| A、 | 定额水平 |
| B、 | 定额 |
| C、 | 工程建设定额 |
| D、 | 工程造价 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1145 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑产品的生产工程是以消耗大量的生产资料和生活资料等物质资源为基础的。由于工程建设定额制定出以资源消耗量的合理配置为基础的定额消耗量标准,这样一方面制约了建筑产品的价格,另一方面企业的标报价中必须要充分考虑定额的要求。这说明定额具有以下( )作用。 |
| A、 | 有利于市场公平竞争 |
| B、 | 有利于规范市场行为 |
| C、 | 对提高劳动生产率起保证作用 |
| D、 | 有利于完善市场的信息系统 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1146 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )也称为人工定额,是指完成一定数量的合格产品(工程实体或劳务)规定活劳动消耗的数量标准。 |
| A、 | 劳动消耗定额 |
| B、 | 材料消耗定额 |
| C、 | 机械台消耗定额 |
| D、 | 时间定额 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1147 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )施工企业根据本企业具体情况,参照国家、部门和地区定额编制方法制定的定额。只在本企业内部执行,是衡量企业生产力水平的一个标志。 |
| A、 | 预算定额 |
| B、 | 企业定额 |
| C、 | 投资估算指标 |
| D、 | 概算指标 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1148 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )是指为完成一定数量的合格产品(工程实体或劳务)所规定的施工机械消耗的数量标准。 |
| A、 | 劳动消耗定额 |
| B、 | 材料消耗定额 |
| C、 | 机械台班消耗定额 |
| D、 | 时间定额 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1149 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下属于定额的特点的是（ ）。 |
| A、 | 科学性 |
| B、 | 系统性 |
| C、 | 指导性 |
| D、 | 公开性 |
| E、 | 宏观性 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1150 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程建设定额按生产要素分类可分为（ ）​ |
| A、 | 劳动消耗定额 |
| B、 | 材料消耗定额 |
| C、 | 机械台班消耗定额 |
| D、 | 时间定额 |
| E、 | 产量定额 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1151 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下属于工程建设的某一阶段的是（ ）​ |
| A、 | 决策阶段 |
| B、 | 交易阶段 |
| C、 | 施工阶段 |
| D、 | 报废阶段 |
| E、 | 生产阶段 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1152 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下属于投资估算的主要依据的是（ ）​ |
| A、 | 批准的项目建议书 |
| B、 | 已完工程成本数据 |
| C、 | 投资估算指标 |
| D、 | 设计图纸 |
| E、 | 信息价 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1153 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 时间定额与产量定额互为倒数。​ |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1154 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 所有定额中最基础的定额为预算定额 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1155 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0901-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工定额为计价性定额。​ |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1156 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于工序特征的描述,下列说法中正确的是( )。 |
| A、 | 劳动者不变,劳动工具、劳动对象可变 |
| B、 | 劳动对象、劳动工具不变,劳动者可变 |
| C、 | 劳动对象不变,劳动工具、劳动者可变 |
| D、 | 劳动者、劳动对象、劳动工具均不变 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1157 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列因素中,影响施工过程的技术因素是( )。 |
| A、 | 工人技术水平 |
| B、 | 操作方法 |
| C、 | 机械设备性能 |
| D、 | 劳动组织 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1158 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据施工过程工时研究结果,与工人所担负的工作量大小无关的必需消耗时间是( )。 |
| A、 | 基本工作时间 |
| B、 | 辅助工作时间 |
| C、 | 准备与结束工作时间 |
| D、 | 多余工作时间 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1159 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列工人工作时间消耗中,属于有效工作时间的是( )。 |
| A、 | 因混凝土养护引起的停工时间 |
| B、 | 偶然停工(停水、停电)增加的时间 |
| C、 | 产品质量不合格返工的工作时间 |
| D、 | 准备施工工具花费的时间 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1160 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工人的工作时间中,熟悉施工图纸所消耗的时间属于( )。 |
| A、 | 基本工作时间 |
| B、 | 辅助工作时间 |
| C、 | 准备与结束工作时间 |
| D、 | 不可避免的中断时间 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1161 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列机械工作时间中,属于有效工作时间的是( )。 |
| A、 | 筑路机在工作区末端的调头时间 |
| B、 | 体积大而未达到载重吨位的货物汽车运输时间 |
| C、 | 机械在工作地点之间的转移时间 |
| D、 | 装车数量不足而在低负荷下工作的时间 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1162 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列施工机械消耗时间中,属于机械必需消耗时间的是( )。 |
| A、 | 未及时供料引起的机械停工时间 |
| B、 | 由于气候条件引起的机械停工时间 |
| C、 | 装料不足时的机械运转时间 |
| D、 | 因机械保养而中断使用的时间 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1163 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列对于测时法的特征描述中,正确的是( )。 |
| A、 | 测时法既适用于测定重复的循环工作时间,也适用于测定非循环工作时间 |
| B、 | 选择测时法比接续测时法准确、完善,但观察技术也较之复杂 |
| C、 | 当所测定的各工序的延续时间较短时,接续测时法较选择测时法方便 |
| D、 | 测时法的观测次数应该依据误差理论和经验数据相结合的方法确定 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1164 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中,不正确的是( )。 |
| A、 | 工作日写实法用于检查定额执行情况时,需要测定1~3次 |
| B、 | 能够获得整个工作班内各种工时的消耗量 |
| C、 | 需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素 |
| D、 | 是研究各种性质的工作时间消耗的方法 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1165 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用计时观察法测定时间消耗的诸多方法中,精确度较高的方法是( )。 |
| A、 | 数示法 |
| B、 | 图示法 |
| C、 | 接续法 |
| D、 | 选择法 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1166 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 劳动定额的主要表现形式上时间定额,但同时也表现为产量定额,时间定额与产量定额的关系是( )。 |
| A、 | 独立关系 |
| B、 | 正比关系 |
| C、 | 互为相反关系 |
| D、 | 互为倒数 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1167 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知每m2砖墙的勾缝时间为8min,则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为( )min。 |
| A、 | 12.00 |
| B、 | 21.92 |
| C、 | 22.22 |
| D、 | 33.33 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1168 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日,辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%、和12%,该工程时间定额为( )工日/m3。 |
| A、 | 0.581 |
| B、 | 0.608 |
| C、 | 0.629 |
| D、 | 0.659 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1169 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通过计时观察,完成某工程的基本工时为6h/m3,辅助工作时间为工序作业时间的8%。规范时间占工作时间的15%,则完成该工程的时间定额是( )工日/m3。 |
| A、 | 0.93 |
| B、 | 0.94 |
| C、 | 0.95 |
| D、 | 0.96 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1170 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 据计时观测资料得知:每m2标准砖墙勾缝时间为10min,辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%,准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额为( )m3/工日。 |
| A、 | 8.621 |
| B、 | 8.772 |
| C、 | 9.174 |
| D、 | 14.493 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1171 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用水泥砂浆砌筑2m3砖墙,标准砖(240mm×115mm×53mm)的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%,则标准砖、砂浆的净用量分别为( )。 |
| A、 | 1057块、0.372m3 |
| B、 | 1057块、0.454m3 |
| C、 | 1060块、0.372m3 |
| D、 | 1060块、0.449m3 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1172 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在对材料消耗过程测定与观察的基础上,通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是( )。 |
| A、 | 实验室试验法 |
| B、 | 现场技术测定法 |
| C、 | 现场统计法 |
| D、 | 理论计算法 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1173 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 正常施工条件下,完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg。已知该材料的损耗率为7.20%,则其总消耗量为( )kg。 |
| A、 | 13.50 |
| B、 | 13.40 |
| C、 | 12.50 |
| D、 | 11.60 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1174 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砌筑一砖厚砖墙,灰缝厚度为10mm,砖的施工损耗率为1.5%,场外运输损耗率为1%。砖的规格为240mm×115mm×53mm,则每m3砖墙工程中砖的定额消耗量为( )块。 |
| A、 | 515.56 |
| B、 | 520.64 |
| C、 | 537.04 |
| D、 | 542.33 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1175 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某出料容量750L的砂浆搅拌机,每一次循环工作中,运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s,运料和其他时间的交叠时间为50s,机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为( )m3/台班。 |
| A、 | 29.79 |
| B、 | 32.60 |
| C、 | 36.00 |
| D、 | 39.27 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1176 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某出料容量750L的混凝土搅拌机,每循环一次的正常延续时间为9分钟,机械时间利用系数为0.9。按8小时工作制考虑,该机械的台班产量定额为( )。 |
| A、 | 36m³/台班 |
| B、 | 40m³/台班 |
| C、 | 0.28台班/m³ |
| D、 | 0.25台班/m³ |
| 答案 | A |

| 序号 | 1177 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工机械台班产量定额=( )。 |
| A、 | 机械纯工作1台班正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数 |
| B、 | 机械纯工作1小时正常生×产率工作班延续时间×机械正常利用系数 |
| C、 | 机械纯工作1天常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数 |
| D、 | 机械纯工作单位正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1178 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知某挖土机挖土的一次正常循环工作时间是2分钟,每循环工作一次挖土0.5m³,工作班的延续时间为8小时,机械正常利用系数为0.8,则其产量定额为( )m³/台班。 |
| A、 | 300 |
| B、 | 150 |
| C、 | 120 |
| D、 | 96 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1179 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在确定材料定额消耗量时,建筑工程必须消耗的材料不包括( )。 |
| A、 | 直接用于建筑工程的材料 |
| B、 | 不可避免的施工废料 |
| C、 | 不可避免的场外运输损耗材料 |
| D、 | 不可避免的场内堆放损耗材料 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1180 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某瓦工班组15人,砌1.5砖厚砖基础,需6天完成,砌筑砖基础的定额为1.25工日/m³,该班组完成的砌筑工程量是( )。 |
| A、 | 112.5m³ |
| B、 | 90m³/工日 |
| C、 | 80m³/工日 |
| D、 | 72m³ |
| 答案 | D |

| 序号 | 1181 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地砖规格为200mm×200mm,灰缝1mm,其损耗率为1.5%,则100㎡地面地砖消耗量为( )。 |
| A、 | 2475块 |
| B、 | 2513块 |
| C、 | 2500块 |
| D、 | 2462.5块 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1182 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工人的工作时间中，有效时间包括（ ）。 |
| A、 | 基本工作时间 |
| B、 | 辅助工作时间 |
| C、 | 准备与结束工作时间 |
| D、 | 不可避免中断时间 |
| E、 | 休息时间 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1183 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 选择测时法比接续测时法准确、完善,但观察技术也较之复杂。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1184 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当所测定的各工序的延续时间较短时,接续测时法较选择测时法方便。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1185 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 时间定额和产量定额之间的关系是成正比关系。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1186 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0902-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 体积大而未达到载重吨位的货物汽车运输时间不属于有效时间。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1187 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 企业定额是施工企业根据本企业( )制定的。 |
| A、 | 企业规模 |
| B、 | 企业人员素质 |
| C、 | 施工技术、生产效率和管理水平 |
| D、 | 企业资质 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1188 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于企业定额作用的说法,正确的是( )。 |
| A、 | 企业定额是编制施工组织设计的依据 |
| B、 | 企业定额能反映本企业在不同项目上的最高管理水平 |
| C、 | 依据企业定额可以计算出施工企业完成投标工程的实际成本 |
| D、 | 企业定额不能直接反映本企业的施工技术水平 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1189 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在编制企业定额时,一般情况下,人工价格按( )计算确定。 |
| A、 | 施工定额 |
| B、 | 地区劳务市场价格 |
| C、 | 企业平均工资水平 |
| D、 | 当地平均工资水平 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1190 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般来说,当实物体的三个度量都会发生变化时,采用( )为计量单位、如土方、混凝土、保温层等。 |
| A、 | m |
| B、 | m2 |
| C、 | m |
| D、 | 个或樘 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1191 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 确定企业定额指标包括确定( )、确定材料消耗指标、确定机械台班消耗指标。 |
| A、 | 人工工资单价 |
| B、 | 人工消耗指标 |
| C、 | 材料单价 |
| D、 | 机械台班单价 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1192 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 定额项目表,是按( )归类,按分项工程子目编排的一些项目表格。也就是说,按施工的程序,遵循章、节、项目和子目等顺序编排。 |
| A、 | 分部工程 |
| B、 | 分项工程 |
| C、 | 单位工程 |
| D、 | 单项工程 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1193 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | ( )是在人工、材料、机械台班三项消耗量的企业定额的基础上,用货币形式表达每个分项工程及其子目的定额单位估价计算表格。 |
| A、 | 定额项目表 |
| B、 | 消耗量标准 |
| C、 | 预算定额估价表 |
| D、 | 企业定额估价表 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1194 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 企业定额的编制主体是( )。 |
| A、 | 政府机关 |
| B、 | 审计部门 |
| C、 | 企业 |
| D、 | 中国建筑工程造价协会 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1195 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 企业定额的编制应反映出( )。 |
| A、 | 社会平均先进水平 |
| B、 | 社会先进水平 |
| C、 | 社会生产力水平 |
| D、 | 企业生产力水平 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1196 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程量清单计价模式下,企业定额是编制( )的依据。 |
| A、 | 招标控制价 |
| B、 | 招标文件 |
| C、 | 投标报价 |
| D、 | 清单工程量 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1197 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 企业定额的编制原则不包括( )。 |
| A、 | 平均先进原则 |
| B、 | 简明、适用性原则 |
| C、 | 社会平均水平的原则 |
| D、 | 自主编制原则 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1198 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在生产单位合格产品或完成一定工作任务的劳动时间消耗的标准被称为( ) |
| A、 | 时间定额 |
| B、 | 看管定额 |
| C、 | 定额 |
| D、 | 服务定额 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1199 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下面关于企业定额的说法,错误的是( )。 |
| A、 | 企业定额是施工企业根据本企业管理水平和技术装备水平编制的 |
| B、 | 企业定额是建设单位对建设项目施工管理的标准 |
| C、 | 企业定额是施工企业投标报价确定综合单价的依据之一 |
| D、 | 没有企业定额时,施工企业可参照消耗量定额进行调整 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1200 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 企业定额必须具备的特点有( )。 |
| A、 | 能够体现本企业的技术优势 |
| B、 | 能够体现本企业的管理优势 |
| C、 | 其人工平均消耗高于社会平均水平 |
| D、 | 其机械平均消耗低于社会平均水平 |
| E、 | 以分项工程为对象编制 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 1201 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 企业定额相关项目说明包括:( )、分部(或分章)说明、建筑面积计算规则、分项工程工作内容等。 |
| A、 | 工程量计算规则 |
| B、 | 目录 |
| C、 | 施工图纸 |
| D、 | 前言 |
| E、 | 总说明 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 1202 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 企业定额的特点包括( )。 |
| A、 | 定额中工、料、机消耗量要比社会的平均水平高，以体现其先进性 |
| B、 | 可以体现本企业在某些方面的技术优势和管理优势 |
| C、 | 可以体现本企业在定额执行期内的综合生产能力水平 |
| D、 | 所有匹配的单价都是动态的，具有市场性 |
| E、 | 与施工方案(施工组织设计)能全面接轨 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 1203 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 企业定额的特点包括( )。 |
| A、 | 定额中工、料、机消耗量要比社会的平均水平高，以体现其先进性 |
| B、 | 可以体现本企业在某些方面的技术优势和管理优势 |
| C、 | 可以体现本企业在定额执行期内的综合生产能力水平 |
| D、 | 所有匹配的单价都是动态的，具有市场性 |
| E、 | 与施工方案(施工组织设计)能全面接轨 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 1204 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 企业定额的编制方法有( )。 |
| A、 | 现场观察法 |
| B、 | 经验统计法 |
| C、 | 定额换算法 |
| D、 | 统筹法 |
| E、 | 头脑风暴法 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1205 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 企业定额编制原则有( )。 |
| A、 | 动态管理的原则 |
| B、 | 时效性原则 |
| C、 | 公开原则 |
| D、 | 保密原则 |
| E、 | 公平原则 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 1206 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下属企业定额的编制依据的有( )。 |
| A、 | 企业内部各相关部门的管理资料和依据 |
| B、 | 新材料、新结构、新工艺施工项目的现场资料 |
| C、 | 现有定额资料及编制说明 |
| D、 | 专家个人经验 |
| E、 | 政府工作人员意见 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1207 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 企业定额按生产要素内容分类, 可为( )等。 |
| A、 | 人工定额 |
| B、 | 材料消耗定额 |
| C、 | 施工定额 |
| D、 | 预算定额 |
| E、 | 施工机械台班使用定额 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 1208 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0903-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按主编单位和管理权限分类,工程定额可以分为( ) |
| A、 | 概算定额 |
| B、 | 企业定额 |
| C、 | 预算定额 |
| D、 | 国家统一定额 |
| E、 | 地区统一定额 |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 1209 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0904-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（ ）。​ |
| A、 | 基本工资 |
| B、 | 奖金 |
| C、 | 津贴补贴 |
| D、 | 特殊情况下支付的工资 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1210 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0904-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（ ）。 |
| A、 | 国际运费 |
| B、 | 国际运输保险费 |
| C、 | 到岸后外埠中转运输费 |
| D、 | 进口环节税费 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1211 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0904-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于施工机械安拆费和场外运费的说法,正确的是( )。 |
| A、 | 安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和 |
| B、 | 安拆费中包括机械辅助设施的折旧费 |
| C、 | 能自行开动机械的安拆费不予计算 |
| D、 | 塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1212 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0904-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 材料单价不包括哪项费用( ）。 |
| A、 | 材料原价 |
| B、 | 运输损耗费 |
| C、 | 运杂费 |
| D、 | 检测试验费 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1213 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0904-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 最能体现信息动态变化特征,并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括( )。 |
| A、 | 工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息 |
| B、 | 价格信息、工程造价指数和已完工程信息 |
| C、 | 人工价格信息、材料价格信息、机械价格信息及在建工程信息 |
| D、 | 价格信息、工程造价指数及刚开工的信息 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1214 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0904-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪项费用不属于施工仪器仪表台班单价（ ）。 |
| A、 | 折旧费 |
| B、 | 维护 |
| C、 | 大修理费 |
| D、 | 动力费 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1215 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0904-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 最能体现信息动态变化特征,并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括( )。 |
| A、 | 工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息 |
| B、 | 价格信息、工程造价指数和已完工程信息 |
| C、 | 人工价格信息、材料价格信息、机械价格信息及在建工程信息 |
| D、 | 价格信息、工程造价指数及刚开工的信息 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1216 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0904-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪些费用属于人工费（ ）。 |
| A、 | 项目经理工资 |
| B、 | 砌筑工人工资 |
| C、 | 塔吊司机工资 |
| D、 | 仓库保管员工资 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1217 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0904-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列费用项目中，应计入人工日工资单价的有（ ）。 |
| A、 | 计件工资 |
| B、 | 劳动竞赛奖金 |
| C、 | 劳动保护费 |
| D、 | 流动施工津贴 |
| E、 | 职工福利费 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 1218 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0904-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（ ）。 |
| A、 | 材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价 |
| B、 | 运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场搬运发生的不可避免损耗 |
| C、 | 采购及保管费包括组织材料采购、供应过程中发生的费用 |
| D、 | 材料单价中包括材料仓储费和工地保管费 |
| E、 | 材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 1219 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0904-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工仪器仪表台班单价的组成包括（ ）。​ |
| A、 | 折旧费 |
| B、 | 安拆费及场外运费 |
| C、 | 检修费 |
| D、 | 校验费 |
| E、 | 维护费 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 1220 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0904-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有（ ）。 |
| A、 | 运杂费 |
| B、 | 仓储费 |
| C、 | 工地管理费 |
| D、 | 运输损耗 |
| E、 | 维护费 |
| 答案 | BC |

| 序号 | 1221 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0904-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪些费用属于机械台班单价的不可变费用（ ）。 |
| A、 | 折旧费 |
| B、 | 检修费 |
| C、 | 安拆及场外运输费 |
| D、 | 维护 |
| E、 | 燃料动力费 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1222 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0904-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一次场外运输费包括运输、装卸、辅助材料和回程等费用。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1223 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0904-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 停工学习期间支付的工资属于津贴补贴。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1224 |
| --- | --- |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 07-01-0904-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | “一票制”支付方式下，运杂费采用与材料原价相同的方式扣减增值税进项税额。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1225 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 概算定额是在（ ）的基础之上，以形象部位为对象将若干个联系的分项工程项综合、 扩大、合并成为一个概算定额项日。 |
| A、 | 预算定额 |
| B、 | 概算指标 |
| C、 | 劳动定额 |
| D、 | 投资估算指标 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1226 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 概算定额的水平为（ ）。 |
| A、 | 平均先进水平 |
| B、 | 社会平均水平 |
| C、 | 先进企业水平 |
| D、 | 编制专家水平 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1227 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 编制设计概算需要用到的定额是（ ）。 |
| A、 | 预算定额 |
| B、 | 企业定额 |
| C、 | 工期定额 |
| D、 | 概算定额 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1228 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一个项目设计方案的选择，它的经济性，必须通过同一方案编制出不同的（ ）来进 行比较。 |
| A、 | 项目建议书 |
| B、 | 设计预算 |
| C、 | 投资估算 |
| D、 | 设计概算 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1229 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以整个建筑物或构筑物为对象，以建筑面积、体积或成套设备装置的台班数量为计量单位而规定的人工、材料、机械台班的消耗量标准和造价指标的定额是( )。 |
| A、 | 概算定额 |
| B、 | 投资估算指标 |
| C、 | 概算指标 |
| D、 | 预算定额 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1230 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 概算指标的编制对象为( )。 |
| A、 | 工序 |
| B、 | 分部分项工程 |
| C、 | 扩大分部分项工程 |
| D、 | 整个建筑物或构筑物 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1231 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 概算指标是以( )为对象而规定的人工、材料、机械台班的消耗量标准和造价指标。 |
| A、 | 分部分项或构件 |
| B、 | 整个建筑物和构筑物 |
| C、 | 独立的建设项目 |
| D、 | 扩大的分部分项或构件 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1232 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日。如人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（ ）工日/10m3。 |
| A、 | 6.05 |
| B、 | 5.85 |
| C、 | 7.00 |
| D、 | 7.15 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1233 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是( ) . |
| A、 | 场外运输损耗 |
| B、 | 工地仓储损耗 |
| C、 | 一般性检验鉴定损耗 |
| D、 | 施工加工损耗 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1234 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在编制预算定额时，对于那些常用的、主要的、价值量大的项目，分项工程划分宜细；次要的、不常用的、价值量相对较小的项目则可以放粗，这符合预算定额编制的( ) |
| A、 | 平均先进性原则 |
| B、 | 时效性原则 |
| C、 | 保密原则 |
| D、 | 简明适用的原则 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1235 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 经现场观测，完成10m3某分项工程需消耗某种材料1.76m3，其中损耗量0.055m3，则该种材料的损耗率为（ ） |
| A、 | 3.03% |
| B、 | 3.13% |
| C、 | 3.20% |
| D、 | 3.23% |
| 答案 | D |

| 序号 | 1236 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是（ ） |
| A、 | 机械维修引起的停歇 |
| B、 | 工程质量检查引起的停歇 |
| C、 | 进行准备与结束工作时引起的停歇 |
| D、 | 机械转移工作面引起的停歇 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1237 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 概算定额是在（ ）的基础之上，以形象部位为对象将若干个联系的分项工程项综合、 扩大、合并成为一个概算定额项日。 |
| A、 | 预算定额 |
| B、 | 概算指标 |
| C、 | 劳动定额 |
| D、 | 投资估算指标 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1238 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 编制设计概算需要用到的定额是（ ）。 |
| A、 | 预算定额 |
| B、 | 企业定额 |
| C、 | 工期定额 |
| D、 | 概算定额 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1239 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一个项目设计方案的选择，它的经济性，必须通过同一方案编制出不同的（ ）来进 行比较。 |
| A、 | 项目建议书 |
| B、 | 设计预算 |
| C、 | 投资估算 |
| D、 | 设计概算 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1240 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以整个建筑物或构筑物为对象，以建筑面积、体积或成套设备装置的台班数量为计量单位而规定的人工、材料、机械台班的消耗量标准和造价指标的定额是( )。 |
| A、 | 概算定额 |
| B、 | 投资估算指标 |
| C、 | 概算指标 |
| D、 | 预算定额 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1241 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 概算指标的编制对象为( ) |
| A、 | 工序 |
| B、 | 分部分项工程 |
| C、 | 扩大分部分项工程 |
| D、 | 整个建筑物或构筑物 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1242 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 概算指标是以( )为对象而规定的人工、材料、机械台班的消耗量标准和造价指标。 |
| A、 | 分部分项或构件 |
| B、 | 整个建筑物和构筑物 |
| C、 | 独立的建设项目 |
| D、 | 扩大的分部分项或构件 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1243 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 预算定额的编制依据有（ ） |
| A、 | 国家有关部门的有关制度与规定 |
| B、 | 现行设计、施工验收规范，质量评定标准和安全技术规程 |
| C、 | 施工定额 |
| D、 | 成熟推广的新技术、新结构、新材料和先进的施工方法 |
| E、 | 企业定额 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 1244 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括，而在实际施工中又不可避免产生的影响机械或使机械停歇的时间。其内容包括（ ） |
| A、 | 施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间。 |
| B、 | 在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇。 |
| C、 | 工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间。 |
| D、 | 检查工程质量影响机械操作的时间。 |
| E、 | 损耗时间 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1245 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 编制预算定额人工消耗指标时，下列人工消耗量属于人工幅度差用工的有( ) |
| A、 | 施工过程中水电维修用工 |
| B、 | 隐蔽工程验收影响的操作时间 |
| C、 | 现场材料水平搬运工 |
| D、 | 现场材料加工用工 |
| E、 | 损耗时间 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 1246 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-0905-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在正常的施工条件下。预算定额中的人工工日消耗量是由( )组成的 |
| A、 | 基本用工 |
| B、 | 人工幅度差 |
| C、 | 辅助用工 |
| D、 | 超运距用工 |
| E、 | 现场材料加工用工 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1247 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 分部分项工程量清单项目编码中国家统一编码的位数为（ ） |
| A、 | 10位 |
| B、 | 11位 |
| C、 | 12位 |
| D、 | 9位 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1248 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,分部分项工程量清单的项目编码设置分 |
| A、 | 三级 |
| B、 | 四级 |
| C、 | 五级 |
| D、 | 六级 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1249 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的规定,项目编码以五级编码设置,各级编码的设置宽度( )。 |
| A、 | 2-3-2-2-3 |
| B、 | 2-2-3-2-3 |
| C、 | 2-3-3-2-2 |
| D、 | 2-2-2-3-3 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1250 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的规定,项目编码以五级编码设置,各级编码的设置宽度( )。 |
| A、 | 2-3-2-2-3 |
| B、 | 2-2-3-2-3 |
| C、 | 2-3-3-2-2 |
| D、 | 2-2-2-3-3 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1251 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)的规定,以下描述错误的是（ ）。 |
| A、 | 工程量清单中的计量单位应按附录中规定的计量单位确定 |
| B、 | 工程量清单中所列工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算 |
| C、 | 同一招标工程的项目编码可以重码 |
| D、 | 工程量清单中的项目名称应按附录的项目名称结合拟建工程实际确定 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1252 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)的规定,工程量清单( )应按附录中规定的项目特征,结合拟建工程项目的实际予以描述. |
| A、 | 项目编码 |
| B、 | 项目名称 |
| C、 | 项目特征 |
| D、 | 计量单位 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1253 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)的规定,工程量清单的计量单位应按照( )中的计量单位确定;清单中工程内容的计量单位应按照预算定额规定的计算单位确定。 |
| A、 | 综合预算定额 |
| B、 | 单位估价表 |
| C、 | 预算定额 |
| D、 | 计价规范 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1254 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的规定,工程量清单（ ） |
| A、 | 必须由招标人委托具有相应资质的中介机构进行编制 |
| B、 | 应作为招标文件的组成部分 |
| C、 | 应采用工料单价计价 |
| D、 | 由总说明和分部分项工程清单两部分组成 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1255 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在理解工程量清单的概念时,首先应注意到工程量清单是由( )提供的文件。 |
| A、 | 工程造价中介机构 |
| B、 | 工程招标代理机构 |
| C、 | 招标人 |
| D、 | 投标人 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1256 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的术语中,关于计日工的解释正确的是:（ ） |
| A、 | 完成工程量清单中没有定价的项目所需要的费用 |
| B、 | 完成工程量清单中暂列金额的项目所需要的费用 |
| C、 | 完成未明确项目所需的费用 |
| D、 | 完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1257 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的术语中,关于计日工的解释正确的是:（ ） |
| A、 | 完成工程量清单中没有定价的项目所需要的费用 |
| B、 | 完成工程量清单中暂列金额的项目所需要的费用 |
| C、 | 完成未明确项目所需的费用 |
| D、 | 完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1258 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一个建设项目往往含有多个单项工程,一个单项工程又是由多个单位工程组成。与此相适应,工程造价也由三个层次相对应,即建设项目总造价、单项工程造价和单位工程造价。这反应了工程造价的( )的特点。 |
| A、 | 动态性 |
| B、 | 单个性 |
| C、 | 层次性 |
| D、 | 阶段性 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1259 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设工程周期长、规模大、造价高,不可能一次确定准确价格,要在建设程序的各个阶段分别进行多次计价,以保证工程造价确定和控制的科学性。这反应了工程造价的( )的特点。 |
| A、 | 动态性 |
| B、 | 单个性 |
| C、 | 层次性 |
| D、 | 阶段性 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1260 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某工程有独立设计的施工图纸、独立施工,但建成后不能独立发挥生产能力,此工程属于（ ）。 |
| A、 | 分部工程 |
| B、 | 单项工程 |
| C、 | 分项工程 |
| D、 | 单位工程 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1261 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 作为建设项目的组成部分,具有独立的设计文件,竣工后可以独立发挥生产能力或效益的工程是（ ）。 |
| A、 | 分部工程 |
| B、 | 单项工程 |
| C、 | 分项工程 |
| D、 | 单位工程 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1262 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一座大型食品加工厂属于( )。 |
| A、 | 分部工程 |
| B、 | 单项工程 |
| C、 | 分项工程 |
| D、 | 建设项目 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1263 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一栋教学办公楼属于( )。 |
| A、 | 分部工程 |
| B、 | 单项工程 |
| C、 | 分项工程 |
| D、 | 建设项目 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1264 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某中学实验楼的土建工程属于( )。 |
| A、 | 分部工程 |
| B、 | 单项工程 |
| C、 | 单位工程 |
| D、 | 建设项目 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1265 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某大型商场的桩基础属于( )。 |
| A、 | 分部工程 |
| B、 | 单项工程 |
| C、 | 单位工程 |
| D、 | 建设项目 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1266 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不属于按建设项目性质的分类是( )。 |
| A、 | 扩建项目 |
| B、 | 在建项目 |
| C、 | 改建项目 |
| D、 | 迁建项目 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1267 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 具有独立的设计文件,可独立组织施工,但建成后不能独立发挥生产和效益的工程是指( )。 |
| A、 | 建设项目 |
| B、 | 单位工程 |
| C、 | 分项工程 |
| D、 | 单项工程 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1268 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1001-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 具有独立的设计文件,可以独立组织施工,建成可以独立发挥生产或效益的工程是指( )。 |
| A、 | 建设项目 |
| B、 | 单位工程 |
| C、 | 分项工程 |
| D、 | 单项工程 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1269 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列内容中，属于住宅建筑面积中的辅助面积的是（ ）。 |
| A、 | 厨房面积 |
| B、 | 墙体所占面积 |
| C、 | 柱所占面积 |
| D、 | 会议室所占面积 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1270 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于建筑物与建筑物之间有围护结构，层高超过2.2m的架空走廊建筑面积计算，正确的说法是（ ）。 |
| A、 | 按水平投影面积的1/2计算 |
| B、 | 按围护结构的外围水平面积计算全面积 |
| C、 | 不计算建筑面积 |
| D、 | 按围护结构面积的1/2计算 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1271 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列凸（飘）窗，需计算建筑面积的是（ ）。 |
| A、 | 窗台与室内地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以下 |
| B、 | 窗台与室内地面高差在0.45m及以上的凸（飘）窗 |
| C、 | 窗台与室内楼地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m及以上 |
| D、 | 窗台与室内地面高差在0.45m以下且结构净高在1.20m以下 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1272 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，关于建筑面积计算说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 以幕墙作为围护结构的建筑物按幕墙外边线计算建筑面积 |
| B、 | 高低跨内相连通时变形缝计入高跨面积内 |
| C、 | 计算建筑面积时考虑勒脚 |
| D、 | 建筑物变形缝所占面积按自然层扣除 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1273 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，下列选项中说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 建筑物内管道层计算建筑面积 |
| B、 | 建筑面积包括使用面积与结构面积 |
| C、 | 地下人防通道应计算建筑面积 |
| D、 | 宽度等于2.0m的无柱雨篷按结构板的水平投影面积的一半计算建筑面积 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1274 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，根据《建筑工程建筑面积计算规范》，不应计算建筑面积的是（ ）。 |
| A、 | 建筑物外墙外侧保温隔热层 |
| B、 | 建筑物内的变形缝 |
| C、 | 室外专用消防钢楼梯（不是建筑物唯一通道） |
| D、 | 有围护结构的屋顶水箱间 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1275 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，建筑面积的计算，说法不正确的是（ ）。 |
| A、 | 建筑物内阳台按其结构外围水平投影面积计算全面积 |
| B、 | 有顶盖的采光井结构净高在2.10m及以上的，应计算一层全面积 |
| C、 | 建筑物顶部有围护结构的楼梯间，层高超过2.10m的部分计算全面积 |
| D、 | 出入口外墙外侧坡道有顶盖的部位，应按其外墙结构外围水平面积的1/2计算面积 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1276 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，建筑物内有局部楼层时，其建筑面积计算，正确的是（ ）。 |
| A、 | 有围护结构的按底板水平面积计算 |
| B、 | 无围护结构的不计算建筑面积 |
| C、 | 层高超过2.10m计算全面积 |
| D、 | 层高不足2.20m计算1/2面积 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1277 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，结构层高勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、主体结构外的空调机外机搁板（箱）、构件、配件、挑出宽度在（ ）m以下的无柱雨篷不应计算面积。 |
| A、 | 2.2 |
| B、 | 1.1 |
| C、 | 2.1 |
| D、 | 1.2 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1278 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，形成建筑空间的坡屋顶，结构净高超过（ ）m的部位应计算全面积；结构净高在（ ）m的部位应计算1/2 面积；结构净高不足（ ）m的部位不应计算面积。 |
| A、 | 2.20；1.20～2.20；1.20 |
| B、 | 2.20；1.40～2.20；1.40 |
| C、 | 2.10；1.20～2.10；1.20 |
| D、 | 2.10；1.80～2.10；1.80 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1279 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，不正确的说法是（ ）。 |
| A、 | 建筑物顶部有围护结构的楼梯间，层高不足2.20m的计算1/2面积 |
| B、 | 建筑物外无围护结构有围护设施的走廊，计算全面积 |
| C、 | 有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按顶盖水平投影面积的1/2计算 |
| D、 | 室外楼梯，按自然层水平投影面积的1/2计算 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1280 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，不应计算建筑面积的项目是（ ）。 |
| A、 | 建筑物内电梯井 |
| B、 | 建筑物大厅回廊 |
| C、 | 建筑物通道 |
| D、 | 建筑物内变形缝 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1281 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，建筑物架空层及坡地建筑物吊脚架空层，正确的是（ ）。 |
| A、 | 结构层高不足2.20m的部位应计算1/2面积 |
| B、 | 结构层高在2.10m及以上的部位应计算全面积 |
| C、 | 结构层高不足2.10m的部位不计算面积 |
| D、 | 顶板水平投影面积包括架空层主体结构外的阳台 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1282 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，下列情况可以计算建筑面积的是（ ）。 |
| A、 | 形成建筑空间的坡屋顶内净高在1.30m至2.10m |
| B、 | 无顶盖地下室采光井所占面积 |
| C、 | 建筑物出入口外挑宽度在1.20以上的雨篷 |
| D、 | 不与建筑物内连通的装饰性阳台 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1283 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，有顶盖无围护结构的场馆看台，其建筑面积计算正确的是（ ）。 |
| A、 | 按看台底板结构外围水平面积计算 |
| B、 | 按顶盖水平投影面积计算 |
| C、 | 按看台底板结构外围水平面积的1/2计算 |
| D、 | 按顶盖水平投影面积的1/2计算 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1284 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，建筑物大厅内的层高在2.20m及以上的走廊，建筑面积计算正确的是（ ）。 |
| A、 | 按回（走）廊水平投影面积并入大厅建筑面积 |
| B、 | 不单独计算建筑面积 |
| C、 | 按结构底板水平投影面积计算 |
| D、 | 按结构底板水平面积的1/2计算 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1285 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，无柱雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过（ ）者，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。 |
| A、 | 2.0m |
| B、 | 2.1m |
| C、 | 2.2m |
| D、 | 2.3m |
| 答案 | B |

| 序号 | 1286 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，建筑物间有围护结构的架空走廊，应按其围护结构外围（ ）计算。 |
| A、 | 结构面积 |
| B、 | 建筑面积 |
| C、 | 水平面积 |
| D、 | 竖直面积 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1287 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，下列情况可以计算建筑面积的是（ ）。 |
| A、 | 建筑物内的操作平台 |
| B、 | 地下室有顶盖采光井所占面积 |
| C、 | 建筑物出入口外挑宽度在1.20以上的无柱雨篷 |
| D、 | 不与建筑物内连通的装饰性阳台 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1288 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，建筑物屋顶无围护结构的水箱（ ）。 |
| A、 | 不计算建筑面积 |
| B、 | 层高超过2.2m应计算全面积 |
| C、 | 层高不足2.2m不计算建筑面积 |
| D、 | 层高不足2.2m部分面积计算 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1289 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，不应计算建筑面积的是（ ）。 |
| A、 | 建筑物外墙外侧保温隔热层 |
| B、 | 建筑物内的变形缝 |
| C、 | 有围护结构的屋顶水箱间 |
| D、 | 窗台与室内地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以下的飘窗 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1290 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，建筑物内的提物井，其建筑面积计算说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 不计算建筑面积 |
| B、 | 按提物井图示结构内边线面积计算 |
| C、 | 按提物井净空面积的1/2乘以层数计算 |
| D、 | 按自然层计算建筑面积 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1291 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，一栋四层坡屋顶住宅楼，勒脚以上结构外围水平面积每层为930m2，1～3层层高3.0m。建筑物坡屋顶内净高超过2.1m的面积为410m2，净高在1.2～2.1m的部位面积为200m2，其余部位净高小于1.2m，该住宅楼的建筑面积为（ ）。 |
| A、 | 3100 |
| B、 | 3720 |
| C、 | 3400 |
| D、 | 3300 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1292 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，下列叙述错误的是（ ）。 |
| A、 | 室内有围护设施的悬挑看台不计算面积 |
| B、 | 室内有围护设施的悬挑看台按结构底板水平投影面积计算 |
| C、 | 有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算 |
| D、 | 对于场馆看台下的建筑空间，结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1293 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，对于形成建筑空间的坡屋顶，下列叙述正确的是（ ）。 |
| A、 | 结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积 |
| B、 | 结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位计算全面积 |
| C、 | 结构净高在1.20m以下的部位计算1/2面积 |
| D、 | 结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位不计算面积 |
| 答案 |  |

| 序号 | 1294 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，应计算建筑面积的是（ ）。 |
| A、 | 独立的烟囱 |
| B、 | 建筑内烟道 |
| C、 | 过街楼的底层 |
| D、 | 无围护结构的观光电梯 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1295 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，下列有关建筑面积计算的说法错误的是（ ）。 |
| A、 | 建筑物吊脚架空层，有围护结构层高在2.00m及以上的部位应计算全面积 |
| B、 | 建筑物的门厅、大厅按一层计算建筑面积 |
| C、 | 门厅、大厅内设有走廊时，应按其结构底板水平面积计算 |
| D、 | 建筑物间有围护结构的架空走廊，应按其围护结构外围水平面积计算 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1296 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，结构层高是指（ ）。 |
| A、 | 楼面或地面结构层上表面至上部结构层上表面之间的垂直距离 |
| B、 | 本层地面与屋面板底结构标高之间的垂直距离 |
| C、 | 最上一层层高是其楼面至屋面板底结构标高之间的垂直距离 |
| D、 | 最上层遇屋面板找坡的以其楼面至屋面板最高处板面结构之间的垂直距离 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1297 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，室外楼梯的建筑面积计算，正确的是（ ）。 |
| A、 | 按建筑物自然层的水平投影全面积计算 |
| B、 | 按建筑物自然层的水平投影面积1/2计算 |
| C、 | 最上层楼梯按建筑物自然层水平投影面积1／2计算 |
| D、 | 按建筑物底层的水平投影面积l／2计算 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1298 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，建筑物架空层的建筑面积计算，正确的是（ ）。 |
| A、 | 层高不足2.20m的部位应计算1/2面积 |
| B、 | 层高在2.10m及以上的部位应计算全面积 |
| C、 | 层高不足2.10m的部位不计算面积 |
| D、 | 各种深基础架空层均不计算面积 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1299 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算计算规范》（GB/T-50353-2013），对于建筑面积计算规则说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 在确定建筑面积时，围护结构优于底板 |
| B、 | 在确定建筑面积时，顶盖优于底板 |
| C、 | 在确定建筑面积时，顶盖优于围护结构 |
| D、 | 在确定建筑面积时，底板优于围护结构 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1300 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算计算规范》（GB/T-50353-2013），某建筑内单独设置的有围护设施的悬挑看台，其建筑面积应（ ）。 |
| A、 | 按看台结构底板水平投影面积计算全面积 |
| B、 | 按看台结构底板水平投影面积计算1/2面积 |
| C、 | 按看台围护设施外围水平面积计算全面积 |
| D、 | 按看台围护设施外围水平面积计算1/2面积 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1301 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算计算规范》（GB/T-50353-2013），与室内相连的变形缝，其建筑面积应（ ）。 |
| A、 | 按其实际布置层数单独计算建筑面积 |
| B、 | 按其实际布置层数合并在建筑物建筑面积内计算 |
| C、 | 按其自然层合并在建筑物建筑面积内计算 |
| D、 | 不计算建筑面积 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1302 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）规定，建筑物大厅内的层高在2.20m及以上的回（走）廊，建筑面积计算正确的是（ ）。 |
| A、 | 按回（走）廊水平投影面积并入大厅建筑面积 |
| B、 | 不单独计算建筑面积 |
| C、 | 按结构底板水平投影面积计算 |
| D、 | 按结构底板水平面积的1/2计算 |
| 答案 |  |

| 序号 | 1303 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列内容中，属于建筑面积中的结构面积的是（ ）。 |
| A、 | 楼梯面积 |
| B、 | 墙体所占面积 |
| C、 | 柱所占面积 |
| D、 | 勒脚所占面积 |
| E、 | 抹灰厚度所占面积 |
| 答案 | BC |

| 序号 | 1304 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下有关各项技术经济指标的计算正确的是（ ）。 |
| A、 | 单位面积工程造价＝工程造价/建筑物底层面积 |
| B、 | 单位建筑面积的材料消耗指标＝工程材料耗用量/建筑面积 |
| C、 | 单位建筑面积的人工用量＝工程人工工日耗用量/建筑占地面积 |
| D、 | 单位建筑面积的材料消耗指标＝工程材料耗用量/建筑占地面积 |
| E、 | 单位建筑面积的人工用量＝工程人工工日耗用量/建筑面积 |
| 答案 | BE |

| 序号 | 1305 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，计算建筑面积的一般原则有（ ）。 |
| A、 | 可单独计算水平面积 |
| B、 | 具有完整的基础、框架、墙体等结构 |
| C、 | 结构上、使用上具有一定使用功能的空间 |
| D、 | 结构上具有足够的耐久性 |
| E、 | 有围护结构的，按围护结构计算面积 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 1306 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，下列建筑中不应计算建筑面积的有（ ）。 |
| A、 | 形成建筑空间的坡屋顶净高不足2.10m部分 |
| B、 | 单层建筑物内局部楼层的二层部分 |
| C、 | 形成建筑空间的坡屋顶内净高不足1.20m部分 |
| D、 | 外挑宽度大于1.2m但不足2.10m的雨篷 |
| E、 | 建筑物室外台阶所占面积 |
| 答案 | CE |

| 序号 | 1307 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，下列关于建筑面积的叙述正确的有（ ）。 |
| A、 | 建筑物内设有局部楼层者，局部楼层的二层及以上楼层，无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算 |
| B、 | 建筑物间有围护结构的架空走廊，应按其围护结构水平投影面积计算1/2面积 |
| C、 | 附属在建筑物外墙的落地橱窗，应按其围护结构外围水平面积的1/2计算 |
| D、 | 建筑物间有围护设施的挑廊，应按其结构底板水平面积的1/2计算 |
| E、 | 建筑物间有围护设施的檐廊，应按其围护设施（或柱）外围水平面积计算1/2 面积 |
| 答案 | DE |

| 序号 | 1308 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，建筑物的建筑面积（ ）。 |
| A、 | 按各层建筑面积之和计算 |
| B、 | 应包括悬挑雨篷投影面积 |
| C、 | 其首层建筑面积应按勒脚的外围水平面积计算 |
| D、 | 不包括外墙镶贴块料面层的水平投影面积 |
| E、 | 不计算建筑物内宽度大于300mm的变形缝的面积 |
| 答案 | AD |

| 序号 | 1309 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，下列不应计算建筑面积的项目有（ ）。 |
| A、 | 地下室的保护墙 |
| B、 | 地下室的无顶盖的采光井 |
| C、 | 建筑物外墙的保温隔热层 |
| D、 | 有围护结构的屋顶水箱间 |
| E、 | 建筑物内的变形缝 |
| 答案 | AB |

| 序号 | 1310 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，应计算建筑面积的项目有（ ）。 |
| A、 | 建筑物内的设备管道层 |
| B、 | 屋顶有围护结构的水箱间 |
| C、 | 地下人防通道 |
| D、 | 层高不足2.20m的建筑物大厅回廊 |
| E、 | 室外楼梯 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 1311 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，关于建筑面积计算，正确的说法是（ ）。 |
| A、 | 建筑物内的变形缝不计算建筑面积 |
| B、 | 建筑物室外台阶按水平投影面积计算 |
| C、 | 有围护设施的室外挑廊按其结构底板水平投影面积计算1/2面积 |
| D、 | 地下人防通道超过2.2m按结构底板水平面积计算 |
| E、 | 建筑物间的架空走廊有顶盖和围护结构的按其围护结构外围水平面积计算全面积 |
| 答案 | CE |

| 序号 | 1312 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，下列内容中应计算建筑面积的是（ ）。 |
| A、 | 坡地建筑物吊脚架空层 |
| B、 | 建筑门厅内层高不足2.2m的走廊 |
| C、 | 结构层高不足2.2m的立体仓库 |
| D、 | 建筑物内钢筋混凝土操作平台 |
| E、 | 窗台与室内地面高差0.6m的凸窗 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1313 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，关于建筑面积计算，说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 露天游泳池按设计图示外围水平投影面积的1/2计算 |
| B、 | 建筑物内的储水罐平台按平台投影面积计算 |
| C、 | 室外楼梯，按楼梯垂直投影面积计算 |
| D、 | 建筑物主体结构内的阳台按其结构外围水平面积计算 |
| E、 | 宽度超过2.10m的有柱雨篷按结构板的水平投影面积1/2计算 |
| 答案 | DE |

| 序号 | 1314 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，关于建筑面积计算正确的为（ ）。 |
| A、 | 建筑物顶部有围护结构的电梯机房不单独计算 |
| B、 | 建筑物顶部层高为2.10m的有围护结构的水箱间不计算 |
| C、 | 围护结构不垂直于水平面的楼层，应按其底板面外墙外围水平面积计算 |
| D、 | 建筑物室内提物井不计算 |
| E、 | 建筑物室内提物井不计算 |
| 答案 | CE |

| 序号 | 1315 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，下列内容中，不应计算建筑面积的是（ ）。 |
| A、 | 建筑物以外的地下人防通道 |
| B、 | 建筑门厅内层高不足2.2m的走廊 |
| C、 | 架空走廊 |
| D、 | 建筑物内钢筋混凝土操作平台 |
| E、 | 电梯井 |
| 答案 | AD |

| 序号 | 1316 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，下列不应计算建筑面积的项目有（ ）。 |
| A、 | 地下室有顶盖的采光井 |
| B、 | 坡地吊脚架空层 |
| C、 | 有顶盖的站台 |
| D、 | 屋顶的水箱 |
| E、 | 窗台与室内地面高差在0.45m及以上的凸窗 |
| 答案 | DE |

| 序号 | 1317 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，按其结构底板水平面积的1/2计算建筑面积的项目有（ ）。 |
| A、 | 有永久性顶盖无围护结构的货棚 |
| B、 | 有永久性顶盖有围护设施的挑廊 |
| C、 | 有永久性顶盖有围护设施的架空走廊 |
| D、 | 有永久性顶盖无围护结构的场馆看台 |
| E、 | 有永久性顶盖无围护设施的檐廊 |
| 答案 | BC |

| 序号 | 1318 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，下列不计算建筑面积的内容有（ ）。 |
| A、 | 有围护结构的落地橱窗 |
| B、 | 建筑内变形缝 |
| C、 | 顶盖高度超过两个楼层的无柱雨篷 |
| D、 | 设备管道层 |
| E、 | 挑出外墙外边线宽度2.0m的无柱雨篷 |
| 答案 | CE |

| 序号 | 1319 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，下列关于建筑面积的叙述错误的是（ ）。 |
| A、 | 单层建筑物内设有局部楼层者，局部楼层的二层及以上楼层，无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算 |
| B、 | 建筑物闻有永久性顶盖无围护结构的架空走廊，不计算面积 |
| C、 | 附属在建筑物外墙的落地橱窗，应按其结构底板水平面积的1/2计算 |
| D、 | 建筑物间有永久性顶盖有围护设施的挑廊，应按其结构底板水平投影面积的1/2计算 |
| E、 | 建筑物间有永久性顶盖有围护设施的挑廊，应按其结构底板水平投影面积的1/2计算 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1320 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，下列只能计算一半建筑面积的有（ ）。 |
| A、 | 建筑内阳台 |
| B、 | 外挑1.5m的有盖无维护设施无柱檐廊 |
| C、 | 挑出墙外宽度2.0m以上的无柱雨篷 |
| D、 | 单排柱的车棚、货棚 |
| E、 | 独立柱的雨篷 |
| 答案 | DE |

| 序号 | 1321 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，只能按其投影面积一半计算建筑面积的有（ ）。 |
| A、 | 建筑物主体结构外的阳台 |
| B、 | 外挑1.5m的有盖无柱走廊、檐廊 |
| C、 | 单排柱的车棚、货棚 |
| D、 | 挑出墙外宽度1.5m以上的雨篷 |
| E、 | 独立柱的雨篷 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 1322 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1002-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）不计算建筑面积的有（ ）。 |
| A、 | 窗台与室内地面高差在0.45m及以上的凸（飘）窗 |
| B、 | 与室内相通的变形缝 |
| C、 | 起围护作用的幕墙 |
| D、 | 布置灯光及布景等搭设的天桥 |
| E、 | 有顶盖无围护结构的收费站 |
| 答案 | AD |

| 序号 | 1323 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），防腐、隔热、保温工程中保温隔热墙的工程量应（ ）。 |
| A、 | 按设计图示尺寸以体积计算 |
| B、 | 按设计图示尺寸以墙体中心线长度计算 |
| C、 | 按设计图示以墙体高度计算 |
| D、 | 设计图示尺寸以面积计算 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1324 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于柱保温的工程量计算，下列说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 按柱外围周长乘保温层高度及厚度 |
| B、 | 按保温层外围周长乘保温层高度及厚度 |
| C、 | 按保温层中心线展开长度乘保温层高度以面积计算 |
| D、 | 按柱表面积乘保温层厚度 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1325 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），地基处理中深层搅拌桩 ，按图示尺寸以（ ）计算。 |
| A、 | 面积 |
| B、 | 体积 |
| C、 | 桩长 |
| D、 | 质量 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1326 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），边坡土钉支护工程量应按（ ）。 |
| A、 | 设计图示尺寸以钻孔深度计算 |
| B、 | 设计支护面积 |
| C、 | 设计土钉数量以质量计算 |
| D、 | 设计支护面积×土钉长度以体积计算 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1327 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），对某建筑地基设计要求强夯处理，处理范围为40.0×56.0m，需要铺设400mm厚土工合成材料，并进行机械压实，根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）规定，正确的项目列项或工程量计算是（ ）。 |
| A、 | 铺设土工合成材料的工程量为896m3 |
| B、 | 铺设土工合成材料的工程量为2240m2 |
| C、 | 强夯地基工程量按一般土方项目列项 |
| D、 | 强夯地基工程量为896m3 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1328 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），钢板桩的计算规则是（ ）。 |
| A、 | 按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算 |
| B、 | 按设计根数计算 |
| C、 | 按设计图示尺寸以体积计算 |
| D、 | 按设计图示尺寸以质量计算 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1329 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），边坡土钉支护工程量应按（ ）。 |
| A、 | 设计图示尺寸以支护面积计算 |
| B、 | 设计土钉数量以根数计算 |
| C、 | 设计土钉数量以质量计算 |
| D、 | 设计支护面积×土钉长度以体积计算 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1330 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），地下连续墙的工程量应（ ）。 |
| A、 | 按设计图示槽横断面面积乘以槽深以体积计算 |
| B、 | 按设计图示尺寸以支护面积计算 |
| C、 | 按设计图示以墙中心线长度计算 |
| D、 | 设计支护面积×土钉长度以体积计算 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1331 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对某建筑地基设计要求强夯处理，处理范围为50.0×56.0m，需要铺设500mm厚土工合成材料，并进行机械压实，根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）规定，正确的项目列项或工程量计算是（ ）。 |
| A、 | 铺设土工合成材料的工程量为1400m3 |
| B、 | 铺设土工合成材料的工程量为2800m2 |
| C、 | 强夯地基工程量按一般土方项目列项 |
| D、 | 强夯地基工程量为1400m3 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1332 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），在工程量计算中，锚杆计量的单位是（ ）。 |
| A、 | 延长米 |
| B、 | t |
| C、 | m |
| D、 | m2 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1333 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），钢网架按设计图示尺寸以（ ）计算。 |
| A、 | 面积 |
| B、 | 体积 |
| C、 | 长度 |
| D、 | 质量 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1334 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），钢漏斗，按设计图示尺寸以以（ ）计算。 |
| A、 | 根数 |
| B、 | 质量 |
| C、 | 长度 |
| D、 | 体积 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1335 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），计算实腹钢柱的工程量清单时，所列部件均要计算质量并入实腹钢柱工程量内的有（ ）。 |
| A、 | 焊条 |
| B、 | 牛腿 |
| C、 | 螺栓 |
| D、 | 铆钉 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1336 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于金属结构工程工程量计算的说法，错误的是（ ）。 |
| A、 | 不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓 等质量不另增加 |
| B、 | 钢管柱上牛腿的质量不增加 |
| C、 | 压型钢板墙板，按设计图示尺寸以铺挂面积计算 |
| D、 | 成品雨篷以米计量时，按设计图示接触边以长度计算 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1337 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），下列关于压型钢板墙板工程量计算，正确的是（ ）。 |
| A、 | 按设计图示尺寸以质量计算 |
| B、 | 按设计图示尺寸以铺挂面积计算 |
| C、 | 包角、包边部分按设计尺寸以质量计算 |
| D、 | 窗台泛水部分按设计尺寸以面积计算 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1338 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），下列金属结构工程中，计量单位按平方米计的有（ ）。 |
| A、 | 钢屋架、钢桁架 |
| B、 | 钢漏斗、钢管柱 |
| C、 | 金属网、钢构件 |
| D、 | 压型钢板楼板、墙板 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1339 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），装饰装修工程中门窗套工程量的计算，不正确的是（ ）。 |
| A、 | 按设计图示尺寸以长度计算 |
| B、 | 按设计图示尺寸以投影面积计算 |
| C、 | 按设计图示尺寸以展开面积计算 |
| D、 | 按设计图示数量计算 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1340 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），金属门项目特征描述时，当以（ ）计量时，项目特征必须描述洞口尺寸。 |
| A、 | 平方米 |
| B、 | 数量 |
| C、 | 樘 |
| D、 | 立方米 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1341 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），工程量按面积以平方米为计量单位计算的有（ ）。 |
| A、 | 砖地沟 |
| B、 | 砖散水 |
| C、 | 现浇混凝土板后浇带 |
| D、 | 现浇混凝土雨篷 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1342 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于砖砌体项目的说明，错误的是（ ）。 |
| A、 | 砖砌体勾缝按墙面抹灰中“墙面勾缝”项目编码列项 |
| B、 | 实心砖墙项目工作内容中不包括刮缝 |
| C、 | 多孔砖墙项目工作内容中包括刮缝 |
| D、 | 空心砖墙项目工作内容中不包括勾缝 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1343 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），工程量计算中，对于1.5砖墙的厚度，应以计算规则所规定的（ ）进行计算。 |
| A、 | 360mm |
| B、 | 365mm |
| C、 | 370mm |
| D、 | 图纸标注 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1344 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），计算砖墙工程量时，（ ）的体积应该并入墙体体积内计算。 |
| A、 | 窗台虎头砖 |
| B、 | 门窗套 |
| C、 | 三皮砖以上的腰线、挑檐 |
| D、 | 凸出墙面的墙垛 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1345 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于砖砌体工程量计算的说法，正确的是（ ）。 |
| A、 | 空斗墙按设计尺寸以墙体外形体积计算，其中门窗洞口立边的实砌部分不计入 |
| B、 | 空花墙按设计尺寸以墙体外形体积计算，其中空洞部分体积应予以扣除 |
| C、 | 实心砖柱按设计尺寸以柱体积计算，钢筋混凝土梁垫、梁头所占体积应予以扣除 |
| D、 | 空心砖围墙中心线长乘以高以面积计算 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1346 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），实心砖外墙高度的计算，正确的是（ ）。 |
| A、 | 平屋面算至钢筋混凝土板顶 |
| B、 | 无天棚者算至屋架下弦底另加200mm |
| C、 | 内外山墙按其平均高度计算 |
| D、 | 有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加300mm |
| 答案 | C |

| 序号 | 1347 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于土石方回填工程量计算，说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 回填土方项目特征应包括填方来源及运距 |
| B、 | 室内回填应扣除间隔墙所占体积 |
| C、 | 场地回填按设计回填尺寸以面积计算 |
| D、 | 基础回填不扣除基础垫层所占面积 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1348 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于天棚装饰工程量计算正确的是（ ）。 |
| A、 | 送风口、回风口按设计图示数量计算 |
| B、 | 灯带（槽）按设计图示尺寸以延长米计算 |
| C、 | 采光天棚按设计图示尺寸以结构内边线面积计算 |
| D、 | 回风口按设计图示尺寸以面积计算 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1349 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），天棚吊顶层工程量清单计算中，下面说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 天棚中的灯槽、跌级展开增加的面积另行计算并入天棚 |
| B、 | 天棚抹灰扣除间壁墙所占面积 |
| C、 | 天棚检查孔、灯槽单独列项 |
| D、 | 天棚面中的灯槽、跌级展开增加的面积不另计算 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1350 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），屋面及防水工程量计算，正确的说法是（ ）。 |
| A、 | 屋面刚性防水按设计图示尺寸以面积计算 |
| B、 | 瓦屋面、型材屋面按设计图示尺寸的水平投影面积计算 |
| C、 | 地面砂浆防水按设计图示面积乘以厚度以体积计算 |
| D、 | 屋面天沟、檐沟按设计图示尺寸以长度计算 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1351 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于屋面防水工程量计算，说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 斜屋顶卷材防水按水平投影面积计算 |
| B、 | 屋面排水管按设计图示尺寸以长度计算 |
| C、 | 屋面变形缝卷材防水按设计图示尺寸以面积计算 |
| D、 | 女儿墙、伸缩缝等处卷材防水弯起部分不计算工程量 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1352 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），膜结构屋面工程量计算规则为（ ）。 |
| A、 | 按照设计图示尺寸，以水平投影面积计算 |
| B、 | 按照设计图示尺寸，以覆盖所需的水平投影面积计算 |
| C、 | 按照设计图示尺寸，按照斜面积计算 |
| D、 | 按照设计图示尺寸，按照净面积计算 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1353 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），有关楼地面防水防潮工程量计算正确的是（ ）。 |
| A、 | 按主墙外边面积计算 |
| B、 | 不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟和孔洞所占面积 |
| C、 | 反边高度≤300mm部分不计算 |
| D、 | 反边高度＞300mm部分计入楼地面防水 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1354 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于现浇混凝土柱工程量计算，说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 有梁板矩形独立柱工程量按柱设计截面积乘以自柱基底面至板面高度以体积计算 |
| B、 | 无梁板矩形柱工程量按柱设计截面积乘以自楼板上表面至柱帽上表面高度以体积计算 |
| C、 | 框架柱工程量按柱设计截面积乘以自柱基底面至柱顶面高度以体积计算 |
| D、 | 构造柱按设计尺寸自柱底面至顶面全高以体积计算 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1355 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 预制混凝土柱，以根进行计量的时候，项目特征必须描述的是（ ）。 |
| A、 | 单件体积 |
| B、 | 安装高度 |
| C、 | 混凝土强度等级 |
| D、 | 砂浆强度等级 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1356 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于预制混凝土板工程计量的说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 预制大型墙板按中大型板项目编码列项 |
| B、 | 不带肋的预制遮阳板，应按带肋板项目编码列项 |
| C、 | 空心板以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算，扣除孔洞所占体积 |
| D、 | 空心板以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除孔洞所占体积 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1357 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于混凝土其他预制构件（烟道、垃圾道、通风道）工程量计量的说法，正确的是（ ）。 |
| A、 | 以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除孔洞所占体积 |
| B、 | 以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算，扣除孔洞所占体积 |
| C、 | 以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算，扣除垃圾道的孔洞所占体积 |
| D、 | 以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算，扣除孔洞所占面积 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1358 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），天沟的混凝土工程量按设计图示尺寸以（ ）计算。 |
| A、 | 长度 |
| B、 | 体积 |
| C、 | 面积 |
| D、 | 展开面积 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1359 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于预制混凝土构件工程量计算，说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 预制薄腹屋架，按设计图示尺寸以体积计算，扣除预埋铁件所占体积 |
| B、 | 预制槽形板，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除孔洞占体积 |
| C、 | 预制平板，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除空心板空洞所占体积 |
| D、 | 预制混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算，扣除空心踏步板空洞体积 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1360 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），下列脚手架中以延长米计算的是（ ）。 |
| A、 | 挑脚手架 |
| B、 | 外装饰吊篮 |
| C、 | 整体提升架 |
| D、 | 悬空脚手架 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1361 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据混凝土结构工程施工及验收规范，直径为d 的钢筋做受力筋，两端设有弯钩，每钩增加长为3.5d，其弯起角度应是（ ）度。 |
| A、 | 45 |
| B、 | 90 |
| C、 | 135 |
| D、 | 180 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1362 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于支撑钢筋（铁马）工程量计量的说法，错误的是（ ）。 |
| A、 | 区分钢筋种类和规格，按钢筋长度乘单位理论质量计算 |
| B、 | 现浇构件中固定位置的支撑钢筋用的“铁马”，只能按钢筋长度乘单位理论质量计算 |
| C、 | 机械连接需要单独列项计算工程量 |
| D、 | 双层钢筋用的“铁马”，如果设计未明确，结算时可按现场签证数量计算 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1363 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于现浇混凝土钢筋工程量计量的说法，错误的是（ ）。 |
| A、 | 工程量应区分钢筋种类、规格，按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘以单位理论质量计算 |
| B、 | 现浇构件中伸出构件的锚固钢筋应并入钢筋工程量内 |
| C、 | 清单项目工作内容中综合了钢筋的机械连接连接，钢筋的焊接（绑扎）单独列项 |
| D、 | 设计图纸及规范要求未标明的，10以上的长钢筋按每9m一个接头 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1364 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）对箍筋、拉筋末端弯钩的要求：对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于（ ）。 |
| A、 | 45° |
| B、 | 90° |
| C、 | 135° |
| D、 | 180 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1365 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计使用年限为100年的混凝土梁，最外层钢筋的保护层的最小厚度为（ ）mm。 |
| A、 | 20 |
| B、 | 21 |
| C、 | 25 |
| D、 | 28 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1366 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 梁上部通长钢筋与非贯通钢筋直径相同时，连接位置宜位于（ ）。 |
| A、 | 跨边1/3范围内 |
| B、 | 跨中1/3范围内 |
| C、 | 跨边1/2范围内 |
| D、 | 跨中1/2范围内 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1367 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在计算钢筋工程量时，钢筋的容重可取（ ）kg/m3。 |
| A、 | 7580 |
| B、 | 7800 |
| C、 | 7850 |
| D、 | 8750 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1368 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），钢筋工程量的计算，正确的是（ ）。 |
| A、 | 碳素钢丝束采用镦头锚具时，其长度按孔道长度增加0.30m计算 |
| B、 | 直径为d 的I级受力钢筋，端头90°弯钩形式，其弯钩增加长度为3.5d |
| C、 | 纵向受压钢筋当采用搭接连接时搭接长度不应小于300mm |
| D、 | 钢筋混凝土梁柱的箍筋长度仅按梁柱设计断面外围周长计算 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1369 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 已知某现浇钢筋混凝土梁长6400mm，截面为800×1200mm，设计用ф12mm箍筋，单位理论重量为0.888kg/m，单根箍筋两个弯钩增加长度共160mm，钢筋保护层厚为25mm，箍筋间距为200mm，则10根梁的箍筋工程量为（ ）。 |
| A、 | 1.112t |
| B、 | 1.117t |
| C、 | 1.160t |
| D、 | 1.193t |
| 答案 | C |

| 序号 | 1370 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），楼地面装饰装修工程的工程量计算，正确的是（ ）。 |
| A、 | 水泥砂浆楼地面整体面层按设计图示尺寸以面积计算，不扣除设备基础和室内地沟所占面积 |
| B、 | 石材楼地面按设计图示尺寸以面积计算，并增加门洞开口部分所占面积 |
| C、 | 金属复合地板按设计图示尺寸以面积计算，门洞、空圈部分所占面积不另增加 |
| D、 | 水泥砂浆楼梯面按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台、楼梯井）水平投影面积计算 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1371 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），以下工程量以个数计算有（ ）。 |
| A、 | 暖气罩 |
| B、 | 毛巾杆 |
| C、 | 灯箱 |
| D、 | 装饰线 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1372 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），以下工程量以个数计算的有（ ）。 |
| A、 | 暖气罩 |
| B、 | 金属暖气罩 |
| C、 | 帘子杆 |
| D、 | 压条、装饰线 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1373 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按照工程量清单计划规则，工程量以个数计算的有（ ）。 |
| A、 | 暖气罩 |
| B、 | 洗漱台 |
| C、 | 竖式标箱、灯箱 |
| D、 | 压条、装饰线 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1374 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于幕墙说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 带肋全玻幕墙其工程量按外围面积计算 |
| B、 | 带肋全玻幕墙其工程量按投影面积计算 |
| C、 | 设在玻璃幕墙、隔墙上的同样材质的门窗要扣除 |
| D、 | 带肋全玻幕墙其工程量按展开面积计算 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1375 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），下列关于墙柱装饰工程量计算，正确的是（ ）。 |
| A、 | 柱饰面按柱设计高度以长度计算 |
| B、 | 柱面抹灰按柱断面周长乘以高度以面积计算 |
| C、 | 带肋全玻幕墙按外围尺寸以面积计算 |
| D、 | 装饰板墙面按墙中心线长度乘以墙高以面积计算 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1376 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），土石方工程中，建筑物场地厚度在±30cm以内的，平整场地工程量应（ ）。 |
| A、 | 按建筑物自然层面积计算 |
| B、 | 按设计图示厚度计算 |
| C、 | 按建筑有效面积计算 |
| D、 | 按建筑物首层建筑面积计算 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1377 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于管沟土方工程量计算的说法，正确的有（ ）。 |
| A、 | 按管径宽度乘以深度再乘以管道中心线长度计算 |
| B、 | 扣除各类井的长度，井的土方不计算 |
| C、 | 有垫层按设计管底垫层面积乘以深度计算 |
| D、 | 按管沟开挖断面乘以管道中心线长度计算 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1378 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 土石方工程不包括（ ）。 |
| A、 | 土方工程 |
| B、 | 石方工程 |
| C、 | 回填 |
| D、 | 压实 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1379 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），挖土方的工程量按设计图尺寸的体积计算，此时的体积是指（ ）。 |
| A、 | 虚方体积 |
| B、 | 夯实后体积 |
| C、 | 松填体积 |
| D、 | 挖掘前天然密实体积 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1380 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），当建筑物外墙砖基础垫层底宽为850mm，基槽挖土深度为1600mm，设计中心线长为40000mm，土层为三类土，放坡系数为1:0.33，则此外墙基础人工挖沟槽工程量应为（ ）m3。 |
| A、 | 34 |
| B、 | 54.4 |
| C、 | 88.2 |
| D、 | 113.8 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1381 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 平整场地是指建筑物场地厚度在（ ）以内的挖、填、运、找平，应按平整场地项目编码列项。 |
| A、 | ±10cm |
| B、 | ±20cm |
| C、 | ±30cm |
| D、 | ±50cm |
| 答案 | C |

| 序号 | 1382 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），现浇混凝土楼梯的工程量可（ ）。 |
| A、 | 按设计图示尺寸以垂直投影计算 |
| B、 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 |
| C、 | 扣除宽度不小于300mm的楼梯井 |
| D、 | 包含伸入墙内部分 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1383 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 构造柱工程量计算规则柱高计算为（ ）。 |
| A、 | 应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算 |
| B、 | 按全高计算（与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积计算） |
| C、 | 应自柱基上表面至柱顶高度计算 |
| D、 | 应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1384 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），现浇楼梯工程量按图示水平投影面积计算，楼梯井面积是否扣除的界限值是（ ）。 |
| A、 | 300mm |
| B、 | 400mm |
| C、 | 500mm |
| D、 | 600mm |
| 答案 | C |

| 序号 | 1385 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），以下关于现浇混凝土工程量计算正确的说法是（ ）。 |
| A、 | 有梁板柱高自柱基上表面至上层楼板上表面 |
| B、 | 无梁板柱高自柱基上表面至上层楼板下表面 |
| C、 | 框架柱柱高自柱基上表面至上层楼板下表面 |
| D、 | 构造柱柱高自柱基上表面至顶层楼板下表面 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1386 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），混凝土及钢筋混凝土工程量的计算，正确的是（ ）。 |
| A、 | 现浇有梁板主梁、次梁按体积并入楼板工程量中计算 |
| B、 | 无梁板柱帽按体积并入零星项目工程量中计算 |
| C、 | 弧形楼梯不扣除宽度小于600mm的楼梯井 |
| D、 | 整体楼梯按水平投影面积计算，不包括与楼板连接的斜梁所占面积 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1387 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某建筑采用现浇整体楼梯，楼房共4层自然层，楼梯间净长（不包含楼层平台）6m，净宽4m，楼梯井宽450mm，长3m，则该现浇楼梯的混凝土工程量为（ ）m2。 |
| A、 | 72.00 |
| B、 | 24.00 |
| C、 | 67.95 |
| D、 | 31.50 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1388 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于现浇混凝土板工程量计算的说法，正确的是（ ）。 |
| A、 | 弧形梁按设计弧形中心线长度计算 |
| B、 | 过梁不单独计算，并入墙体工程量计算 |
| C、 | 基础梁不单独计算，并入基础底板工程量计算 |
| D、 | 拱形梁按设计图示尺寸以体积计算 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1389 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），截（凿）桩头按设计桩截面乘以桩头长度以体积计算，单位：m3；或按设计图示（ ）计算。 |
| A、 | 面积 |
| B、 | 体积 |
| C、 | 数量 |
| D、 | 质量 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1390 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于桩基础的项目列项或工程量计算正确的为（ ）。 |
| A、 | 预制钢筋混凝土管桩试验桩应在工程量清单中单独列项 |
| B、 | 预制钢筋混凝土方桩试验桩工程量应并入预制钢筋混凝土方桩项目 |
| C、 | 现场截凿桩头工程量不单独列项，并入桩工程量计算 |
| D、 | 挖孔桩土方按设计桩长（包括桩尖）以米计算 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1391 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），基坑与边坡支护说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 地下连续墙按设计图示墙中心线长乘以厚度以面积计算 |
| B、 | 咬合灌注桩按设计图示尺寸以体积计算 |
| C、 | 锚杆（锚索）、土钉以根计量，按设计图示数量计算 |
| D、 | 喷射混凝土、水泥砂浆按设计图示尺寸以体积计算 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1392 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程量计量规范》（GB 50854—2013），砖砌体计算规则正确的是（ ）。 |
| A、 | 围墙的高度算至压顶上表面 |
| B、 | 外墙高有钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶 |
| C、 | 空花墙按设计图示尺寸以空花部分外形体积计算，扣除空洞部分体积 |
| D、 | 砖砌台阶以体积计算 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1393 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），现浇混凝土板工程量计算正确的是（ ）。 |
| A、 | 压形钢板混凝土楼板不扣除构件内压形钢板所占体积 |
| B、 | 雨篷、悬挑板、阳台板按设计图示尺寸以墙外部分体积计算 |
| C、 | 伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐的体积需单独计算 |
| D、 | 天沟（檐沟）、挑檐板按设计图示尺寸以面积计算 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1394 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），对于HPB300级光圆钢筋受拉时，按弯弧内径为2.5d，平直段长度为3d确定弯钩的增加长度为（ ）。 |
| A、 | 半圆弯钩增加长度为3.5d |
| B、 | 直弯钩增加长度为3.5d |
| C、 | 直弯钩增加长度为6.25d |
| D、 | 斜弯钩增加长度为6.25d |
| 答案 | B |

| 序号 | 1395 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），钢柱工程量计算应（ ）。 |
| A、 | 实腹柱扣除切肢的质量 |
| B、 | 钢管柱上的节点板需单独列项计算 |
| C、 | 钢管柱上的节点板需单独列项计算 |
| D、 | 依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1396 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），关于门窗工程量计算正确的是（ ）。 |
| A、 | 木飘（凸）窗按设计图示尺寸以框外围展开面积计算 |
| B、 | 防护铁丝门工程量按设计图示洞口尺寸以面积计算 |
| C、 | 全玻自由门按门框、扇外围以面积计算 |
| D、 | 木质门带套按设计图示尺寸以框外围展开面积计算 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1397 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），下列有关屋面及防水计算规则正确的是（ ）。 |
| A、 | 墙面变形缝按设计图示尺寸以面积计算 |
| B、 | 楼（地）面防水反边算作地面防水 |
| C、 | 卷材天沟按展开面积计算 |
| D、 | 屋面防水搭接及附加层用量按设计图示尺寸以面积计算 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1398 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于石砌体工程量计算正确的为（ ）。 |
| A、 | 挡土墙按设计图示中心线长度计算 |
| B、 | 勒脚工程量按设计图示尺寸以延长米计算 |
| C、 | 石围墙内外地坪标高之差为挡土墙墙高时，墙身与基础以较低地坪标高为界 |
| D、 | 石护坡工程量按设计图示尺寸以体积计算 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1399 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砖砌体拆除中必须描述拆除部位的截面尺寸的是（ ）。 |
| A、 | 砖地沟 |
| B、 | 墙 |
| C、 | 柱 |
| D、 | 基础 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1400 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列属于物理计量单位的是（ ）。 |
| A、 | 块 |
| B、 | 个 |
| C、 | 樘 |
| D、 | 米 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1401 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不属于工程量清单项目工程量计算依据的是（ ）。 |
| A、 | 施工图纸 |
| B、 | 招标文件 |
| C、 | 工程量计算规则 |
| D、 | 勘察报告 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1402 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 梁平法施工图的表示方法为（ ）。 |
| A、 | 列表注写方式和截面注写方式 |
| B、 | 列表注写方式和平面注写方式 |
| C、 | 截面注写方式和平面注写方式 |
| D、 | 截面注写方式和原位注写方式 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1403 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-081 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 柱平法施工图的表示方法为（ ）。 |
| A、 | 列表注写方式和截面注写方式 |
| B、 | 列表注写方式和平面注写方式 |
| C、 | 截面注写方式和平面注写方式 |
| D、 | 截面注写方式和原位注写方式 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1404 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-082 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《国家建筑标准设计图集》（16G101）平法施工图注写方式，2φ22+（4φ12）表示（ ）。 |
| A、 | 用于六肢箍，2φ22为通长钢筋，4φ12 为架立筋 |
| B、 | 用于六肢箍，4φ12 为通长钢筋，2φ22为架立筋 |
| C、 | 用于四肢箍，2φ22为通长钢筋，4φ12 为架立筋 |
| D、 | 用于四肢箍，4φ12 为通长钢筋，2φ22为架立筋 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1405 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-083 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《国家建筑标准设计图集》（16G101）平法施工图注写方式，板块集中标注注写为“XB2 h150/100B：Xc&Ycφ8@200 ”表示（ ）。 |
| A、 | 两端悬挑板、板根部厚150mm |
| B、 | 板根部厚100mm、端部厚150mm |
| C、 | 板下部配置构造钢筋双向均为φ8@200 |
| D、 | 板上部配置构造钢筋双向均为φ8@200 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1406 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-084 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 统筹法计算工程量正确的步骤是（ ）。 |
| A、 | 其他零星项目工程量计算-金属结构构件工程量计算-木构件工程量计算-现制混凝土构件工程量计算-预制混凝土构件工程量计算 |
| B、 | 现制混凝土构件工程量计算-预制混凝土构件工程量计算-木构件工程量计算-其他零星项目工程量计算-金属结构构件工程量计算 |
| C、 | 木构件工程量计算-现制混凝土构件工程量计算-预制混凝土构件工程量计算-金属结构构件工程量计算-其他零星项目工程量计算 |
| D、 | 预制混凝土构件工程量计算-现制混凝土构件工程量计算-木构件工程量计算-金属结构构件工程量计算-其他零星项目工程量计算 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1407 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-085 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 用统筹法计算工程量时，常采用的基数为“三线一面”，其中的“一面”是指（ ）。 |
| A、 | 建筑物的建筑面积 |
| B、 | 建筑物的底层建筑面积 |
| C、 | 建筑物平整场地的面积 |
| D、 | 建筑物的地下室建筑面积 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1408 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-086 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于《建设工程工程量清单计价规范》的规则，对于工程量计算顺序的表述错误的是（ ）。 |
| A、 | 根据图纸排列的先后顺序，由结施到建施顺序 |
| B、 | 定额项与图纸设计内容能对上号时就计算 |
| C、 | 按工程量计算规范附录先后顺序 |
| D、 | 可以按先施工的先算，后施工的后算的方法进行 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1409 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-087 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 利用统筹法进行工程量计算，下列说法中错误的是（ ）。 |
| A、 | 应用工程量计算软件通常需要预先设置工程量计算规则 |
| B、 | 预制构件、钢门窗、木构件等工程量不能利用“线”和“面”基数计算时，需要单独处理 |
| C、 | 工程量计算应先主后次，只与基数有关而与其他项目无关的可不分主次 |
| D、 | 统筹法由主次程序线等构成，主程序线是指分部分项项目上连续计算的线 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1410 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-088 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不同的计量单位汇总后的有效位数也不相同，以“t”为单位，应保留小数点后（ ）数字。 |
| A、 | 取整 |
| B、 | 两位 |
| C、 | 三位 |
| D、 | 四位 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1411 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-089 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），工程计量时，若以“个”、“件”为单位，汇总的有效位数应取（ ）。 |
| A、 | 一位 |
| B、 | 取整 |
| C、 | 二位 |
| D、 | 三位 |
| 答案 | B |

| 序号 | 1412 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-090 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），工程量清单项目的补充涵盖内容不包括（ ）。 |
| A、 | 项目编码和项目名称 |
| B、 | 项目特征和计量单位 |
| C、 | 主要施工方法和技术 |
| D、 | 包含的工作内容 |
| 答案 | C |

| 序号 | 1413 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-091 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 园林绿化工程专业工程代码为（ ）。 |
| A、 | 01 |
| B、 | 02 |
| C、 | 03 |
| D、 | 04 |
| 答案 | D |

| 序号 | 1414 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-092 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《国家建筑标准设计图集》（16G101）平法施工图中，转换柱的标注代号为（ ）。 |
| A、 | LSZ |
| B、 | ZHZ |
| C、 | QZ |
| D、 | KZ |
| 答案 | B |

| 序号 | 1415 |
| --- | --- |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-01-093 |
| 父标识 |  |
| 题干 | YD5 1000+1.800 6ψ20 φ8@150 2ψ16 , 表示（ ）。 |
| A、 | 表示5号圆形洞口，直径1000mm，洞口中心距本结构层楼面1800mm，洞口上下设补强暗梁，每边暗梁纵筋为6ψ20，箍筋为φ8@150，环向加强钢筋2ψ16 |
| B、 | 表示5号圆形洞口，直径1000mm，洞口中心距本结构层楼面1800mm，洞口左右设补强暗梁，每边暗梁纵筋为6ψ20，箍筋为φ8@150，环向加强钢筋2ψ16 |
| C、 | 表示5号圆形洞口，直径1000mm，洞口中心低于本结构层楼面1800mm，洞口上下设补强暗梁，每边暗梁纵筋为6ψ20，箍筋为φ8@150，环向加强钢筋2ψ16 |
| D、 | 表示5号圆形洞口，直径1000mm，洞口中心低于本结构层楼面1800mm，洞口左右设补强暗梁，每边暗梁纵筋为6ψ20，箍筋为φ8@150，环向加强钢筋2ψ16 |
| 答案 | A |

| 序号 | 1416 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 振冲桩（填料）计算工程量，其计量规则为（ ）。 |
| A、 | 以米计量，按设计图示尺寸以桩长计算 |
| B、 | 以米计量，按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算 |
| C、 | 以立方米计量，按设计桩截面乘以桩长以体积计算 |
| D、 | 以立方米计量，按设计桩截面乘以桩长（包括桩尖）以体积计算 |
| E、 | 以米计量，按设计图示尺寸以钻孔深度计算 |
| 答案 | AC |

| 序号 | 1417 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 空腹钢柱类型包括（ ）。 |
| A、 | 实腹柱 |
| B、 | 箱形柱 |
| C、 | 钢管柱 |
| D、 | 格构柱 |
| E、 | 工字形柱 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 1418 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢墙架项目包含（ ）。 |
| A、 | 墙架柱 |
| B、 | 加工铁件 |
| C、 | 墙架梁 |
| D、 | 连接杆件 |
| E、 | 钢护栏 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 1419 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 计算钢构件工程量时下列叙述正确的是（ ）。 |
| A、 | 按钢材体积m3计 |
| B、 | 按钢材重量t计 |
| C、 | 构件上的孔洞扣除，螺栓、铆钉重量增加 |
| D、 | 构件上的孔洞不扣除，螺栓、铆钉重量不增加 |
| E、 | 依附漏斗的型钢单独列项 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 1420 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854)，砖基础工程量计算正确的有（ ）。 |
| A、 | 按设计图示尺寸以体积计算 |
| B、 | 扣除大放脚T形接头处的重叠部分 |
| C、 | 内墙基础长度按内墙净长线计算 |
| D、 | 材料相同时基础与墙身划分通常以设计室内地坪为界 |
| E、 | 基础工程量不扣除构造柱所占体积 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 1421 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于砖块砌体的有关说明正确的有（ ）。 |
| A、 | 砌体内加筋、墙体拉结的制作、安装，应按“混凝土及钢筋混凝土工程”中相关项目编码列项 |
| B、 | 如果搭错缝长度满足不了规定的压搭要求，应采取压砌钢筋网片的措施 |
| C、 | 砌块砌体中工作内容包括了勾缝 |
| D、 | 砌体垂直灰缝宽＞20mm时，采用C20细石混凝土灌实 |
| E、 | 工程量计算时，砌块墙和砌块柱分部与实心砖墙和实心砖柱一致 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 1422 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于土石方工程工程量计算说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 平整场地按设计图示尺寸以首层建筑面积计算 |
| B、 | 挖基坑土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算 |
| C、 | 冻土开挖按设计图示尺寸开挖面积乘以厚度以体积计算 |
| D、 | 管沟土方按平米计算 |
| E、 | 场地回填按主墙间净面积乘以平均回填厚度计算 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1423 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），下列关于装饰装修工程量计算，正确的是（ ）。 |
| A、 | 天棚抹灰应扣除柱垛、柱所占面积 |
| B、 | 天棚灯带按设计图示以长度计算 |
| C、 | 标准金属门按设计图示数量计算 |
| D、 | 金属平开窗按设计图示洞口尺寸以面积计算 |
| E、 | 铝合金窗帘盒按设计图示尺寸以面积计算 |
| 答案 | CD |

| 序号 | 1424 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），天棚吊顶按设计图示尺寸以水平投影面积计算，（ ）。 |
| A、 | 扣除间壁墙、检查口和附墙烟囱的所占面积 |
| B、 | 不扣除柱垛和管道所占面积 |
| C、 | 扣除单个＞0.3m2的孔洞面积 |
| D、 | 锯齿形顶棚面积展开计算 |
| E、 | 格栅吊顶按设计图示尺寸以水平投影面积计算 |
| 答案 | BCE |

| 序号 | 1425 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013，下列有关分项工程工程量计算，正确的有（ ）。 |
| A、 | 瓦屋面按设计图示尺寸以斜面积计算 |
| B、 | 膜结构屋面按设计图示尺寸以需要覆盖的水平投影面积计算。 |
| C、 | 屋面排水管按设计室外散水上表面至檐口的垂直距离以长度计算 |
| D、 | 屋面变形缝按设计尺寸以面积计算 |
| E、 | 柱保温按柱中心线高度计算 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1426 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854），关于混凝土工程量计算的说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 框架柱的柱高按自柱基上表面至上一层楼板下表面之间的高度计算 |
| B、 | 依附柱上的牛腿及升板的柱帽，并入柱身体积内计算 |
| C、 | 现浇混凝土无梁板按板和柱帽的体积之和计算 |
| D、 | 预制混凝土楼梯按水平投影面积计算 |
| E、 | 预制混凝土沟盖板、井盖板、井圈按设计图示尺寸以体积计算 |
| 答案 | BCE |

| 序号 | 1427 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854)，下列脚手架中以m2为计算单位的有（ ）。 |
| A、 | 整体提升架 |
| B、 | 外装饰吊篮 |
| C、 | 挑脚手架 |
| D、 | 悬空脚手架 |
| E、 | 满堂脚手架 |
| 答案 | ABDE |

| 序号 | 1428 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 安全施工中，“三宝”是指（ ）。 |
| A、 | 安全帽 |
| B、 | 防护手套 |
| C、 | 防滑鞋 |
| D、 | 安全带 |
| E、 | 安全网 |
| 答案 | ADE |

| 序号 | 1429 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 安全施工中，“四口”是指（ ）。 |
| A、 | 楼梯口 |
| B、 | 电梯井口 |
| C、 | 通道口 |
| D、 | 单位入口 |
| E、 | 预留洞口 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 1430 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于措施项目说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 挑脚手架按水平投影面积计算 |
| B、 | 混凝土模板支架可以按平方米或者立方米计算 |
| C、 | 排水、降水可以按照深度计算 |
| D、 | 文明施工项目包含“五牌一图” |
| E、 | 环境保护包含文明施工项目 |
| 答案 | BD |

| 序号 | 1431 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢筋工程包括（ ）。 |
| A、 | 支撑钢筋 |
| B、 | 钢筋网片 |
| C、 | 先张法预应力钢筋 |
| D、 | 声测管 |
| E、 | 螺旋钢管 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1432 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于木结构说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 钢木屋架的连接螺栓不应包括在报价内 |
| B、 | 木楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算 |
| C、 | 木檩条按设计图示尺寸以水平投影面积计算 |
| D、 | 木梁按设计图示尺寸以体积计算 |
| E、 | 木基层按设计图示尺寸以斜面积计算 |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 1433 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），内墙面抹灰工程量按主墙间的净长乘以高度计算，不应扣除（ ）。 |
| A、 | 门窗洞口面积 |
| B、 | 0.3m2以上孔洞所占面积 |
| C、 | 踢脚线所占面积 |
| D、 | 墙与构件交接处的面积 |
| E、 | 挂镜线所占面积 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 1434 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），计算墙体抹灰工程量时应扣除（ ）。 |
| A、 | 墙裙 |
| B、 | 踢脚线 |
| C、 | 门洞口 |
| D、 | 块料踢脚 |
| E、 | 窗洞口 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 1435 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），关于管沟土方工程量计算的说法，正确的有（ ）。 |
| A、 | 按管沟宽乘以深度再乘以管道中心线长度计算 |
| B、 | 按设计管道中心线长度计算 |
| C、 | 按设计管底垫层面积乘以深度计算 |
| D、 | 按管道外径水平投影面积乘以深度计算 |
| E、 | 按管沟开挖断面乘以管道中心线长度计算 |
| 答案 | BCD |

| 序号 | 1436 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 现浇混凝土其他构件工程量以面积计算的有（ ）。 |
| A、 | 坡道 |
| B、 | 地沟 |
| C、 | 台阶 |
| D、 | 散水 |
| E、 | 垫块 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 1437 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854），以下关于工程量计算正确的是（ ）。 |
| A、 | 现浇阳台与板连接时，以外墙外边线为分界线，外边线以外为阳台 |
| B、 | 台阶只能按照水平投影面积计算 |
| C、 | 预制混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算 |
| D、 | 混凝土后浇带按设计图示尺寸以体积计算 |
| E、 | 现浇混凝土扶手按设计图示尺寸以延长米计算 |
| 答案 | ACDE |

| 序号 | 1438 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装修工程工程量清单计算规范》，以下说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 预制砼楼梯按设计图示尺寸以体积计算（扣空心） |
| B、 | 灰土挤密桩按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算 |
| C、 | 石材“勒脚”按设计图示尺寸以面积计算 |
| D、 | 保温隔热墙按设计图示尺寸以面积计算 |
| E、 | 砖地沟按设计图示尺寸以面积计算 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 1439 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于现浇混凝土墙工程量计算，说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 弧形墙按设计图示尺寸以体积计算 |
| B、 | 挡土墙按设计图示尺寸以体积计算 |
| C、 | 短肢剪力墙按墙厚不同以展开面积计算 |
| D、 | 墙体工程量不应扣除预埋铁件所占体积 |
| E、 | 墙垛及突出墙面部分的体积不计算 |
| 答案 | ABD |

| 序号 | 1440 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装修工程工程量清单计算规范》，计算现浇混凝土工程量时正确的工程量清单计算规则是（ ）。 |
| A、 | 现浇混凝土构造柱不扣除预埋铁件体积 |
| B、 | 无梁板的柱高自楼板上表面算至柱帽下表面 |
| C、 | 伸入墙体内的现浇混凝土梁头体积不计算 |
| D、 | 现浇混凝土墙中，墙垛及突出部分不计算 |
| E、 | 以水平投影面积计算时，现浇混凝土楼梯伸入墙体内部分不计算 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 1441 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013，现浇混凝土楼梯的工程量应（ ）。 |
| A、 | 按设计图示尺寸以体积计算 |
| B、 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 |
| C、 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算，扣除宽度不小于300mm的楼梯井 |
| D、 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算，包含伸入墙内部分 |
| E、 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除宽度≤500mm的楼梯井 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 1442 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），装饰装修工程中的油漆工程，其工程量应按图示尺寸以面积计算的有（ ）。 |
| A、 | 门、窗 |
| B、 | 木地板 |
| C、 | 金属面 |
| D、 | 水泥地面 |
| E、 | 木扶手及板条 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1443 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于油漆工程量计算的说法，正确的有（ ）。 |
| A、 | 金属窗油漆按设计图示洞口尺寸以面积计算 |
| B、 | 顺水板油漆按设计图示尺寸以面积计算 |
| C、 | 筒子板油漆按设计图示尺寸以面积计算 |
| D、 | 木间壁油漆按设计图示尺寸以单面外围面积计算 |
| E、 | 窗帘盒油漆按设计图示尺寸以面积计算 |
| 答案 | ACD |

| 序号 | 1444 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），下列按图示尺寸以面积计算工程量的是（ ）。 |
| A、 | 木扶手油漆 |
| B、 | 天棚刷喷涂料 |
| C、 | 抹灰面油漆 |
| D、 | 裱糊 |
| E、 | 踢脚线油漆 |
| 答案 | BCDE |

| 序号 | 1445 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于钢筋混凝土灌注桩工程量计算的叙述中正确的有（ ）。 |
| A、 | 按设计桩长（不包括桩尖）以m计 |
| B、 | 按根计 |
| C、 | 按设计桩长（算至桩尖）以m计 |
| D、 | 按设计桩长（算至桩尖）＋0.25m计 |
| E、 | 按设计桩长（算至桩尖）×设计图示截面积以计 |
| 答案 | BCE |

| 序号 | 1446 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），楼地面装饰工程计算规则正确的是（ ）。 |
| A、 | 水泥砂浆楼地面不扣除间壁墙 |
| B、 | 橡胶卷材楼地面门洞开口部分不增加面积 |
| C、 | 塑料板踢脚线按延长米计算 |
| D、 | 台阶侧面装饰工程量合并到台阶面层装饰工程量中 |
| E、 | ≤0.5m2少量分散的楼地面装修，应按零星装饰项目编码列项 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 1447 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于混凝土及钢筋混凝土构件拆除计算说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 按拆除构件的混凝土体积计算 |
| B、 | 按拆除部位的面积计算 |
| C、 | 按拆除部位的延长米计算 |
| D、 | 以“m3”作为计量单位时，描述构件的规格尺寸 |
| E、 | 以“m2”作为计量单位时，则应描述构件的规格尺寸 |
| 答案 | ABC |

| 序号 | 1448 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程量对发包方的作用包括（ ）。 |
| A、 | 编制建设计划的重要依据 |
| B、 | 编制材料供应计划的重要依据 |
| C、 | 进行投资控制的重要依据 |
| D、 | 进行经济核算的重要依据 |
| E、 | 编制工程量清单的重要依据 |
| 答案 | ACE |

| 序号 | 1449 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程量计算的主要依据包括（ ）。 |
| A、 | 经审定的施工图纸 |
| B、 | 工程施工合同 |
| C、 | 工程量计算规则 |
| D、 | 经审定的施工组织设计 |
| E、 | 工程量清单 |
| 答案 | ABCD |

| 序号 | 1450 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 梁平法施工图采用集中标注时，以下各项为必注值的有（ ）。 |
| A、 | 梁箍筋 |
| B、 | 梁上部通长筋 |
| C、 | 梁侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋配置 |
| D、 | 梁顶面标高高差 |
| E、 | 架立筋配置 |
| 答案 | ABCE |

| 序号 | 1451 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程量计算顺序中，对于单个分项工程计算顺序可以采用的方法有（ ）。 |
| A、 | 按图纸分项编号顺序计算法 |
| B、 | 按照顺时针方向计算法 |
| C、 | 按照逆时针方向计算法 |
| D、 | 按“先竖后横、先上后下、先左后右”计算法 |
| E、 | 按“先横后竖、先上后下、先左后右”计算法 |
| 答案 | ABE |

| 序号 | 1452 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 分项工程的计算顺序有（ ）。 |
| A、 | 按施工顺序计算 |
| B、 | 按定额顺序计算 |
| C、 | 按顺时针方向计算 |
| D、 | 按“先横后竖、先上后下、先左后右”计算 |
| E、 | 按图纸分项编号顺序计算 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 1453 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于工程量清单项目编码叙述正确的是（ ）。 |
| A、 | 十至十二位应按附录的规定设置 |
| B、 | 同一招标工程的项目编码不得有重码 |
| C、 | 一、二位为附录分类顺序码 |
| D、 | 七、八、九位为分项工程项目名称顺序 |
| E、 | 十至十二位为清单项目名称顺序码 |
| 答案 | CDE |

| 序号 | 1454 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程量计量单位中属于物理计量单位的是（ ）。 |
| A、 | 樘 |
| B、 | 块 |
| C、 | 体积 |
| D、 | 重量 |
| E、 | 座 |
| 答案 | CD |

| 序号 | 1455 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 剪力墙中，墙梁编号由墙梁类型代号和序号组成，墙梁类型有（ ）三类。 |
| A、 | 框支梁（KZL） |
| B、 | 连梁（LL） |
| C、 | 框架梁（KL） |
| D、 | 边框梁（BKL） |
| E、 | 暗梁（AL） |
| 答案 | BDE |

| 序号 | 1456 |
| --- | --- |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 07-01-1003-02-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 楼板外围标注的内容，包括（ ）。 |
| A、 | 楼梯间的平面尺寸 |
| B、 | 踏步段总高度和踏步级数 |
| C、 | 楼层结构梯高 |
| D、 | 楼梯的上下方向 |
| E、 | 梯梁及梯柱配筋 |
| 答案 | ACDE |