| 安乡县第五中学功能室建设项目设备汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室类目 | 数量 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 物化生实验室 | 1 | 项 | 各两间 |  |
| 2 | 物化生准备室 | 1 | 项 | 各一间 |  |
| 3 | 物化生仪器室 | 1 | 项 | 各一间 |  |
| 4 | 危化品储存室 | 1 | 项 | 一间 |  |
| 5 | 物化生教学仪器 | 1 | 项 | 一批 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：2400mm*700mm*850mm±5mm。 2、台面：采用≥15mm厚陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层，防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染。 ▲3、台面依据GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》，水槽切口截面耐污染性能，对马克笔、酱油、碘伏、红墨水、丙酮、二氯甲烷等污染物接触水槽孔截面不低于48小时的测试。测试结果要求达到不低于5级（无明显变化），投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 ▲4、台面参照GB/T3810.7-2016检测标准，表面耐磨等级不低于4级/2100转，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 ▲5、台面参照GB/T17657-2022技术要求，耐光色牢度不低于4级，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 ▲6、台面参照T/CIQA10-2020技术要求，台面受外力破坏承受不低于12000N，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 ▲7、台面参照JC/T872-2019标准，莫氏硬度不低于6级，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 8、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 9、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含PP水槽、下水管和溢流管及三联水嘴。 10、滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 11、铰链：采用铰链，开合十万次不变形。水槽：实验室专用水槽。三联水嘴：鹅颈式实验室专用化验水嘴，要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内置成型螺纹，便于连接各类水管。 12、下水管和溢流管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，不渗漏。 | 4 | 张 |  |  |
| 2 | 教师演示台 | 1、规格：2400mm*700mm*850mm±5mm。 2、台面：采用≥15mm厚陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层，防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染。 ▲3、台面参照GB/T3810.7-2016检测标准，表面耐磨等级不低于4级/2100转，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 ▲4、台面参照GB/T17657-2022技术要求，耐光色牢度不低于4级，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 ▲5、台面参照T/CIQA10-2020技术要求，台面受外力破坏承受不低于12000N，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 ▲6、台面参照JC/T872-2019标准，莫氏硬度不低于6级，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 7、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 8、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 9、滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 10、铰链：采用铰链，开合十万次不变形。 | 2 | 张 |  |  |
| 3 | 实验桌 | 1、规格：1200mm*600mm*780mm±5mm。 2、台面：采用≥20mm厚无甲醛环保陶瓷台面，表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ▲3、台面参照T/CIQA10-2020标准，外观要求：外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.85，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 ▲4、台面参照GB/T17657-2022标准，表面耐污染性能:检测内容不低于60种试剂，污染物接触时长不小于48h,检测结果不低于5级无明显变化。耐光色牢度不低于4级，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 ▲5、台面参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，吸水率测试平均值≤0.05％，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 6、书包斗：整体尺寸≥400*250*100mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。 7、侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：≥586*809mm，其中上支架尺寸：≥586*122*46mm,下支架尺寸：≥545*83*55mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架≥30mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用≥3mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角自攻螺丝≥6mm*25mm上下各两支连接固定。可另外在选装专用搭配国标五孔插座。上支架设计电源插芯孔，在上支架中央处一次性压铸出专用金属固定槽，插座芯塑料外壳自带的四个卡槽可直接拍入上支架中固定，不得另打螺丝或胶水，由上支架带一个直径≥为16mm的接线孔，下支架带一个≥18mm*35mm的接线孔，电源芯可在立柱中连通电线接电使用，接线、走线便利，避免电线外露。 ▲8、立柱采用菱形八边型结构设计，铝合金型材规格：≥95mm*41mm，厚度≥1.5mm（铝合金型材检验依据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，通过耐盐雾试验，中性盐雾试验-≥100h-保护评级Rp/外观评级RA，根据判定依据GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，检验结果≥10级，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。）。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角≥为10度，侧面垂直面与斜面夹角≥为80度。立柱外立面中间无凹槽。前横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。前后横梁尺寸：≥40*30mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度≥为R18，安装螺丝处的厚度≥2mm，其它厚度为≥1.1mm。中下横梁尺寸：≥50mm*25mm。 9、下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径：≥8.7mm的圆形孔位，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径：≥30mm的调节脚使用。调节脚：≥10mm*30mm国标螺杆与塑料一体注塑成型，承重性强。前后桌脚配有不同装饰颜色的PP脚套装饰盖。 10、背部挡水条经模具一体挤压成型，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。 | 158 | 张 |  |  |
| 4 | 水槽柜 | 1、规格：≥440mm*600mm*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱≤80度有机溶剂并耐≥150度高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧≥50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 2、水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸：≥85mm*120mm*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸：≥110mm*115mm*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 53 | 个 |  |  |
| 5 | 三联水嘴 | 1、主体材料、尺寸：水龙头总整高度≥570mm。主体：采用≥ø20.5*4mm管径的不低于黄铜制造。直管：采用≥ø20*2mm管径的不锈钢制造。臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。鹅颈弯管：采用≥ø13*1.0mm管径的不锈钢制造，可360°旋转。 2、涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关要求达到≥20万次，静态最大耐压≥10bar。 4、开关旋钮:高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 53 | 套 |  |  |
| 6 | 上水装置 | 1、用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用不低于201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制； | 53 | 套 |  |  |
| 7 | 下水装置 | 1、规格:直径≥35mm*长度≥500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，不渗漏； | 53 | 套 |  |  |
| 8 | 学生凳 | 1、学生凳面：采用双色双质圆形面板，注塑包胶成型，面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径295mm±5mm，中间有内弧造型，深度为10mm±2mm，表面防滑不发光，凳面中间镶嵌有≥4mm厚，直径225mm±5mm的TPR灰色圆形软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面平整、无凹凸。 2、脚钢架：椭圆形无缝钢管，脚钢架尺寸：≥16mm*32mm*1.2mm，焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、脚垫：材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳子可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 ▲5、学生凳符合GB/T1732-2020标准，耐冲击，24h，冲击40cm，应无皱纹、裂纹、剥落。GB/T16422.2-2022标准，耐老化，240h，试验后，样品无明显变化，无变色、无起泡、无开裂等现象。GB/T1043.1-2008标准，塑料件冲击强度，24h，≥1.0J/m²。GB/T2411-2008标准，塑料件硬度，24h，≥63HD。GB/T9286-2021标准，涂层-附着力，24h，应不低于2级。GB/T10125-2021标准，中性盐雾，试验后，样品无明显变化，无起泡、无开裂、无锈蚀等现象；GB/T13667.1-2015中6.3.1.5标准，金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：（100h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）。GB/T10357.3-2013标准，椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、跌落试验。GB/T10357.2-2013标准，力学性能-椅凳类稳定性，向前倾翻试验、力学性能-椅凳类稳定性，向后倾翻试验；符合QB/T4371-2012标准，满足抗菌性能:金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，抑菌率，≥99.9%，抗菌效果，具有较好的抗菌效果。GB/T1741-2020标准，漆膜耐霉菌性试验：黑曲霉，黄曲霉，宛氏拟青霉，绳状青霉，出芽短梗霉，土曲霉，球毛壳霉，耐霉菌性等级不低于0级，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 | 316 | 张 |  |  |
| 9 | 教师低背椅 | 1、尺寸：W440mm*D440mm*H550mm±1% 2、结构：工字形钢架，科学支撑，钢架前端有踏脚垫，磨砂界面； 3、座面规格：采用PP塑料一体注塑成型，长≥389mm*宽≥352mm*高≥149mm，椅背提手设计（提手规格：182mm*36mm±1%），提拉方便。人性化圆角设计（坐垫、钢架），有效防止磕碰撞伤。座椅底部可悬挂功能设计，不用时，可悬挂桌面之上，方便打扫，节省空间。 4、材质：座椅面采用双色双质，有内弧造型，表面防滑不发光，座椅面镶嵌TPR灰色软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面平整、无凹凸，注塑包胶成型。 5、工艺：钢管直径≥22mm，壁厚≥1.8mm 6、脚垫：有效防滑，防刮伤，前防滑脚垫尺寸：40mm*19mm±1%，后防滑脚垫尺寸：73mm*22mm±1%，脚垫材质为PP塑料材质。 | 6 | 张 |  |  |
| 10 | 教师总控电源 | 1、产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、教师用低压调整单元、学生用控制单元，低压交直流电压、40A倒计时时间均采用二位半数显表头显示。 2、直流稳压输出：标准电压：1.5V～12V，可输出到16V，无极可调，每0.1V递增。额定电流：2A。负载特性：交流输入电压在198V～242V之间变化，在额定电流输出时电压变化≤0.2V，在交流输入220V时，纹波电压≤3mV。 3、交流稳压输出：标准电压：2V～12V，可输出0V～16V，每0.5V步进调整，自动稳压。额定电流：5A。负载特性：交流输入在220V不变时，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出各档电压变化量±0.5V。 4、直流40A大电流：当负载大于10A时，10秒内负载自动关断，并有倒计时时间显示。 5、过载保护：当直流输出过载或短路时，自动进入恒流状态。当低压交直流长时间处在过载或短路状态下。电源自动关机。 6、电源低压交直流电压二位半数字显示，显示精度0.1V。所显示的是实际输出电压。 7、学生交流220V输出分4路，每路输出独立工作。 8、变压器输入端设有过载自恢复保护。 9、设有总电源漏电保护开关。低压交直流输出采用全铜香蕉插座，教师用五孔插座带安全防护。 | 4 | 套 |  |  |
| 11 | 教师电源 | 1、显示及输入端选用≥7寸全触摸真彩显示屏，智能一体化界面，所有功能均在触屏上操作完成，方便、简单。 ▲2、教师电源能通过本地登陆和远程身份验证登陆，本地登陆能通过指定的密码进行登陆系统，远程身份验证能登陆通过输入教师账号和密码进行远程服务端身份验证，验证通过后能登陆系统，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 3、可实现定时关机功能，定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4、教师自用低压交流电源电压为0V-30V/3A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 5、教师自用低压直流电源电压为0V-30V/4A，分辩率为0.1V。 6、教师电源分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能，支持对学生电源进行开关机操作。 7、教师电源可远程控制学生电源的开关，分4组控制。 ★8、教师电源应符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》标准，通过工作温度下的泄漏电流和电气强度试验；电气间隙、爬电距离和固体绝缘试验，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 ▲9、教师电源应符合GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》等相关要求，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 ▲10、教师电源符合GB/T 17626.2-2018标准，通过静电放电抗扰度；GB/T 17626.4-2018标准，通过电快速瞬变脉冲群抗扰度；GB/T 17626.5-2019标准，通过浪涌(冲击）抗扰度；GB/T 17626.6-2017标准，通过射频场感应的传导骚扰抗扰度；GB/T 17626.8-2006标准，通过工频磁场抗扰度；GB/T 2423.1-2008标准，通过耐低温试验；GB/T 2423.2-2008标准，通过耐高温试验；GB/T 2423.3-2016标准，通过耐湿热工作性能试验；GB/T 2423.7-2018标准，通过跌落试验，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 教师电源监测管理云平台 | 1、电源配置教师电源监测管理云平台，用于教师端对教师电源进行设备管理，实验数据监测管理，异常信息监测管理。 2、用户管理：应可以刷新、新增、修改、删除以及查询用户等相应的操作，并给指定的用户赋予不同的角色，也可以给用户直接赋予不同的系统功能授权。 3、角色管理：应可以刷新、新增、修改、删除以及查询角色等相应的操作，并给不同的角色赋予不同的系统功能授权。 4、空间管理：应可以刷新、新增学校区域、修改学校区域、删除学校区域以及搜索学校区域等相应的操作。 5、主控电源管理：应可以刷新，新增、修改、删除以及查询主控电源数据。 6、异常告警管理：应可以查看主控电源异常情况（短路或者过载），并支持Excel数据导出。 7、操作日志管理：应可以查看教师在实验教学过程中的操作过程，便于数据异常的操作追溯，并支持Excel数据导出。 8、教师电源数据管理：应可以查看实验教学过程中的教学电源数据（教师电流和电压），便于实验教学数据的整理，并支持Excel数据导出。 9、统计分析模块：应可以统计分析设备使用率。 | 2 | 套 |  |  |
| 13 | 学生安全电源 | 1、ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。 2、配置≥2组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。 3、电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的面板，标识清楚。 | 106 | 套 |  |  |
| 14 | 学生电源 | 1、学生电源应采用独立变压器的嵌入式受控电源。 2、学生电源显示交直流电压。学生电源既能独立操作，也能被教师控制。 3、学生低压交流电源电压为0V-30V/2A分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 4、学生低压直流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为0.1V。要测试1.2V到零V的电压应0.1V可调。 5、学生电源被教师控制及锁定后，不能被操作。 6、液晶显示屏采用≥1.7寸LCD屏，数字显示交流、直流电流。 7、配置1组220V国标5孔插座。保险过载保护。 ★8、学生电源应符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》标准，通过工作温度下的泄漏电流和电气强度试验；电气间隙、爬电距离和固体绝缘试验，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 ▲9、学生电源应符合GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》等相关要求，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 | 52 | 个 |  |  |
| 15 | 功能柱 | 1、规格：≥375*235*738mm； 2、材质：采用工程PP塑料模具一次成型，壁厚≥3mm，不变形，不扭曲，无明显裂纹、凹陷、气泡、缩水等现象。 3、结构：多功能柱由两侧功能柱身及功能柱底座组成，表面通过PVC定制贴纸装饰，无可视孔洞。底座四脚采取圆弧处理，多功能柱身分为两块，塑料注塑模一次性成型,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。底座四角设计注塑隐藏式螺丝孔，用于向地面打螺丝固定功能柱，表面无螺丝孔位，达到实用、美观的效果。 | 158 | 个 |  |  |
| 16 | 光源系统 | 1、材质：环保工程塑料。 2、功率：≥7W。 3、灯管：LED发光。 4、投射角度：≥180度，可调节。 | 54 | 套 |  |  |
| 17 | 万向吸风罩 | 1、关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3、关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂。 5、关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6、拱形集气罩：直径≥260mm，高密度PC制成。 7、伸缩导管：4节直径≥63mm的专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8、扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 9、安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 | 56 | 套 |  |  |
| 18 | 洗眼器 | 1、主体：高度≥320mm，不低于加厚H59铜质,符合YS/T910-2013黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4、防尘盖：PP材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开； 5、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便； 6、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭； 7、软管：供水软管长度≥1.4米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手； | 4 | 套 |  |  |
| 19 | 防腐耐酸碱通风系统 | 1、包含6#离心风装置≥5.5KW，转速：≥1450r/min，流量：6800-14530m³/h，全压：1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 | 2 | 套 |  |  |
| 20 | 风机软连接 | 1、≥φ600-φ400mm，pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 2 | 套 |  |  |
| 21 | 通风变频装置 | 1、装置采用模块化设计，双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠及高效节能等优点。 2、LED显示：频率指示、转速指示、状态指示、异常指示等； 3、额定输入电压：三相380V，±15%； 4、额定输入频率：50/60HZ； 5、控制方式：空间电压矢量控制； | 2 | 套 |  |  |
| 22 | 消音器 | 1、≥φ400*1000mm，PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音≤50分贝。 | 2 | 套 |  |  |
| 23 | 室内通风系统 | 1、采用吊顶通风系统，室内主管采用直径≥200mmPVC管≥16米，与室外主风管≥400mmPVC管汇总接至楼顶与风机连接。支管采用直径≥110mm，PVC管≥20米与≥200mmPVC管≥44米相连接，吊顶敷设。通风立管采用直径≥90mmPVC管≥20米与支管连接，及各种安装辅材，不限于管道三通、弯头、变径、直接、胶水等，含人工安装调试。 | 2 | 套 |  |  |
| 24 | 室外通风系统 | 1、室外风管采用直径为≥400mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统≥30米，外墙主管采用直径≥400mm不锈钢抱箍固定外墙敷设至楼顶，与消音器、风机连接，含安装、人工及吊车高空作业。 | 2 | 套 |  |  |
| 25 | 智慧环境监测系统主机 | 1、规格：≥220*220*60mm,机身一体化成型，采用不小于7寸LED屏，四边进行圆角设计，机身周围做条形孔散热设计，表面做高亮白色喷漆处理。 2、主机可通过传感器模块实现对空气温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10的实时监测。配合环境监测云平台，可通过智慧黑板、一体机、投影机、电脑、平板和手机微信小程序实现室内环境实时监测，也可以通过数据可视化平台呈现所有布设主机的场景环境监测质量，具有一屏显示整体情况和异常数据功能。 3、PM2.5/PM10监测模块：采用激光散射法监测，PM2.5/PM10测量直径：0.3~1、1~2.5、2.5~10um，测量范围:0~999ug/m³，PM10测量范围:0~999ug/m³，体积颗粒物浓度：PCS/0.1L，最小颗粒直径：0.3um，精度：＜±10%，分辨率：0.1ug/m³，重复性：＜10%，输出信号：瞬时PM2.5、PM10浓度。 4、挥发性有机化合物监测模块：采用气敏半导体监测原理，测量范围：0~220PPM，精度：＜±20%，分辨率：0.1PPM，灵敏度：＞3，响应时间：＜10秒。 5、甲醛监测模块：在线监测、扩散式检测方法，测量范围：0~2ppm，分辨率：0.01ppm，精度：＜±4%，稳定性：＜±3%，测量重复性：＜±2%，测量灵敏度：1.1±0.5uA（ppm）。 6、CO2浓度监测模块采用红外测量原理，具备温度补偿功能，测量范围：0~5000PPM，测量精度：±4%，分辨率：1PPM，测量重复性：±1%，预热时间≤180秒，响应时间≤60秒。 7、光照监测模块：低量程光照度测量范围：0~70KLUX，光照度测量精度：±7%，光照度分辨率：1LUX16位数字，光照度测量重复性：±5%，测量稳定时间：0.5秒，响应时间：＜1秒。 8、湿度监测模块：湿度测量范围：0~100RH%，测量精度：±3RH%，分辨率：0.1%RH，重复性：±1%RH。 9、温度监测模块：测量范围：-40~80度，测量精度：±0.5度，分辨率：0.1度，重复性：±0.2度，空气温度漂移：＜±0.1度/年。 10、环境监测预警模块：可通过显示屏进行预警参数设置，当监测参数达到设定的阀值，系统通过内置的喇叭进行预警提醒，并且将预警记录实时推送至云平台进行消息预警，系统主机可支持预警参数设置、预警间隔提醒时间设置以及历史预警记录查询功能； 11、实时监测数据采样模块：实时采集室内空气质量、温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾数据，并实时显示曲线； 12、监测数据统计模块：主机内置存储卡，支持本地查看统计分析显示温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾的1分钟监测数据、1小时监测数据； 13、室外环境监测数据模块：可监测12种天气实况参数（天气现象、室外温度、体感温度、气压、相对湿度、能见度、风向、风向角度、风速、风力等级、云量、露点温度）以及8种室外空气质量实况（室外空气质量、室外首要污染物、PM2.5、PM10、S02、N02、C0、03）； 14、主机内置WIFI2.4GHz模块，支持2.4GHz无线WIFI连接。支持WIFI802.11n协议，可通过APP扫描设备二维码查询设备监测数据，并可对设备进行远程管理。 ★15、主机频率容限：≤20ppm、频率范围：2400-2483.5MHz、发射功率：≤20dBm(EIRP)、占用带宽：≤40MHz、杂散发射限制：≤-30dBm；主机符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准要求（投标文件中提供《无线电发射设备型号核准证》，型号与核准证必须相符）。 ▲16、主机通过下列检测：GB/T2423.1-2008《电子电工产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温试验》，耐低温性能；GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》，耐高温性能；GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验》，耐湿热工作性能；GB/T2423.10-2019《环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)》，振动试验，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 ▲17、主机符合GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 | 2 | 套 |  |  |
| 26 | 智慧环境监测云平台 | 1、可对监测设备总数统计，包括设备在线率、设备总数、在线设备、离线设备、报警设备、预警数量以及监测时长等数据展示。 2、设备在线列表：可展示监测设备所在空间名称、设备编号、设备名称、设备在线/离线状态以及上一次在线时间等信息。 3、平台系统可采用云服务器部署方式，支持广域网操作和管理，学校用户支持通过电脑端或手机端完成所有的管理操作，方便学校进行账户管理； 4、学校基础数据管理：应可以对学校、组织机构、监测楼栋以及监测空间进行管理操作功能。 5、用户权限管理：应可以刷新、新增、修改、删除以及查询用户等相应的操作，并给指定的用户赋予不同的角色，也可以给用户直接赋予不同的系统功能授权，平台系统支持自定义角色与权限，满足学校多样化的管理需求，学校可自行分配角色给校内教职工对设备进行管理。 6、监测参数管理：应可以刷新，新增、修改、删除以及查询设备可监测的监测参数，监测参数内容包含参数编号、参数名称、单位、监测计算公式、排序码、监测展示图标以及四级预警参数值，其他联动预警的作用。 7、监测设备管理：应可以刷新，新增、修改、删除以及查询监测设备数据，并可以配置每个监测设备的通道监测参数。 8、监测历史数据：应可以按照空间字段、参数字段、时间字段分类查询，查询出来的数据以列表和曲线的方式进行呈现。 9、24小时监测分析：应可以按照空间进行统计分析所有的监测参数、温湿度24小时变化趋势、温湿度分布比例区间以及各个环境参数24小时趋势图； 10、监测统计数据：应可以按照空间字段、参数字段、时间字段进行分类查询，可按照小时统计查询最大监测值、最小监测值、平均监测值以及按照日统计查询最大监测值、最小监测值、平均监测值，查询统计出来的数据以列表和曲线的方式进行呈现； 11、监测预警数据查询：应可以按照空间字段、时间字段进行分类查询，可查询当前监测空间内的监测参数预警值； 12、独立报警设置：可对环境监测设备独立报警进行管理，设置环境监测设备报警的报警推送次数、报警时间、推送的方式、推送人。 13、联动报警配置：可联动应急突发事件系统联动报警配置进行设置，选择设置报警推送次数、报警时间、推送的方式、推送人。 14、报警联系人：可对报警联系人进行管理，包含添加、编辑联系人邮箱/微信，实现报警推送功能。 15、多报警输出：可实现电话、短信、小程序以及大屏联动报警输出。 ▲16、智慧环境监测云平台中所有技术参数指标要求应符合GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 | 2 | 套 |  |  |
| 1 小计总价（元） |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备边台 | 1、规格：3000mm*750mm*780mm±5mm。 2、台面：采用≥12mm厚实芯理化板，耐高温、耐腐蚀； ▲3、台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，化学性能检测：耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、氯仿、48%氢氟酸等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。物理性能检测：满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 ▲4、台面依据JC/T2039-2010标准，抗菌性能检测：满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于13种的菌种检测，且抗菌率≥95%。防霉性能检测：满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 5、整柜体说明：外壳采用≥1.0mm冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，预留有两个位置。 6、铰链：阻尼铰链； 7、脚垫采用直径≥φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 8、工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷图后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。 9、门板：采用≥1.0mm冷轧钢板（双层），无焊连接，可拆卸带减震垫。经数控加工、剪裁、定位打孔、折弯焊接成型，酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末，高温烘烤固化。 | 3 | 张 |  |  |
| 2 | 三联水嘴 | 1、主体材料、尺寸：水龙头总整高度≥570mm。主体：采用≥ø20.5*4mm管径的不低于黄铜制造。直管：采用≥ø20*2mm管径的不锈钢制造。臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。鹅颈弯管：采用≥ø13*1.0 mm管径的不锈钢制造，可360°旋转。 2、涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关要求达到≥20万次，静态最大耐压≥10 bar。 4、开关旋钮: 高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 上水装置 | 1、用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用不低于201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制； | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 下水装置 | 1、规格:直径≥35mm*长度≥500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，不渗漏； | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 滴水架 | 1.材质:高密度PP。 2.尺寸：≥550*400*120mm，≥27支滴水棒。 3.底部托盘中间设有排水孔。 4.可拆卸式滴水棒，方便使用。 | 2 | 组 |  |  |
| 6 | 试剂架 | 1、规格：≥2200*300*750mm； 2、双层，分两段，立柱采用≥80mm*42mm*1.2mm的铝镁合金专用型材，挡条采用≥40mm*15mm*1mm的铝镁合金专用型材，支撑件采用≥1.2mm厚的冷轧钢板冲压成型； 3、支撑件用不锈钢内六角螺丝及小铁条固定在立柱上，可以上下自由调节； 4、金属件外喷纯环氧树脂，高温固化； 5、固定件采用≥4mm厚的专用合金件 ，充分保证试剂架安装后的稳定性； 6、电源插座：≥6只5孔10A防溅插座，电源盒采用防溅结构； 7、试剂架的上端和下端与台面连接的地方，分别采用工程塑料成型的立柱盖和立柱套； 8、试剂架的螺丝均采用不锈钢螺丝 ，层板采用≥8mm钢化玻璃。 | 2 | 套 |  |  |
| 7 | 水槽 | 1、实验室专用水槽，PP材质，尺寸≥440*330*200mm。 | 2 | 个 |  |  |
| 8 | 洗眼器 | 1、主体：高度≥320mm，不低于加厚H59铜质,符合YS/T910-2013黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4、防尘盖：PP材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开； 5、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便； 6、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭； 7、软管：供水软管长度≥1.4米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手； | 2 | 套 |  |  |
| 9 | 药品柜 | 1、规格：1000mm*500mm*2100mm±5mm； 2、材质：PP材质； 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做哑光处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板（上柜二块，下柜一块），每块层板尺寸为≥943mm*455mm，厚度为≥28mm，为增强型PP材质一次注塑成型，层板底部安装两根≥1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏，耐腐蚀。 8、柜体预留通风孔，可以与通风管路连接。 9、阶梯：配二块阶梯；整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接）,牢固耐用，一共两层，每层高度≥60mm，宽度≥112mm，同层板组成三层阶梯。 | 7 | 个 |  |  |
| 10 | 仪器柜 | 1、规格：1000mm*500mm*1950mm±5mm 2、材质要求：整柜采用≥0.8mm冷轧钢板，去油，去锈，酸洗，磷化，静电粉喷。柜体上部分隔位三层（上部分位≥1100mm），下部分隔为两层，隔板为≥1mm冷轧板（弯U型托架），隔板下为两根承重方钢支撑，（板可拆卸上下移动，一隔可承压≥60kg），上下门为可上锁钢制门，上门内嵌5mm透明白玻璃，下门钢制不透明。脚为≥3公分防潮防滑工程塑料，门把手为不锈钢内拉手，柜整体为灰白色，上门为藏蓝色。 3、工艺要求：整体工艺，应焊接牢固，无任何疤痕，喷塑均匀，柜门开关灵活，缝隙大小一致。 | 26 | 个 |  |  |
| 2 小计总价（元） |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器柜 | 1、规格：1000mm*500mm*1950mm±5mm 2、材质要求：整柜采用≥0.8mm冷轧钢板，去油，去锈，酸洗，磷化，静电粉喷。柜体上部分隔位三层（上部分位≥1100mm），下部分隔为两层，隔板为≥1mm冷轧板（弯U型托架），隔板下为两根承重方钢支撑，（板可拆卸上下移动，一隔可承压≥60kg），上下门为可上锁钢制门，上门内嵌5mm透明白玻璃，下门钢制不透明。脚为≥3公分防潮防滑工程塑料，门把手为不锈钢内拉手，柜整体为灰白色，上门为藏蓝色。 3、工艺要求：整体工艺，应焊接牢固，无任何疤痕，喷塑均匀，柜门开关灵活，缝隙大小一致。 | 69 | 个 |  |  |
| 2 | 药品柜 | 1、规格：1000mm*500mm*2100mm±5mm； 2、材质：PP材质； 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做哑光处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板（上柜二块，下柜一块），每块层板尺寸为≥943mm*455mm，厚度为≥28mm，为增强型PP材质一次注塑成型，层板底部安装两根≥1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏，耐腐蚀。 8、柜体预留通风孔，可以与通风管路连接。 9、阶梯：配二块阶梯；整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接）,牢固耐用，一共两层，每层高度≥60mm，宽度≥112mm，同层板组成三层阶梯。 | 19 | 个 |  |  |
| 3 | 大仪器柜 | 1、规格：1200mm*500mm*1950mm±5mm； 2、材质要求：整柜采用≥0.8mm冷轧钢板，去油，去锈，酸洗，磷化，静电粉喷。柜体上部分隔位三层（上部分位≥1100mm），下部分隔为两层，隔板为≥1mm冷轧板（弯U型托架），隔板下为两根承重方钢支撑，（板可拆卸上下移动，一隔可承压≥60kg），上下门为可上锁钢制门，上门内嵌5mm透明白玻璃，下门钢制不透明。脚为≥3公分防潮防滑工程塑料，门把手为不锈钢内拉手，柜整体为灰白色，上门为藏蓝色。 3、工艺要求：整体工艺，应焊接牢固，无任何疤痕，喷塑均匀，柜门开关灵活，缝隙大小一致。 | 8 | 个 |  |  |
| 4 | 标本柜 | 1、柜体尺寸：1000（宽）*500（深）*2000mm（高）±5mm。 2、上柜柜体：1000（宽）*500（深）*1400mm（高）±5mm，上柜柜体由铝合金框架和透明玻璃组装而成，能够完全观其内部陈列标本。柜体框架采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。铝型材框架分2种组成，横截面外径分别为：≥27*37mm和≥37*37mm，壁厚≥1.2mm，型材有两道卡槽，卡槽深≥10mm，卡槽宽≥5mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体玻璃相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体玻璃与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3、层板托：层板托通过内置三卡锁与上柜框架卡槽固定，可自由调节高度。承重性好，升降方便，解决了原来玻璃层板容易向前倾摔倒的缺点。 4、下柜柜体：1000（宽）*500（深）*600mm（高）±5mm。采用≥16mm厚防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边。 5、下柜柜门：下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同。 6、层板：设置≥2块可上下升降调节活动搁板，搁板采用活动白玻(厚度≥8mm磨边)。 7、柜脚：采用特制模具ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效使设备寿命延长。 | 6 | 个 |  |  |
| 3 小计总价（元） |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风操作柜 | 1、规格：≥1500*850*2350mm； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级及以上标准； 3、主体：左右旁板\前钢板\前立柱\下柜体：采用≥1.0mm厚镀锌钢板。钢板下料选用≥2000W全自动数控激光切割机，板材折边采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，所有金属表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 4、内衬板\导流板\顶板\后背板：标配采用≥5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、易清洗，导流板固定件使用PP材质制作一体成型。 5、移动视窗：门玻璃两侧用铝合金夹条包裹，铝合金一体成型拉手，并嵌入≥5mm厚钢化玻璃，门开启高度为≥750mm,自由升降，移门上下滑动装置采用垂直升降同步轮结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成； 6、固定视窗：框架为钢≥1.0mm厚镀锌钢板经激光切割下料，数控折边制作，环氧树脂粉末静电喷涂高温固化，并框内嵌入≥5mm厚钢化玻璃； 7、排风口：采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径≥250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流； 8、连接处：所有内部连接装置都隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料； 9、水槽：配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀，安装于通风柜内台面上； 10、水龙头：七字单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上； 11、控制面板：采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，支持电动风阀6秒快开）≥8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键； 12、照明：LED圆筒白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长； 13、插座：配置不低于四个86型国标五孔多功能插座。 14、线路：通风柜内部线路均使用≥2.5平方铜芯电线； 15、下柜门：标配采用≥90度直臂铰链，使用寿命高，拆装方便，并采用了曲面柜门； 16、检修口：下柜背板预留活动检修窗，方便故障检修； 17、其它装置：上柜左右旁板各预留4个直径≥42mm圆孔方便加装考克等设施。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 易燃品储存柜 | 1、尺寸不小于：宽900mm×深450mm×高2000mm，基材采用冷轧钢板：通风、防火、防盗。双锁结构。 2、用料：不小于1.2mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化处理，静电喷涂，颜色灰白，漆面不脱落。 3、柜中部应有三层阶梯式的活动搁板，每个搁板靠背板处应留有导风口，阶梯高度不小于50mm； 4、柜体底部设有漏液孔；柜底应装有四个移动钢轮，便于储存柜移动及定位： 5、柜体内部最下层应留有可以存放不少于12mm,厚黄沙的储存空间，用于埋放金属钠、白磷等易燃物品。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 耐腐蚀品储存柜 | 1、尺寸不小于：宽900mm×深450mm×高2000mm。 2、结构：柜子上部四层下部两层，上、下部对开。柜子上、下部柜门均配锁。其中下部配两付锁，柜子上部每层分三小层；所有隔板下面均加30mm×25mm托杆。通风、防火、防腐蚀、防盗。 3、用材：基材采用不锈钢材料；不小于1.2mm厚钢板，经酸洗磷化处理，静电喷涂，颜色灰白，漆面不脱落。通风、防火、防腐蚀、防盗。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 可燃液体防火安全柜 | 1、尺寸：≥1650mm*1090mm*460mm；门类型：双开门 2、防火安全柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、防火安全柜整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔≥40mm空气绝缘层，防火性能优越 4、柜中部配有≥2块独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，最大可承托400lbs的钢制安全罐。 5、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开≥180度。 6、三点联动式门锁，轻松自如启闭≥180度的柜门配有双钥匙。标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。 7、环保性能：室内甲醛含量≤0.8mg/m³；苯含量≤0.09mg/m³，甲醛及苯含量符合国家标准要求。 8、两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。可调节垫片若干，确保柜体稳固。 9、配备接地装置实现完全接地。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 药品柜 | 1、规格：1000mm*500mm*2100mm±5mm； 2、材质：PP材质； 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做哑光处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板（上柜二块，下柜一块），每块层板尺寸为≥943mm*455mm，厚度为≥28mm，为增强型PP材质一次注塑成型，层板底部安装两根≥1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏，耐腐蚀。 8、柜体预留通风孔，可以与通风管路连接。 9、阶梯：配二块阶梯；整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接）,牢固耐用，一共两层，每层高度≥60mm，宽度≥112mm，同层板组成三层阶梯。 | 7 | 个 |  |  |
| 6 | 突发事件应急演练预警系统主机 | 1、主机采用≥7寸LED显示屏触摸控制以及显示，屏幕上分区域显示当前系统时间、报警模式、设备编号、防区位置、设备在线列表以及联动报警信息； 2、功能按键：≥5个按键，分别为暴力、火灾、地震、空袭、取消报警； 3、12V电源输出：≥1路12V/1A的直流电源输出； 4、后备电池：待机时间≥10小时，工作时间≥10分钟； 5、通讯：内置WIFI 2.4GHz模块，支持2.4GHz 无线WIFI连接。支持WIFI 802.11n协议； 6、报警响应时间：≤3秒； 7、电源：AC220V±10%； 8、功耗：≤72W； 9、整机尺寸：≥220*220*60mm； 10、工作温度：-20～60℃(主电工作)； 11、存储温度：-40～80℃； 12、相对湿度：5～95%RH，无凝露； 13、具有“暴力、火灾、地震、空袭”四大突发事件报警功能，可通过对应的触摸屏按键触发警报，支持与突发事件接警云平台对接。 14、主机触发火灾警报按钮及警示语音提示：火灾警报声+（语音：“发生火灾，大家不要惊慌，请捂鼻猫腰，迅速按演习路线有序疏散到安全区域，不要推挤踩踏”）+火灾警报声；主机触发暴力袭击警报按钮及警示语音提示：110警报声+（语音：“发生暴力袭击，大家不要惊慌，请关好门窗躲避到安全区域．安保人员紧急到岗处理”）+110警报声；主机触发地震警报按钮及警示语音提示：地震警报声+（语音：“地震警报”，大家不要惊慌，请先实施紧急避险，再按演习路线有序疏散到安全区域不要推挤踩踏”）+地震警报声；主机触发空袭警报按钮及警示语音提示：空袭警报声+（语音：“空袭警报”，大家不要惊慌，迅速按演习路线有序疏散到安全区域．不要推挤踩踏”）+空袭警报声； 15、主机可通过屏幕设置当前防区信息、布防防区位置以及报警模式并将当前报警模式发送给分机； 16、可接收并响应分机触发的突发事件报警； 17、可联动声光报警器进行联动报警输出；18、可联动多功能智慧语言提示屏进行联动报警输出； 19、具有警报声、语音疏散引导、文字显示警情和上报地点等警示功能；20、小程序、WEB端可自动显示警报信息； 21、主机可通过连接网络，可以给设定的紧急联系人以电话、短信方式通知警情信息； 22、具有系统静默功能，用户可通过登录后台，进行参数设置，将模式切换为“禁默模式”，重要时刻可临时禁用系统警报功能； 23、具有消音复位功能，可通过触摸“取消报警”键复位并消除当前的警报信息，主机可以复位并消除所有的报警设备的警报信息； 24、具有远程管理功能，可通过小程序、WEB端进行用户管理、防区管理、设备管理等系统管理； 25、支持智慧烟感探测终端联动报警输入，可触发警报并显示报警信息和位置，可选择自动触发系统火灾报警； 26、具有备电功能，支持停电运行；27、具有内置扬声器；28、具有音频功放输出，可外接大功率扬声器； 29、具有音频信号输出，可外接校园广播； 30、具有12V直流电源输出，可驱动外部警报设备； ★31、突发事件应急演练预警系统主机频率容限：≤20ppm、频率范围：2400-2483.5MHz、发射功率：≤20dBm(EIRP)、占用带宽：≤40MHz、杂散发射限制：≤-30dBm；主机通过中国国家无线电管理委员会(SRRC)强制认证，型号符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准（投标文件中提供《无线电发射设备型号核准证》，型号与核准证必须相符）。 ▲32、突发事件应急演练预警系统主机符合GB/T30148-2013《安全防范报警)设备 电磁兼容抗扰度要求和试验方法》，电源电压暂降和短时中断抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度；GB/T2423.1-2008《电子电工产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温试验》，耐低温性能；GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》 ，耐高温性能；GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验》，耐湿热工作性能；GB/T2423.10-2019《环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)》，振动试验；GB/T2423.7-2018《环境试验第2部分:试验方法试验Ec:粗率操作造成的冲击，跌落试验；GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》，铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 ▲33、突发事件应急演练预警系统主机符合GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 突发事件应急演练预警系统分机 | 1、分机采用≥3.5英寸LED显示屏触摸控制以及显示，屏幕上分区域显示当前工作模式、设备编号、防区位置、系统时间以及联动报警信息； 2、功能按键：≥5个按键，分别为暴力、火灾、地震、空袭、取消报警； 3、12V电源输出：1路12V/1A的直流电源输出； 4、后备电池：待机时间≥10小时，工作时间≥10分钟； 5、通讯：内置WIFI 2.4GHz模块，支持2.4GHz 无线WIFI连接。支持WIFI 802.11n协议； 6、报警响应时间：≤3秒； 7、电源：AC220V±10%； 8、功耗：≤72W； 9、整机尺寸：≥220*220*60mm； 10、工作温度：-20～60℃(主电工作)； 11、存储温度：-40～80℃； 12、相对湿度：5～95%RH，无凝露； 13、具有“暴力、火灾、地震、空袭”四大突发事件报警功能，可通过对应的功能按键触发警报，支持与突发事件接警云平台对接。 14、分机触发火灾警报按钮及警示语音提示：火灾警报声+（语音：“发生火灾，大家不要惊慌，请捂鼻猫腰，迅速按演习路线有序疏散到安全区域，不要推挤踩踏”）+火灾警报声；分机触发暴力袭击警报按钮及警示语音提示：110警报声+（语音：“发生暴力袭击，大家不要惊慌，请关好门窗躲避到安全区域．安保人员紧急到岗处理”）+110警报声；分机触发地震警报按钮及警示语音提示：地震警报声+（语音：“地震警报”，大家不要惊慌，请先实施紧急避险，再按演习路线有序疏散到安全区域不要推挤踩踏”）+地震警报声；分机触发空袭警报按钮及警示语音提示：空袭警报声+（语音：“空袭警报”，大家不要惊慌，迅速按演习路线有序疏散到安全区域．不要推挤踩踏”）+空袭警报声； 15、分机可通过屏幕设置当前防区信息，分机可接收并响应主机设置的报警模式； 16、分机可接收并响应主机和其他分机触发的突发事件报警； 17、可联动声光报警器进行联动报警输出； 18、可联动多功能智慧语言提示屏进行联动报警输出； 19、具有警报声、语音疏散引导、文字显示警情和上报地点等警示功能； 20、具有消音复位功能，可通过触摸“取消报警”键复位并消除当前的警报信息； 21、支持智慧烟感探测终端联动报警输入，可触发警报并显示报警信息和位置，可选择自动触发系统火灾报警； 22、具有备电功能，支持停电运行； 23、具有内置扬声器； 24、具有音频功放输出，可外接大功率扬声器； 25、具有12V直流电源输出，可驱动外部警报设备； 26、具有设备自检、定期巡检功能，保障设备正常运行； ★27、突发事件应急演练预警系统分机频率容限：≤20ppm、频率范围：2400-2483.5MHz、发射功率：≤20dBm(EIRP)、占用带宽：≤40MHz、杂散发射限制：≤-30dBm；主机通过中国国家无线电管理委员会(SRRC)强制认证，型号符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准（投标文件中提供《无线电发射设备型号核准证》，型号与核准证必须相符）。 ▲28、突发事件应急演练预警系统分机符合GB/T30148-2013《安全防范报警)设备 电磁兼容抗扰度要求和试验方法》，电源电压暂降和短时中断抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度；GB/T2423.1-2008《电子电工产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温试验》，耐低温性能；GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》 ，耐高温性能；GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验》，耐湿热工作性能；GB/T2423.10-2019《环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)》，振动试验；GB/T2423.7-2018《环境试验第2部分:试验方法试验Ec:粗率操作造成的冲击，跌落试验；GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》，铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 ▲29、突发事件应急演练预警系统分机符合GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 高音扩音喇叭 | 1、大功率≥50W强音扩音喇叭； | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 专用有线户外声光闪动警灯 | 1、与主机、分机配套使用，电压12V，电流0.8ma，≤100分贝，防水等级不低于IP55，模拟转动。 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 智慧烟感探测终端 | 1、当发生火灾探测到烟雾时，突发事件应急疏散系统主机和分机应能够接受烟感探测器的警报信号，并应能触发“发生火灾”警报提示，并上传到突发事件接警云平台。 2、功能特性：烟雾探测；火灾预警；声光报警；自检测试；防潮设计；联动突发事件接警云平台进行报警；分体式设计，烟感与通讯模块无需接线，360度自由旋转安装；内置NB卡设计，避免长时间NB裸露在外灰尘与潮气带来的短路与短路造成不良； 3、性能指标：工作电源：DC3；待机电流：≤12uA；报警方式：LED&蜂鸣器；报警声强：≥85dB；防火等级：不低于V0； | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 突发事件接警云平台 | 功能特性： 1、系统统计显示内容：可对报警设备总数统计，包括设备在线率、设备总数、在线设备、离线设备、报警设备、预警数量以及监测时长等数据展示。设备在线列表：可展示报警设备所在空间名称、设备编号、设备名称、设备在线/离线状态以及上一次在线时间等信息。 2、基础数据管理 （1）信息处理：应当突发事件接警云平台电脑客户端弹出警情信息，可以进行查看具体的报警信息，并且能够对该报警信息作出上报、误报、开警号、关警号、防护、停警声等相应的处理操作。 （2）平台系统可采用云服务器部署方式，支持广域网操作和管理，学校用户支持通过电脑端或手机端完成所有的管理操作，方便学校进行账户管理； （3）学校基础数据管理：应可以对学校、组织机构、监测楼栋以及监测空间进行管理操作功能。 （4）账号管理：应可以刷新、新增系统管理员、修改管理员、删除管理员、搜索管理员账号等相应的操作。 （5）设备报警记录：应可以刷新、生成Excel、搜索、查看处理状态、警情、报警时间、联系电话、地址、设备编码、防区、设备MAC、接警人、微信接警人、处理时间、地图、监控视频、防区图、离线地图。 （6）互联功能：应可以与系统主机联接，当系统主机接收到与其相连接的系统分机、移动式报警控制器发出的报警信号时，系统主机应可以通过网线或SIM卡联网方式将报警信号传输至与其相连的突发事件接警云平台电脑客户端、手机APP软件或微信端以及Internet网页端接收到报警信息后，应可以自动弹出具体的警情信息、地图（包含经度、纬度、地址、地图位置）、电话、防区、报警时间、设备MAC等信息；接警客户端接收到报警信息后，显示报警信息的同时，自动开启播放以主机对应的警报声，方便师生、安保负责人通过警报声辩别何种突发事件来临，做出正确的应对措施。 3、应急疏散管理 （1）设备管理：应可以刷新，新增设备，生成Excel，选择、查看设备编码、设备MAC、设备状态、设备地址、防区图、监控视频、离线地图、修改设备设置、删除设备、冻结、恢复、布防、撤防、全选、设置设备内容信息、搜索等相应的操作。 （2）报警联系人：应可以刷新，新增、修改、删除以及查询报警联系人，当发生应急突发事件报警时，支持以电话、短信的方式通知报警联系人。 （3）报警参数管理：对报警设备进行报警参数进行配置管理，可选择报警设备，设置相应的推送方式、推送次数以及报警联系人； （4）设备在线管理：应可以按照防区字段、报警设备类型进行分类查询，展示报警设备所在空间名称、设备编号、设备名称、设备在线/离线状态以及上一次在线时间等信息； （5）设备报警记录管理：应可以查询设备的报警信息，按照报警模式、报警时间、报警设备编号、报警设备类型、报警设备位置以及报警事件进行列表显示，可查询每条报警记录的具体通知记录； 4、校端突发事件应急管理数据看板 将数据通过分类统计，进行数据可视化输出，可通过一屏实现整个校园突发事件的整体概况。 （1）设备概况：设备总数、在线设备、离线设备、设备在线率； （2）数据统计分析：应将设备、设备警情记录、非法撤防记录、设备不在线记录按天、按月、按年进行统计，每种数据统计结果按照已处理、误报、撤防、布防四种情况进行分类,通过扇形图的方式进行直观呈现。 （3）设备在线记录：以列表的方式呈现时间、设备编号、设备类型、防区位置以及在线状态； （4）设备防区地图：以地图的方式呈现当前防区的位置； （5）最新报警记录：以列表的方式呈现序号、报警时间、设备编号、报警位置、报警模式、报警事件，多个报警信息进行滚动播放显示； （6）累计事件报警数统计：按照警情、演练进行分类统计，显示累计报警数、发生警情数、发生演练报警数； （7）警情事件统计：按照报警事件、报警模式进行分类统计，分别显示暴力袭击、火灾、空袭报警、地震报警发生次数； （8）警情趋势图：统计今年累计发生的警情数量，演练数量，通过柱状图按照月份进行直观统计显示。 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 灭火设备 | 1、≥4KG干粉灭火器，符合安全条例，满足意外事故需要；两个灭火器和1个灭火器箱； | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 防腐耐酸碱通风系统 | 1、≥110W轴流风机，风量≥1300m³/h，风压≥140Pa，转速≥2800r/min。 | 7 | 台 |  |  |
| 15 | 通风风机 | 1、≥2.2KW风机，转速≥1420r/min，全压≥520Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 风机控制线 | 1、三相电缆，含线路管道≥25米，通风控制辅材及安装。 | 1 | 室 |  |  |
| 17 | 安装辅件 | 1、含吊卡，弯头、三通等，不锈钢抱箍固定外墙敷设至楼顶，与风机连接。含安装，人工及吊车高空作业。 | 1 | 室 |  |  |
| 18 | 通风系统 | 1、主通风管规格：≥φ160mm/200mm，优质PVC成品管道； 2、支管道规格：≥φ110mm/160mm，优质PVC成品管道； 3、管道配件：管道三通、弯头、变径、直接、胶水等； | 1 | 室 |  |  |
| 4 小计总价（元） |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 1、多重染色，玻璃材质，尺寸：≥75*25mm。 | 60 | 片 |  |  |
| 2 | DNA结构模型 | 1、模型为放大一亿倍（中学用）、二亿倍（大学用）的B型DNA分子结构教学示意模型。 2、 DNA分子是两条核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋成的。住链是交替排列的磷酸根（P）和脱氧核糖（D）。 3、两条多核甘酸链是反向平行的。两条链上的碱基通过氧键形成碱基对，碱基配对的互补关系是A-T,G-C,A-T之间为三对氢键。模型上红色套管表示氢键。 4、双螺旋的表面有两处较明显的两凹下去的槽，一个大且深，一个小且浅。分别称为大沟和小沟。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | DNA双螺旋结构模型组件 | 1、分组用，模型由脱氧核糖、碱基、磷酸等主要组块构成，包括连接棒A(细)40根，连接棒B(粗)20根； 2、脱氧核糖20个；磷酸20个；碱基A5个，碱基B5个，碱基C5个，碱基D5个。 3、优质塑料盒装，盒体外形规格：≥150mm×80mm×20mm。 | 28 | 套 |  |  |
| 4 | T形管 | 1、玻璃制，T形，φ7mm-8mm。 | 56 | 支 |  |  |
| 5 | Y形管 | 1、玻璃制，Y形，φ20mm。 | 31 | 支 |  |  |
| 6 | 安培力演示器 | 1、由度盘、指针、度盘支柱、线框支架、接线柱、线框架板、线压板、线框、磁极板架、上磁极（N极）、下磁极（S极）、磁极板、底盘、压力调节螺钉等组成。塑料底板，底座上有一个PVC面板带有可变换电流方向指示片，底板尺寸≥270*180*20mm。导轨可活动，调节距离，可演示通电电流方向与磁场方向垂直或平行两种情况下所产生安培力的不同。直导线有两根，长度分别为≥140mm和≥50mm。配有细砂纸一张。 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 安全漏斗 | 1、规格：双球； 2、玻璃材质。 | 2 | 个 |  |  |
| 8 | 安全漏斗 | 1、规格：直形； 2、玻璃材质。 | 5 | 个 |  |  |
| 9 | 氨合成塔模型 | 1、化学教学模型，供化学讲解氨合成过程用。 2、玻璃钢材质，外筒、内件和电加热器组成。 3、规格：不小于φ170mm，高670mm。 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 白金丝 | 1、产品为手柄长≥80mm，采用塑料材质制成，上接长≥100mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一根φ0、5mm×50mm的银白色金属丝，可拆卸。 | 2 | 支 |  |  |
| 11 | 胞间连丝切片 | 1、多重染色，玻璃材质，尺寸：≥75*25mm | 60 | 片 |  |  |
| 12 | 保温漏斗 | 1、保温漏斗整体用≥0.5mm厚的铜皮制成，带手柄。 2、产品由分漏斗体，漏斗颈，加热头三部分。 3、尺寸：外径≥90mm，高≥100mm。 | 2 | 个 |  |  |
| 13 | 铇 | 1、规格：≥250mm，长刨，手柄在顶面，刨台尺寸≥280*60*45mm，刨刀长度≥185mm，刨刀宽度≥44mm，刨刀厚度≥3mm。 2、精钢材质。 | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 比色管 | 1、25mL，玻璃材质。 | 65 | 支 |  |  |
| 15 | 比色管架 | 1、≥6孔，直径≥17mm，塑料制； 2、尺寸≥175mm*40mm*90mm，由上下二排管架组成。 | 28 | 个 |  |  |
| 16 | 表面皿 | 1、规格：100mm； 2、材质：玻璃材质。 | 4 | 个 |  |  |
| 17 | 表面皿 | 1、规格：60mm； 2、材质：玻璃材质。 | 28 | 个 |  |  |
| 18 | 表皮细胞装片 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察表皮细胞形态。 2、尺寸：≥75*25mm | 60 | 片 |  |  |
| 19 | 玻棒(附丝绸) | 1、有机玻棒(附丝绸)，教师用。 2、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。 3、丝绸尺寸：≥150mm×150mm。 | 1 | 对 |  |  |
| 20 | 玻璃棒 | 1、φ3mm～φ4mm，玻璃材质。 | 6 | 千克 |  |  |
| 21 | 玻璃棒 | 1、φ5mm～φ6mm，玻璃材质。 | 3 | 千克 |  |  |
| 22 | 玻璃管 | 1、φ5mm～φ6mm，玻璃材质。 | 4 | 千克 |  |  |
| 23 | 玻璃管 | 1、φ7mm～φ8mm，玻璃材质。 | 3 | 千克 |  |  |
| 24 | 玻璃管切割器 | 1、产品由切割头、手柄两大部分组成。总长≥160mm。 2、切割头由金属架和金刚石刻刀组成，手柄为塑料制。 | 1 | 个 |  |  |
| 25 | 玻璃瓶盖开启器 | 1、产品由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。供开启玻璃瓶口的软木塞。 | 1 | 套 |  |  |
| 26 | 玻璃钟罩 | 1、尺寸≥φ150mm×280mm，玻璃材质。 | 2 | 个 |  |  |
| 27 | 剥线钳 | 1、剥线范围：φ0.6mm～2.6mm；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；钳口硬度不低于HRA65或HRC30,≥6寸。全长≥165mm,65锰钢材质，整体热处理，刃口硬度高，PVC手柄。 | 2 | 把 |  |  |
| 28 | 箔片验电器 | 1、一对装； 2、产品由透明外壳、底座、圆盘、导电杆、箔片等组成； 3、外壳采用透明塑料注塑成型； 4、圆盘、导电杆用金属制成，表面镀铬处理。安装后无明显松动及歪斜现象； 5、导电杆与外壳间应有绝缘套，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片； 6、金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。 | 1 | 对 |  |  |
| 29 | 布氏漏斗 | 1、瓷，φ80mm | 2 | 个 |  |  |
| 30 | 蚕豆叶下表皮装片 | 1、多重染色，玻璃材质，尺寸：≥75*25mm | 60 | 片 |  |  |
| 31 | 草履虫分裂生殖装片 | 1、多重染色，玻璃材质，尺寸：≥75*25mm | 60 | 片 |  |  |
| 32 | 测电笔 | 1、笔式，氖泡式，测电极长度不少于10mm，100V～500V，辉光应稳定不闪烁，长度≥140mm。 | 4 | 支 |  |  |
| 33 | 常用电容器示教板 | 1、产品由演示板、电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、独石电容器、涤纶电容器、半可变电容器、可变电容器等组成。 2、演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 1 | 套 |  |  |
| 34 | 常用电阻器示教板 | 1、产品由演示板、定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等组成。 2、演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 1 | 套 |  |  |
| 35 | 超净工作台 | 1、单人单面，外形尺寸：≥宽800mm*厚500mm*高1580mm、工作室尺寸≥670mm*500mm*410mm，洁净等级≥100级@≥0.5µm； 2、钢板外壳、不锈钢工作台面； 3、过滤效果：0.3-0.5微米的尘埃粒子每升小于三个、 震动：工作台面不大于5微米、风速：工作区域风速不小于0、25米/秒、噪音：一档噪音≤65分贝、启动紫外线光管30分钟后，工作区域可达到无菌, 工作电压：AC220V 50Hz,电机功率：≥80W。 | 1 | 台 |  |  |
| 36 | 称量瓶 | 1、φ25mm×40mm，玻璃材质。 | 2 | 个 |  |  |
| 37 | 冲子 | 1、材质：铬钒合金钢，尺寸≥5*10*100mm。 | 1 | 个 |  |  |
| 38 | 充磁器 | 1、主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。 2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。 3、绝缘电阻≥20MΩ。 | 1 | 台 |  |  |
| 39 | 抽滤瓶 | 1、500mL，玻璃材质。 | 2 | 个 |  |  |
| 40 | 抽气管 | 1、玻璃制，常与布氏漏斗，抽滤瓶一起组成抽滤装置。 | 2 | 个 |  |  |
| 41 | 抽气盘 | 1、产品由钟罩、电铃、橡胶密封圈、底盘、抽气橡胶管接口等组成。 2、钟罩采用高透明度聚碳材料制作，尺寸≥φ150mm*250mm，电铃电源工作电压采用两节一号电池供电，电铃与底座上应垫有防震材料，底座采用工程塑料制作，外径≥φ180mm，底座侧面装置有抽气接口阀门，抽气口接口外径≥8mm，台阶口。 | 2 | 套 |  |  |
| 42 | 磁感线演示板 | 1、产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。 2、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针≥576个，外形尺寸≥220mm×220mm。 3、小磁针直径≥1mm，长≥4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。 4、脚为塑料，高为12mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 43 | 磁力加热搅拌器 | 1、主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只； 2、仪器使用电源：220V，50Hz，整机功率：≥175W。其中电动功率≥25W，加热功率≥150W； 3、调速：连续可调，调速范围0-2000转/分。 | 28 | 台 |  |  |
| 44 | 锉刀(平板) | 1、长度≥220mm，带柄。 | 1 | 个 |  |  |
| 45 | 打孔夹板 | 1、产品长不小于175mm，宽不小于40mm。 2、上、下夹板应由脱脂干燥处理过的优质木材制成，表面平整。 3、上夹板应备有直径为6mm，8mm，10mm，12mm直穿孔4个。 4、紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 5、上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 1 | 个 |  |  |
| 46 | 打孔器 | 1、刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦。 | 7 | 套 |  |  |
| 47 | 打孔器刮刀 | 1、本产品由壳体及油石组成。 2、壳体钢材制。壳体在磨刀时应夹紧打孔器，且打孔器正好与油石靠牢。 3、油石为白刚玉料。 4、打孔器刮刀装配牢固，无松动现象。 | 1 | 个 |  |  |
| 48 | 大肠杆菌涂片 | 1、在500×生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态； 2、清晰地看出大肠杆菌的形态，不要求显示鞭毛； 3、标本一般应取材于人工培养的大肠杆菌； 4、实验所用载玻片应经洗液清洗。 5、尺寸：≥75*25mm | 60 | 片 |  |  |
| 49 | 大屏液晶数码显微镜 | 一、显微镜参数： 1、目镜：宽视野WF10X目镜；视野直径18mm,工作距离24.95mm，带钢丝指针；目镜放大率准确度不超过±4.67%。 2、物镜：消色差物镜系统，成像清晰圆直径：4X:≥7.5；10X:≥7.6；40X:≥7.1；100X:≥5.0，齐焦：10X➝4X:≤0.033；10X➝40X:≤0.025；40X➝100X:≤0.026，10X物镜景深内偏摆：≤0.05mm。 3、显微镜物镜放大准确度：≤±1.2%。 4、物镜共轭距离：195mm。 5、观察头：铰链式三目头，30°倾斜，可以360°自由转动；双筒的调节范围为55mm-75mm；倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.45mm。 6、转换器：滚动轴承结构，定位准确保证显微镜齐焦和中心统一；转换器稳定性：0.022mm。 7、载物台：双层机械式载物台，面积125*125mm;X,Y方向移动范围40*60mm;移动精度0.1mm；用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm。载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.016mm；不重复性≤0.003mm。 8、聚光镜：阿贝聚光镜(N.A:1.25)；聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离≤0.28mm。 9、调焦系统：采用粗、微同轴的齿轮齿条调焦机构，微调机构空回≤0.006mm。 10、光源系统：3.5V/1WLED光源，可通过调光拨盘调节照明亮度，LED灯光柔和寿命长（≥100000小时）安全性好，发热少。 11、左右两系统放大率差≤0.20%； 12、双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤16.22%。 13、双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.10mm;左右外侧≤0.10mm；左右内侧≤0.08mm。 14、双目系统左右光轴平行度：水平发散≤24′；水平汇聚≤17′；垂直交叉≤15′。 15、零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.15mm。 二、一体式数码液晶屏摄像系统: 1、一体化数码摄像系统，1/2.8 英寸逐行扫描传感器，进口高清晰彩色芯片， 2592*1944 像素 CMOS 感光芯片。 2、≥10.1寸液晶显示屏， USB 、HDMI接口输出。隐藏式悬浮全鼠标图解菜单操作，支持 USB 和显示屏同时输出，通过 USB 接口连接鼠标控制相机，全高清 1080P/30fps，高清晰度 1920x1080 分辨率; 图像可以动态对比，支持分屏浏览对比；支持设置十字线观察，最多支持 16 组十字线设定；支持自动白平衡和手动一键白平衡，图片时间保存等人性化功能。图像处理分析软件必须提供图像灰度校正，图像 2D 测量，图像拚接，景深延拓, 视频水印、颜色合成，图像分割与计数以及图像处理等众多高级视频或图像处理功能。数码视野范围不小于 80%，观察、拍照、传输等方便快捷；可安装专业图像处理分析软件，可对图像的色彩、亮度对比度、曲线等进行修正，支持拍照、录像、动态、静态测量等；手动，自动曝光，手动/一次白平衡及ROI模式； 3、具备WIFI功能，支持AP模式和客户端模式；AP模式可以无线连接手机、平板等智能终端设备，客户端模式下可以组成无线互动系统。 4、电源DC 12V/2A | 4 | 台 |  |  |
| 50 | 单摆组 | 1、≥5个摆球。钢球≥3个，直径分别为19mm一个，φ12mm2个；塑料球2个，直径分别为26mm一个，φ20mm一个。全部带线，线长不小于1.2m。 2、塑料盒包装，尺寸：≥85mm×55mm×30mm。 | 28 | 组 |  |  |
| 51 | 单刀开关 | 1、由底座，不锈钢接线柱，铜制闸刀，铜制刀座，刀承和绝缘手柄组成。 2、底座：黑色塑料，尺寸≥80mm×30mm×10mm,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 28 | 个 |  |  |
| 52 | 单匝线圈电机原理演示器 | 1、单匝线圈电机原理演示为立式，由底座、接线柱、转子、强磁铁等构成。能演示交流电的产生原理和演示直流电动机实验。底座尺寸≥165mm×105mm。 2、转子由支架、换向器、碳刷、转轴、线圈构成。支架为厚2mm冷轧板冲压成型，表面防锈处理；换向器为两个半圆铜环，内为绝缘芯；碳刷为厚不大于0.3mm磷铜加工制成；转轴为直径6mm，长不小于100mm铝棒加工制成；线圈为单股漆包线，直径为1mm，组成长方形的尺寸≥65mm×45mm；强磁外形尺寸为70mm×30mm×15mm。磁场强度不低于0、07T。 | 1 | 套 |  |  |
| 53 | 滴定管 | 1、碱式，25mL，玻璃材质。 | 28 | 支 |  |  |
| 54 | 滴定管 | 1、碱式，50mL，玻璃材质。 | 28 | 支 |  |  |
| 55 | 滴定管 | 1、聚四氟乙烯活塞，50mL，玻璃材质。 | 1 | 支 |  |  |
| 56 | 滴定管 | 1、酸式，25mL，玻璃材质。 | 28 | 支 |  |  |
| 57 | 滴定管 | 1、酸式，50mL，玻璃材质。 | 28 | 支 |  |  |
| 58 | 滴定管刷 | 1、由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成。 | 28 | 个 |  |  |
| 59 | 滴定夹 | 1、塑料制，固定支杆为M5螺丝，滴管夹子弹性强，夹持牢固；外形尺寸：≥230mm×120mm×26mm。 | 28 | 个 |  |  |
| 60 | 滴定台 | 1、底座台面为大理石面，尺寸≥300×150×18mm； 2、立柱由φ10mm圆钢制成，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直不大于5°； 3、底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动。 | 28 | 个 |  |  |
| 61 | 滴管 | 1、规格：90mm、100mm2种； 2、胶头滴管每滴为0.05mL，塑料滴管1mL、3mL。 | 300 | 支 |  |  |
| 62 | 滴瓶 | 1、30mL，玻璃材质。 | 400 | 个 |  |  |
| 63 | 滴瓶 | 1、60mL，玻璃材质。 | 600 | 个 |  |  |
| 64 | 滴瓶 | 1、棕色，30mL，玻璃材质。 | 228 | 个 |  |  |
| 65 | 滴瓶 | 1、棕色，60mL，玻璃材质。 | 280 | 个 |  |  |
| 66 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。 2、手柄长≥70mm，直径为φ6mm±1mm。 3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。 4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。 5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 28 | 个 |  |  |
| 67 | 电场线演示器 | 1、产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。 2、演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸≥108×90×6.5mm。 3、单点电极演示板：单点电极采用M4×16接线柱，接线柱设在演示板的中心位置；双点电极演示板：双点电极采用M4×16接线柱，两接线柱位于演示板短边中心线上，两接线柱间距35mm；平行板电极演示板：两条宽≥5mm，长≥45mm，厚度为0.5mm的铜片用接线柱平行安装在演示板内，两平行板中心距≥为32mm；环形电极演示板：环形电极由宽5mm，厚0.5mm的铜片成形，外径≥φ36mm，内径≥φ24mm；尖形导体演示板：尖形导体由δ0.5mm的铜片制作，一端为R12mm的半圆形，一端为尖形，尖形导体总长≥36mm。所有演示板密封牢靠，无漏油现象。 | 2 | 套 |  |  |
| 68 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 1、电场中带电粒子运动模拟演示器由模拟屏、开关、电源指示、加速度旋钮、偏转旋钮等组成。 2、工作电压220V，50Hz 3、电场中带电粒子运动模拟演示器外观尺寸：≥310*255*38mm | 1 | 套 |  |  |
| 69 | 电磁波的发送和接收演示器 | 1、由高频振荡器和接收器组成。采用声、光、电表指示等手段，可演示电磁波的发射和接收、调制、调谐、电谐振及电磁波的波动特性。 | 1 | 套 |  |  |
| 70 | 电磁阻尼演示器 | 1、产品由摆锺、磁铁、支架、底座等构成，支架为名铝制、磁铁为强磁、摆锺分为强阻尼摆和弱阻尼摆，应采用铝材加工制成，表面光学抛光处理。 | 1 | 套 |  |  |
| 71 | 电动离心机 | 1、产品由箱体（外壳）、电机、定时开关、调速开关、电源开关、离心管等组成。 2、外壳采用金属制，外尺寸≥230×270×190mm，表面烤漆处理。 3、箱体的四脚应采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。 4、调速：0r/min～4000 r/min 5、容量：20mL×6。 6、定时时间：0-60min。 7、使用电压：AC220V。 | 2 | 台 |  |  |
| 72 | 电动离心转台 | 1、产品由机箱、电机、调速器、支杆及连接套管等组成。 2、机箱采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸≥290mm×290mm×70mm。 3、四脚采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。 4、工作电压：220V，无极调速。 5、支杆采用直径10mm、长150mm的圆钢制成，一端M10mm丝长30mm，表面电镀处理。 | 1 | 台 |  |  |
| 73 | 电动钻孔器 | 1、电压220V\50Hz，可夹持钻头0.5mm-10mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 74 | 电工刀 | 1、全长≥200mm，刃口长≥65mm,刀头宽≥19mm，刀片厚度≥2mm，刀头采用不低于3CR13钢材锻造，全刃热处理，硬度高，表面打磨处理，不易生锈，手柄采用木质折叠手柄。 | 1 | 个 |  |  |
| 75 | 电荷间作用力演示器 | 1、本演示器由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成。 2、导体球φ≥83mm，轻质导电球φ≥30mm。 3、外形尺寸≥400mm×105mm×405mm。绝缘横杆悬挂可移动轻球，带竖立座标面。 | 1 | 套 |  |  |
| 76 | 电火花计时器 | 1、由主机一台，重锤一只，弓型固定夹一只，记录纸带一卷，圆形墨粉纸10张，同步释放信号连接线两根组成。 2、单频率：0.02s，火花距离大于10mm，平均电流小于0.5mA，工作电压220V/50Hz。 | 13 | 个 |  |  |
| 77 | 电极材料 | 1、材料由石墨（直径4mm、长47mm），铜（直径4mm、长75mm），锌（60mm*15mm*1mm），镁（长75mm、宽5mm），铁（直径4mm、长75mm），锡（直径4mm、长75mm）电极构成。 2、塑料盒包装，尺寸≥100×60×30mm。 | 28 | 套 |  |  |
| 78 | 电加热器 | 1、密封式、方形结构。额定电压AC220V，50Hz,消耗功率≥1000W。 2、加热盘直径≥150mm。 3、温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。 4、外形尺寸≥200×200×50mm。 | 1 | 个 |  |  |
| 79 | 电解槽演示器 | 1、产品主要由阳极（钛钌铂等贵重金属）、阴极（铂金）、离子交换膜、槽体及底座组成。 2、槽体采用透明塑料制成，整体外形尺寸≥270mm×150mm×170mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 80 | 电烙铁 | 1、≥20W，内热式，橡胶线，含烙铁架。 | 2 | 支 |  |  |
| 81 | 电流磁场演示器 | 1、产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管、接线柱等组成。 2、线圈由纯铜漆包线绕制，绕向清晰，底座透明，尺寸≥18cm×14cm×4cm。 | 1 | 套 |  |  |
| 82 | 电泳演示器 | 1、用于化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因；仪器外形结构由底座电源装置，U形管、电极插座和开关等组成。 2、输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA。 3、U型管直径≥18mm。 4、底座为塑料制，尺寸≥150mm×110mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 83 | 电子起电机 | 1、工作电压：DC 6V，并有数字电压表指示输入电压及电流的大小。 2、输出电压：-17.5 kV～+17.5 kV，最大放电距离30-40MM。 3、短路电流不大于500µA 4、铝合金机箱尺寸≥（长*宽*高）270*150*100mm | 1 | 台 |  |  |
| 84 | 电子束演示器 | 1、采用静电偏转阴极射线演示管。当该管各极加上工作电压后，从阴极射出具有能量的电子束，由于电子束是不可以用肉眼观察到的，所以通过将电子束加速增加其动量去轰击用特殊材料制作成的荧光屏幕，使屏幕发光，显示电子束的径迹。 2、加速电压:0~700伏 连续可调。 3、偏转电压:幅度为0~50 伏 连续可调。 4、偏转方向:上、下、左、右四个方向。(电场作用) 5、显示方式:荧光屏幕显示电子束径迹。 6、电源:220V±10% 50Hz。 功耗:<30W。 | 1 | 台 |  |  |
| 85 | 电子天平 | 1、100g，0.001g。 2、称盘尺寸：圆盘≥ф130mm。 3、电源电压：220VAC。 4、采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。 5、具有计数、确认、清零、校准。 6、防风罩一套，采用透明塑料注塑成型，校准砝码1个。 7、主机外形尺寸≥180mm×230mm×50mm。 | 28 | 台 |  |  |
| 86 | 电子天平 | 1、200g，0.0001g。 2、称盘尺寸：圆盘≥ф130mm。 3、电源电压：220VAC。 4、采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。 5、具有计数、确认、清零、校准。 6、防风罩一套，采用透明塑料注塑成型，校准砝码1个。 7、主机外形尺寸≥180mm×230mm×50mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 87 | 电子天平 | 1、200g，0.001g。 2、称盘尺寸：圆盘≥ф130mm。 3、电源电压：220VAC。 4、采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。 5、具有计数、确认、清零、校准。 6、防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。校准砝码1个。 7、主机外形尺寸≥180mm×230mm×50mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 88 | 电子天平 | 1、400g，0.1g。 2、称盘尺寸：圆盘≥ф130mm。 3、电源电压：220VAC。 4、采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示，具有计数、确认、清零、校准。 | 1 | 台 |  |  |
| 89 | 电子天平 | 1、采用高精度应变式传感器，LCD背光显示，交直流两用，具有8种。 2、称量单位转换、计数、全里程去皮等功能，性能可靠、稳定。 3、最大称里:1000g，最小分度值：0.1g。 4、线性误差:≤±0.2g重复性误差≤0.1g校准方式：外校。 5、去皮范围:0-1000g 称盘尺寸：中130mm。 6、天平外形尺寸≥220*180*60mm. | 1 | 台 |  |  |
| 90 | 电子停表 | 1、0.1S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。 | 14 | 只 |  |  |
| 91 | 电子云杂化轨道模型 | 1、模型包括：S电子云及SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz杂化轨道模型，共7件一套。 2、模型的球体由聚乙烯塑料吸塑，连接杆由直径4mm铝棒制，底座为塑料注塑成型，直径≥100mm，高≥60mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 92 | 电阻定律实验器 | 1、不少于四根导线，长度、截面积、材料不同。本仪器由塑料底板、接线柱、康铜丝、镍铬丝等组成。 2、康铜丝0.5mm，长度500mm，康铜丝0.3mm，长度500mm，镍铬丝0.3mm，长度500mm，镍铬丝0.3mm，长度300mm。底板尺寸≥530*130mm。 | 13 | 台 |  |  |
| 93 | 电阻定律演示器 | 1、产品由底板、三种不同金属导线（铜丝、铁丝、镍铬丝）、接线柱、连接片等组成。 2、底板采用高密板制作，尺寸≥560×200×16mm，底板安装有橡胶底脚，底脚高≥12mm；金属导线技术参数：铜丝1根，线径φ0.5mm±0.04mm，有效长度1000mm±2mm，阻值0.09Ω；铁丝1根，线径φ0.5mm±0.04mm，有效长度1000mm±2mm，阻值0.4Ω；镍铬丝2根，线径φ0.5mm±0.04mm，有效长度1000mm±2mm，阻值2.4Ω；连接片采用厚度≥1mm的金属片制作，长≥48mm，宽≥16mm,表面镀铬。 | 1 | 台 |  |  |
| 94 | 调压变压器 | 1、输入电压：交流220V 50Hz。 2、输出电压：交流0—250V、连续可调。 3、最大输出电流：8A。 4、绝缘电阻：电源进线端和电压输出端与机壳绝缘电阻≥20MΩ。 5、空载电源：应小于0.2A。 6、电压试验：仪器电源进线端和电压输出与机壳间馈给试验电压，带保护接地端子为1.5kV，不带保护接地端子为3kV，漏电电流输出不小于5mA,试验电压保持1分钟，不出现飞狐击穿现象。 | 1 | 台 |  |  |
| 95 | 丁达尔现象实验器 | 1、由盒体，电池盒，集光电珠，方形试管等组成。 2、盒体呈长方形，装有集光电珠的电池盒可以沿盒槽上下移动。 3、通过盒体前端的观察窗，就能看见胶体的丁达尔现象。 4、盒体外形尺寸≥95mm×65mm×65mm。 | 28 | 台 |  |  |
| 96 | 动力学运动实验系统 | 一、小车动力学轨道： 1、规格：≥1200mm*100mm*15mm，采用铝型材动力学轨道1个，轨道上印有清晰可见的刻度尺； 2、导轨配有旋钮式铁架升降台，可手动旋转旋钮组件，上下调节轨道支架，支架组件上印有清晰可见的刻度，方便学生实验过程中可以调整支架的位置，用于快速改变轨道倾斜的角度； 3、配置≥4个可上下调节的支撑组件； 4、轨道上面集成1个ABS塑料收纳组件，防止小车脱轨，可以增加小车实验过程的时效性； 5、轨道上面可以支持集成安装电磁释放组件、受迫振动运动组件、磁阻尼组件； 二、智能小车*2： 1、智能小车内置传感器测量采集系统，可以实时的测量小车移动的速度、位移、加速度、力、角度，可以用于研究动力学物理力学实验。 2、小车内置压力传感器，加速度传感器、角度传感器、陀螺仪； 3、小车内置≥3000mAh大电池，采用通用TypeC标准充电数据接口，支持快充； 4、小车具备智能节能功能，小车打开后，当无任何操作指令后，自动关闭电源,保持小车的高续航要求； 5、小车内置无线蓝牙和WIFI模块，支持无线蓝牙、无线WIFI两种无线通信方式，支持将传感器测量数据通过无线的方式发送至配套专用实验软件； 三、动力学运动组件： 1、电磁释放组件：箱体内置电磁铁，可以将箱体跟动力学轨道快速安装，通过箱体内置的按键开关吸附和释放小车，保证小车水平向前，同时可以通过电磁释放组件改变小车释放的的初速度； 2、受迫振动组件：箱体内置一个往复运动的电机，可以将箱体跟动力学轨道快速安装，通过箱体内置的旋钮开关可以改变受迫振动的运动频率； 3、磁阻尼组件：设计有不同开孔的磁阻尼板，用以探究不同的阻尼板对小车运动速度的影响； 4、作用力组件：磁铁部件安装到智能小车上，力的作用是相互的、牛顿第三定律等实验； | 1 | 套 |  |  |
| 97 | 动量传递演示器(碰撞球) | 1、产品由底座、支架、5个钢球带线组成。 2、底座采用塑料制，尺寸≥130×110×15mm。 3、钢球直径≥16mm，表面电镀处理。 | 1 | 套 |  |  |
| 98 | 动能势能演示器 | 1、半定量实验。产品由大刻度板、定位圈及滑杆、小滑块、圆筒、弹簧及释放手柄、底座、小刻度板、大滑块、导轨（弧形、直形）、钢球等组成。底座、大小刻度板均采用厚度为1mm的铁板制作，底座长≥760mm，宽≥137mm，高12mm，大刻度板的高度≥375mm，小刻度板高275mm，面板上印制刻度标尺。分度值为5cm，每5cm标注刻度数字。 2、定位圆及滑杆由支杆和孔架构成，孔架采用塑料制作，其上设有内径为φ20mm、φ26mm的两个孔，壁厚不小于10mm，支杆采用φ10mm的不锈钢管制作，长不小于320mm，定位圆的高度可通过支杆任意调节；透明圆筒采用内径φ34mm的有机玻璃筒制作，圆筒壁厚不小于3mm，长不小于310mm；弹簧为φ2mm的弹簧钢丝绕制的压缩弹簧，自由长度为外径≥φ31×130mm；弹簧压缩杆尺寸≥φ4×50mm的铜杆，两端设螺帽；大滑块采用工程塑料制作，尺寸为≥φ50×50mm；直线导轨采用工程塑料制作，导轨中心宽度≥65mm。在要应的导轨底座上印的刻线标尺，总长≥300mm，分度值1cm，每5cm标注数字，分别标有“0.5、10、15、20、25、30”刻度数字，数字字高不小于5mm；弧形导轨采用直径≥4mm钢丝制成，轨道的中心距为20mm。带布圆柱体尺寸≥φ32×56mm。产品能直观演示动能势能的种类、产生和相互转化转化，以及能的守恒。 | 1 | 台 |  |  |
| 99 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4、标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片放材料1片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 5、切片厚度为6～8μm； 6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 7、尺寸：≥75*25mm | 60 | 片 |  |  |
| 100 | 多功能实验支架 | 1、组合座架1个，最小组合支承面积应不小于560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1个、方托盘 1 个、绝缘环2个、吊钩4个。 | 2 | 套 |  |  |
| 101 | 多用滴管架 | 1、与塑料多用滴管配套使用。 2、外形尺寸：滴管架分上下两层，每层10个插孔，孔径15mm，每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡，可使滴管站直站牢。孔板、穴板和两侧的撑架都可拆卸和安装。 3、外形尺寸≥210mm×50mm×50mm。 | 28 | 个 |  |  |
| 102 | 多用电表 | 1、准确度等级：直流电压，电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。 2、灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V。 | 14 | 个 |  |  |
| 103 | 二连球 | 1、由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 2 | 个 |  |  |
| 104 | 二维空间—时间描迹仪 | 1、同步计时打点描迹，悬浮式平抛，描迹板尺寸：≥320×360mm 2、产品由主机、发射枪、运动体、组成。 3、主机：（1）工作面板安装发射枪位为固定式；（2）前面板由导电玻璃（不是镀膜玻璃）制成。导电玻璃参数：δ≥4mm,钢化，Ω/cm2≤30Ω,全透明。 4、发射枪：（1）发射枪可变换角度，角度尺有效值0—90°，发射轨道长度可伸缩，轨道平面与描迹板基准面不垂直度公差小于1mm。（2）推动位移的游尺上设有刻度尺，有效值0—50mm。 5、平抛运动体一个。 6、脉冲高压电源：火花距：8mm≤L≤12mm，频率调节：100Hz、50Hz、20Hz(误差±5%)，点迹调节：大、小点迹(大点时I≤5mA;小点时)I≤3mA) 7、可完成实验：平抛物体的运动，效果:所有描迹图点迹清晰可辩，点数连续15点以上，实验用取点计算，实验误差应≤5%。 | 13 | 套 |  |  |
| 105 | 二氧化氮球 | 1、玻璃材质。 2、双球，成U型，内封NO2和N2O4。 3、球体直径≥28mm。 | 28 | 套 |  |  |
| 106 | 二氧化硅晶体结构模型 | 1、全塑料制。 2、产品由硅原子15个，直径≥30mm，4孔红色球；氧原子16个，直径≥22mm，2孔白色球；中键32根，紫色。 | 1 | 套 |  |  |
| 107 | 二氧化碳晶体结构模型 | 1、产品由碳原子14个（6孔6个和8孔8个）黑色球，直径≥30mm；氧原子28个，蓝色球，直径≥30mm；短键14根，长60mm,；中键24根，长90mm；长键12根，长130mm;连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 1 | 套 |  |  |
| 108 | 反冲运动演示器 | 1、两种形式（水和气）。产品由水槽、喷嘴3只、支架、盛水桶、水管及注水杯等组成。 2、水槽采用PP塑料注塑成型，直径≥250mm、深≥100mm，所有配件均安装在水槽内。 3、喷嘴采用软塑成型，黑色，头部细并弯有一定的角度。 4、支架采用冷轧板冲压成型，表面喷塑料处理，固定在水槽内应牢固、可靠。 5、盛水桶采用透明塑料制，直径100mm、高150mm。 6、产品外形尺寸≥250mm×250mm×260mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 109 | 反应板 | 1、规格：6穴； 2、材质：瓷质。 | 28 | 个 |  |  |
| 110 | 方座支架 | 1、≥1.5KG方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个等组成。 2、底座尺寸210mm±3mm×135mm±2mm，重量≥1.5kg，生铁材料铸造成型，板面上斜条纹深1.5mm,宽2.5mm成交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径≥φ12mm，立杆一端有M10×15螺纹，总长度不得小于614mm，表面镀铬处理。 3、大铁环外径≥φ110mm，柄长≥105mm，小铁环外径≥φ70mm，柄长≥125mm，大小铁环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°角。大小铁环≥φ7.8mm圆棒材料冲压成型，表面防锈处理。 4、烧瓶夹，夹口宽度30mm夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，锁紧装置由横孔螺母和球拍螺杆组成。最大张口≥60mm闭合间隙≤0、1mm，闭合错位≤1mm。金属材料表面防锈处理 5、立杆与底座间的不垂直度不大于3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于3mm。 6、垂直夹、平行夹，夹体由铝合金压铸成型，单个重量不小于18g，表面防锈处理。 | 56 | 套 |  |  |
| 111 | 防毒口罩 | 1、直接式防毒口罩。 2、由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。 3、口罩能完全罩住口、鼻不漏气。 4、系带可调节松紧。 5、防毒时间不小于45分钟。 6、有关口罩的数据： 口罩重量：≤300g；呼气阻力：≤49Pa；吸气阻力：≤20Pa；泄漏率：≤2%；下方视野：≥35º。 | 1 | 个 |  |  |
| 112 | 防护面罩 | 1、产品由透明有机玻璃和帽架组成。 2、面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。 3、帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形。 4、面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。 | 1 | 个 |  |  |
| 113 | 放大镜 | 1、手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍。 | 28 | 个 |  |  |
| 114 | 放电反应实验仪 | 1、产品由主机、高压连接导线、放电瓶等组成。 2、主机外壳采用塑料注塑成型，尺寸≥200mm×170mm×70mm，带支撑架。 3、放电瓶为玻璃制，透明，直径不小于66mm，内装放电针。 4、使用电源：AC220V。 5、放电间距：小于10mm。 6、连续工作时间：大于10min。 7、功耗 30W。 | 1 | 套 |  |  |
| 115 | 沸腾焙烧炉模型 | 1、化学教学模型，供化学讲解沸腾焙烧过程用，模型整体采用玻璃钢材质。 2、结构：由外筒,炉膛,进出气口等组成。 3、规格：直径≥180mm，高≥500mm。 | 1 | 个 |  |  |
| 116 | 分液漏斗 | 1、球形，50mL，玻璃材质。 | 28 | 个 |  |  |
| 117 | 分液漏斗 | 1、锥(梨)形，100mL，玻璃材质。 | 28 | 个 |  |  |
| 118 | 分子结构模型 | 1、为球棍式，演示用，全塑料注塑成型。 2、碳原子为黑色，直径≥22mm；四孔50个、五孔48个。 3、氢原子为白色，直径≥15mm，共40个。 4、氧原子为红色，直径≥22mm；二孔4个。 5、氮原子为天蓝色，直径≥22mm，三孔7个。 6、硫原子为黄色，直径≥22mm，六孔1个。 7、氯原子草绿，直径≥22mm，一孔2个，六孔13个。 8、钠原子为银灰，直径≥22mm，六孔14个。 9、中键长≥27mm：灰色100根、紫色75根；长键长≥43mm，灰色40根、紫色30根。 | 3 | 套 |  |  |
| 119 | 分子结构模型 | 1、学生分组用，可搭出各种版本新化学课本中所要求的无机分子和有机分子的模型40余种，球与棍应采用新型材料。 2、结构元件：碳（黑色）、氧（红色）、氯（绿色）、氮（蓝色）、硫（黄色）、磷（紫色）、氢（白色）、金属（银灰色）、单键（银灰色）、单离子键（紫色）、双、三键（银灰色）、双离子键（紫色）等。 3、规格≥190×110×50mm，球直径≥23mm，球棍组成。 | 28 | 套 |  |  |
| 120 | 分子立体结构模型绘制软件 | 1、提供灵活的分子构建工具，支持通过鼠标拖拽直接调整原子位置与键角参数，实现快速三维结构建模； 2、内置自动原子键生成算法，可根据原子间距智能判断化学键类型与键级； 3、支持晶体单元的可视化重构，可展示晶格参数与空间群对称性特征； 4、集成分子力学计算模块，包含力场参数自定义与能量优化功能； | 1 | 套 |  |  |
| 121 | 斧 | 1、包塑斧头，高碳钢材质，全长≥360mm，手柄长度≥300mm，头宽≥150mm,刃口长≥100mm。 2、带有软胶保护套，高频淬火处理，黑色灌胶处理，不易生锈，不易掉头，包胶手柄。 | 1 | 个 |  |  |
| 122 | 复合材料标本 | 1、标本包括：石棉瓦、绝缘纸、人造板、铜锌合金、防水布、粘胶带、软塑磁、人造革。 2、纸盒包装，尺寸≥190mm×130mm×20mm。 | 1 | 盒 |  |  |
| 123 | 伽利略理想斜面演示器 | 1、轨道长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑； 2、由塑料合金外框，1200mm塑料平滑轨道、高度调节器、指示面板和小球等组成。 | 1 | 套 |  |  |
| 124 | 盖玻片 | 1、规格：≥18*18mm 厚度0.13-0.17mm 100片/盒 ； 2、材质：产品为钠钙玻璃材质； 3、用途：用于制作临时装片。 | 56 | 包 |  |  |
| 125 | 坩埚 | 1、瓷制，≥30mL,耐热≥1200℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖。 | 28 | 个 |  |  |
| 126 | 坩埚钳 | 1、规格：≥200mm； 2、材质：金属材质。 | 28 | 个 |  |  |
| 127 | 感应起电机 | 1、起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构。底座采用双饰面板制成；起电盘径向跳动，两盘跳动量1.5mm；感起电机起电盘的≥φ275mm。实验效果：火花距离能达到70-100mm。起电盘中心轴横向窜动量1mm；手摇转柄轴横向窜动量2mm；起动盘转动平稳灵活，在手摇转柄转速≥120转／分的条件下，仪器无颤动现象；电刷在起电盘上与铝箔接触良好；电梳由柬状裸铜丝制成；起电盘上铝箔粘接整齐牢固。莱顿瓶极板涂敷高度不少于120mm，涂敷层牢固不有划伤或局部脱落。 | 1 | 台 |  |  |
| 128 | 感应圈 | 1、电子开关式，高压脉冲电压:5KV-50KV，连续可调放电火花距离:5mm-100mm，高压连续工作时间:≥15分钟。供电电源:AC 220V，50Hz，消耗功率:≤120W， 2、直流输出电压电流:400W，2mA。 | 1 | 台 |  |  |
| 129 | 干燥管 | 1、U型，φ15mm×150mm，玻璃材质。 | 28 | 支 |  |  |
| 130 | 干燥管 | 1、U型，φ20mm×200mm，玻璃材质。 | 6 | 支 |  |  |
| 131 | 干燥管 | 1、单球，150mm，玻璃材质。 | 28 | 支 |  |  |
| 132 | 干燥器 | 1、150mm，磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔，玻璃材质。 | 5 | 个 |  |  |
| 133 | 干燥塔 | 1、250mL，玻璃材质。 | 2 | 个 |  |  |
| 134 | 钢手锯 | 1、A型（单面）≥300mm，18齿/25mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不大于2mm； 2、钢锯在达到99N拉力后经过1min，不应有永久变形，拉钉不得松动； 3、钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过L8mm，长度≥460mm，柄长≥120mm,锯条可调节变换，重量≥0.5KG。 | 2 | 把 |  |  |
| 135 | 钢丝钳 | 1、全长≥160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N*m，15°；剪切性能≥φ16mm钢丝，≥580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°； 2、手柄长度≥110mm，头长≥40mm，重量≥0.19kg，钳头采用高碳钢材质，高温淬火处理； 3、刃口热处理，包胶手柄。 | 2 | 把 |  |  |
| 136 | 钢直尺 | 1、200mm，0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm。 | 13 | 把 |  |  |
| 137 | 钢直尺 | 1、600mm，0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm。 | 13 | 把 |  |  |
| 138 | 高压灭菌锅 | 1、锅体和消毒桶皆采用不锈钢，锅体壁厚不下于0.9cm。 2、锅体内径≥为30cm，深30cm，容积≥18L。 3、加热方式：电热管加热或者火焰加热。 4、由放汽阀、锅盖、放气软管、压力表、安全阀、紧固螺栓、消毒桶、锅体、电热管等部分组成。 5、装有工作压力为0、14MPa的安全阀和能承受0、165MPa的放汽阀。 | 1 | 台 |  |  |
| 139 | 高中化学实验材料 | 1、材料由小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等组成。 | 28 | 份 |  |  |
| 140 | 高中教学电源 | 1、交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 2、直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断 | 2 | 台 |  |  |
| 141 | 高中力学演示板 | 1、为手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内，箱体尺寸≥540mm×440mm×140mm。 2、仪器由实验底板4块、大三角支板4个、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等36种配件组成。 3、可完成高中物理力学“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等52种实验项目。 | 1 | 套 |  |  |
| 142 | 高中数字演示电表 | 1、环保实木外壳，外形尺寸：宽245mm×高330mm×厚70mm，带金属提手。 2、使用电压220V 50Hz 3、数字式，4-1/2位,计数范围0～9999.9； 4、直流电压0～600V，分4档：0～2 V；0～20V；0～200V；0～600V。误差±1%±3字。 5、直流电流0～6A，分4档：0～600uA；0～200 mA；0～6A。误差±1%±3字。5、 检流计0～600μA; 6、电阻0～20000KΩ，分5档：0～2KΩ；0～200KΩ；0～20M。误差±1%±5字。 7、绝缘电阻大于20MΩ。 8、测温度:0～150℃， 9、数字演示电表前后各一个显示屏，前后显示屏用数码管显示，在距离8m以外能清晰可见。 10、显示器显示四位半数字，显示屏幕≥210mm×60mm，数字清晰、准确，面板各功能键接触良好。 | 2 | 只 |  |  |
| 143 | 隔热网 | 1、环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉。 | 28 | 个 |  |  |
| 144 | 工作服 | 1、材质：白色布料，防酸碱。 2、规格：均码。 | 115 | 件 |  |  |
| 145 | 骨骼肌纵横切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横断面的结构； 2、在纵断面上能看清肌外膜和成束的肌纤维，肌纤维上有明暗相间的横纹，即明带和暗带。在肌膜下可见圆形和长形的胞核； 3、在横断面上能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及胞核和血小管； 4、标本取材于哺乳动物的膈肌； 5、纵切材料的肌纤维应伸直，成纵断面的肌纤维不得少于90%。 6、尺寸≥70*20mm | 60 | 片 |  |  |
| 146 | 钴玻璃片 | 1、玻璃材质，≥5*5cm。 | 28 | 个 |  |  |
| 147 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、玻璃球等组成。 2、壳体为塑料制品，尺寸≥150mm×70mm×70mm。 3、红色启动键为塑料制品，按键直径≥13mm，滑杆长≥53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。 4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。 5、玻璃球直径不小于19mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。 | 1 | 套 |  |  |
| 148 | 光化学实验演示器 | 1、产品结构：由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、试管3支及滴管等组成。能做氢、氯混合气体闪光引爆实验，溴化银感光分解实验，甲烷氯气混合气体取代反应闪光爆鸣实验。 2、底座外形尺寸≥170mm×90mm×140mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 149 | 广口瓶 | 1、125mL，玻璃材质。 | 80 | 个 |  |  |
| 150 | 广口瓶 | 1、250mL，玻璃材质。 | 128 | 个 |  |  |
| 151 | 广口瓶 | 1、500mL，玻璃材质。 | 10 | 个 |  |  |
| 152 | 广口瓶 | 1、60mL，玻璃材质。 | 400 | 个 |  |  |
| 153 | 广口瓶 | 1、棕色，125mL，玻璃材质。 | 20 | 个 |  |  |
| 154 | 广口瓶 | 1、棕色，250mL，玻璃材质。 | 20 | 个 |  |  |
| 155 | 广口瓶 | 1、棕色，60mL，玻璃材质。 | 100 | 个 |  |  |
| 156 | 轨道小车 | 1、车拖纸带打点式。产品由轨道、小车、砝码桶、固定架、释放装置、滑轮及小车捕捉器等组成。 2、轨道长≥900mm，小车轨道外边宽度54mm。 3、小车质量不小于200g，带砝码槽. | 13 | 套 |  |  |
| 157 | 滚摆 | 1、由摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等组成。摆轮采用金属材质，直径≥125mm；摆轴采用钢材制作，直径≥8mm，长≥160mm；支架高≥460mm，横梁长≥300mm；摆体质量为0.6㎏～0.8㎏。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm。 | 2 | 个 |  |  |
| 158 | 合成有机高分子材料标本 | 1、标本包括：塑料：（1、聚乙烯、2、聚氯烯、3、ABS）。合成纤维：（4、锦纶、5、涤纶、6、晴纶、7、氯纶）。橡胶：（8、天然橡胶）合成橡胶：（9、丁晴、10、氯丁、11、顺丁）。 | 1 | 盒 |  |  |
| 159 | 黑藻叶装片 | 1、显示细胞核及叶绿体，玻璃材质，尺寸≥75*25mm。 | 60 | 片 |  |  |
| 160 | 恒温培养箱 | 1、工作室尺寸：≥宽300*深300*高380mm，容积≥35L，功率≥300W，电源220V，外形尺寸：≥宽382mm*深360mm*高555mm，数显温度，有箱体、温度指示仪表、控制系统，配隔板2块； 2、控温范围：室温+5 ℃～60℃； 3、恒温培养箱温度均匀性误差为±1℃； 4、两次温差不大于8℃； 5、观察窗直径≥145mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 161 | 恒温水浴锅 | 1、两孔、外形尺寸：≥380mm*170mm*160mm，工作室尺寸：≥长240mm*宽140mm*深100mm 工作室容积：≥3.4L； 2、加热功率：≥500W； 3、温控范围：室温+5 ℃～100℃； 4、温控精度：±1℃，升温速度：1℃/min； 5、电源：交流220V/50Hz； 6、微电脑恒温数显，内锅中的不锈钢管内装有热敏电阻，控温部分选用电子控温，温度数显直接显示锅内实际温度。 | 1 | 台 |  |  |
| 162 | 烘干箱 | 1、产品由温度控制器、电加热器及箱箱等组成。 2、箱体为全金属制，外形尺寸≥390mm×425mm×540mm，工作室尺寸≥310mm×350mm×310mm，中间镀锌隔板一块。 3、电源：220V，50Hz。额定功率：≥900W。工作温度范围：40℃～200℃。设定误差：±1.5%。 4、温控电路及仪表设计在箱体的下方，自然对流通风式结构，设有观察窗。 | 1 | 台 |  |  |
| 163 | 烘干箱 | 1、鼓风式，工作室尺寸：≥宽350mm*深350mm*高380mm，容积≥45L，功率≥600W，温控范围：室温～200℃，电源220V，外形尺寸：≥宽420mm*深460mm*高550mm，数显温度，有箱体、温度指示仪表、控制系统及鼓风系统； 2、配隔板2块。观察窗直径≥145mm； 3、冷态绝缘电阻：不小于0.5MΩ； 4、温度波动：不大于±1℃； 5、温度均匀性：不大于2℃； | 1 | 台 |  |  |
| 164 | 护目镜 | 1、防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％，PC材质镜片，镜架调节伸缩功能，尺寸≥140*50*115mm。 | 56 | 个 |  |  |
| 165 | 护目镜 | 1、高清防雾防机械冲击、防飞溅。 | 56 | 个 |  |  |
| 166 | 护目镜 | 1、全塑料制，侧面完全遮挡。眼架的距离可调。 | 84 | 个 |  |  |
| 167 | 滑动变阻器 | 1、200Ω，1.25A,电阻200Ω；额定电流1.25A。 2、电阻值误差应小于5％。 3、用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，四棱滑杆,滑鞍,接触片均为铜质,固定杆两端带有盖形螺母，瓷管尺寸≥φ60*300mm，滑动变阻器规格≥340mm×93mm×140mm。 | 1 | 个 |  |  |
| 168 | 滑动变阻器 | 1、20Ω，2A；电阻20Ω；额定电流2A； 2、电阻值误差应小于5％； 3、用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，四棱滑杆,滑鞍,接触片均为铜质,固定杆两端带有盖形螺母，瓷管尺寸≥φ30*185mm，滑动变阻器规格≥230mm×55mm×85mm。 | 13 | 个 |  |  |
| 169 | 滑动变阻器 | 1、50Ω，1.5A；电阻50Ω；额定电流1.5A； 2、电阻值误差应小于5％； 3、用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，四棱滑杆,滑鞍,接触片均为铜质，固定杆两端带有盖形螺母，瓷管尺寸≥φ30*185mm，滑动变阻器规格≥230mm×55mm×85mm。 | 13 | 个 |  |  |
| 170 | 化学实验废液处理装置 | 1、实验教学和废水处理兼用，单搅拌，每次处理的废水总量≥12L。 2、仪器由主机（含搅拌机）、400ml试剂瓶4个、洗瓶、专用电源、水管、活性炭包、刷子、滤纸、滤纸夹4个、防护手套、药匙等组成。电脑板控制速度，速度分为1-9数显。 3、外形尺寸≥360mm×370mm×550mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 171 | 化学实验演示平台 | 1、带摄像头，不锈钢支架，做实验的时可通过摄像头连接电脑，转化在大屏幕上显示。面板尺寸≥380mm*560mm | 1 | 套 |  |  |
| 172 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态； 2、能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期； 3、材料应取自蝗虫精巢； 4、切片厚度应为6～8μm。 5、尺寸：≥75*25mm。 | 60 | 片 |  |  |
| 173 | 活扳手 | 1、全长≥200mm，开口≥28mm，重量≥0.25kg。活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不低于40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长22mm，扭矩180N*m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于0.28mm；表面电镀处理。 | 3 | 把 |  |  |
| 174 | 活塞 | 1、T形，玻璃材质。 | 2 | 支 |  |  |
| 175 | 活塞 | 1、直形，玻璃材质。 | 5 | 支 |  |  |
| 176 | 急救包 | 1、铝合金材质，规格：≥355mm*250mm*180mm，内有≥2个隔层，≥12格分栏，适合存放多种物品及器材； | 1 | 个 |  |  |
| 177 | 集气瓶 | 1、125mL，附毛玻璃片。 | 150 | 个 |  |  |
| 178 | 集气瓶 | 1、250mL，附毛玻璃片。 | 20 | 个 |  |  |
| 179 | 集气瓶 | 1、500mL，附毛玻璃片。 | 5 | 个 |  |  |
| 180 | 计数器 | 1、手持式，可悬挂。 2、塑料外壳，直径45mm。 3、可显数位：4位。 4、金属按键，并有回零装置。 | 28 | 个 |  |  |
| 181 | 计算器 | 1、函数型 | 4 | 个 |  |  |
| 182 | 尖形布电器 | 1、产品由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆、底座三部分组成。尖形导体用不锈钢制作，导体直径φ≥65mm，柱形长度≥100mm，锥体高度≥75mm；绝缘支杆及底座的总高度≥130mm，绝缘支杆直径≥12mm，底座采用ABS工程塑料制作。 | 1 | 个 |  |  |
| 183 | 尖嘴钳 | 1、全长≥160mm，抗弯强度710N，剪切性能≥φ1.6mm钢丝，≥570N；在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄。手柄长度≥100mm，头长≥60mm，重量≥0.15kg。钳头高碳钢材质，高温淬火处理。刃口热处理。 | 4 | 把 |  |  |
| 184 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 1、生物模型，通过模拟减数分裂过程中染色体变化的活动，了解减数分裂过程中染色体数目和行为变化。 2、由塑料成型及金属底座组成，面板尺寸≥长280mm宽180mm，大的染色体长≥7.5Cm,小的染色体长≥4cm。 | 28 | 套 |  |  |
| 185 | 剪刀 | 1、金属制品，塑料手柄,长≥215mm | 1 | 把 |  |  |
| 186 | 简易急救箱 | 1、铝合金材质，规格：≥355mm*250mm*180mm，内有≥2个隔层，≥12格分栏，适合存放多种物品及器材； | 1 | 件 |  |  |
| 187 | 交流电路特性演示器 | 1、产品由演示板、电流表、电压表、电感、连接插孔等组成。 2、演示板尺寸不小于460mm×320mm。能演示纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路三种。 | 1 | 台 |  |  |
| 188 | 胶棒(附毛皮) | 1、聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。 2、直径为≥12mm、长为≥295mm，一端为锥体，头部为球形状。 3、毛皮尺寸不小于：100mm×100mm。 | 1 | 对 |  |  |
| 189 | 教学示波器 | 1、DC 5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz，产品尺寸≥460×160×270mm·偏转因素：20mVp-p／格，误差±10% 2、输入电容：1M∥40PF 3、衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10% 4、输入耐压：400V（DC+ACpk） 5、扫描系统扫描频率：10Hz~100kHz，分四挡 6、同步：内正、内负、外同步 7、水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB 8、偏转因素：100mVp-p／格 9、输入电容：1M∥60PF 10、波形：正弦波50Hz 11、幅度：250mVp-p±10% | 1 | 台 |  |  |
| 190 | 酵母菌装片 | 1、多重染色，玻璃材质，尺寸：≥75*25mm | 60 | 片 |  |  |
| 191 | 接种环 | 1、微生物实验教室器材。手柄长≥80mm，采用塑料材质制成，上接长≥100mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一带柄直径10mm的银白色金属环。 | 28 | 支 |  |  |
| 192 | 结晶皿 | 1、规格：φ80mm； 2、材质：玻璃材质。 | 2 | 个 |  |  |
| 193 | 解剖镊 | 1、不锈钢，尖头，125mm。 | 56 | 把 |  |  |
| 194 | 金刚石结构模型 | 1、全塑料制，演示用。 2、由≥φ30mm的碳原子34个，连接键44根组成。 3、碳原子为黑色，四孔；键为灰色，直径≥4mm，长≥42mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 195 | 金属槽码 | 1、盒装2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 13 | 套 |  |  |
| 196 | 金属钩码 | 1、盒装50g×4，200g×2。 | 13 | 套 |  |  |
| 197 | 金属晶体结构模型 | 1、全塑料制。产品由面心立方堆积和面心立方晶胞构成。 2、面心立方堆积由红色球20个，直径≥30mm，短键18根，中键1根。 3、面心立方晶胞由红色球14个，直径≥30mm，中键12根，奶白，长键12根，金属电镀。 | 1 | 套 |  |  |
| 198 | 金属酒精灯 | 1、材质不锈钢；容量：200mL。产品由酒精灯壶、灯芯柱、灭火盖组成。 2、外形尺寸：直径≥80mm，高≥90mm。 | 8 | 个 |  |  |
| 199 | 金属矿物、金属及合金标本 | 1、标本包括：铜矿、铜合金、铝土矿、铝合金、磁铁矿、生铁、赤铁矿、铁合金、铅矿、铅合金、锌矿、镀锌板。盒包装。 | 1 | 盒 |  |  |
| 200 | 金属网罩 | 1、由金属网罩和绝缘底盘两部份组成。 | 1 | 个 |  |  |
| 201 | 井穴板 | 1、透明塑料，≥6孔，5mL*6，附带双导气管的井穴塞。 | 28 | 个 |  |  |
| 202 | 井穴板 | 1、透明塑料，≥9孔，每孔0.7mL,可以重复使用。 | 28 | 个 |  |  |
| 203 | 静电实验箱 | 1、产品为组合式教具，主要由圆锥底座3个，金属立杆2根，电场线小瓶3个，电场力盒，微静电观察盒、验电羽小球，泡沫球2个，植绒盒，电子风轮，消烟除尘装置，燃气爆发装置，香座及香，抗静电液等组成。 2、产品与电子起电机配用，可完成电场力(静电乒乓)实验；电场线实验；静电屏蔽实验；微静电观察盒实验；钟摆小球实验；验电羽实验；电子风轮实验（静电电动机）；燃气爆发实验；避雷针实验；静电除尘实验；静电植绒实验等多种静电实验。 | 1 | 套 |  |  |
| 204 | 酒精灯 | 1、150mL，单头，玻璃材质。 | 58 | 个 |  |  |
| 205 | 酒精灯 | 1、250mL，单头，玻璃材质。 | 2 | 个 |  |  |
| 206 | 酒精灯 | 1、250mL，双头，玻璃材质。 | 2 | 个 |  |  |
| 207 | 酒精喷灯 | 1、结构合理，制作精细、使用方便； 2、仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成； 3、空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小； 4、仪器应密闭而无渗漏；5、灯壶加工精细，壶底无焊接。 | 4 | 个 |  |  |
| 208 | 具支试管 | 1、φ18mm×180mm，玻璃材质。 | 20 | 支 |  |  |
| 209 | 具支试管 | 1、φ20mm×200mm，玻璃材质。 | 20 | 支 |  |  |
| 210 | 聚光小手电筒 | 1、可充电式，塑料外壳，LED发光。 | 28 | 支 |  |  |
| 211 | 可拆变压器 | 1、单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。 2、线圈骨架用塑料压制。 3、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 1 | 台 |  |  |
| 212 | 可密封长玻璃管 | 1、内径≥10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板 | 2 | 支 |  |  |
| 213 | 空盒气压表 | 1、多膜盒。产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。 2、测量范围：80～106Kpa，分度值：0、1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。 3、外形尺寸：直径≥150mm，高≥80mm。 4、全透明外壳。 | 1 | 台 |  |  |
| 214 | 烙铁架 | 1、底座塑料材质，支架金属材质。 | 2 | 个 |  |  |
| 215 | 楞次定律演示器 | 1、产品由铝梁、铝环（开口环和闭合环各一只）、带顶针的支柱及底座组成。铝梁及铝环采用厚度0.5mm的铝板制作，铝梁长度≥140mm，宽度14mm；铝环的直径不小于50mm。底座底面为圆形，底径≥φ65mm，支柱及底座总高度≥100mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 216 | 楞次定律演示器 | 1、由铝梁、开口铝环、闭口铝环和带顶针的支柱座组成。铝梁长度不小于140mm,宽不小于10mm，厚为 0.5 mm，有两条通长加强筋，铜轴承套嵌在铝梁中间，内钳玻璃轴承。铝环直径不小于 40 mm，宽不小于 10 mm，厚 0.5 mm～1mm。铝梁和铝环表面应氧化处理。铝梁置于支柱顶针时应能保持水平，两端高度差不大于 2mm，并转动灵活 | 1 | 套 |  |  |
| 217 | 冷凝器 | 1、球形，300mm，玻璃材质。 | 1 | 支 |  |  |
| 218 | 冷凝器 | 1、直形，300mm，玻璃材质。 | 28 | 支 |  |  |
| 219 | 离心沉淀器 | 1、产品应采用优质塑料注塑成型作支架，沉淀管用半透明塑料组成； 2、产品由固定支架、手柄、变速机构、离心机构四部分组成； 3、可变速度50-150次/分； 4、各部结构应可靠、灵活，金属部分电镀。 | 1 | 台 |  |  |
| 220 | 离心管 | 1、规格：10mL； 2、材质：玻璃材质。 | 10 | 支 |  |  |
| 221 | 离心轨道 | 1、由底座、环形轨道、接球槽和高度调节器组成。 2、底座塑料制成，长≥300mm，宽≥125mm。 3、环形轨道采用宽≥20mm,厚不小于9mm铝槽弯制而成，中心圆环的外径≥140mm。 4、接球槽为塑料制成，钢球≥φ22mm。 5、高度调节器为塑料制成，可在长轨上调节移动，长轨长≥400mm,短轨长≥120mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 222 | 离心机械模型 | 1、仪器包括离心干燥器、离心分离器、离心节速器。 2、离心干燥器由内桶和外桶组成，内桶尺寸≥φ70mm×70mm，外桶尺寸φ110mm×70mm；离心分离器由支承框架、离心套、离心管等组成。离心套采用透明塑料制成，内径≥φ20mm，高≥100mm；离心节速器由调节器、节流阀等组成。 | 1 | 套 |  |  |
| 223 | 离子交换柱 | 1、含玻璃纤维和离子交换树脂。用于做水的软化与净化的实验。 2、由阳离子交换柱(深色）、阴离子交换柱（浅色）、水杯、漏斗、支杆及底座组成。 3、交换柱采用透明塑料注塑成型，外径≥39mm，总长≥265mm，有进水口、软水出水口、纯净水出水口。 4、支杆直径≥6mm，长≥310mm，表面电镀处理。 5、底座用板材加工制成表面烤漆，尺寸≥110mm×100mm×10mm。 | 28 | 支 |  |  |
| 224 | 力的合成分解演示器 | 1、仪器由分度标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成。仪器的结构符合力系构成的实际条件，在一个分度的直角座标盘上，借助于挂线将三个力汇集在一个园环上，构成共点力的平衡力系，以此来演示力的合成与分解。 2、分度座标盘应采用塑料注塑成型，表面光滑平整、无变形，直径不小于270mm； 3、主杆为金属制品，直径≥12mm,长≥400mm,一端有M10的外丝，表面镀铬处理。 | 1 | 套 |  |  |
| 225 | 立体磁感线演示器 | 1、演示器由圆形立体磁感线演示器组成； 2、圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针318个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。 3、上下两圆片的直径≥170mm，组装后的高度≥200mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 226 | 炼钢转炉模型 | 1、化学教学模型，供中学化学讲解炼钢过程用。 | 1 | 个 |  |  |
| 227 | 炼铁高炉模型 | 1、产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。 2、它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。 3、有两个进口（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）。 4、外形尺寸带底座≥175mm×175mm×600mm。 | 1 | 个 |  |  |
| 228 | 量杯 | 1、250mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2mm。 | 2 | 个 |  |  |
| 229 | 量杯 | 1、250mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2mm。 | 2 | 个 |  |  |
| 230 | 量角器(圆等分器) | 1、演示用；塑料制，直角度分度线应为 0°～180°和180°～0°双向标度，最小分度值应为 1°，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值为1cm；半圆直径应为500 mm～510 mm；厚≥8mm，半圆圆心定位孔的直应在 0°～180°线（X轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出 Y轴的位置。半圆孔直径应为10 mm～12mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间。 | 28 | 个 |  |  |
| 231 | 量筒 | 1、1000mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久。 | 7 | 个 |  |  |
| 232 | 量筒 | 1、100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久。 | 62 | 个 |  |  |
| 233 | 量筒 | 1、10mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久。 | 60 | 个 |  |  |
| 234 | 量筒 | 1、25mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久。 | 58 | 个 |  |  |
| 235 | 量筒 | 1、500mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久。 | 7 | 个 |  |  |
| 236 | 量筒 | 1、50mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久。 | 60 | 个 |  |  |
| 237 | 灵敏电流计 | 1、测量范围：-30mA～30mA；精度：电磁类仪表2.5级；误差≤5%； | 13 | 只 |  |  |
| 238 | 菱形小磁针 | 1、≥16支，磁针≥28mm*8mm，座≥φ25mm*25mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT。 | 1 | 套 |  |  |
| 239 | 硫酸接触室模型 | 1、化学教学模型，供化学讲解硫酸接触过程用。玻璃钢材质，由气体进气口,热交接器,架板,花板组成。2、规格不小于170×450mm。 | 1 | 个 |  |  |
| 240 | 漏斗 | 1、规格：60mm； 2、材质：玻璃材质。 | 58 | 个 |  |  |
| 241 | 漏斗 | 1、规格：90mm； 2、材质：玻璃材质。 | 41 | 个 |  |  |
| 242 | 漏斗架 | 1、全木制。漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成； 2、漏斗板表面上有二个锥形孔。 3、支杆为≥φ15×230mm。 4、底座为长方形：≥250mm×60mm×25mm，底座放置平稳； 5、立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。 | 1 | 个 |  |  |
| 243 | 螺旋皮管夹 | 1、由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸≥33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板板厚度≥1mm。 | 5 | 个 |  |  |
| 244 | 洛伦兹力演示器 | 1、有洛伦兹力管，能演示磁场对运动电子产生洛伦磁力，可在三维空间观察电子运动的轨迹，并能测定电子的荷质比。 2、产品由暗箱、励磁线圈、16cm洛伦磁力管、指针、度数尺、顺时信号灯、逆时信号灯、偏转板电压幅值按钮、励磁电流方向开关、加速极电压调价旋钮、开关键、标尺等组成。 3、产品尺寸≥440*290*320mm。电源220V,功率50HZ,功耗≤45瓦，电压调幅50-250V连续可调，电压方向上正、断路、下正三档，工作温度0-40℃，相对湿度20-80%（30℃）。 | 1 | 台 |  |  |
| 245 | 氯化钠晶体结构模型 | 1、全塑料制，演示用。 2、由≥φ30mm的氯原子≥13个、钠原子≥14个、长键≥54根组成。 3、氯原子为绿色、钠原子为灰色。键直径≥5mm，长≥60mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 246 | 氯化铯晶体结构模型 | 1、产品由氯原子≥1个，直径≥30mm（≥8孔）绿色球；铯原子≥8个直径≥30mm（≥4孔）红色球；长键≥12根，长≥110mm;短键≥8根，长≥90mm；连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 1 | 套 |  |  |
| 247 | 毛钱管(牛顿管) | 1、带释放装置，本仪器由长≥120cm，外径≥50mm一端封闭，另一端带有活塞气嘴的玻璃管组成，管內装有软木块、金属片和羽毛等。且软木块和羽毛上沾有极少的铁丝，以便试验中做释放演示。 | 1 | 套 |  |  |
| 248 | 密度计 | 1、规格：密度＞1，长度：≥290mm。 2、玻璃材质。 | 2 | 支 |  |  |
| 249 | 摩擦计 | 1、由木制摩擦板和摩擦块组成。摩擦板外形尺寸不小于500mm×44mm×8mm。摩擦块外形尺寸不小于100mm×38mm×28mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 1 | 套 |  |  |
| 250 | 摩擦力实验器 | 1、产品内置电机调速驱动系统、传感器测量采集系统，可以实时的测量物块所受到的摩擦力，既可以独立使用，也可以可以支持无线将数据实时传输至数据分析软件进行显示。 2、产品由控制器、轨道、摩擦面、物块、金属钩码五部分组成，轨道由≥600mm*100mm*16mm，包含三种摩擦面：光面、橡胶面、毛毯面。 3、控制器内置驱动电机，可以通过屏幕实现物块的正转、反转、暂停等功能，同时支持正转和反转后驱动电机自动停止； 4、产品采用不外接压力传感器的形式，控制器内部一体化集成压力传感器，可以实时测量物块在移动过程中，可通过内置的≥3.5英寸屏幕进行实时的数据显示； 5、产品可以通过内置的≥3.5英寸屏幕选择探究滑动摩擦力与压力的关系实验、通过增加物块上的钩码来增加正向压力，点击屏幕上的正转按钮，自动驱动电机拉动物块，并支持电机自动停止，自动采集摩擦力数据填入表格，也支持在运动过程中手动采集摩擦力数据，实验过程中在屏幕上自动绘制不同压力下的实时曲线； ▲6、产品可通过内置的≥3.5英寸屏幕选择“探究滑动摩擦力与接触面粗糙程度的关系实验”、“探究滑动摩擦力与接触面粗糙程度的关系”、“探究滑动摩擦力与接触面积的关系”、“探究滑动摩擦力与运动速度的关系”，根据选择的不同模块，进行不同的实验探究；（投标文件中提供功能截图或实物照片佐证） 7、产品可通过点击屏幕上的正转按钮，自动驱动电机拉动物块，并支持电机自动停止，自动采集摩擦力数据填入表格，也支持在运动过程中手动采集摩擦力数据，实验过程中在屏幕上可自动绘制不同实验条件的摩擦力实时曲线； 8、产品可通过集成的屏幕选择低速、中速、高速来更换物块移动的速度； 9、产品可提供三种不同的摩擦面，并进行快速切换； 10、产品无需依赖电脑、平板等外部设备，可独立完成摩擦力实验探究的验证功能，也可以配套专用实验软件进行控制和采集装置内的实验数据，支持以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 11、可完成实验：①探究滑动摩擦力与接触面粗糙程度的关系实验；②探究滑动摩擦力与接触面粗糙程度的关系；③探究滑动摩擦力与接触面积的关系；④探究滑动摩擦力与运动速度的关系；⑤探究最大静摩擦力与滑动摩擦力的关系； | 1 | 套 |  |  |
| 251 | 木锉 | 1、长度≥250mm。 | 1 | 个 |  |  |
| 252 | 木工锤 | 1、全长≥340mm，手柄长≥290mm，锤头长度≥110mm，整体重量≥0.5KG，高碳钢材质，整体热处理，锤头采用灌胶工艺，不易掉头。双钉槽设计，锤头≥0.25kg。 | 2 | 把 |  |  |
| 253 | 木工锯 | 1、红木工锯 锯片材质不低于65号钢，全长≥410mm 宽度≥18mm 齿距≥2mm 齿宽≥2mm 锯片长度≥300mm 框架材质铁，握把材质实木。 | 1 | 把 |  |  |
| 254 | 木直尺 | 1、黄木材质，表面平整带有握把、无毛刺。木材材质应无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理。 2、印有黑色刻线和数字，最小刻度为5毫米，每5毫米为一中格，每10毫米的刻线上标有数字。 3、漆层色调美观、厚薄均匀。 4、刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。 5、米尺的外形尺寸≥1000mm×40mm×7mm。 | 13 | 只 |  |  |
| 255 | 泥三角 | 1、由三个圆形泥石柱用三根铁线串接组成，呈三角形； 2、用于灼烧。 | 28 | 个 |  |  |
| 256 | 镊子 | 1、不锈钢或不锈铁材质，长度≥125mm。 | 33 | 个 |  |  |
| 257 | 牛顿第二定律演示仪 | 1、产品由轨道、小车、塑料桶、联动杆、细线等组成。 2、轨道为铝合金制，上下双层结构，贴有毫米刻度标尺，顶端有可调螺丝，底部有调平螺丝。 3、产品外观尺寸≥1050*120*200mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 258 | 牛角管 | 1、弯形，φ18mm×150mm，玻璃材质。 | 28 | 支 |  |  |
| 259 | 培养皿 | 1、规格：100mm； 2、材质：高硼硅玻璃材质。 | 100 | 套 |  |  |
| 260 | 培养皿 | 1、规格：90mm； 2、材质：高硼硅玻璃材质。 | 100 | 套 |  |  |
| 261 | 频闪光源 | 1、测试量程：25Hz，50Hz,100Hz； 2、输入电压：AC220V，50Hz； 3、功耗：15W； 4、工作温度：0-500℃，80%RH； 5、高速数字合成信号源，由快速调节步进1Hz，按键调节频闪频率，LED长寿命光源。 | 1 | 台 |  |  |
| 262 | 平底管 | 1、φ12mm×150mm，玻璃材质。 | 2 | 支 |  |  |
| 263 | 平滑肌分离装片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态； 2、能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核； 3、标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理； 4、细胞应分离适中、形态正常，材料内不得有污物。 5、尺寸：≥75*25mm。 | 60 | 片 |  |  |
| 264 | 平口钳 | 1、≥3寸平口钳，钳口开≥80mm，钳口高宽≥18*77mm，丝杆直径≥14mm，安装尺寸≥110mm，钳体尺寸≥150*130*40mm，不低于碳钢钳口，铸铁钳体。 | 1 | 个 |  |  |
| 265 | 平抛竖落仪 | 1、平抛竖落仪能被固定在物理支架上使用，也可放置在桌边使用。产品由仪器主体、释球板、撞击器和两颗钢球组成。 2、主体采用塑料注塑成型，外形的长宽高尺寸≥133mm×70mm×180mm。 3、释放板为T型、塑料注塑成型，两只钢球可放在T型板的两边。 4、撞击器为金属小锤，锤头直径≥18mm，长不小于40mm。 5、钢球≥φ19mm。 | 1 | 个 |  |  |
| 266 | 平抛运动实验器 | 1、产品由铝制导轨、钢球、重锤、接球槽、演示板组成。 2、底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝； 3、钢球直径≥16mm； 4、接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 13 | 套 |  |  |
| 267 | 平行板电容器 | 1、产品由两件置于金属底座上的的铝板，一件带有有机玻璃棒的介质板组成，铝板和介质板直径不小于230MM,厚度不小于1.5mm，有机玻璃棒直径不小于12mm，铝板应经涂覆处理，底座应保证铝板的稳定，并经防锈处理。 | 1 | 套 |  |  |
| 268 | 普通手术剪 | 1、不锈钢制，直尖头，总长≥120mm。 | 28 | 把 |  |  |
| 269 | 气垫导轨 | 1、产品由轨道、附件盒、调平装置、滑块、接气口等组成，轨道表面氧化处理，出气孔分布均匀； 2、导轨长度≥1200mm； 3、导轨进气口的外径：≥φ30mm； 4、滑块长度≥120mm，质量≥155g； 5、导轨纵向竖直平面内的直线度：全长≤0.10mm，任意400mm长度≤±0.05mm； 6、导轨工作面的夹角：90°±0.1°； 7、导轨脚距600mm； 8、滑行器长度≥120mm，质量≥150g；导轨采用优质合金铝型材制成，导轨两端堵板可拆卸。 | 1 | 台 |  |  |
| 270 | 气体发生器 | 1、250mL，漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2mm（单边），玻璃材质。 | 4 | 个 |  |  |
| 271 | 气体摩尔体积模型 | 1、模型采用拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成，气体摩尔体积正方体规格≥280×280×280mm，厚度≥2mm的透明有机玻璃构成，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 1 | 个 |  |  |
| 272 | 气体实验微型装置 | 1、主件为玻璃材质，泡沫塑料盒包装。装置由微型气体发生器、微型气体实验器、微型混合气体发生器、塑料多用滴管、微型集气瓶、胶皮管、橡胶塞、玻璃管、等组成。能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验。泡沫塑料盒外形尺寸≥260mm×180mm×50mm。 | 28 | 套 |  |  |
| 273 | 气体洗瓶 | 1、250mL，玻璃材质。 | 2 | 个 |  |  |
| 274 | 钳工工作台 | 1、工作台为支架和工作面两部分组成，整体尺寸≥120×60×80cm，防静电桌面厚度≥5cm，带抽屉； 2、支架≥40*80mm钢管，结构牢固。 | 1 | 个 |  |  |
| 275 | 强磁针 | 1、由高磁能积磁体、支架、塑料底座组成，磁体直径≥12mm，长度≥94mm，底座直径≥68mm。 | 2 | 个 |  |  |
| 276 | 氢燃料电池实验器 | 1、仪器由塑料支架、氢燃料电池、导管、制氢瓶、制氢剂、电流表、电压表、电机、风叶等组成。膜电极不小于15mm×15mm。 | 15 | 套 |  |  |
| 277 | 氢燃料电池演示器 | 1、两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 1 | 套 |  |  |
| 278 | 球形导体 | 1、由开口的圆球形导体、绝缘支杆和底座构成。导体用不锈钢（304号以上）制成，球体直径≥100mm。性能要求：使静电导体与指针验电器连接，用9kV高压使导体带电，10min内指针验电器的指针张角应30º。 | 1 | 个 |  |  |
| 279 | 燃烧管 | 1、φ25mm×300mm，玻璃材质。 | 2 | 支 |  |  |
| 280 | 燃烧匙 | 1、产品由半圆面和金属丝结合制成。 2、半圆面为铜材制造，直径≥20mm。 3、金属丝≥φ2mm的钢丝或铁丝制造，长度≥240mm。 | 28 | 个 |  |  |
| 281 | 日光灯原理演示器 | 1、日光灯原理演示器由演示板、灯管、启辉器、镇流器、触发开关等组成。 2、日光灯原理演示器尺寸≥390*520*50mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 282 | 容量瓶 | 1、1000mL，玻璃材质。 | 2 | 个 |  |  |
| 283 | 容量瓶 | 1、100mL，玻璃材质。 | 33 | 个 |  |  |
| 284 | 容量瓶 | 1、250mL，玻璃材质。 | 34 | 个 |  |  |
| 285 | 容量瓶 | 1、50mL，玻璃材质。 | 2 | 个 |  |  |
| 286 | 溶液导电演示器 | 1、产品由演示板、溶液盒5套等组成。 2、演示板应采用塑料注塑成型，白色，演示板外形尺寸：316±2mm×216±2mm×19±1mm，板上印有线路图，安装有5个灯泡、开关、指示灯及10个接线柱。 3、溶液盒5套，盒体应采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，外形尺寸：50±2mm×28±2mm×60±2mm，溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径≥4mm，长≥48mm，外接导线及接线叉。 4、供电DC6Ｖ。 5、可同时演示五组。 | 1 | 台 |  |  |
| 287 | 乳胶管 | 1、外径≥6mm,内径≥4mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%,纯乳胶。 | 40 | 米 |  |  |
| 288 | 乳胶手套 | 1、手套采用纯天然乳胶工业手套。五指带袖套长≥200mm。耐低度酸碱。 | 5 | 付 |  |  |
| 289 | 软胶塞 | 1、0-10#，11种规格； 2、本胶塞由天然橡胶、合成橡胶和； 3、多种辅料混练硫化而成； 4、适用酸碱度PH2～10； 5、胶塞表面光洁。 | 8 | 千克 |  |  |
| 290 | 三角锉刀 | 1、长度≥250mm带柄。 | 2 | 个 |  |  |
| 291 | 三脚架 | 1、采用碳钢或φ6mm冷拉钢材造，三脚均布，高度不小于156mm，三脚内接圆直径不小于120mm。 2、上支承环平整，直径≥80mm。 3、三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳，三脚及支承环钢材直径不小于6mm，表面经酸洗，磷化后喷塑或喷黑色防锈、耐热强化漆。 4、表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤。 | 28 | 个 |  |  |
| 292 | 三口烧瓶 | 1、250mL，玻璃材质。 | 5 | 个 |  |  |
| 293 | 砂轮机 | 1、单相或三相，额定电压：380V，额定功率：300W，3000r/min，含安全护板，额定频率：50Hz,产品尺寸≥150*20mm，直径≥32mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 294 | 烧杯 | 1、1000mL，玻璃材质。 | 40 | 个 |  |  |
| 295 | 烧杯 | 1、100mL，玻璃材质。 | 220 | 个 |  |  |
| 296 | 烧杯 | 1、10mL，玻璃材质。 | 128 | 个 |  |  |
| 297 | 烧杯 | 1、250mL，玻璃材质。 | 190 | 个 |  |  |
| 298 | 烧杯 | 1、500mL，玻璃材质。 | 55 | 个 |  |  |
| 299 | 烧杯 | 1、50mL，玻璃材质。 | 328 | 个 |  |  |
| 300 | 烧杯 | 1、5mL，玻璃材质。 | 28 | 个 |  |  |
| 301 | 烧杯夹 | 1、由厚度不小于2mm的不锈钢板或铁板制造； 2、总长度≥300mm，宽度≥20mm。 | 4 | 个 |  |  |
| 302 | 烧瓶 | 1、平底，长颈，250mL。 | 10 | 个 |  |  |
| 303 | 烧瓶 | 1、圆底，短颈，厚口 250mL。 | 30 | 个 |  |  |
| 304 | 烧瓶 | 1、圆底，长颈，250mL。 | 28 | 个 |  |  |
| 305 | 烧瓶 | 1、圆底，长颈，500mL。 | 33 | 个 |  |  |
| 306 | 烧瓶刷 | 1、由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成。 | 28 | 个 |  |  |
| 307 | 什锦锉 | 1、包括10支以上不同形状的锉刀，≥φ4mm，长度≥150mm，软胶手柄，齿高和齿距合理，确保工件表面铿削后干净整齐。内含：双半圆锉、尖扁锉、扁平锉、刀型锉、圆尖锉、半圆锉、四方锉、三角锉、柳叶锉、椭圆锉。 | 1 | 个 |  |  |
| 308 | 渗析实验器 | 1、本仪器可以达到分离、提纯某些物资。产品由不锈钢提把和一个由五个面构成的容器，仪器的二个面覆盖有一个圆形半透膜，以达到与溶液最大的接触效果。 2、容器内尺寸不小于58mm×58mm×65mm。圆形半透膜直径≥37mm。 | 28 | 套 |  |  |
| 309 | 升降台 | 1、升降范围不小于150mm(台面最低75mm,最高260mm)； 2、载重量不小于10KG,工作台面，上,下面板，板厚≥1.2mm，材料为不锈钢； 3、上面板尺寸：≥150mm﹙±2﹚*150mm﹙±2﹚*8mm,下面板尺寸≥150mm﹙±2﹚*150mm﹙±2﹚*8mm, 升降滑槽为宽座式，尺寸为：≥75mm*7mm*5mm,升降台升至160mm时上面板左，右边分别用力压下，上面板四个角距离差摆动幅度≤8mm升至240mm时其最大摆动幅度≤2mm，，升降台转动采用正反М10螺纹螺旋结构，正反横孔螺母支撑杆采用型钢制作尺寸为：≥112mm*16mm*10mm； 4、升降台链接升降机构采用弹卡和螺丝固定， 升降台所有配件之间联接不得有铆死和焊死现象，以便更换部件和维修。 | 2 | 台 |  |  |
| 310 | 湿度计 | 1、组成：由圆盘指针式、由支架、仪表盘组成； 2、材质：镜面采用玻璃材质；仪表盘为塑料制，金属铝圈包边； 3、规格：湿度范围：20%RH到100%RH，工作温度范围：-30℃到+50℃；表盘直径≥125mm，厚度≥27mm，整体高度≥130mm； 4、用途：用于测量温湿度。 | 1 | 个 |  |  |
| 311 | 十字螺丝刀 | 1、橡胶手柄，长度为≥160mm。 | 15 | 支 |  |  |
| 312 | 石棉网 | 1、金属网尺寸≥125mm*125mm，不小于0.8mm钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理。 | 56 | 个 |  |  |
| 313 | 石墨结构模型 | 1、全塑料制，演示用。由≥φ30mm的碳原子≥39个、中键≥45根、长键≥14根组成。 2、碳原子为黑色，五孔；中键为白色、长键为灰色。中键直径≥4mm，长≥42mm。长键直径≥5mm，长≥61mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 314 | 实验防护屏 | 1、产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。 2、尺寸≥300mm×290mm一块，尺寸≥300mm×145mm二块，厚度不小于2mm。 3、防护屏支撑牢靠，平稳。 4、合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 1 | 件 |  |  |
| 315 | 实验用品提篮 | 1、产品为全木质、带提手。可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉； 2、提蓝外形尺寸（不带提手）：≥493mm*278mm*168mm，底部抽屉； 3、提手部位为圆柱形； 4、整体表面刷清漆。 | 15 | 个 |  |  |
| 316 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1、产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 317 | 试管 | 1、φ12mm×70mm，玻璃材质。 | 300 | 支 |  |  |
| 318 | 试管 | 1、φ15mm×150mm，玻璃材质。 | 620 | 支 |  |  |
| 319 | 试管 | 1、φ18mm×180mm，玻璃材质。 | 150 | 支 |  |  |
| 320 | 试管 | 1、φ20mm×200mm，玻璃材质。 | 150 | 支 |  |  |
| 321 | 试管 | 1、φ32mm×200mm，硬质，玻璃材质。 | 50 | 支 |  |  |
| 322 | 试管 | 1、φ40mm×200mm，玻璃材质。 | 30 | 支 |  |  |
| 323 | 试管夹 | 1、产品为竹制品。 2、长度≥170mm，宽度≥12mm，厚度≥7.5mm。 3、试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 56 | 个 |  |  |
| 324 | 试管架 | 1、木制，≥8孔，孔径≥21㎜,立柱粘结牢固。 | 28 | 个 |  |  |
| 325 | 试管刷 | 1、由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 28 | 个 |  |  |
| 326 | 试剂瓶托盘 | 1、本盘平时放于药品柜中，尺寸≥300mm×200mm×55mm，短边有提手，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。 2、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀； 3、托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；托盘底板厚度应满足承重要求； | 80 | 个 |  |  |
| 327 | 手锤 | 1、高碳钢材质，原木手柄，锤头高温淬火处理，敲击面平整，尺寸≥320mm*110mm，手柄长度≥280mm。 | 2 | 把 |  |  |
| 328 | 手电钻 | 1、φ1㎜～φ10㎜，手持式交流电钻，A型（普通型）；Ⅱ类电钻，抗电强度3750V，噪声≤86dB，额定转速0-2800r/min,额定电压：220V，额定功率：550w,电线长度：≥160cm，产品规格≥200mm*160mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 329 | 手剪 | 1、全长≥250mm，手柄长度≥120mm，不低于45号钢材质，刀头打磨处理，采用韧性可拆卸弹簧，包塑手柄。 | 1 | 个 |  |  |
| 330 | 手套 | 1、 产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于20cm、。 2、 应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 3、 冬季不得发硬，夏季不得粘连。 4、 各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 2 | 双 |  |  |
| 331 | 手套 | 1、十针加厚棉纱，规格≥500g，纱线结构好，实用性强，按手型设计，针线密集，不易抽线，弹性腕口，虎口加密缝合设计厚度适中，舒适透气，不易破损。 | 60 | 双 |  |  |
| 332 | 手套 | 1、一次性乳胶手套，材质：丁晴橡胶，经浸塑处理，应耐酸、耐碱、耐油，防滑纹理设计、加厚型、规格：L码； | 28 | 双 |  |  |
| 333 | 手摇交直流发电机 | 1、包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、 灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由 转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器 和集流环组成。 2、整流器在任何位置不应将两 电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。 3、转子转速为≥1600 r/mi空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V；接16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电 压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时 启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A。 | 1 | 个 |  |  |
| 334 | 手摇钻 | 1、手持式，长度不小于250㎜，金属部分采用球墨铸造方式制成，表面不应有裂纹、伤痕、毛刺等影响使用的缺陷；手摇钻应转动灵活，无卡阻现象，各零部件拆装方便，夹头应伸缩灵活，收紧时夹爪间不能有明显的缝隙，夹爪的热处理硬度不低于44HRC。 | 1 | 个 |  |  |
| 335 | 手摇钻孔器 | 1、组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成； 2、螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔； 3、四支刀口外径分别为φ12mm，φ10mm，φ8mm，φ6mm，捅条直径不小于φ4mm，刀口锋利，无卷边。 | 1 | 台 |  |  |
| 336 | 数字测温计 | 1、外形尺寸≥200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。 2、测温范围：-55～+199℃。 3、测量误差：±0.5℃。 4、显示方式：4位LED红色显示。 5、传感方式：直接接触式。 | 1 | 台 |  |  |
| 337 | 数字化电容充放电演示器 | 1、由上下左右固定卡件、前后面板、提手、底座支架、电容器、灯泡、灯座、发光二极管，电容分别采用5种型号规格，分别是4700uF、2200uF、1000uF、470uF、100uF。 2、仪器面板表面印有清晰可见的原理电路图，并配有5种不同规格的电容器，电容器的规格已清晰标明；红色和绿色发光二极管分别进行放电和充电指示，面板上并配置有负载灯泡，用于观察放电过程中小灯泡的亮暗程度以及时间。 3、通过控制船型开关实现电容充放电切换，充电过程中充电指示灯点亮，可以清晰的观察到指示灯逐渐由亮变暗；放电过程中放电指示灯和负载灯泡点亮，可以清晰的观察到指示灯和负载点亮。 4、仪器内置有电流、电压传感器，通过集成电压传感器和电流传感器，实时采集电容器充放电过程中的电压和电流数据，并将数据显示至一体化集成的≥3.5英寸显示屏上； 5、仪器面板上集成≥3.5英寸显示屏，可以直观显示采集到的实时电压和电流数据，并且自动绘制充放电过程中电压与时间V-t曲线，电流与时间I-t曲线； 6、本装置可以不依赖其他实验软件，即可以独立完成电容充放电实验探究的验证功能，也可以配套专用实验软件进行控制和采集装置内的实验数据，支持以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 7、可完成实验：①电容大小和电容充放电时间的关系；②电容器充放电过程观察；③电容对储能能力的影响；④多电容器组合实验；⑤电压、电流传感器数字化探究实验； | 1 | 套 |  |  |
| 338 | 数字计时器 | 1、四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口。 | 1 | 台 |  |  |
| 339 | 双目电光源生物显微镜 | 1、目镜：宽视野WF10X目镜；视野直径18mm,工作距离24.95mm，带钢丝指针。 2、物镜：消色差物镜系统，4X:数值孔径0.10mm,焦距31.04mm,工作距离37.5mm。10X:数值孔径0.25mm,焦距17.13mm,工作距离7.316mm。40X:数值孔径0.65mm,焦距4.65mm,工作距离0.632mm。100X:数值孔径1.25mm,焦距2.906mm,工作距离0.198mm。 3、机械筒长：160mm。 4、物镜共轭距离：195mm。 5、观察头：铰链式双目头；30°倾斜，可以360°自由转动；双筒的调节范围为55mm-75mm。 6、转换器：滚动轴承结构，定位准确保证显微镜齐焦和中心统一。 7、载物台：双层机械式载物台，面积125*125mm;X,Y方向移动范围40*60mm;移动精度0.1mm。 8、聚光镜：阿贝聚光镜(N.A:1.25)；聚光镜顶端低于载物台表面0.2mm；可变光栏的孔径范围：2~30mm；设置有滤色片架可放置合适的滤色片。 9、调焦系统：采用粗、微同轴的齿轮齿条调焦机构，调焦范围：14mm,微调格值：0.01mm。 10、光源系统：3.5V/1W LED光源，可通过调光拨盘调节照明亮度， LED灯光柔和寿命长（≥100000小时）安全性好，发热少。 11、其他：内置电源有存储电功能，方便师生户外等没有电源的场景使用。 | 56 | 台 |  |  |
| 340 | 水绵装片 | 1、多重染色，玻璃材质，尺寸：≥75*25mm | 60 | 片 |  |  |
| 341 | 水平尺 | 1、三水泡型，气泡式水平尺，铝合金材质，抛光处理，荧光水泡，嵌入式设计，长度≥300mm，宽度≥49mm。厚度≥20mm，带有水平气泡，辅助测量。刻度清晰。 | 1 | 个 |  |  |
| 342 | 水浴锅 | 1、使被加热物质均匀受热，而温度不超过100℃时的间接加热。 2、结构：不锈钢制品，冲压成形，尺寸≥φ140mm×80mm。容积≥1000ml，盖由从小到大的五层圈组成。 | 1 | 个 |  |  |
| 343 | 水止皮管夹 | 1、材质：钢丝制成； 2、规格：≥45mm×35mm； | 28 | 个 |  |  |
| 344 | 塑料多用滴管 | 1、弹性圆筒形吸泡和一根φ1mm×120mm的径管连接而成，容积≥4mL,环保材料，弹性好。 | 500 | 支 |  |  |
| 345 | 塑料水槽 | 1、产品为半透明塑料注塑成型，外形尺寸≥250mm×180mm×100mm，水槽表面无瑕疵。 | 28 | 个 |  |  |
| 346 | 塑料洗瓶 | 1、250mL，塑料材质。 | 33 | 个 |  |  |
| 347 | 酸度计(pH计) | 1、笔式数显，测量范围：0～14.00pH； 2、精度0.1ph，电源电压3*1.5V，工作温度0-50℃，尺寸：≥150*29*15mm，手动校准，内带校准器，校准粉。 | 33 | 台 |  |  |
| 348 | 台虎钳 | 1、铸铁钳体 ≥5寸 ≥5.2KG， 钳口宽度≥125mm， 钳口张开度≥145mm，丝杆直径≥10mm，盘底安装距离≥100*100*135mm，工作台尺寸 ≥70*60mm，钳口手柄长≥150mm， 整体高度≥155mm 宽≥275mm， 360度自由旋转； 2、用途：用来夹持工件的通用夹具，装置在工作台上，用以夹稳加工工件，为钳工车间必备工具，转盘式的钳体可旋转，使工件旋转到合适的工作位置。 | 1 | 台 |  |  |
| 349 | 台钻 | 1、最大钻孔≥16mm，立柱直径≥60mm，主轴最大行程≥80mm，主轴转速范围280-3100RPM，主轴转速级数≥4档，中间工作台尺寸≥188*188mm，底座尺寸≥270*380mm，最大有效高度≥800mm，电动机瓦数≥550W，220V。 | 1 | 台 |  |  |
| 350 | 碳-60结构模型 | 1、全塑料制，演示用。由≥φ30mm的碳原子≥60个、单中键≥60根、双中键≥30根组成。 2、碳原子为黑色，三孔；单中键为灰色、双中键为紫色。键直径≥4mm，长≥42mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 351 | 碳的同素异形体结构模型 | 1、可组装成金钢石、石墨、碳60三种结构模型。 2、球体直径≥8mm，为黑色。 3、连接管均为透明塑料管，管长≥22mm，管孔与球体键配合适宜。 | 6 | 套 |  |  |
| 352 | 蹄形磁铁 | 1、铝铁碳材质，长度≥100mm，横截面积不小于200mm。 2、磁感应表面强度不小于0.055T，配有磁路闭合铁片。磁铁有极性标注，北极（N）为红色，南极（S）为蓝色。 | 13 | 个 |  |  |
| 353 | 条形磁铁 | 1、铝铁碳材质，一对装，磁铁长度≥180mm，横截面积不小于200mm²，磁感应表面强度不小于0.070T，两端配有闭合铁片，磁铁有极性标志，北极（N）为红色，南极（S）为蓝色。 | 13 | 对 |  |  |
| 354 | 条形盒测力计 | 1、量程0N~5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度。 | 41 | 个 |  |  |
| 355 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 1、产品由底座、支架、平行直导线等组成。 2、两平行直导线为铜管，直径为≥φ4mm。 3、仪器尺寸≥200*160*550mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 356 | 透明盛液筒 | 1、外形尺寸：≥高300mm，直径≥100mm，壁厚≥2mm； 2、口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象； 3、标尺为透明不干胶标尺，毫米单位。 4、材料为透明塑料注塑成型。 | 2 | 个 |  |  |
| 357 | 托盘天平 | 1、实验教学用，产品为单杠杆、双托盘为ABS材质、等臂、钢刀结构天平。 2、横梁采用钢性材料制作。刀子、刀承用碳素钢，整体硬度要求一致，受冲击后不变形。各金属部件要求电镀处理，底座喷塑。横梁两侧有平衡调节螺,横梁上装有刻度尺及游码，配套砝码和镊子都定位放置。 3、最大称量:200g，最小分度值:0.2g， 秤盘直径:≥84mm ，标尺称里范围:0~5g，盒装五等砝码及塑料镊子。 | 1 | 台 |  |  |
| 358 | 托盘天平 | 1、实验教学用，产品为单杠杆、双托盘为ABS材质、等臂、钢刀结构天平。 2、横梁采用钢性材料制作。刀子、刀承用碳素钢，整体硬度要求一致，受冲击后不变形。各金属部件要求电镀处理，底座喷塑。横梁两侧有平衡调节螺,横梁上装有刻度尺及游码，配套砝码和镊子都定位放置。 3、最大称量:500g最小分度值:0.5g 秤盘直径:更118mm 标尺称里范围:0~10g，盒装五等砝码及塑料镊子。 | 13 | 台 |  |  |
| 359 | 托盘天平 | 1、最大称量100g，分度值0.1g,标尺称量0-5g。 2、底座为金属冲压件,表面喷塑。 3、横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬。 4、刀子为钢制，双向调节螺母。 5、双托盘，托盘为塑胶制成，附件：四等砝码一套，塑料镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。 | 28 | 台 |  |  |
| 360 | 托盘天平 | 1、最大称量500g，分度值0.5g,标尺称量0-10g。 2、底座为金属冲压件, 表面喷塑。 3、横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬， 4、刀子为钢制，双向调节螺母。 5、双托盘，托盘为塑胶制成，附件：四等砝码一套，塑料镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。 | 1 | 台 |  |  |
| 361 | 蛙血涂片 | 1、多重染色，玻璃材质，尺寸：≥75*25mm。 | 60 | 片 |  |  |
| 362 | 外径千分尺 | 1、量程0mm~25mm，分度值0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好，无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置。 | 13 | 只 |  |  |
| 363 | 万能夹 | 1、上下夹口应转动自如、灵活，最大开口不小于40mm，夹杆≥φ7mm，下面夹口应分别配套有≥4个胶管。 2、产品表面无锈蚀，无损伤，应有可靠的强度和夹持能力。 | 5 | 个 |  |  |
| 364 | 微电流放大器 | 1、产品由输入端、输出端、放大调节及电源开关等组成。 2、电压：DC3V。 3、放大倍数：50-800倍连续可调。 4、输出方式：接线叉输出，配合演示电表使用。 | 1 | 台 |  |  |
| 365 | 微小形变演示器 | 1、利用光杠杆原理。产品由半导体激光器、三脚架、平面镜、调节装置组成。激光器射出的为红色圆点；三脚架的钢丝弹性良好。 | 2 | 套 |  |  |
| 366 | 微型溶液导电实验器 | 1、笔式：由壳体、电极、5个红色发光管、开关、调节器等组成。 2、壳体为塑料注塑成型，尺寸：≥120mm×35mm×17mm。 3、电极为不锈钢材料制，直径2mm，长50mm。 4、盒体内装2节5号电池。 | 28 | 套 |  |  |
| 367 | 温度计 | 1、材质：水银； 2、规格：测量范围0℃～200℃，分度值1℃； 3、用途：测量温度。 | 8 | 支 |  |  |
| 368 | 温度计 | 1、红液； 2、全长:≥290mm;外径:≥ 5.5mm； 3、范围:0- 100℃;最小分度值:1℃;允许误差±1℃； 4、玻管不弯曲，不崩损缺口，红液不得断线； | 86 | 支 |  |  |
| 369 | 物理支架 | 1、本仪器为组合式。由大A型1个，小A型底座1个。桌边夹1个，烧瓶夹1个，垂直夹2个，平行夹1个，万能夹1个，铁环1个，长立杆1根，短立根1根，吊杆1根，绝綠棒1根，吊钩，圆托盘等组成。 2、大A型底座边长≥260mm重量≥2.2公斤。小A型底座边长≥210mm重量≥1.5公斤。台边夹可夹持厚度≥64，为使台边夹夹持更稳定除上部分有个压碗深入台边≥40mm外，下部分台边夹与桌面接触部有一35mm×30mm，高1.2mm铣削加工的平整凸面。表面防锈处理 。 3、烧瓶，夹口宽30mm±1mm有锁紧装置。垂直夹，平行夹，铝合金压铸成型，单个重量不小于18克，铁环外经φ110mm，万能夹夹体生铁铸造成型，产品表面镀镍处理。绝綠杆全长≥335mm，绝綠部分长不小于120mm，直径φ12mm，接线柱与绝綠部分注塑成型接合牢固无松动。 4、长立杆，短立杆，吊杆，直径≥φ12mm 长分别为700mm，500mm，200mm，表面镀铬处理。 | 2 | 套 |  |  |
| 370 | 洗耳球 | 1、60mL，橡胶材质。 | 28 | 个 |  |  |
| 371 | 洗眼器 | 1、玻璃材质。 2、方便冲洗眼睛使用。 | 2 | 套 |  |  |
| 372 | 细胞膜结构模型 | 1、 该模型以目前不较多的人所接受的“磷脂液态馕嵌模型”之原理为依据制作。长≥260mm、宽≥180mm、高≥110mm。 2、 脂质分子由呈球状的头和呈丝状的尾组成。头部为亲水端，朝向膜内、外两侧、尾为输水端，朝向内膜中央，从而形成三片层结构。 3、 蛋白质呈不规则的球状，按其功能不同，不封馕嵌于类脂双分子层表面，部分横穿类脂双分子层，其中一个蛋白质分子可活动。 | 1 | 套 |  |  |
| 373 | 细胞亚显微结构模型 | 1、本模型使用于讲授动物细胞结构时作为直观教具，PVC材质。 | 1 | 套 |  |  |
| 374 | 细口瓶 | 1、1000mL，玻璃材质。 | 30 | 个 |  |  |
| 375 | 细口瓶 | 1、125mL，玻璃材质。 | 400 | 个 |  |  |
| 376 | 细口瓶 | 1、250mL，玻璃材质。 | 80 | 个 |  |  |
| 377 | 细口瓶 | 1、3000mL，玻璃材质。 | 3 | 个 |  |  |
| 378 | 细口瓶 | 1、500mL，玻璃材质。 | 30 | 个 |  |  |
| 379 | 细口瓶 | 1、60mL，玻璃材质。 | 70 | 个 |  |  |
| 380 | 细口瓶 | 1、棕色，1000mL，玻璃材质。 | 2 | 个 |  |  |
| 381 | 细口瓶 | 1、棕色，125mL，玻璃材质。 | 100 | 个 |  |  |
| 382 | 细口瓶 | 1、棕色，250mL，玻璃材质。 | 28 | 个 |  |  |
| 383 | 细口瓶 | 1、棕色，3000mL，玻璃材质。 | 1 | 个 |  |  |
| 384 | 细口瓶 | 1、棕色，500mL，玻璃材质。 | 2 | 个 |  |  |
| 385 | 细口瓶 | 1、棕色，60mL，玻璃材质。 | 100 | 个 |  |  |
| 386 | 下口瓶 | 1、5000mL，玻璃材质。 | 2 | 个 |  |  |
| 387 | 线粒体切片 | 1、多重染色，玻璃材质，尺寸：≥75*25mm。 | 60 | 片 |  |  |
| 388 | 橡胶管 | 1、外径≥9mm,内径≥6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性。 | 4 | 千克 |  |  |
| 389 | 小灯座 | 1、螺旋铜制灯座。底座塑料，带有不锈钢接线柱，尺寸：≥74mm×34mm×10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A。 | 50 | 个 |  |  |
| 390 | 小型变压器 | 1、电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。 2、结构：由铁芯：高硅钢片，线圈：高强度漆包线等组成。 | 28 | 套 |  |  |
| 391 | 小型气源 | 1、气压不小于5kPa，低噪声，产品由气泵和气管组成； 2、气泵外箱为黑色塑料制； 3、软管直径32/36mm；产品尺寸≥φ225mm*260mm； | 1 | 台 |  |  |
| 392 | 心肌切片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察心肌的结构； 2、在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央； 3、在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”； 4、在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构； 5、在400×镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹； 6、标本取材于哺乳动物的心脏； 7、切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4×4mm2； 8、用能显示闰盘和横纹的方法染色，要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡； 9、呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2/5； 10、应保持细胞结构正常。 11、尺寸：≥75*25mm。 | 60 | 片 |  |  |
| 393 | 新型无机非金属材料标本 | 1、人造牙、氧化铝陶瓷、压电陶瓷、光导纤维均固定于底盒，并有标签。标本盒为塑料制作，上盖为透明塑料，整体外形尺寸：≥200mm×120mm×30mm。 | 1 | 盒 |  |  |
| 394 | 血球计数板 | 1、规格：≥79mm*39mm*13mm； 2、结构：血球计数板是一块特制的厚型载玻片，载玻片上有四个槽构成三个平台。中间的平台较宽，其中间又被一短横槽分隔成两半，每个半边上面各刻有一小方格网，每个方格网共分九个大方格，中央的一大方格作为计数用，称为计数区。计数区的刻度有两种：一种是计数区分为16个中方格（大方格用三线隔开），而每个中方格又分成25个小方格；另一种是一个计数区分成25个中方格（中方格之间用双线分开），而每个中方格又分成16个小方格。但是不管计数区是哪一种构造，它们都有一个共同特点，即计数区都由400个小方格组成。 计数区边长为1mm，则计数区的面积为lmm²，每个小方格的面积为1/400mm²。盖上盖玻片后，计数区的高度为0.1mm，所以每个计数区的体积为0.1mm³，每个小方格的体积为1/4000mm³； 3、用途：用计算人体内红、白血球数量之用，因人体内某些正常活动情况发生变化时，常能使体内血液中红、白血球在量和质的方面，也有某些程度的变化，这些变化通过计数板，在生物显微镜的放大下检验红、白血球的多少和变化的情况。 | 28 | 片 |  |  |
| 395 | 研钵 | 1、瓷，60mm。 | 56 | 个 |  |  |
| 396 | 研钵 | 1、瓷，90mm。 | 2 | 个 |  |  |
| 397 | 研磨过滤器 | 1、塑料制、供生物实验用。产品由研磨杆、过滤网、研磨头、顶盖和外套筒组成。 2、研磨杆带手柄，手柄上为顶盖，杆的头部为为过滤网。 3、研磨头为条形通孔。 4、外筒带底座，外形尺寸：≥56mm×56mm×80mm。。 | 28 | 个 |  |  |
| 398 | 眼用镊 | 1、不锈钢材质，直唇头齿，100mm。 | 2 | 把 |  |  |
| 399 | 眼用手术剪 | 1、不锈钢材质，直尖头，总长≥90mm。 | 2 | 把 |  |  |
| 400 | 演示电流电压表 | 1、2.5 级；直流电流：0.5 A、2.5 A；直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～100 μA； | 3 | 台 |  |  |
| 401 | 演示轨道小车 | 1、利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm，产品由轨道、小车、固定架、释放装置、砝码桶、滑轮等组成。 2、轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长≥1200mm，轨道两内尺寸：≥49mm。 3、小车车体为塑料，总质量为200g±6g。 4、砝码桶为塑料，质量为5g±1g。 5、滑轮为塑料，外径≥28mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 402 | 演示微电流电阻表 | 1、构造及使用范围：高中演示电表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分所组成，共有十四个测量档位，使用方便，性能稳定、安全可靠，供学生教学演示实验中作检流计测量微量直流电流及直流电压、直流电阻等演示项目。 2、主要规格及技术参数：DCA：（G）-50µA-0-+50µA，0-100µA；DCV：0-1-2、5-5-10-25-50-100-150-250V；DCΩ：R×1：1-100Ω（中心值10Ω），R×10：10-1KΩ（中心值100Ω），R×100：100-10KΩ（中心值1KΩ），R×1KΩ：1KΩ-100KΩ（中心值10KΩ）；灵敏度：DCV：5KΩ/V；基本误差：DCA、DCV为±2、5%，DCΩ为标度尺弧长±2、5%；重量：1kg, 输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能，指针采用荧光漆上色。 | 1 | 台 |  |  |
| 403 | 演示线路实验板 | 1、高中演示组，纸箱包装：外形尺寸：≥530mm×380mm×150mm，底板（6块）单板面积为≥360mm×240mm，分布96个小孔，纵横距离≥30mm。并由塑料插座，空位插座，电池座盒（1.5V），开关，紧固销，插头接线、紧压器，吊环，走线插座组成。均由ABS工程塑料制成。 2、该实验板根据实验需要能拼接成所要求大小的示教板，在其面上能插各种装有元件的插座进行演示实验。将实验板拆开后可作为学生用实验板，学生在其上进行各种学生试验。 3、线路实验板为拼接式，由线路底板、三角支板、紧固销、吊环等组成。 | 1 | 套 |  |  |
| 404 | 演示原副线圈 | 1、骨架用黑色塑料制，表面光洁；演示原副线圈底座平整； 2、圆筒内径：13±0.5mm，圆筒外径：22±1mm； 3、对演示副线圈的要求：圆筒内径：35±1mm，圆筒外径：49±1mm； 4、铁芯采用长不小113mm，直径为12±0.2mm的软钢棒，表面镀锌、钝化处理或镀铬；棒的上端应装有塑料手柄。 | 1 | 套 |  |  |
| 405 | 验电器连接杆 | 1、产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径≥φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于φ2mm的钢丝制作，长度≥200mm，一端成形为“∨”形。 | 1 | 个 |  |  |
| 406 | 验电羽 | 1、产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为≥φ69mm×12mm；支架采用≥φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度≥100mm；丝线固定卡采用厚度不小于0.5mm金属板成型，固定卡直径φ≥27mm；丝线颜色为红色，线径≥1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，丝线下垂长度不小于50mm。产品外形尺寸≥φ69×120mm。 | 1 | 对 |  |  |
| 407 | 药匙 | 1、塑料，长度为100mm。 | 128 | 把 |  |  |
| 408 | 液封除毒气集气瓶 | 1、250mL，玻璃材质。 | 5 | 个 |  |  |
| 409 | 一字螺丝刀 | 1、橡胶手柄，长度为≥160mm。 | 15 | 支 |  |  |
| 410 | 仪器车 | 1、规格：≥660mm*400mm*900mm； 2、整车采用不锈钢制成； 3、仪器车分为2层，层间距不小于600mm； 4、护栏高度≥60mm，护栏圆管直径≥11mm，扶手圆管直径≥18mm； 5、车架立柱用直径不小于25*25mm、壁厚不小于0.8mm的不锈钢圆管制成，车隔板为不薄于0.8mm的不锈钢制成； 6、车架脚安装有不小于φ100mm，厚≥53mm转动灵活的万向轮，外壳ABS材质，高光泽，刹车采用PA6高强度尼龙材质，耐磨损、耐冲击，向下刹车向上解锁，支架采用镀锌钢铁支架，内有精钢轴承，万向360°转动灵活轻便，轮子直径≥75mm，厚度≥22mm，采用PVC透明材质，柔软舒适又弹性，超静音，不伤地板、不脱胶； 7、整车安装好后单层承重≥35Kg，运行平稳，不变形、摇晃、松动。 | 4 | 辆 |  |  |
| 411 | 胰腺切片(示胰岛) | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察胰腺（示胰岛）的结构； 2、取材于大鼠。 3、尺寸：≥75*25mm | 60 | 片 |  |  |
| 412 | 移电球(验电球) | 1、产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用直径φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于100mm；金属球采用直径φ≥14mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 1 | 个 |  |  |
| 413 | 移动式多功能学生电源 | 1、产品一体化成型，配有提手，便携式移动，便于实验教学，面板采用PVC防水面板。 2、电源输出可以支持0-30V，2A直流电源输出信号，分辨率0.1V。 3、电源输出可以支持0-30V，2A交流电源输出信号，分辨率0.1V。 4、电源输出可以支持20-100HZ频率输出信号，分辨率1HZ。 5、电源控制操作采用≥1.8英寸彩色触摸液晶屏显示，可以进行交流电源、直流电源、频率信号输出的调节。 6、电源内置直流电流与交流电流传感器，可实时显示直流和交流电流的电流和电压。 7、电源具有过载保护智能检测功能，过载保护灯提示。触摸屏支持点击复位功能免除反复过载冲击负载，保护功能更优。 | 41 | 台 |  |  |
| 414 | 移液管 | 1、1mL，玻璃材质。 | 28 | 支 |  |  |
| 415 | 移液管 | 1、25mL，玻璃材质。 | 28 | 支 |  |  |
| 416 | 移液管 | 1、2mL，玻璃材质。 | 28 | 支 |  |  |
| 417 | 移液管 | 1、5mL，玻璃材质。 | 28 | 支 |  |  |
| 418 | 移液管架 | 1、产品采用厚度不小于3mm的优质透明塑料板材成型，可同时搁置8支移液器。产品外形尺寸≥220×110×205mm。 | 15 | 个 |  |  |
| 419 | 翼形磁针 | 1、磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。 2、有垂直翼形针体和支座两部分，一对装。 3、磁针长度≥140mm，宽≥8mm，塑料底座直径≥70mm。 | 1 | 对 |  |  |
| 420 | 阴极射线管 | 1、磁效应管，产品由玻壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、底座等组成。 2、主管直径不小于40mm，管长不小于270mm,电极相距不小于219mm ，荧光板长不小于120mm,宽不小于35mm,荧光板与玻管轴线≥成10度夹角，其正面涂荧光粉。挡板开缝宽0.8～1mm。管内真空度范围0.13帕（1×10-3托）～0.07帕（5×10-4托），阴极射线管的电极用不低于99.7%的纯铝制成，电极表面应清洁光滑，无划痕，无酸碱腐蚀层及明显的水渍，电极在玻壳内安装牢固。封接丝与电极、护帽环接触良好。玻壳内外壁应清洁，无明显水渍及其他附着污物，透明度良好，管内没有异物。阴极射线管在通电使用后，金属极周围无明显溅射物质。荧光板上的荧光粉涂附均匀，无凸起和脱落现象。底座表面光洁，立柱插孔内径≥14mm,阴极射线管插入后稳定可靠。 | 1 | 个 |  |  |
| 421 | 阴极射线管 | 1、机械效应管，产品由玻壳、导轨支架、小翼轮、阴极、阳极、底座等组成。 2、阴极射线管直径不小于40mm，管长不小于235mm，管内真空度范围0.13帕（1×10-3托）～0.07帕（5×10-4托），阴极射线管的电极用不低于99.7%的纯铝制成，电极表面应清洁光滑，无划痕，无酸碱腐蚀层及明显的水渍，电极在玻壳内安装牢固。封接丝与电极、护帽环接触良好。玻壳内外壁应清洁，无明显水渍及其他附着污物，透明度良好，管内没有异物。阴极射线管在通电使用后，金属极周围无明显溅射物质。底座表面光洁，立柱插孔内径≥14mm,阴极射线管插入后稳定可靠。 | 1 | 支 |  |  |
| 422 | 阴极射线管 | 1、静电偏转管，产品由玻壳、挡板、荧光板、电场电极、阴极、阳极、底座等组成。 2、极射线管直径不小于40mm，管长不小于270mm,电极相距不小于219mm ，荧光板长不小于120mm,宽不小于35mm,荧光板与玻管轴线≥成10度夹角，其正面涂荧光粉。挡板开缝宽0.8～1mm。管内真空度范围0、13帕（1×10-3托）～0.07帕（5×10-4托），阴极射线管的电极用不低于99.7%的纯铝制成，电极表面应清洁光滑，无划痕，无酸碱腐蚀层及明显的水渍，电极在玻壳内安装牢固。封接丝与电极、护帽环接触良好。玻壳内外壁应清洁，无明显水渍及其他附着污物，透明度良好，管内没有异物。阴极射线管在通电使用后，金属极周围无明显溅射物质。荧光板上的荧光粉涂附均匀，无凸起和脱落现象。底座表面光洁，立柱插孔内径≥14mm,阴极射线管插入后稳定可靠。 | 1 | 支 |  |  |
| 423 | 阴极射线管 | 1、示直进管，产品由玻壳、挡板、支架、阴极、阳极、底座等组成。 2、挡板直径不小于80mm，管长不小于235mm，挡板用厚度不小于0.8mm，边长不小于45mm十字型的铝板组成，在支架上能灵活翻动并能直立。管内真空度范围0.13帕（1×10-3托）～0.07帕（5×10-4托），阴极射线管的电极用不低于99.7%的纯铝制成，电极表面应清洁光滑，无划痕，无酸碱腐蚀层及明显的水渍，电极在玻壳内安装牢固。封接丝与电极、护帽环接触良好。玻壳内外壁应清洁，无明显水渍及其他附着污物，透明度良好，管内没有异物。阴极射线管在通电使用后，金属极周围无明显溅射物质。底座表面光洁，立柱插孔内径≥14mm,阴极射线管插入后稳定可靠。 | 1 | 支 |  |  |
| 424 | 音叉 | 1、本仪器为单支系整块碳钢制成,表面镀烙,四面平直菱角整齐,总长≥150mm,叉支厚≥5.5×8.5mm,圆柄、频率512HZ以钢印载明,其误差不大于±0.5周,另附有共鸣箱和橡皮击槌。橡皮击槌球直径≥25mm，木柄直径≥8mm，长≥170mm；共鸣箱外形尺寸≥140mm×90mm×50mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 425 | 音叉 | 1、音叉、橡皮槌、共鸣箱，频率256Hz，音叉应为碳钢制成，表面镀铬，四面平直棱角应整齐，音叉总长≥190mm，叉枝厚≥5mm，两支股内间距≥8mm，圆柄≥φ7mm。槌头为橡胶带木质手柄，直径≥20mm，长度≥160mm，共鸣箱应采用实木制成，空心，箱体带音叉插孔，外形尺寸≥300mm×90mm×50mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 426 | 硬质玻璃管 | 1、φ15mm×150mm，玻璃材质。 | 30 | 支 |  |  |
| 427 | 硬质玻璃管 | 1、φ20mm×250mm，玻璃材质。 | 10 | 支 |  |  |
| 428 | 油石 | 1、粗细两面，白刚玉≥20mm×5mm×20mm。 | 2 | 个 |  |  |
| 429 | 原电池实验器 | 1、供学生分组进行原电池实验用。 2、产品由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。 3、容器由透明塑料制成，内腔尺寸：≥60mm×30mm×75mm。 4、电极板尺寸：≥60mm×15mm×1mm。 | 28 | 个 |  |  |
| 430 | 原副线圈 | 1、原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。 2、原线圈骨架：圆筒内径≥11mm；圆筒外径≥15mm；绕线宽度≥57mm。 3、付线圈骨架：圆筒内径≥24mm；圆筒外径≥30mm；绕线宽度≥ 50mm。 4、铁芯：≥φ10mm；长度≥77mm。 5、外形尺寸：≥60mm×40mm×88mm。 6、原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 13 | 套 |  |  |
| 431 | 原油常见馏分标本 | 1、标本包括：原油、石油气、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、凡士林、石蜡、沥青。纸盒包装，尺寸：≥195mm×130mm×25mm。 | 1 | 盒 |  |  |
| 432 | 圆盘测力计 | 1、圆弧刻度尺，直径≥160mm，刻度范围180°；量程0N~5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1分度，重复性偏差≤1分度 | 2 | 个 |  |  |
| 433 | 圆水槽 | 1、φ200mm×100mm，玻璃材质。 | 8 | 个 |  |  |
| 434 | 圆水槽 | 1、φ270mm×140mm，玻璃材质。 | 4 | 个 |  |  |
| 435 | 运动合成分解演示器 | 1、产品由底座、面板、小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分、电源接线等组成。 2、底座及面板采用厚度不小于1.5mm的钢板制作，面板尺寸≥400×320mm，底座尺寸≥400×120×14mm；小车尺寸≥80×50×40mm，车轮采用金属材料制作；画板尺寸≥240×170mm；笔尖与画板的间距可通过调节螺母调节；X向传动装置及Y向传动装置均采用小电机带动皮带轮传动。大皮带轮采用工程塑料制作，尺寸为φ≥39.5×5.5mm，小皮带轮采用铜棒制作，直径≥φ8mm，皮带采用≥φ50mm的橡胶皮带；控制系统部分包括：X向换向开关、Y向换向开关、Y向调速旋钮、X向运动按键、Y向运动按键、合运动操作键等。仪器使用电源电压：DC3～6V。 | 1 | 套 |  |  |
| 436 | 运动频闪观测仪 | 1、频闪光源0-9999Hz,连续可调，可实时观测运动物体图像。 2、外形尺寸：200*170*90mm； 3、测试量程：1-9999Hz；分辨率：0.1Hz； 4、闪光频率：0-9999Hz； 5、输入电压：AC220V,50Hz； 6、功耗：＜15W； 7、工作温度：-10℃—40℃； 8、高速数字合成信号源,;由快速调节步进1Hz，按键调节频闪频率，LED长寿命光源； | 1 | 套 |  |  |
| 437 | 运动神经元装片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察运动神经元的形态； 2、能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 3、不要求显示尼氏体； 4、标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经元，作涂片或分离装片； 5、用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； 6、神经元应分布均匀，形态正常，无破碎现象；在80×镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经元。 尺寸：≥75*25mm | 60 | 片 |  |  |
| 438 | 载玻片 | 1、规格：≥25.4mm *76.2mm*1mm； 2、材质：产品为钠钙玻璃制品； 3、用于制作临时装片。50片/盒 | 10 | 盒 |  |  |
| 439 | 錾子 | 1、扁錾，规格≥19mm×270mm，碳素工具钢制作，退火后硬度不低于187HBW。塑套保护，高碳钢材质，尾部可承受大力度连续敲击，包胶手柄。 | 1 | 个 |  |  |
| 440 | 枕形导体 | 1、用于演示静电感应和感应起电。 2、结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为φ60mm±1mm，高≥68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃≥φ12mm，高≥110mm；底座≥φ85mm，高≥13mm | 1 | 副 |  |  |
| 441 | 蒸发皿 | 1、瓷，100mm。 | 5 | 个 |  |  |
| 442 | 蒸发皿 | 1、瓷，60mm。 | 28 | 个 |  |  |
| 443 | 蒸馏烧瓶 | 1、250mL，玻璃材质。 | 28 | 个 |  |  |
| 444 | 蒸馏水瓶 | 1、玻璃材质，容量2500ml。 | 2 | 个 |  |  |
| 445 | 蒸馏水器 | 1、采用不锈钢制作精细； 2、采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：≥4.5KW； 3、外形尺寸：≥350×250×700mm； 4、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。 5、出水量≥5升/小时。 | 1 | 台 |  |  |
| 446 | 整理箱 | 1、矮型，储存及分发药品用。 2、滚轮，带盖。外形尺寸：≥390mm×280mm×200mm。 3、塑料材质应无毒无害。 | 10 | 个 |  |  |
| 447 | 正常人染色体装片 | 1、标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片； 2、应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3、能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体； 4、标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5、吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色。 6、尺寸：≥75*25mm | 60 | 片 |  |  |
| 448 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 1、产品有带支架定滑轮3个、桌边夹3个、以及长度不小于60cm的尼龙线3根、金属圆环一个组成。 2、支架定滑轮支杆直径≥6mm,长度不小于100mm,滑轮直径≥40mm,桌边夹为金属材料制作，夹持厚度不小于50mm，桌边边宽≥18mm，侧面采用内径≥7mm圆管，长度38mm,供支架定滑轮调节高度使用，圆管侧面采用M4mm塑压滚花螺丝柄，金属圆环内径≥15mm，产品金属件表面镀镍处理。 | 13 | 套 |  |  |
| 449 | 直角尺 | 1、钳工工具，铝合金材质，尺面长度≥300mm，尺面宽度≥40mm，手柄长度≥140mm，手柄宽度≥30mm，冲压刻度字迹清晰，耐磨防锈功能。铆钉三角加固，带有水准泡，公英制两种规格。 | 1 | 个 |  |  |
| 450 | 直联泵 | 1、单相，油封旋片式直联泵，全铜电机，铸铁底座，电压220V，抽速速率4.5CFM,极限压力5PA，功率1/3HP,进口尺寸7/16。整体式缸体结构，油雾捕集器五层过滤。转速≥1440转，用油量≥250ml，外形尺寸≥280*110*230mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 451 | 直流电流表 | 1、机械指针式，准确度为2.5级，0.6A，3A，三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。 | 28 | 只 |  |  |
| 452 | 直流电压表 | 1、机械指针式，准确度为2.5级，3V，15V，三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。 | 28 | 只 |  |  |
| 453 | 植物细胞有丝分裂 | 1、洋葱根尖纵切，玻璃材质，尺寸：≥75*25mm。 | 60 | 片 |  |  |
| 454 | 指针式体重计 | 1、采用杠杆传动原理，表盘指针指示， 指针为金属铝制指针，精准，不易断，物理秤抗干扰。 表盘清晰明了，精准稳定灵敏。 静电喷塑，铝制清晰测量杆。最大称量≥160千克，最小分度值0.5千克,量度范围700mm-1900mm，最小分度值5mm误差±5mm，身高尺安装稳固，使用灵活。 | 1 | 台 |  |  |
| 455 | 指针验电器 | 1、一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。 2、金属筒≥φ170mm,表面烤黑漆。 3、仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附刻度线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。 | 1 | 对 |  |  |
| 456 | 智慧环境生态实验培养箱 | 1、规格：机身采用一体化设计，保证实验过程密闭，前操作台采用60°倾角方便使用操作，操作面板内嵌不小于真彩触摸显示屏，左右两侧内置通风系统，顶部集成植物补光系统、传感器采集系统以及供氧系统，可以监视整个植物生长过程的形态变化，系统可以实时检测并记录实验环境的光照度、温度、氧气含量、二氧化碳含量的数据，可以根据需要控制植物生长需要的光、温度、水、二氧化碳含量等条件。 2、实验箱体内置光照度传感器、温度传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器，内置植物生长灯、降温系统、内循环风力系统以及植物所需营养液供氧系统； 3、传感器参数：照度测量范围0-50000lux，10lux分辨率；温度测量范围-50℃-70℃，分辨率0.1℃；氧气测量范围0-30%，分辨率0.1%；二氧化碳测量范围0-2000ppm，分辨率5ppm； 4、实验箱体可以控制植物生长环境并测试植物生长过程中的各参量变化，能自动记录植物生长形态与各监测参数曲线，也能进行多组实验的对比，可以完成光合作用、呼吸作用等植物学实验。 5、控制参数：可支持手动控制植物生长灯、风扇、气泵的启停，也可支持系统预设植物生长条件参数自动触发； 6、箱体内置≥1个高清摄像头； 7、箱体内置≥24个水培种植孔； 8、培养箱系统软件：软件具有实时监控箱体内的各项指标参数功能，如二氧化碳含量，氧气含量，湿度、光照度数值等多项指标参数。软件自动采集箱体内植物生长的监测参数，如温度、湿度、光照、二氧化碳含量、氧气含量；软件自动记录24小时的监测曲线，通过点击监测项，可以查看当前监测参数的24小时监测参数曲线趋势图；软件支持手动控制风扇、气泵、植物生长灯的运行来改善箱体内的植物生长环境；软件支持全自动运行，通过设定植物的生长监测参数条件，自动实现箱体内植物生长环境参数控制，自动记录植物生长发育的监测数据；历史数据查询，可通过种植记录查询当前种植植物箱体内的环境监测历史数据；可通过内置摄像头观察箱体内的植物生长发育情况； ▲9、产品符合GB/T 17799.2-2023 工频磁场、射频调幅电磁场、静电放电、射频共模、快速瞬变、浪涌（冲击)、电压暂降、电压中断；GB/T26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求；GB/T2423.1-2008 耐低温性能；GB/T2423.2-2008 耐高温性能；GB/T2423.3-2016 耐湿热工作性能；GB/T2423.10-2019 振动试验，振动试验等测试，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 ▲10、产品符合GB/T24021-2024或IS014021:2016；产品中有害物质铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量≤0.1mg/kg。镉含量≤0.01mg/kg。(GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》中铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚不得超过0.1%(质量分数)，镉的含量不得超过0.01%(质量分数))，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告或认监委（https://www.cnca.gov.cn/）可查询的认证证书佐证。 | 1 | 台 |  |  |
| 457 | 智能电机驱动控制实验装置 | 1、产品主要验证不同的电机需要不同的信号源进行驱动，该实验装置主要由驱动信号发生器以及电机套装两部分组成，驱动信号发生器可以产生可调的直流、交流、频率信号。 2、产品一体化成型，箱体尺寸为≥180mm*120mm*130mm，配有提手，便于实验教学,面板采用亚克力面板。 3、电机驱动信号发生器可以产生0-24V，2A直流电源输出信号，分辨率0.1V，可以用于控制直流电机。 4、电机驱动信号发生器可以产生0-24V，2A交流电源输出信号，分辨率0.1V，可以用于控制交流电机。 5、电机驱动信号发生器可以产生20-100HZ频率输出信号，分辨率1HZ，可以用于控制变频电机。 6、电机驱动信号发生器采用≥3.5英寸彩色液晶屏显示，可以进行不同信号源的切换，根据驱动的负载不同，屏幕上响应显示输出信号的内容。 7、电机驱动信号发生器带有电流、交流、频率输出接口。 8、电机套装：电机套装由直流电机、交流电机模型组成。 9、可完成实验内容：①通过本实验装置可以让学生认识直流电机、交流电机以及变频电机；②可以研究不同电机的驱动控制信号；③在不同控制信号驱动下，通过调节控制信号的输出，研究影响电机控制转速的原因。 | 1 | 套 |  |  |
| 458 | 智能滑轮组(机械效率)实验自动化装置 | 1、产品内置滑轮驱动系统、传感器测量采集系统，可以定性的验证动滑轮省力、定滑轮省距离以及通过传感器采集到的数据定量分析滑轮组的拉力、位移关系。 2、产品一体化成型，顶部箱体进行倒圆角设计，箱体上部分由1个≥300mm*320mm*60mm的箱体组成，并配有1个黑色拉手，箱体下部分由1个≥300mm*350mm*60mm的实验箱体组成，上下两部分箱体可实现折叠收纳功能；底部采用≥16mm底座，并配有四个可调节地脚，可用于调节水平；底座上镶嵌微型水平测量仪，配合可调节地脚让产品处于水平。 3、操作面板上带有刻度尺卡槽，实验过程中，将刻度尺放置其中，可以进行任意调节刻度尺零刻度位置，可以用于直观观察砝码与动滑轮拉力端上升移动的距离。 4、箱体内置滑轮驱动电机，拉力和位移传感器测量系统以及自动化控制实验系统，通过在显示屏上进行实时动态显示。 ▲5、产品内置≥3.5英寸触摸电容液晶显示屏，实时显示当前动滑轮驱动的拉力、移动的位移、运行方向以及运行状态。（投标文件中提供功能截图或实物照片佐证） ▲6、产品控制区具有≥5个功能按键，驱动方向按键、启动、停止、力值清零、位移清零等功能。（投标文件中提供功能截图或实物照片佐证） 7、产品集成驱动滑轮1组、定滑轮1组、活动动滑轮1组、力传感器1组、位移传感器1组。 8、产品可实现电机驱动的转速，可以用于研究滑轮速度对机械效率的影响，通过触摸屏实现低速、中速、高速三挡调节； 9、产品可实现钩码重物与机械效率的影响，通过悬挂不同的钩码，在触摸屏上输入钩码的重量，实验结束后，可自动计算出机械效率。 10、产品配备了便携式小磁铁，可以通过磁铁改变动滑轮装置的受力情况，可以用于探究动滑轮重量对机械效率的影响。 11、可完成实验内容：①了解动滑轮实验原理；②探究动滑轮机械效率与提升重物重力的影响；③探究动滑轮机械效率与动滑轮重量的影响；④探究动滑轮机械效率与提升重物速度的影响。 ▲12、产品符合GB/T 17799.2-2023标准，工频磁场、射频调幅电磁场、静电放电、射频共模、快速瞬变、浪涌（冲击)、电压暂降、电压中断；GB/T26572-2011标准，电子电气产品中限用物质的限量要求；GB/T2423.1-2008标准，耐低温性能；GB/T2423.2-2008标准，耐高温性能；GB/T2423.3-2016标准，耐湿热工作性能；GB/T2423.10-2019标准，振动试验等测试，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。 ▲13、产品符合GB/T24021-2024或IS014021:2016；产品中有害物质铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量≤0.1mg/kg。镉含量≤0.01mg/kg。(GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》中铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚不得超过0.1%(质量分数)，镉的含量不得超过0.01%(质量分数))，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告或认监委（https://www.cnca.gov.cn/）可查询的认证证书佐证。 | 1 | 套 |  |  |
| 459 | 中和热测定仪 | 1、产品由外筒、内筒、隔离泡沫、搅拌器、温度计及上盖组成。 2、外筒为塑料制，直径≥98mm，高≥98mm。 3、内筒为铝制，直径≥60mm，深≥73mm。 4、搅拌器为直径≥2mm的铝丝绕制而成，附手柄套。 | 28 | 套 |  |  |
| 460 | 贮气装置 | 1、产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成。 2、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。 3、贮气装置外形尺寸：直径≥160mm,高≥200mm。表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量≥3000mL。 4、各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 | 2 | 台 |  |  |
| 461 | 注射装置 | 1、100mL，塑料，教学用。 | 35 | 只 |  |  |
| 462 | 注射装置 | 1、50mL，塑料，教学用。 | 28 | 只 |  |  |
| 463 | 注射装置 | 1、5mL，塑料，教学用。 | 28 | 只 |  |  |
| 464 | 锥形瓶 | 1、100mL，玻璃材质。 | 28 | 个 |  |  |
| 465 | 锥形瓶 | 1、250mL，玻璃材质。 | 15 | 个 |  |  |
| 466 | 锥形瓶 | 1、500mL，玻璃材质。 | 90 | 个 |  |  |
| 467 | 自感现象演示器 | 1、产品由面板、支架、变压器、调节旋钮、灯泡、接线柱等组成； 2、演示通电电源DC6V,演示断电电源DC4V； | 1 | 台 |  |  |
| 468 | 组合式支架 | 1、产品由支座2个、滑道2根、滑块6个、金属杆3根、万向夹、烧瓶夹、铁环、托盘、吊钩、绝缘杆及定滑轮组成。 | 2 | 个 |  |  |
| 469 | 钻头 | 1、φ1mm～φ13mm，金属材质，塑料盒包装。 | 2 | 套 |  |  |
| 470 | 左右手定则演示器 | 1、产品由底座、支架、接线板、方形线圈、接线柱等组成。底座采用ABS工程塑料压制而成，尺寸≥200*150*16mm；支架采用2根≥φ6.5mm的金属杆制成，高度≥260mm，表面镀铬；接线板采用厚度为≥4mm的有机板制作，宽度≥23mm，接线板与两根支架的导通采用厚度≥0.5mm，宽≥10mm的铜片连接；方形线圈采用高强度漆包线在方形骨架上绕制而成，方形骨架尺寸≥70×65mm,方形线圈直径≥40mm。线圈两端引线采用≥φ1.8mm的铜丝，引线长度不小于150mm。产品组装后，线圈框架中部到底座的高度≥65mm。 | 1 | 个 |  |  |
| 5 小计总价（元） |  |  |  |  |  |  |