
安乡县围庵小学学生食堂建设项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为安乡县围庵小学学生食堂建设项目，二层框架结构，建筑面积为1400.72m2，层高均为4.2m。钢筋混凝土长螺旋钻孔灌注桩基础；地面为水磨石分隔调色；断桥铝合金玻璃门及钢质乙级防火门，断桥铝合金6高透光双银Low-E+12Ar+6透明玻璃平开窗；外墙内外保温，外墙真石漆面层；餐厅墙面贴1.2m高300*600墙面砖，其上及天棚为石粉类涂料，其它室内满贴300*600墙面砖，天棚吊铝条板顶；灰色水泥瓦屋面防水、80厚难燃型挤塑聚苯板保温隔热，天沟卷材防水；配套的水电安装工程及消防道路等附属工程，具体详见施工图及工程量清单。
编制依据

湖南作唐规划建筑设计院设计的安乡县围庵小学学生食堂建设项目施工图、有关标准图集及异议问题回复；

湘建科函〔2025〕150 号湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；
湘建科函〔2025〕151 号湖南省住房和城乡建设厅关于发布 2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

湖南省建设工程造价管理总站关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知；
常德市建设工程造价管理站常建价[2026]第4号《关于发布常德市二0二六年第四期建筑工程材料价格的通知》、常建价[2025]17号《关于公布常德市二〇二五年第二期安装工程材料市场综合价的通知》及市场询价；
三：相关说明：

余土外运，运距按5km考虑。

天沟防水面层浅色涂料取消。

结施08中，柱大样有2个“KZ1”，将KZI（纵筋：12C20，箍筋：C10@100）改为KZ2。

室内暗沟详15ZJ512-1/52图集，沟截面净空尺寸为300*300，沟内贴面砖，盖板为350*580*25不锈钢厨房地沟盖板。

水磨石地面做法为30厚1∶2白水泥白石子浆内掺5%颜料，分格调色、磨光、酸洗打蜡。

消防水源按给排水总图中学校围墙外西南角接市政给水管网（走跑道南面绿化带内）引入。
室外雨、污水按给排水总图，沿消防车道向南外排。
强电从学校配电室沿消防车道向南引入新建食堂（校区配电室设在教学楼1西头房，消防车道边已预埋电管）。

弱电系统只计算网络预埋管和弱电桥架，其它弱电线和弱电设备未计算。
厨房通风系统、室外路灯、光伏发电、充电桩、电动汽车专用车位视频监控系统未计算。
消防道路做法按干铺8cm厚碎石、浇15cm厚C30混凝土，面铺5cm厚改性细粒石沥青混凝土计算。
二0二六年六月二十六日                                      
