
安乡县城北小学学生食堂改扩建项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为安乡县城北小学学生食堂改扩建项目，新建单层框架结构，建筑面积为626.26m2，层高为4.2m。钢筋混凝土取土灌注桩基础；地面为水磨石分隔调色；断桥铝合金玻璃门、成品木门及防火门，断桥铝合金6高透光双银Low-E+12Ar+6透明玻璃平开窗；外墙内外保温，外墙真石漆面层；餐厅墙面贴1.2m高300*600墙面砖，其上及天棚为石粉类涂料，其它室内满贴300*600墙面砖，天棚吊铝条板顶；屋面防水、保温隔热，局部设铝骨架、玻璃采光顶，天沟卷材防水；原餐厅改造及配套的水电安装工程等，具体详见施工图及工程量清单。
编制依据

湖南作唐规划建筑设计院设计的安乡县城北小学学生食堂改扩建项目施工图、有关标准图集及异议问题回复；

湘建科函〔2025〕150 号湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；
湘建科函〔2025〕151 号湖南省住房和城乡建设厅关于发布 2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；
湘建价[2021]238号关于印发2021年《湖南省房屋改造加固及维修消耗量标准》的通知；

湖南省建设工程造价管理总站关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知；
常德市建设工程造价管理站常建价[2026]第4号《关于发布常德市二0二六年第四期建筑工程材料价格的通知》、常建价[2025]17号《关于公布常德市二〇二五年第二期安装工程材料市场综合价的通知》及市场询价；
三：相关说明：

余土外运，运距按5km考虑。

基础梁平面布置图中，3~4 、10~11 轴/F-J轴条形基础位置，与建筑一层平面图砌体墙位置保持一致。

天沟防水面层浅色涂料取消。

室内暗沟详15ZJ512-1/52图集，沟截面净空尺寸为300*300，沟内贴面砖，盖板为350*580*25不锈钢厨房地沟盖板。

水磨石地面做法为30厚1∶2白水泥白石子浆内掺5%颜料，分格调色、磨光、酸洗打蜡。

原综合楼一层改造：拆除4轴、1-6/E轴墙体（含门窗），拆除E轴外2个钢筋混凝土雨蓬，地面及墙面补整。原面砖墙裙加贴至1.2m，其上及天棚面清理，刷乳胶漆二遍。
整栋消防管网及设施改造按图计算。
室外雨、污水向北外排。
弱电系统只计算预埋管，其它弱电线和弱电设备未计算。
厨房通风系统、室外路灯、光伏发电未计算。
屋面玻璃采光顶，因需二次深化设计，暂列专业工程暂估费31000元。
考虑基础排障，暂列专业工程暂估费20000元；
地上式一体化消防泵站，XBZ-108-0.55/15-S（含基础），因无详细设计，暂列专业工程暂估费235000元。
二0二六年六月二十六日                                      
